МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теоретическая и прикладная механика»

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ

С ВЫСШИМИ КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ПАРАМИ

Методические указания к разделу курсовой работы

по теории механизмов и машин,

технической (прикладной) механике

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2022

УДК 621.01.(075.8)

Составители: О.А. Полушкин, Е.Д. Ровеньков, О.О. Полушкин

Геометрический синтез механизмов с высшими кинематическими парами: метод. указания к разделу курсовой работы по технической (прикладной) механике. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022. – 12 с.

Указания охватывают задачи расчета и проектирования механизмов с высшими кинематическими парами (зубчатых колес внешнего зацепления с эвольвентным профилем зуба и кулачка с поступательно движущимся толкателем).

Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения направлений (специальностей): 230501, 230502, 150303, 150305, 150303, 220302, 240304, 270304, 130303 подготовки.

УДК 621.01.(075.8)

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор – д-р техн. наук, профессор В.П. Жаров

Ответственный за выпуск – зав. кафедрой «Теоретическая и прикладная механика», д-р физ.-мат. наук, профессор А.Н. Соловьев

___________________________________________________________________

В печать____.____.20___г.

Формат 60×84/16. Объем ____ усл. п. л.

Тираж_____ экз. Заказ № ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2022

Введение

Целью выполнения курсовой работы является научить студента основам анализа и синтеза механизмов различного рода машинных агрегатов.

Настоящие указания охватывают задачи расчета геометрии и проектирования зубчатых колес внешнего зацепления с эвольвентным профилем зуба и построения профиля кулачка с поступательно движущимся толкателем по заданным параметрам, решаемые студентами в отдельном разделе курсовой работы.

Для передачи движения между заданными в пространстве осями служат зубчатые механизмы (зубчатые передачи). Два цилиндрических зубчатых колеса образуют простейший передаточный механизм, состоящий из двух подвижных звеньев, входящих в две низшие вращательные и одну высшую (зацепление зубьев колес) кинематические пары.

Передаточным отношением (U12) называют отношение угловой скорости () входного колеса к угловой скорости () выходного колеса.

Основное требование, предъявляемое к этим механизмам ─ обеспечение постоянства передаточного отношения между звеньями. Эвольвентные профили зубьев колес обеспечивают выполнение этого требования.

Кулачковые механизмы также относятся к механизмам с высшей кинематической парой, образованной входным звеном – кулачком и выходным звеном – толкателем. Теоретически кулачковыми механизмами можно осуществлять самые различные преобразования законов движения, заданных диаграммой перемещения толкателя (S) в функции угла поворота кулачка (). На практике обычно используют те законы движения, которые обеспечивают кинематические и динамические требования к работе кулачкового механизма. Эти законы задаются для основных фаз движения толкателя: фазы удаления толкателя, когда толкатель поднимается из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение, которой соответствует угол поворота кулачка φy; фазы дальнего стояния толкателя, которой соответствует угол поворота кулачка φд, и фазы возврата толкателя, когда толкатель опускается из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее, которой соответствует угол поворота φв. 
В общем случае может существовать и фаза ближнего стояния, где угол поворота кулачка φн=360о-φy+φд+φв.

Для уменьшения износа кулачка толкатель снабжается роликом, контактирующим с кулачком.

1. Геометрический синтез прямозубой эвольвентной зубчатой передачи внешнего зацепления

1.1. Содержание работы

1.1.1. Привести алгоритм и расчет геометрии передачи.

1.1.2. Построить картину зацепления пары зубчатых колес.

1.2. Расчет геометрии передачи

Исходными данными для расчета геометрии передачи являются: числа зубьев Z1, Z2. колес профилируемой пары; модуль (m) зубьев колес профилируемой пары; коэффициенты  x1, x2 смещения исходного контура; коэффициент (ha*) высоты зуба; коэффициент (с) радиального зазора; профильный угол () исходного контура.

Линейные размеры на рабочих чертежах зубчатых колес проставляются с точностью до 0,01 мм. Если расчет выполнялся на компьютере, в пояснительной записке расчеты не выполнять, привести только формулы (алгоритм расчета).

Пример. Определить основные размеры двух прямозубых эвольвентных зубчатых колес внешнего зацепления, если задано: Z1=17, Z2=18 (в задании на курсовую работу это колеса ZI и ZII); m =12 мм (в задании на курсовую работу это mI,II; ha*=1,0; с= 0,25; α =20; x1=0,58; x2=0,28.

1.2.1. Угол зацепления передачи «в сборе»:

inv w =2x1+x2Z1+ Z2tg+inv =

где inv (инволюта) – обозначение эвольвентной функции; для угла  она имеет вид inv = tg-; для удобства вычислений существуют таблицы эвольвентной функции для различных значений угла . По таблице эвольвентной функций находим inv20= 0,014904, а invw= 0,03279 соответствует угол w = 2543.

1.2.2. Диаметры делительных окружностей:

d1=mZ1 = 12*17 = 204 мм;       d2=mZ2 = 12*18 = 216 мм.

1.2.3. Диаметры начальных окружностей:

dw1=   d1coscosw= 204* = 212,76 мм;

dw2=   d2coscosw= 216* = 225,28 мм.

1.2.4. Межосевое расстояние:

aw=Z1+ Z22mcoscosw=  = 219,02 мм.

Проверка:

aw=   dw1+    dw22= 219,02 мм.

1.2.5. Диаметры основных окружностей:

db1=   d1cos= 204*0,9397 = 191,7 мм;

db2=   d2cos= 216*0,9397 = 202,98 мм.

1.2.6. Диаметры окружностей впадин:

df1=mZ1 -2ha*-2с+2x1=12*(17-2*1-2*0,25+2*0,58)= 187,92 мм;

df2=mZ2 -2ha*-2с+2x2= 12*(18-2*1-2*0,25+2*0,28) = 192,72 мм.

1.2.7. Диаметры окружностей вершин:

da1=2aw-df2-2сm= 2*219,02-192,72-2*0,25*12 = 239,32 мм;

da2=2aw-df1-2сm=  2*219,02-187,92-2*0,25*12 = 244,12 мм.

1.2.8. Высота зуба:

h1=h2=   da1-df12=   da2-df22= = 25,7 мм.

1.2.9. Шаг зацепления по дуге делительной окружности:

p = m =3,14*12 = 37,68 мм.

1.2.10. Толщина зуба по дуге делительной окружности:

S1=π2+2x1tgm= (+2*0,58*0,3639) = 23,91 мм;

S2=π2+2x2tgm= (+2*0,28*0,3639) = 21,29 мм.

1.2.11. Шаг зацепления по хорде делительной окружности:

p1=d1sin180oZ1 =204sin18017= 37,48 мм;

p2=d2sin180oZ2 =216sin18018= 37,51 мм.

1.2.12. Хорда половины толщины зуба по делительной окружности:

0,5S1=d1sin S190oπd1=204*sin23,91*90π*204=11,95 мм;

0,5S2=d2sin S290oπd2=216*sin21,29*90π*216=10,64 мм.

1.2.13. Толщина зуба по дуге окружности вершин:

Sa1= da1π2Z1 +2x1Z1 tg20o+inv20o-inva1=

= 239,32*(+0,014904-0,1055) = 6,37 мм;

Sa2= da2π2Z2 +2x2Z2 tg20o+inv20o-inva2=

= 244,12*(+0,014904 - 0,07918) = 8,38 мм,

где cosa1=db1da1=   = 0,8010  a1= 3646,

cosa2=db2da2=    = 0,8315 a2 = 33 45.

1.2.14. Хорда половины толщины зуба по окружности вершин:

0,5Sa1=da1sin Sa190oπda1=239,32*sin6,37*90π*239,32=3,18 мм;

0,5Sa2=da2sin Sa290oπda2=244,12*sin8,38*90π*244,12=4,19 мм.

1.2.15. Толщина зуба по дуге начальной окружности:

Sw1= dw1π2Z1 +2x1Z1 tg20o+inv20o-invw=

=212,76π2*17+2*0,5817*0,364+0,014904-0,03279=21,14 мм;

Sw2= dw2π2Z2 +2x2Z2 tg20o+inv20o-invw=

=225,28π2*18+2*0,2818*0,364+0,014904-0,03279=18,27 мм.

1.2.16. Толщина зуба по хорде начальной окружности:

Sw1=dw1sin Sw1*180oπdw1=212,76*sin21,14*180π*212,76=21,11 мм;

Sw2=dw2sin Sw2180oπdw2=225,28*sin18,27*180π*225,28=18,25 мм.

1.2.17. Толщина зуба по дуге основной окружности:

Sb1= db1π2Z1 +2x1Z1 tg20o+inv20o=

=191,7π2*17+2*0,5817*0,364+0,014904=25,33 мм;

Sb2= db2π2Z2 +2x2Z2 tg20o+inv20o=

=202,98π2*18+2*0,2818*0,364+0,014904=23,04 мм.

1.2.18. Хорда половины толщины зуба по основной окружности:

0,5Sb1=db1sin Sb190oπdb1=191,7*sin25,33*90π*191,7=12,66 мм;

0,5Sb2=db2sin Sb290oπdb2=202,98*sin23,04*90π*202,98=11,51 мм.

1.2.19. Коэффициент перекрытия:

ε=Z1 2πtga1-tgw+Z2 2πtga2-tgw=

= (tg3646 - tg2543) + (tg3345 - tg2543) = 1,25.

1.3. Построение картины зацепления

Последовательность построения следующая.

1.3.1. Выбираем стандартный масштаб построения таким образом, чтобы высота (h) зуба на чертеже была не менее 40 мм. Масштаб можно выбирать, руководствуясь следующей рекомендацией: если m  10 мм, выбирается масштаб М 2:1; если m < 10 мм, выбирается масштаб М 2,5:1.

1.3.2. В выбранном масштабе откладываем межосевое расстояние aw
 (рис. 1), все остальные построения ведутся в этом же масштабе.

Рис. 1. Начало построения картины зацепления

1.3.3. Из центров О1 и О2 строим основные окружности радиусами  rb1 и  rb2 (здесь и далее значения радиусов окружностей определяются как половины найденных в п.1.2 диаметров с соответствующими индексами).

1.3.4. Проводим общую касательную к основным окружностям, А и В – точки касания. Точка пересечения (Р0) касательной АВ с линией центров О1О2 ─ полюс зацепления.

1.3.5. Строим начальные окружности колес радиусами    rw1    и        rw2 . Они обязательно должны касаться друг друга в полюсе зацепления Р0. Здесь же строим делительные окружности радиусами    r1 , r2  , окружности вершин радиусами      ra1    и   ra2    и окружности впадин радиусами  rf1         и    rf2.

1.3.6. По данным расчета (распечатки) профиль зуба строится следующим образом:

- По начальной окружности, начиная от точки Р0, откладываем толщину

Sw1 зуба по хорде этой окружности в сторону точки А.

- Эту хорду делим пополам и через полученную точку проводим ось

симметрии зуба, соединяя эту точку с центром колеса.

- На основной, делительной окружностях и окружности вершин откладываем от полученной оси симметрии в принятом масштабе хорды половин толщин зубьев, соответственно 0,5Sb1, 0,5S1, 0,5Sa1. Полученные точки и симметричные им точки позволяют построить эвольвенту профиля зуба.

Рис. 2. Картина зацепления

1.3.7. Ограничиваем профили зубьев окружностями вершин и впадин. При построении окружности впадин следует учитывать следующее обстоятельство: её радиус  rf   может быть больше, равен или меньше радиуса rb   основной окружности.

Если  rf ≥ rb , тогда весь боковой профиль зуба очерчен по эвольвенте, если  rf < rb ,  то часть профиля между ними вычерчивается по радиальной прямой.

Переходная часть (галтель) ножки зуба от эвольвенты или прямой к окружности впадин изображается дугой   0,4 m, которой сопрягаются эти элементы колеса.

Профиль зуба колеса 2 строится аналогично. По начальной окружности, начиная от точки P0 , откладываем толщину Sw2 зуба по хорде этой окружности в сторону точки В.

1.3.8. Для построения картины зацепления (рис. 2) вычерчиваем три зуба каждого из колес. При этом можно воспользоваться трафаретами, вырезанными по профилям зубьев первого и второго колес.

1.3.9. Прямая АВ, называемая линией зацепления, является геометрическим местом точек возможного касания двух сопрягаемых профилей в процессе их зацепления.

1.3.10. Рабочий участок (ab) линии зацепления определяется точками пересечения окружностей вершин с прямой АВ, этот участок лежит внутри прямой АВ, представляя геометрическое место точек фактического касания профилей зубьев.

2. Геометрический синтез профиля кулачка

2.1. Содержание работы

2.1.1. Построить диаграмму перемещения толкателя в функции угла поворота кулачка.

2.1.2. Построить профиль кулачка.

2.2. Построение диаграммы перемещения (S) толкателя 
в функции угла (φ) поворота кулачка

Исходными данными для построения профиля являются: тип кулачкового механизма, величины фазовых углов: угла удаления (φу), дальнего стояния (φд) возврата (φв); ход (h, мм) толкателя, минимальный радиус (r0 , мм) кулачка.

Пример. Построить профиль кулачка по диаграмме перемещения толкателя, если φу = 100, φд = 90, φв = 120, h = 40 мм, принимаем условно, что r0=h.

2.2.1. Откладываем на горизонтальной оси  фазовые углы кулачка, приняв масштаб: =1 град/мм – один градус поворота равен одному миллиметру на оси φ, т. е. угол поворота φу  = 100 изображаем отрезком 100 мм и т. д. (рис. 3).

2.2.2. Делим отрезки, соответствующие углам удаления и возврата, на восемь равных частей каждый.

2.2.3. В точках 8 и 9 восстанавливаем ординаты, равные ходу (h) толкателя, в нашем случае 40 мм, обеспечивая стандартный масштаб оси перемещений толкателя (в рассматриваемом случае μs=0,001 м/мм.

2.2.4. В точках 4 и 13 откладываем ординаты, равные половине хода (h/2) толкателя, в нашем случае 20 мм.

2.2.5. Строим диаграмму перемещения толкателя в виде произвольной кривой, отвечающей следующим требованиям:

- На участках 0–4 и 13–17 кривая должна быть вогнутой.

- На участках 4–8 и 9–13 кривая должна быть выпуклой.

- Точки 4 и 13 – точки перегиба.

- На участке 8–9 кривая параллельна оси .

- В точках 0, 8, 9, 17 касательная к диаграмме должна быть параллельной оси φ.

Рис. 3. Диаграмма перемещения (S) толкателя

в функции угла (φ) поворота кулачка

Полученная диаграмма показывает, что на участке, соответствующем углу удаления (φу), толкатель поднимается вверх, достигая максимума (хода, равного h) в точке 8. На участке, соответствующем углу дальнего стояния (φд), толкатель неподвижен, он остается на расстоянии, равном ходу толкателя до точки 9. На участке, соответствующем углу возврата (φв)), толкатель возвращается в исходное положение.

Эта диаграмма является основой для построения профиля кулачка, который должен обеспечить закон перемещения толкателя, представленный этой диаграммой.

2.3. Построение профиля кулачка

2.3.1. Строим окружность радиуса  r0=h (в нашем случае r0=40 мм) 
(рис. 4) с центром в точке O1, приняв стандартный масштаб μl равный ранее принятому значению μs.

2.3.2. В направлении, обратном вращению кулачка, откладываем фазовые углы φу (в нашем случае φу=100), φд= 90 и φв= 120. Углы откладываем, используя транспортир.

2.3.3. Делим углы удаления (φу) и возврата (φв) на восемь равных частей каждый и проводим через полученные точки радиальные прямые O1–1, O1–2, 
O1–3, . . . O1–17.

Рис. 4. Построение профиля кулачка

2.3.4. Начиная от окружности радиуса r0, на соответствующих радиальных прямых O1–1, O1–2, O1–3 . . . O1––17 откладываем отрезки 1–1, 2–2, 3–3, . . . 16–16, измеренные на диаграмме перемещения толкателя (см. рис. 4). На участке, соответствующем фазовому углу φу, эти отрезки возрастают, на участке, соответствующем фазовому углу φд, они постоянны, и на участке φв они уменьшаются.

2.3.5. Соединяя концы этих отрезков плавной кривой, получаем профиль кулачка (1).

2.3.6. Для построения толкателя необходимо выбрать радиус ролика, которым толкатель касается кулачка. Радиус ролика r выбирается произвольно, но должно выполняться условие  r<0,4r0 , нашем случае принимаем r = 10 мм.

2.3.7. Строим окружность ролика, касающуюся профиля кулачка в нулевой точке. Из центра ролика строим толкатель (2), который перемещается поступательно в направляющих (А). Расстояние от верхней части ролика до направляющих должно быть больше h.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лачуга Ю.Ф. Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и расчет: учеб. пособие / Ю.Ф. Лачуга, А.И. Воскресенский, М.Ю. Чернышев. – М.: Колос С, 2007. – 304 с.

2. Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: учеб. пособие / С.А. Попов, Г.А. Тимофеева. – М.: Высшая школа, 2002.