МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теоретическая и прикладная механика»

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ШАРНИРНО-РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

Методические указания к курсовой работе

по теории механизмов и машин,

прикладной механике

Ростов-на-Дону
ДГТУ 
2022

УДК 621.01.(075.8)

Рецензент

канд. техн. наук, доцент Ю.В. Смирнов

Составители: О.А. Полушкин, О.О. Полушкин

Комплексный анализ шарнирно-рычажного механизма: метод. указания к курсовой работе по теории механизмов и машин и прикладной механике. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022. – 22 с.

Методические указания содержат постановку задач, исходные данные, объём и последовательность выполнения соответствующего раздела курсовой работы по теории механизмов и машин и прикладной механике для специальностей: 230501, 230502, 150303, 150305, 160303, 220302, 240304, 270304, 130303.

УДК 621.01.(075.8)

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор – д-р техн. наук, профессор В.П. Жаров

|  | © Донской государственный технический университет, 2022 |
| --- | --- |

1. Введение

Комплексный анализ шарнирно-рычажного механизма машины предусматривает его структурное, кинематическое и силовое исследование.

Целью структурного анализа является установление класса и порядка механизма, предопределяющих методы его последующего кинематического и динамического исследования. Исходной для проведения структурного анализа служит задаваемая схема шарнирно-рычажного механизма; содержание этого анализа сводится к выявлению всех составляющих структуры механизма и их классификации; результатом анализа является формула строения исследуемого механизма, позволяющая установить метод и последовательность проведения кинематического и силового анализа всех выделенных составляющих структуры рассматриваемого механизма [1].

Задания на курсовую работу предусматривают рассмотрение механизмов только второго класса с различного вида формулами строения.

Целью кинематического анализа является изучение движения исследуемого механизма без учета усилий, обуславливающих это движение. Исходными для проведения такого анализа являются кинематическая схема исследуемого механизма и закон движения его входного звена; содержание исследования сводится к определению недостающих параметров кинематической схемы механизма (по необходимости) и решению задач о положениях, скоростях и ускорениях звеньев механизма и их отдельных точек различными методами (графическим, графоаналитическим и аналитическим); результатами этого исследования являются положения звеньев и траектории движения их отдельных точек за цикл работы механизма, угловые скорости и ускорения звеньев, линейные скорости и ускорения их характерных точек в любых положениях исследуемого механизма [2].

Кинематический анализ составляющих структуры исследуемого механизма проводится в порядке их следования в формуле его строения.

Целью силового анализа механизма является определение усилий, действующих на его звенья при заданных законах их движения; исходными для его выполнения являются инерционно-массовые характеристики звеньев, рабочие усилия на них и результаты кинематического анализа механизма; содержание такого анализа сводится к определению внешних и инерционных усилий на звенья механизма, нахождению усилий (реакций) во всех его кинематических парах и нахождению уравновешивающего усилия в любом положении исследуемого механизма графоаналитическим и аналитическим методами; результатами силового анализа являются отмеченные реакции и уравновешивающее усилие в исследуемых положениях, используемые для последующих прочностных расчетов его звеньев и кинематических пар, для расчета мощности приводного двигателя для рабочей машины или мощности нагрузки машины-двигателя, в состав которой входит исследуемый механизм [3].

Силовой анализ составляющих структуры механизма проводится в порядке, обратном их следованию в формуле его строения.

Ниже, на примере конкретного механизма, изложена методика его комплексного анализа в объеме, необходимом для курсовой работы. Изложение осуществлено в форме непосредственной реализации графической и расчетно-пояснительной частей работы над листом. Последующий текст настоящих методических указаний, написанный нормальным шрифтом, может быть использован при составлении расчетно-пояснительной записки при комплексном анализе любого шарнирно-рычажного механизма (для любого задания). Текст, представленный курсивом, относится только к рассматриваемому в качестве примера механизма со всеми данными к его исследованию.

2. Комплексный анализ шарнирно-рычажного механизма

2.1. Теоретические основы анализа

(Излагается материал введения к настоящим указаниям, по необходимости дополненный методическими сведениями по структурному, кинематическому и динамическому анализу механизмов из лекций, учебников, учебных пособий, рассматривающих эти вопросы.)

2.2. Данные для выполнения листа (принимаются в соответствии с индивидуальным заданием на выполнение курсовой работы).

2.2.1. Кинематическая схема механизма (приводится заданная схема)

2.2.2. Частота вращения звена 1 n1 = 48 мин-1.

2.2.3. Длина звеньев, расстояния между неподвижными опорами, положения центров масс звеньев и дополнительные условия для нахождения параметров кинематической схемы механизма: ход звена 5 – S=180 мм; L1=50 мм; DE/DC=3; CS3/CD =0,5; DS4/DE=0,12; коэффициент изменения скорости хода K=3.

2.2.4. Массы звеньев: m1 = 4 кг; m2 = 0 кг; m3 = 7 кг; m4 = 10 кг; m5 = 45 кг.

2.2.5. Центральные моменты инерции звеньев: IS1=0,1 кг∙м2; IS2=0 кг∙м2; 
IS3=0,2 кг∙м2; IS4=1 кг∙м2; IS5=0 кг∙м2.

2.2.6. Значение силы сопротивления PC5=1500 Н; плечо ее приложения h =120 мм.

2.3. Структурный анализ механизма

2.3.1. Определяем наименования звеньев:

0 – стойка, 1 – кривошип, 2 – кулисный камень, 3 – кулиса-кривошип, 
4 – шатун, 5 – ползун.

2.3.2. Выделяем кинематические пары и классифицируем их:

А(0,1); В1(1,2); В2(2,3); C(0,3); D(3,4); Е1(4,5); E2(0,5).

Все кинематические пары низшие, 5-го класса.

2.3.3. Определяем степень подвижности механизма:

W = 3n–2p5– p4 = 3·5 – 2·7 – 0 = 1,

где n = 5 – число подвижных звеньев; p5 = 7 – число кинематических пар 5-го класса; p4 = 0 – число кинематических пар 4-го класса.

2.3.4. Строим структурную схему заданного механизма, расчленяем ее на механизмы первого класса и структурные группы (строится по заданной кинематической схеме механизма).

2.3.5. Определяем класс и порядок механизма:

исследуемый механизм имеет II класс, 2-й порядок.

2.3.6. Записываем формулу строения исследуемого механизма:

мех-м II = мех-м I (0,1) → гр II(2,3), 3вид → гр II(4,5), 2вид.

2.3.7. Заключение структурного анализа исследуемого механизма:

Так как исследуемый механизм имеет второй класс, второй порядок, для его последующего кинематического исследования используем метод геометрических мест (метод засечек) для графического решения задачи о положениях; метод планов скоростей и ускорений для графоаналитического решения задач о скоростях и ускорениях; метод замкнутых векторных контуров для аналитического решения задачи о положениях; метод численного дифференцирования для аналитического решения задач о скоростях и ускорениях. Для силового анализа исследуемого механизма используется графоаналитический метод планов сил (метод Бруевича) и его аналитический аналог [4].

2.4. Кинематический анализ механизма

2.4.1. Определение недостающих параметров кинематической схемы механизма. (Проводится по необходимости. Если все параметры кинематической схемы заданы, это указывается в п. 2.4.1. Методика определения недостающих параметров схемы представлена в задании на проектирование.)

В соответствии с заданием и [4] находим φ1 = 180 / (К + 1) = 180 / (3 + 1) = 45º, а из ∆AB0C → lАВ = lАВ0 =L1 / cos φ1 = 0,05 / cos 45º = 0,0707 м; 
lDC = LDоC = 0,5S =0,5∙180 = 90 мм = 0,09 м; lCS3 = 0,5∙lDC = 0,5∙0,09 = 0,045 м; 
lDE = (DE / DC)∙lDC = 3∙0,09 = 0,27 м; lDS4 =0,12∙lDE =0,12∙0,27 = 0,0324 м.

2.4.2. Построение планов положений механизма (см. Приложение 1)

Построение ведем в масштабе μl = 0,001 ммм. Длины отрезков, изображающих заданные и/или найденные длины звеньев механизма:

AB = lAB / μl = 0,0707 / 0,001 = 70,7 мм; AC = Ll / μl = 0,05 / 0,001 = 50 мм; 
CD = lCD / μl = 0,09 / 0,001 = 90 мм; DE = lDE / μl = 0,27 / 0,001 = 270 мм; 
CS3 = lCS3 / μl = 0,045 / 0,001 = 45 мм; DS4 = lDS4 / μl = 0,0324 / 0,001 = 32,4 мм.

При построении кинематической схемы механизма сначала наносим на чертеже все неподвижные опорные элементы, затем вычерчиваем траекторию точки В кривошипа. Далее анализом определяем начальное (нулевое) положение этого кривошипа, соответствующее началу рабочего хода исполнительного звена 5 механизма. В рассматриваемом случае начальное положение AB0 входного звена AB определяется рисунком, иллюстрирующим расчеты по п. 2.4.1 (производится обоснование начального положения заданного механизма). От точки B0 окружность кривошипа разбиваем на 12 равных частей; точки деления обозначаем как 0…11 в направлении вращения кривошипа. Строим мгновенные положения ABi кривошипа; мгновенные положения остальных звеньев механизма в каждом 
i-ом положении звена 1 строим методом засечек (геометрических мест) [2] в тонких линиях без изображения кулисных камней и ползунов. В заданном (не нулевом) положении механизма для его кинематического и силового анализа схему вычеркиванием жирными линиями, введя все обозначения звеньев и шарниров в соответствии с заданием.

2.4.3. Построение планов скоростей для нулевого и задаваемого положения № 1 механизма (см. Приложение 1)

Для построения плана скоростей механизма 1-го класса находим скорость точки В1 кривошипа (звено 1):

VB1 = ω1lAB = πn130lAB = π4830∙0,0707 = 0,35 м∙с-1.

Так как отрезок pvb1, изображающий VB1 на плане скоростей, должен составлять не менее 50 мм, принимаем pvb1 = 50 мм и находим масштаб планов скоростей как:

μv = VB1 / pvb1 = 0,35 / 50 = 0,007 м∙с-1/мм.

Вектор pvb1, перпендикулярный ABi и направленный в сторону ω1, представляет собой план скоростей звена 1 в каждом i-ом положении механизма.

Для групп звеньев (2,3) – (3 вид) – имеем систему векторных уравнений [2]:

VB3 = VB2 + VB3B2; VB3 = VС + VB3С },

где VB3 – абсолютная скорость точки B3 звена 3 группы, совпадающей с центром шарнира В, образованного звеньями 1 и 2 (отчего VB2 = VB1 и на планах скоростей рассматриваемого механизма b2 ≡ b1); VB3B2 ║ ВС; VС = 0; VB3С ВС.

Решаем эту систему, строя из pv правые части её уравнений.

Определяем вектор, изображающий скорость точки, в которой присоединяется к механизму группа звеньев (4,5) – точки D звена 3 в рассматриваемом примере. Для этого используем пропорцию:

BCCD = b3ccd  cd=b3cCDBC= 35∙(90/50) = 63 мм – для нулевого положения механизма и cd=38∙(90/75) = 46 мм – для первого положения механизма. В этих расчетах b3c – отрезок на плане скоростей; CD и BC – отрезки на планах соответствующих положений механизма, мм. Найденные cd откладываем на планах скоростей на продолжениях b3c.

Для групп звеньев (4,5) – (2 вид) – имеем систему векторных уравнений [2]:

VE4 = VE5 = VD + VE4D; VE4 = VE5 = VE0 + VE5E0},

где VE4 = VE5 – абсолютная скорость постоянно совпадающих в шарнире, образованном звеньями 4 и 5, точек E4 и E5 этих звеньев; VE4D DE; VE0 = 0;
 VE5E0 – горизонтальная прямая линии хода ползуна 5.

Решая эту систему, строим из pv правые части её уравнений.

Используя построенные планы скоростей механизма, находим угловые скорости вращения звеньев механизма:

ω2 = ω3 = VB3C / lBC = b3c∙μv / BC∙μ1 = (0,007 / 0,001)∙(b3c / BC) = 7b3c / BC;

ω4 = VED / lDE = ed∙μv / lDE = (0,007 / 0,27) ed = 0,026ed,

где b3c, ed = e4d – отрезки планов скоростей, мм; BC – отрезок из планов положений механизма.

Расчет значений угловых скоростей сводим в табл. 1.

Определяя направления угловых скоростей звеньев в соответствии с [2], показываем их круговой стрелкой на соответствующих планах положений механизма на листе.

2.4.4. Построение планов ускорений механизма (см. Приложение 1)

Таблица 1

Расчет угловых скоростей звеньев

| Положения механизма | b3c, мм | BC, мм | ω2 = ω3, с-1 | ed, мм | ω4, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 35 | 50 | 4,90 | 64 | 1,66 |
| 1 | 38 | 75 | 3,55 | 42 | 1,09 |

Абсолютное ускорение точек B1 ≡ B2 при ω1 = const:

aB1 = aB2 = aB1An = (πn130)2lAB = (π48∙30)2∙0,0707 = 1,79 м∙с-².

Направлено это ускорение от точки В к точке А кривошипа в каждом положении механизма. Изображая на планах ускорений механизма aB1 = aB2 отрезком
 pab1 = 60 мм, будем иметь масштаб планов ускорений μа = aB1/pab1= 1,79 / 60 =

= 0,02983 ≈ 0,03 м∙с–² / мм.

Для групп звеньев (2,3) имеем систему векторных уравнений (группа 3-го вида – [2]):

aB3 = aB2 + aB3B2k + aB3 B2;       aB3 = aС + aB3Cn + aB3Cτ},

где aB2 = aB1 – построенный вектор, aB3B2k= 2ω2∙VB3B2 = 2ω2b3b2 μv=0,014ω2∙b3b2 – (b3b2  – отрезок плана скоростей, мм; ω2 – из табл. 1); aB3B2║ВС; aС = 0;
 aB3Cn = ω32lBС = ω32∙BC∙μ1 = 0,001∙BC∙ω32 – (BC и ω3 – из табл. 1). Отрезки (мм), изображающие рассчитанные ускорения на планах:
 b1k = aB3B2k / μа = aB3B2k / 0,03 = 33,3aB3B2k; cnB3C= aB3Cn / μа = aB3Cn / 0,03 = 
= 33,3aB3Cn.

Расчеты по приведенным выше соотношениям для заданных положений механизма приведены в табл. 2.

Таблица 2

Расчет слагаемых векторов ускорений

| Положения механизма | ω2 = ω3, с-1 | b3b2, мм | aB3B2k, м∙с-² | BC, мм | aB3Cn, м∙с-² | b1k, мм | cnB3C, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,90 | 35 | 2,40 | 50 | 1,22 | 80 | 41 |
| 1 | 3,55 | 32 | 1,72 | 75 | 0,95 | 57 | 32 |

В соответствии с [2] строим планы ускорений группы (2,3) для заданных положений механизма.

Вектор, изображающий ускорение точки, в которой присоединяется группа (4,5), находим по соотношению, полученному при построении планов скоростей: cd = b3c∙CD / BC, в котором b3c – отрезок (в мм) построенного плана ускорений группы (2,3) в заданном положении механизма. Для рассматриваемого механизма находим: cd = 57∙(90/50) = 103 мм – для нулевого положения; 
cd = 37∙(90/75) = 44 мм – для первого положения. Строим на планах ускорений векторы pad = cd как продолжение отрезков b3c этих планов.

Для групп звеньев (4,5) имеем систему векторных уравнений (группа 2-го вида – [2]):

aE4 = aE5 = aD + aE4Dn + aE4Dτ;       aE4 = aE5 = aE0 + aE5E0 + aE5E0k},

где aD изображается на планах ускорений построенным вектором pad; 
aE4Dn = ω42lDE = 0,27ω42; aE4DτDE; aE0 = 0; aE5E0k = 0; aE5E0 параллелен линии хода ползуна 5. Отрезки (в мм), изображающие расчетные ускорения на планах:

dnE4D = aE4Dn / μа = aE4Dn / 0,03 = aE4Dn / 0,03 = 33,3 aE4Dn. Расчеты по приведенным выше соотношениям для заданных положений механизма приведены в табл. 3.

Таблица 3

Расчет слагаемых векторов ускорений и угловых ускорений

| Положения механизма | ω4, с-1 | aE4Dn, м∙с-² | dnE4D, мм | BC, мм | nB3Cb3, мм | ε2 = ε3, с-² | nE4De4, мм | ε4, с-² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,66 | 0,744 | 25 | 50 | 39 | 23,4 | 71 | 7,88 |
| 1 | 1,09 | 0,321 | 11 | 75 | 20 | 8,0 | 35 | 3,88 |

В соответствии с [2] строим планы ускорений группы (4,5) для заданных положений механизма.

По построенным планам ускорений находим угловые ускорения звеньев механизма:

ε1 = 0, так как ω1 = const; ε2 = ε3 = aB3Cτ / lBC = nB3Cb3 / BC∙μl = (0,03 / / 0,001)∙ nB3Cb3 / BC = 30nB3Cb3 / BC; ε4 = aE4Dτ / lDE = nE4De4 ∙μa / lDE = = 0,111nE4De4. Расчеты по приведенным соотношениям для заданных положений механизма приведены в табл. 3. Определив, в соответствии с [2], направления угловых ускорений звеньев, указываем их круговыми стрелками на планах положений механизма на листе.

Ускорения центров масс звеньев механизма находим по следующему соотношению: 
aSi = pasi∙μa, где pasi – отрезки на планах ускорений, изображающие aSi; i – номер звена. Положения si на планах ускорений находим с использованием свойств плана ускорений звена [2] с помощью пропорций. Для рассматриваемого механизма будем иметь:

CS3 / CD = cs3 / cd  cs3 = cd∙CS3 / CD = 0,5∙cd;
DS4 / DE = ds4 / de  ds4 = de4∙DS4 / DE =0,12∙de4; s1 ≡ pv ; s2 ≡ b2; s5 ≡ e5.

Расчеты по определению положений точек si – концов векторов абсолютных ускорений центров масс звеньев для рассматриваемых положений механизма сводим в табл. 4.

Таблица 4

Расчет ускорений центров масс звеньев

| Положения механизма | cd, мм | CS3 = pas3, мм | de4, мм | ds4, мм | pas4, мм | pas5, мм | aS3, м∙с-² | aS4, м∙с-² | aS5, м∙с-² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 103 | 51,5 | 90 | 10,8 | 102 | 129 | 1,55 | 3,06 | 3,87 |
| 1 | 44 | 22 | 38 | 4,6 | 41,5 | 30 | 0,66 | 1,24 | 0,90 |

По результатам этих расчетов строим положения точек si для i = 1…5 на планах ускорений механизма и определяем для каждого из звеньев aSi = pasi∙μa = = 0,03∙pasi расчетами в табл. 4. При этом aS1 = 0, так как у рассматриваемого механизма S1 ≡ А; aS2 =  pas2∙μa = pab2∙μa = aB2 = aB1 = 1,79 м∙с-² ≈ 1,8 м∙с-².

2.4.5. Исследование кинематики механизма аналитическим методом

Это исследование сводится, прежде всего, к разработке алгоритма решения задачи о положениях звеньев механизма по методике, изложенной в [2]. Для этого рассмотрим схему механизма с указанием координат положения его звеньев (в пояснительной записке изображается схема заданного механизма с векторным представлением всех, за исключением ползунов и кулисных камней, его звеньев, с введением отсчитываемых против часовой стрелки углов, образованных этими векторами с положительным направлением оси Х системы координат XAY).

Анализируя кинематику группы звеньев (2,3) – имеет 3-й вид – в соответствии с [2], выделяем замкнутый векторный контур ABCA, уравнение замкнутости которого представляется как l1 – l3 + L1 = 0. Проектируя это условие на координатные оси, получаем систему алгебраических уравнений:

l1cosφ1– l3cosφ3 + L1cos90° = 0;

l1sinφ1– l3sinφ3 + L1sin90° = 0,

решением которой по методике, изложенной в [2], находим:

| l3 = (l1cosφ1)2+(l1sinφ1+ L1)2 ; | (1) |
| --- | --- |
| φ3 = sign(l1sinφ1+ L1)arccos(l1cosφ1/ l3) – | (2) |

– выражения для расчета координат звеньев группы при любом φ1.

Для определения координат точек присоединений следующей группы (точки D) рассмотрим замкнутый векторный контур ACDA с уравнением замкнутости
L1 + d – l3'= 0. Проектируя это уравнение на координатные оси, получаем систему уравнений:

L1cos90° + d∙cosφD + l3'cos (φ3+π) = 0;

L1sin90° + d∙sinφD + l3'sin (φ3+π) = 0,

решением которой находим:

| xD= d∙cosφD = –l3cosφ3 ; | (3) |
| --- | --- |
| yD = d∙sinφD = L1 – l3'sinφ3 – | (4) |

– координаты точки присоединения группы (4,5) как сложные функции φ1.

Анализируя кинематику группы звеньев (4,5) – имеет 2-й вид – выделяем замкнутый векторный контур ADECA с уравнением замкнутости d+l4 – XE+ L1= 0. Проектируя последнее на оси x,y, получаем:

xD = l4cosφ4 – XE cos180° + L1cos90° = 0;

yD = l4sinφ4 – XE sin180° + L1sin90° = 0.

Решением этой системы находим:

| XE = xD – l42–(L1+yD)2 ; | (5) |
| --- | --- |
| φ4 = sign(–L1–yD)arccos[(–xD+XE) / l4]. | (6) |

Уравнения (1)…(6) представляют алгоритм решения задачи о положениях звеньев рассматриваемого механизма. Решение задач о скоростях и ускорениях осуществляется на ЭВМ методом численного дифференцирования [2].

2.4.6. Блок-схема алгоритма кинематического анализа механизма на ЭВМ 
(см. Приложение 2)

Эту блок-схему изображаем в пояснительной записке. Раскрываем содержание блоков этой схемы: блок 1 –начало расчета; блок 2 – ввод исходных (см. п. 2.2); блок 3 – определение недостающих параметров кинематической схемы механизма (см. п. 2.4.1); блок 4 – расчеты координаты φ10 – угла φ1 (см. рис. к п. 2.4.5) в нулевом положении механизма; блок 5 – организация цикла расчетов по исследуемым положениям i = 0…11 механизма; блок 6 – расчет угла поворота входного звена в i-м положении механизма; блок 7 – организация цикла расчетов входных координат k = 1…N, определяющих положение звеньев механизма и их отдельных точек; блок 8 – организация цикла трехкратного расчета каждой из выходных координат pk при заданном φk и его малых отклонениях ±Δφ1; блок 9 –расчет выходной координаты pk по отдельной подпрограмме, разработанной с помощью  алгоритма в п. 2.4.5; блоки 10…17 – реализация алгоритма численного дифференцирования для расчета аналогов скоростей AVk и ускорений AWk по k-й выходной координате; блок 18 – расчет скоростей и ускорений по k-й выходной координате; блок 19 – придание координате φ1 исходного её значения; блок 20 – печать результатов по k-й выходной координате и возврат расчетов к циклу 7; блок 21 – печать номера исследуемого положения механизма, после чего расчет переходит к циклу 5, с завершением которого расчет переходит к силовому анализу механизма (см. Приложение 4) – блок 22.

(Иллюстрация графической части работы по кинематическому исследованию механизма представлена в Приложении 1.)

2.5. Силовой анализ механизма графоаналитическим методом (см. Приложение 3)

Такой анализ проводим для первого положения механизма, исследованного кинематически в п. 2.4.

2.5.1. Определение усилий, воздействующих на звенья механизма в заданном его положении № 1

Силы веса звеньев – Gi = mig – прикладываются в центре Si масс каждого i–го звена и направляются вертикально вниз (mi – масса каждого i–го звена; g – ускорение силы тяжести). Главный вектор сил инерции i–го звена – PUi = – miaSi – прикладывается в Si и направляется противоположно aSi – ускорению центра масс i–го звена; главный момент сил инерции i–го звена – MUi = –ISiεi – направлен противоположно εi – угловому ускорению i–го звена. Рабочее усилие P = PC5 приложено к звену 5 механизма, точка его приложения и направления заданы.

Расчеты усилий на звенья механизма в заданном его положении сводим в табл. 5. Значения aSi , εi – по данным табл. 3, 4.

2.5.2. Силовой анализ структурной группы (4,5)

Используя построенные планы положений механизма, вычерчиваем группу звеньев (4,5) для исследуемого положения механизма в масштабе μl = 0,001 м/мм. Прикладываем к ее звеньям (4,5) все найденные в табл. 5 усилия, обеспечивая их точки приложения и направления.

Реализуя методику силового анализа структурной группы (4,5) – имеет 2-й вид – представленную в [3], запишем условия равновесия звена 4 группы в виде:

ME(4) = R34τ∙DE –G4hG4 – PU4hPU4– MU4 / μl  = 0, откуда

R34τ = (G4hG4 + PU4hPU4+ MU4 / μl) / DE = (98∙236 + 12,4∙207 + 3,88 / 0,001) / 270 = = 109,6 Н.

Таблица 5

Расчет усилий на звенья механизма

| № звена механизма, i | Gi = mig , H | PUi = miaSi , H | MUi = –ISiεi, H∙м | P = PC5, H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4∙9,8 = 39,2 | 4∙0 = 0 | 0,1∙0 = 0 | 0 |
| 2 | 0∙9,8 = 0 | 0∙1,79 = 0 | 0∙8 = 0 | 0 |
| 3 | 7∙9,8 = 68,6 | 7∙0,66 = 4,7 | 0,2∙8 = 1,6 | 0 |
| 4 | 10∙9,8 = 98 | 10∙1,24 = 12,4 | 1∙3,88 = 3,88 | 0 |
| 5 | 45∙9,8 = 441 | 45∙0,9 = 40,7 | 0∙0 = 0 | 1500 |

По условию равновесия группы:

Pi(4,5) = R34n + R34τ + PU4 + G4 + G5 + PU5 + PC5 + R05 = 0 строим план сил в масштабе μp = 7 H / мм, откуда находим: R34 = 224∙7 = 1568 H, 
R05 = 93∙7 = 651 H.

По условию равновесия звена 5: ME(5) = R05∙h05 – PС5h = 0, находим

h05 = PС5h / R05= 1500∙120 / 651 = 276 мм.

По условию равновесия звена 4: Pi(4) = R34 + PU4 + G4 + R54 = 0, строим план сил, совмещая его с планом сил группы, откуда находим R54 = – R45 = 222∙7 =

=1554 H.

2.5.3. Силовой анализ структурной группы (2,3)

Вычерчиваем группу звеньев (2,3) в масштабе μl = 0,001 м/мм и прикладываем все действующие на ее звенья усилия, включая реакции отброшенных звеньев 1 и 4. При этом R43 = – R34, которая определена выше.

Реализуя методику силового анализа структурной группы (2,3) – имеет 3-й вид – представленную в [3], запишем условие равновесия группы в виде:

MС(2,3) = R12∙BC –G3hG3 + PU3hPU3– R43 hR43 + MU3 / μl)  = 0, откуда находим

R12 = (G3hG3 – PU3hPU3 + R43hR43– MU3 / μl) / BC = (68,6∙41 – 4,7∙23 + 1568∙42 – 1,6 / 0,001) / 75 = =  892,8Н. Так как m2 = 0, R12 = R23 = – R32.

2.5.4. Силовой анализ механизма 1-го класса

Строим схему механизма 1-го класса для исследуемого положения механизма в масштабе μl = 0,001 м/мм и прикладываем к нему уравновешивающую силу Pур AB, R21 = – R12, которая определена выше; силу Gi. Из условия равновесия звена 1: MA(1) = Pур∙AB – R21∙hR21 = 0 находим

Pур =  R21∙hR21 / AB = 892,8∙54 / 70,7 = 682 Н.

По условию равновесия звена 1: Pi(1) = R21 + G1 + Pур + R01 = 0, строим план сил в масштабе μp = 15 H / мм, из которого находим: R01 = 39∙15 = 585 H.

2.5.5. Определение Pур по методу Н.Е. Жуковского

Вычерчиваем построенный ранее план скоростей механизма для его первого положения повернутым на 90° в любом направлении и прикладываем в соответствующих его точках все усилия, представленные в табл. 5, а также 
Pур = Pурж, без изменения направления этих усилий. Моменты MU1 представляем в виде пар сил:

PU3b = –PU3d = MU3 / lBD = MU3 / (BD∙μ1) = 1,6 / (165∙0,001) = 10 Н;

PU4d = –PU4e = MU4 / lDE = 3,88 / 0,27 = 14,4 Н, каждую из которых направляем перпендикулярно соответствующему звену и прикладываем в определенных точках плана скоростей.

Реализуя методику определения Pур методом Н.Е. Жуковского, представленную в [3], составляем условие равновесия плана скоростей как жесткого рычага:

Mpvv= Pурж∙pvb – G3hG3 + G4hG4 + PU3hPU3 + PU4hPU4 + PU5∙pve + PU3b∙b3d + PU4d∙de – – PC5∙pve = 0, откуда находим Pурж = (G3hG3 – G4hG4 – PU3hPU3 – PU4hPU4 – PU5∙pve –  – PU3b∙b3d – PU4d∙de + +PC5∙pve) / pvb = (68,6∙21 – 98∙37 – 4,7∙12 –12,4∙17 – 40,7∙25 –      – 10∙85 – 14,4∙42 + 1500∙25,8) / 50 = 675,5 H.

Погрешность определения уравновешивающей силы:

δ = 100∙Pур-Pурж / Pурж = 100∙|682 – 675,5| / 675,5 = 2 %.

(Иллюстрация графической части работы по силовому анализу механизма представлена в Приложении 3.)

2.6. Разработка алгоритма силового анализа механизма на ЭВМ

2.6.1. Группа звеньев (4,5)

Изображаем схему группы с приложением всех усилий, которые обобщенно представляем в виде положительных проекций на оси xAy ранее введенной в п. 2.4.5 системы координат:

Усилия на звенья группы находим по соотношениям:

| PUix = – miaSix; PUiy = – miaSiy; MUi = –ISi∙εi; Gi = mig; PC = PC5 . (7) |  |
| --- | --- |

Реализуя методику работы [3] по силовому анализу структурной группы 2 -го вида, рассмотрим условия равновесия группы в целом и ее отдельных звеньев:

| X(4,5) = – PC5 + PU5 + PU4x+ R34x = 0 R34x = PC5 – PU5 – PU4x ; | (8) |
| --- | --- |

ME(4) = (PU4y – G4)∙(xS4 – xE) + PU4x(yE – yS4) + R34x (yE – yD) + R34y(xD – xE) + MU4 = 0, откуда R34y= [–(PU4y – G4)∙(xS4 – xE) – PU4x(yE – yS4) – R34x (yE – yD) – MU4 / (xD – xE);(9)

| Y(4,5) = – G5 + R05y + PU4y – G4 + R34y = 0 | R05y = G5 – PU4y + G4 – R34y; (10) |
| --- | --- |
| ME(5) = R05y∙h05 – PC5∙h = 0 | h05 = PC5∙h / R05; (11) |
| X(5) = – PC5 + PU5x + R45x = 0 | R45x = – R54x = PC5 – PU5x; (12) |
| Y(5) = R05y – G5 + R45y | R45y= – R54y = G5 – R05y. (13) |

2.6.2. Группа звеньев (2,3)

Изображаем группу звеньев с приложением всех усилий, которые также представляем в виде положительных проекций на оси системы координат xAy. Значения этих проекций определяем по уравнениям (1). Усилие со стороны звена 4 на звено 3 находим как R43 = – R34, представляя на схеме R43 в виде положительных проекций R43x = – R34x; R43y = – R34y. Для рассматриваемого механизма на схеме группы (2,3) учтено, что m2 = 0.

Реализуя методику работы [3] по силовому анализу структурной группы 3-го вида, рассмотрим условия равновесия группы и ее отдельных звеньев:

MС(3) = R43x (yC – yD) – R43y(xC – xD) + (PU3y – G3)∙(xS3 – xC) – PU3x(yS3 – yC) + MU3 + + R23∙l3 = 0, откуда R23 = [–R43x(yC – yD) + R43y(xC – xD) – (PU3y – G3)∙(xS3 – xC) – MU3 + + PU3x(yS3 – yC)] / l3 ;                                                                                                      (14)

R12x= R23x = R23 cosφ3; R12y= R23y= R23 φ3 ;                                                        (15)

| X(2,3) = R43x + R03x + PU3x + R12x = 0 | R03x = – R43x – PU3x – R12x ; (16) |
| --- | --- |
| Y(2,3) = R43y + R03y + PU3y – G3 + R12y = 0 | R03y = – R43y – PU3y + G3 – R12y . (17) |

2.6.3. Механизм 1-го класса

Изображаем схему механизма 1-го класса, прикладывая к звену 1 усилия:

R21x = – R12x; R21y = – R12y; R01x, R01y, Pур AB, G1.

Реализуя методику работы [3] по силовому анализу механизма 1-го класса, рассмотрим условия равновесия звена 1:

| MA(1) = Pур lAB – R21x lAB∙sinφ1 + R21y lAB∙ cosφ1 = 0 | Pур = R21x sinφ1 – R21ycosφ1; (18) |
| --- | --- |
| X(1) = – Pур∙sinφ1 + R21x + R01x = 0 | R01x = Pур∙sinφ1 – R21x; (19) |
| Y(1) = Pур∙cosφ1 + R21y + R01y – G1 = 0 | R01y = – Pур∙cosφ1 + G1 – R21y. (20) |

В каждом шарнире, образованном звеньями i, j, по найденным расчетам Rijx, Rijy, результирующая реакция Rij и ее угол φij с положительным направлением оси х находят как:

| Rij = (Rijx)2+(Rijy)2 ; φij = signRijyarccos⁡(Rijx/Rij) . | (21) |
| --- | --- |

2.6.4. Блок-схема алгоритма силового анализа механизма на ЭВМ 
(см. Приложение 4)

Эту блок-схему изображаем в пояснительной записке. Раскрывая содержание блоков, отметим, что расчеты по силовому анализу являются продолжением расчетов по кинематическому анализу, результаты которого служат исходными для силового анализа. Поэтому к циклу 22 расчеты переходят по завершении цикла 5 кинематического анализа. В цикле 22 осуществляется перебор звеньев механизма, для каждого из которых в блоке 23 рассчитывается сила веса. Блок 24 – цикл последовательного анализа положений механизма, для каждого из которых в блоке 25 организуется цикл рассмотрения звеньев механизма, для каждого из которых в блоках 26…28 производится расчет инерционных усилий. По завершении расчетов в цикле 25 осуществляется переход к блоку 29, определяющему рабочее усилие PC5; в последующих блоках 30…32 производятся расчеты по алгоритму пп. 2.6.1…2.6.3. В блоке 33 осуществляется проверочный расчет PУР по аналитическому аналогу метода Н.Е. Жуковского, представленному в [3]. Блок 34 – печать результатов расчета для i–го положения механизма, после чего расчеты проводятся для следующего положения механизма в цикле 24. По завершении расчетов по этому циклу осуществляется переход к блоку 35 – конец расчетов.

Литература

- Савенков М.В. Анализ и синтез механизмов и машин. Ч. 1: учеб. пособие / М.В. Савенков. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 1997.

- Алексеев Л.И. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин на ЭВМ. Раздел: Кинематический анализ плоских шарнирно-рычажных механизмов: Методические указания, алгоритмы и программы / Л.И. Алексеев, О.А. Полушкин. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1987.

- Алексеев Л.И. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин на ЭВМ. Раздел: Силовой анализ плоских шарнирно-рычажных механизмов: Методические указания, алгоритмы и программы / Л.И. Алексеев, О.А. Полушкин. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1988.

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / И.И. Артоболевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988.

Приложение  1

Кинематический анализ механизма

Приложение 2

Блок-схема алгоритма кинематического анализа механизма на компьютере

Приложение 3

Силовой анализ механизма

Приложение 4

Редактор

Компьютерная обработка:

_____________________________________________________________

Формат 60х84/16. Объем … усл. п. л.

Тираж … экз. Заказ № … .

_____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1