# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

###### ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК

### НА КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ

Методические указания по выполнению лабораторной работы

##### Ростов–на–Дону 2022

- Цель работы

Ознакомиться с методом обработки заготовок на консольных горизонтально– и вертикально– фрезерных станках, изучить устройство и работу станков, научиться выполнять расчет режима резания и настройку станков на выбранный режим.

- Оборудование, инструмент

Консольные горизонтально– и вертикально фрезерные станки, стенд с фрезами, измерительные инструменты.

- Порядок выполнения работы

  - Изучить устройство и работу станков.

  - Определить некоторые паспортные данные станков.

  - Ознакомиться с расчетом режима резания при фрезеровании.

  - Согласно индивидуальному заданию рассчитать режим резания.

  - Составить отчет, в котором привести:

- наименование работы, ее цель;

- рисунок станка с наименованием основных узлов (в соответствии с заданием);

- таблицу паспортных данных станков;

- схему фрезерования (в соответствии с заданием);

- расчет режима резания.

- Краткая характеристика технологического метода обработки фрезерованием

Фрезерование – метод обработки поверхностей заготовок многолезвийным режущим инструментом (фрезами). При фрезеровании движениями резания (см. рис. 1) являются: главное движение – непрерывное вращательное движение фрезы (Dr), движение подачи – перемещение заготовки (DSnp, DSn, Dв).

Процесс фрезерования характеризуется прерывистостью резания каждым зубом фрезы. Зуб фрезы срезает стружку только на некоторой части ее оборота. Другую часть оборота зуб не касается заготовки до последующего врезания. Прерывистость резания вызывает вибрации, повышенный износ зубьев, ухудшает точность обработки и увеличивает шероховатость обработанной поверхности.

На фрезерных станках обрабатывают горизонтальные, вертикальные и наклонные плоскости, пазы разнообразного профиля, фасонные и другие поверхности.

- Устройство консольно-фрезерных станков

Горизонтально-фрезерный (рис. 1,а) и вертикально-фрезерный (рис. 1,б) станки относятся к универсальному виду оборудования и имеют много общих узлов и деталей.

Рис. 1. Консольные горизонтально-фрезерный (а) и вертикально-фрезерный (б) станки: 1 – основание; 2 – станина; 3 – коробка скоростей; 4 – шпиндель; 5- хобот; 6 – подвеска (серьга); 7 – стол; 8 – салазки; 9 – коробка подач; 10 – консоль; 11 – шпиндельная головка

Станина 2 имеет вертикальные направляющие, по которым  перемещается консоль 10, имеющая вертикальную подачу sв. Внутри станины 2 расположена коробка скоростей 3, которая передает вращение от электродвигателя к шпинделю 4 и служит для изменения частоты вращения шпинделя. Консоль 10 имеет направляющие, по которым перемещаются салазки 8, имеющие поперечную подачу DSn. На салазках расположен стол 7, имеющий продольную подачу DSnp. Коробка подач 9 расположена внутри консоли 10, она получает вращение от второго электродвигателя, которое преобразуется в поступательное движение консоли 10, салазок 8 и стола 7. Механизмы коробки подач 9 позволяют получать ряд величин минутных продольных, поперечных и вертикальных подач.

Фреза на горизонтально-фрезерных станках насаживается на оправку, один конец которой закрепляется в шпинделе 4, второй поддерживается подвеской 6, закрепляемой на хоботе 5. Шпиндельная головка 11 вертикально-фрезерного станка может поворачиваться в вертикальной плоскости.

- Режим резания

На рис. 2 показаны схемы обработки горизонтальной плоскости на горизонтально-фрезерном станке цилиндрической фрезой (а) и уступа на вертикально-фрезерном станке концевой фрезой (б).

t

#### Рис. 2 Схемы фрезерования цилиндрической (а) и концевой (б) фрезами:

#### 1 – фреза; 2 – заготовка

К режиму резания относят скорость главного движения V, подачу S, глубину резания t и ширину фрезерования В.

Скорость главного движения резания V (м/мин) определяется как окружная скорость режущих лезвий фрезы

V=πDn1000,      (1)

где D – диаметр фрезы, мм; n – частота вращения фрезы, об/мин.

Подача S – скорость перемещения заготовки относительно фрезы. Различают подачу на один зуб фрезы, подачу на один оборот фрезы и минутную подачу. Подача на один зуб фрезы Z  (мм/зуб) – величина перемещения стола станка с заготовкой за время углового поворота фрезы на один зуб. Подача на один оборот фрезы Sо (мм/об) – величина перемещения стола с заготовкой за время одного оборота фрезы. Минутная подача м (мм/мин) – величина перемещения стола с заготовкой в минуту. Подачи при фрезеровании между собой связаны зависимостями

Sм=Son=SzZn, (2)

где Z – число зубьев фрезы.

Глубина резания t (мм) – толщина срезаемого за один проход слоя, измеренная перпендикулярно к обработанной поверхности.

Ширина фрезерования В (мм) – ширина поверхности, обрабатываемой за один проход.

- Определение  некоторых паспортных данных станков

При выполнении лабораторной работы необходимо определить следующие паспортные данные горизонтально- и вертикально-фрезерного станков и заполнить табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Паспортные данные | Горизонтально-фрезерный станок | Вертикально-фрезерный станок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель станка (шифр модели) |  |  |
| 2 | Завод – изготовитель |  |  |
| 3 | Габариты станка (длина, ширина, высота), мм |  |  |
| 4 | Расстояние от оси шпинделя до хобота или станины, (мм) |  |  |
| 5 | Наибольший ход, мм - стола - салазок - консоли |  |  |
| 6 | Размер крепительной площади стола, мм |  |  |
| 7 | Частота вращения шпинделя, об/мин - наименьшая - наибольшая |  |  |
| 8 | Минутные продольные подачи стола, мм/мин - наименьшая - наибольшая |  |  |

Примечание. Модель станка, завод изготовитель, указываются на табличке, укрепленной на станине станка.

Габаритные размеры берутся между крайними точками выдвинутых в предельные положения подвижных частей станка и округляются с точностью до 10 мм.

Частота вращения и минутные подачи определяются по табличкам, укрепленным на станках.

- Выбор режима резания (пример выполнения)

Глубина резания, ширина фрезерования, материал заготовки и параметры фрезы заданы в табл. 2.

Таблица 2

Индивидуальные задания для расчета режима резания

| №№ заданий | Фреза |  | Материал заготовки | Глубина резания t, мм | Ширина фрезерования B, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр D, мм | Число зубьев, Z |  |  |  |
| Обработка на горизонтально-фрезерном станке цилиндрической фрезой из быстрорежущей стали (схема обработки – см. рис. 1, а) |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 6 | Сталь | 2 | 20 |
| 2 | 50 | 6 | -«- | 3 | 30 |
| 3 | 63 | 8 | -«- | 4 | 30 |
| 4 | 63 | 8 | -«- | 4 | 60 |
| 5 | 80 | 10 | -«- | 8 | 90 |
| 6 | 80 | 10 | Серый чугун | 1 | 30 |
| 7 | 100 | 12 | -«- | 4 | 50 |
| 8 | 100 | 12 | -«- | 8 | 100 |
| Обработка на вертикально-фрезерном станке концевой фрезой из быстрорежущей стали (схема обработки – см. рис. 1, б) |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 3 | Сталь | 3 | 4 |
| 10 | 10 | 3 | -«- | 3 | 6 |
| 11 | 25 | 3 | -«- | 3 | 10 |
| 12 | 22 | 4 | -«- | 3 | 50 |
| 13 | 40 | 4 | Серый чугун | 5 | 60 |
| 14 | 50 | 4 | -«- | 5 | 70 |
| 15 | 50 | 4 | -«- | 5 | 100 |

ПРИМЕР.  Выбрать скорость резания и подачу при фрезеровании заготовки из серого чугуна концевой фрезой из быстрорежущей стали диаметром D=50 мм с числом зубьев  Z=4 при глубине резания t=5 мм и ширине фрезерования B=70 мм. Настроить вертикально-фрезерный станок на полученные значения скорости резания и подачи. Схема обработки – см. рис. 2,б.

РЕШЕНИЕ:

- Выполнить рисунок схемы обработки (рис. 2,б)

Таблица 3

Подачи на зуб Sz при фрезеровании цилиндрическими фрезами из быстрорежущей стали (см. рис. 2,а)

| Глубина фрезерования t , мм | Ширина фрезерования В, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 |  | Свыше 50 |
|  | Подачи на зуб Z, мм/зуб |  |  |
|  | При фрезеровании стали |  |  |
| До 2 | 0,25-0,40 | 0,15-0,25 |  |
| Свыше 2 до 5 | 0,20-0,30 | 0,10-0,20 |  |
| Свыше 5 до 10 | 0,10-0,20 | 0,10-0,15 |  |
|  | При фрезеровании серого чугуна |  |  |
| До 2 | 0,30-0,45 | 0,25-0,35 |  |
| Свыше 2 до 5 | 0,25-0,35 | 0,20-0,30 |  |
| Свыше 5 до 10 | 0,10-0,20 | 0,10-0,15 |  |

Таблица 4

Подачи на зуб Sz  (для t = 3…5 мм) при фрезеровании концевыми фрезами из быстрорежущей стали (см. рис. 2, б)

| Ширина фрезерования В, мм | Диаметр фрезы D, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10-30 | Свыше 30 |
|  | Подачи на зуб Sz , мм/зуб |  |  |
|  | При фрезеровании стали |  |  |
| До 5 | 0,005-0,010 | 0,010-0,050 | 0,050-0,070 |
| Свыше 5 до 20 | 0,003-0,006 | 0,008-0,15 | 0,020-0,050 |
| Свыше 20 | - | - | 0,020-0,040 |
|  | При фрезеровании серого чугуна |  |  |
| До 5 | 0,010-0,020 | 0,020-0,040 | 0,070-0,100 |
| Свыше 5 до 20 | 0,006-0,010 | 0,015-0,030 | 0,050-0,100 |
| Свыше 20 | - | - | 0,030-0,040 |

2. По табл. 4 определяем подачу на зуб для концевых фрез  (t = 5 мм; D = 50мм, B = 70 мм; материал – серый чугун) Sz = 0,030 – 0,040 мм/зуб.

Учитывая, что в табл. 5 даны стандартные значения подачи на зуб: 0,02; 0,04; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50 мм/зуб, принимаем из этого ряда Sz = 0,04 мм/зуб.

Таблица 5

Скорость резания V при фрезеровании цилиндрическими

и концевыми фрезами из быстрорежущей стали

| Ширина фрезерования В, мм | Подачи на зуб фрезы Sz , мм/зуб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
|  | Скорость резания V, м/мин |  |  |  |  |  |
|  | При фрезеровании стали |  |  |  |  |  |
| До 40 | 55 | 50 | 42 | 34 | 28 | 21 |
| Свыше 40 до 100 | 53 | 48 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Свыше 100 | 50 | 46 | 38 | 30 | 25 | 19 |
|  | При фрезеровании серого чугуна |  |  |  |  |  |
| До 40 | 65 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| Свыше 40 до 100 | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 17 |
| Свыше 100 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |

3. По табл. 5 выбираем скорость резания V=45м/мин.

- Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (1)

n=1000VπD=1000*453,14*50=287об/мин

По станку (см. табл. 6) принимаем ближайшую меньшую частоту вращения n=255 об/мин.

Таблица 6

Данные консольно-фрезерных станков

| Частота вращения шпинделя, n (об/мин) | 65, 80, 100, 125, 160, 210, 255, 300, 380, 490, 590, 725, 945, 1225, 1500, 1800 |
| --- | --- |
| Минутная (продольная) подача Sм (мм/мин) | 30, 40, 50, 65, 85, 105, 125, 165, 205, 250, 300, 510, 620, 765, 980 |

- Определяем фактическую скорость резания

V=πDn1000=3,14*50*2551000=40м/мин

- Определяем минутную подачу по формуле (2)

Sм=SzZn=0,04*4*255=40,8мм/мин

По табл. 6 принимаем ближайшую подачу, имеющуюся на станке Sм=40мм/мин.

- Определяем фактическую подачу на зуб

Sz=SмZn=404*255=0,039мм/зуб

- Расчетные и фактические режимы резания сводим в табл. 7.

Таблица 7

| Режим резания | Расчетный | Фактический |
| --- | --- | --- |
| Подача на зуб, Sz , мм/зуб | 0,04 | 0,039 |
| Скорость резания, V, м/мин | 45 | 40 |
| Частота вращения шпинделя, n, об/мин | 287 | 255 |
| Минутная подача, Sм, мм/мин | 40,8 | 40 |

- Контрольные вопросы

- Дайте определение сущности фрезерования.

- Расскажите об элементах режима резания при фрезеровании.

- Покажите основные узлы горизонтально-фрезерного станка, расскажите об их назначении.

- Покажите основные узлы вертикально-фрезерного станка, расскажите об их назначении.

- Как определяются частота вращения шпинделя и минутная подача стола станка?

- Рекомендуемая литература

- Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский и др.: – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с.

- Барбашов Ф.А. Фрезерные работы. – М.: Высшая школа, 1986. – 206с.