- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Материаловедение и технология металлов»

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Ростов-на-Дону

2022

# I. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предмет дисциплины «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ» - современные рациональные и распространенные в промышленности технологические методы формообразования заготовок и деталей машин литьем, обработкой давлением, сваркой, механической обработкой резанием и другими методами.

Цели дисциплины — дать студентам знания об основных технологических методах формообразования деталей, ознакомить их с возможностями современного машиностроения, а также перспективами развития и совершенствования технологических методов обработки.

В задачи дисциплины входит изучение: физической сущности технологических методов получения заготовок литьем, обработкой давлением, сваркой и их механической обработки резанием и другими методами; физико-механических основ технологических методов формообразования заготовок и деталей; технологических возможностей методов, их назначения, достоинств и недостатков, областей применения; принципиальных схем работы технологического оборудования; принципиальных схем инструментов, приспособлений и оснастки, их назначения и применения; сведений о технологичности конструкций заготовок и деталей машин с учетом методов их получения и обработки.

# II. Распределение объема часов по видам обучения

Согласно учебного плана

# III. Тематический план дисциплины

## Введение

Содержание дисциплины и ее значение в подготовке инженеров предприятий машиностроительного комплекса. Общая характеристика основных этапов металлургического и машиностроительного производства.

Роль науки в развитии технологических методов получения заготовок и их обработки.

Технический прогресс в машиностроении и его основные направления.

## 1. Конструкционные материалы и их свойства

Основные конструкционные материалы и их классификация. Механические, физические и химические свойства материалов. Технологические и эксплуатационные свойства материалов.

Черные металлы и сплавы. Зависимость свойств железоуглеродистых сплавов от химического состава и содержания примесей. Классификация и маркировка сталей и чугунов. Области применения.

Цветные металлы и сплавы. Классификация и маркировка цветных сплавов. Области применения.

Неметаллические и композиционные материалы, используемые в машиностроении. Их классификация. Области применения.

## 2. Технология металлургического производства

### 2.1 Общая характеристика производства

Структура металлургического производства. Материалы для производства металлов и сплавов. Продукция черной и цветной металлургии. Направления технического прогресса. Автоматизация и механизация основных процессов.

### 2.2 Производство чугуна

Материалы доменного производства и их подготовка к плавке. Устройство и работа доменной печи. Сущность и физико-химические процессы получения чугуна в доменных печах. Продукция доменного производства. Экологические проблемы доменного производства и природоохранные мероприятия.

### 2.3 Производство стали

Материалы сталеплавильного производства. Общая характеристика основных методов производства стали. Сущность и физико-химические процессы получения стали. Технология производства стали в кислородных конверторах, в мартеновских печах, в электропечах. Разливка стали в изложницы. Процесс кристаллизации стали в изложнице. Строение стального слитка спокойной и кипящей стали. Непрерывная разливка стали.

Способы повышения качества стали: выплавка стали в вакуумных индукционных печах, вакуумирование стали при разливке, электрошлаковый переплав, вакуумно-дуговой переплав.

Сведения о применяемом оборудовании.

Экологические проблемы сталеплавильного производства и природоохранные мероприятия.

### 2.4. Производство цветных металлов и сплавов

Материалы цветной металлургии. Технология производства меди, алюминия, магния, титана и их сплавов. Способы выплавки и рафинирования. Прогрессивные технологические процессы получения цветных металлов и сплавов. Характеристика применяемого оборудования.

Экологические проблемы в цветной металлургии и природоохранные мероприятия.

## 3. Технология литейного производства

### 3.1 Общая характеристика производства

Современное состояние, место и значение литейного производства в машиностроении. Классификация способов изготовления отливок. Эффект полезного использования металла по сравнению с другими способами получения заготовок. Сведения о литейных сплавах.

### 3.2 Теоретические основы проектирования и производства отливок

Литейные свойства сплавов. Жидкотекучесть. Газопоглощение. Линейная и объемная усадки. Напряжения в отливках, склонность к образованию трещин и короблению. Затвердевание отливок. Усадочные раковины. Газоусадочная пористость. Использование диаграммы состояния для оценки литейных свойств.

Меры предупреждения дефектов в отливках. Особенности проектирования отливок с учетом литейных свойств сплавов.

### 3.3 Способы изготовления отливок

Общая технологическая схема изготовления отливок. Технологические требования к конструкции литых деталей.

Изготовление отливок в песчаных формах. Сущность способа. Модельный комплект. Принципы разработки модельного комплекта по чертежу детали. Литниковая система и ее назначение. Виды песчаных форм: сухие, сырые, подсушенные формы и формы из химически твердеющих и жидкоподвижных смесей. Формовочные и стержневые смеси. Требования, предъявляемые к ним. Специальные формовочные смеси.

Способы машинной формовки и уплотнения форм. Уплотнение прессованием, прессованием под высоким давлением, встряхиванием с подпрессовкой, пескометом. Способы извлечения моделей из форм.

Технология и оснастка для изготовления стержней. Изготовление стержней по горячим ящикам. Изготовление стержней из химически твердеющих и жидкоподвижных смесей.

Сборка форм и их заливка. Охлаждение отливок в форме. Выбивка стержней из отливок. Извлечение, обрубка и очистка отливок. Контроль качества отливок. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок в оболочковых формах. Сущность способа. Формовочные смеси. Модельная оснастка. Последовательность изготовления оболочковых форм и стержней. Сборка форм и их заливка. Выбивка и очистка отливок. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок литьем по выплавляемым моделям. Сущность способа. Модельные составы. Изготовление моделей. Сборка моделей в блоки. Формовочные материалы. Изготовление керамических оболочек. Выплавление моделей. Прокаливание форм. Заливка форм. Выбивка и очистка отливок. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок в металлических формах (кокилях). Сущность способа. Типы металлических форм: вытряхные, с горизонтальными и вертикальными разъемами, облицованные кокили. Подготовка металлических форм к заливке. Заливка форм. Извлечение отливок. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок центробежным литьем. Сущность способа и схемы процессов изготовления отливок на центробежных машинах с горизонтальной и вертикальной осями вращения. Изготовление фасонных отливок на центробежных машинах. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок литьем под давлением. Сущность способа. Схема процесса изготовления отливок на поршневых машинах с холодной и горячей камерами прессования. Пресс-формы для литья под давлением. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

Изготовление отливок под низким давлением. Сущность способа и схема процесса изготовления отливок. Технико-экономические характеристики способа и область применения.

### 3.4 Изготовление отливок из различных сплавов

Изготовление чугунных отливок. Литейные свойства серого, высокопрочного и ковкого чугунов. Приготовление чугунов. Способы изготовления чугунных отливок. Особенности изготовления отливок из серого, высокопрочного и ковкого чугунов. Термическая обработка чугунных отливок.

Технологические особенности конструкции отливок из серого, высокопрочного и ковкого чугунов. Область применения отливок из серого, высокопрочного и ковкого чугунов.

Изготовление стальных отливок. Литейные свойства сталей. Плавка сталей. Способы изготовления стальных отливок. Термическая обработка стальных отливок. Область применения стальных отливок.

Изготовление отливок из сплавов алюминия. Алюминиевые литейные сплавы и их литейные свойства. Приготовление литейных алюминиевых сплавов. Способы изготовления отливок. Особенности изготовления отливок. Области применения отливок.

Изготовление отливок из сплавов магния. Магниевые литейные сплавы и их литейные свойства. Приготовление магниевых сплавов. Способы изготовления отливок. Технологические особенности конструкции отливок из магниевых сплавов. Область применения отливок.

Изготовление отливок из медных сплавов. Медные литейные сплавы и их литейные свойства. Приготовление медных сплавов. Способы изготовления отливок. Особенности изготовления отливок из медных сплавов. Технологические особенности конструкции отливок из медных сплавов. Области применения отливок.

Изготовление отливок из тугоплавких сплавов. Литейные сплавы титана, молибдена, вольфрама, ниобия, бериллия и их литейные свойства. Способы плавки сплавов. Способы изготовления отливок. Особенности изготовления отливок из тугоплавких сплавов. Области применения отливок.

Автоматизация и механизация процессов получения отливок.

### 3.5 Качество отливок

Контроль химического состава литейных сплавов и механических свойств отливок. Способы неразрушающего контроля качества отливок. Способы исправления литейных дефектов.

### 3.6 Охрана труда, техника безопасности и охрана природы в литейном производстве

Общие сведения об охране труда и технике безопасности в литейном производстве. Экологические проблемы в литейном производстве и природоохранные мероприятия.

## 4. Технология прокатного и кузнечно-штамповочного производства

### 4.1 Общая характеристика производства

Современное состояние, место и значение прокатного и кузнечно-штамповочного производства в машиностроении. Классификация видов обработки металлов давлением. Эффект полезного использования металла по сравнению с другими способами получения заготовок.

### 4.2 Физико-механические основы обработки металлов давлением

Понятие о пластической деформации. Механизмы пластической деформации монокристалла (скольжение и двойникование). Пластическая деформация поликристалла. Холодная пластическая деформация. Упрочнение металлов. Горячая деформация. Возврат, рекристаллизация. Пластичность металлов и сопротивление деформированию, ковкость и штампуемость, методы их определения. Влияние обработки давлением на структуру и свойства металлов. Зависимость эксплуатационных характеристик деталей от направления волокон в металле.

### 4.3 Нагрев металлов перед обработкой давлением

Назначение нагрева. Явления, происходящие в металле при нагреве. Температурный интервал обработки давлением и его определение для стали по диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов. Выбор режима нагрева в зависимости от химического состава и размеров заготовок. Влияние температурного режима обработки металлов давлением на качество изделий. Основные типы нагревательных устройств и их характеристики. Автоматизация нагревательных устройств. Мероприятия по борьбе с окалинообразованием.

### 4.4 Прокатка, волочение, прессование

Прокатка. Сущность процесса прокатки. Продольная, поперечная и поперечно-винтовая прокатка. Устройство прокатных станов. Валки прокатных станов и их калибровка. Продукция прокатного производства. Основные профили сортового проката.

Волочение. Сущность процессов волочения сплошных и полых профилей. Исходные заготовки и готовая продукция. Характеристика применяемого оборудования.

Прессование. Сущность процессов прессования сплошных и полых профилей. Исходные заготовки и готовая продукция. Особенности прессования труднодеформируемых сплавов. Характеристика применяемого оборудования.

### 4.5 Ковка

Сущность ковки. Исходные заготовки и продукция кузнечного производства. Основные операции ковки. Инструмент и оборудование для ковки. Принципы проектирования поковок, выбора исходных заготовок и оборудования для ковки. Ковка в подкладных и секционных штампах. Технологические особенности ковки высоколегированных сталей и цветных сплавов. Технологические требования к поковкам. Автоматизация и механизация процессов ковки. Технико-экономические характеристики ковки и области ее применения.

### 4.6. Горячая объемная штамповка

Сущность горячей объемной штамповки. Исходные заготовки и продукция. Классификация способов горячей объемной штамповки. Типы поковок, получаемых горячей объемной штамповкой.

Штамповка в открытых штампах. Процесс формообразования поковок. Одноручьевая и многоручьевая штамповка. Назначение заготовительных и окончательных ручьев.

Штамповка в закрытых штампах. Процесс формообразования поковок. Требования к точности заготовок.

Штамповка выдавливанием, прошивкой и в штампах с разъемными матрицами.

Технологические особенности штамповки высоколегированных сталей и труднодеформируемых сплавов.

Отделочные операции после горячей объемной штамповки: обрезка заусенцев и пробивка отверстий, очистка поковок от окалины, правка и калибровка поковок.

Оборудование для горячей объемной штамповки. Автоматизация и механизация процессов горячей объемной штамповки.

Технологические требования к поковкам, получаемым горячей объемной штамповкой. Технико-экономические характеристики горячей объемной штамповки и области ее применения. Охрана труда и техника безопасности в прокатном и кузнечно-штамповочном производстве.

### 4.7 Холодная штамповка

Способы холодной штамповки, их характеристика и области применения.

Объемная штамповка. Схемы и сущность холодного выдавливания, высадки и объемной формовки. Требования к исходным заготовкам. Типы деталей и заготовок, получаемых объемной холодной штамповкой.

Листовая штамповка. Сущность листовой штамповки. Исходные заготовки и продукция. Основные операции. Классификация способов листовой штамповки.

Технологическая последовательность изготовления деталей штамповкой в жестких штампах. Типы деталей, изготовляемых в жестких штампах.

Штамповка деталей эластичной средой. Типы получаемых деталей.

Штамповка взрывом, импульсным магнитным полем и электрогидравлическая штамповка.

Оборудование для холодной штамповки. Механизация и автоматизация. Технико-экономические характеристики холодной штамповки и области ее применения. Охрана труда и техника безопасности при холодной штамповке.

### 4.8 Качество продукции прокатных, кузнечных и штамповочных цехов

Виды брака продукции. Причины брака и пути их устранения. Контроль геометрических параметров продукции. Контроль механических свойств. Применение неразрушающих методов контроля (рентгенодефектоскопия, ультразвуковой контроль, метод вихревых токов).

## 5. Технология сварочного производства

### 5.1 Общая характеристика производства

Современное состояние, место и значение сварочного производства в машиностроении. Классификация способов сварки. Область применения способов сварки.

### 5.2 Физические основы получения сварных соединений

Физическая сущность сварки. Свариваемость однородных и разнородных материалов. Особенности кристаллизации сварочной ванны. Возникновение сварочных напряжений и деформаций. Неоднородность механических свойств в различных участках сварных соединений. Трещины при сварке. Методы определения свариваемости.

### 5.3 Способы термической сварки

Дуговая сварка. Виды дуговой сварки. Электрические и тепловые свойства дуги. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники сварочного тока и их внешние характеристики.

Ручная сварка покрытым электродом. Сущность и схема процесса. Сварочная проволока и электроды. Классификация электродов. Технологические режимы сварки. Технико-экономические характеристики и область применения. Характеристика оборудования.

Автоматическая и полуавтоматическая сварка под слоем флюса. Сущность и схема процесса. Особенности автоматической сварки по сравнению с ручной. Сварочные материалы. Принцип действия сварочных автоматов и полуавтоматов. Технико-экономические характеристики и область применения.

Сварка в атмосфере защитных газов. Сущность и схема процесса. Применяемые защитные газы. Сварка неплавящимся и плавящимся электродами. Металлургические особенности сварки в атмосфере углекислого газа. Ручная, полуавтоматическая и автоматическая сварка. Технико-экономические характеристики и область применения.

Сварка плазменной струей. Схема и сущность процесса. Характеристика плазменной струи как источника теплоты. Принципиальная схема устройства для создания плазменной струи. Использование плазменной струи для резки, наплавки и напыления. Область применения.

Электрошлаковая сварка. Сущность и схема процесса. Особенности электрошлаковой сварки. Разновидности электрошлаковой сварки. Оборудование для сварки. Технико-экономические характеристики и область применения.

Сварка электронным лучом. Сущность и схема процесса. Особенности сварного соединения. Технико-экономические характеристики и область применения.

Газовая сварка. Сущность и схема процесса. Характеристика газосварного пламени. Аппаратура для газовой сварки. Технико-экономические характеристики и область применения.

Резка металлов: кислородная, плазменная, воздушно-дуговая. Сущность и схемы процессов кислородной и кислородно-флюсовой резки. Аппаратура для кислородной резки. Технико-экономические характеристики и области применения.

### 5.4 Способы термо-механической и механической сварки

Электрическая контактная сварка. Сущность и схема процесса. Способы контактной сварки: стыковая сопротивлением и оплавлением, точечная, шовная и рельефная. Циклограммы процессов. Технологические режимы сварки. Устройство и принцип действия контактных машин. Технико-экономические характеристики и области применения.

Сварка аккумулированной энергией. Сущность и схема процесса. Способы конденсаторной сварки. Технологические режимы конденсаторной сварки. Область применения.

Холодная сварка. Сущность и схема процесса. Точечная и стыковая сварка. Области применения.

Диффузионная сварка в вакууме. Сущность и схема процесса. Особенности сварных соединений. Технологические режимы сварки. Области применения.

Ультразвуковая сварка. Сущность и схема процесса. Особенности сварки ультразвуком. Ультразвуковые сварочные машины и технологические режимы сварки. Область применения.

Сварка трением. Сущность процесса. Схемы сварки трением. Особенности сварки трением. Технико-экономические характеристики и область применения.

Газопрессовая сварка. Сущность и схема процесса. Способы газопрессовой сварки. Область применения.

### 5.5 Нанесение износостойких и жаростойких покрытий

Способы наплавки и наплавочные материалы. Наплавка износостойких и специальных сталей и сплавов. Способы напыления и металлизации. Области применения.

### 5.6 Технология сварки различных металлов и сплавов

Сварка конструкционных сталей: углеродистых, низколегированных и легированных.

Сварка высоколегированных сталей: нержавеющих и жаропрочных ферритного и аустенитного классов.

Сварка чугуна. Сварка меди и ее сплавов. Сварка алюминия и его сплавов. Сварка тугоплавких металлов (титана, молибдена, ниобия, циркония) и их сплавов.

### 5.7 Пайка металлов и сплавов

Сущность и схема процесса. Типы и характеристики паяных соединений. Способы пайки. Пайка твердыми и мягкими припоями. Области применения.

### 5.8 Контроль качества сварных и паяных соединений

Дефекты соединений. Способы контроля качества сварных и паяных соединений. Магнитный контроль. Рентгеновский контроль. Гаммадефектоскопия. Ультразвуковой контроль. Механические испытания сварных и паяных соединений, наплавленного металла.

### 5.9. Охрана труда, техника безопасности и охрана природы в сварочном производстве

Общие сведения об охране труда и технике безопасности. Природоохранные мероприятия.

## 6. Технология механообрабатывающего производства

### 6.1. Общая характеристика производства

Роль, место и значение обработки резанием в машиностроении. Современное состояние теории обработки резанием. Классификация поверхностей и методов их обработки резанием. Требования к технологичности деталей.

### 6.2 Физико-механические основы обработки металлов резанием

Классификация движений, необходимых для формообразования поверхностей. Элементы режима резания. Геометрия срезаемого слоя металла при точении. Элементы и геометрия токарных резцов. Качество обработанной поверхности. Процесс деформирования срезаемого слоя. Силы, действующие в процессе резания. Влияние сил резания на точность обработки. Использование сил резания при расчете элементов станка, инструмента и приспособления. Физические явления, сопровождающие процесс резания. Тепловые процессы при резании и их влияние на точность обработки и режущую способность инструмента. Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей на процесс резания. Износ режущего инструмента и его влияние на шероховатость и точность обработанной поверхности. Стойкость режущего инструмента и ее связь с производительностью процесса резания.

Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Характеристика материалов для режущих инструментов.

### 6.3 Общие сведения о металлорежущих станках

Классификация металлорежущих станков. Приводы и передачи, применяемые в станках. Механизмы станков.

Кинематическая схема металлорежущего станка. Уравнения кинематического баланса.

### 6.4 Обработка заготовок на токарных станках

Характеристика метода обработки точением. Типы станков токарной группы. Основные узлы и движения токарно-винторезного станка. Виды токарных резцов. Обработка поверхностей на токарно-винторезных станках. Обработка поверхностей на револьверных, карусельных и многорезцовых токарных станках. Принципы действия токарных автоматов и полуавтоматов параллельной и последовательной обработки, типовые детали, обрабатываемые на них. Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на станках токарной группы. Область применения обработки точением.

### 6.5 Обработка заготовок на сверлильных станках

Характеристика метода обработки сверлением. Типы сверлильных станков. Основные узлы и движения сверлильного станка. Виды режущего инструмента. Элементы и геометрия спирального сверла. Особенности обработки поверхностей на сверлильных станках. Агрегатные сверлильные станки. Сверление глубоких отверстий. Область применения обработки сверлением.

### 6.6. Обработка заготовок на расточных станках

Характеристика метода обработки растачиванием. Типы расточных станков. Основные узлы и движения горизонтально-расточного станка. Виды режущего инструмента. Особенности обработки поверхностей на расточных станках, на алмазно-расточных и координатно-расточных станках.

Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на станках сверлильно-расточной группы.

### 6.7 Обработка заготовок на строгальных и долбежных станках

Характеристика методов обработки строганием и долблением. Типы строгальных станков. Основные узлы и движения поперечно-строгальных станков. Виды строгальных резцов. Особенности обработки поверхностей на строгальных и долбежных станках. Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на строгальных и долбежных станках.

### 6.8 Обработка заготовок на протяжных станках

Характеристика метода обработки протягиванием. Типы протяжных станков. Виды протяжек. Элементы и геометрия круглой протяжки. Основные узлы и движения вертикально-протяжного станка. Особенности обработки поверхностей на протяжных станках.

Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на протяжных станках.

### 6.9 Обработка заготовок на фрезерных станках

Характеристика метода обработки фрезерованием. Типы фрезерных станков. Основные узлы и движения горизонтально- и вертикально-фрезерных станков. Виды фрез. Элементы и геометрия цилиндрической и торцовой фрез. Обработка поверхностей на горизонтально- и вертикально-фрезерных станках. Особенности обработки поверхностей на универсально-фрезерных станках с использованием делительных головок. Обработка поверхностей на копировально-фрезерных станках, продольно- и барабанно-фрезерных станках.

Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на фрезерных станках.

### 6.10 Обработка зубчатых колес на зубообрабатывающих станках

Методы профилирования зубьев зубчатых колес. Типы зуборезных станков. Основные узлы и движения зубофрезерного и зубодолбежного станков. Элементы и геометрия червячной модульной фрезы. Элементы и геометрия зуборезного долбяка. Обработка зубчатых колес на зубофрезерных, зубодолбежных, зубострогальных и зубопротяжных станках.

Технологические требования к конструкции зубчатых колес, обрабатываемых на зуборезных станках.

### 6.11 Обработка заготовок на шлифовальных станках

Характеристика метода обработки шлифованием. Сведения об абразивном инструменте. Характеристика шлифовальных кругов. Износ и правка шлифовальных кругов. Типы шлифовальных станков. Основные узлы и движения кругло- и плоскошлифовального станков. Обработка поверхностей на круглошлифовальных, плоскошлифовальных, внутришлифовальных и бесцентровошлифовальных станках. Ленточное и алмазное шлифование. Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на шлифовальных станках.

### 6.12 Отделочная обработка

Характеристика методов отделки поверхностей. Притирка поверхностей. Полирование поверхностей. Абразивно-жидкостная обработка. Обработка поверхностей абразивными лентами. Хонингование. Суперфиниширование. Методы отделки зубьев зубчатых колес: зубошевингование, зубошлифование, зубохонингование.

### 6.13 Механизация и автоматизация механической обработки

Понятие о механизации и автоматизации. Основные направления механизации и автоматизации обработки. Принципы автоматизации станков с использованием систем программного управления. Понятие об автоматических линиях и комплексной автоматизации производства. Гибкие автоматические производства.

### 6.14 Охрана труда и техника безопасности в механообрабатывающем производстве

Общие сведения об охране труда и технике безопасности в механообрабатывающих цехах.

## 7. Технология специальных видов обработки

### 7.1 Электрофизическая и электрохимическая обработка

Характеристика методов обработки. Электроэрозионные методы обработки: электроискровая, электроимпульсная, анодно-механическая и электроконтактная. Ультразвуковой метод обработки. Лучевые методы обработки: электронным лучом и светолучевая. Метод обработки плазменной струей. Электрохимические методы обработки: электрохимическое полирование, электрохимическое прошивание отверстий и полостей, электрогидравлическая обработка, электроабразивная и электроалмазная обработка.

### 7.2 Обработка пластическим деформированием

Характеристика методов обработки пластическим деформированием. Формоизменяющие способы обработки: накатывание рифлений, резьб, зубчатых колес, шлицевых валов. Отделочные способы обработки: обкатывание, раскатывание, калибрование, зубообкатывание. Алмазное выглаживание. Упрочняющие способы обработки.

## 8. Технология производства изделий из неметаллических и композиционных материалов

### 8.1 Общая характеристика производства

Классификация и характеристика методов получения заготовок и деталей из неметаллических и композиционных материалов. Технико-экономическая характеристика основных методов, области их применения. Требования технологичности к конструктивному оформлению изделий.

### 8.2. Технология изготовления изделий из полимерных материалов и пластмасс

Классификация способов производства изделий из полимерных материалов, их общая характеристика. Технология производства изделий из полимерных материалов. Горячее прессование (обычное и литьевое). Области применения. Схема технологического процесса горячего прессования пластмасс. Инструмент и оборудование. Технология штамповки пластмасс. Разделительные и формоизменяющие операции штамповки, инструмент и оборудование.

Сущность процесса и технология литья пластмасс (литье под давлением, центробежное и обычное литье). Области применения, инструмент и оборудование.

Пневматическое, вакуумное и автоклавное формование изделий из пластмасс. Сущность методов, их характеристика, технология, инструмент и оборудование.

Механизация и автоматизация процессов производства изделий из пластмасс.

Охрана труда и техника безопасности в цехах по производству изделий из пластмасс.

### 8.3 Технология производства изделий методами порошковой металлургии

Виды и свойства порошковых материалов. Сущность и область применения способов производства изделий из спеченных материалов. Схема технологического процесса производства.

Смешивание порошков. Холодное и горячее прессование порошков. Спекание прессованных заготовок. Отделка и обработка спеченных заготовок. Механизация и автоматизация технологических процессов порошковой металлургии.

Дефекты и контроль качества изделий.

Технико-экономическая характеристика производства изделий из спеченных материалов.

Охрана труда и техника безопасности в цехах порошковой металлургии.

# IV. Список литературы

### Учебная литература

1. Технология конструкционных материалов. Учебник / Под ред. А. М. Дальского. – М.: Машиностроение, 2004. – 511 с.

2. Литейное производство. Учебник / Под ред. А.М. Михайлова. – М.: Машиностроение, 1987. – 256 с.

3. Технология конструкционных материалов. Методические указания и контрольные задания для студентов машиностроительных специальностей заочных высших учебных заведений, факультетов, отделений / Под ред. Л.Н. Бухаркина. – М.: Высшая школа, 1981, – 79 с.

### Справочная литература

4. Дмитрович А.М. Справочник литейщика. – Минск: Вышейша школа, 1989. – 391 с.

### Нормативная литература

5. ГОСТ 3.1125-88. ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок.

# V. Лабораторный практикум

Изучение теоретического курса сопровождается выполнением лабораторных работ. Для каждой лабораторной работы предлагаются методические указания, в которых указаны цель, методика проведения работы и правила оформления отчета.

По всем выполненным работам студент должен представить отчет, составленный по форме, определяемой методическим указанием. Защита отчетов проводится по мере выполнения работ. Каждый студент должен выполнить 2 лабораторные работы на темы:

— Устройство токарно-винторезного станка и геометрия токарного проходного резца – 4 часа

— Получение изделий из пластмасс и исследование их свойств – 4 часа

# VI. Общие методические указания к выполнению контрольных заданий (работ)

По дисциплине «Технология конструкционных материалов» студенты заочного обучения выполняют одно контрольное задание: по разделам «Технология металлургического производства» и «Технология литейного производства».

Контрольное задание составлено из 10 вариантов. Студент выполняет тот вариант задания, номер которого соответствует последней цифре его шифра. Если номер шифра оканчивается нулем, выполняется десятый вариант задания.

Контрольное задание выполняют в отдельной тетради объемом 10-12 листов. Перед выполнением заданий следует полностью переписать их текст и перерисовать эскиз заданной детали. Задание следует выполнять в порядке ответов на поставленные вопросы. Ответы должны быть краткими и точными. Выполняя расчеты, вначале следует привести буквенное выражение с указанием смыслового значения входящих в него параметров, а затем сделать подстановку цифровых величин и выполнить расчет с точностью до одного знака после запятой.

Графические работы рекомендуется выполнять карандашом с использованием чертежных инструментов, соблюдая требования стандартов и ЕСКД. На страницах текста контрольных работ оставить поля для замечаний рецензента. Страницы и рисунки пронумеровать. В конце выполненного контрольного задания привести список использованной литературы.

После рецензирования работы изучить замечания рецензента и дать на них письменные ответы в конце тетради. Исправления в тексте после рецензии не допускаются. Если работа не зачтена, то после ответа на замечания она посылается на повторное рецензирование.

Задание содержит три вопроса.

Первый вопрос вариантов контрольной работы относится к разделу 2 тематического плана. Этот вопрос имеет обобщенный характер по одной из тем раздела. Чтобы ответить на него, следует изучить тему, используя рекомендованную литературу [1].

Второй и третий вопросы относятся к разделу 3 тематического плана. Для ответа на второй вопрос необходимо изучить материал, относящийся к проектированию и изготовлению отливок в песчаных формах, и, изложенный в «Методических указаниях к выполнению второго вопроса контрольного задания».

Третий вопрос требует изучения темы по специальным методам литья [1, 2].

# VII. Методические указания к выполнению второго вопроса контрольного задания

Разработку вопроса следует начинать с рассмотрения последовательности изготовления отливки в песчаной форме. Технологический процесс изготовления отливки состоит из различных этапов, которые выполняются в соответствующих отделениях литейного цеха. В современных литейных цехах операции смесеприготовления, изготовления форм и стержней, заливки форм, выбивки отливок и другие механизированы.

Для изготовления песчаной формы используют литейную оснастку (формовочный комплект, в т.ч. модельный комплект) и формовочные материалы. В модельный комплект входят: модель отливки, модельные плиты, стержневые ящики, модели литниковой системы, выпоров. Модель отливки — это прототип отливки, предназначенный для получения в песчаной форме отпечатка, соответствующего наружной конфигурации отливки и знакам стержней. Если отливка изготовляется без применения стержней, то модель не имеет знаковых частей.

Стержневые ящики служат для изготовления стержней, которые обеспечивают получение в отливке внутренних полостей.

Песчаная форма для отливки втулки (рис. 1, а) представлена на рис 1, г. Ее изготовляют ручной формовкой в двух опоках (металлических рамках): нижней – 3 и верхней – 4, в которых уплотняют формовочную смесь 10. Полость формы 1 (рис. 1, г) имеет конфигурацию модели втулки (рис. 1, б).

Рисунок 1 — Состав, конструкция формы и ее элементов

Для выполнения отверстия во втулке используют стержень 2, изготовленный из стержневой смеси в стержневом ящике 1 (рис. 1, в). По размерам стержень длиннее, чем отверстие втулки, так как стержень имеет дополнительные части — знаки, с помощью которых он устанавливается и фиксируется в форме.

Чтобы заполнить полость формы жидким металлом, в форме выполняют систему каналов – литниковую систему (рис. 1, г), состоящую из чаши 6, стояка 7, шлакоуловителя 8 и питателя 9. Воздух, находящийся в полости формы, вытесняется при ее заливке металлом через каналы 5 –выпоры, которые делают на самых высоких участках полости формы.

Для выполнения в форме рабочей полости и каналов для заливки металла и выхода воздуха применяют модель отливки, модели литниковой системы и выпоров. На рис. 1, б показана модель отливки втулки, которая для удобства формовки сделана разъемной, состоящей из двух частей –нижней и верхней. Половины модели соединяются между собой шипами. По форме модель соответствует наружной конфигурации отливки и знакам стержня. Для облегчения извлечения модели из формы на вертикальных поверхностях предусматривают формовочные уклоны. Острые углы сопряженных поверхностей делают скругленными радиусами-галтелями. Собранную форму заливают металлом. После затвердевания металла форму разрушают, извлекают отливку, удаляют из отливки стержень. Затем отливку обрубают — удаляют литниковую систему и выпоры, очищают от пригоревшей формовочной смеси, подвергают термической обработке и передают на механическую обработку.

При изготовлении литейной формы машинным способом используют металлические модельные плиты, которые делают сборными и цельнолитыми. В первом случае модель изготовляют отдельно и затем монтируют на плите, во втором случае модель и плиту изготовляют как одно целое. Обычно на модельных плитах вместе с моделями отливок закрепляют модели элементов литниковой системы. На рис. 2, а показана нижняя, а на рис. 2, б – верхняя модельные плиты [3]. Кроме модели отливки 1 здесь показаны питатели 2, шлакоуловитель 3, стояк 4 и выпоры 5.

Усвойте принципы конструирования модельных комплектов. Конструируя модель, необходимо выбрать плоскость разъема, предусмотреть припуски на механическую обработку, формовочные уклоны, галтели, стержневые знаки, а также учесть усадку сплава, из которого будет изготовляться отливка.

Рисунок 2 — Модельные плиты с установленными моделями

Основой для разработки технологического процесса изготовления отливки является чертеж детали (в контрольном задании даны эскизы деталей) [3]. На чертеже детали в соответствии с ГОСТ 3.1125-88 [5] и, используя справочные данные [4], наносят технологические указания, необходимые для изготовления модельного комплекта, формы и стержня, и получают чертеж отливки с модельно-литейными указаниями. Кроме того, разрабатывают технологические рекомендации, которые содержат необходимые сведения для всех этапов изготовления отливки.

Следует обратить внимание на поверхности деталей, подвергающиеся механической обработке. На такие поверхности или на размерные линии, относящиеся к этим поверхностям  наносятся условные обозначения шероховатости, примеры которых показаны на рис. 3.

а)  			б)   			в)

Рисунок 3 — Примеры обозначения обрабатываемых поверхностей

Поверхность, обозначенная знаком, показанным на рис. 3, а подвергается механической обработке с шероховатостью по параметру Ra 6,3 мкм. Знак на рис 3,б указывает на то, что поверхность подвергается обработке резанием без конкретизации параметра шероховатости.

Знак, показанный на рис. 3, в обычно ставится в правом верхнем углу чертежа. Прочесть его можно следующим образом: все поверхности заготовки не подвергаются механической обработке, кроме тех поверхностей, для которых на чертеже приведены собственные указания.

Более подробно с обозначением шероховатостей поверхностей на чертежах можно ознакомится в ГОСТ2.309-73 с учетом изменения №3 от 28.05.2002

На рис. 4 в качестве примера приведены эскизы стальной (а) и чугунной (б) деталей [3].

При разработке эскиза отливки с литейно-модельными указаниями на эскиз детали условно наносят (рис. 3, в):

— плоскость разъема формы (1), которую обозначают РМ и двумя стрелками с буквами В (верх) и Н (низ);

— припуски на механическую обработку (2), которые обозначают тонкими линиями у поверхностей, где указан знак обработки

— отверстия, не получаемые при литье, зачеркивают тонкими линиями (5);

— контуры стержня со стержневыми знаками (3), которые обозначают тонкими линиями и штриховкой у контура;

— формовочные уклоны (4) на вертикальных поверхностях, которые обозначают тонкими линиями.

Помимо этих обозначений указывают процент усадки сплава, из которого изготовляют отливку.

На рис. 4, г дан эскиз чугунной отливки с модельно-литейными указаниями. Для этой отливки используется горизонтальный стержень. Обратите внимание на различие в конструкции стержневых знаков: конусные знаки — у вертикального стержня (рис. 4, в) и цилиндрические — у горизонтального (рис. 4, г).

Рисунок 4 — Эскизы деталей, отливок, модели и стержневого ящика

При разработке технологических указаний исходят из условия обеспечения качества отливки и экономической целесообразности [4]. Так, выбирая плоскость разъема, следует помнить, что наиболее ответственные поверхности отливки лучше располагать в нижней части формы или вертикально, так как в верхней части отливки скапливаются дефекты — газовые раковины и шлаковые включения. Плоскость разъема выбирают с учетом удобства формовки и извлечения модели из формы. Кроме того, желательно, чтобы отливка или, по крайней мере, ее базовые поверхности для механической обработки были расположены в одной полуформе.

Величины припусков на механическую обработку и размеры знаковых частей стержня определены ГОСТом.

На рис. 4, д дан эскиз деревянной модели для ручной формовки. Модель имеет стержневые знаки (они закрашены черным цветом), причем верхний знак — отъемный, формовочные уклоны и радиусы скруглений в местах перехода стенок r. Размеры модели выполняют с учетом припусков на механическую обработку и усадки сплава. Деревянный разъемный ящик для ручной набивки стержня показан на рис. 4, е.

Эскизы собранных форм для чугунной и стальной отливок даны соответственно на рис. 5, а и рис. 4, б [3].

Рисунок 5 — Эскизы собранных форм

Эскизы готовых отливок с отлитыми элементами литниковой системой приведены на рис. 6 [3]: на рис. 6, а — отливка из чугуна, на рис. 6, б — из стали.

Рисунок 6 — Вид отливок с необрубленными элементами литниковой системы

# VIII. Варианты контрольного задания

Вариант детали и ее размерные характеристики для выполнения вопроса 2 контрольного задания принимается по двум последним цифрам зачетной книжки студента. Соответствующий номер проставлен в первой колонке таблицы в левом нижнем углу каждого чертежа из раздела IX.

# Вариант 1

1. Дайте краткую характеристику материалам, применяемым в доменном производстве  и укажите методы подготовки железных руд к плавке. Опишите физико-химическую сущность процесса получения чугуна в доменной печи. Перечислите продукты доменной плавки и приведите основные технико-экономические показатели работы доменной печи.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы ручной формовкой.

3. Изложите сущность способа литья в оболочковых формах и приведите поясняющие эскизы. Укажите достоинства, недостатки и области применения этого способа литья.

# Вариант 2

1. Изобразите схему устройства кислородного конвертора и объясните принцип его работы. Опишите сущность и ход процесса производства стали в кислородном конверторе, укажите шихтовые материалы и выплавляемые стали. Сравните производительность кислородного конвертора и мартеновской печи.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы методом ручной формовки.

3. Изложите сущность способа литья по выплавляемым моделям и приведите поясняющие эскизы. Укажите достоинства, недостатки и области применения этого способа литья.

# Вариант 3

1. Дайте схему устройства мартеновской печи и изложите принцип ее работы. Опишите сущность производства стали основным скрап-рудным процессом. Укажите технико-экономические показатели работы мартеновских печей и пути интенсификации мартеновского процесса.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы методом ручной формовки.

3. Изложите сущность способа литья в кокиль и приведите эскизы, поясняющие конструкции кокилей. Укажите применяемые сплавы, достоинства, недостатки и области применения этого способа литья.

# Вариант 4

1. Приведите схему устройства дуговой электросталеплавильной печи, опишите процесс плавки стали на углеродистой шихте и отметьте основные преимущества электрических печей перед другими плавильными агрегатами. Укажите технико-экономические показатели работы дуговых печей и пути их повышения.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы методом ручной формовки.

3. Изложите основные технологические особенности литья в кокиль. Приведите схему однопозиционного кокильного станка и объясните его работу.

# Вариант 5

1. Опишите способы разливки стали в изложницы. Приведите схему установки непрерывной разливки стали и описание процесса. Укажите основные преимущества способа непрерывной разливки стали.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3.	Изложите сущность способа литья под давлением, опишите конструкцию пресс-формы и приведите схему литья под давлением на машинах с горизонтальной камерой прессования. Укажите достоинства, недостатки и области применения этого способа литья.

# Вариант 6

1. Дайте определение спокойной и кипящей стали и опишите процесс кристаллизации слитков в изложнице. Приведите схемы строения слитков спокойной и кипящей стали и укажите зоны, характеризующие кристаллическую и химическую неоднородность слитков.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3. Опишите особенности конструирования деталей, изготавливаемых литьем
в кокиль и литьем под давлением.

# Вариант 7

1. Изложите факторы, влияющие на качество стали. Опишите способы внепечной обработки стали, повышающие ее качество (обработка металла синтетическими шлаками и вакуумная дегазация). Приведите схему и дайте описание одного из способов улучшения качества стального слитка путем вторичного переплава.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3. Изложите сущность и приведите схему литья под низким давлением.
Укажите области применения этого способа литья.

# Вариант 8

1. Дайте краткую характеристику медных руд. Приведите упрощенную схему пирометаллургического способа производства меди и опишите сущность каждого этапа.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3. Приведите схему центробежного литья на машинах с горизонтальной осью вращения. Изложите сущность и особенности этого метода литья, укажите достоинства, недостатки и области применения.

# Вариант 9

1. Дайте характеристику алюминиевых руд. Приведите упрощенную схему электролитического способа производства алюминия. Опишите устройство и работу электролизера, процессы электролитического рафинирования алюминия – сырца.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно- литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3. Приведите схему центробежного литья на машинах с вертикальной осью вращения. Изложите сущность и особенности этого способа литья, укажите достоинства, недостатки и области его применения.

# Вариант 10

1. Дайте характеристику титановых руд. Составьте упрощенную схему магниетермического способа производства титана и опишите сущность каждого этапа. Приведите химические реакции, поясняющие процесс.

2. По эскизу детали разработайте эскиз отливки с модельно-литейными указаниями, приведите эскизы модели, стержневого ящика и собранной литейной формы (в разрезе). Опишите последовательность изготовления формы одним из методов машинной формовки.

3.	Изложите сущность способов литья вакуумным всасыванием и выжиманием. Приведите поясняющие эскизы, укажите области применения этих способов литья.

# IX. Чертежи деталей для выполнения вопроса 2 контрольного задания