МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Технологии формообразования и художественная обработка материалов»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по курсу:

«КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Ростов-на-Дону, 2022

Составители:				к.т.н., доц., Пасхалов А.С.

УДК 621.97

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Кузнечно-штамповочное оборудование» для студентов очного и заочного отделения по направлению 15.03.01 Машиностроение, профиль Информационные технологии обработки металлов давлением.

Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2022 .  40с.

В методических указаниях приведены сведения о содержании лабораторных работ, требованиях, предъявляемых к их оформлению и список рекомендуемой литературы для их выполнения.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Машиностроительные технологии и оборудование».

Научный редактор – к.т.н., доцент Ефремова Е.А.

Рецензент – к.т.н., доцент Церна И.А.

© - Издательский центр ДГТУ, 2022

Каждая лабораторная работа* должна начинаться с изучения целевой установки и методики выполнения работы. Студент выписывает из методических указаний к лабораторным работам в специальную лабораторную тетрадь (журнал) все данные, необходимые для выполнения работы и составления отчета. Для более детального изучения отдельных вопросов необходимо использовать литературу, которая приводится в конце методических указаний.

В процессе выполнения лабораторной работы студент знакомится с оборудованием, на котором производится работа, техникой безопасности работы на нем, с приспособлением, приборами, инструментами и способами изготовления образцов.

Все наблюдения и расчеты, показания приборов и машины записываются в специальную лабораторную тетрадь (журнал), которая будет являться отчетом при сдаче зачета.

Результаты экспериментов представляются в виде таблиц или графиков, которые дополняются необходимыми анализами и выводами.

В конце каждой лабораторной работы проводится итоговое собеседование, в процессе которого преподаватель просматривает полученные результаты и составленные отчеты.

При достаточно активном участии студента и выполнения лабораторной работы и при наличии хорошо выполненных отчетов по всем заданиям, по усмотрению преподавателя, зачет может быть проставлен без дополнительного опроса.

_____________________________________________________

*   При подготовке данного учебного пособия были использованы методические разработки кандидата технических наук, доцента Назаренко Е.С.

1. Лабораторная работа №1

1.1. Тема: «Изучение конструкции и исследование норм точности однокривошипного открытого пресса простого действия»

1.2. Цель работы: Изучить конструкцию и исследовать нормы точности однокривошипного открытого пресса простого действия.

1.3. Материальное обеспечение:

1.3.1. Однокривошипный открытый пресс простого действия модели КД2324.

1.3.2. Поверочная линейка.

1.3.3. Угольник.

1.3.4. Щупы.

1.3.5. Индикаторы часового типа.

1.3.6. Магнитные стойки.

1.3.7. Ломик.

1.4. Общие сведения.

Пресс предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки (вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и т.п.). Наклон станины используется при удалении штампуемых изделий или отходов в просвет между стойками пресса.

Пресс может работать на одиночных, а также на непрерывных ходах при его оснащения автоматическими подачами (валковыми, клещевыми и др.). Кинематическая схема представлена на рис. 1.1.

Нажатием на кнопку "Пуск двигателя" на пульте управления включается электродвигатель I, который через клиноременную передачу 2 вращает маховик 3, установленный на подшипниках качения на консоли эксцентрикового вала 4. Режим "Одиночный ход" предусматривает работу пресса от кнопок двурукого управления или от падали. Кнопочное двурукое управление применяется при штамповке из штучных заготовок с загрузкой и выгрузкой вручную. Педальное управление применяется при штамповке из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, которые в процессе опускания ползуна необходимо удерживать руками, при наличии на прессе неподвижного ограждения рабочей зоны. При этом соответствующий переключатель на электрошкафе должен быть, установлен в положение "Двурукое управление" или "Педаль". Нажатием на кнопки двурукого управления (или педаль) включается воздухораспределитель, который подает сжатый воздух в пневмоцилиндр муфты-тормоза 5 и происходит отключение тормоза и включение муфты, соединяющей маховик с эксцентриковым валом. При вращении эксцентриковый вал через шатун 6 перемещает ползун 7 с закрепленной на нем верхней плитой штампа.

Рис. 1.1. Кинематическая схема пресса

В конце хода ползуна вниз выполняется технологическая операция, а при подходе ползуна к верхнему положению командоаппарат автоматически выключает воздухораспределитель, который соединяет пневмоцилиндр муфты-тормоза с атмосферой (происходит выхлоп сжатого воздуха), муфта отключается, а тормоз под действием пружин включается, останавливая эксцентриковый вал и ползун в верхней мертвой точке. Для последующего хода ползуна необходимо отпустить и повторно нажать оба кнопки двурукого управления (или педаль).

Режим "Непрерывные ходы" имеет только кнопочное управление. Переключатель режимов на электрошкафе устанавливается в положение "Непрерывные ходы". Подвижной экран ограждения рабочей зоны необходимо опустить в нижнее положение (при поднятом экране воздухораспределитель не включается). При нажатии на кнопки двурукого управления  включается воздухораспределитель, отключается тормоз, муфта соединяет маховик с эксцентриковым валом, и ползун пресса совершает непрерывные хода автоматически. При нажатии на кнопку "СТОП" командоаппарат отключает муфту и включает тормоз, эксцентриковый вал и ползун останавливаются в верхней мертвой точке,

Станина пресса чугунная, коробчатой формы, воспринимает усилия, возникающие при штамповке.

В верхней части станины в буксах запрессованы бронзовые втулки, служащие опорой для эксцентрикового вала.

Спереди на специально обработанных местах станины крепятся призматические направляющие ползуна, из которых левая - регулируемая. Регулировка осуществляется винтами с помощью резьбового соединения.

Передняя часть станины закрыта дверкой.

На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с Т-образными пазами для крепления штампа.

Для работы "на провал" в столе и плите предусмотрены отверстия.

Станина наклоняемого пресса соединена посредством пальцев с двумя стойками. Наклон станины осуществляется с помощью винта с ручным приводом.

Привод пресса осуществляется от электродвигателя черев клино - ременную передачу и маховик к эксцентриковому валу.

Электродвигатель установлен на качающейся подмоторной плите.

Натяжение ремней регулируется винтом и гайкой.

Уравновешиватель предназначен для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв регулировочного винта в шатуне или шпилек крышки шатуна).

По конструкции уравновешиватель представляет собой пневматический цилиндр одностороннего действия, подвешенный на станине.

Шток с помощью оси соединен с кронштейном ползуна. Сжатый воздух поступает в пневмоцилиндр из ресивера через отверстия в нижней крышке. Поршень постоянно тянет ползун вверх за шток. При ходе вниз сжатий воздух вытесняется из уравновешивателя в ресивер.

Заливка масла в полость поршня производится через отверстия в верхней крышке.

Муфта-тормоз смонтирована внутри маховика, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники.

Муфта-тормоз жестко сблокированная, многодисковая, фрикционная с пневматическим включением состоит из ведущей, ведомой и тормозной частей. В ведущую часть входят ведущие диски с фрикционными накладками, в ведомую - ступица с неподвижно присоединенным поршнем, цилиндр, перемещающийся вдоль оси, опорные диски муфты и тормоза, установленные на резьбе ступицы и поршня, нажимной диск тормоза, жестко установленный на цилиндре, и промежуточный диск. Тормозная часть состоит из тормозного диска с фрикционными накладками.

Работа муфты-тормоза происходит следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку и эксцентриковый вал поступает в пневмокамеру, перемещая цилиндр вдоль оси эксцентрикового вала в сторону муфты и зажимая ведущие диски. Диски муфты связаны с постоянно вращающимся маховиком через пальцы. Происходит передача крутящего момента через ступицу на эксцентриковый вал. В момент торможения вала сжатый воздух выпускается из пневмокамеры в атмосферу через воздухоподводящую головку, соединительный рукав и трехходовой клапан. При этом цилиндр под воздействием пружин возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск, сидящий на пальцах, связанных со станиной. Происходит торможения подвижных частей пресса.

Вал эксцентриковый состоит из собственно вала и эксцентриковой втулки.

Регулировка величины хода ползуна осуществляется вращением эксцентриковой втулки, которая входит в зацепление с валом через зубчатое эвольвентное зацепление и выводится из зацепления вращением гайки.

После установки необходимой величины хода ползуна втулка вводится в зацепление с эксцентриковым валом и стопорится болтом.

На левый конец вала устанавливается командоаппарат. Привод автоматических подач осуществляется через его втулку.

Пневмораспределитель сдвоенный, трехходовой с электрический управлением предназначен для управления пневмоприводами муфты и тормоза пресса.

Ползун является рабочим органом пресса, к которому крепится верхняя часть штампа. Он имеет коробчатую форму с призматическими двухсторонними направляющими и крепится к эксцентриковому валу посредством регулировочного винта и разъемного шатуна. В корпусе и крышке. шатуна установлены бронзовые вкладыши подшипника скольжения, охватывающие эксцентриковую втулку. Шаровая головка регулировочного винта заключена между опорой и верхним плавающим вкладышем.

Шаровая головка, опора и плавающий вкладыш помещены в стакан. Опорой стакана служит срезная предохранительная шайба, рассчитанная на разрушение при перегрузке пресса. При срезании предохранительной шайбы необходимо приподнять шатун с регулировочным винтом и стаканом, вращая маховик пресса в режиме "Ручной проворот", заменить предохранительную шайбу, опустить шатун с регулировочным винтом и стаканом в первоначальное положение, затянуть гайку и застопорить ее винтом.

Величина штампового пространства регулируется вращением за шестигранник регулировочного винта с помощью гаечного ключа. Установленная величина штампового пространства фиксируется стопорными втулками, которые стягиваются винтом. Нижний предел регулировки ограничивается фиксатором.

В нижней части ползуна имеются отверстия для крепления верхней плиты штампа и отверстие под ее хвостовик. Хвостовик крепится прижимом посредством двух шпилек с гайками.

Стопорный винт служит дли отталкивания прижима при снятии штампа. В пазу ползуна расположено коромысло выталкивателя. Регулируемые по высоте упоры для коромысла закреплены на станине.

Пневматическая система предназначена для обеспечения работы муфты-тормоза, уравновешивателя и защитного устройства. Давление воздуха, поступающего из общезаводской магистрали, должно быть не менее 0,3 МПа. Включение и отключение воздушной сети пресса производится запорным вентилем. Сжатый воздух поступает через фильтр-влагоотделитель и регулятор давления с манометром в  ресивер.

Из ресивера воздух поступает по одной магистрали к уравновешивателю ползуна, а по другой - через маслораспылитель и трехходовой, сдвоенный, сблокированный клапан к муфте-тормозу.

С ресивером связано реле давления, отключающее пресс при падении давления ниже 0,35 МПа. Для слива конденсата из ресивера предусмотрен конденсатоотводчик.

Предохранительный клапан соединен с полостью ресивера. Он настроен на давление 0,5 МПа и опломбирован.

Смазка основных трущихся поверхностей кривошипно-ползунного механизма (направлявших, опорных подшипников скольжения эксцентрикового вала, шатунного подшипника скольжения) осуществляется централизованно от насоса для густой смазки с ручным приводом.

На прессе установлено следующее электрооборудование:

-	'«электродвигатель с повышенным скольжением типа 4А;

-	электропневматические вентили на 24В постоянного тока (на воздухораспределителе);

-	командоаппарат с бесконтактными конечными выключателями типа БВК 201-24 на 24 В постоянного тока;

-	конечные выключатели блокировки электродвигателя и муфты пресса с дверкой станина и подвижным экраном ограждения рабочей зоны типа ВПК;

-	бесконтактный блок управления БУБ-1А (электрошкаф)

1.5. Порядок выполнения работы

1.5.1. Изучить кинематическую схему пресса КД2324. Заполнить таблица 1.1 с технической характеристикой данного пресса

Таблица 1.1 – Техническая характеристика пресса КД2324

| № | Наименование параметра | Размер- ность | Вели-чина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное усилие | кН |  |
| 2 | Ход ползуна | мм |  |
|  | наибольший |  |  |
|  | наименьший |  |  |
| 3 | Число ходов ползуна в минуту | мин-1 |  |
| 4 | Расстояние от оси ползуна до станины | мм |  |
| 5 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе | мм |  |
| 6 | Регулировка между столом и ползуном | мм |  |
| 7 | Толщина подштамповой плиты | мм |  |
| 8 | Габариты пресса | мм |  |
|  | слева - направо |  |  |
|  | спереди - назад |  |  |
|  | высота |  |  |

1.5.2. Проверка плоскостности подштамповой плиты.

К рабочей поверхности подштамповой плиты по различным направлениям прикладывать поверочную линейку. Щупом проверить просвет между рабочей поверхностью линейки и поверхностью плиты. Результат зафиксировать

Допустимое предельное отклонение – 0,06 мм

Фактическое значение                     - _____мм.

1.5.3. Проверка плоскостности нижней поверхности ползуна.

К рабочей нижней поверхности ползуна по различным направлениям прикладывать поверочную линейку. Щупом проверить просвет. Результат зафиксировать

Допустимое предельное отклонение – 0,03 мм

Фактическое значение                     - _____мм.

1.5.4. Проверка параллельности нижней поверхности ползуна поверхности подштамповой плиты (рис. 1.2.).

На стол пресса положить поверочную линейку 1, на которую установить индикатор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался нижней поверхности ползуна 3. Проверку производят в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Отклонение от параллельности определяют разностью показаний индикатора в крайних точках проверки.

Рис. 1.2. Схема проверки параллельности нижней поверхности ползуна поверхности подштамповой плиты.

Допустимые предельные отклонения

в направлении АА1                - 0,03 мм

в направлении ББ1                - 0,04 мм

Фактические значения

в направлении АА1                - _____ мм

в направлении ББ1                - _____ мм

1.5.5. Проверка перпендикулярности хода ползуна к поверхности подштамповой плиты (рис.1.3.).

На поверхность стола кладут поверочную линейку 4, на которую устанавливают угольник 3. Индикатор 1 крепят к ползуну 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхности угольника. Проверку проводят в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Отклонение от перпендикулярности определяют разностью показаний индикатора в верхнем и нижнем положениях ползуна.

Рис. 1.3. Схема проверки перпендикулярности хода ползуна к поверхности подштамповой плиты.

Допустимые предельные отклонения

в направлении АА1                - 0,02 мм

в направлении ББ1                - 0,02 мм

Фактические значения

в направлении АА1                - _____ мм

в направлении ББ1                - _____ мм

1.5.6. Сделать выводы по результатам проведенных проверок норм точности однокривошипного открытого пресса простого действия модели КД2324.

2. Лабораторная работа №2

2.1. Тема: « Экспериментальное определение предельного угла заклинивания кривошипно-ползунного механизма однокривошипного открытого пресса простого действия модели»

2.2. Цель работы: Определение фактического предельного угла заклинивания кривошипно-ползунного механизма, сопоставление с расчетным значением, оценка погрешности расчета.

2.3. Материальное обеспечение:

2.3.1. Кривошипный пресс усилием 250 кН модели КД2324;

2.3.2. Гидравлический нагружатель;

2.3.3. Ломик;

2.3.4. Линейка.

2.4. Порядок выполнения работы

2.4.1. Экспериментальное определение угла заклинивания.

На столе пресса по его оси установить гидравлический нагружатель. Ползун опустить в нижнее положение, стрелка должна находиться против деления «0» шкалы, наклеенной на шейке коленчатого вала. Схема установки гидравлического нагружателя и шкалы для определения угла поворота кривошипа представлены на рисунке 2.1..

С помощью гидравлического нагружателя создать усилие Р = 50 - 100 кН. Величина усилия определяется по показанию манометра.

Давление жидкости, соответствующее принятому усилию гидравлического нагружателя, равно

pж=4×k×Рπ×D2кПа,

где к=1,05 – коэффициент, учитывающий потери на трение в гидронагружателе;

Р – принятое усилие гидравлического нагружателя, кН;

D=0,16 м – диаметр плунжера гидравлического нагружателя.

Рис.2.1. Схема установки гидравлического нагружателя и шкала для определения угла поворота кривошипа: 1- шкала для определения угла поворота кривошипа; 2- стрелка; 3-гидравлический нагружатель; 4-манометр; гидравлический насос.

Коленчатый вал устанавливать в различные положения, начиная от α=0 через 1º.

Если при приложении усилия к ползуну вал остается неподвижным, то при данном угле поворота кривошипа он находится в области заклинивания, а если проворачивается, то – за пределами области заклинивания. Сделать соответствующую запись в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Состояние (неподвижный или проворачивается) коленчатого вала при приложении усилия к ползуну

| Угол поворота кривошипа α, град. | Усилие гидравлического нагружателя, Р, кН | Состояние (неподвижный или проворачивается) коленчатого вала |
| --- | --- | --- |

На основании записей в таблице 2.1. установить значение предельного угла заклинивания αЗ

2.4.2. Теоретический расчет предельного угла заклинивания

Для выполнения расчета замерить ход ползуна и длину шатуна.

Предельный угол заклинивания рассчитывть по формуле:

αТ=57,3×mkfR×1+λ (град.),

где   mfk – приведенное плечо трения мм;

mfk=0,5×f× [dO+(1+λ) ×dA+λ×dВ];

f=0,08 – коэффициент трения;

dO=90 мм – диаметр опорных шеек коленчатого вала;

dA=180 мм – диаметр верхней (кривошипной) головки шатуна;

λ – коэффициент шатуна λ=R/L;

R – радиус кривошипа R=L/2;

H – ход ползуна, мм;

L – длина шатуна, мм;

dВ=80 мм – диаметр нижней (ползунной) головки шатуна.

2.4.3. Определение погрешности расчета

Относительную погрешность расчета определить в процентах

Δ=αТ−αЭαЭ×100

2.4.4. Построение круговой диаграммы области заклинивания

Вычертить круг произвольным радиусом и симметрично относительно вертикальной оси в нижней части круга откладывать значения предельных углов заклинивания, полученные экспериментально и на основании расчета (см. рисунок 2.2.). Области заклинивания заштриховать.

Рис.2.2. Круговая диаграмма областей заклинивания: 1-область заклинивания, установленная экспериментально; 2-область заклинивания, установленная на основании расчета.

2.4.5. Сделать выводы по лабораторной работе, характеризующие величину угла заклинивания и работоспособность пресса.

3. Лабораторная работа №3

3.1. Тема: « Исследование жесткости однокривошипного открытого пресса простого действия»

3.2. Цель работы: Исследование зависимости вертикальной, горизонтальной и угловой упругих деформаций деталей силовой системы пресса от степени нагружения и определение коэффициентов жесткости.

3.3. Материальное обеспечение:

3.3.1 Кривошипный пресс усилием 250 кН модели

КД2324;

3.3.2. Нагружатель гидравлический - I шт.;

3.3.3. Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01мм

по ГОСТ 577-68 - 2 шт.;

3.3.4. Стойки индикаторные короткие - 2 шт.;

3.3.5. Стойка индикаторная длинная - 1 шт.;

3.3.6.линейка металлическая длиной 500 ММ - 1 шт.»

3.4. Порядок выполнения работы

3.4.1. Рассчитать давление жидкости в гидравлическом нагружателе, которое соответствует заданным ступеням усилия нагружения.

Расчет давление жидкости производить по формуле:

pж=4∗k∗Рπ∗D2кПа,

где к=1,05 – коэффициент, учитывающий потери на трение в гидронагружателе;

Р – принятое усилие гидравлического нагружателя, кН;

D=0,16 м – диаметр плунжера гидравлического нагружателя.

Результаты расчета занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.  Значения давления жидкости для заданных расчетных усилий

| Расчетное усилие | кН | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление жидкости | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2.Определить вертикальную суммарную упругую деформацию деталей силовой системы пресса путем измерения индикаторами «А1» и «А2» изменения расстояния между подштамповой плитой и ползуном под действием усилия гидравлического нагружателя. Схема расположения индикаторов показана на рисунке 3.1. Результаты измерений занести в таблицу 3.2.

Рис. 3.1. Схема расположения индикаторов при измерении вертикальной суммарной упругой деформации деталей пресса: 1- подштамповая плита; 2- ползун; 3- станина.

Таблица 3.2. Вертикальная суммарная деформация деталей пресса (  ΔLН=( А1-А2)/2;  ΔLР=( А1-А2)/2;   ΔLВ=( ΔLН- ΔLР)/2  )

| Усилие, кН | Нагружение |  |  | Разгрузка |  |  | Деформация ΔLВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показания индикаторов |  | ΔLН | Показания индикаторов |  | ΔLР |  |  |
|  | А1 | А2 |  | А1 | А2 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3.Определить упругую угловую деформацию деталей силовой системы пресса путем измерения изменения угла между рабочей плоскостью подштамповой плиты и направляющими станины (под действием усилия гидравлического нагружателя) с помощью индикаторов «А1» и «А2». Схема расположения индикаторов показана на рисунке 3.2. Результаты измерений занести в таблицу 3.3.

Рис. 3.2. Схема расположения индикаторов при измерении угловой упругой деформации станины: 1- подштамповая плита; 2- ползун; 3- станина; L– расстояние между индикатотрами.

Таблица 3.3. Изменение угла между рабочей плоскостью подштамповой   плиты   и   направляющими   планками  станины

(  ΔαН=( А1-А2)/L;  ΔαР=( А1-А2)/L;   Δα=( ΔLН- ΔLР)/2  )

| Усилие, кН | Нагружение |  |  | Разгрузка |  |  | Деформация Δα |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показания индикаторов |  | ΔαН | Показания индикаторов |  | ΔαР |  |  |
|  | А1 | А2 |  | А1 | А2 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.4.Определить горизонтальную упругую деформацию станины путем измерения смещения нижней кромки направляющей станины относительно подштамповой плиты индикатором «А1» под действием усилия гидравлического нагружателя. Измерительный наконечник индикатора  «А1» должен упираться в нижнюю кромку направляющей ситанины Схема расположения индикатора показана на рисунке 3.3. Результаты измерений занести в таблицу 3.4.

Рис. 3.3. Схема расположения индикатора при измерении горизонтальной упругой деформации станины: 1- подштамповая плита; 2- ползун; 3- станина.

Таблица 3.4. Вертикальная суммарная деформация деталей пресса (   ΔLГ=( ΔLН- ΔLР)/2    )

| Усилие, кН | Горизонтальное смещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При нагружении ΔLН= А1 |  |  | При разгрузке ΔLР= А1 |  |  | Фактичское ΔLГ |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.5. По данным таблиц 3.2., 3.3. и 3.4. построить графики зависимостей:

- вертикальной суммарной упругой деформации деталей пресса, от усилия пресса;

- угловой упругой деформации станы от усилия пресса;

- горизонтальной упругой деформации станины от усилия пресса.

3.4.6. На участках графиков, близких к прямолинейным, принять приращения усилий ΔР и определить соответствующее им ΔLВ, Δα, ΔLГ. Результаты занести в таблицу 3.5.

3.4.7. Поданным таблицы 3.5. рассчитать коэффициенты жесткости:

- вертикальной              СВ = ΔР/ΔLВ

- угловой                       СУ = ΔР/Δα

- горизонтальной           СГ = ΔР/ΔLГ

Результаты занести в таблицу 3.5.

Таблица 3.5. Значения коэффициентов жесткости

| Параметры | Вертикальная жесткость | Угловая жесткость | Горизонтальная жесткость |
| --- | --- | --- | --- |
| Приращение усилия | ΔР= кН | ΔР= кН | ΔР= кН |
| Приращение деформации | ΔLВ= мм | Δα= рад | ΔLГ=…..мм |
| Коэффициент жесткости | СВ= кН/мм | СУ= кН/рад | СГ= кН/мм |
| Нормативное значение коэффициента жесткости | СВН=250кН/мм | СУН=2,5×105 кН/рад | СГН=103 кН/мм |

Полученные значения коэффициентов жесткости должны быть не ниже нормативных значений (для нормальной работы пресса).

3.4.8. Сделать выводы по лабораторной работе, характеризующие работоспособность пресса.

4. Лабораторная работа №4

4.1. Тема: «Изучение конструкция, исследование перемещений механизмов и построение цикловой диаграммы холодноштамповочного многопозиционного автомата»

4.2. Цель работы: Изучение конструкция холодноштамповочного пятипозиционного гаечного автомата, исследование перемещений его механизмов, построение и анализ цикловой диаграммы.

4.3. Материальное обеспечение:

4.3.1 Холодноштамповочный пятипозиционный гаечный

автомат модели АА1818;

4.3.2 Ломик

4.3.4. Линейки, закрепленные на  основных узлах

автомата модели АА1818

4.4. Общие сведения.

Автомат холодноштамповочный пятипозиционный предназначен для изготовления из калиброванной проволоки заготовок шестигранных гаек с отверстием под резьбу.

Кинематическая схема представлена на рис. 4.1. Автомат работает следующим образом. От электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 вращение передается на маховик 3, который свободно вращается на консоли приводного вала 4, и соединяется с ним муфтой включения 5 жесткосблокированной с тормозом 6. Приводной вал передает вращение на коленчатый вал при помощи зубчатой передачи 7. Посредством шатуна 8 вращательное движение кривошипа коленчатого вала преобразуется в поступательное движение ползуна 9, на котором закреплены пуансоны. Проволока подается через втулки 10 и II до упора 12 двумя парами роликов 13 и 14, периодическое вращение которых осуществляется от кулака 15 через рычаг с кривошипом 16 и обгонную муфту 17. Заготовка отрезается подвижной втулкой II, приводимой в движение от кривошипной шайбы I8 и поступательного кулака 19. Переносятся заготовки с позиции на позицию кареткой 20 механизма переноса, привод которой осуществляется от кулака 21. Выталкиватели 22 приводятся в движение качающимися кулаками 23, расположенными на валу, имеющем кривошип 24, соединенный тягой с эксцентриком 25.

Рис. 4.1. Кинематическая схема автомата

Станина автомата представляет собой стальную литую раму, силовой пояс которой воспринимает усилия высадки. К станине крепятся направляющие ползуна, регулировка которых производится клиньями, а также блок матриц, служащий для размещения в нем неподвижной отрезной втулки и высадочных матриц.

Привод состоит из электродвигателя, установленного на подмоторной плите, клиноременной передачи, приводного вала и зубчатой передачи, соединяющей приводной вал с коленчатым валом. Вал приводной установлен на подшипниках качения, на его консоли расположены маховик, муфта включения с тормозом и шестерня зубчатой передачи.

Вал коленчатый вращается в подшипниках скольжения, состоящих из бронзовых втулок, запрессованных в буксах, закрепленных в станине. На консоли вала смонтировано зубчатое колесо с эксцентриком привода механизма выталкивателей. На другой консоли нала закреплены кулаки приводов механизмов переноса и подачи, а также кривошипная шайба привода механизма реза.

Ползун изготовлен из стального литья и имеет дополнительные направляющие, соединенные хоботом о основной частью. На передней поверхности ползуна закреплены пуансонодержатели, в которых монтируются пуансоны. Дня получения соосности пуансонов с матрицами пуансонодержатели имеют регулировку в двух плоскостях. С помощью вертикальных клиньев производится регулировка положения пуансонов в осевом направлении. Рычаг, взаимодействующий с кулаком, закрепленным на кронштейне станины, служит для съема заготовки гайки с прошивного пуансона.

Механизм подачи состоит из коробки подач с двумя парами роликов и привода. Ведущими являются как нижние, так и верхние ролики, соединенные зубчатыми колесами. Верхние ролики прижимаются пневмоцилиндрами к нижним роликам. Привод осуществляется от кулика, закрепленного на коленчатом валу, посредством двух тяг и рычага с кривошипом. Качательное движение преобразуется в прерывистое вращательное движение обгонной муфтой, при этом угол качания ступицы обгонной муфты, соответственно, угол поворота роликов и величина подачи проволоки регулируется изменением положения сальца кривошипа.

Механизм реза крепится к задней стороне станины шпильками и имеет плоский кулак, приводящий в движение шток с подвижной отрез-вой втулкой. Привод плоского кулака осуществляется от кривошипной шайбы, закрепленной на коленчатом валу, через тягу. В тяге установлена срезывающаяся предохранительная шпилька.

Механизм переноса имеет каретку, перемещаемую по цилиндрическим направляющим, с четырьмя клещами, закрепленными эксцентрично на вертикальных валиках с шестерёнками, соединенными с зубчатой рейкой. Клещи (кроме последних) при переносе заготовок гаек поворачивают их на 180°. Последние клещи, переносящие заготовку с четвертой на пятую позицию, не поворачиваются. Регулировка положения клещей относительно матриц производится винтами. Механизм переноса может быть выведен из рабочей зоны. Привод каретки осуществляется от кулака, расположенного на коленчатом валу, посредством тятя я рычага. Величина хода каретки регулируется винтам, изменяющим расстояние от оси рычага до пальца тяги, т.е. длину плеча рычага.

Механизм выталкивателей имеет пять выталкивателей, перемещаемых рычагами, качательное движение которых осуществляется кулаками, расположенными на валу, соединенном при помощи кривошипа и тяга с эксцентриком на зубчатом колесе коленчатого вала. Ход выталкивателей регулируется втулками с наружной резьбой и винтами

Пневмооборудование обеспечивает подачу сжатого воздуха в цилиндр муфты включения, пневмоцилиндры коробки подач и к тормозу маховика. Сжатый воздух подается через влагоотделитель, регулятор давления и воздухораспределители. Реле давления отключает автомат при давлении сжатого воздуха ниже 0,3 МПа (3 кгс/см ).

Системы смазки применены следующие:

- централизованная импульсная;

- централизованная циркуляционная;

-индивидуальная густая.

Централизованная импульсная система смазки обеспечивает дозированную подачу масла через определенные промежутки времени к направляющим, кулакам и роликам механизмов подачи, реза, переноса и выталкивания. Рабочее давление 3МПа (30кгс/см2). Централизованная циркуляционная система смазки подшипников скольжения коленчатого вала и шатуна включает шестеренный насос, фильтры, реле контроля подачи, предохранительный клапан и бак, в который заливается масло.

Индивидуальная система густой смазки обеспечивает периодическую смазку солидолом подшипников качения (1 раз в 4 месяца), а также подвижных сочленений и рычагов (1 раз в смену).

Охлаждение высадочного инструмента производится маслом на всех позициях высадки. Система охлаждения циркуляционная, подача масла осуществляется шестеренным насосом из отдельного бака. Смена масла производится 1 раз в месяц.

Электрооборудование включает электродвигатель, пульт управления, электрошкаф, лампу местного освещения, электромагниты воздухораспределителей и конечные выключатели. На пульте расположены переключатели режимов и кнопки управления. Предусмотрены следующие режимы работы: ручной проворот  наладка и автоматическая работа.

4.5. Порядок выполнения работы

4.5.1. Ползун установить в крайнее положение, которое соответствует нулевому значению угла поворота коленчатого вала.

4.5.2. Вращением маховика вручную ломиком (при включенной муфте) проворачивать коленчатый вал по стрелке. Через каждые 100 угла поворота вращение прекращать и проводить замеры перемещения механизмов:

- ползун;

- ролики механизма подачи;

- отрезная втулка механизма реза;

- каретка механизма переноса;

- выталкиватели.

Результаты замеров занести в таблицу 4.1.

4.5.3. Поданным таблиц 4.1. построить графики перемещения механизмов автомата, совмещенные с цикловой диаграммой по форме показанной на рисунке 4.2. Графики располагать вверху рисунка, а цикловую диаграмму внизу. На цикловой диаграмме участки перемещений и выстоя механизмов автомата разделять и приводить соответствующие поясняющие подписи. Для ползуна обязательно указать участки хода вперед, заталкивания, высадки, и хода назад.

Таблица 4.1. Результаты замеров перемещения механизмов автомата

| Угол поворота коленчатого вала | 00 | 100 | 200 | … | 3300 | 3400 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ползун |  |  |  |  |  |  |  |
| ролики механизма подачи |  |  |  |  |  |  |  |
| отрезная втулка механизма реза |  |  |  |  |  |  |  |
| каретка механизма переноса |  |  |  |  |  |  |  |
| выталкиватели |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4.2.Графики перемещений и цикловая диаграмма работы автомата

4.5.4. Сделать выводы по работе. Провести анализ графиков перемещения и цикловой диаграммы указав последовательность срабатывания механизмов автомата, которая обеспечивает технологический процесс изготовления гайки.

5. Лабораторная работа №5

5.1. Тема: «Изучение конструкции и принципа действия гидравлического пресса»

5.2. Цель работы: Изучить конструкцию и принцип действия гидравлического пресса.

5.3. Материальное обеспечение:

5.3.1. Вертикальный гидравлический пресс модели П467;

5.3.2. Металлическая линейка

5.3.3. Секундомер

5.4. Общие сведения.

Гидравлический пресс представляет собой кузнечно-прессовую машину статического действия. Гидравлический пресс простого действия предназначен для вытяжки, отбортовки, формовка, гибки, правки и др. листоштамповочных операций. Он может быть использован для операций холодной или горячей объемной штамповки: выдавливания, прессования, штамповки в открытых и закрытых штампах, правки, калибровки и др.

Гидравлический привод создает в цилиндре пресса давление рж которое, действуя на плунжер площадью Fв, обеспечивает заданное номинальное усилие пресса:

РН = рж × FР × К1

где    Рн - номинальное усилие пресса, кН;

рж - давление рабочей жидкости, кПа;

FР - площадь плунжера, м2;

К1 - коэффициент, учитывающий потери на трение

Станина данного пресса колонного типа (рис. 5.1.). Рабочий цилиндр I, в котором движется рабочий главный плунжер 2, закреплен в верхней неподвижной поперечине 3. Рабочий плунжер соединен с подвижной поперечиной 4 и сообщает ей движение вниз. Для подъема подвижной поперечин» .установлены два возвратных цилиндра 5 с плунжерами 6, Верхняя и нижняя 7 поперечины соединены четырьмя колоннами 8 с ганками 9 и образуют станину. В подвижную поперечину запрессованы бронзовые втулки 10, образующие вместе с колоннами пару трения бронза-сталь, что уменьшает силу трения, износ и предотвращает задиры. Нажимное кольцо 11 удерживает управляющие шевронные манжеты 12, прижимая их к бронзовой направляющей втулке 13, которая вместе о плунжером также образует пару трения бронза-сталь.

Управление прессом осуществляется золотником 14. В гидросистеме установлен предохранительный клапан 15, ограничивающий наибольшее давление жидкости и соответственно предотвращающий гидросистему от повреждений.

Рис.5.1. Конструктивная схема гидравлического пресса

Для визуального наблюдения за давлением жидкости предусмотрен манометр 16. Давление жидкости создается трехплунжерным кривошипным насосом 17 о приводом от электродвигателя 18. рабочей жидкостью является минеральное масло, которое поступает к насосу через фильтр 19 из насосного (сливног) бака 20. Для скорости возвратного хода установлен дроссель 21. Эскиз места крепления штампа в столе и в подвижной поперечине представлен на рис. 5.2.

Рис.5.2. Эскиз места крепления штампа в столе и в подвижной поперечине.

Золотник системы управления обеспечивает удерживание подвижных частей на весу, холостой и рабочий ход, обратный ход.

При нейтральном положены золотника (показано на рис.6.I.) насос подает рабочую жидкость через золотник в насосный бак, т.е. работает вхолостую. Рабочий цилиндр также соединен о насосным баком (давление отсутствует). Линия возвратных цилиндров перекрыта, рабочая жидкость, находящаяся в них, заперта и не позволяет возвратным плунжерам опускаться, что обеспечивает удержание подвижной поперечины на весу.

При холостом и рабочем ходе золотник перемещается влево, и рабочая жидкость от насоса поступает в рабочий цилиндр, а ив возвратных цилиндров - в насосный бак (движение жидкости через золотник показано стрелками в правом квадрате схемы золотника, см. рис.6.1). Холостой ход происходит до тeх пор пока пуансон (верхний штамп) не соприкоснется с заготовкой, после чего давление в гидросистеме повышается, создавая усилие, необходимое для деформирования заготовки. Совершается рабочий ход. При обратном ходе золотник перемешается в крайнее правое положение, а рабочая жидкость от насоса поступает в возвратные цилиндры, а из рабачего цилиндра - в насосный бак (давление жидкости через золотник показано стрелками в левом квадрате схемы золотника, см. рис.6.1.).

5.5. Порядок выполнения работы

5.5.1. Изучить конструкцию и принцип действия пресса. Ознакомится с отдельными узлами и механизмами пресса (станиной, колоннами, поперечинами, гидравлическими цилиндрами, плунжерами, приводом, системой управления). Вычертить конструктивную схему пресса. Заполнить таблицу 5.1. с основными параметрами пресса.

5.5.2. Определить рабочее давление жидкости по формуле:

pж=PНFр×К1 (кПа),

где    Рн - номинальное усилие пресса, кН;

Fр = π×DР24 - площадь рабочего плунжера, м2;

К1 - коэффициент, учитывающий потери на трение и гидравлическое сопротивление при рабочем ходе (К1 =0,9);

DР – диаметр рабочего плунжера, м2

Результат занести в таблицу 5.1.

5.5.3. Определить усилие, создаваемое возвратными цилиндрами:

РВ = рж × FВ × К2 (кН),

где    FВ = π×DВ24×Z - площадь рабочего плунжера, м2;

К2 - коэффициент, учитывающий потери на трение и гидравлическое сопротивление при обратном ходе (К2 =0,8);

DВ – диаметр возвратного плунжера, м2;

Z – количество возвратных плунжеров.

Результат занести в таблицу 5.1.

5.5.4. Определить объемный к.п.д. гидросистемы пресса:

- при ходе ВНИЗ  η=VН×FРQ

- при ходе ВВЕРХ  η=VВ×FВQ,

где VН и VВ – скорости подвижной поперечины при ходе вниз и вверх;

Q – подача насоса (Q = 1,67×10-3 м3/с

Для определения скорости подвижной поперечины при ходе вниз и вверх секундомером замеряется время перемещения подвижной поперечины на произвольном отрезке пути. Результат занести в таблицу 5.1.

5.5.5. Определить время цикла:

ТЦ = НVН+НVВ (с),

где Н – максимальный ход подвижной поперечины.

Результат занести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1.           Основные параметры пресса

| Наименование параметра | Размер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальное усилие пресса | кН |  |
| Наибольший ход подвижной поперечины | мм |  |
| Рабочее давление жидкости | кПа |  |
| Усилие возвратных цилиндров | кН |  |
| Скорость подвижной поперечины: при ходе вниз при ходе вверх | м/с |  |
| Время цикла (при наибольшем ходе) | С |  |
| Подача насоса | м3/с |  |
| Объемный к.п.д. гидросистемы: при ходе вниз при ходе вверх | - |  |
| Расстояние между столом и подвижной поперечиной в ее верхнем положении | мм |  |
| Ширина стола | мм |  |
| Габариты пресса: слева-нарпаво спериди-назад высота над уровнем пола | мм |  |
| Масса пресса | кг |  |

5.5.6. Сделать выводы по работе. Провести анализ работы пресса.

6. Лабораторная работа №6

6.1. Тема: «Изучение конструкции и принципа действия пневматического ковочного молота»

6.2. Цель работы: Изучить конструкцию и принцип действия пневматического ковочного молота модели.

6.3. Материальное обеспечение:

6.3.1. Пневматический ковочный молот

модели;

6.3.2. Металлическая линейка

6.3.3. Секундомер

6.4. Общие сведения.

Молоты относятся к кузнечно-штамповочным машинам ударного и квазиударного воздействия на поковку.

Ковочные пневматические молоты предназначены для выполнения операций ковки и могут использоваться для штамповки в подкладных

штампах.

В настоящее время отечественные молоты выпускаются с массой падающих частей 50,80,160,250,400 и 1000кг и энергией удара 0,9;1,55;3,3;6,45;11 и 30кДж соответственно.

Пневматический ковочный молот показан на рис. 6.I,а. Привод молота осуществляется от электродвигателя I, сообщающего через кривошипно-шатунный механизм 2 возвратно-поступательное движение поршню 3 компрессора, который подвергает попеременному сжатию и разрежению воздуха в рабочем цилиндре 4, где энергия сжатого воздуха преобразуется в кинетическую энергию падающих рабочих частей 5. За счет накопленной кинетической энергии при ударе происходит деформирование заготовки 6.

Работа воздуха в пневматическом молоте характерна тем, что воздух, являясь рабочим телом, осуществляет только упругую связь между компрессорным и рабочим поршнями.

Количество ходов в единицу времени рабочего и компрессорного поршней одинаково и равно числу оборотов кривошипного вала.

Рабочий и компрессорный цилиндры соединяются через два крана управления, которые устанавливаются в нужное положение при помощи рукоятки управления или педали. Между верхним и нижним крана ми управления находится атмосферный кран.

Рис. 6.1. Пневматический ковочный молот (а) и положения рукояток управлений при различных режимах его работы (б)

Для предотвращения удара бабы о верхнюю крышку рабочего цилиндра предусмотрено буферное устройство. При подъёме рабочий поршень перекрывает верхний канал, соединявший верхние полости цилиндров и оставшийся между поршнем бабы и крышкой воздух образует буфер, препятствующий удару бабы о крышку.

Обратный клапан буфера сообщает верхние полости рабочего и компрессорного цилиндров, как только давление сжатого воздуха в буфере при ходе бабы вниз станет меньше давления сжатого воздуха в компрессорном цилиндре (до опускания рабочего поршня ниже верхнего канала).

Баба представляет собой пустотелую деталь, в верхней части которой имеется поршневой венец, в нижней части - паз для крепления бойка, а по бокам - лыски, предотвращающие бабу от поворота. Направление бабы осуществляется двумя плоскими направляющими планками в нижней буксе молота, контактирующими с лысками.

Нижний боек крепится на станине (у молотов средних и крупных размеров - на шаботе, устанавливаемом отдельно).

Система управления обеспечивает следующие режимы работы отечественных молотов:

- автоматические удары;

- прижим поковки;

- удержание бабы на весу;

- холостой ход компрессора.

Положения рукояток управления, обеспечивающие работу молота в этих режимах, приведены на рис. 6.1,б.

Для нанесения автоматических ударов рукоятка управления пово- рачивается из вертикального положения (режим "держание бабы на весу") против часовой стрелки в пределах угла, равного 45º (СМ. рис. 6.I, б).

С увеличением угла поворота рукоятки возрастают проходные сечения каналов кранов, и, следовательно, энергия удара. Рукоятка поворачивает верхний I (рис.2,а) и нижний 2 краны управления на одинаковый угол.

Верхняя полость компрессорного цилиндра (ВПКЦ) и верхняя полость рабочего цилиндра (ВПРЦ) соединяются через окна в верхнем кране I (рис. 6.2, I, сеч. В-В), а нижняя полость компресс- сорного цилиндра (НПКЦ) и нижняя полость рабочего цилиндра (НПРЦ) - через окна в нижнем кране 2 (см. сеч. Д-Д).

Рис. 6.2 Краны управления (а-разрез) и их положения I-IV при различных режимах его работы

Остальные каналы перекрыты (см. сечения А-А и С-С). При этом в сечениях I нижнего и II верхнего кранов (рис. 6.33) открыты  соответствующие каналы 1 и 2, 3 и 4.

Рис. 6.3. Схема воздухораспределения системы управления отечественных молотов (развертка сечений кранов)

При повороте кривошипного вала поршень компрессорного цилиндра опускается из верхнего положения. Давление в нижних полостях обоих цилиндров увеличивается, а в верхних - уменьшается. Когда давление воздуха в нижних полостях становится достаточным для преодоления силы веса подвижных частей, сопротивления трения и давления воздуха в верхних полостях, начинается движение бабы вверх. В верхнем положении под действием давления сжатого в буфере воздуха движение бабы замедляется, а затем начинается ускоренное движение вниз. Происходит удар, а затем цикл повторяется. Если после одного удара рукоятку управления установить в положение "держание бабы на весу", то можно осуществить единичный удар.

При режиме «держание бабы на весу» рукоятка управления устанавливается вертикально (см. рис. 6.1,б).

Верхние полости рабочего и компрессорного цилиндров соединяются с атмосферой (атм.) через окна в верхнем кране I (рис. 6.2,II, сеч. В-В). Нижняя полооть компрессорного цилиндра сообщается через окна в нижнем кране 2 со средней камерой (сеч. Д-Д), откуда сжатый воздух через обратный клапан 4 (о.к.) поступает в нижнюю полость рабочего цилиндра (см. сеч. С-С). Остальные каналы перекрыты (см. сеч. А-А). Сжатый воздух, необходимый для удержания подвижных частей по весу, поступает из нижней полости компрессорного цилиндра по каналу 1 сечения I нижнего крана (рис. 3) через открытый канал 5 в камеру через обратный клапан 12, а из неё - по каналам 7 и 8 сечения Ш - в нижнюю полость рабочего цилиндра. При движении поршня компрессорного цилиндра вверх обратный клапан закрывается, и сжатый воздух в нижней полости рабочего цилиндра удерживает бабу на весу. Верхние полости обоих цилиндров соединены с атмосферой через открытый канал 10 верхнего крана.

Для прижима поковки рукоятка из вертикального положения пово-рачивается по часовой стрелке на угол 45° (рис. 6.1,6).

Верхняя полость компрессорного цилиндра и нижняя полость рабочего цилиндра соединяются с атмосферой через окна в верхнем кране I и нижнем кране 2 (рис. 2, Ш, сеч. В-В и С-С).

Из нижней полости компрессорного цилиндра сжатый воздух поступает в среднюю камеру и к обратному клапану через окна в нижнем кране (сеч. Д-Д), а затем в верхнюю полость рабочего цилиндра через окна в верхнем кране (сеч. А-А). Канал, сообщающий обратный клапан с нижней полостью рабочего цилиндра, перекрыт (сеч. С-С).

В соответствии со схемой, приведённой на рис. 3, сжатый воздух, поступающий из нижней полости компрессорного цилиндра через каналы 1,5 и II в верхнюю полость рабочего цилиндра, осуществляет прижим поковки. Под поршнем рабочего цилиндра через открытый канал 9 устанавливается атмосферное давление. Каналы 2, 4 и 7 закрыты, а канал 10 - соединяет верхнюю полость компрессорного цилиндра с атмосферой.

Для обеспечения холостого хода компрессора (при включенном электродвигателе и длительных паузах в работе) рукоятка управления устанавливается в положение "держание бабы на весу", атмосферный кран, расположенный между верхним и нижним кранами, в положение "холостой ход компрессора" (рис. 1,б).

Нижняя полость компрессорного цилиндра», соединённая со средней камерой, где находится обратный клапан (рис. 2,IY, сеч. Д-Д), сообщается с атмосферой через атмосферный кран I (рис. 2.IY). Верхняя полость компрессорного цилиндра при указанном положении рукоятки управления соединена также с атмосферой (см. рис. 2, II, сеч. В-В) т.е. обе полости компрессорного цилиндра соединяются с атмосферой через открытый канал 6 (рис. 3). Компрессор работает вхолостую, а баба молота свободно лежит на поковке.

6.5. Порядок выполнения работы

6.5.1. Изучить конструкцию молота. Ознакомиться с отдельными узлами и механизмами молота (станиной, бабой, приводом, системой управления). Вычертить принципиальную схему молота.

6.5.2. Изучить принцип действия молота. Эскизировать положения рукоятки и рычагов управления, а также рукоятки атмосферного крана при указанных режимах работы. С помощью секундомера определяется число ударов в минуту при работе в режиме "автоматические удары". Наибольший ход бабы определить при работе молота в режиме "держание бабы на весу" путем замера металлической линейкой расстояния между нижним и верхним бойками

6.5.3. Заполнить таблица 6.1 с технической характеристикой данного молота

Таблица 6.1 Техническая характеристика пневматического ковочного молота модели.

| Наименование параметра | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Масса падающих частей | кг | 75 |
| Наибольшая энергия удара | кДж | 1,2 |
| Наибольший ход бабы | мм |  |
| Частота ударов в минуту | - |  |
| Расстояние от бабы до станины | мм |  |
| Мощность электродвигателя | кВт |  |
| Габариты молота в плане | мм |  |
| Наибольшая высота молота над уровнем пола | мм |  |
| Масса молота | кг |  |

6.5.4. После того, как усвоены конструкция и принцип действия молота при различных режимах, под контролем лаборанта управлять работой молота и осуществлять заданные режимы работы (работа в режиме "автоматические удары" разрешается только в пределах нанесения легких ударов по заготовке, что соответствует углу поворота рукоятки управления не чем на 15° более от вертикального положения)

6.5.5. Сделать выводы по работе. Провести анализ работы молота в различных режимах.

Литература

1. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Живова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 560 с.

2. Банкетов А.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С. и др. Кузнечно-штамповочное оборудование. -М.: Машиностроение,1982 – 576 с.

3. Мансуров А.М. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамповочного производства. Справочник. М.: Машиностроение 1990