МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Технологии формообразования и художественная обработка материалов»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольным работам по дисциплине:

«КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Ростов-на-Дону 2021

Составители:				к.т.н., доц., А.С. Пасхалов

УДК 621.97

Методические указания к практическим работам по дисциплине «Кузнечно-штамповочное оборудование» для студентов заочной формы обучения по направлению 15.03.01  Машиностроение, профиль Информационные технологии обработки металлов давлением.

Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2021г. 32с.

В методических указаниях приведены сведения о содержании и рекомендации по выполнению практических работ, требованиях, предъявляемых к их оформлению и список рекомендуемой литературы.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Машиностроительные технологии и оборудование».

Научный редактор – д.т.н., профессор Б.С. Мороз.

Рецензент – д.т.н., профессор А.В. Вовченко

© - Издательский центр ДГТУ, 2022

Практические работы являются завершающим этапом изучения раздела «Кривошипные машины» дисциплины «Кузнечно-штамповочное оборудование», который посвящен изучению кривошипного кузнечно-прессового оборудования. Поэтому в соответствии с учебной программой для закрепления изучаемого теоретического материала студентам необходимо выполнить расчеты основных элементов и узлов кривошипного пресса.

В процессе выполнения этой работы студенты учатся рассчитывать основные элементы привода кривошипных прессов и получают необходимые навыки самостоятельной работы.

Каждая практическая работа* должна начинаться с изучения целевой установки и методики ее выполнения. Затем необходимо взять из методических указаний к практическим работам все данные, необходимые для выполнения расчетной работы, выполнить расчет и составить отчет. Для более детального изучения отдельных вопросов необходимо использовать литературу, которая приводится в конце методических указаний.

Отчет о выполненных практических работах выполняется в формате А4 (210×297мм) и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам.

Номер варианта для выполнения практических работ выдает преподаватель на первом занятии.

_____________________________________________________

*   При подготовке настоящего учебного пособия использованы методические разработки кандидата технических наук, доцента Назаренко Е.С.

Варианты задания

| Наименование параметров | Варианты задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальное усилие пресса, кН | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Ход ползуна, мм наибольший наименьший | 45 10 | 50 10 | 55 10 | 60 10 | 60 15 |
| Рабочий ход при вырубке, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Длина шатуна, мм | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Расстояние от оси пресса до станины (вылет) «а», м | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| Высота боковой стенки станины «Н1», м | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,55 |
| Толщина боковой стенки станины «В1», м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 |
| Толщина переднего усиленного силового пояса станины «В», м | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| Число ходов ползуна в минуту при непрерывной работе, мин-1 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| Время цикла при работе на одиночных ходах, с | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Момент инерции коленчатого вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 |
| Момент инерции приводного вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | - | - | - | - | - |
| Расчетный крутящий момент, передаваемый муфтой включения, МН×м | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты, кг×м2 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
| Угловая скорость вращения вала муфты, с-1 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Передаточное число от вала муфты к коленчатому валу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Наименование параметров | Варианты задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинал. усилие пресса, кН | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Ход ползуна, мм наибольший наименьший | 65 15 | 70 16 | 80 25 | 85 25 | 100 25 |
| Раб. ход при вырубке, мм | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Длина шатуна, мм | 430 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Расстояние от оси пресса до станины (вылет) «а», мм | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| Высота боковой стенки станины «Н1», м | 0,6 | 0,65 | 0.7 | 0,75 | 0,8 |
| Толщина боковой стенки станины «В1», м | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,035 |
| Толщина переднего усиленного силового пояса станины «В», м | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| Число ходов ползуна в минуту при непрерывной работе, мин-1 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 |
| Время цикла при работе на одиночных ходах, с | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Момент инерции коленчатого вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| Момент инерции приводного вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | - | - | - | - | - |
| Расчетный крутящий момент, передаваемый муфтой включения, МН×м | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,030 | 0,04 |
| Момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты, кг×м2 | 1,0 | 1,5 | 2 | 5 | 6 |
| Угловая скорость вращения вала муфты, с-1 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Передаточное число от вала муфты к коленчатому валу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Наименование параметров | Варианты задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Номинал. усилие пресса, кН | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Ход ползуна, мм наибольший наименьший | 55 15 | 60 20 | 70 20 | 70 20 | 70 20 |
| Рабочий ход при вырубке, мм | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Длина шатуна, мм | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Расстояние от оси пресса до станины (вылет) «а», мм | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
| Высота боковой стенки станины «Н1», м | 0,45 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| Толщина боковой стенки станины «В1», м | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,03 |
| Толщина переднего усиленного силового пояса станины «В», м | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
| Число ходов ползуна в минуту при непрерывной работе, мин-1 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Время цикла при работе на одиночных ходах, с | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Момент инерции коленчатого вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Момент инерции приводного вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Расчетный крутящий момент, передаваемый муфтой включения, МН×м | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| Момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты, кг×м2 | 10 | 0,08 | 0,15 | 0,5 | 0,8 |
| Угловая скорость вращения вала муфты, с-1 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Передаточное число от вала муфты к коленчатому валу | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Наименование параметров | Варианты задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Номинал. усилие пресса, кН | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Ход ползуна, мм наибольший наименьший | 85 25 | 90 30 | 100 30 | 120 30 | 150 40 |
| Рабочий ход при вырубке, мм | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
| Длина шатуна, мм | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Расстояние от оси пресса до станины (вылет) «а», мм | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
| Высота боковой стенки станины «Н1», м | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1,0 |
| Толщина боковой стенки станины «В1», м | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| Толщина переднего усиленного силового пояса станины «В», м | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
| Число ходов ползуна в минуту при непрерывной работе, мин-1 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| Время цикла при работе на одиночных ходах, с | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Момент инерции коленчатого вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Момент инерции приводного вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |
| Расчетный крутящий момент, передаваемый муфтой включения, МН×м | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| Момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты, кг×м2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| Угловая скорость вращения вала муфты, с-1 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| Передаточное число от вала муфты к коленчатому валу | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Расчетная работа №1

Расчет кинематических параметров

и открытой станины пресса

1.1. Расчет кинематических параметров кривошипного пресса

Перемещение ползуна центрального кривошипно-ползунного механизма, его скорость и ускорение определяются по формулам /1/:

S=R×1−cosα+λ4×1−cos2α;

V=ω×R×sinα+λ2sin2α;

a=−ω2×R×cosα+λ⋅cos2α,

где  S – путь ползуна, мм; 	R – радиус кривошипа, мм.

R=H/2,

где  H - ход ползуна, мм; α – угол поворота коленчатого вала, градус; λ – коэффициент шатуна, λ=R/L, L- длина шатуна, мм;

V – скорость перемещения ползуна, мм/с; ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, с-1.

ω =π×n/30,

n – частота ходов ползуна в минуту при непрерывной работе, мин-1; a – ускорение ползуна, мм/с2.

1.1.1.Расчеты выполняются на ПЭВМ с использованием ресурсов редактора Excel.

В первый столбец данных исходного листа редактора заносятся значения угла поворота коленчатого вала с интервалом в 15 градусов.

В первую строку второго, третьего и четвертого столбцов заносятся соответствующие формулы для определения пути, скорости и ускорения ползуна с соответствующими значениями переменных (радиус кривошипа, коэффициент шатуна и угловая скорость вращения коленчатого вала) согласно выбранному варианту задания.

1.1.2. После выполнения расчетов, полученные значения копируются и переносятся в таблицу 1.1. документа Word. Для этого последовательно выделяются первый столбец с каждым из трех столбцов рассчитанных значений (путь, скорость, ускорение) листа таблицы Excel, при этом нажимается инструментальная кнопка «Диаграмма». В предлагаемом окне выбирается тип диаграммы (рекомендуется точечная) и, следуя рекомендациям программы (название диаграммы, подписи осей, оформление области построения диаграммы и т.д.), строятся соответствующие графики зависимости пути, скорости и ускорения от угла поворота коленчатого вала пресса. Графики копируются и переносятся в соответствующий документ Word.

Таблица 1.1 - Зависимость величин перемещения, скорости и ускорения ползуна пресса от угла поворота кривошипного вала

| Угол поворота, α, градус | Путь ползуна, S, мм | Скорость ползуна, V, мм/с | Ускорение ползуна, a, мм/с2 |
| --- | --- | --- | --- |

1.1.3. Сделать выводы по результатам проведенных расчетов, проведя анализ полученных графиков.

1.2. Расчет станины открытого типа

Расчет предназначен для станины открытого типа С-образной формы, расчетное сечение которой представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Расчетное сечение станины

Рекомендуемые размеры опасного сечения принимаются согласно принятому варианту и приведены в таблице заданий.

1.2.1. Определяем площадь F, расстояние x от передней стенки станины до центра тяжести расчетного сечения и момент его инерции J относительно оси Yo, проходящей через центр тяжести

F=2×B×H+B1×H1;

x=B×H2+B1×H12F;

J=2×B×H312+B×H×x−H22+B1−H1312+.

Рассчитываются напряжения растяжения σР и сжатия σС

σP=PHF+PH×a+x×xJ;

σC=PHF−PH×a+x×H1−xJ.

Высота переднего усиленного пояса станины H варьируется и задается от наименьшего значения Hmin до наибольшего значения Hmax .

1.2.2. Расчет производится с использованием редактора Excel.

В первом столбце таблицы заносятся значения высоты переднего усиленного пояса станины (например, отHmin =0,05 м до Hmax =0,2 м) с заданным шагом, например 0,01м. В первую ячейку второго, третьего, четвертого, пятого и шестого столбцов заносятся формулы для определения F, x, J, σР и σС соответственно, с учетом обозначений требуемых Excel.

1.2.3. Результаты расчета площади сечения F и напряжений σР и σС в зависимости от размера H полученных в таблице Excel переносятся в таблицу 1.2. В таблице 1.3. приведены допустимые для разных материалов напряжения σР и σС.

Таблица 1.2 – Зависимость величины напряжений σР и σС от высоты переднего усиленного пояса станины H

| Угол поворота, α, градус | Путь ползуна, S, мм | Скорость ползуна, V, мм/с | Ускорение ползуна, a, мм/с2 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3 - Допускаемые напряжения в станинах однокривошипных открытых прессов простого действия

| Материал станины | Род нагружения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Растяжение, σР, МПа | Сжатие,σС, МПа |
| Чугун СЧ 25 | 12 | 25 |
| Чугун СЧ 30 | 15 | 30 |
| Чугун ВЧ 45-5 | 20 | 40 |
| Стальное литье 35Л | 35 | 40 |
| Стальной прокат Ст3 | 40 | 50 |

При необходимости, изменяются предварительно принятые размеры сечения станины и расчет повторяется для выполнения указанного требования о соответствии расчетных значений напряжений допускаемым.

1.2.4. Сделать выводы по результатам проведенных расчетов. Для этого на основе анализа полученных результатов расчетов принять размеры сечения, для которого напряжения σР и σС не превышают допустимые напряжения приведенные в таблице 1.3. Выбрать конкретный размер станины (высоты переднего усиленного пояса) и материал для ее изготовления. Необходимо учитывать, что площадь сечения станины должна быть наименьшей.

Расчетная работа №2

Построение графика усилий по ползуну кривошипного пресса, допустимых прочностью коленчатого вала

в зависимости от угла его поворота

2.1. Определение основных размеров коленчатого вала и шатуна.

Коленчатые валы кривошипно-ползунных механизмов кузнечно-прессовых машин могут выполняться в виде коленчатых валов или в виде обычных ступенчатых осей и валов шестернеэксцентрикового типа. Размеры коленчатых валов кривошипных машин во многом определяют технологические параметры и размеры самой машины. Поэтому их конструированию уделяют особое внимание. При необходимости регулирования величины хода ползуна кривошипного пресса обычно используют два типа коленчатых валов: кривошипные или эксцентриковые валы (рис.2.1.). Конструктивное исполнение такого вала (поз.1) позволяет установить на шатунной шейке эксцентрик (поз. 2), поворотом которого изменяется суммарный эксцентриситет, а, следовательно, и полный ход ползуна.

2.1.1. По номинальному усилию пресса на основании эмпирических соотношений определяется диаметр опорных шеек вала d0 (см) [1, с.54]:

d0=140×Pн, (мм)

где РН  – номинальное усилие пресса, МН.

Величина d0 округляется до ближайшего большего значения по ГОСТ6636.

2.1.2. Определяется диаметр шейки консоли вала для маховика с муфтой включения, который на 5÷20мм меньше диаметра опорных шеек, т.е.:

dм = d0 – (5÷20).

Величина dм Округляем до ближайшего большего значения по ГОСТ6636.

Рис. 2.1 -  Схема эксцентрикового вала: 1 – вал эксцентриковый; 2 – втулка эксцентриковая

2.1.3. Для расчёта диаметров шатунной шейки и эксцентрика регулировки ползуна вычисляют эксцентриситет шатунной шейки вала eв и эксцентрика eэ:

eв=Hмакс+Hмин4   eэ=Hмакс−Hмин4, (мм)

где НМАКС , НМИН- наибольший и наименьший ход ползуна, мм.

Диаметр шатунной шейки вала вычисляется по формуле:

dш≥d0+2eв.

Величина dш округляется до ближайшего большего значения по ГОСТ6636.

Диаметр эксцентрика для регулировки хода ползуна рассчитывается по формуле:

dа≥d0+2(eв+eэ+t),

где t- минимальная толщина стенки эксцентрика, мм;

В зависимости от размера d0 принимается величина t = 10÷30мм.

Величина dа округляется до ближайшего большего значения по ГОСТ6636.

2.1.4. Длина шатунной шейки вала (lа) и длина опорных шеек вала (lо) рассчитываются по допускаемому произведению [qэVэ]  [1, с.45÷46]:

lа≥8,4×n×p×Pср×αрqэVэ,lо≥4,2×n×p×Pср×αрqэVэгде n – число оборотов вала в минуту; р – коэффициент использования числа ходов (рекомендуется принимать р=0,5);

Рср – среднее усилие, которое действует в течение рабочего хода, кН; αр – рабочий угол (рекомендуется принимать αр =0,5 радиана); qэ – эквивалентное удельное усилие; Vэ – эквивалентная скорость скольжения в сочленении; [qЭvЭ]– допускаемое произведение эквивалентного удельного усилия и эквивалентной скорости скольжения в сочленении (см. табл. 2.1).

Величина Рср рассчитывается по формуле

Рср = 0,6×Рн.

Таблица 2.1 - Значения [qЭvЭ] для втулок и вкладышей из бронзы Бр0101Ф1

| Наименование элемента | Значение [qЭvЭ],кН/м×с |
| --- | --- |
| Шатунная шейка вала Опорная шейка вала | 800 300 |

Величины lа и l0  округляются до ближайших больших значений по ГОСТ6636.

2.1.5.Радиус кривошипа рассчитывается по формуле:

R = eВ + eЭ (мм)

Определим коэффициент шатуна:

l = R/L,

где L – длина шатуна (см. табл. 2.2.), мм;

Таблица 2.2 - Рекомендуемые значения длины шатуна

| Номинальное усилие пресса, РН, кН | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшая длина шатуна, λ, мм | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 700 | 800 |

2.1.6. По формуле [2, с.275] рассчитывается диаметр ползунной сферической головки шатуна dВ:

dв≥40×Pн[qв], (мм),

где РН – номинальное усилие пресса, кН; [qв] – допускаемое удельное усилие для пары сталь-чугун (принимается [qв] = 60МПа);

Величина dВ округляется до ближайшего большего значения из ряда нормальных диаметров по ГОСТ6636.

2.2. Расчет величины приведенного плеча силы.

2.2.1. Приведенное плечо силы рассчитывается по формуле [1, с.24]

mk=0,001×(mkα+mkf), (м)

где mkα – приведенное идеальное плечо, мм; mkf – приведенное плечо трения, мм

mkα=R×(sinα+λ2sin2α),

mkf=0,5×f×1+λ×dА+λ×dВ+d0,

где R – радиус кривошипа, мм; dА, dВ, d0, – размеры эксцентрикового вала (см. рис.2.1), мм; α – угол поворота кривошипа.

Угол α отсчитывается от крайнего нижнего положения в строну противоположную вращению коленчатого вала и изменяется в пределах от 00 до 900.

2.2.2. Результаты расчетов свести в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Результаты расчета приведенного плеча силы

| Угол поворота коленчатого вала, , град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведенное плечо силы, mк, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. Построить график изменения приведенного плеча силы в зависимости от угла поворота коленчатого вала

2.3. Расчет усилий по ползуну допускаемых прочностью

эксцентрикового вала

2.3.1. Рассчитать усилия по ползуну, допускаемые прочностью двух опасных сечений «А-А» и «Б-Б» эксцентрикового вала. Вычисления проводить в пределах изменения угла поворота коленчатого вала α от 00 до 900 по формулам:

- для сечения «А-А» [1, с.54]

Pda=0,1×d03×σ-1иКп×Кэ×0,04×Фσа×l02+0,25×Фτа×mк2, (кН)

- для сечения «Б-Б» [2, с.139]

Pdб=0,2×dм3σ-1иKп×Kэ×mк×Фτб, (кН)

где d0, dм, l0 – размеры эксцентрикового вала (см. рис.2.1), м;

σ-1и – предел выносливости при изгибе с симметричным циклом нагружения (для стали 40Х, термообработка и улучшение, σ-1и= 360000 кПа); Кп – коэффициент запаса прочности (Кп =1,3);

Кэ – коэффициент эквивалентной нагрузки (КЭ =0,8);

Фаσ, Фаτ, ФБτ – коэффициенты, учитывающие параметры диаграммы предельных напряжений, концентрацию напряжений, качество обработки и масштабный фактор, для сечений «А-А» и «Б-Б», соответственно (графики для их определения приведены на рис 2.2. или [1, стр.55]); mk – приведенное плечо силы, м.

Рис.2.2 - Значения Фσ и Фτ для стали 40Х (термообработка, улучшение, r/d = 0,08)

2.3.2. Результаты расчетов допустимых усилий свести в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 - Результаты усилий по ползуну допускаемых прочностью эксцентрикового вала

| Угол поворота коленчатого вала, , град |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемое усилие в опасном сечении, кН | Pda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pdб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Построение графика усилий по ползуну, допускаемых прочностью коленчатого вала.

2.4.1. Для построения графика усилий по ползуну, допускаемых прочностью коленчатого вала, на оси абсцисс через каждые 100 наносят углы поворота кривошипа (α).

2.4.2. По данным табл. 2.4. построить графики усилий по ползуну, допускаемых прочностью двух опасных сечений («А-А» и «Б-Б») коленчатого (в нашем случае эксцентрикового) вала.

2.4.3. Через точку, которая соответствует номинальному усилию пресса РН, провести горизонтальную линию (РН)до пересечения с ближайшей кривой.

2.4.4. Контур, образованный горизонтальным участком РН и графиком (или участками двух графиков Раd и Рбd), допускающим наименьшее усилие, будет являться графиком усилий по ползуну, допускаемых прочностью коленчатого вала (см. заштрихованную зону на рис. 2.3.). Горизонтальный участок этого графика регламентирует усилие, допустимое прочностью станины, шатуна и ползуна, а криволинейный участок – усилия, допускаемые прочностью коленчатого вала в зависимости от угла поворота кривошипа (α).

2.4.5. Провести вертикаль через точку пересечения горизонтали с ближайшей кривой. Она отсекает на оси абсцисс так называемый номинальный угол поворота коленчатого вала (αн) т.е. угол, начиная с которого на ползуне допускается номинальное усилие.

Рис. 2.3. График усилий по ползуну, допускаемых прочностью коленчатого вала

2.5. Анализ результатов расчетов и выводы по работе

2.5.1. Провести анализ правильности выбора диаметров шеек эксцентрикового вала по величине номинального угла поворота коленчатого вала (αн).

Для однокривошипных универсальных прессов простого действия оптимальная величина номинального угла поворота коленчатого вала αн должна составлять 200÷300. Если номинальный угол меньше этого интервала, то диаметр шеек занижен, а если больше - завышен. В любом из этих случаев необходимо пересчитать размеру эксцентрикового вала и построить новый график допустимых усилий

2.5.2. Сделать выводы по работе:

- о степени совпадения величины номинального угла поворота коленчатого вала (αн) с ее оптимальным значением и о правильности выбора диаметров шеек эксцентрикового вала и их величине.

Расчетная работа №3

Расчет расхода энергии за цикл, КПД, мощности электродвигателя, момента инерции маховика

и построение энергетической характеристики кривошипного пресса

3.1. Расчет расхода энергии за цикл и К.П.Д. пресса

Расход энергии за цикл можно определить по формуле /1/:

АЭ = АВ + АХ + АР +АП + АУ + АТ ,

где АВ – работа на вращение маховика вхолостую при включенной муфте;

АХ– работа на холостой ход за цикл;

АР – работа на разгон ведомых частей привода при включении муфты;

АП – полезная работа на выполнение технологической операции;

АУ – работа, потерянная при упругой деформации деталей пресса;

АТ – работа на трение при рабочем ходе пресса.

3.1.1. Работу на вращение маховика вхолостую при включенной муфте кривошипных прессов усилием от 100 до 800 кН можно рассчитать по формуле:

АВ = 1,4×10-3×РН×(tЦ-60/n),          (кДж)

где РН – номинальное усилие пресса, кН;

tЦ – время цикла при работе на одиночных ходах, с

n – частота ходов ползуна в минуту при непрерывной работе пресса, мин-1.

3.1.2. По эмпирической зависимости /4/ определим работу на разгон ведомых частей привода при включении муфты (для кривошипных прессов усилием от 100 до 800 КН):

АХ = 0,075+0,025×10-4×РН2,          (кДж)

3.1.3. Работа на разгон ведомых частей привода при включении муфты равна:

АP = 1,32×10-5×( J1 +J2×I2 ) n2,      (кДж)

где J1 – момент инерции коленчатого вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2;

J2 - момент инерции приводного вала с закрепленными на нем деталями, кг×м2;

I – передаточное число между валом маховики и эксцентриковым валом (для быстроходных прессов с одноступенчатым приводом I= 1.

3.1.4. Полезная работа на выполнение технологической операции (для вырубки):

АП = 0,6×РН×SР ,

где SР – рабочий ход при вырубке.

3.1.5. Работа, потерянная при упругой деформации деталей пресса АУ, для операции вырубки незначительная, поэтому ее можно принять равной нулю.

КПД кривошипного пресса можно определить по формуле /1,2/:

ηп=АпАэ×ηэ,

где ηэ – коэффициент полезного действия электродвигателя.

При среднем значении ηэ = 0,85  получим

ηп=0,85×АпАэ.

Средний КПД кривошипного механизма, равен:

ηкш=АпАп+Ат+Aу.

3.2. Расчет мощности электродвигателя и момента инерции маховика

3.2.1. Расчетную мощность электродвигателя NР и момент инерции маховика определим на основании зависимостей:

Nр=АэК12×Т   (кВт),

J3=2×103×(Ап+Ау+Ат)(1-К12)×ω2   (кг×м2)

где К1 – коэффициент, равный отношению угловой скорости вращения маховика в конце рабочего хода к начальной угловой скорости, задается  в пределах от 0,8 до 0,95; Т – время рабочего цикла; ω – начальная угловая скорость вращения маховика, с-1 [ω = 0,105:(n×I)]

3.2.2. Наружный диаметр обода маховика D может быть найден на основании зависимости (при внутреннем диаметре обода d=0,8D и ширине b = 0,3D):

D = 0,385×5J3     (м)

3.2.3. Внутренний диаметр обода маховика и его ширину определяют по зависимостям:

d = 0,8D    и   b = 0,3D.

3.2.4.Определяют фактический момент инерции маховика:

Jф=Мм8×Дн2+Дв2    (кг×м2),

где ММ – фактическая масса маховика.

Мм=Gg=ВπДн2−Дв278004   (кг)

При правильно проведенных расчетах основных исполнительных размеров маховика должно выполняться условие:            JФ =(0,9÷1,2)JМ

3.3. Расчет и построение энергетической характеристики пресса

3.3.1. Для построения энергетической характеристики определятся полезная работа, допускаемая при работе на автоматических ходах Аавт и на одиночных ходах Аод (для различных значений времени рабочего цикла ТЦ).

Аавт = Nф×Tавт-АхJ×ω2+2×103×Nф×Tавт×J×ω2×ηкш;

Аод=Nф×Tц-Nхол×(Тц−Тавт)-Aх-AрJф×ω2+2×Nф×Tц×Jф×ω2×ηкш,

где JФ – фактический момент инерции маховика, кг×м2,

NФ – фактическая мощность электродвигателя, кВт,

NХОЛ – мощность на вращение маховика вхолостую, кВт.

3.3.2. Для расчета Аавт и Аод необходимо определить время цикла при работе на непрерывных автоматических ходах (Тавт) и мощность на вращение маховика вхолостую NХОЛ:

Тавт = 60/n   (с) ;         NХОЛ = 1,4×10-3Рн.  (кВт)

3.3.3. Определяется полная работа, которую может совершать маховик проектируемой машины (Амах). В любом случае величина полезной допустимой работы не должна превышать величину полной полезной работы (Амах), которую совершает маховик при допустимом коэффициенте снижения скорости в конце рабочего хода К1 = 0,8.

АМАХ = 1,8×10−4×Jф×ω2×ηкш.    кДж

3.3.4. Расчет параметров энергетической характеристики проектируемого пресса выполнить при помощи ЭВМ с использованием редактора “Microsoft Excel” (см. таблицу).

Результаты расчета параметров энергетической характеристики.

| Tц, с | Aавт, кДж | Аод,кДж | Amax, кДж |
| --- | --- | --- | --- |

3.3.5. По данным расчета (таблица 3.1.) строится энергетическая характеристика кривошипного пресса. Типовая энергетическая характеристика кривошипного пресса представлена на рисунке 3.1.

Типовая энергетическая характеристика универсального кривошипного пресса.

3.3.6. Сделать выводы по работе:

о максимальной величине допустимого времени рабочего цикла.

Расчетная работа №4

Расчет фрикционных дисковых муфт включения и тормозов кривошипных прессов

Перед тем как приступить к расчету, необходимо обязательно ознакомиться с литературой /1/ или /2/, в которой наиболее подробно рассмотрены конструкции и порядок расчета муфты включения и тормоза. В методических указаниях приведены зависимости для расчета муфт включения и тормозов как с  накладками, так и со вставками, при этом муфта и тормоз могут быть установлены раздельно или сблокированы. Конструктивное исполнение муфты и тормоза выбирает студент. При этом необходимо анализировать результаты расчета и принимать решения, которые, обеспечат компактную конструкцию узлов и достаточную их долговечность.

Рисунок 4.1 Схема к расчету элементов муфты(тормоза):1– ведущий (прижимной) диск; 2– ведомый диск; 3– неподвижный (тормозной) диск; 4– шейка коленчатого вала; 5– тормозные накладки (вставки)

4.1. Расчёт муфты включения и тормоза с накладками

4.1.1. Наименьший средний радиус трения фрикционной поверхности муфты включения с накладками рассчитывается по формуле:

где М1 – расчетный крутящий момент;

Z1 - число поверхностей трения муфты (принимается конструктивно от 2 до 6);

D1 – относительная ширина кольца трения муфты;

q – допустимое удельное усилие на поверхности трения;

µ – коэффициент трения.

В расчетах можно принять µ=0,35, D1=(0,3÷0,6), q = 2 МПа.

4.1.2. Рассчитываются наружный R3 и внутренний R4 радиусы по-верхности трения муфты включения:

;

.

Рассчитывается средний R2, наружный R5 и внутренний R6 радиусы поверхности трения тормоза:

;

;

.

где К – коэффициент, равный отношению средних радиусов трения тормоза R2 и муфты R1 (принимается конструктивно К= 0,5 ÷ 1);

D2 – относительная ширина кольца трения тормоза (принимается конструктивно D2=(0,3÷0,6)).

4.1.3. Определяется удельное усилие на поверхностях трения муфты Q1, а также моменты инерции дисков муфты I2 и тормоза I3:

Q1=0,48×M1μ×Z1×(R33−R43);

;

.

где µ – коэффициент трения для фрикционной поверхности

Z2 – число поверхностей трения тормоза (Z2 = 2 ÷ 4);

R8 – радиус отверстия в ведомом диске муфты включения для соединения со ступицей (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала муфты);

R9 – радиус отверстия в подвижном диске тормоза для соединения со ступицей (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала тормоза);

4.1.4. Вычисляется работа трения А, расчетный момент тормоза М2 и удельное усилие Q2 на поверхностях трения тормоза.

Работа сил трения  А  рассчитывается по формуле:

,

где I1 – момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты;

W – угловая скорость вращения вала муфты.

Величина тормозного момента  М2:

,

где А1 – угол торможения в градусах; (для прессов А1= 10 -15 град, для автоматов А1= 20 -30 град);

J1 - передаточное число от вала муфты к коленчатому валу.

Удельное усилие на поверхностях трения тормоза:

Q2=0,48×M2M×Z2×(R53−R63)

4.1.5. Рассчитывается срок службы фрикционных накладок муфты Т1 и тормоза Т2 в тыс. час.

Если Q10,6 МПа, то: .

Если Q20,6 МПа, то: .

где Н1 – допустимый односторонний износ накладок или вставок муфты включения (Н1 = 0,003 - 0,01м);

Н2 - допустимый односторонний износ накладок или вставок тормоза

(Н2 = 0,003-0,01м);

I – удельная интенсивность изнашивания (при Q0,6 МПа; I = 1,8 10-14 Па-1);

N – число включения муфты в минуту.

4.1.6. Рассчитывается усилие пружин при включенном тормозе Q3 с учетом коэффициента трения в шлицах:

Q3 =3,14×Q2×(1+0,05×Z2)×(R52−R62).

4.1.7. При раздельной установке муфты и тормоза определяются: усилие Q4, создаваемое пневмоцилиндром муфты; площади поршней муфты F1 и тормоза F2; усилие Q5, создаваемое пневмоцилиндром тормоза, и наружные диаметры поршней муфты D3 и тормоза D5.

Q4=3.8×Q1×(R32−R42);            F1=Q4P;

F2=1,5×0,3P−0,05;                               Q5 =P×F2;

D3=1,27×F1+D42;     D5=1,27×F2+D62,

где Р – давление сжатого воздуха,(Р = 0,4 - 0,5МПа);

Qn–усилие пружин тормоза при выключенном тормозе, (Qп=1,3×Q3),

D4 - внутренний диаметр поршня муфты (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала муфты);

D6 - внутренний диаметр поршня тормоза (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала тормоза).

4.1.8. При сблокированной муфте с тормозом определяются: усилие Q4, создаваемое пневмоцилиндром муфты; площадь поршня муфты F1 и наружный диаметр поршня муфты D3:

Q4=1,5×Q3+3,6×Q1×(R32−R42);

D3=1,27×F1+D42.

4.2. Расчёт муфты включения и тормоза со вставками

Методика расчета аналогична той, которая приведена в разделе 4.1.

Рисунок 4.2 – Формы фрикционных вставок: а - овальная, б – цилиндрическая с лыской, в – сегментная.

4.2.1. Наименьший средний радиус трения фрикционной поверхности однодисковой муфты включения со вставками равен

,

где М1 – расчетный крутящий момент;

D1 – относительная ширина кольца трения муфты;

q – допустимое удельное усилие на поверхности трения;

µ – коэффициент трения;

К1 – коэффициент, равный отношению площадей трения вставок и кольца трения муфты;

Коэффициент К1 рассчитывается по формуле

К1=F3π×(R32−R42),

где  R3 – наружный радиус поверхности трения муфты;

R4 – внутренний радиус поверхности трения муфты;

F3 – площадь трения вставок муфты с одной стороны.

4.2.2. Рассчитываются наружный R3 и внутренний R4 радиусы поверхности трения муфты включения, средний R2 и внутренний R6 радиусы поверхности трения тормоза:

;

;

;

;

.

где К – коэффициент, равный отношению радиусов трения тормоза R2 и муфты R1.

D2 – относительная ширина кольца трения тормоза (принимается конструктивно D2=(0,3÷0,6)).

4.2.3. Определяется удельное усилие на поверхностях трения муфты  Q1, а также моменты инерции дисков муфты J 2 и тормоза J 3.

Q1=0,16×M1μ×R1×К1×(R32−R42),

где µ – коэффициент трения для фрикционной поверхности.

;

.

4.2.4. Вычисляется работа трения А, расчетный момент тормоза М2 и удельное усилие Q2 на поверхности трения тормоза.

,

где J1 – момент инерции ведомых частей без дисков муфты и тормоза, приведенный к валу муфты.

,

где А1 – угол торможения в градусах;

I1 – передаточное число от вала муфты к коленчатому валу.

,

где К2 – коэффициент, равный отношению площадей трения вставок и кольца трения тормоза.

,

F4 – площадь трения вставок тормоза с одной стороны.

4.2.5. Рассчитается срок службы фрикционных накладок муфты Т 1  и тормоза Т 2   в тыс. час.

Если Q1 ≥ 0,6 МПа, то

.

Если Q2 ≥0,6 МПа, то

,

где Н1 – допустимый односторонний износ вставок муфты включения;

Н2 – допустимый односторонний износ вставок тормоза;

I – удельная интенсивность изнашивания;

N – число включения муфты в минуту.

4.2.6. Рассчитывается усилие пружин при включенном тормозе Q3

.

4.2.7. При раздельной установке муфты и тормоза определяются: усилие Q4, создаваемое пневмоцилиндром муфты, площади поршней муфты F1 и тормоза F2; усилие Q5, создаваемое пневмоцилиндром тормоза, и наружные диаметры поршней муфты D3 и тормоза D5:

Q4=1,2×Q1×F3;         F1=Q4P;

F2=1,5×0,3P−0,05;               Q5=P×F2;

D3=1,27×F1+D42;   D5=1,27×F2+D62.

где Р – давление сжатого воздуха;

D4 - внутренний диаметр поршня муфты (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала муфты);

D6 - внутренний диаметр поршня тормоза (выбирается конструктивно в зависимости от диаметра шейки вала тормоза).

4.2.8. При сблокированной муфте с тормозом определяются: усилие Q4, создаваемое пневмоцилиндром муфты; площадь поршня муфты F1 и наружный диаметр поршня муфты D3

Q4=1,5×Q3+1,15×Q1×F3;

F1=Q4P;

D3=1,7×F1+D42.

4.3. Сделать выводы по работе:

- об оптимальности величины максимального срока службы муфты и тормоза и их геометрических размерах.

Литература

1. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Живова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 560 с.

2. Банкетов А.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С. и др. Кузнечно-штамповочное оборудование. -М.: Машиностроение,1982 – 576 с.

3. Мансуров А.М. Специальные кузнечно-прессовые машины и автоматизированные комплексы кузнечно-штамповочного производства. Справочник. М.: Машиностроение 1990.

4. Назаренко Е.С. Расчет энергетической характеристики кривошипных прессов простого действия: Сб. научн. тр. ЭНИКМАШ. Вып.1: Исследование и расчет машин кузнечно-штамповочного производства./ ЭНИКМАШ – Воронеж, 1959, с 10-27.

5. Власов В.И. Системы включения кривошипных прессов. М.: Машиностроение. 1969.-272с.