Лекции: “Проектирование участков кузнечно-штамповочного производства”.

Курс “Проектирование участков кузнечно-штамповочного производства” является итоговым, завершающим подготовку инженеров по выбранной Вами специальности М и ТОМД.

Он основывается на всех ранее изученных специальных дисциплинах, увязывает их в единое целое и даёт комплексное представление о современном кузнечно-штамповочном производстве, о функциональных связях и взаимозависимостях его отдельных подразделений. На базе этого курса выполняется подавляющее большинство дипломных проектов.

Основная цель курса – дать в систематизированном изложении современные методы проектирования кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов, основанные на современных достижениях и научно-технических данных, а также дать основные принципы устройства цехов, использования оборудования и других средств производства для достижения наиболее высоких технико-экономических показателей производства.

Задачами данного курса являются следующие:

— изучение современных организованных основ проектирования заводов и цехов машиностроения, основных методик проектирования машиностроительных заводов в целом и, более подробно, – цехов кузнечно-штамповочного производства;

— расширить Ваши знания о составе и организации производства машиностроительного завода, его основных подразделений, о технологии и техническом оснащении современных цехов кузнечно-штамповочного производства, обеспечивающих наивысшие показатели в части эффективности производства и качества выпускаемой продукции;

— и, наконец, просто-напросто, лучше подготовить Вас к выполнению дипломного проекта, т. к. их подавляющее большинство заключается в укрупнённой разработке проекта цеха кузнечно-штамповочного производства.

Значение и основные направления развития машиностроительной промышленности в России.

Важнейшим условием создания и развития материально-технической базы общества является создание современных промышленных предприятий, т.е. результаты производства должны расти быстрее, чем затраты на него.

Рост производства продукции всё в большей мере должен происходить за счёт повышения производительности труда.

Ускорению темпов роста производительности труда способствует технический прогресс, совершенствование организации производства и повышение квалификации работников.

В ходе НТП масштабы и сложность производства непрерывно возрастают, вслед за ними усложняются и стоящие перед проектировщиками задачи. При проектировании все связи внутри предприятия должны быть учтены для обеспечения наилучших условий функционирования завода. В процессе решения этой важной задачи необходимо обеспечить максимальную экономию материальных, трудовых и денежных ресурсов. В связи с этим в машиностроении особое внимание должно быть уделено развитию и совершенствованию заготовительной фазы производства, в том числе и кузнечно-штамповочному производству.

Необходимо организовывать проектирование на основе учёта новейших достижений науки и техники для того, чтобы новое предприятие к моменту его создания имело высокие показатели по производительности труда, себестоимости продукции и его качеству.

Проект любого нового завода должен обеспечить работающим надлежащие условия труда и быта.

Преимущества кузнечно-штамповочного производства.

- Экономное расходование металла (коэффициент использования металла 60÷90%, а в некоторых случаях и выше).

- Высокая производительность.

- Высокое качество изделий.

- Повышение прочности изделий.

- Возможность широкой механизации и автоматизации производства.

- Получение деталей, которые другими способами изготовлять невозможно (это относится, в первую очередь, к изделиям, работающим в особо тяжёлых условиях).

Проектирование – это творческая работа, но творческая работа не одного человека, а большого коллектива специалистов, объединённых в проектных организациях.

И ещё одной особенностью этой работы является то, что проектные организации при проектировании должны строго руководствоваться нормативными актами по вопросам проектирования и капитального строительства предприятий.

Основным и важнейшим фактором, предопределяющим проектное решение при проектировании промышленного объекта, является технологический процесс. Проектное решение должно быть подчинено требованиям технологического процесса. Поэтому выбор оптимальных технологических вариантов – это первоочередная задача и наиболее ответственная работа при выполнении проекта, имеющая исключительное значение.

Тема: “Организационные основы проектирования”.

Основные цели и задачи проектирования.

Современный машиностроительный завод с полным циклом производства выпускаемой продукции является мощной функционирующей системой, состоящей из большого числа разнообразных по своей деятельности частей.

Слаженная и эффективная работа его возможна только тогда, когда эти части работают чётко и бесперебойно.

Такие условия могут быть созданы лишь на заводе, который создаётся по заранее Разработанному и предусмотренному проекту.

Таким образом, цель проектирования – создание такого комплексного проекта завода, в котором – создание такого комплексного проекта завода, в котором соответствующим образом поставлены и решены все задачи, связанные с его будущим функционированием.

Действующее в России законодательство в области промышленного проектирования.

Промышленное проектирование в нашей стране проводят согласно постановлений правительства, которые регламентируют планирование проектных, изыскательских и других работ, определяющих генеральную линию развития как какой-то отдельной области, так и всего народного хозяйства в целом.

НИИ могут быть комплексными, т.е. разрабатывать проект полностью.

В каждой отрасли народного хозяйства выделены головные проектные институты из числа генеральных проектировщиков. Их задача – определять техническую политику отрасли на текущий момент.

Кроме того, Госстроем РФ установлены территориальные проектные организации, осуществляющие свои функции на закреплённой за ними территорией республик, краёв, областей. Их задача – надзор и контроль над рациональным размещением промышленных объектов в том или ином закреплённом за ними районе.

Общий порядок проектирования и оформления проектов промышленных объектов, а также взаимоотношения между заказчиками и проектировщиками регламентируется «Инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного строительства» — СН 202-.

Кроме того, существует целый ряд инструкций и указаний (СН), технологических правил (ТП), строительных норм и правил (СНиП), которые регламентируют разработку отдельных частей проекта. Например:

— СН 242—. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий;

— ТП 101-. Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов;

— СНиП II-А.4-. Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования и т.д.

Все СНиП сводятся в специальный переиздаваемый справочник «Перечень действующих общеобязательных нормативных документов по строительству».

Типовое проектирование и эталоны проектов.

Типовой проект разрабатывается на отдельные здания, сооружения, цехи и даже предприятия, на различные устройства и установки.

Типовой проект состоит из комплекта чертежей, пояснительной записки и сметной документации, которые разработаны в объёме, необходимом для полного проведения строительных и монтажных работ.

Для облегчения разработки проектной документации, приведения его к единообразию и сокращения её объёма разработаны образцы проектов – эталоны.

Стадии проектирования.

Проектирование при создании нового, а также реконструкции действующего предприятия может проводиться в одну или в две стадии.

В одну стадию – разрабатывается техно-рабочий проект, т.е. технический проект, совмещенный с рабочими чертежами и сводным сметным расчётом стоимости (при разработке простых проектов).

В две стадии – разрабатывается технический проект и рабочая документация со сметами:

Общий порядок проектирования.

В соответствии с законом планомерного развития народного хозяйства РФ по каждой отрасли народного хозяйства РФ разработаны перспективные планы развития и размещения предприятий данной отрасли. Согласно инструкции СН 202- по каждому объекту этого предварительного плана должно быть проведено технико-экономическое обоснование.

Назначение ТЭО:

— обоснование экономической целесообразности и необходимости проектирования и строительства объекта;

Таким образом, ТЭО подтверждает техническую целесообразность и хозяйственную необходимость строительства предприятия (цеха) обязательно с учётом перспективного развития района, области, края.

ТЭО является основным предпроектным документом, уточняющим и развивающим генеральную схему развития различных отраслей промышленности и размещения заводов этой отрасли.

ТЭО разрабатывается на весь проект в целом, а если проект предприятия строится в 2 и более очередей, то и на каждую очередь отдельно.

Задание на проектирование промышленного предприятия должно содержать следующие основные данные, необходимые для проектирования:

1. основание для проектирования, которым может быть утверждённый перспективный план проектно-изыскательных работ;

2. указание района или пункта строительства;

3. характеристику продукции и мощность производства в натуральном и ценностном выражении;

4. режим работы основных цехов предприятия;

5. основные источники снабжения сырьём, водой, топливом, электроэнергией;

6. намечаемую специализацию предприятия, её кооперирование;

7. предполагаемое в дальнейшем расширение;

8. намечаемые районы потребления продукции;

9. намечаемые сроки строительства и порядок ввода предприятия по очередям;

10. ориентировочные размеры капитальных вложений и другие экономические показатели;

11. число работающих на предприятии, подлежащих обеспечению жильём и объектами культурно-бытового назначения, в процентах к общему коллективу;

12. количество стадий проектирования.

Содержание задания должно уточняться с учётом особенностей подлежащего проектированию объекта с тем, чтобы оно полностью определяло основные направления разработки объекта.

Утверждение задания на проектирование производится инстанцией, утверждению которой подлежит соответствующее проектное задание.

Выбор площадки для строительства завода, согласование намеченных проектных решений.

Выбор площадки для строительства предприятия производится в районе или пункте, указанном в задании на проектирование. Правильный выбор площадки является одной из важнейших и наиболее ответственных работ предпроектного и начала периода проектирования.

При выборе площадки необходимо руководствоваться законами об охране природных ресурсов и природы, схемами районных планировок, нормами и правилами проектирования.

При выборе площадки под строительство нового предприятия необходимо предусматривать следующие вопросы:

I группа вопросов характеризует домную площадку как часть района:

II группа вопросов характеризуют площадку как таковую:

В комплекс работ по выбору площадки входят:

1. экономические расчёты и инженерное обследование площадки;

2. технико-экономическое сравнение возможных вариантов размещения площадки;

3. разработка проекта предложений со всеми необходимыми схемами для создания генерального плана;

4. согласование намеченных проектных решений с организациями, интересы которых здесь затрагиваются. А именно, согласованию подлежат вопросы места расположения площадки и возможности использования местных ресурсов при строительстве и эксплуатации проектируемого предприятия.

Вместе с заданием заказчик выдаёт проектно-строительной организации:

- утверждённый акт о выборе площадки с материалами согласования;

- архитектурно-строительное задание, составляемое местной Думой;

- строительный паспорт участка;

- ТУ на присоединение к источникам снабжения, инженерным системам и коммуникациям;

- сведения о существующей застройке в районе выбранной площадки для нового предприятия.

Выдачей такого задания проектной организации заканчивается предпроектный период и начинается собственно проектный период.

Техно-рабочий проект предусматривает решение следующих вопросов:

- схемы транспортных потоков;

- разработка технологии производства;

- разработка вопросов производительности труда и других вопросов экономики и организации производства.

Перечисленные проектно-сметные материалы, представляемые на утверждение вместе с приложением к ним рабочих чертежей.

В техно-рабочий проект должны быть включены заявочные ведомости на технологическое, энергетическое, подъёмно-транспортное, общезаводское, нестандартизированное оборудование (обязательно с техническими условиями на их изготовление).

Двухстадийное проектирование (при этом проект является первой, а рабочая документация со сметами – второй стадией проектирования).

Технический проект.

Он решает те же вопросы, что и техно-рабочий проект, кроме того, уточняются в ТЭО решения о применяемой технологии, обеспечении материальными и другими ресурсами. Кроме этого, здесь уточняются и технико-экономические показатели. Технический проект те же 12 частей, что и техно-рабочий проект.

При двухстадийном проектировании рабочие чертежи выдаются заказчику только после утверждения технического проекта.

Сметная часть.

Сметная стоимость строительства определяется объёмом капитальных вложений, рассчитанным в сводной смете к проекту.

Сводная смета является основным и неизменным документом, на основании которого проводится планирование капитальных вложений и финансирование строительства.

В сводную смету включают все расходы, связанные с проектированием предприятия, его строительством, оснащением и пуском в эксплуатацию.

В сводной смете отдельным пунктом предусматривают затраты на непредвиденные расходы в размере 3-10% от общей суммы расходов.

Кроме сводной сметы составляются объектные сметы – это сметы на строительство отдельных объектов предприятия, которые служат документом для расчётов между заказчиком и строителем за практически выполненный объём работ.

Согласование и утверждение проектов и смет.

Проекты, полностью разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами, согласованию не подлежат, их только утверждают.

Все согласования проводит генеральный подрядчик. Все объекты для утверждения подвергаются экспертизе согласно инструкции СН 202-81 «Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений».

Документом об утверждении проекта может быть приказ, постановление, решение или другой документ, принятый в соответствии с положением о той организации, которая его утверждала.

Ответственность проектных организаций и заказчиков проектов.

Проектная организация – генеральный проектировщик отвечает за технологию и экономическую целесообразность, и качество проекта в целом, увязку его отдельных частей, правильность определения сметной стоимости и за комплексную разработку проектов и смет в установленные сроки.

Состав и генеральный план машиностроительного завода.

Все цехи машиностроительного завода условно можно разбить на три большие группы:

- основные или производственные цехи – цехи, в которых непосредственно делают детали;

- вспомогательные цехи – они обеспечивают нормальную работу основных цехов;

- обслуживающие цехи и устройства (транспорт, ТЭЦ и т.д.).

Состав каждого конкретного машиностроительного завода зависит от размера годового выпуска продукции, характера применяемых технологических процессов, специализации и кооперации.

При проектировании и строительстве все заводы целесообразно разделить на две группы.

Различают заводы с полным и неполным технологическими циклами.

Первые имеют в своём составе все основные производственные цехи (заготовительные, обрабатывающие и сборочные) подразделяются на две группы:

— заводы, полностью выпускающие готовые машины;

— заводы агрегатные, которые выпускают отдельные агрегаты, узлы или детали, например, подшипники.

Агрегатные заводы организуются при крупных масштабах производства и, в зависимости от рода выпускаемой продукции, помимо других цехов имеют специализированные  кузнечные и литейные цехи.

Заводы с неполным технологическим циклом в своём составе не имеют всех основных цехов и подразделяются на три группы:

Естественно, что структура таких предприятий значительно проще предприятий с полным циклом производства. Широкое кооперирование между ними способствует лучшему использованию оборудования, увеличению серийности и внедрению более прогрессивных технологических процессов.

Генеральный план завода.

Разработка генплана производится в соответствии со СНиП II – 89 – 89 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования».

Генеральный план предприятия – это план взаимного размещения на территории завода всех зданий, сооружений, устройств, транспортных и инженерных коммуникаций, выполненных как одно целое и связанных с рельефом местности. На план, если участок неровный, наводят горизонтали, что позволяет судить о рельефе площадки.

Стоимость строительства и эксплуатации завода зависит от различных вариантов разработки генплана и размещения предприятий:

- географического размещения (в 1,5 – 3 раза);

- выбранных площадок (на 10 – 20%);

- генерального плана (на 1 – 3%).

Капитальные затраты на создание генерального плана и транспорта завода   20% от общей стоимости строительства.

Основные правила построения генерального плана.

- Взаимное расположение зданий и сооружений должно соответствовать производственному процессу.

- Транспортные пути и транспортные средства должны быть расположены в соответствии с грузовым потоком.

- Пути людских потоков выполняются наиболее короткими и без пересечения с железнодорожным транспортом и транспортом других видов.

- Здания размещаются в соответствии с господствующими ветрами, а также согласно со сторонами света, чтобы цехи по возможности меньше нагревались и лучше аэрировались, т.е. проветривались.

- Взаимное размещение зданий должно проводиться с учётом санитарно-технических и противопожарных норм, т.е. их расстояния друг от друга.

- При создании генплана необходимо стремиться к компактности, однако учитывать возможное в дальнейшем расширение производства.

Одной и немаловажных составных частей генерального плана является вертикальная планировка.

Она регламентирует высотное расположение зданий, сооружений, транспортных и инженерных сооружений, а также решает вопросы создания проектного рельефа площадки предприятия.

При разработке генерального плана необходимо учитывать технологическую схему производства. Это последовательный ход технологического процесса изготовления продукции на данном заводе. Например, в общем случае для основных и вспомогательных цехов машиностроительного завода может быть принята следующая укрупнённая технологическая схема производства.

Технологическая схема производства устанавливает производственные связи завода и служит основой для правильного построения генерального плана. Технологическая схема предопределяет схему движения материалов и полуфабрикатов.

Вообще (конечно) существует несколько схем движения материалов и полуфабрикатов, которые применяются в зависимости от серийного производства, годового выпуска продукции, форм и размеров продукции, а также участка, на котором будет построено предприятие.

- Продольная схема железной дороги или автодороги.

- Поперечная схема – для больших заводов с квадратным участком и двумя подъездными путями.

Схема с движением под 90º.

4. Схема с кольцевым движением.

прокладка дополнительного железнодорожного пути вне предприятия.

При стеснённой заводской территории наиболее пригодна тупиковая схема, а если она не может удовлетворить грузооборот, то полностью или частично кольцевая. Кольцевая схема может быть рекомендована во всех случаях и для больших территорий, когда сквозные движения по указанным выше причинам организовать нельзя.

Транспорт.

Транспорт, применяемый на заводе, можно разделить на следующие группы:

— внешний транспорт, служит для доставки исходного материала и вывоза готовой продукции;

— внутризаводской или межцеховой, обеспечивает межцеховые перевозки грузов;

— внутрицеховой, служит для межоперационных перемещений заготовок и деталей.

Грузооборот.

Основными данными, необходимыми для проектирования заводского транспорта, являются грузооборот и план расположения пунктов отправления и прибытия грузов.

Наилучшее использование транспортных устройств получается при непрерывной и равномерной их работе. Неравномерность работы транспорта учитывается коэффициентом неравномерности.

Дополнение №1

Направление грузов определяется с помощью так называемых “шахматных таблиц”, в которых по вертикали указаны пункты отправления грузов, а по горизонтали, в той же последовательности, — пункты прибытия грузов. В графы таблицы вписываются грузы, отправляемые и получаемые всеми пунктами грузооборота. Итоги отправления и прибытия грузов по каждому пункту должны быть сбалансированы.

В общих чертах мы закончили разбирать вопросы, касающиеся заводского транспорта. Теперь вернёмся к правилам разработки генерального плана завода.

Зонирование заводской территории.

При проектировании генерального плана с целью обеспечения наилучшей организации производства и рационального строительства целесообразно разделить территорию завода на участки, которые объединяли бы цехи со сходными условиями производства (по сходности осуществления технологических процессов, по вредности производства, по пожароопасности) – это деление называется зонированием.

Зонирование заводской территории начинается с построения “розы ветров”. После этого мы для улучшения аэрации и проветривания заводской территории можем вполне определённым образом группировать здания и сооружения и разбивать на зоны территорию.

Вообще при разработке генерального плана могут быть выделены следующие зоны:

— зона заготовительных цехов (находится с подветренной стороны ближе к вводу железнодорожной линии);

— зона обрабатывающих цехов (рядом с зоной заготовительных цехов);

— зона деревообрабатывающих цехов (дальше от горячих цехов);

— зона энергетических установок (вблизи железнодорожного ввода и вблизи главных потребителей);

— зона общезаводских устройств (у главного входа с наветренной стороны).

Плотность застройки. Расширение производства. Блокировка цехов.

Для более рационального использования территории и удешевления строительства применяется блокировка цехов. Блокируют цехи в одном здании со сходными технологическими процессами или, например, со сходным показателем техники безопасности, т.е., по существу, блокировка – это более детальное зонирование территории предприятия на генеральном плане.

При выборе площадки под новое предприятие предусматривают резервные площадки для будущего расширения производства.

Технико-экономическим показателем, характеризующим эффективность использования внутризаводской территории, является плотность застройки. Это отношение площадки застройки к общей площади территории предприятия. Застройка определяется как сумма площадей, занятых всеми зданиями и сооружениями. Площади, занятые различными дорогами и инженерными сетями, сюда не включаются.

Санитарные и противопожарные нормы.

СН 245- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

СНиП II-А.5- «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

СНиП II-М.1- «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования ».

СН 118- «Указания по проектированию машиностроительных предприятий».

При проектировании и разработке генплана расстояния между зданиями и сооружениями завода, а так же расстояния между ними и другими близлежащими заводами и жилым массивом, должны отвечать требованиям нормативных материалов. Таким же требованиям должно отвечать и проектирование самого цеха, его устройств и помещений.

По пожарной опасности производств существует следующая классификация производств машиностроительных предприятий:

А – водородные станции, рекуперации и насосные станции с tº вспышки паров +28ºС и ниже.

Б – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, насосные станции для перекачки жидкостей с tº вспышки паров +28ºС — +120ºС.

В – лесопильные и другие деревообрабатывающие производства.

Г – литейные, плавильные, кузнечные, прессовые сварочные цехи.

Д – производства, связанные с обработкой негорючих материалов в холодном состоянии.

По огнестойкости здания и сооружения делятся на 5 степеней:

1 и 2 – здания, выполняемые из несгораемых конструкций;

3 – несущие стены, лестничные пролёты несгораемы, остальные – трудносгораемы;

4 – все части трудносгораемы;

5 – все части сгораемы.

Назначение, конструктивные схемы и конструктивные элементы промышленных зданий.

Зданиями называют сооружения, в которых размещаются помещения для различных видов человеческой деятельности.

Все здания можно подразделить на 3 вида:

1. гражданские;

2. промышленные;

3. сельскохозяйственные.

Основные конструктивные элементы зданий.

1. Фундаменты.                       6. Полы.

2. Стены.                                  7. Лестницы.

3. Колонны.                              8. Окна.

4. Перекрытия.                         9. Фонари.

5. Перегородки.                      10. Ворота.

Сверху здание ограничивается покрытием или крышей. Покрытие обычно бесчердачное.

Покрытие состоит из строительных схем и балок, на которые укладываются металлы (железобетонные плиты), затем теплоизоляционный слой, а затем гидроизоляционная кровля.

Перекрытие разделяет различные этажи здания.

Конечно, в кузнечных чехах и опасных в пожарном отношении участках не следует делать полы с покрытиями из сгораемых материалов.

Классификация промышленных зданий.

В общем случае промышленные здания можно разделить на:

1) производственные, в них размещаются основные и вспомогательные цехи;

2) служебно-бытовые здания:

а. здания общезаводских служб и устройств (поликлиники, столовые);

б. цеховые служебно-бытовые помещения (технические службы, раздевалки и т.д.);

3) складские здания – для хранения металла, готовой продукции, запасных частей и т.д.;

4) здания специального назначения – административные и инженерные корпуса, здания ТЭЦ, компрессорная, гараж, депо.

Нормы проектирования производственных зданий промышленных предприятий даны в СНиП II-М.2-72.

Основные положения и понятия строительного проектирования.

В целях обеспечения типизации и стандартизации проектирования в России принята “Единая модельная система”/

Разберём некоторые основные понятия и нормы строительного проектирования.

Разбивочные оси .

Пролёт – это часть здания, ограниченная двумя рядами смежных колонн. Он характеризуется шириной пролёта (L), шагом колонн (В) и сеткой колонн.

Шаг колонн по средним и крайним рядам у производственных зданий 6 или 12 м. С целью удобства планировки технического оборудования у средних рядов колонн рекомендуется брать шаг 12 м. Если нужен больший шаг, то он должен быть кратным 6 м.

Сетка колонн – это произведение ширины пролёта на шаг колонн у средних рядов в метрах: 12*12; 18*12; 24*12; 18*6.

Как я уже говорил, пролёт может быть крановый и бескрановый.

Пролёт крана LK — расстояние между вертикальными осями рельсов подкрановых путей

LK=L−2l.

По высоте пролёт характеризуется:

— полной (строительной) высотой Н;

— технологической высотой Н1.

Высота этажей одноэтажных производственных зданий назначается кратной 0,6 м, но не менее 3 м.

Этажность здания определяется включением в число этажей кроме подземных, ещё и подвального и цокольного, если не менее чем на половине площади подвального или цокольного этажа верх их перекрытия возвышается над планировочной отметкой более чем на 2 м.

Площадь застройки здания даётся по обмеру наружного периметра здания на уровне его цоколя.

Общая площадь здания как сумма площадей всех этажей, ярусов, площадок, гарелей и т.д.

Строительный объём здания (полный) – внешний объём здания (бесчердачного), взятый от уровня чистого пола первого этажа, до верха покрытия с учётом фонарей.

Унифицированные типовые секции (УТС).

Госстроем РФ разработаны унифицированные типовые секции, из которых можно компоновать производственные и служебные здания.

УТС промышленных зданий разработаны для различных отраслей промышленности отдельно.

Для кузнечно-штамповочных цехов унифицированные типовые секции предусматривают основную ширину пролёта 24 м.

УТС разделяют на основные и дополнительные.

Способы освещения и вентиляции зданий.

Освещение может быть верхним, боковым (через окна), комбинированным.

Искусственное освещение применяется для общего освещения цеха в вечернее время. Оно по своему качеству должно быть приближено к естественному.

Условия работы в кузнечно-штамповочных цехах требуют их постоянной вентиляции.

Кроме этого вентиляция промышленных зданий может быть классифицирована ещё и так:

— по принципу действия: вытяжная, приточная вентиляция, приточно-вытяжная;

— по способу побуждения движения воздуха: с механическим побуждением и с естественным побуждением.

Условия применения металлических строительных конструкций в промышленных зданиях.

Как правило, в одноэтажных производственных зданиях в качестве основных строительных конструкций используют строительные конструкции из железобетона. Применение стальных конструкций ограничено и допускается лишь в отдельных случаях (СНиП II. – В.3 –. Стальные конструкции. Нормы проектирования).

Внутрицеховой транспорт.

Внутрицеховой транспорт служит для межоперационных перемещений заготовок и деталей.

Для транспортировки и подъёма грузов в цехах используют разнообразные устройства и оборудование.

1. ПТУ местного назначения. К ним относятся ПТУ, обслуживающие:

2. К ПТУ устройствам общецехового назначения относятся: конвейеры, транспортёры, осуществляющие внутрицеховое перемещение поковок от операции к операции.

Складское хозяйство кузнечного цеха.

В кузнечных (так же как и в холодноштамповочных цехах, заводах) склады можно подразделить на две основные группы:

1-я группа - предназначена для хранения грузов непосредственно относящихся к продукции, выпускаемой цехом;

2-я группа - предназначена для хранения грузов обеспечивающих нормальную работу цеха, но непосредственно не связанных с выпуском изделий.

1 – склад металла (исходного материала), межоперационные склады полуфабрикатов, склады готовой продукции, склад метало отходов.

2 – склад штампов, бойков, приспособлений, кладовая инструмента, склад вспомогательных материалов, запчасти к оборудованию и т. д.

Общие условия рациональной организации складского хозяйства.

- склады и кладовые должны находиться вблизи потребителей;

- расположение складов и кладовых должно обеспечивать минимальные перевозки без встречных грузопотоков;

- материалы должны храниться в строгом порядке, должен быть налажен строгий учет наличия и стоимости хранящихся материалов.

Если складирование поковок осуществляют внутри кузнечного цеха то склад кованых поковок, размещают в конце потока технологических операций, может он быть расположен непосредственно на территории термического отделения. Мелкие поковки хранят в таре, крупные – в штабелях на металлических подкладках (высота штабеля 2-3 м).

Нормы хранения материалов – для обеспечения бесперебойной работы в цехе и рационального использования складов нормы хранения в них материалов должны быть оптимальными.

Складские (производственные) запасы складываются из двух частей:

- текущие запасы (Зтек);

- переходящие запасы (страховые) Зпер;

Расчёт площадей складов и кладовых.

Любая складская площадь состоит из:

- полезной (грузовой) площади;

- оперативной площади (проходы, проезды, сортировочные площади и.т.д.);

- конструктивной площади (лестницы, тамбуры, перегородки).

Эффективность использования площади склада может быть охарактеризована – коэффициентом использования площади склада (η) – это отношение полезной площади ко всей площади склада.

Fскл=Gh⋅q⋅h(м2)

Основные и вспомогательные материалы и методы расчета их потребного количества.

Металл является основным материалом в кузнечно-штамповочном цехе.

Количество металла необходимое для выполнения годовой программы цеха или завода подсчитывается для определения грузооборота цеха или завода, площадей склада металла, себестоимости продукции, а так же для определения коэффициента использования металла, характеризующего прогрессивность применяемого технологического процесса изготовления поковок и деталей.

При детальном проектировании годовой расход металла определяют на основе данных, полученных при разработке технологических процессов изготовления отдельных поковок и деталей из них.

Коэффициенты, показывающие процент отходов:

yр≈ 2 % - отходы металла при раскрое сортового проката на заготовки мерной длинны, они образуются в результате не кратности длинны проката, отрезка дефектных концов и потери в стружку на распиловку при резке, например на дисковых ножах;

yу≈ 2-3 % - отходы металла при нагреве и подогреве, т.е. угар;

yо≈ 10-16 % - технологические отходы возникают при изготовлении штампованных поковок (облой, выдра, концевые остатки и наладочный брак);

yс≈ 20-25 % - отходы металла в стружку при механической обработке поковок.

При совершенствовании технологических процессов (т.е. при приближении формулы поковки и формулы изделия) и снижении брака эти средние отходы должны быть снижены.

При укрупнённом проектировании общую, необходимую для выполнения годовой программы цеха или завода, массу металла находят по формуле, которая не учитывает разбивку металла на марки и размеры поперечного сечения.

Основным материалом при изготовлении поковок из цветных металлов и сплавов в основном используют круглые заготовки. КГ  при этом следующий:

Вспомогательные материалы. К ним относятся: смазочные, обтирочные, огнеупоры для ремонта нагревательных установок, дробь для очистных барабанов (очистка поковок от окалины), масло для термической обработки поковок, и т.д.

Определение типа и количества нагревательных устройств.

Расчёт по определению типа и количества нагревательных устройств проводится после устранения типа и количества основного технологического оборудования.

(1)На выбор типа нагревательных устройств влияет:

1. источник тепла;

2. серийность (шт.) производства;

3. вид и размеры нагреваемого металла.

Источники тепла.

От вида источника тепла зависит способ нагрева (пламенный или электронагрев).

При пламенном нагреве в основном применяют жидкое и газообразное топливо (твёрдое топливо в условиях небольших кузниц).

Жидкое топливо- нефть (в основе: мазут, керосин, бензин и д.р.)- это недорогое высококалорийное топливо, эго позволяет регулировать режим работы печи, около 50% кузнечных печей работают на мазуте. Недостатком  мазута является то, что при работе на них ухудшаются санитарные условия работы в цехе, кроме этого относительно много образуется окалины на заготовках. Зимой возрастают энергетические затраты (необходимость предварительного разогрева мазута), что увеличивает энергоёмкость установок.

Газообразное топливо  - природный газ это недорогое, высококалорийное топливо, может легко регулировать режим работы печи, кроме этого  его легко транспортировать. Обеспечивает более благоприятные условия работы печей, по сравнению с жидким топливом. Например, угар металла при работе печи на мазуте на 2-3%. Различают естественные и искусственные (газификация топлива, газы отходы металлургического производства и т. д.) газы.

Электрический нагрев – окалины при этом виде нагрева практически не образуется, производительность больше, этот способ нагрева относительно недорогой. Применяют его при массовом и крупносерийном производстве (оборудование дороже, чем камерные печи, в обслуживании сложны).

Влияние серийности производства на выбор печей.

При индивидуальном и мелкосерийном производстве нагревательные устройства  должны быть универсальными (камерные пламенные печи). Универсальные печи - применяют из-за их меньшей стоимости.

В кузнечных цехах свободной ковки с серийным типом производства, где поковки мало отличаются друг от друга и они небольшие – используют методические печи.

В крупно серийном производстве печи должны быть максимально механизированы (здесь могут быть использованы специальные методические, полу методические, щелевые, и камерные печи).

В условиях массового производства нагревательные устройства, карусельные и специальные методические печи.

Влияние вида нагреваемого материала и размеров заготовки на вид печей.

- высоко легированные стали требуют небольшой температуры при посадке в печь, а затем довольно длительного и постепенного нагрева – используют методические печи.

- для нагрева крупных заготовок  применяют иногда даже 2 печи  - предварительного и окончательного нагрева. В основном для нагрева крупных заготовок используют камерные печи с выдвижным подом.

Расчёт расхода топлива, воздуха и количества дымовых газов.

При укрупнённых расчётах расход топлива определяется по статистическим нормам расхода на 1 тонну нагреваемых заготовок, или на 1 тонну выпускаемой продукции.

Расход топлива в %-х от веса нагреваемых заготовок:

Для крупных поковок расход условного топлива - 60÷70%, для мелких поковок 45÷55%, для кузнечно-штамповочных цехов 30÷45%.

Расчёт индукционных нагревателей.

Они применяются в массовом и крупносерийном производстве. При их использовании необходимо установить оптимальную частоту тока.

Наиболее часто используют следующие частоты: 500÷8000 Гц – цветные металлы и сплавы; 10000 Гц – стальные заготовки.

При массовом производстве для индукционных нагревателей удельный расход электроэнергии 500 кВт час/т.

При крупносерийном производстве  150÷800 кВт час/т.

уммарная мощность генераторов равна:

Nсум=ΣNini=1

Суммарная установочная мощность равна:

Nсум=Nсум⋅Кс

Расчёт энергетических потребностей кузнечных цехов.

Источники или носители энергии в кузнечных (кузнечно-штамповочных) цехах для производственных целей является электроэнергия, пар, сжатый воздух, вода, жидкое и газообразное топливо, кислород и др.

Пар применяется для привода молотов (кроме пневматических, где используется электроэнергия), для обдувки штампов, для нагрева воды и травильных растворов (удаление окалины).

Сжатый воздух применяется для привода молотов (ковочных и штамповочных), обдувки штампов, привода различных механизирующих и автоматизирующих устройств, для включения и выключения кривошипных прессов и ГКМ (муфты), работы пневматических прижимов сдувателей деталей со штампов.

Электроэнергия для привода всех электродвигателей в основном и вспомогательном оборудовании, подъёмно-транспортных устройств автоматизации и механизации, различных приспособлений, а так же для питания нагревательных установок и сварочных агрегатов.

Вода может быть высокого и низкого давления. Высокого давления (до 200 атм.) применяется в приводах ковочных гидравлических прессов и очистительных установках.

Параметры пара и его расход.

Если пар применяется для привода оборудования, то при определении потребного количества пара надо учитывать не только его исходные параметры, но и то при каком давлении должен выходить отработанный пар, т.е. используется в дальнейшем отработанный пар или оборудование работает на выхлоп.

Обычно используют сухой насыщенный пар или нагретый пар (в кузнечных цехах не более 240°).

При детальном проектировании расход пара определяется тремя способами:

1-й способ. По объёму цилиндра и числу ходов машины (используют каталоги и опытные данные).

2-й способ. По индикаторной диаграмме.

3-й способ. По эмпирическим формулам.

Все эти формулы не учитывают потери пара от утечек и конденсации.

При укрупнённом проектировании расход пара берут по таблицам данных среднего часового расхода пара для определённого вида оборудования.

Расход пара на обдувку штампов определяют на основании опытных данных, (они даются в процентах от расхода пара на привод в действие молотов и равны 5 – 14%).

Кроме этого расход пара на обдувку при детальном расчёте можно определить и по формуле для свободного истечения из сопла (приближённо):

Расход воздуха для привода молотов.

Сжатый воздух обычно подают в цехе из централизованной заводской компрессорной станции. Давление воздуха в магистральных трубопроводах  6 – 8 атм.

Если в цехе много потребителей воздуха, то для подсчёта его расхода целесообразно потребители разбить по принципу однородности. Для большого цеха, кроме этого, следует производить подсчёт по каждому отделению отдельно.

Условно полагают, что оборудование будет работать на пару. Делают расчёт расхода пара на основании одного из ранее описанного нами метода. Потом, пользуясь существующими эквивалентами, делают пересчёт на сжатый воздух.

Подогрев воздуха примерно до 160 ºС снижает расход воздуха на 30%. При этом реальную экономию от подогрева можно получить лишь в том случае, если будет использована теплота отходящих газов печей.

Для работы штамповочных молотов двойного действия давление воздуха принимают 7 – 8 атм., а для цехов с КГШП – 6 атм.

Максимальный расход воздуха по цеху принимают на 30% больше среднечасового.

Расход воздуха на включение муфт и тормозов, включение подъёмников ГКМ и т.д. определяется по рабочему объёму полостей и числу их включений в единицу времени.

Паровоздухопроводы.

Проектирование паровоздухопроводов, как и других коммуникаций, которые должны быть в цехе, выполняется специалистами энергетиками. Поэтому мы выясним здесь только основные требования, предъявляемые к паровоздухопроводам.

1. Они должны иметь минимальную длину и минимальное число перегибов.

2. Они не должны мешать выполнению технологического процесса и движению транспорта.

3. Они должны быть расположены с учётом других коммуникаций.

4. Они должны иметь компенсаторы теплового расширения и пневмоударов.

5. Они должны предусматривать возможность выключения отдельных потребителей без отключения всей сети паровоздухопроводов.

6. Они должны иметь достаточное поперечное сечение.

Выбор энергоносителей для молотов.

Большинство кузнечных цехов работает на пару, и лишь незначительная их часть работает на сжатом воздухе. Это объясняется так, что наша промышленность до недавнего времени практически не выпускала компрессоров для сжатого воздуха с избыточным давлением 13 атм. Теперь такие компрессоры освоены, и соотношение резко изменяется в пользу воздуха.

При выборе конкретного энергоносителя для проектируемого кузнечно-штамповочного цеха необходимо учитывать все преимущества и недостатки, как пара, так и воздуха.

Преимущества пара.

1. Возможность использования тепла обработанного пара и включения кузнечного цеха в общую теплофикационную сеть завода или даже района.

2. Быстрое обнаружение утечек пара, благодаря видимости истечения пара.

3. Возможность, в случае необходимости, легко повышать давление свежего пара в связи с требующимся повышением противодавления или наличием повышенных потерь свежего пара.

Недостатки пара.

1. Большие потери на конденсацию, причём они резко растут с увеличением длины паропровода.

2. Неблагоприятные условия труда кузнецов, работающих на молотах и прессах, т.к. на них может попасть горячий конденсат.

3. Неблагоприятные условия работы отдельных частей молотов и прессов при высоких температурах пара и, особенно, при использовании перегретого пара.

4. Необходимость теплоизолирования паропроводов.

5. Сложная конструкция паропроводов.

Годовой расход электроэнергии определяется по группам по цеху:

ЭцГ=ЭгрГ=NAц⋅Фд.о.⋅Кз,

Рабочий состав цеха и завода и определение его численности.

Персонал работающих на машиностроительном заводе делится на 2 группы:

1. промышленно-производственные работники – работники всех цехов, служб завода, заводоуправления, инженерных служб и охраны;

2. непромышленные работники – работники поликлиник, культурно-массовой сети, ЖКО, учебной сети.

Такое деление производится потому, что производительность труда исчисляется по 1-ой группе.

Все работники этой группы подразделяются на 4 категории.

1 категория – рабочие производственные или основные и вспомогательные. Основные – рабочие основных производственных цехов, непосредственно выполняющие операции по изготовлению продукции. В кузнечно-штамповочном производстве это рабочие бригад за производственным оборудованием, машинисты ковочных молотов и прессов, крановщики ковочных прессов. К вспомогательным рабочим относятся крановщики кранов общецехового назначения, машинисты погрузочных машин; стропальщики, весовщики, упаковщики, контролёры ОТК, подсобные рабочие и т.д. Таким образом, это те, за которыми не закреплено постоянное рабочее место у одного какого-либо основного производственного оборудования.

Последующие три категории относятся к служащим.

2 категория – ИТР (работники, которые осуществляют техническое руководство производственными процессами и организацию производства или занимают должности, для которых необходимы квалификация инженера и техника).

3 категория – служащие СКП в цехе – работники бухгалтерии, архива, кладовщики.

4 категория – МОП (курьеры, дворники, уборщики, гардеробщики).

Определение площадей кузнечных цехов.

Общая площадь, занимаемая цехами, делится на производственную и вспомогательную. Служебно-бытовая площадь, занятая административными конторами, бытовыми и прочими помещениями, в общую площадь не входит и учитывается отдельно.

Производственной называют площадь участков и отделений, непосредственно предназначенных для выполнения технологического процесса в данном цехе. Т.е. это площадь, занимаемая оборудованием и механизмами, рабочими местами, местными проходами и проездами, местами, расположенными у оборудования для складирования заготовок и полуфабрикатов и местами, предусмотренными непосредственно у оборудования и технологических линий для хранения относящихся к ним инструментов и штампов.

Вспомогательная площадь включает в себя площадь, которую занимают ремонтные мастерские штампов и оборудования, энергетические и санитарно-технические службы, складские помещения, главные или магистральные проезды. Причём площадь под железнодорожные пути принимается равной произведению длины пути на ширину земельного полотна (= 4,6 м).

Служебно-бытовая площадь – это площадь, занятая административно-конторскими и бытовыми помещениями. Эта площадь, как уже говорилось, учитывается отдельно. По утверждённым нормативам на одного человека приходится 3−3,5м2 служебно-бытовой площади.

Общие сведения о зданиях кузнечных цехов.

Здания кузнечнопрессовых цехов могут быть одно- и многопролётными, обязательно одноэтажными. Схема здания – каркасная. Каркас металлический (стальной) или, реже, смешанный. При проектировании цеха должны быть учтены вопросы положения цеха к сторонам света и направления господствующих ветров в местности, где предполагается строительство цеха.

По своей форме в плане они могут быть квадратные или прямоугольные П-образные, Ш-образные сейчас не строят.

Например, для кузнечно-штамповочного цеха можно было бы принять однопролётное здание в виде вытянутого прямоугольника, однако в этом случае, согласно решению зонирования, остаётся неиспользованная территория, длина литейного цеха (он тоже заготовительный, а значит стоит рядом) обычно меньше. Для того, чтобы длины этих цехов были одинаковы, целесообразно принять кузнечный цех двухпролётным. Бытовые помещения в этих цехах слева, поэтому при расширении цехов (пунктир) их не надо будет сносить.

Необходимо отметить, что на конфигурацию цеха и на его компоновку очень часто влияет система расположения на генеральном плане магистралей безрельсового транспорта и путей железнодорожного транспорта. Причём расположение места их ввода в цех зависит от того, как направлены и размещены грузопотоки, как на всём заводе, так и в цехе.

Ширина пролёта зависит от габаритных размеров оборудования, фундаментов под него, а также от размеров транспортных средств и средств механизации технологических процессов и от принятого в проекте способа планировки оборудования.

Длина пролёта однопролётного здания может быть определена двумя способами:

1. по укрупнённым расчётам, т.е. делением общей площади, полученной по укрупнённым показателям на выбранную ширину пролёта;

2. путём планировки технологического транспортного оборудования с наслоением на план цеха всех складов и вспомогательных служб.

Компоновка площадей цеха.

Под компоновкой площадей цеха понимают взаимное расположение всех производственных, вспомогательных отделений, мастерских, складов, кладовых, а также служебных и бытовых помещений. Компоновка всех площадей обязательно должна проводиться в соответствии с последовательностью технологического процесса: складирование заготовок, нагрев заготовок, процессы ковки и штамповки на различном оборудовании, обрезка облоя, правка, термообработка, очистка от окалины, чеканка, контроль, консервация, склад поковок.

На компоновочном плане обычно делают примечание, где приводят основные требования к основным строительным элементам здания. К таким зданиям относятся:

— заглубление фундаментов колонн;

— осевые и консольные нагрузки на колонны от ПТУ и трубопроводов;

— нагрузки на перекрытия;

— нагрузки на полы производственных помещений, вспомогательных служб, складов и проездов.

Компоновочный план выполняют в масштабе 1:200 или 1:400. При составлении компоновочных планов следует учитывать, что если требуется устанавливать на заводе оборудование разных типов (молоты, прессы и ТКМ), то его следует размещать в отдельных зданиях. В тех случаях, когда этого добиться нельзя следует хотя бы подразделить оборудование на две основные группы:

1) штамповочные прессы и ГКМ;

2) штамповочные молоты.

Схема грузопотока.

Схема грузопотока составляется:

- для правильного размещения по цеху подъёмно-транспортного оборудования и устройств;

- для наглядности путей перемещения грузов, т.е. грузопотоков материалов, полуфабрикатов, изделий внутри цеха.

Схема грузопотока представляет собой графическое изображение движения грузов по цеху.

Изображают её в виде полос определённой ширины со стрелками, указывающими неровности движения грузов (ширина отражает в определённом масштабе интенсивность грузопотока). Внутри полосы различают условными обозначениями (например, штриховкой) потока по роду грузов и по виду транспорта.

Планировка цеха.

Планировка цеха – это план размещения оборудования и рабочих мест. Выполняется она на основании компоновки цеха в масштабе 1:100 (поперечные разрезы – 1:50). Для очень крупных цехов масштаб 1:200 (1:100).

На планировке цеха указывают:

1. строительные элементы:

стены и перегородки;

оконные и дверные проёмы;

ворота;

колонны;

тоннели;

подвалы;

люки;

галереи;

антресоли;

2. расположение технологического оборудования и основного производственного инвентаря, расположение рабочих мест, складских площадок заготовок и полуфабрикатов, мест контрольных операций (тех. контроль), а также все проходы и проезды;

3. все ПТУ:

мостовые краны и кран-балки с обязательным обозначением их грузоподъёмности;

транспортёры;

монорельсы;

рельсовые пути;

4. кроме этого:

расположение вспомогательных мастерских;

складов и кладовых;

конторских и бытовых помещений.

Обычно на плане цеха указывают наименование производственных и вспомогательных участков и помещений.

Оборудование на плане цеха условно упрощённым контуром в пределах габаритных размеров с учётом крайних положений движущихся частей.

Схемы планировок цеха.

Существует два основных варианта расположения оборудования в кузнечных цехах.

I вариант – технологический процесс и грузопоток направлены вдоль оси пролёта цеха. Такое расположение оборудования получило распространение в однопролётных зданиях П и Ш-образной формы (такие здания для кузнечных цехов теперь не строят).

II вариант – технологический процесс и грузопоток направлены поперёк пролётов здания; такое расположение оборудования получило распространение главным образом в многопролётных цехах.

II вариант планировки цеха, как уже говорилось, расположение оборудования или грузопотока поперечно оси пролёта.

Этот вариант планировки используется при массовом и крупносерийном производстве поковок с использованием штамповочных автоматов или КГШП.

Фундаменты под оборудование кузнечных цехов (под КГШП, обрезные и другие прессы).

В техническом проекте (в технологической части) кузнечного цеха данные о фундаментах необходимы для определения сметной стоимости, а также для того, чтобы знать величину заглубления фундаментов.

В цехах горячей объёмной штамповки принимают 4 вида фундаментов.

Фундаменты под прессовое оборудование:

— индивидуальные;

— групповые.

Фундаменты под штамповочные и ковочные молоты:

— жёсткие;

— виброизолированные.

Экономическая часть проекта.

В этой части дипломного проекта устанавливаются размеры затрат, необходимых для  осуществления строительства и эксплуатации проектируемого цеха.

Выявляется экономическая эффективность этих затрат и экономическая целесообразность проектируемого производства.

Экономическая часть состоит из следующих разделов:

1. определяются основные средства и капитальные затраты;

2. определяют эксплуатационные расходы:

а.  затраты на основные и вспомогательные материалы, возобновляемый инструмент, топливо и все виды электроэнергии;

б. годовой фонд заработной платы;

в. цеховые накладные расходы;

3. составляют смету производства и определяют себестоимость продукции;

4. определяют технико-экономические показатели производства.

Общие капиталовложения слагаются из новых капитальных вложений и используемой части действующих основных фондов. Они характеризуют общую капитальность выбранного варианта и используются для определения удельных капиталовложений.

К новым капитальным вложениям относят стоимость новых зданий технологического, транспортного и других видов оборудования, специальной технологической оснастки, средств механизации и автоматизации, а также всех проектных работ.

Дополнительные капиталовложения характеризуют разность общих капиталовложений по сравниваемым вариантам.

Особенности проектирования цехов листовой штамповки.

Классификация цехов листовой штамповки.

Цехи листовой штамповки разделяются по характеру выпускаемой продукции, габаритам штампуемых деталей, объёму выпуска продукции, типу производства, виду выпускаемой продукции и виду специализации производства.

По характеру выпускаемой продукции.

Детали могут отличаться по форме, габаритам, материалам, из которых штампуют продукцию, по требованиям, предъявляемым к продукции. Например, максимальные требования по качеству поверхности в цехах, изготавливающих облицовочные детали легковых автомобилей, а максимальные требования по точности — к деталям приборов.

По материалу: из стали и цветных металлов. Но основная классификация по характеру выпускаемой продукции – это цехи тонколистовой штамповки и цехи толстолистовой штамповки (толщина 4мм).

По габаритам штампуемых деталей.

Цехи особо мелких, мелких, средних, крупных и особо крупных деталей, соответственно цехи особо мелкой, мелкой, средней, крупной и особо крупной штамповки.

По количеству выпуска продукции (серийности производства):

массовое, крупносерийное, серийное, мелкосерийное, единичное.

По виду выпускаемой продукции

Такая классификация производится в том случае, когда на одном заводе листоштамповочных цехов несколько и их продукция отличается не только по габаритам штампуемых деталей, но и по их назначению. На автомобильных заводах, например, можно выделить в этом случае следующие листоштамповочные цехи: кузовной, рамный, каркасный, арматурный и другие специальные цехи листовой штамповки.

По специализации производства

Цехи листовой штамповки можно разделить на универсальные (многономенклатурные) и специализированные. Специализация двух видов — предметная и подетальная.

Состав цехов листовой штамповки.

В состав листоштамповочного цеха входят производственные отделения и участки, вспомогательные отделения и участки, цеховые службы и устройства, склады, бытовые помещения и др.

1. Производственные отделения:

- заготовительный участок (отделение);

- прессовые участки (отделения). Здесь могут быть отделения крупной, средней и мелкой штамповки; участки деталей массового, крупносерийного, серийного и даже мелкосерийного производства.

2. Вспомогательные отделения – это РИО, электромонтажная мастерская, мастерская по ремонту хозяйственного инвентаря, мастерская для приготовления технологических смазок.

3. Цеховые службы и устройства – технологическая лаборатория, компрессорная станция, трансформаторные подстанции, сантехнические устройства.

4. Склады и кладовые: склад металла, заготовок, готовых деталей, запчастей, вспомогательных материалов, штампов.

5. Служебные и бытовые помещения: административные и конторские помещения, пункты питания, здравпункт, душевые, гардеробные, санузлы и др.

Кроме этого, очень часто в состав штамповочного цеха входят:

- участок механической обработки;

- участок сварки;

- участок окраски.

Цехи листовой штамповки могут размещаться или в отдельном здании, или входить в состав единого корпуса совместно с другими цехами (сварочными, сборочными, малярными, другими листоштамповочными, иногда с механическими цехами).

Технологический процесс и особенности его проектирования в листоштамповочных цехах.

В техническом проекте технологический процесс в большинстве случаев разрабатывается на каждую деталь, входящую в программу проектируемого цеха. Однако в некоторых случаях технологический процесс разрабатывают на деталь-представитель.

Типы оборудования выбирают по каталогам отечественной промышленности. Импортное оборудование включают в состав цеха только с согласия заказчика проекта.

На стадии разработки технического процесса не всегда возможно выполнять сложные подетальные экономические сравнения  различных вариантов штамповки.

Поэтому при разработке маршрутных технологий штамповки делают приближённые экономические сравнения различных вариантов по представителям групп конструктивно и технологически подобных деталей, т.е. деталей-представителей.

В настоящее время для выбора оптимального технологического варианта начинают использовать ЭВМ и другие вычислительные устройства.

Часто операции одной группы совмещают с операциями другой группы, следовательно, создаются сложные операции и комбинированная штамповка.

Наряду с геометрией, конструктивными требованиями, прочностью, точностью, качеством поверхности и пр., важнейшим фактором, влияющим на выбор технологического процесса изготовления листовых деталей, является материал детали.

Основным показателем, определяющим пригодность листового материала для изготовления штампованных деталей, является штампуемость. Под ней понимают поведение материала при штамповке. Чем лучше штампуемость металла, тем выше критическая степень деформации, тем меньше брак по отрывам и трещинам, тем меньше (во многих случаях) число переходов в технологическом процессе, следовательно, меньше сама длительность технологического процесса и, как результат, больше производительность и меньше себестоимость.

Поэтому, в том случае, когда это возможно при проектировании технологического процесса технолог должен совместно с конструктором определить наиболее пригодный для изготовления детали материал с позиции штампуемости.

Основные расчёты при проектировании цехов листовой штамповки.

Как уже вы знаете для определения количества единиц оборудования необходимо знать время, затрачиваемое при работе на этом оборудовании для изготовления продукции, т.е. надо знать станкоёмкость.

I способ основывается на анализе документа, создаваемого при техническом проектировании цеха: «Ведомость маршрутных технологических процессов и расчёта оборудования по однотипным группам оборудования и по годовому выпуску деталей, которые закреплены за этими группами» для каждой группы однотипных прессов.

II способ – по деталям-представителям (тоже основан на анализе «Ведомости маршрутных технологических процессов и расчёта оборудования»)

Необходимо отметить, что при расчёте потребного количества оборудования, входящего в состав поточной линии, надо стремиться к тому, чтобы время обработки детали на каждой позиции было одинаково. Это не будет приводить к излишнему скоплению полуфабрикатов на отдельных участках поточной линии и улучшит условия работы всей линии.

Основные принципы выбора типа прессового оборудования.

Основными техническими показателями для выбора пресса являются: усилие, работа, число ходов ползуна пресса в минуту, величина хода, закрытая высота и размеры стола и ползуна.

Подбор пресса по первому параметру осуществляется по расчётному усилию, необходимому для выполнения технологической операции с коэффициентом, учитывающим возможное отклонение толщины листового металла в большую сторону от номинальной, затупление инструмента и т.д.

Рабочий состав цеха листовой штамповки и определение его численности.

К производственным основным рабочим относятся рабочие, непосредственно связанные с выполнением технологических операций по изготовлению продукции.

Ремонтные службы цехов листовой штамповки.

В цехах листовой штамповки, как правило, предусматриваются ремонтные службы, осуществляющие малый ремонт и работы по техническому уходу за оборудованием – штампами и инвентарём.

Остальные виды ремонта выполняются в ремонтно-механических и инструментальных цехах завода. В крупных цехах листовой штамповки целесообразно организовать ремонтные службы, осуществляющие работы по технологическому уходу, малый и средний ремонты. Иногда, как я уже говорил, в крупных корпусах создают ремонтные службы, осуществляющие все виды ремонта (ВАЗ).

Таким образом, в листоштамповочных цехах можно выделить следующие ремонтные службы:

- ремонтная служба механика (Р.М.О. – ремонтно-механический отдел);

- ремонтная служба штампового хозяйства (РИО);

- в крупных цехах служба энергетика. В небольших и средних цехах функции этой службы выполняет служба механика.

Площади ремонтных служб.

В составе площадей ремонтных служб учитываются: площади, занимаемые основным и вспомогательным оборудованием, рабочие места для слесарных работ, площади разнообразных складов металла и заготовок, кладовых инструмента и приспособлений и вспомогательных материалов.

Расстояние между оборудованием и элементами зданий, размеры проходов и проездов выбирают также как и для механических цехов.

Энергетика цеха листовой штамповки.

В цехах листовой штамповки используются следующие виды энергии:

1. электроэнергия;

основные виды

2. сжатый воздух;

3. пар;

4 вода.

Кроме этого в небольших количествах используют:

- природный газ;

- углекислый газ;

- кислород;

- ацетилен.

Установочную мощность электродвигателей токоприёмников принимают по паспортным данным. Годовой расход электроэнергии определяют по активной потребляемой мощности/

Годовой расчёт сжатого воздуха определяют так:

QB=КПi=1n(qBi⋅niФд.оiKЗi),

Расход остальных видов энергии так же производится по удельным показателям их расхода в час и т.д.

Штампы и приспособления листоштамповочных цехов.

Для выявления капиталовложений, связанных с изготовлением или приобретением штампов и приспособлений, а также затрат, связанных с их эксплуатацией, ремонтом и хранением, для определения по складам, как уже говорилось, необходимо подразделить штампы и приспособления на их основной фонд, начальный фонд, фонд годового расхода.

Материалы и склады цехов листовой штамповки.

Основные материалы.

В листоштамповочных цехах в качестве основных используются самые разнообразные материалы, как металлические, так и, в меньшей степени, неметаллические.

Расход металла можно определить двумя способами: детальным и укрупнённым.

Вспомогательные материалы.

По своему назначению их разделяют на три вида:

- для ремонта оборудования, оснастки, штампов;

- для очистки, промывки и смазки их;

- для технологических целей. Например, смазка при штамповке.

Склады цехов листовой штамповки.

Черные и цветные металлы здесь обязательно хранятся раздельно. Листовая сталь и другие листовые материалы хранятся упакованными в штабелях высотой до 4 м. Наиболее удобен штабель, в котором пачки лежат не более чем в два ряда по ширине и длине. Размеры проходов между штабелями принимают 0,8 – 1 м (при обслуживании мостовыми кранами); 2,5 – 3 м при использовании погрузчиков (авто - или электро -).

Крупные детали хранят в специальной металлической таре, предотвращающей деформацию деталей от собственного веса. Кроме этого такая тара должна предусматривать возможность многоярусного размещения на складах готовой продукции.

Детали, имеющие сложную конфигурацию, при многоярусном хранении также должны храниться в специальной таре, предотвращающей её деформацию от собственного веса.

Мелкие штампы здесь хранятся в ячеечных стеллажах высотой до 6 м. Такие склады обслуживают опорные штабелёры, краны-штабелёры, погрузки                             различные. Для удобства обслуживания каждый штамп крепится в отдельной ячейке на специальном поддоне с отверстиями для захвата транспортным                    устройством.

Площади складов

Полезной площадью склада называется площадь, занятая штабелями и стеллажами.

В общую площадь входят: полезная площадь, приёмная площадка, площадка выдачи, проезды, проходы, железнодорожный ввод (для склада штампа).

Транспорт.

Внутрицеховый транспорт служит для межоперационных перемещений заготовок и деталей.

В качестве внутрицехового транспорта могут быть использованы самые разнообразные устройства и оборудование

К одним из основных таких устройств в листоштамповочных цехах относятся мостовые краны.