МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Строительные материалы»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения самостоятельной и контрольной работы

по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

профиля 20.03.01 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

заочной формы обучения

г. Ростов-на-Дону

ДГТУ

2023

УДК 691.1-7

Составители: докт. техн. наук, проф. С.Н. Курилова;

старший преподаватель Ю.В. Терёхина

Методические указания для выполнения самостоятельной и контрольной работы по дисциплине «Строительное материаловедение» для студентов заочной формы обучения по направлению направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиля 20.03.01 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2023. – 21 с.

Содержат общие методические указания для выполнения контрольных работ, программу курса «Строительное материаловедение», вопросы к зачёту, варианты заданий для выполнения контрольных работ и список учебной литературы для самостоятельной работы и выполнения контрольной работы.

Предназначены для студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиля 20.03.01 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», заочная форма обучения (3 семестр).

УДК 691.1-7

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск: зав. кафедрой «Строительные материалы»

д-р техн. наук, проф. В.Д. Котляр

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В печать ___________ г.

Формат 6084/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___экз. Заказ № ____

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный                                                                                              технический университет, 2023

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Строительное материаловедение в теоретическом плане и строительные материалы и изделия в практическом плане составляют неотъемлемую часть современного строительства. Ассортимент материалов непрерывно растет, а развитие рыночных отношений требует улучшения их качества и снижения стоимости.

Бакалавры заочной формы обучения, совмещающие свои учебные занятия с работой в строительных или проектных организациях, на предприятиях стройиндустрии, могут повседневно встречаться с вопросами строительного материаловедения и рационального использования строительных материалов. Для этого студенты должны разбираться в основных принципах и законах строительного материаловедения, обширной номенклатуре строительных материалов, выбирать необходимый материал с учетом его качественных показателей, области применения и стоимости. Студентам необходимо также иметь представление об основах технологии изготовления различных материалов и особенностях технологических процессов производства. Кроме того, будущий строитель должен освоить методы оценки строительных материалов и изделий, знать правила ее приемки, хранения и экономного расходования.

Все эти знания и навыки бакалавр заочной формы обучения может получить при изучении курса «Строительное материаловедение» в объёме приведенной программы.

Для бакалавров в программе предусмотрена теоретическая часть курса, которую они самостоятельно изучают по учебной литературе, рекомендуемый перечень которой приводится ниже. Выбор основной и дополнительной литературы бакалавр может также осуществлять по рекомендациям преподавателей, читающих установочные лекции в период лабораторно-экзаменационных сессий. Каждый раздел курса посвящен группе сходных свойств различных видов строительных материалов и изделий. После проработки соответствующих разделов можно приступать к выполнению контрольных заданий.

В данных методических указаниях предусмотрены варианты контрольных заданий. Каждое контрольное задание имеет 10 вариантов. Номер варианта зависит от последней цифры зачетной книжки студента: вариант 1 выполняют студенты, учебный шифр которых оканчивается на цифру 1; вариант 2 – на цифру 2 и т.д., а вариант 10 – на цифру 0.

Контрольную работу следует оформлять рукописным способом в обычной ученической тетради с полями, объемом 12-18 страниц. Поля предназначены для возможных замечаний преподавателя, рецензирующего контрольную работу. К обложке тетради должен быть приклеен заполненный студентом информационный лист, форма которого установлена и выдается деканатом, с указанием ФИО студента, названия дисциплины, группы и другими данными.

При написании контрольной работы перед ответом на вопрос следует приводить его номер в соответствии с заданием и формулировку.

Бакалаврам рекомендуется пользоваться устными консультациями, которые проводятся на кафедре каждую 2-ю и 4-ю субботу каждого месяца в соответствии с расписанием. Контрольные задания студенты выполняют самостоятельно. Выполненные работы передаются или высылаются на кафедру, где они регистрируются и проверяются закрепленным преподавателем.

Отрецензированная работа с замечаниями или без них возвращается бакалавру для доработки, если это необходимо, или для последующей защиты, которая осуществляется при устном собеседовании с преподавателем. Защита контрольных работ может проводиться как в течение семестра, так и в период экзаменационной сессии.

Кроме теоретических знаний бакалавр должен получить в определенном объёме практические навыки. Лабораторные занятия с бакалаврами проводятся в лабораториях кафедры под руководством преподавателей. Каждая лабораторная работа оформляется в тетрадь и подлежит защите.

После выполнения и защиты контрольной и лабораторных работ студент допускается к сдаче зачёта.

ПРОГРАММА КУРСА

Введение

Значение строительных материалов, изделий, деталей и конструкций в уменьшении материалоемкости, трудоемкости и повышении производительности труда в строительстве. Роль местных сырьевых ресурсов в производстве строительных материалов. Вопросы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и побочных продуктов промышленности при изготовлении строительных материалов. Роль российской науки в развитии материаловедения и технологии строительных материалов. Краткий исторический обзор развития строительных материалов и изделий. Классификация строительных материалов, изделий и деталей. Понятие стандартизации строительных материалов и изделий.

1. Основные свойства строительных материалов

Классификация основных свойств и их зависимость от состава и строения материалов. Свойства материалов, характеризующие особенности их физического состояния: истинная плотность, средняя и насыпная плотность, пористость и межзерновая пустотность. Характер макро- и микропористости.

Свойства материалов по отношению к действию воды и водяных паров: влажность, гигроскопичность, капиллярная диффузия, водопоглощение, водопроницаемость и паропроницаемость. Водостойкость и коэффициент размягчения. Влияние влажности на свойства материалов. Влажностные деформации.

Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода: теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость и морозостойкость. Зависимость теплопроводности от строения, пористости, химического состава и влажности материала. Способы оценки морозостойкости.

Механические свойства: прочность при сжатии, растяжении и изгибе. Прямые и косвенные методы оценки прочности материалов. Деформативные свойства: упругость, пластичность, ползучесть, хрупкость и вязкость. Особые механические свойства материалов.

Химическая стойкость материалов, ее зависимость от состава. Долговечность и надежность.

2. Природные каменные материалы

Классификация горных пород по происхождению (генезису). Каменные материалы из магматических горных пород. Важнейшие породообразующие минералы и их свойства. Зависимость свойств материалов от состава и строения пород. Области и особенности применения.

Материалы из осадочных пород. Важнейшие породообразующие минералы. Особенности строения осадочных пород и свойства материалов, обусловленные этими особенностями. Области применения.

Материалы из метаморфических пород, особенности их строения, свойства и области применения.

Эффективность использования местных каменных материалов и отходов от их обработки.

Конструктивные и химические способы повышения долговечности каменных материалов в облицовках зданий и сооружений.

3. Керамические материалы

Сырьевые материалы. Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. Понятие о физико-химических процессах, происходящих при сушке и обжиге глины. Изменение свойств глин при нагревании и общие представления о технологии изготовления керамических изделий Классификация керамических изделий.

Стеновые керамические изделия: кирпич глиняный обыкновенный, пористый, дырчатый и пустотелый, пустотелые керамические камни. Крупные изделия для индустриального строительства. Технико-экономическая эффективность применения стеновых изделий с улучшенными теплотехническими свойствами.

Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. Санитарно-технические изделия. Керамические трубы, дорожный кирпич, кислотоупорные и огнеупорные керамические изделия, пористые заполнители для легких бетонов, получаемые из глинистого сырья.

4. Стекло и плавленые изделия

Сырьевые материалы. Понятие о стеклообразном состоянии вещества. Основы производства стекла. Изделия из стекла. Листовое оконное стекло и стекло архитектурно-строительное (узорчатое, армированное, витринное, профильное). Строительные элементы из стекла. Литье изделий из шлаков и отходов разработки горных пород. Ситаллы и шлаки.

5. Неорганические вяжущие вещества

Определение и классификация. Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие. Сырье, принципы производства, схема твердения, основные свойства и области применения. Повышение водостойкости гипсовых изделий.

Воздушная известь. Сырье и принципы производства. Виды и применение воздушной извести.

Магнезиальные вяжущие вещества. Жидкое стекло. Кислотостойкий цемент.

Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь и роман-цемент. Сырье, производство и применение.

Портландцемент. Сырье и принципы производства цемента. Химический и минералогический состав портландцементного клинкера. Вещественный состав цементов. Обобщенная теория твердения цемента. Зависимость свойств цемента от минералогического состава клинкера. Значение тонкости помола. Влияние температурных и влажностных условий среды на твердение цемента. Способы ускорения и замедления твердения. Основные свойства цемента, деление на марки и классы. Область применения.

Коррозия цементного камня, причины ее вызывающие и меры защиты от коррозии.

Способы придания цементу особых свойств. Специальные виды цементов: сульфатостойкий, быстротвердеющий, белый и цветные, гидрофобный и пластифицированный.

Цементы с неорганическими добавками. Активные минеральные добавки. Портландцементы с минеральными добавками. Пуццолановый портландцемент. Доменные и гранулированные шлаки и их использование в производстве цементов. Шлакопортландцемент. Известково-шлаковые и известково-зольные цементы. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие. Глиноземистый, расширяющийся и напрягающий цементы. Выбор цементов в зависимости от условий эксплуатации конструкций и сооружений. Меры по экономии цемента.

6. Цементные бетоны

Значение бетонов в строительстве, их классификация.

Материалы для тяжелого бетона. Мелкий и крупный заполнители. Требования к воде затворения с учетом экономного использования питьевой воды и охраны окружающей среды.

Бетонная смесь. Понятие о ее реологических свойствах (однородность, нерасслаиваемость, тиксотропность и удобоукладываемость). Методы оценки этих свойств. Влияние основных факторов на удобоукладываемость. Пластифицирующие добавки. Выбор требуемой подвижности смеси в зависимости от вида конструкции и способа уплотнения бетонной смеси.

Понятие о строении бетона. Причины его пористости, виды пор. Влияние пористости на свойства бетонов.

Прочность бетона. Классы и марки бетонов по прочности. Зависимость прочности от активности цемента, водоцементного отношения и качества заполнителей. Формулы и графики, выражающие эту зависимость. Однородность прочности бетона, ее значение для экономии цемента и повышения качества бетона. Принципы определения состава бетона.

Производственные факторы, влияющие на качество и технико-экономические показатели бетонов. Выбор цемента и заполнителей, применение пластификаторов. Дозирование компонентов, перемешивание и транспортирование бетонных смесей.

Уплотнение бетонных смесей. Вибрационный способ уплотнения. Зависимость параметров вибрирования бетонной смеси от ее состава и удобоукладываемости. Вакуумирование и вибровакуумирование. Принципы центрифугирования, вибропрессования и проката. Другие безвиброционные способы уплотнения. Подвижные и литые бетонные смеси с суперпластификаторами. Уход за свежеуложенным бетоном.

Твердение бетонов в различных условиях. Влияние температуры и влажности на твердение бетона. Использование химических добавок-ускорителей твердения. Обеспечение твердения бетонов в зимних условиях и в условиях сухого и жаркого климата. Контроль качества бетона, включая методы испытаний без разрушения.

Специальные свойства бетонов: тепловыделение, усадка, морозостойкость, водонепроницаемость, ползучесть, радиационная стойкость. Коррозия бетона, способы предупреждения и защиты от коррозии.

Специальные виды бетонов: высокопрочный, гидротехнический, жароупорный, декоративный, для радиационной защиты. Использование полимеров для улучшения свойств бетонов. Фибробетон. Мелкозернистый бетон. Облегченные бетоны на природных и искусственных заполнителях.

Легкие бетоны. Виды пористых заполнителей и требования к ним. Свойства легких бетонов на пористых заполнителях. Применение в ограждающих и несущих конструкциях. Ячеистые бетоны. Пено- и газобетон, принципы их изготовления и свойства. Использование отходов промышленности. Применение бетонов в сборных и монолитных конструкциях. Понятие о железобетоне. Сборные бетонные и железобетонные конструкции, особенность технологии их изготовления.

7. Строительные растворы

Классификация строительных растворов. Растворные смеси и их свойства: удобоукладываемость и водоудерживающая способность. Прочность растворов, деление на марки по прочности и морозостойкости. Применение добавок для улучшения свойств растворов.

Принципы назначения состава растворов. Основные мероприятия по рациональному использованию вяжущих веществ в растворах.  Сухие растворные смеси.  Специальные виды растворов.

8. Искусственные каменные необожженные

материалы и изделия

Асбестоцементные изделия. Сырьевые материалы, понятие о процессах изготовления. Основные виды асбестоцементных изделий и главнейшие требования к ним. Асбестоцементные листы (плоские и профилированные). Панели и плиты. Асбестоцементные конструкции и трубы различного назначения.

Изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземистого компонента. Понятие о физико-химических процессах взаимодействия двуокиси кремния с гидроксидом кальция при автоклавной обработке.

Силикатный кирпич: сырье, способы изготовления, марки, особенности применения. Силикатные бетоны и индустриальные конструкции из них.

8. Лесные материалы

Положительные и отрицательные свойства древесины. Основные древесные породы. Макро- и микроструктура древесины. Зависимость основных свойств древесины от ее строения и влажности. Пороки древесины. Сушка древесины. Способы защиты древесины от гниения и возгорания.

Сортамент лесных материалов и деревянных изделий. Понятие о клееных конструкциях и элементах для индустриального строительства. Значение правильного лесопользования. Понятие о комплексном использовании древесины и отходов деревообработки.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Раздел 1 – Основные свойства строительных материалов

- Дайте определение истинной плотности. Приведите формулу истинной плотности и ее размерность. Методика определения истинной плотности.

- Дайте определение средней плотности. Приведите формулу средней плотности и ее размерность. Методика определения средней плотности материала в образцах неправильной геометрической формы.

- Дайте определение общей пористости. Приведите формулу общей пористости. В каких единицах она измеряется? Дайте определение открытой пористости. Приведите формулу. Как открытая пористость влияет на водопоглощение и морозостойкость материала? Как рассчитывается закрытая пористость? Как она влияет на долговечность материала?

- Гигроскопичность. Определение. Примеры. Капиллярное всасывание воды. Определение. Чем отличается капиллярное всасывание от водопоглощения?

- Водопоглощение. Определение. Водопоглощение по объему. Определение. Формулы. Единицы измерения. Водопоглощение по массе. Формула. Единицы измерения. Коэффициент насыщения пор водой. Формула. В каких пределах он изменяется? О чем говорит уменьшение этого коэффициента? Как водопоглощение влияет на основные свойства строительных материалов?

- Коэффициент размягчения материала. Формула. Что он характеризует и в каких пределах изменяется? При каких значениях коэффициента материал можно применять в строительных конструкциях?

- Морозостойкость. Определение. Что показывает марка по морозостойкости и как она обозначается? Примеры марок по морозостойкости для разных материалов. В чем причина разрушения материала при попеременном замораживании и оттаивании в насыщенном водой состоянии? Как можно повысить морозостойкость материала?

- Теплопроводность. Определение. От чего зависит теплопроводность материала? Из чего складывается теплопроводность пористого материала? Что показывает коэффициент теплопроводности? Как он обозначается и в каких единицах измеряется? Какой материал обладает наименьшей теплопроводностью?

- Теплоемкость. Определение. Единицы измерения. Какой материал обладает наибольшей теплоемкостью? Огнеупорность. Определение. Примеры. Огнестойкость. Определение. Классификация материалов по сгораемости. Примеры.

Раздел 2 – Природные каменные материалы

- Массивные магматические горные породы: глубинные и излившиеся. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Области применения.

- Обломочные магматические горные породы: рыхлые и цементированные. Примеры. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Применение.

- Осадочные породы механического происхождения: рыхлые и цементированные. Примеры. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Область применения.

- Осадочные породы химического происхождения. Примеры. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Область применения.

- Осадочные породы органогенного происхождения. Примеры. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Область применения.

- Метаморфические горные породы: продукты видоизменения изверженных и осадочных пород. Примеры. Условия образования. Состав. Строение. Свойства. Область применения.

- Виды изделий из природного камня.

- Способы защиты природных каменных материалов от разрушения.

Раздел 3 – Неорганические вяжущие вещества

- Воздушная известь. Сырье. Способ получения. Гашение воздушной извести. Виды гашенной извести. Твердение. Виды и свойства воздушной извести.

- Строительный гипс. Сырье. Способы получения. Свойства.Твердение гипсовых вяжущих веществ (по теории акад. А.А. Байкова).

- Магнезиальные вяжущие вещества. Определение. Сырье. Способ получения. Особенности затворения. Свойства. Применение.

- Жидкое стекло. Определение. Виды стекла. Сырье. Способ получения. Твердение. Применение.Кислотоупорный кварцевый цемент. Сырье. Свойства. Применение.

- Гидравлическая известь. Сырье. Способ получения. Твердение. Свойства. Применение.

- Романцемент. Определение. Сырье. Способ получения. Твердение. Свойства. Применение.

- Способы подготовки сырьевой смеси при производстве клинкера портландцемента: сухой, мокрый, комбинированный. От чего зависит выбор способа производства?

- Обжиг сырьевой смеси при производстве клинкера портландцемента. Оборудование. Температурные зоны.  Клинкер портландцемента. Химический и минералогический состав клинкера.

- Твердение портландцемента. Роль гипса и активных минеральных добавок при твердении.

- Коррозия цементного камня.

- Белый портландцемент. Сырье. Особенности производства. Свойства. Применение.

- Магнезиальный портландцемент. Сырье.  Свойства. Применение.

- Цементы для строительных растворов. Получение. Свойства. Применение.

- Пуццолановый портландцемент. Получение. Свойства. Применение.

- Портландцемент сульфатостойкий. Получение. Свойства. Применение.

- Томпонажный портландцемент. Получение. Свойства. Применение.

- Портландцемент быстротвердеющий. Получение. Минералогический состав. Свойства. Применение. Особобыстротвердеющий портландцемент. Получение. Минералогический состав. Свойства. Применение.

- Гидрофобный цемент. Получение. Свойства. Применение.

- Портландцемент пластифицированный. Получение. Свойства. Применение.

- Цветные цементы. Получение. Свойства. Применение.

- Дорожный портландцемент. Получение. Свойства. Применение.

- Глиноземистый цемент. Сырье. Получение. Свойства. Применение.

- Расширяющиеся цементы. Виды. Сырье. Получение. Свойства. Применение.

Раздел 4 – Керамические материалы и изделия

- Сырье для производства керамических изделий. Виды сырья, его химический, минералогический и гранулометрический состав. Добавки к глинам. Виды добавок и их влияние на свойства глин. Глазурь и ангоб. Цель их применения.

- Пластичность глин. Классификация глин по пластичности. От чего зависит пластичность.

- Отношение глин к сушке. Воздушная усадка керамических изделий и ее величина. Способы уменьшения воздушной усадки. До какой влажности ведется сушка сырца? От чего зависит качество сушки?

- Отношение глин к высокой температуре. При образовании какого минерала глина  необратимо переходит в камневидное состояние. При какой температуре этот минерал образуется. Огневая усадка и ее величина. Из чего складывается полная усадка керамических изделий. Что такое спекаемость?

- Способы формования керамических изделий. От чего зависит выбор способа. Принцип формования. Вид применяемого оборудования. Технические характеристики.

- Виды стеновых керамических изделий. Требования к свойствам изделий.

- Облицовочная керамика: плитки для наружной и внутренней облицовки, плитки для полов, лицевой кирпич. Требования к свойствам изделий.

- Кровельная керамика. Виды черепицы. Требования к сырью. Способ изготовления. Требования к свойствам изделий. Недостатки черепицы.

- Дорожно-строительная керамика. Способ получения дорожного кирпича. Требования к свойствам кирпича. Структура черепка.

- Специальная керамика: теплоизоляционная, огнеупорная, кислотоупорная. Виды изделий. Температура обжига. Структура черепка. Требования к свойствам.

- Санитарно-технические изделия. Виды изделий. Сырье. Способ изготовления. Температура обжига. Требования к свойствам.

- Керамические изделия для подземных коммуникаций: дренажные и канализационные трубы. Сырье. Способ изготовления. Температура обжига. Структура черепка. Требования к свойствам.

Раздел 5 - Древесина

- Древесина. Определение. Положительные и отрицательные свойства древесины.

- Состав, макро-  и  микростроение древесины. Рисунок разрезов ствола дерева.

- Физические свойства древесины. Виды. Определения.

- Пороки древесины.

- Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания.

- Материалы и изделия из древесины. Виды. Получение. Свойства. Применение.

Раздел 6 - Заполнители для строительных растворов и бетонов

- Классификация заполнителей по происхождению, по характеру формы зерен, по плотности и крупности зерен. Какая форма зерен предпочтительнее для бетона и почему?

- Мелкий заполнитель. Определение. Классификация по минералогическому составу. Классификация по происхождению. Свойства мелкого заполнителя. Какой заполнитель предпочтительнее для бетона?

- Природный гравий. Определение. Виды гравия по происхождению. Какой вид гравия предпочтителен для тяжелого бетона и почему?

- Щебень. Определение. Какая форма зерна щебня считается лучшей для тяжелого бетона и почему? В чем заключается неблагоприятное влияние зерен лещадной и игловатой формы на свойства бетона?

- Пористые заполнители. Определение. Виды пористых заполнителей по происхождению. Примеры. Получение. Структура. Свойства. Применение. Как проводится маркировка пористых заполнителей? Пример.

Раздел 7 - Строительные растворы

- Строительный раствор. Определение. Классификация строительных растворов по назначению, средней плотности и виду вяжущего.

- Виды вяжущих веществ и песков, применяемых для строительных растворов. Какое соотношение марки цемента к марке строительного раствора? Требования к пескам в зависимости от марки раствора.С какой целью  и в каком количестве в строительный раствор вводятся пластифицирующие добавки? Виды пластифицирующих добавок.  Примеры.

- Приготовление строительного раствора. Технологические операции.  Виды и емкость смесителей. От чего зависит продолжительность перемешивания? Примеры. Как приготавливают растворы, предназначенные для работ в летний период и при отрицательных температурах?

- Подвижность растворной смеси. Схема и методика определения подвижности. Чем характеризуется и от чего зависит подвижность? Какая подвижность растворной смеси для кирпичной кладки и для заполнения швов между элементами конструкций?

- Водоудерживающая способность растворной смеси. Определение. Схема. Методика определения. Как увеличить водоудерживающую способность растворной смеси.

- Расслаиваемость растворной смеси. Определение. Методика определения. От чего зависит расслаиваемость растворной смеси?

- Марка строительного раствора. Методика определения. Какие бывают марки раствора? От чего зависит марка раствора?

- Специальные растворы. Виды. Применение.

Раздел 8 -  Бетоны

- Бетонная смесь. Определение. Каким требованиям должна удовлетворять бетонная смесь? Как ведет себя бетонная смесь при механическом воздействии и после достижения структурной прочности? Что такое тиксотропия?

- Удобоукладываемость бетонной смеси. Определение. Какими показателями оценивается удобоукладываемость бетонной смеси? Как они определяются?

- Классификация бетонов по назначению, средней плотности, прочности, морозостойкости.

- Тяжелый бетон. Закон прочности бетона. График. Формула. Физический смысл закона прочности.

- Порядок расчета состава тяжелого бетона. Чем отличается рабочий состав тяжелого бетона от лабораторного? Как рассчитать расход материалов для тяжелого бетона на замес бетоносмесителя?

- Класс бетона. Определение. Формула. Единицы измерения. Классификация  бетонов по классам.

- Бетоны на пористых заполнителях. Виды. Свойства. Применение.

- Пенобетон и пеносиликат. Состав. Технология получения. Свойства. Применение.

- Газобетон и газосиликат. Состав. Технология получения. Свойства. Применение.

- Высокопрочный бетон. Состав. Технология получения. Свойства. Применение.

- Гидротехнический бетон. Свойства. Применение.

- Дорожный бетон. Состав. Свойства. Применение.

- Жаростойкий бетон. Состав. Свойства. Применение.

- Кислотоупорный бетон. Состав. Свойства. Применение.

- Бетон для защиты от радиоактивного воздействия. Состав. Свойства. Применение.

Раздел 9 -  Органические вяжущие. Битумы

- Битумы. Групповой состав. Влияние отдельных групп углеводородов на структуру и свойства битумов. Структурные типы битума. Количественное содержание компонентов в структурном типе и характеристика структуры. Свойства битума.

- Физические, физико-химические и химические свойства битумов.

- Вязкие нефтяные битумы. Структура. Свойства. Марки. Применение.

- Жидкие нефтяные битумы. Структура. Свойства. Марки. Области применения.

- Строительные битумы. Кровельные битумы. Изоляционные битумы. Свойства. Марки. Применение.

Раздел 10 – Асбестоцементные материалы и изделия

- Асбестоцементные строительные материалы. Сырьевые материалы и особенности производства. Свойства. Применение.

Раздел 11 – Материалы из расплавленных масс

- Строительные материалы из минеральных расплавов. Сырье. Получение. Особенности структуры.

- Виды изделий из стекла. Свойства. Применение.

- Ситаллы и шлакоситаллы. Свойства и применение в строительстве.

- Каменное литьё и применение в строительстве.

###### ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

###### КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

(Вариант – последний номер зачётки)

Вариант 1

1. Что такое акустические свойства и как они связаны с составом, структурой и условиями применения строительных материалов?

2. Воспроизведите классификацию горных пород по условиям их образования.

3. Классификация керамических материалов по плотности, назначению, структуре черепка, способу производства.

4. Сырьевые материалы и основы технологии получения стекла.

5. Теория твердения неорганических вяжущих веществ (по А.А. Байкову).

6. Асбестоцементные изделия. Сырье, способы получения, свойства, области применения.

7. Опишите зависимость прочности бетона от марки цемента, водоцементного отношения и качества заполнителей с помощью графиков, и формул.

8. Ячеистые бетоны: их разновидности, способы получения, свойства и области применения.

9. Особенности древесины как природного органического материала, ее положительные и отрицательные свойства и их связь со строением древесины.

10. Номенклатура изделий и полуфабрикатов из древесины: круглый лес, пиломатериалы, изделия, конструкции. По каким показателям устанавливается сортность древесины?

Вариант 2

1. Свойства материалов, характеризующие особенности физического состояния (истинная и средняя плотность, пористость) Связь этих свойств с составом и строением материала и влияние на область применения.

2. Как образовались осадочные горные породы? Дайте их классификацию, приведите примеры пород с описанием их свойств и возможной области применения.

3. Общая технологическая схема производства керамических материалов: основные технологические переделы, их влияние на качество изделий.

4. Главнейшие разновидности стекол и стеклянных изделий, применяемых в строительстве.

5. Для чего в состав портландцемента при помоле клинкера вводят двуводный гипс?

6. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия. Сырье, технология производства, свойства, области применения.

7. Что такое марка бетона по прочности и как она определяется? Какова зависимость между маркой и классом бетона по прочности на сжатие?

8. Использование побочных продуктов в производстве бетонных и железобетонных изделий и получаемый при этом технико-экономический эффект.

9. Влияние влажности древесины на плотность и прочность. Усушка и набухание древесины. Понятие стандартной влажности древесины.

10. Непаразитные пороки древесины. Их разновидности и влияние на качественные характеристики деревянных строительных элементов.

Вариант 3

1. Приведите классификацию основных свойств строительных материалов. Как строение и свойства природных материалов (древесина, природные каменные материалы) зависят от их происхождения и условий образования?

2. Назовите и охарактеризуйте осадочные и метаморфические горные породы, применяемые в качестве сырья для производства минеральных вяжущих веществ.

3. В чем существенное различие производства и свойств керамических изделий, получаемых способом пластического формования от полусухого прессования? Сравните их экономическую целесообразность.

4. Ангидритовые вяжущие вещества: сырье, способы получения, свойства, область применения.

5. Коррозия 2 вида (солевая и кислотная) цементного камня и способы увеличения стойкости к коррозии этого вида.

6. Дайте определение и классификацию бетонов по виду вяжущего, средней плотности, назначению, по наибольшей крупности заполнителя.

7. Основные производственные факторы, влияющие на качество бетонов. Способы приготовления бетонных смесей, их укладки и уплотнения.

8. Классификация строительных растворов по виду вяжущего, по средней плотности и назначению.

9. Макро- и микроструктура хвойных и лиственных древесных пород и их влияние на важнейшие физико0механические свойства древесины.

10. Возгораемость древесины. Разновидности антипиренов и механизм их действия при защите древесины от возгорания.

Вариант 4

1. Что такое морозостойкость материалов и как она определяется? Каковы причины разрушения материалов при попеременном замораживании и оттаивании? Пути повышения морозостойкости материалов.

2. Охарактеризуйте конструктивные и химические способы повышения долговечности каменных материалов в облицовках зданий и сооружений.

3. Керамические материалы и изделия для внутренней облицовки: номенклатура, свойства, особенности применения и производства.

4. По каким показателям и как оценивают качество воздушной извести и строительного гипса?

5. Белый и цветные портландцементы: сырье, способы получения, свойства, области применения.

6. От чего зависит выбор вида и марки цемента для изготовления тяжелых бетонов?

7. Виды и назначение химических добавок в технологии изготовления бетонных конструкций.

8. Виды и назначение поверхностно-активных добавок в строительные растворы.

9. Причины гниения древесины и способы ее защиты от гниения. Водорастворимые и масляные антисептики.

10. Материалы и изделия, получаемые из отходов деревопереработки и неделовых сортов древесины

Вариант 5

1. Свойства материалов, определяющие их отношение к постоянному или переменному тепловому воздействию (теплопроводность, теплоемкость, Термическая стойкость, огнестойкость, огнеупорность, коэффициент температурного расширения). Как теплопроводность зависит от пористости, влажности, химического состава и строения материала?

2. Как образовались глины в природе, каковы их основные свойства и область применения?

3. Санитарно-техническая керамика: номенклатура, свойства, особенности производства.

4. Растворимое стекло и кислотоупорный цемент. Сырье, способы получения, свойства, область применения.

5. Шлакопортландцемент. Сырье, способы получения, свойства и области применения.

6.. Удобоукладываемость бетонных смесей (подвижность, жесткость, нерасслаиваемость). Способы их определения. Факторы, влияющие на удобоукладываемость.

7. Сульфатная коррозия бетона и причины ее вызывающие. Способы защиты от этого вида коррозии.

8. Специальные виды строительных растворов.

9. Макро- и микроструктура хвойных и лиственных древесных пород и их влияние на важнейшие физико0механические свойства древесины.

10. Номенклатура изделий и полуфабрикатов из древесины: круглый лес, пиломатериалы, изделия, конструкции. По каким показателям устанавливается сортность древесины?

Вариант 6

1. Свойства, характеризующие отношение материалов к водяной и паровой среде (водопоглощение, гигроскопичность, капиллярное всасывание, влажностные деформации, водо-, паро- и газопроницаемость, коэффициент размягчения) и их связь с составом, строением и условиями эксплуатации материалов.

2. К какому классу (по условиям образования) и какой группе горных пород относятся гравий, кварцит, доломит, базальт, песок, известняк, мрамор? Область их применения.

3. Способы декорирования лицевой поверхности керамических материалов. Глазури и ангобы. Сырьевые материалы. Основы технологии.

4. Портландцемент. Сырье, основы технологии производства, основные свойства и области применения.

5. Глиноземистый, расширяющийся и безусадочный цементы. Способы получения, свойства и области применения.

6. Взаимосвязь требуемой удобоукладываемости бетонной смеси с видом конструкции и принятым при ее изготовлении способом уплотнения.

7. Легкие бетоны, их свойства, особенности строения и области применения. Виды пористых заполнителей.

8. Классификация строительных растворов по виду вяжущего, по средней плотности и назначению.

9. Особенности древесины как природного органического материала, ее положительные и отрицательные свойства и их связь со строением древесины.

10. Влияние влажности древесины на плотность и прочность. Усушка и набухание древесины. Понятие стандартной влажности древесины.

Вариант 7

- Химические и физико-химические свойства строительных материалов (химическая стойкость, дисперсность, адгезия, тиксотропность). Каким образом дисперсность влияет на химическую активность материалов?

- Назовите и охарактеризуйте горные породы, применяемые в качестве гидравлических добавок при производстве цементов. Укажите назначение этих добавок.

- Керамические материалы и изделия для устройства полов и дорог: номенклатура, свойства, особенности применения и производства.

- Магнезиальные вяжущие вещества: сырье способы получения, свойства, область применения.

- Пластифицированный и гидрофобный портландцементы. Особенности состава, свойства, области применения.

6. Основные требования, предъявляемые к воде затворения для строительных растворов и бетонов.

7. Специальные виды бетонов (гидротехнический, дорожный, жароупорный, декоративный), требования, предъявляемые к ним и область применения.

8. Классификация строительных растворов по виду вяжущего, по средней плотности и назначению.

9. Причины гниения древесины и способы ее защиты от гниения. Водорастворимые и масляные антисептики.

10. Непаразитные пороки древесины. Их разновидности и влияние на качественные характеристики деревянных строительных элементов.

Вариант 8

- Как механические свойства строительных материалов зависят от их состава, строения и условий эксплуатации? Дайте определение специальных механических свойств материалов (ударная вязкость, твердость, истираемость, износостойкость).

- Какие природные каменные материалы применяют для облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и в качестве стенового материала отапливаемых зданий.

- Фасадные керамические материалы: классификация, их характеристики по внешнему виду, размерам, свойствам, особенностям применения и производства.

- Низкообжиговые гипсовые вяжущие вещества: сырье, технология получения, твердение, свойства, область применения.

- Коррозия 3 вида (сульфатная) цементного камня и способы увеличения стойкости к коррозии этого вида.

6. Основные требования к мелкому и крупному заполнителям для бетонов.

7. Коррозия бетона в мягких и минерализованных водах. Способы защиты от этих видов коррозии.

8. Виды строительных растворов, общие принципы определения состава растворных смесей.

9. Особенности древесины как природного органического материала, ее положительные и отрицательные свойства и их связь со строением древесины.

10. Материалы и изделия, получаемые из отходов деревопереработки и неделовых сортов древесины.

Вариант 9

- Механические свойства строительных материалов (прочность, релаксация, упругость, хрупкость, пластичность). Методы оценки предела прочности при сжатии, растяжении и изгибе (разрушающие и неразрушающие).

- Условия образования метаморфических горных пород, особенности их строения, свойства, примеры и область применения.

- Стеновые керамические материалы и изделия. Номенклатура изделий. Общие требования к качеству. Марки изделий по прочности.

- Технология производства воздушной извести, сырье, твердение, свойства и область применения.

- Коррозия цементного камня в пресной воде и способы увеличения стойкости к коррозии этого вида.

- Пено- и газосиликат. Сырье, технология производства, свойства и области применения.

- Способы обеспечения твердения бетона в условиях сухого жаркого климата и при отрицательных температурах.

- Прочность строительных растворов и ее зависимость от состава и назначения. Деление на марки.

- Влияние влажности древесины на плотность и прочность. Усушка и набухание древесины. Понятие стандартной влажности древесины.

- Возгораемость древесины. Разновидности антипиренов и механизм их действия при защите древесины от возгорания.

Вариант 10

- Каким образом свойства материалов зависят от их состава и структуры? Приведите 1-2 примера влияния технологии производства или свойств сырья на структуру и свойства искусственных строительных материалов (бетоны, керамика и др.).

- Каковы характерные свойства минералов, образующих магматические горные породы? Какие минералы придают горным породам высокую ударную вязкость и прочность?

- Какие добавки, и с какой целью, вводят в глину при производстве керамических материалов?

- Эксплуатационные и технологические свойства стекла. Особенности строения. Номенклатура изделий.

- Минералогический состав портландцемента. Основные клинкерные минералы, их реакции гидратации и влияние на прочность цементного камня.

6. Изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземистого компонента. Понятие о физико-химических процессах взаимодействия основных компонентов в автоклавах.

7. Основные принципы расчетно-экспериментального метода определения состава бетона.

8. Понятие о строительных растворах. Основные свойства растворных смесей: удобоукладываемость, водоудерживающая способность, нерасслаиваемость.

9. Макро- и микроструктура хвойных и лиственных древесных пород и их влияние на важнейшие физико-механические свойства древесины.

10. Непаразитные пороки древесины. Их разновидности и влияние на качественные характеристики деревянных строительных элементов.

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Киреева Ю.И. Строительные материалы: Учебное пособие для студ. строит. спец. учреждений, обеспеч. получение высш. образов. / Киреева, Юлия Иосифовна. – 2-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2006. – 399 с.

- Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник для студ. учеб. зав. сред. проф. образов. / Попов, Леонид Николаевич, Н. Л. Попов. – М.: ООО «ЦПП», 2008. – 348 с.

- Попов К. Н. Строительные материалы и изделия: Учебник для студ. строит. спец. сред. проф. учеб. завед. / Попов, Кирилл Николаевич, М. Б. Каддо. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2008. – 440 с.

- Основин В.Н.   Строительные материалы и изделия: Учебное пособие для учащихся спец. «Промышленное и гражданское строительство», обеспечивающ. получение сред. спец. образов. / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков. – Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 224 с.

- Основин В. Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго. – 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 444 с.

- Худяков В. А. Современные композиционные строительные материалы: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Пр-во стр. мат., изд. и констр.», направ. подгот. «Строительство» / Худяков, Владислав Анатольевич, А. П. Прошин, С. Н. Кислицина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 220 с.

- Дворкин Л.И.  Строительные материалы из отходов промышленности: Учебно-справочное пособие / Дворкин, Леонид Иосифович, О. Л. Дворкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 363 с.

- Строительные материалы: Учебно-справочное пособие / Г. А. Айрапетов [и др.]; Под ред. Г.В. Несветаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 699 с.

- Наназашвили И. Х. Строительные материалы и изделия: Справочное пособие для студентов строит. фак., спец. строит. индустрии, промыш. и жилищ. строительства / Наназашвили, Исаак Хискович, И. Ф. Бунькин, В. И. Наназашвили. – М.: ООО «Аделант», 2008. – 479 с.

- Алимов Л. А.    Строительные материалы: Учебник для бакалавров, обуч. по направлению «Строительство» / Алимов, Лев Алексеевич, В. В. Воронин; Л. А. Алимов, В. В. Воронин. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2014. – 320 с.

- Строительные материалы. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов спец. 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» и 1-70 01 02 «Мосты, транспортные тоннели и метрополитены» / Я.Н. Ковалев, Г.С. Галузо и др.; Под ред. д.т.н. Я.Н. Ковалева. – М.: Мн.: ИНФРА-М: Новое знание, 2013. – 633 с.

- Ковалёв Я. Н.  Физико-химические основы технологии строительных материалов [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1–70 03 001 «Автомобильные дороги» / Ковалев, Ярослав Никитич. – М.: Мн.: Новое знание: ИНФРА-М, 2012. – 285 с.

- Князева В.П. Экологические аспекты выбора материалов в архитектурном проектировании: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Архитектура» / Князева, Валентина Петровна. – М.: Архитектура-С, 2006. – 294 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Методы испытаний портландцемента» по дисциплине «Строительные материалы» [Электронный ресурс]: сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко. – Ростов н/Д: Донской государственный технический университет, 2017. – 20 с.

- Бетоны: Учебно-справочное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / Несветаев, Григорий Васильевич. - Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на/Д: Феникс, 2013. – 381.

- Методические указания к лабораторной работе на тему «Природные каменные материалы» [Электронный ресурс]: Сост. Каклюгин, А. В.; рец. Лысенко, Е. И.; ред. Климчук, Т. М. – Ростов н/Д.: Ростовский государственный строительный университет, 2008. – 14 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Определение основных физических свойств строительных материалов» по дисциплине «Строительные материалы» [Электронный ресурс]: сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; ред. Н. Е. Гладких. – Ростов н/Д: Донской государственный технический университет, 2017. – 16 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Оценка качества гипсовых вяжущих веществ» [Электронный ресурс]: Сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; ред. Н. Е. Гладких. – Ростов н/Д.: Донской государственный технический университет, 2017. – 12 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Оценка качества керамического кирпича» [Электронный ресурс]: Сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; рец. А. В. Козлов; ред. Н. Е. Гладких. – Ростов н/Д.: Донской государственный технический университет, 2017. – 16 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Проектирование состава сложного строительного раствора» [Электронный ресурс]: сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; ред. Н. Е. Гладких. – Ростов н/Д.: Донской государственный технический университет, 2017. – 24 с.

- Рыбьев И.А. Основы строительного материаловедения в лекционном изложении: Учебное пособие для студентов строит. спец. / И. А. Рыбьев. – М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 607 с.

- Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных материалов.: Учебник для студентов вузов, обучающ. по строит. спец. / В. Г. Микульский [и др.]; Под общ. ред.: В.Г. Микульского и Г.П. Сахарова. - 5-е изд., доп. и перераб. – М.: АСВ, 2007. – 519 с.

- Строительное материаловедение: Учебное пособие / Под общ. ред. В. А. Невского. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 589 с.

- Евстратова Н. Н. Материаловедение: Учеб. пособ. для технич. спец. вузов / Н. Н. Евстратова, В. Т. Компанеец, В. А. Сухарникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 269 с.

- Материаловедение в строительстве: Учебное пособие для студентов / И. А. Рыбьев [и др.]; Под ред. И. А. Рыбьева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 527 с.

- Методические указания к лабораторной работе «Определение влажности, средней плотности, усушки и прочности древесины» [Электронный ресурс]: сост. А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко; ред. Н. Е. Гладких. – Ростов н/Д.: Донской государственный технический университет, 2017. – 16 с.

- Лабораторный практикум по оценке свойств строительных материалов(+CD): Учебное пособие для студ. строительных спец. Ч. 1 / А. Н. Юндин [и др.]; М-во образования РФ; Федер. агентство по образованию.; Гос. образоват. учрежден. высш. проф. образов.; РГСУ. – Ростов н/Д: Ростовский государственный строительный университет, 2007. – 96 с.

28. Лабораторный практикум по оценке свойств строительных материалов(+CD): Учебное пособие для студ. строительных спец. Ч. 2 / А. Н. Юндин [и др.]; М-во образования РФ; Гос. образоват. учрежден. высш. проф. образов.; РГСУ; Под ред. А. Н. Юндина. – Ростов н/Д: Ростовский государственный строительный университет, 2010. – 144 с.