- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное  государственное образовательное учреждение высшего образования

«Донской государственный технический университет»

Кафедра “Безопасность жизнедеятельности и защита

окружающей среды»

### Методические указания

к контрольной работе по дисциплине

«Теория горения и взрыва»

Ростов-на-Дону 2019

# Составитель: доцент, к.х.н. Дымникова О.В.

УДК 504.064+539.12+539.16+614.876

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Теория горения и взрыва» предназначены для студентов всех форм обучения/ ДГТУ. Ростов-на-Дону. 2019. 24 с.

.

Печатается по решению методической комиссии факультета «БЖ и ИЭ».

Рецензент – проф., д.т.н. Булыгин Ю.И.

© Издательский центр ДГТУ, 2019

Целью контрольной работы по дисциплине «Теория горения и взрыва» является получение навыков и  умения реализовать на практике методы расчета показателей пожаровзрывоопасностей веществ и материалов, а также методы расчетной оценки конкретных условий производства.

Контрольная работа состоит из теоретического раздела и решения расчетной задачи по вариантам. Выполнение работы по дисциплине предполагает подбор и самостоятельное освоение теоретического материала на предлагаемую тему, а также математический расчет необходимых параметров процессов горения, взрыва или детонации, основываясь на теоретические и практические знания, полученные при изучении курса «Теория горения и взрыва».

Контрольная работа должна быть оформлена в определенной последовательности:

Титульный лист.

Содержание (оглавление).

1. Ответы на вопросы.

При необходимости с математическим выводом, описанием и графическим изображением установки и основного оборудования.

2. Список использованной литературы.

3. Расчетная часть.

4. Выводы по решенной задаче.

Ответ на теоретическое задание контрольной работы должен быть изложен своими словами, чётко, с обоснованием. При ответе следует увязывать теоретические вопросы с практической реализацией, достижениями науки и техники, нормативно – техническими данными. Ответы целесообразно иллюстрировать рисунками, таблицами, графиками, фотографиями, диаграммами, расположенными в порядке изложения материала, пронумерованными и сопровожденными соответствующими подписями. Ответ следует начинать с введения, в котором сформулирована актуальность, значимость и содержание теоретического задания, влияние на оценку пожарной опасности веществ и процессов, связанных с их использованием или проявлением на практике.

ПРАВИЛА  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

При ответе на теоретические вопросы контрольной работы выбор номеров вопросов осуществляется по последней и предпоследней цифрам учебного шифра студента (Таблица 1). Выбор номера решаемой задачи осуществляется по последней цифре, а варианта задачи – по предпоследней цифре учебного шифра студента.

Таблица 1

| Номера вопросов |  | # Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 1 | 1, 11, 21 | 2, 12, 22 | 3, 13, 23 | 4, 14, 24 | 5, 15, 25 | 6, 16, 26 | 7, 17, 27 | 8, 18, 28 | 9, 19, 20 | 10, 20, 30 |
|  | 2 | 9, 20, 30 | 8, 19, 29 | 7, 18, 28 | 6, 17, 27 | 5, 16, 26 | 4, 15, 25 | 3, 14, 24 | 2, 13, 23 | 1, 12, 22 | 10, 21, 5 |
|  | 3 | 2, 21, 14 | 3, 22, 13 | 4, 23, 14 | 5, 24, 15 | 6, 25, 16 | 7, 26, 17 | 8, 27, 18 | 9, 28, 19 | 10, 29, 7 | 11, 22, 1 |
|  | 4 | 3, 15, 20 | 4, 11, 8 | 23, 1, 29 | 9, 13, 28 | 21, 2, 17 | 20, 1, 6 | 27, 5, 12 | 28, 6, 3 | 29, 13, 2 | 30, 19, 26 |
|  | 5 | 12, 8, 21 | 13, 9, 30 | 14, 7, 29 | 15, 6, 28 | 16, 1, 27 | 17, 2, 26 | 18, 3, 25 | 19, 2, 24 | 20, 11, 19 | 21, 8, 13 |
|  | 6 | 4, 14, 28 | 3, 12, 24 | 5, 25, 3 | 8, 16, 30 | 9, 18, 24 | 10, 2 20 | 1, 21, 4 | 2, 23, 15 | 16, 22, 9 | 15, 30 22 |
|  | 7 | 7, 27, 10 | 6, 26, 13 | 5, 15, 8 | 4, 24, 6 | 3, 23, 9 | 2, 22, 1 | 1, 21, 4 | 30, 8, 28 | 23, 17, 25 | 26, 10, 4 |
|  | 8 | 1, 12, 25 | 2, 17, 23 | 3, 23, 9 | 4, 15, 7 | 5, 18, 20 | 6, 29, 8 | 7, 14, 11 | 8, 19, 24 | 10, 24, 6 | 11, 25, 19 |
|  | 9 | 9, 17, 20 | 8, 13, 21 | 7, 24, 13 | 5, 12, 28 | 6, 23, 12 | 8, 29, 11 | 4, 30, 21 | 3, 25, 17 | 21, 15, 19 | 22, 7, 16 |
|  | 0 | 1, 15, 27 | 2, 16, 24 | 3, 17, 10 | 4, 18, 27 | 5, 19, 30 | 6, 20, 11 | 7, 21, 16 | 8, 22, 17 | 19, 23, 18 | 18, 24, 10 |

ВОПРОСЫ КОНТРЛЬНОЙ РАБОТЫ

- История возникновения и достижения науки в области изучения огня. Классификации пожаров и взрывов. Зоны и стадии пожара.

- Химическая кинетика и термохимия. Особенности протекания и характеристические параметры процесса горения.

- Температура горения и ее зависимость от различных параметров.

- Термодинамические свойства системы. Термодинамические расчеты для изохорного и изобарного процессов. Расчет теплового эффекта процесса сгорания с учетом энтальпийного фактора.

- Второе начало термодинамики. Понятие  энтропии для процесса горения. Изоэнтропы Пуассона.

- Механизм химических реакций горения. Понятие молекулярности.

- Роль поверхностных реакций в процессах горения. Рассмотреть механизм реакции окисления водорода на поверхности платины.

- Цепные неразветвленные реакции. Рассмотреть на примере реакции водорода с хлором.

- Самоускоряющиеся химические реакции на примере водородно-кислородной смеси.

- Виды возникновения горения. Зависимость начальной температуры окисления от природы органической молекулы.

- Виды источников зажигания и их воспламеняющая способность. Температуры воспламенения и самовоспламенения и их значение при оценке пожаро- и взрывоопасности веществ.

- Механизм теплового взрыва в исследованиях Семенова.

- Анализ теплового взрыва Франк-Каменецкого.

- Понятие и виды взрывчатых веществ. Характеристика свойств взрывчатых веществ.

- Теория детонации идеального взрывчатого газа. Кривые Гюгонио. Детонация и дефлаграция Чемпена-Жуге.

- Понятие гомогенного и гетерогенного горения.

- Характеристики кинетического и диффузионного режимов горения.

- Кинетическое и диффузионное горение газов. Стационарные и нестационарные пламенна.

- Распространение пламени. Тепловая теория распространения пламени. Понятие нормальной скорости распространения пламени.

- Диффузионное горение газов. Структура и высота диффузионного пламени. Зависимость пламени от различных факторов.

- Газодинамические режимы горения (ламинарное и турбулентное горение).

- Распространение пламени в турбулентном потоке. Понятие турбулентности.  Поверхностная и объемная модели турбулентного горения.

- Понятие концентрационных пределов распространения пламени. Зависимость концентрационных пределов распространения пламени от различных факторов. Методы расчета концентрационных пределов распространения пламени.

- Механизм воспламенения жидкости. Анализ влияния условий горения на скорость распространения пламени

- Характеристики факторов, влияющих на скорость выгорания жидкостей.

- Механизм воспламенения твердых тел. Анализ влияний условий горения на скорость распространения пламени.

- Горение пылевоздушных смесей

- Влияние состава и строения целлюлозосодержащих материалов на их поведение при горении. Особенности горения металлов. Особенности горения полимеров

- Условия потухания пламени.

- Флегматизация. Ингибирование и флегматизация как методы прекращения горения. Механизм влияния на процесс горения.

Список использованной литературы.  В список литературы включают все использованные источники. Располагают их в порядке упоминания в тексте. Описание книги обязательно должно содержать: фамилии и инициалы авторов, название книги, издательство и год издания, количество страниц.

Описывая статью из сериального издания (журнала, газеты), приводят  фамилии и инициалы авторов статьи, ее название, наименование издания, год, том, номер издания и страницы используемого материала.

Описывая использованный стандарт, дают наименование документа, цифровое его обозначение, название, дату введения и срок действия (если он имеется).

Оформление пояснительной записки должно отвечать требованиям Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Пояснительная записка выполняется машинописным способом на бумаге формата А4.

Каждый лист пояснительной записки должен иметь рамку. Страницы записки нумеруются, а в содержании указываются номера страниц, соответствующие началу каждого раздела.

В текстовом документе нужно давать ссылки на источники. Ссылка содержит номер источника, взятый из списка.

Формулы в записке нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Расчетная часть. Перед решением задачи необходимо изучить соответствующий теоретический материал, уяснить физический смысл используемых и подлежащих расчёту параметров. Ход решения задачи аналогичен приведённому примеру для всех вариантов. Не следует пропускать отдельные пункты, т.к., как правило, полученные данные используются при дальнейшем решении. Необходимо показать весь ход решения и математические преобразования. Точность вычислений – не менее 3-х значащих цифр. Промежуточные и конечные величины, полученные при  решении, должны сопровождаться единицами измерения. Анализируйте их на реальность, чтобы исключить заведомо неверные результаты. В конце решения задачи выпишите значения величин, полученных при расчёте.

Вариант расчетной задачи курсовой работы соответствует порядковому номеру в списочном составе группы.

Выводы.  В конце контрольной работы должен быть дан анализ полученных результатов расчета предложенного практического задания.

## Пример расчета

Дано:

Г.В. – метилацетат СН3СООСН3 (жидкость);

Температура t = –10 оС (263 К);

Давление Р = 100 кПа;

К–т избытка воздуха  =1,5;

G = 1,6 г/м2с;

Объем помещения Vпом = SBH м3;

Поверхность испарения Sис = 3 м2 .

Определить:

Vв; Vпг; % состав П.Г.; Qн; tг; d; Cнас; Cст; Рвз; НКПР; ВКПР; НТПР; ВТПР; tвс; ис.

Решение

- Рассчитаем объём воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг горючего вещества.

а) Составим уравнение реакции горения метилацетата на воздухе (сохраняем перед формулой Г.В. коэффициент nгв = 1).

СН3СООСН3 + 3,5 О2 + 3,53,76 N2 = 3 СО2 + 3 Н2О+ 3,53,76 N2

б) Опр. массу 1 Кмоля Г.В.: М = 12  3 + 1  6 + 16  2 = 74 кг

в) Опр. объём 1 Кмоля любого газа или пара при заданных условиях:

Vμ=V0×P0×T1T0×P1=22,4×101325×263273×100000=21,86м3

Объём любого газа из уравнения реакции горения можно определить по формуле: 		Vi =niVμM,

где ni – количество Кмолей соответствующего газа или пара:

nгв=1; nСО2 = nН2О= 3; nО2 = 3,5; nN2=3,53,76.

г) Опр. реальный расход воздуха с учётом заданных условий и избытка воздуха:

Vв= (3,5+3,5×3,76)×21,8674×1,5 = 7,38 м3

2. Определим объём и процентный состав продуктов горения 1 кг метилацетата.

а) опр. объём п.г.:                       VО2и = 3,5×21,86×0,574=0,52м3

VCO2 = VH2O =3×21,8674 = 0,886 м3   VN2 = 3,5×3,76×1,5×21,8674 = 5,83 м3

VПГ = VCO2 + VH2O + VN2 + VО2и = 0,886 + 0,886 + 5,83 + 0,52 = 8,12 м3

б) Опр. % состав П.Г., приняв Vпг за 100%. i =Vi×100%Vпг

СО2 = Н2О = 0,886×1008,12=10,91%    О2 = 0,52×1008,12=6,4%

N2 = 5,83×1008,12=71,79%

3. С помощью формулы Менделеева определим теплоту сгорания для 1 кг ГВ.

а) Приняв массу 1 Кмоля за 100%, опр. массовое процентное содержание элементов в ГВ:

i =Мi×100%М

с= 36100/74 = 48,6 %;   н= 6100/74= 8,1%;  o= 32100/74= 43,24%

б) По формуле Д.И. Менделеева:

Qн = 339,4 с + 1257 н -108,9  (o - s ) -25,1  (9  н + w ) =

= 339,448,6+12578,1-108,9(43,24)-25,1  (9  8,1) = 20138 кДж / кг

4. Определим плотность паров метилацетата по отношению к плотности воздуха:

d = МпМв=7429=2,55 где Мп – молекулярная масса пара (или газа)

Мв = 29 – средняя молекулярная масса воздуха (постоянная)

5. Рассчитаем концентрацию насыщенных паров метилацетата.

а) Находим давление насыщенных паров при 263 К. Оно равно примерно 4675 Па.

б) концентрация паров в % по объёму составит:

нас =Рнас×100Р=4675×100100000=4,68%

в) выразим эту концентрацию в г/м3:

Снас =ϕнас×10×МVμ=4,68×10×7421,86=158,5 г/м3

6. Рассчитаем стехиометрическую концентрацию паров метилацетата в смеси с воздухом, приняв объём всей смеси за 100%.

а) в процентах по объёму:

ст = 100%×nгвnсм=100×nгвnгв+nO2+nN2=100×11+3,5+3,5×3,76=5,66%

б) в г/м3: Сст = =ϕст×10×МVμ=5,66×10×7421,86=191,6 г/м3

7. Рассчитаем концентрационные пределы распространения пламени паров метилацетата

а) в % по объёму:  н,в= 100а×nO2+b,

где а и b – табличные данные

nО2 – к-во кмолей кислорода для окисления 1 кмоля Г.В. (из уравнения реакции горения).

 н (НКПР) = 1008,684×3,5+4,679= 2,85 %

 в (ВКПР) = 1001,550×3,5+0,560=16,7 %

б) в г/ м3: Сн,в =ϕн,в×10×МVμг/м3

Сн =2,85×10×7421,86=96,47г/м3

Св =16,7×10×7421,86=565,32 г/м3

8. Определим время образования минимальной взрывоопасной концентрации паров заданной жидкости.

а) Взрывоопасная концентрация паров образуется при достижении НКПР = 96,47 г/м3

Опр. массу жидкости, которую нужно испарить, чтобы образовалась НКПР:

m = Vпом  Cн; m = 200  96,47 = 19294 г

б) Опр. время испарения из формулы массовой скорости испарения:

G = mτ×S ; откуда  = mS×G;

по условию задачи: S=3 м2; G = 1,6 г/м2с,

тогда  = 192943×1,6= 4019,6 с = 67 мин

9. Определим температуру горения. (1)

Для этого рассчитаем теплосодержание П.Г. при нескольких температурах и выберем два значения при t = 100о, между которыми находится значение Qн.

а) Опр. среднее теплосодержание 1 м3 П.Г.:

qср = QНVПГ=2013810,56 = 1907 кДж / м3

б) Исходя из состава ПГ (> 70% приходится на долю азота), примем t1 =1600 оС, т.к. при этой т-ре qср ближе всего к табличному значению qN2, и рассчитаем теплосодержание ПГ, пользуясь табл.4:

q со2= 3771,4  0,886 = 3341,46 кДж

q h2o = 3004,2 0,886 = 2661,72 кДж

q N 2 = 2335,5  5,83 = 13615,96 кДж

q О 2 = 2462,4  0,52 = 1280,44 кДж .

Q1600 =  qпг = 20899,58 кДж

в) т.к. теплосодержание ПГ не может превышать тепловыделения, примем t2 =1500 оС и рассчитаем теплосодержание ПГ при этой t2,

q со2 = 3505,7  0,886 = 3106,05 кДж

q h2o = 2781,3  0,886 = 2464,23 кДж

q N2 = 2176,7  5,38 = 11710,64 кДж

q О2 = 2295,7  0,52 = 1193,76 кДж .

Q1500 =  qпг = 18474,68 кДж

г) Истинную температуру горения находим интерполяцией.

Q (кДж)

20899,58

Qн = 20138

18474,68

t

1500		tгор 		1600

Принимаяем теплосодержание ПГ в выбранном интервале температур от t1 =1600 оС до t2 =1500 оС постоянной, т.е. зависимость Q(t) считаем прямолинейной.

Более точно рассчитываем температуру горения по формуле:

tгор = 1500 + (20889,58−20138)×(1600−1500)20889,58−18474,68 = 1521,12 ос

10. Рассчитаем температурные пределы распространения пламени заданного вещества.

а) определим давление пара на нижнем и верхнем пределах распространения пламени:

Р t н,в = ϕн,вР100       Р t н = 2,85×100000100=2850Па

Р t в = 116,7×100000100=16700Па

б) по таблице давлений пара опр. ТПР метилацетата по вычисленным значениям. Для этого выберем две температуры с разностью в 10 оС так, чтобы при одной из них табличное значение давления насыщенных паров было больше расчётного, при другой – меньше. Интерполяцию выполняем аналогично п.4 г. Искомый ТПР должен получиться в выбранном температурном интервале:

Р t н = 2163 Па tн (НТПР) = (2850−2527)×(263−253)4675−2527 + 253 = 254,5 К =

=-18,5 оС

Р t в = 12511 Па tв (ВТПР) = (16700−13938)×(293−283)22853−13938 + 283=

= 286,09 К = 13,09 оС

11. Рассчитаем температуру вспышки.

а) по Табл.6 приложения определим температуру кипения метилацетата: t кип = 57,0 оС

б) определим k - к-т горючести, зависящий от содержащихся в молекуле атомов:

k = 4”C” + 4”S” + ”H” + ”N” – 2”O” – 2”Cl” – 3”F” – 5”Br” , где

”C”, ”S”, ”H”, ”N”, ”O”, ”Cl”, ”F”, ”Br” - количество атомов соотв. элемента в молекуле ГВ.

В молекуле метилацетата: 3 атома С, 6 атомов Н, 2 атома О, тогда k = 43 +6 - 22 =14

в) определим температуру вспышки по формуле Элея: :

tвс = tкип -18к, tвс = 57,0 - 1814 = - 10,34 оС,

12. Рассчитаем давление при взрыве паров при стехиометрической концентрации, считая что tвз = tг

Рвз = Р×Твз×ппгТ×псм = 100000×1794,12×19,16263×17,66= 740117,28 Па,

Где: 		Твз = t вз + 273 = 1521,12 + 273 = 1794,12 К

nпг = nСО2+ nН2О +nN2 = 3 + 3 + 3,53,76 = 19,16 кмоль

nсм = nгв + nО2 + nN2 = 1 + 3,5 +3,53,76 = 17,66 кмоль

Выводы:

Определены показатели пожарной опасности метилацетата при заданных параметрах

|  | Расход воздуха на горение Vв = 7,38 м3 |
| --- | --- |
|  | Объём и процентный состав продуктов горения Vпг = 8,12 м3 (СО2 = Н2О = 10,91 %; О2 = 6,4 %; N2 = 71,79 %) |
|  | Низшая теплота сгорания Qн = 20138 кДж / кг |
|  | Плотность паров по воздуху d = 2,55, т.е. пары метилацетата в 2,55 раза тяжелее воздуха. |
|  | Давление и концентрация насыщенных паров: Рнас 4675 Па; нас =4,68%; Снас = 158,5 г/м3 . |
|  | Стехиометрическая концентрация паров (в % по объёму и в г/м3) : ст = 5,66 % Сст = 191,6 г/м3 |
|  | Концентрационные пределы распространения пламени  н,(НКПР) = 2,85 % оС в,(ВКПР) = 16,7 % Сн = 96,47 г/м3 Св = 565,32 г/м3 |
|  | Время образования взрывоопасной концентрации паров  = 4019,6 с = 67 мин |
|  | Температурные пределы распространения пламени tн (НТПР) = 254,5 К = -18,5 оС tв (ВТПР) = 286,09 К = 13,09 оС Безопасными для режимов хранения, перевозки, перекачки являются температуры до -18,5 оС и выше 13,09 оС |
|  | Температура вспышки tвс = -10,34 оС, т.е. метилацетат является ЛВЖ II-го разряда (постоянно опасным). |
|  | Температура горения tгор = 1521,12 ос |
|  | Максимальное давление взрыва Рвз = 740117,28 Па |

Таблица 1

Задание для выполнения практической части по вариантам

| № | Вещество | L, м | B, м | H, м | t, °С |  | G, г/м2с | Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гексиловый спирт C6H14O | 120 | 4,5 | 3,5 | 10 | 1,6 | 0,12 | 110000 |
| 2 | Гексан С6Н14 | 100 | 6 | 3,5 | 12 | 1,7 | 0,15 | 115000 |
| 3 | Анилин C6H7N | 80 | 6,5 | 4 | 15 | 1,8 | 0,17 | 120000 |
| 4 | Бутанол С4Н9ОН | 60 | 6 | 4,5 | 20 | 1,3 | 0,19 | 105000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | н-Амиловый спирт С5Н11ОН | 90 | 6,5 | 3,8 | 25 | 1,3 | 0,19 | 94000 |
| 6 | Дициан С2N2 | 120 | 4,5 | 3,5 | 28 | 1,6 | 0,12 | 115000 |
| 7 | Ацетон СН3СОСН3 | 100 | 6 | 3,5 | 30 | 1,1 | 0,13 | 125000 |
| 8 | Уксусная кислота СН3СООН | 80 | 6,5 | 4 | 32 | 1,2 | 0,24 | 119000 |
| 9 | Бензол С6Н6 | 60 | 6 | 4,5 | 35 | 1,3 | 0,15 | 98000 |
| 10 | Аллиловый спирт С3Н5ОН | 90 | 6,5 | 3,8 | 40 | 1,4 | 0,17 | 121000 |
| 11 | н-Бутиловый спирт С4Н9ОН | 120 | 4,5 | 3,5 | 20 | 1,5 | 0,18 | 140000 |
| 12 | Дифторэтан С2Н4F2 | 100 | 6 | 3,5 | 25 | 1,6 | 0,15 | 116000 |
| 13 | Ацетон СН3СОСН3 | 80 | 6,5 | 4 | 28 | 1,8 | 0,16 | 122000 |
| 14 | Бутил-ацетат СН3СООС4Н9 | 60 | 6 | 4,5 | 30 | 1,2 | 0,16 | 142000 |
| 15 | Изобутилен СН2С(СН3)2 | 90 | 6,5 | 3,8 | 32 | 1,3 | 0,15 | 133000 |
| 16 | Формальде-гид НСНО | 120 | 4,5 | 3,5 | 35 | 1,4 | 0,14 | 126000 |
| 17 | Ацетальде-гид СН3СНО | 100 | 6 | 3,5 | 40 | 1,5 | 0,19 | 113000 |
| 18 | Толуол С6Н5СН3 | 80 | 6,5 | 4 | 25 | 1,6 | 0,18 | 109500 |
| 19 | Пропиловый спирт С3Н7ОН | 60 | 6 | 4,5 | 28 | 1,2 | 0,17 | 112000 |
| 20 | Метилэтило-вый эфир СН3ОС2Н5 | 90 | 6,5 | 3,8 | 30 | 1,3 | 0,18 | 80000 |
| 21 | Метиловый спирт СН3ОН | 120 | 4,5 | 3,5 | 10 | 1,8 | 0,15 | 93000 |
| 22 | Бутилацетат СН3СООС4Н9 | 100 | 6 | 3,5 | 12 | 1,2 | 0,14 | 105000 |
| 23 | н-ксилол С6Н5СН3СН3 | 20 | 6,5 | 4 | 15 | 1,3 | 0,05 | 141000 |
| 24 | Этил-ацетат С4Н8О2 | 60 | 6 | 4,5 | 20 | 1,4 | 0,12 | 119600 |
| 25 | Трет-бутиловый спирт (СН3)3СОН | 90 | 6,5 | 3,8 | 25 | 1,5 | 0,16 | 87000 |
| 26 | Кетен С2Н2О | 50 | 4 | 2,8 | 12 | 1,6 | 0,09 | 109000 |
| 27 | Триметиламин С3Н9N | 35 | 6 | 3 | 27 | 1,9 | 0,1 | 105000 |
| 28 | Диэтило-вый эфир С2Н5ОС2Н5 | 40 | 7 | 3,3 | 13 | 1,8 | 0,23 | 108500 |
| 29 | Дихлор-этан С2Н4Сl2 | 30 | 10 | 3 | -5 | 1,8 | 0,26 | 110000 |
| 30 | Глицерин С3Н5(ОН)3 | 25 | 15 | 3,5 | 20 | 1,6 | 0,12 | 116000 |
| 31 | Толуол С6Н5СН3 | 50 | 18 | 3,5 | 10 | 2,2 | 0,25 | 106000 |

| Температура, °С | Теплосодержание, кДж/мЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О2 | N2 | Воздух | СО2 | Н2О | SО2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 131,8 | 130,1 | 130,1 | 170,1 | 150,6 | 181,4 |
| 200 | 267,2 | 260,9 | 261,6 | 357,7 | 301,7 | 377,9 |
| 300 | 407,1 | 393,6 | 395,4 | 559,7 | 463,0 | 587,0 |
| 400 | 551,4 | 528,7 | 532,1 | 772,6 | 626,8 | 824,6 |
| 500 | 669,3 | 666,6 | 672,0 | 925,1 | 786,2 | 1034,9 |
| 600 | 850,6 | 807,8 | 814,5 | 1225,6 | 969,5 | 1269,6 |
| 700 | 1004,7 | 951,9 | 960,3 | 1463,1 | 1149,7 | 1507,5 |
| 800 | 1160,6 | 1098,2 | 1108,2 | 1706,2 | 1335,3 | 1746,4 |
| 900 | 1319,0 | 1246,9 | 1258,7 | 1953,8 | 1527,2 | 1994,8 |
| 1000 | 1478,6 | 1398,2 | 1410,7 | 2205,2 | 1724,2 | 2237,4 |
| 1100 | 1639,5 | 1551,1 | 1564,9 | 2460,4 | 1926,5 | 2488,8 |
| 1200 | 1802,1 | 1705,3 | 1720,4 | 2718,5 | 2133,9 | 2735,2 |
| 1300 | 1965,1 | 1808,8 | 1877,5 | 2979,1 | 2345,5 | 2979,5 |
| 1400 | 2129,8 | 1861,2 | 2035,5 | 3241,4 | 2560,9 | 3238,0 |
| 1500 | 2295,7 | 2176,7 | 2194,7 | 3505,7 | 2781,3 | 3488,2 |
| 1600 | 2462,4 | 2335,5 | 2355,2 | 3771,4 | 3004,2 | 3747,5 |
| 1700 | 2630,5 | 2495,9 | 2515,7 | 4039,6 | 3231,7 | 4003,1 |
| 1800 | 2799,7 | 2656,4 | 2678,2 | 4307,3 | 3461,3 | 4161,2 |
| 1900 | 2969,4 | 2818,2 | 2840,4 | 4579,7 | 3693,5 | 4529,8 |
| 2000 | 3140,8 | 2979,9 | 3004,2 | 4847,8 | 3928,5 | 4667,6 |
| 2100 | 3311,7 | 3142,9 | 3167,6 | 5118,2 | 4166,1 | 5059,4 |
| 2200 | 3497,8 | 3306,3 | 3332,3 | 5392,5 | 4405,8 | 5337,2 |
| 2300 | 3659,1 | 3469,3 | 3497,4 | 5660,7 | 4667,1 | 5608,7 |
| 2400 | 3834,3 | 3633,1 | 3663,3 | 5933,0 | 4890,9 | 5892,8 |
| 2500 | 4009,8 | 3797,4 | 3828,8 | 6209,6 | 5136,5 | 6169,8 |
| 2600 | 4184,9 | 3953,9 | 3988,4 | 6487,4 | 5387,1 | 6460,1 |
| 2700 | 4368,9 | 4135,9 | 4156,5 | 6761,8 | 5639,3 | 6753,8 |
| 2800 | 4546,1 | 4304,4 | 4320,7 | 7033,3 | 5897,8 | 7050,9 |
| 2900 | 4729,2 | 4469,0 | 4484,9 | 7311,1 | 6159,3 | 7351,3 |
| 3000 | 4914,9 | 4634,5 | 4652,1 | 7589,7 | 6425,8 | 7655,1 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Теплосодержание газов при постоянном давлении

| № п/п | Таблица 3 Наименование | Химическая формула | Температура (оС) |  | БЭМЗ (мм) | Теплота (кдж/моль) |  | Скорость распр пламени (м/с) | Мин. энергия зажиг(кДж) | КПР (% об.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кипения | самовоспл |  | образования | сгора-ния |  |  |  |
|  | Аммиак | NН3 | -33,4 | 650 |  |  | 316,5 | 680 | 0,23 | 15,0...28,0 |
|  | Ацетилен | С2Н2 | -83,6 | 335 |  |  | 1301 |  | 1,57 | 2,5...81,0 |
|  | 1,3-Бутадиен | С4Н6 | -4,5 | 430 |  |  | 2411 | 0,19 | 0,54 | 2,0...11.5 |
|  | Бутан | С4Н10 | -0,5 | 405 | 0,98 | 126 | 2657 | 0,25 | 0,45 | 1,8...9,1 |
|  | Бутилен | С4Н8 | -6,2 | 384 |  |  | 2543 | 0,27 | 043 | 1,6...10,0 |
|  | Водород | Н2 | -252,8 | 510 | 0,60 |  | 242 | 0,017 | 2,70 | 4,1... 75.0 |
|  | Диметиловый эфир | СН3ОСН3 | -24,8 | 350 |  | 184 | 1322 | 0,5 | 0,53 | 3,7... 26,7 |
|  | 1,1-Дифторэтан | С2Н4F2 | -24,7 | 455 |  |  |  | 22 |  | 3,9...16,9 |
|  | Дихлорсилан | Н2Cl2Si | 8,3 | 100 |  | 309 |  |  |  | 4,0... 98,0 |
|  | Дициан | С2N2 | -21,0 | 800 |  |  |  |  |  | 6,0...32 |
|  | Изобутан | (СН3)2СНСН3 | -11,7 | 462 |  | 134,5 | 2649 | 0,376 | 0,35 | 1,8...8,4 |
|  | Изобутилен | СН2С(СН3)2 | -7,0 | 465 |  |  | 2577 | 0,471 | 0,38 | 1,8...9,6 |
|  | Кетен | С2Н2О | -41,0 |  |  |  | 543 |  |  | 4,5...50,0 |
|  | Метан | СН4 | -161,8 | 537 |  | 75 | 802 | 0,28 | 0,34 | 5,3...14,1 |
|  | Метилэтиловый эфир | СН3ОС2Н5 | 6,8 | 190 |  | 216 | 2107 |  |  | 2,2...10,1 |
|  | Оксид углерода | СО | -192,0 | 605 |  | 110,5 | 283 |  |  | 12,5...74,0 |
|  | Оксид этилена | С2Н4О | 10,4 | 430 | 0,59 | 54 | 1220 | 0,06 | 0,895 | 3,2 ... 100 |
|  | Пропан | С3Н8 | -42,1 | 470 | 0,92 | 104 | 2044 | 0,25 | 0,39 | 2,3...9,4 |
|  | Пропилен | С3Н6 | -47,7 | 455 | 0,70 |  | 1919 | 0,24 | 0,51 | 2,4...11,0 |
|  | Метилацетилен | С3Н4 | -23,2 |  |  |  | 1939 | 0,11 | 0,71 | 2,7...18,0 |
|  | Тетрафторэтилен | С2F | -76,0 | 190 |  | 659 |  |  |  | 11,0...60,0 |
|  | Триметиламин | С3Н9N | 3,0 | 190 |  | 51 | 1986 |  |  | 2,0...12,0 |
|  | Формальдегид | НСНО | -19,5 | 430 |  | 116 | 571 |  |  | 7,0... 73,0 |
|  | Хлорметан | СН3Cl | -24,2 | 625 | 1,00 |  | 641 |  |  | 7,6...19,0 |
|  | Хлорэтан | С2Н5Cl | 12,2 | 510 | 1,03 |  | 1251 |  |  | 3,8...15,4 |
|  | Этан | С2Н6 | -88.6 | 515 | 0,91 | 84,7 | 1576 | 0,24 | 0,48 | 2,9...15,0 |
|  | Этилен | С2Н4 | -103,7 | 435 | 0,59 |  | 1318 | 0,12 | 0,735 | 2,7...34,0 |

Таблица 4

## Характеристики  пожарной опасности индивидуальных жидкостей

| № п/п | Наименование | Химическая формула | плот-ность (кг/м3) | температура (оС) |  |  | Теплота (кдж/моль) |  | КПР (% об.) | ТПР (оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кип | вс | сам | образ. | сгор. |  |  |
|  | Акриловая кислота | С2Н3СООН | 1051 | 141,0 | 48 | 440 | 336,0 | 1280 | 3,0 ... 17,0 | 43 ... 93 |
|  | Аллиловый спирт | С3Н5ОН | 854 | 97,0 | 21 | 370 | 131,8 | 2039 | 2,5 ... 18,0 | 21 ... 53 |
|  | Амилацетат | СН3СООС5Н11 | 876 | 149,2 | 43 | 290 | 556,8 | 3890 | 1,1 ... 7,2 | 35 ... 80 |
|  | н-Амиловый спирт | С5Н11ОН | 811 | 138,0 | 48 | 300 | 302,5 | 3384 | 1,5 ... 8,3 | 45 ... 89 |
|  | Анилин | С6Н5NН2 | 1022 | 184,1 | 73 | 617 | 109,0 | 3016 | 1,3 ... 7,5 | 70 ... 106 |
|  | Ацетальдегид | СН3СНО | 783 | 20,2 | -40 | 172 | 166,4 | 1192 | 4,1 ... 57,0 | -43 ... 8 |
|  | Ацетон | СН3СОСН3 | 791 | 56,5 | -18 | 535 | 217,6 | 1821 | 2,7 ... 13,0 | -20 ... 6 |
|  | Бензол | С6Н6 | 874 | 80,1 | -11 | 560 | 82,9 | 3169 | 1,4 ... 8,0 | -15 ... 13 |
|  | Бутилацетат | СН3СООС4Н9 | 882 | 126,5 | 29 | 330 | 526,0 | 3285 | 1,4 ... 9,0 | 22 ... 61 |
|  | н-Бутиловый спирт | С4Н9ОН | 805 | 117,0 | 35 | 340 | 274,6 | 2728 | 1,8 ... 10,9 | 34 ... 67 |
|  | Гексан | С6Н14 | 655 | 68,7 | -23 | 233 | 167,2 | 3887 | 1,2 ... 7,5 | - 26 ... 4 |
|  | Глицерин | С3Н5(ОН)3 | 1260 | 290,0 | 198 | 400 |  | 1483 | 2,6 ... 11,3 | 182...217 |
|  | 1,2 -Дихлорэтан | (СН2Сl) 2 | 1253 | 83,5 | 9 | 413 |  | 1076 | 6,2 ... 16,0 | 8 ... 31 |
|  | Диэтиловыи эфир | С2Н5ОС2Н5 | 714 | 34,5 | -41 | 180 | 252,2 | 2531 | 1,7 ... 49,0 | -44 ... 16 |
|  | н-Ксилол | С6Н5СН3СН3 | 857 | 138,3 | 26 | 528 | 24,4 | 4375 | 1,1 ... 6,5 | 24 ... 58 |
|  | Метилацетат | СН3СООСН3 | 933 | 57,0 | -15 | 470 | 409,1 | 1472 | 3,2 ... 14,8 | -16 ... 11 |
|  | Метиловый спирт | СН3ОН | 787 | 64,9 | 6 | 440 | 201,3 | 764 | 7,0 ... 35,5 | 5 ... 39 |
|  | Муравьиная кислота | НСООН | 1220 | 100,6 | 60 | 600 | 379,6 | 211 | 18,0...58,0 | 50 … |
|  | Нитробензол | С6Н5NO2 | 1205 | 210,9 | 88 | 480 |  |  | 1,8… | 83 … |
|  | Пентан | С5Н12 | 621 | 36,0 | -44 | 286 | 146,4 | 3272 | 1,5 ... 7,7 | -48 ...-23 |
|  | н-Пропиловый спирт | С3Н7ОН | 801 | 97,8 | 23 | 371 | 257,7 | 2067 | 2,3 ... 13,6 | 21 ... 55 |
|  | Сероуглерод | СS2 | 1260 | 46,0 | -43 | 102 | 88,7 | 184 | 1,0 ... 50,0 | -50 ... 26 |
|  | Стирол | С6Н5С2Н3 | 902 | 145,0 | 30 | 490 | 155,6 | 4439 | 1,1 ... 7,2 | 27 ... 67 |
|  | Толуол | С6Н5СН3 | 867 | 110,6 | 7 | 535 | 50,2 | 3772 | 1,3 ... 6,8 | 6 ... 37 |
|  | Уксусная кислота | СН3СООН | 1049 | 118,1 | 40 | 465 | 437,3 | 786 | 4,0 ... 19,9 | 35 ... 76 |
|  | Цианистый водород | HСN | 688 | 25,6 | -18 | 538 |  |  | 5,6 ... 40,0 | -31 ... 3 |
|  | Этилацетат | СН3СООС2Н5 | 900 | 77,0 | -3 | 446 | 442,9 | 2078 | 2,0 ... 11,4 | -6 ... 28 |
|  | Этилбензол | С6Н5С2Н5 | 863 | 136,2 | 20 | 431 | 29,9 | 4387 | 1,0 ... 6,8 | 20 ... 59 |
|  | Этиленгликоль | С2Н4(ОН)2 | 1116 | 197,0 | 111 | 412 | 453,8 | 1200 | 4,3… | 100...124 |
|  | Этиловый спирт | С2Н5ОН | 785 | 78,5 | 13 | 400 | 234,9 | 1408 | 3,6 ... 17,7 | 11 ... 41 |

| №п/п | Наимено- вание | Химическая формула | Плот-ность кг/м3 | Температура (оС) |  |  | Теплота сгорания, кдж/кг, *кдж/моль | Для пылей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плав | кип. | сам |  | Tсам (оС) | НКПР г/м3 | Рвз (КПа) | Ско-рость нараст.Р Мпа/с | Мин. энергия зажиг. МДж |
|  | Алюминий | Al | 2700 | 660 | 2486 | 470 | 31087 | 520 | 40 | 1300 | 24,1 |  |
|  | Аммиачная селитра | NH4NO3 | 1725 | 170 |  | 350 |  |  | 175 |  |  |  |
|  | Антрацит |  | 140… 1750 |  |  | 500 | 33900… 34800 |  |  |  |  |  |
|  | Бумага |  |  |  |  | 390440 |  | 170.. 270 | 55… 70 | 221.. 662 | 4,8.. 24,8 | 20… 60 |
|  | Глюкоза | C6H12O6 | 1571 | 145 |  | 520 | 2803* | 403 |  |  |  |  |
|  | Древесина еловая |  | 422…432 |  |  | 397 | 2035 |  | 27 | 550 | 6,7 |  |
|  | Кальций | Ca | 1550 | 851 | 1482 | 730 | 633,7* |  |  |  |  |  |
|  | Канифоль | C19H29COOH | 1010...1020 | 100... 130 |  | 860 | 30400 | 390 | 15 | 600 | 82,6 | 10 |
|  | Капролактам | C6H11ON | 1023 | 70 | 262,5 | 400 | 3604* | 400 | 43 | 730 | 20 |  |
|  | Капрон | (NH(CH2)5 CO)n | 1140 |  |  | 440 | 31086 |  | 32 | 580 | 9,8 |  |
|  | Каучук натур | (C5H8)n | 910 |  |  | 375 | 44769 |  |  |  |  |  |
|  | Кремний | Si | 2328 | 1423 | 2600 |  |  | 780 | 100 | 750 | 84 | 80 |
|  | Магний | Mg | 1740 | 651 | 1107 | 650 | 25104 | 420 | 10.. 20 | 670 | 6,8 | 20 |
|  | Мочевина (карбамид) | CH4ON2 | 1335 | 133 |  |  | 553* | 470 | 70 | 590 | 500 | 80 |
|  | Мука |  | 650 |  |  | 380 | 16807 | 380 | 10.. 35 | 520 | 8 | 6,4 |
|  | Натрий | Na | 970 | 97,7 | 883 | 330360 | 10878 |  |  |  |  |  |
|  | Нафталин | C10H8 | 1140 | 80,3 | 218 | 520 | 5050 |  | 8 | 440 | 7,8 |  |
|  | Сажа | C | 0,3 …1,9 |  |  | 200570 | 15648.. 28326 | 695.. 790 | 60 | 920 | 8,5 |  |
|  | Сахар | C12H22O11 | 1588 | 160 |  |  | 5640* | 310.. 420 | 35… 58 | 565 | 10,3 | 10… 40 |
|  | Сено |  | 70 |  |  |  | 16652 | 490 | 200 | 440 | 4,2 | 260 |
|  | Сера | S | 1960..2070 | 113.. 119 | 444,6 | 232 | 9205 | 190 | 2,3.. 35 | 560 | 32,4 | 15 |
|  | Торф |  | 420 |  |  |  | 15126 | 405 | 87 | 700 | 3 |  |
|  | Уголь бурый |  | 900… 1500 |  |  | 410 | 12550… 25000 |  |  |  |  |  |
|  | Фенол | C6H5OH | 1058 | 43 | 182 | 595 | 2992* |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор жёл. | P | 1828 | 44,1 | 257 | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор кр. | P | 2200 | 280 | 585 | 210… 240 |  | 305 | 14 | 635 | 167 |  |
|  | Хлопок |  |  |  |  | 407 |  |  | 44… 90 | 630 | 12,9 | 25 |
|  | Целлюлоза Таблица 5. Характеристики пожарной опасности твёрдых веществ, пыли. |  | 1500 |  |  | 420 |  | 407 |  | 860…910 | 56 | 25 |

Таблица 6

Давление насыщенных паров жидкостей

| №п/п | Наименование жидкостей | Давление насыщенных паров, /Па/ при температуре, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 243 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 |
| - I | н.Амиловый спирт |  |  |  | 80 | 177 | 368 | 737 | 1406 | 2576 | 3897 | 6010 | 10613 | 17330 |
| - 2 | Ацетон | 1490 | 2890 | 5147 | 8419 | 14670 | 24472 | 37240 | 55767 | 80972 |  |  |  |  |
| - 3 | Анилин |  |  |  |  |  | 61 | 128 | 253 | 473 | 848 | 1454 | 2414 | 3885 |
| - 4 | Бакин.авиабензин |  |  |  | 11704 | 15162 | 20482 | 27930 | 37639 |  |  |  |  |  |
| - 5 | Бензол | 477 | 984 | 1942 | 3538 | 5945 | 9842 | 15747 | 24140 | 35737 |  |  |  |  |
| - 6 | Бутиловый спирт |  |  |  |  | 270 | 626 | 1224 | 2381 | 4402 | 7814 | 13239 | 21386 | 40538 |
| - 7 | Бутилацетат |  |  | 479 | 931 | 1849 | 3325 | 5679 | 9430 | 16212 |  |  |  |  |
| - 8 | н.Гексан | 942 | 1257 | 3442 | 6051 | 10089 | 16133 | 24880 | 37140 | 53931 | 75837 |  |  |  |
| - 9 | Диэтиловый эфир | 5001 | 8911 | 14936 | 24525 | 38144 | 57549 | 84428 | 120631 | 168216 |  |  |  |  |
| - 10 | н. Ксилол |  |  |  |  |  | 875 | 1577 | 2721 | 4475 | 7077 | 10861 | 16106 |  |
| - II | Метиловый спирт |  | 825 | 1782 | 3564 | 6677 | 11784 | 19950 | 32385 | 50766 |  |  |  |  |
| - 12 | Метилацетат |  | 2527 | 4675 | 8259 | 13938 | 22853 | 35245 |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Пропиловый спирт |  |  |  | 435 | 950 | 1928 | 3697 | 6756 | 11770 | 19311 | 31255 |  |  |
| - 14 | Сероуглерод |  | 6450 | 10773 | 17543 | 26999 | 40139 | 58121 | 82061 |  |  |  |  |  |
| - 15 | Скипидар |  |  |  | 266 | 386 | 585 | 918 | 1436 | 2258 | 2953 |  |  |  |
| - 16 | Толуол | 97 | 226 | 452 | 891 | 1689 | 2966 | 4948 | 7887 | 12369 |  |  |  |  |
| - 17 | Этилацетат |  | 865 | 1716 | 3219 | 5692 | 9682 | 15787 | 24432 | 37546 | 55075 |  |  |  |
| - 18 | Этиловый спирт |  | 333 | 745 | 1623 | 3165 | 5852 | 10387 | 17742 | 29233 |  |  |  |  |

Номограмма для определения давления насыщенного пара жидкостей.

1—изопрен, 2—диэтиловый эфир, 3—сероуглерод, 4—бакинский авиабензин, 5 — этилформиат, 6 — метилацетат, 7 — н гексан, 8 — четыреххлористый углерод, 9 — грозненский авиабензин, 10 — бензол, 11 — этилацетат, 32 — бутилацетат, 13 — толуол, 14 — керосин, 15 — скипидар, 16 — ацетон, 17 — метиловый спирт, 18—этиловый спирт, 19—вода, 20—н пропиловый спирт, 21— уксусная кислота; 22 — н-бутиловый

спирт, 23 — н-амиловый спирт, 24 — бензальдегид, 25 — анилин

# Список литературы

# 1. А.Я. Корольченко Процессы горения и взрыва. М: Пожнаука 2007

2. А.Я. Корольченко, Д.А.Корольченко Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения (2 т) М: Пожнаука2006

3. Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ М:ФИЗМАТ ЛИТ 2006

4. Л.П. Орленко Физика взрыва и удара М:ФИЗМАТ ЛИТ 2006

5. Я.Б. Зельдович, Г.И. Баренблат, В.Б. Либрович, Г.М. Махвиладзе Математическая теория горения и взрыва М:Наука

# 6. И.М. Абдурахимов, А.С. Андросов, Л.К. Исаева, Е.В. Крылов Процессы горения М: ВНИИПО 1986

# 7. П.Г. Демидов, В.А. Шандыба Горение и свойства горючих веществ. М.: Химия 1981

# 8. В.В. Померанцев Основы практической теории горения. Л.: Энергоатомиздат 1986

# 9. В.И. Водянин Взрывозащита технологического оборудования. М.: Химия 1991

# 10. П.Г. Демидов Топливо и процессы горения М.: Химия 1981

# 11. Д. Драйздел Введение в динамику пожаров (перевод Бромштейна П.Г.). М.: Стройиздат 1990