Лекция № 6

Тема: Контактные методы и средства контроля и оценки качества воздуха, воды и почвы

Создание универсальных методов измерения вредных выбросов как в атмосфере, так и в локальных выбросах представляет сложную метрологическую задачу. Главным образом это связано с тем, что вещества-загрязнители характеризуются многими параметрами, что затрудняет однозначное определение их концентраций и идентификацию. В зависимости от области применения измерительную аппаратуру делят на основные группы: 1 - приборы (весовые, радиоизотопные, оптические, индукционные и др.), предназначенные для контроля запыленности атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны; 2 - приборы (весовые, оптические, электрические, лазерные и др.) для измерения содержания и дисперсного состава пыли в аспирационных (вентиляционных) выбросах; 3 - приборы для анализа воздуха и водных сред (хроматографические, масс-спектрометрические, спектральные, электрохимические).

Средства контроля окружающей среды – совокупность приборов и других технических приспособлений (устройств) для осуществления мониторинга загрязнений окружающей среды, к которым относятся: приспособления для отбора из объектов окружающей среды проб, их хранения, транспортировки, идентификации или непосредственного обнаружения загрязняющих веществ или физических факторов в контролируемой среде, а также устройств для обработки, отображения и передачи получаемой соответствующей информации.

Технология контроля окружающей среды – это совокупность методов (способов) и зафиксированная последовательность операций (процедур) осуществления наблюдений (измерений), показателей окружающей среды в процессе экологического мониторинга с помощью технических и иных средств для получения (производства) информации о состоянии окружающей среды и наличии в ней загрязнений, их характере, качественном составе и количественном содержании в объектах среды.

Для оценки воздействия любого объекта на окружающую среду большое значение имеет сбор первичной информации. Только опираясь на эту информацию, можно осуществлять оценку характера, величины и значимости воздействия объекта на окружающую среду. При этом желательно иметь данные не только по качественному и количественному составу выбросов, но и представлять содержание загрязняющих веществ во всей толще атмосферы. Особенно важно это для промышленных центров и городов, в которых имеется множество предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Построение измерительного комплекса систем экологического мониторинга основывается на использовании точечного и интегрального методов измерений с помощью стационарных (стационарные посты наблюдения) и мобильных (автомобили – лаборатории) технических средств измерений.

Получение информации обеспечивается тремя группами приборов, измеряющими:

- фоновые показатели,

- фактические концентрации загрязняющих веществ вблизи источников загрязнения окружающей среды или в местах работы и проживания населения,

- метрологические характеристики.

Система экологического мониторинга предусматривает не только контроль состояния окружающей среды и здоровья населения, но и возможность активного воздействия на ситуацию.

Появляется возможность управления источниками загрязнения на основании результатов математического моделирования деятельности промышленных объектов или регионов. Экологический мониторинг предусматривает также расчеты и разработку математических моделей промышленных объектов и территорий.

Моделирование обычно осуществляется на двух уровнях.

1. Первый уровень обеспечивает моделирование технологических процессов отдельных производств с учетом локальных влияний частных параметров этих процессов на окружающую среду.

2. Второй уровень обеспечивает эквивалентное моделирование на основе общих показателей работы группы промышленных объектов и степени их воздействия на окружающую среду.

Методы контроля параметров природной среды

классифицируются на:

-контактные,

-дистанционные,

-биологические методы.

Контактные методы контроля среды обитания позволяют добиться высокой точности измерений и строгого контроля в ограниченных объемах. В то же время они имеют недостатки, сужающие область их применимости. Контактные методы требуют отбора проб воздуха, воды. почвы, что ведет к трудоемкости измерений, недоступности многих точек наблюдения.

Контактные методы контроля состояния окружающей среды представлены как классическими методами химического анализа, так и современными методами инструментального анализа.

Наиболее применяемы спектральные, электрохимические и хроматографические методы анализа объектов окружающей среды.

Структура контактных методов наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды включает следующие методы.

Химические – гравиметрические, титриметрические

Физико-химические – спектральные, электрохимические, хроматографические

Физические – оптические, магнитная спектроскопия, массспектрометрия, рентгеноспектральный анализи др.

Методы фотометрии и спектрофотометрии основаны на образовании определяемыми компонентами окрашенных соединений с разнообразными реагентами.

Спектральный анализ основан на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др.

Спектральные методы анализа:

Атомная спектрометрия:

- жесткие излучения (нейтронноактивационный аналиаз, ренгеноспектральный и ренгенофлуоресцентный анализ),

-УФ-спектроскопия (атомно абсорбционный спектральный анализ),

-фотометрия

- люминесцентный анализ (хемилюминесцентный, флуоресцентный  анализ),

Молекулярная спектроскопия (радиоволновая спектроскопия, ИПР, ЯМР,  ИК-спектроскопия, ИК-спектры поглощения, спектры комбинационного рассеивания).

В абсорбционной спектроскопии используют поглощение электромагнитного излучения в УФ, видимой (традиционно называют спектрофотометрия) и ИК-областях спектра (ИК-спектрометрия). Наибольшее распро-странение получили фотометрические методы, основанные на поглощении в видимой области спектра, т.е. в интервале длин волн 400…760 нм.

Атомно-абсорбционная и эмиссионная (флуоресцентная) спектрометрия, позволяет определять большинство химических элементов в анализируемых пробах с низкими пределами обнаружения (10-14 г). Для этих целей широкое практическое применение получили автоматизированные спектрометры и квантометры, несмотря на их высокую стоимость.

Использование атомно-эмиссионного детектора в ВЭЖХ открывают перспективу определения на уровне ПДК тяжелых металлов-токсикантов (S n , Hg, Pb) в водах, почвах, донных отложениях

В настоящее время быстро совершенствуются методы разделения:

- газохроматографические (в сочетании с УФ- и ИК-спектрометрией),

- методы жидкостной хроматографии (распределительной, ионнообменной, адсорбционной),

-электрофоретические методы.

Для идентификации и количественного определения органических соединений со сходной структурой хроматографические методы часто оказываются незаменимыми.

Часто контроль качества окружающей среды приходится проводить в полевых условиях, а это исключает работу с крупногабаритными приборами, даже если они удовлетворяют указанным критериям.

В наибольшей степени указанным требованиям удовлетворяют электрохимические методы для анализа почв, вод, атмосферы, биологических объектов.

Электрохимические методы анализа основаны на использовании электролиза - электрохимических процессов, происходящих в электро-литической ячейке (гальваническом элементе, цепи). Электролитическая ячейка представляет собой электрохимическую систему, состоящую из электродов и электролитов, контактирующих между собой. На границе раздела фаз может происходить электродная реакция между компонентами этих фаз, в результате которой электрический заряд переходит из одной фазы в другую.

Электрохимические методы позволяют получать данные, объясняющие механизм химических реакций в контролируемых системах, одновременно с оценкой содержания участвующих в этих реакциях компонентов. К основным электрохимическим методам, относятся

- вольтамперометрия (включая полярографию),

- потенциометрия (ионометрия),

-кулонометрия

- кондуктометрия.

Полярографические методы анализа основаны на электролизе малых количеств растворенного вещества в сосуде ( полярографической ячейке), где катодом служит капельный ртутный электрод. Анализ заключается в пропускании электрического тока через раствор и в измерении силы тока при различных приложенных извне напряжения.

Метод прямой потенциометрии основан на определении концентрации анализируемого иона непосредственно по измеренной ЭДС электрохимической цепи, содержащей соответствующий ионоселективный электрод

Кондуктометрический метод анализа основан на использовании зависимости электрической проводимости растворов электролитов от их концентрации. Метод прямой кондуктометрии основан на непосредственном определении концентрации раствора электролита по измеренной величине удельной электрической проводимости

Хроматографические методы - основаны на использовании явления избирательной адсорбции раствора вещества и ионов различными веществами или адсорбентами: Al2O3, силикагель, крахмал, тальк, синтетические смолы и др. В результате проводится идентификация компонентов смеси и их количественное определени

Хроматографические методы– газовая, жидкостная, тонкослойная хроматография и др.

Сочетание хроматографического разделения с масс-спектрометрическим детектированием позволяет, например, определять до 50 000 органических соединений-загрязнителей в воздухе.

Радиометрические методы Их использование в лабораториях контроля загрязнений окружающей среды ограничено, так как эти методы требуют специального оборудования и соблюдения множества требований безопасности. Однако в тех случаях, когда другие методы анализа не могут быть использованы, в основном из-за очень высоких требований к пределам обнаружения, применяют радиометрические. Например, для определения следов элементов в биологических материалах используют изотопный стехиометрический анализ или нейтронно-активационный метод.

Техническими средствами мониторинга воздушной среды, водной среды и почв являются газоанализаторы, анализаторы жидкостей, анализаторы твердых и сыпучих веществ.

Аналитическая аппаратура универсального назначения (многокомпонентный анализ природной среды): атомная и молекулярная спектрофотометрия, газовые и жидкостные хроматографы, универсальные многоканальные компьютерные системы контроля окружающей среды.

Общая схема контроля включает этапы: 1) отбор пробы; 2) обработка пробы с целью консервации изме-ряемого параметра и её транспортировка; 3) хранение и подготовка пробы к анализу; 4) измерение контроли-руемого параметра; 5) обработка и хранение результатов.

Пробоотбор зачастую предопределяет результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы в процессееё отбора, особенно когда речь идёт об измерении ничтожно малых количеств загрязняющего вещества. Здесьважен и выбор места и средства отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы.

Тема: Дистанционные методы и средства контроля среды обитания

Дистанционные методы основаны на использовании двух свойств зондирующих полей (электромагнитных, акустических, гравитационных):

- осуществлять взаимодействия с контролируемым объектом

- переносить полученную информацию к датчику.

Зондирующие поля обладают широким набором информативных признаков и разнообразием эффектов взаимодействия с веществом объекта контроля. Принципы функционирования средств неконтактного контроля условно подразделяют на пассивные и активные. В первом случае осуществляется приём зондирующего поля, исходящего от самого объекта контроля, во втором производится приём отражённых, прошедших или переизлученных зондирующих полей, созданных источником.

Дистанционные методы наблюдения и контроля представлены двумя основными группами методов: аэрокосмическими и геофизическими.

Основными видами аэрокосмических методов исследования являются оптическая фотосъёмка, телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная, радарная и многозональная съёмка.

Неконтактный контроль атмосферы осуществляется с помощью радиоакустических и лидарных методов. Вначале радиоволны были использованы для анализа состояния ионосферы (по отражению и преломлению волн), затем сантиметровые волны применили для исследования осадков, облаков, турбулентности атмосферы.

Область использования радиоакустических методов ограничена сравнительно локальными объёмами воздушной среды (около 1–2 км в радиусе) и допускает их функционирование в наземных условиях и на борту воздушных судов.

Одной из причин появления отражённого акустического сигнала являются мелкомасштабные температурные неоднородности, что позволяет контролировать температурные изменения, профили скорости ветра, верх-нюю границу тумана.

Принцип лидарного (лазерного) зондирования заключается в том, что лазерный луч рассеивается молекулами, частицами, неоднородностями воздуха; поглощается, изменяет свою частоту, форму импульса, в резуль-тате чего возникает флюоресценция, которая позволяет качественно или количественно судить о таких пара-метрах воздушной среды, как давление, плотность, температура, влажность, концентрация газов, аэрозолей, параметры ветра. Преимущество лидарного зондирования заключается в монохроматичности, когерентности и возможности изменять спектр, что позволяет избирательно контролировать отдельные параметры воздушной среды. Главный недостаток – ограниченность потолка зондирования атмосферы с Земли влиянием облаков.

Основными методами дистанционного контроля природных вод являются радиояркостной, радиолокационный, флюоресцентный. Радиояркостной метод использует диапазон зондирующих волн от видимого до метрового для одновременного контроля волнения, температуры и солёности. Радиолокационный (активный) метод заключается в приёме и обработке (амплитудной, энергетической, частотной, фазовой, поляризационной, про-странственно-временной) сигнала, отражённого от взволнованной поверхности.

Для дистанционного контроля параметров нефтяного загрязнения водной среды (площадь покрытия, толщина, примерный химический состав) используется лазерный отражательный, лазерный флюоресцентный ме-тоды и фотографирование в поляризованном свете.

Флюоресцентный метод основан на поглощении оптических волн нефтью и различии спектров свечения легких и тяжёлых фракций нефти. Оптимальный выбор длины возбуждающей волны позволяет по амплитуде и форме спектров флюоресценции идентифицировать типы нефтепродуктов.

Геофизические методы исследований применяются для изучения состава, строения и состояния массивов горных пород, в пределах которых могут развиваться те или иные опасные геологические процессы. К ним от-носятся: магниторазведка, электроразведка, терморазведка, визуальная съёмка (фото-, теле-), ядерная геофизика, сейсмические и геоакустические и другие методы.

В программу наземных инструментальных геофизических наблюдений в системе мониторинга включаются:

• районы размещения дорогостоящих, ответственных и особо опасных объектов промышленного и гражданского строительства;

• промышленные зоны, в которых ведётся добыча полезных ископаемых, откачка (закачка) подземных вод, рассолов (промышленных стоков), места складирования отходов и т.п.;

• территории, занятые топливно-энергетическими комплексами;

• территории с мульдами оседания земной поверхности;

• территории занятые промышленными предприятиями, на которых выполняются прецизионные работы в различных сферах производственной деятельности;

• территории с неблагоприятной и напряжённой экологической обстановкой;

• территории расположения уникальных архитектурных сооружений и исторических памятников.

С 1990-х гг. в России проводились организационные работы в области экологического мониторинга с использованием космических средств, а также формирования инфраструктуры региональных центров сбора и приёма космической информации. В России существует несколько космических систем дистанционного зонди-рования территории России, применимых для наблюдений за развитием опасных природных процессов и явле-ний. Основными и наиболее доступными для использования в ЕГСЭМ из них являются системы дистанционно-го зондирования «Метеор», «Океан», «Ресурс-0», «Ресурс-2» и др.

Изображения со спутников передаются на Землю в реальном масштабе времени в диапазоне 1700 МГц.

Возможность свободного приёма спутниковой информации наземными станциями обеспечивается Всемирной метеорологической организацией согласно концепции «Открытого неба».

На наземных станциях приёма спутниковой информации производится приём, демодуляция, первичная обработка и подготовка спутниковых данных к вводу в персональный компьютер станции.

На территории России в последнее десятилетие активно развивается сеть станций приёма данных от спутников NOAA (американские метеорологические спутники), образующая наземную инфраструктуру регионального экологического мониторинга: в Москве (Институт космических исследований РАН, ВНИИ ГОЧС МЧС);

Красноярске (Институт леса СО РАН); Иркутске (Институт солнечно-земной физики СОРАН); Салехарде (Гос-комитет по охране окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа); Владивостоке (Институт авто-матики и процессов управления ДВО РАН).

Спутниковые данные дистанционного зондирования позволяют решать следующие задачи контроля состояния окружающей среды:

• определение метеорологических характеристик: вертикальные профили температуры, интегральные характеристики влажности, характер облачности;

• контроль динамики атмосферных фронтов, ураганов, получение карт крупных стихийных бедствий;

• определение температуры подстилающей поверхности, оперативный контроль и классификация загрязнений почвы и водной поверхности;

• обнаружение крупных или постоянных выбросов промышленных предприятий;

• контроль техногенного влияния на состояние лесопарковых зон;

• обнаружение крупных пожаров и выделение пожароопасных зон в лесах;

• выявление тепловых аномалий и тепловых выбросов крупных производств и ТЭЦ в мегаполисах;

• регистрация дымных шлейфов от труб;

• мониторинг и прогноз сезонных паводков и разливов рек;

• обнаружение и оценка масштабов зон крупных наводнений;

• контроль динамики снежных покровов и загрязнений снежного покрова в зонах влияния промышленных предприятий.

Контроль загрязнения суши (биолитосферы).

В последнее время ведется методами дистанционного исследования участков суши земной поверхности с применением спутников, лазерной и радарной техники.

Для мониторинга биолитосферы используется радарная аэросъемка.

Радарная аэросъемка (РАС) — получение изображений местности с помощью радаров, установленных на летательных аппаратах.

РАС применяют для значительных площадей и получают изображение малых масштабов, благодаря чему радарная аэросъемка является мощным обобщающим способом изучения ландшафтных особенностей.

Для аэроисследования геологического строения земной коры, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых используют методы дистанционной индикации: фотосъемку, магнитные способы, гамма-съемку, электроразведку, гравитационную разведку, радиолокацию.

Изучение почвенно-растительного покрова в видимой части спектра основано на зависимости отражательной способности поверхности от ее физических свойств. Для почв, покрытых растительностью, в отраженном световом потоке можно выделить составляющие, образованные почвенной поверхностью, растительной поверхностью и многократными переотражениями от границ воздух — растительность и растительность — почва (или более тонкой сложной структурой типов растительности и типов почв). На отражательные свойства оказывают также влияние запыленность растительной массы, ветер, тип минерального питания растений, концентрация в атмосфере водяного пара, заснеженность и другое.

Важную роль в литосферных исследованиях играет дистанционный контроль сезонного снежного покрова. Изучение снежного покрова (граница покрова, глубина, плотность, температура, влагосодержание) проводят с помощью активных и пассивных радиояркостных методов, использующих диапазон электромагнитных волн от видимого до метрового. Разбивая множество отраженных от поверхности объекта сигналов на группы сигналов, близких между собой по частоте (или длине волны), можно получить четкую картину границы снега, совокупности снега и деревьев, деревьев.

Одним из методов почвенного контроля является метод изучения поверхностных радиоволн в различных его вариантах. К поверхностным радиоволнам относят электромагнитные волны, которые при своем распространении как бы прижаты к земной поверхности. Примером поверхностных радиоволн могут служить волны, излучаемые радиовещательными станциями.

Важной составляющей современного мониторинга является биоэкологический мониторинг (санитарно-гигиенический), в основе которого лежат наблюдения над состоянием окружающей среды с точки зрения ее влияния на состояние здоровья человека и населения, т.е. человеческой популяции.

В последние годы первостепенное значение приобретает задача контроля за состоянием целостного организма и, естественно, возникает необходимость разработки общей методологии системного проектирования радиоэлектронной физиологической аппаратуры. В настоящее время существует большое разнообразие методик проведения биологических анализов, контактных средств контроля состояния человеческого организма, комплексов тепловизионных, томографических исследований.

Тенденции развития средств биофизического контроля (комфортность, оперативность, высокопроизводительность, достоверности, особенно в связи с появлением космической медицины, систем человек — оператор, глобальным решением задач здоровья, свидетельствуют о целесообразности более активной разработки и серийного освоения неконтактных методов и систем контроля. При этом необходимо рациональное совмещение неконтактных и традиционных контактных датчиков, разнообразных методологий контроля и диагноза. Учитывая, что в медицинской электронике изделие морально устаревает в среднем за 4—5 лет, необходимо сопоставлять как научно-технический уровень разработок, так и сроки их практического внедрения.

В человеческом теле имеется около 500 разновидностей тканей с различными электроакустическими свойствами, из чего вытекает целесообразность комплексирования биофизического контроля как по принципам (активный, пассивный), так и по типам зондирующих полей (электромагнитные, акустические). В связи с этим встают задачи электромагнитной и акустической совместимости датчиков контроля, сопряжения полученных данных в единый диагностический медико-биологический банк.

Электромагнитный метод контроля в медицине и биологии стали использовать в начале XX века. Так, в 1924 г. было установлено, что кожа обладает способностью флюоресцировать синеватым цветом, оттенки которого у разных людей неодинаковы. Интенсивность и цвет флюоресценции кожи зависит от ее пигментации, кровенаполнения, состояния рецепторов, желез и др.

Учитывая важность знания упругих свойств внутренних органов и тканей и диагностические возможности ультразвуковых волн, электромагнитно-акустический метод неконтактного подповерхностного контроля приобретает важную роль. Метод основан на переходе в кожном покрове энергии лазерного излучения в ультразвуковые зондирующие волны, которые затем неконтактно регистрируются при выходе из тела.

Необходимо учитывать, что эффективность подобного преобразования энергии электромагнитного поля в энергию акустических колебаний сравнительно мала (по отношению к традиционным электроакустическим преобразователям), а также то, что акустическое давление при переходе из тела в воздух увеличивается всего в 1,5—2,0 раза. При численных оценках величины эффективности необходимо учитывать, что интенсивность облучающего кожу электромагнитного сигнала должна быть не более 50 мВт/см2, интенсивность образованного акустического сигнала — менее 30 мВт/см2, а также ряд других ограничений.

Изучая органы чувств человека, исследователи пришли к заключению, что они являются естественными биологическими датчиками контроля. Например, глаза представляют собой неконтактные электромагнитно-биологические индикаторы в диапазоне зондирующих волн 380—760 нм; уши являются неконтактными акустобио- логическими индикаторами, имеющих ограниченный спектральный диапазон восприятия акустических сигналов (20 Гц — 20кГц). Тактильные рецепторы кожи возбуждаются при прикосновении к ним или давлении на них. Тепловые рецепторы кожи различают тепло или холод. В частности, рука человека чувствует изменения температуры в 1 °С.

Важнейшей составной частью экологического мониторинга окружающей природной среды является биомониторинг — система наблюдений, оценки и прогноза различных изменений, вызванных факторами антропогенного происхождения. Биомониторинг делает возможной прямую оценку качества среды и является одним из уровней последовательного процесса изучения здоровья экосистемы. Основной задачей биологического мониторинга является наблюдение за уровнем загрязнения с целью разработки систем раннего оповещения, диагностики и прогнозирования.

Главными этапами деятельности при разработке систем раннего оповещения являются отбор подходящих природных объектов и создание автоматизированных систем, способных с достаточно большой точностью выявлять «отклик» организма на загрязнение среды, в которой он находится, определение регламента, согласование методик, проектирование и эксплуатация сети мониторинга.