МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств »

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ РЕАКЦИИ (рН) ПОЧВ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование»,

для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

Ростов-на-Дону 2017

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Определение активной реакции (рН) почв: Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2017. –– 10 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Рациональное природопользование» для бакалавров направления 20.03.01  всех форм обучения.

Содержат изложение способов определения кислотности почв.

.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с контролируемыми характеристиками плодородия почв и методом определения активной реакции (рН) – показателя влияния внешних процессов, вызывающих деградацию почв.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проблемы почвенной экологии связаны прежде всего с получением продукции растениеводства, а это зависит от уровня плодородия почв и их нормального функционирования.

Плодородие присуще всем типам почв. Но для различных растений нужны определенные почвы. Экологические особенности растительных организмов крайне разнообразны в отношении требований к почвенным условиям – реакции среды, физическим свойствам, механическому составу, богатству элементами питания. Например, чай растет только на кислых почвах, люцерна предпочитает нейтральные или слабощелочные; для зерновых культур оптимальны тяжелые структурные почвы, а картофель и бахчевые лучше растут на легких. На почвах, богатых различными элементами питания, не размещают плантации виноградника и табака из-за резкого ухудшения продукции, полученной в данных условиях, а овощные культуры требуют богатых почв.

Плодородие почвы выражается в двух формах. Во-первых, в продуктивности располагающихся на ней растений, во-вторых, в составе и свойствах почвы, богатстве питательными веществами – макро- и микроэлементами, гумусом.

2.1. Состав почвы

В состав почвы входят твердая, жидкая, газообразная фазы, а также живые организмы. Твердая часть почвы складывается из органических и минеральных веществ.

По дисперсности минеральные вещества делят на две группы: с диаметром более 0,001 мм (обломки пород и минералов) и менее 0,001 мм (частицы выветривания глинистых минералов, органических соединений). Полидисперсность частиц твердой части почвы обуславливает ее рыхлость. Часть объема почвы, заполненного воздухом или водой, называют пористостью почвы, которая составляет 40–60%, иногда 27% (суглинки) или 90% (торф).

В состав минеральной части почвы входят кремний, алюминий, железо, калий, натрий, магний, кальций, фосфор, сера и другие элементы, которые находятся в основном в окисленном виде или в виде солей угольной, серной, фосфорной и других кислот. Значительно меньше содержится микроэлементов: меди, молибдена, йода, бора, фтора, свинца и др.

Жидкая часть почвы или почвенный раствор – активный компонент, переносящий вещества внутри нее, снабжающий растения водой и растворенными элементами питания. Обычно он содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Газообразная часть, или почвенный воздух, представлена азотом, кислородом, углекислым газом, летучими органическими соединениями, непостоянна и зависит от характера биохимических процессов в почве. Например, количество углекислого газа в почвенном воздухе меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений, Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии диоксида углерода из почвы в атмосферу и кислорода в обратном направлении.

Органическое вещество на 80–90% представлено сложным комплексом гумусовых соединений или гумуса. Содержание гумуса прежде всего определяет плодородие почв.

Гумус – это органическая часть почвы, образующаяся в результате бактериального разложения отмерших растительных и животных остатков и их превращений под действием кислорода и пластовых вод. В состав гумуса входят гуминовые кислоты, фульвокислоты, все основные элементы питания растений, которые под действием микроорганизмов становятся доступными для растений. Гумус является также энергетическим материалом почвообразовательных процессов. От его содержания зависит структура и свойства почв, тепловой режим, биологическая и ферментативная активность.

Анализ гумусового состояния почв показывает, что баланс органических веществ складывается неблагоприятно для преобладающего большинства площадей и может грозить тяжелыми последствиями в будущем. Суммарное уменьшение гумусовых ресурсов пахотных почв за минувшие 70–80 лет достигло 40–50% по сравнению с началом века вследствие бесхозяйственного землепользования (сжигания стерни, исключения из севооборотов многолетних трав, глубокой вспашки с перемешиванием верхних слоев почвы с нижними, менее плодородными), а также загрязнения почв, прежде всего ионами тяжелых металлов.

При внесении высоких доз солей тяжелых металлов, например, кадмия и свинца, в гумусовых почвах увеличивается уровень минерализации гумуса с образованием неорганического азота. Ванадий, никель, кадмий и свинец снижают каталитическую активность почв; медь совместно с кадмием подавляюще действует на микробиологическую активность почв. Видовой состав обитающих в почве организмов разнообразен. Это в первую очередь, микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) и представители различных групп беспозвоночных животных (простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок), роющих позвоночных и др.

2.2. Свойства почвы

Плотность почвы (или объемная масса) в ненарушенном сложении определяется пористостью твердой фазы. Плотность минеральных почв составляет от 1 до 1,6 г/см , реже 1,8 г/см , заболоченных, оглеенных – до 2, торфяных – 0,1–0,2 г/см .

Плотность и водные свойства почвы (водоподъемная способность, влагоемкость) зависят от ее пористости. В порах находятся почвенный раствор и воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в почву атмосферных осадков, оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги – почвенного стока, испарения и др. Освобождающееся пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы.

С дисперсностью сопряжена большая суммарная поверхность твердых частиц (3–5 м /г у песчаных, 30–150 – у суглинистых, 300–400 – у глинистых почв), благодаря чему почвенные частицы обладают поверхностной энергией, которая проявляется в поглотительной способности и буферности почвы.

Каменистостью называют увеличение «скелетных» элементов почвы (камней и щебня), происходящее при выходе на поверхность коренных пород. В скелетных почвах за счет инертности каменистой части снижены активность почвенной массы, влагоемкость, содержание гумуса.

Почвы, в коллоидах которых в адсорбированном виде содержатся ионы натрия в избыточных концентрациях, называют солонцами или солонцеватыми. Катионы натрия создают щелочную, почти безжизненную реакцию среды, резко ухудшая физические и водные свойства почв.

Присутствие в почвах в повышенных концентрациях легкорастворимых солей – сульфатов и хлоридов натрия, кальция, магния, а также соды называют солончаковатостью. Это явление отрицательно сказывается на уровне плодородия, так как у культурных растений нарушаются процессы поглощения воды и обмена веществ.

Активная реакция или кислотность (рН) почвы определяется соотношением находящихся в ней растворенных ионов солей. Большинство почв имеет нейтральную реакцию (7,0), торфяные почвы обладают слабокислой (около 4,0), известняковые – слабощелочной ( 8,0) реакцией среды.

Контроль за содержанием кислотности почвы входит в число первоочередных задач, поскольку изменение ее химического состава, вызывающего изменение реакции среды, не только прямо связано с нарушением практически всех почвенных свойств и ее плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Бюкс с навеской воздушно сухой почвы.

2. Химический стакан на 150 мл.

3. Флакон с дистиллированной водой (100 мл).

4. рН–метр.

4. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИБОРА

И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ

Для исследования активной реакции (рН) почвы используются приборы, называемые рН-метрами. Они позволяют определять кислотность почвы как в вытяжках, так и в суспензиях без предварительного фильтрования.

Одним из таких приборов является рН-метр-милливольтметр рН-340 с датчиком ДЛ-02.

Действие pH-метра основано на измерении величины ЭДС электродной системы, которая пропорциональна активности ионов водорода в растворе - pH  (водородному показателю). Измерительная схема по сути представляет собой вольтметр, проградуированный непосредственно в единицах pH для конкретной электродной системы (обычно измерительный электрод — стеклянный, вспомогательный — хлорсеребряный) (рис. 1).

Рис. 1 рН-метр-милливольтметр

Элементы измерительной схемы прибора размещены в металлическом корпусе. Система управления выведена на наклонную панель с показывающим прибором. Шкала прибора имеет деления в милливольтах и единицах рН от -1 до 14 с диапазонами:                                                  - 1 – 14     5 – 8

- 1 – 2      8 – 11

- 2 – 5     11 – 14

Датчик ДЛ-02 применяется для крепления электродов и установки сосуда с контролируемым раствором при измерении величины рН. Рассчитан на использование измерительных стеклянных электродов типа ЭСЛ и проточного хлорсеребряного электрода сравнения (вспомогательного). В контролируемый раствор вместе с электродом может погружаться термокомпенсатор для автоматической температурной компенсации. Все элементы датчика собраны на вертикальном штативе. Проточный вспомогательный электрод сравнения установлен в верхней его части.

Под электродами на штативе с помощью двух резьбовых втулок закреплен поворотный столик, на который ставится стакан с контролируемым раствором.

При погружении электродов в раствор между поверхностью шарика измерительного стеклянного электрода и раствором происходит обмен ионами.   В результате возникает разность потенциалов, величина которой определяется активностью ионов водорода в растворе и его температурой.

Для создания электрической цепи используются контактные электроды: внутренний контактный электрод, осуществляющий электрический контакт с раствором, заполняющим внутреннюю часть стеклянного измерительного электрода, и вспомогательный электрод – для электрического контакта с контролируемым раствором. Вспомогательный электрод помещен вне контролируемого раствора (в бачок) и связь с ним осуществляется с помощью резиновой трубки, наполненной раствором хлористого калия и закачивающейся пробкой со стеклянным волокном.

Суммарная электродвижущая сила электродной системы линейно зависит от величины рН раствора. Измеряя эдс электродной системы милливольтметром, шкала которого проградуирована в единицах рН, определяют величину рН контролируемого раствора.

Другой способ измеренения рН - использование полосок бумаги, пропитанных раствором индикатора или смеси индикаторов и высушенных (например, "Универсальный индикатор"). Такие полоски выпускают в самых разнообразных вариантах - с нанесенной на них цветной шкалой - эталоном цвета (в том числе для окрашенных или мутных сред), или с напечатанными числовыми значениями рН; для точного измерения в узких диапазонах рН, и для ориентировочного исследования растворов; в рулончиках, коробках и пеналах, или в виде отрывных книжечек (рис. 2).

Рис. 2 Универсальный бумажный  индикатор для определения рН

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

6.1. Для определения рН почвы взять 30 г воздушно сухой почвы и поместить в стакан на 100–150 мл.

6.2. Залить навеску почвы дистиллированной водой в количестве 75 мл. Содержимое колбы взбалтывать в течение 1–2 мин.

6.3. В полученную почвенную суспензию погрузить стеклянный (измерительный) электрод и электрод сравнения рН–метра. При этом шарик стеклянного электрода должен быть полностью погружен в почвенную суспензию.

6.4. Через 1–2 мин нажать кнопку прибора и определить значение рН по шкале против стрелки. Результат записать в протокол лабораторной работы.

7. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Указать цель работы и изложить принцип метода определения рН почвы.

2. Результаты определений и расчетов занести в таблицу.

# Результаты определений кислотности (рН) почвы

| Исследуемая почва | Навеска почвы, г | Количество воды, мл | pH |
| --- | --- | --- | --- |

3. Сделать вывод о величине активной реакции (рН) исследованной почвы.

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите характеристики почвы по ее составу.

2. Что входит в состав твердой и жидкой фаз?

3. Какова газообразная фаза почвы?

4. В чем состоит роль почвенных живых организмов?

5. Что такое гумус, в результате каких процессов он образуется?

6. Каков состав гумуса?

7. Назовите свойства почвы.

8. Что такое активная реакция (рН) почвы?

9. В чем причины снижения плодородия почв?

10. Каково действие ионов тяжелых металлов на плодородие почв?

11. В чем состоит значение активной реакции (рН) почв для фитоценозов?

ЛИТЕРАТУРА

1. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: Учеб. пособие для вузов.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 230 с.

2. Зайцев, В.А.Промышленная экология : учеб. пособие для вузов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с.

3. СанПиН 2.14.559-2006. Санитарные правила и нормы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. – М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

Составитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ РНЕАКЦИИ (рН) ПОЧВ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по курсу

«Рациональное природопользование»

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1