МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование»,

для бакалавров направления 20.03.01 всех форм обучения

Ростов-на-Дону

2018

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Определение запыленности атмосферного воздуха: Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование» -Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. –– 10 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Рациональное природопользование» для бакалавров направления 20.03.01  всех форм обучения.

Содержат изложение способов отбора проб и определения запыленности воздуха.

.

.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

Цель работы: приобретение навыков определения содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В среде обитания приходится сталкиваться с веществами, находящимися в измельченном состоянии. Целью многих технологических процессов является приведение твердых веществ в пылевидное состояние (помол сахара, зерна). Пыль может являться побочным продуктом производства (чайная, табачная и др. виды пыли образовавшиеся в результате трения сырья о стенки, перегрузки).

Различают пыль по происхождению (естественного происхождения и промышленная) и по материалу, из которого она образована. Пыль естественного происхождения возникает в результате эрозии почвы, при выветривании горных пород и т. д. С такими видами пыли сталкиваются главным образом при устройстве систем очистки приточного воздуха. Промышленная пыль образуется в процессе производства. Почти каждому пищевому производству сопутствует определенный вид пыли. Совокупность мелкораздробленных частиц (мука, сахарная пудра, крахмал и др.) принято называть пылевидным материалом, а под пылями мучной, сахарной, крахмальной обычно понимают мелкие фракции этих материалов, разносимые токами воздуха и оседающие на различных поверхностях. Большинство видов пыли возникает при обработке материалов (сортировка, резание, шлифование и т. д.), при их транспортировке и связанных с этим процессом операциях (погрузка, выгрузка, пересыпка).

В зависимости от материала, из которого пыль образована, она может быть органической и неорганической. Органическую основу имеет пыль мучная, зерновая, табачная, сахарная, чайная, хлопковая и др. Они относятся к растительным пылям. Пыль шерстяная, костяная — к пылям животного происхождения. Неорганические пыли подразделяются на минеральные (кварцевая, цементная и др.) и металлические (стальная, чугунная, медная, алюминиевая и др.). Значительная часть пищевых пылей кроме органической основы включает минеральную примесь, главным образом частицы почвы, осевшие на растениях при их выращивании (пыль табачная, чайная, хлопковая и др.)

Пыли склонны к возгоранию, а многие из них образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые при определенных условиях способны взрываться. Взрыв — одна из разновидностей реакции горения. Протекает она практически мгновенно. При взрыве образуется большое количество газов. Их давление, быстрое, резкое движение, происходящее волнами, толчками, приводит к разрушению окружающих конструкций, оборудования и т. д.

Измерение запыленности проводится различными способами – оптическим, фотоэлектрическим, радиационным. Наиболее распространенным является весовое определение массы пыли, уловленной из измеренного объема исследуемого воздуха.

Основным методом оценки запыленности воздуха в производственных помещениях является весовой метод в сочетании с определением дисперсности пыли (размеров частиц). Этот метод основан на принципе получения привеса фильтра при прохождении через него определенного объема исследуемого воздуха. Фильтры выполняют из гигроскопичной ваты, тонкого стеклянного или минерального волокна. Простейшим прибором для отбора проб воздуха, загрязненного пылью, является аспиратор модели М-822. Он состоит из воздуходувки, создающей разрежение, реометров, предназначенных для измерения количества проходящего воздуха, и регулирующих устройств (рис.).

Обычно отбирают параллельно 8 проб и запыленность воздуха принимают как среднее из 3-х замеров. Фильтры взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,1 мг.

Рис. Аспиратор модели М 822: общий вид, А - передняя панель,

В - внутреннее устройство:

А -1 — колодка для присоединения электрического шнура; 2 — выключатель; 3 — электропредохранитель; 4 — предохранительный клапан для предотвращения перегрузки электродвигателя; 5 — ротаметры; 6 — ручки вентилей ротаметров для регулирования объемных расходов воздуха; 7 — штуцера для присоединения резиновых трубок к фильтрам; В — внутреннее устройство: 1 — электродвигатель; 2 — ротационная воздуходувка; 3 — масленка для непрерывной смазки лопастного ротора воздуходувки; 4 — резиновые шланги для соединения воздуходувки с ротаметрами.

Контроль запыленности воздуха осуществляется в соответствии с установленными уровнями предельно допустимых концентраций (ПДК) для населенных пунктов (0,5 мг/м3) и для рабочей зоны (табл. 4 приложения). Весовая концентрация пыли С определяется по формуле

С=m1−mоVo,мгм3					(1)

где mо – масса фильтра до отбора пробы воздуха, г;

m1 – масса фильтра после отбора пробы воздуха, г;

Vo – объем воздуха, прошедшего через фильтр, приведенный к нормальным условиям (То = 273 К, Pо = 760 мм рт. ст), м3.

Приведение объема к нормальным условиям основано на законах Бойля-Мариотта и Гей-Люссака и вычисляется по формуле

Vo=Vt⋅Tt⋅PtToPo, м3						(2)

где Vo – усредненный объем воздуха, прошедшего через фильтр, при температуре Тt и давлении Рt, м3;

Рt –  измеренное атмосферное давление, мм рт. ст.;

Ро – нормально атмосферное давление, мм рт. ст.;

Тt – температура воздуха в месте отбора пробы, К.

Объем воздуха, прошедшего через фильтр, определяется по формуле

Vt=П1+П2+П3τn⋅1000, м3,				(3)

где τ – продолжительность отбора пробы, мин.,

П1, П2, П3 – скорость прохождения воздуха при его отборе через аспиратор, считываемая n = 3 раза, л/мин.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Фильтры бумажные с осадком отобранной пыли разного вида.

3. Весы лабораторные ВЛК 500.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Получить фильтр с образцом отобранной пыли с указанием веса фильтра до отбора пробы воздуха.

2.2. Взвесить бумажный фильтр с осадком пыли на весах с точностью до второго знака после запятой.

2.2. Данные для расчета взять из таблицы 1 приложения согласно виду пыли на фильтре.

2.3. Рассчитать загрязненность воздуха данным видом пыли.

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАБОТЫ

3. 1. Указать цель работы и сущность метода определения загрязненности воздуха пылью различного вида.

3.2. Рассчитать запыленность воздуха, результаты расчетов занести в таблицу 3.1.

3.4. На основании полученных результатов определить соответствие запыленности исследуемого воздуха установленным нормам (таблица 4 приложений) и занести в таблицу 3.2.

Таблица3.1. Результаты расчетов

| Вид пыли | Про-дол жите-ль-ность отбо-ра пробы мин. τ | Темпе- ратура воздуха, оС tt | Атмос фер ное давление, мм рт.ст., Рt | Объемная скоро сть протя- гива ния возду ха, л/мин. П | Масса фильтра, мг |  | Vt, м3 | Vo м3 | С, мг/м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до отбо ра возду-ха, mо | после отбора пробы m1 |  |  |  |

Таблица 3.2. Оценка запыленности воздуха

| Вид пыли | Фактическая концентрация, С, мг/м3 | ПДК для воздуха, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочей зоны | населенных мест |
|  |  |  | 0,5 |

3.4. Сделать вывод по работе.

Пример расчета

Задание. Определить запыленность воздуха рабочей зоны.

Исходные данные. Воздух рабочей зоны загрязнен фосфатной пылью. Продолжительность отбора пробы оставила τ = 5 мин, температура воздуха при отборе пробы tt = 25 оС, атмосферное давление Рt = 750 мм рт. ст., скорость протягивания воздуха П1 = 10, П2 = 14, П3 = 16 л/мин, масса фильтра до отбора пробы воздуха mо = 2,11 мг, после отбора – m1 = 2,64 мг. Измерение n проводится 3 раза.

Решение. Объем воздуха, прошедшего через фильтр, определяем по формуле (3)

Vt=П1+П2+П3τn⋅1000=10+14+16⋅53⋅1000=0,067, м3,

Вычисляем приведение объема к нормальным условиям по формуле (2). Для этого температуру воздуха tt, указанную в оС, переводим в Tt, К: 273 + 25 = 298 К.

Vo=Vt⋅Tt⋅PtToPo=0,067⋅298⋅750273⋅760=0,072, м3

Весовая концентрация пыли С определяется по формуле (1)

С=m1−mоVo=2,64−2,110,072=7,36,мгм3

Вывод. Как видно из таблицы 3.2, ПДК пыли для населенных мест составляет 0,5 мг/м3, для производственных помещений (табл. 2 приложений) для фосфатной пыли – 6 мг/м3. Следовательно, запыленность исследуемого воздуха, составившая 7,36 мг/м3 превышает установленные нормы как для производственных помещений, так и для населенных пунктов.

4. ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Назовите виды пыли, загрязняющей атмосферный воздух.

4.2. Укажите источники естественного и промышленного происхождения пыли.

4.3. Назовите виды пыли органического происхождения.

4.4. Назовите виды пыли неорганического происхождения.

4.5. Каково значение ПДК пыли для населенных пунктов?

4.6. Назовите методы отбора проб воздуха.

4.7. Назовите методы определения запыленности воздуха.

4.8. В чем сущность весового метода определения запыленности.

4.9. Каково значение ПДК каменноугольной пыли для воздуха рабочей зоны?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Варианты расчетов

| № варианта | Вид пыли | Продолжи-тель-ность отбора пробы, мин. τ | Темпе- ратура воздуха, оС tt | Атмосферное давление, мм рт.ст., Рt | Объемная ско-рость протя- гивания воздуха, л/мин. П | Масса фильтра, мг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до отбора возду-ха, mо | после отбора пробы m1 |
| 1 | Каменноугольная | 5 | 21 | 730 | 13, 15, 16 |  |  |
| 2 | Известняковая | 5 | 22 | 765 | 13, 17, 14 |  |  |
| 3 | Гипсовая | 4 | 19 | 775 | 10, 17, 19 |  |  |
| 4 | Асбестовая | 4 | 18 | 755 | 14, 11, 13 |  |  |
| 5 | Тальк | 5 | 21 | 735 | 18, 15, 10 |  |  |
| 6 | Древесная | 3 | 17 | 770 | 14, 16, 18 |  |  |
| 7 | Фосфатная | 4 | 20 | 769 | 12, 13, 15 |  |  |
| 8 | Магнезитная | 4 | 22 | 780 | 14, 12, 11 |  |  |
| 9 | Пыль стеклянного и минерального волокна | 5 | 23 | 785 | 10, 15, 14 |  |  |

Таблица 2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе

рабочей зоны

| № пп | Вид пыли | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каменноугольная | 10 |
| 2 | Известняковая | 6 |
| 3 | Гипсовая | 4 |
| 4 | Асбестовая | 4 |
| 5 | Тальк | 4 |
| 6 | Древесная | 2 |
| 7 | Фосфатная | 6 |
| 8 | Магнезитная | 10 |
| 9 | Пыль стеклянного и минерального волокна | 6 |

ЛИТЕРАТУРА

1. 1. Природопользование: учебник [Электронный ресурс]. Региональный финансово-экономический инс-т. — Курск, 2011. — 684 с.

2. Зайцев В. А. Промышленная экология. Учебное пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 389 с.

Учебно-методическое издание

Cоставитель:

Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Рациональное

природопользование»

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1