Лекция № 8

Тема: Контроль и защита биосферы от антропогенного воздействия. Оценка и контроль энергетических воздействий, радиационной, виброакустической обстановки

Электромагнитное загрязнение – форма физического загрязнения, возникающая в результате изменения электромагнитных свойств среды. Основные источники этого вида неионизирующих излучений – электромагнитные поля от линий электропередачи (ЛЭП), от радиотелевизионных (РТС) и радиолокационных станций (РЛС).

Источниками электромагнитного излучения, помимо электрических сетей, является практически вся бытовая техника, в том числе различные электронные устройства: теле- и радиоаппаратура, мобильные телефоны, гаджеты и множество других электрических приборов.

Все приборы и устройства, получающие питание от электрической сети, в той или иной мере являются источниками электромагнитного излучения.

Предельно допустимая доза электромагнитного излучения для человека – 0,2 мкТл. Среднее значение электромагнитных излучений различных электрических приборов и устройств, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни существенно превышает эту величину.

Компьютер является источником электромагнитного излучения величиной до 100 мкТл. Несложно посчитать, что человек, находясь в непосредственной близости к компьютеру, подвергается электромагнитному излучению, которое в 500 раз превышает допустимое значение.

Практически такой же уровень электромагнитного излучения генерируется микроволновой печью. Даже обычная настольная лампа является источником электромагнитного излучения, которое в 4-5 раз превышает допустимое значение. В данном случае источником излучения является провод, питающий лампу.

Электромагнитное излучение мобильных телефонов достигает 50 мкТл, что в 250 раз превышает допустимое значение.

На улицах города  электромагнитного излучения является электрифицированный транспорт, силовые сети, сети уличного освещения.

Поездка в трамвае или троллейбусе сопровождается воздействием на человека электромагнитного излучения 150-200 мкТл, в метро - 300 мкТл.

Электромагнитное воздействие приводит к нарушениям работы систем организма. Первые признаки появляются практически сразу: головная боль, слабость, раздражительность, угнетенность. В таких случаях нахождение человека в зоне действия электромагнитного излучения без использования специальных защитных комплектов (экранирующих устройств) недопустимо.

Установлено негативное воздействие электромагнитных полей на генетические структуры человека, клеточные мембраны, иммунную систему, и гормональный статус. Тем не менее во многих крупных городах ЛЭП с напряжением 150, 300 и 500 кВ проходят через территории жилой застройки, что противоречит установленным требованиям.

Для контроля и обследования электромагнитной обстановки используются следующие приборы.

## Измерительный комплекс для диагностики контуров заземления КДЗ-2 и др.

## Измерительный комплекс для определения импульсного сопротивления контуров заземления, имитации удара молнии и определения импульсных помех ИК-1

## Измерительный комплекс для определения импульсного сопротивления оборудования, имитации коротких замыканий, определения импульсных помех ИКП-1

## Регистратор качества электрической энергии Парма РК 3.01

## Анализатор спектра электромагнитного поля радиочастотного диапазона Актатком АКС 1201 (аналог Protek 3201N)

## Измеритель электромагнитных полей П3-50 (аналог П3-50, П3-70)

## Измеритель напряженности и потенциала электростатического поля СТ-01 (аналог ИЭСП-01, ИПЭП-1)

## Осциллограф Fluke-190-502,  Fluke-199С.

Источниками ионизирующего облучения человека в окружающей среде являются облучение от природных источников, медицинское обследование,  АЭС, радиоактивные осадки и т.п.

К ионизирующим относятся корпускулярные (альфа, бета, нейтронные) и электромагнитные (гамма, рентгеновское) излучения, способные при взаимодействии с веществом создавать в нем заряженные атомы и молекулы ионы. Они возникают при самопроизвольном распаде радиоактивных элементов. Излучение от рассеянных в окружающей среде радиоактивных элементов и космических лучей образует естественный фон (0,005...0,06 мР/ч). В результате хозяйственной деятельности человека происходит изменение общего радиационного фона в окружающей среде за счет образования техногенной составляющей. Техногенный радиационный фон создается при подъеме на поверхность земли горнорудных пород, содержащих радиоактивные элементы, от рассеивания радиоактивных отходов объектов атомной энергетики, небрежного обращения с радиоактивными веществами и др.

При внешнем облучении установлен предел дозы (ПД) облучения за календарный год в для населения 1 мЗв.

Методы радиационного контроля (фотографический, сцинтиляционный, химический, ионизационный) основаны на измерениях параметров ионизирующих излучений с помощью дозиметрических приборов. Принцип действия любого прибора, предназначенного для регистрации проникающих излучений, состоит в измерении эффектов, возникающих в процессе взаимодействия с веществом.

Наиболее распространенным является ионизационный метод регистрации, основанный на измерении степени ионизации среды, через которую прошло излучение. Для измерений применяют ионизационные камеры или газоразрядные счетчики, служащие датчиком, и регистрирующие схемы.

Для индивидуального контроля дозы ионизирующего излучения служит фотографический метод, основанный на способности фотоэмульсии регистрировать излучение. Величина поглощенной дозы устанавливается по степени почернения фотопленки под действием излучения.

Сцитиляционнай метод регистрации излучений основан на измерении интенсивности световых вспышек, возникающих в люминесцирующих веществах при прохождении через ионизирующие излучения. Вещества, испускающие свет под воздействием ионизирующих излучений, называются сцинтилляторами. Для регистрации световых вспышек использует фотоэлектронный умножитель с регистрирующей электронной схемой.

Уровень гамма-излучения может быть также измерен полевым дозиметром (рентгенметр). Загрязнение бета-активными радионуклидами, к числу которых относится такой опасный изотоп, как стронций-90, при этом не регистрируется.

Описанные зале методы регистрации излучений весьма чувствительны и непригодны для измерения больших доз. Наиболее удобным для этих целей оказался химический метод, при котором используют различные химические системы, в которых под воздействием излучения происходят те или иные изменения. Например, окрашивание растворов и твердых тел, осаждение коллоидов, выделение газов из соединений.

Для измерения больших доз применяют специальные стекла, которые меняют свою окраску под действием излучения.

Контроль виброакустической обстановки

Шумовое загрязнение – форма физического загрязнения, характеризующаяся превышением естественного уровня шума и ненормальным изменением звуковых характеристик (периодичности, силы звука и т.п.) на рабочих местах, в населенных пунктах и т.д.

Человек способен воспринять упругие колебания в диапазоне частот 16–20 000 Гц. Звуковые частоты в этом диапазоне называют звуком, менее 16 Гц – инфразвуком, от 20 000 до 1х109 – ультразвуком и свыше 1х109– гиперзвуком.

Громкость (сила) звука измеряется в децибелах (дБ). Диапазон слышимых звуков для человека составляет от 0 до 170 дБ. Высокие уровни шума (>60 дБ) вызывают жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считаются болевым порогом, а уровень шума свыше 130 дБ – разрушителен для органа слуха. При силе шума в 180 дБ в металле образуются трещины.

В России около 35 млн. человек (или 30% городского населения) подвержены воздействию транспортного шума, превышающего нормативы. Шумовое воздействие – одна из наиболее острых экологических проблем современности: более половины населения Западной Европы проживает в районах с уровнем шума 55–70 дБ.

## Контроль шумового загрязнения

Для защиты населения от вредного влияния шума осуществляют комплекс мероприятий: нормативно-законодательных, технико-технологических, градостроительных, архитектурно-планировочных и др.

Нормативно-законодательные акты регламентируют интенсивность шума, время действия и другие параметры. В основу норм положены такие уровни шумового воздействия, действие которых в течение длительного времени не вызывает неблагоприятных изменений в организме человека, а именно, 40 дБ днем и 30 – ночью. Допустимые уровни транспортного шума установлены в пределах 84–92 дБ.

Технико-технологические меры – комплекс технических мер по снижению шума на производстве (установка звукоизолирующих кожухов станков, использование звукопоглощающих материалов) и на транспорте (глушители выбросов, установка дисковых тормозов, шумопоглощающий асфальт).

Градостроительные меры – зонирование населенных пунктов с выносом источников шумов за пределы жилой застройки, организация транспортной сети, исключающей шумные магистрали в жилых массивах.

Архитектурно-планировочные меры – рациональные расположение зданий, отнесение жилых строений вглубь кварталов, организация полос зеленых насаждений, «взятие» рельсовых дорог в туннели, создание шумозащитных зданий, обеспечивающих в помещениях нормальный акустический режим с помощью конструктивных, инженерных и других мер (герметизация окон, двойные двери с тамбуром, облицовка стен звукопоглощающими материалами и др.).

Организационные меры – запрещение звуковых сигналов автотранспорта, авиаполетов над городом, особенно в ночное время, и т.п.

Действие вибрации на организм проявляется по-разному в зависимости оттого, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ (например, виброуплотнение бетона).

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями). В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах.

Биологическое действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения, в диапазоне частот от 50 до 250 Гц изменения в сердечно-сосудистой и нервной системах, вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Наиболее опасны для человека частоты колебаний 6...9 Гц, так как они совпадают с собственной частотой колебаний внутренних органов человека.

Контроль и измерение уровня вибраций в октавных полосах со среднегеометрическими значениями от 31,5 до 8000 Гц производится той же измерительной аппаратурой, что и шум с заменой микрофона вибродатчиком. При использовании измерительного тракта фирмы "Брюль и Къер" применяются акселерометры типа 4332–4336, 4338, 4340. При необходимости в эту измерительную схему может быть введен интегратор типа ZR-0020. В этом случае могут быть определены не только уровни виброускорения, но и уровни виброскорости и вибросмещения.

При использовании измерительного тракта фирмы RFT в качестве вибро преобразователя используются пьезоэлектрические датчики Д-13, Д-17. В отечественном виброизмерительном комплекте ИШВ-1 имеются пьезоэлектрические датчики Д-13, Д-28. При измерениях вибраций в октавных полосах частот со среднегеометрическими значениями от 16 Гц и ниже применяется отечественная низкочастотная виброизмерительная аппаратура ΗΒА-1 с датчиком пьезоэлектрического типа Д-19 и стрелочным индикатором либо измерительные тракты фирмы "Брюль и Къер" и RFT при условии замены уже названных октавных фильтров соответственно на фильтры 1614 и OF-201. Возможно также использование анализаторов спектра 2107 ("Брюль и Къер") и P-80 (RFT).

Важными направлениями экологизации промышленного производства являются:

- совершенствование технологических процессов и разработку нового оборудования с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду;

- экологическую экспертизу всех видов производства и промышленной продукции;

-замену токсичных отходов на нетоксичные;

- замену не утилизируемых отходов на утилизируемые;

- переход к малоотходным и безотходны технологиям произврдства.

Тема: Природоохранные органы управления экологическим мониторингом в РФ

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, необходима информация как об условиях формирования здоровья (характере реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), так и конечном результате процессов их отражения (конкретных показателях состояния здоровья индивида или популяции).

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом:

генетические факторы - 15-20%;

состояние окружающей среды - 20-25%;

медицинское обеспечение - 10-15%;

условия и образ жизни людей - 50-55%.

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических особенностей человека. Онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той наследственной программой, которую они наследуют с родительскими хромосомами.

Однако, сами хромосомы и их структурные элементы - гены, могут подвергаться вредным влияниям, причем, что особенно важно, в течение всей жизни будущих родителей. Девочка рождается на свет с определенным набором яйцеклеток, которые по мере созревания последовательно готовятся к оплодотворению. То есть в конечном итоге все происходящее с девочкой, девушкой, женщиной в течение ее жизни до зачатия в той или иной степени сказывается на качестве хромосом и генов. Продолжительность жизни сперматозоида гораздо меньше, чем яйцеклетки, но и их периода жизни бывает достаточно для возникновения нарушений в их генетическом аппарате. Таким образом, становится понятна ответственность, которую несут перед потомством будущие родители в течение всей своей жизни, предшествующей зачатию.

Зачастую сказываются и не зависящие от них факторы, к которым следует отнести неблагоприятные экологические условия, сложные социально-экономические процессы, неконтролируемое использование фармакологических препаратов и т.д. Результатом являются мутации, ведущие к возникновению наследственных заболеваний или к появлению наследственно обусловленной предрасположенности к ним.

Наследственность и среда обитания выступают в качестве этиологических факторов и играют роль в патогенезе любого заболевания человека, но доля их участия своя, причем, чем больше доля одного фактора, тем меньше вклад другого.

Биологические особенности организма – это основа, на которой зиждется здоровье человека. В формировании здоровья важная роль принадлежит генетическим факторам. Но генетическая программа, получаемая человеком, обеспечивает его развитие при наличии определенных условий окружающей среды.

В уголовном законодательстве РФ отражена концепция, рассматривающая природную среду не как "кладовую" природных богатств, которую надо охранять от разграбления, а как биологическую основу существования человека и всего живого на Земле. Она отражает и приоритет охраны интересов личности перед интересами общества и государства.

С этих позиций экологические преступления можно рассматривать и как преступления против человечества, здоровья, конституционного права на благоприятную природную сферу обитания посредством воздействия на окружающую природу. Изменяются также взгляды на степень общественной опасности данных посягательств, что нашло соответствующее отражение в санкциях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (УК РФ).

Таким образом, в уголовном законодательстве представлена целая область, полностью охватывающая очень важную в наши дни сферу — экологию. Многие преступления, ранее остававшиеся безнаказанными, теперь довольно жестко наказуемы. Это вселяет определенную надежду на то, что шквал преступлений против природы будет остановлен.

Задача правоохранительных органов на современном этапе — широко и повсеместно внедрять новые нормы уголовного права в практику.

После очередной реорганизации и слияния в 2000 году природоохранных органов управления в России экологическим мониторингом фактически руководят два специальных государственных органа, на которые возложены следующие основные функции:

Росгидромет – организация мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения, радиационной обстановки на поверхности Земли и в околоземном космическом пространстве, комплексного фонового мониторинга и космического мониторинга состояния природных объектов, формирование и обеспечение деятельности и охраны государственной наблюдательной сети, ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнение, а также централизованного учета экологической информации.

Министерство природных ресурсов РФ – общая координация деятельности министерств и ведомств, предприятий и организаций в области мониторинга объектов природной среды, организация мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду, мониторинга животного и растительного мира, наблюдение за состоянием недр и мониторинг водных объектов. А также мониторинг лесов.

ЕГСЭМ осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией, посредством создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем ЕГСЭМ, а также создания и эксплуатации уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти государственного фонда данных.

Кроме того, в работе ЕГСЭМ принимают участие:

Санитарно–эпидемиологическая служба Минздрава России (осуществление мониторинга воздействия вредных факторов среды обитания на состояние здоровья населения),

Росземкадастр (мониторинг земель),

Госгортехнадзор России (мониторинг геологической среды, а также осуществление мониторинга промышленной безопасности),

Минатом России (мониторинг радиационно–опасных объектов и территорий),

Минобороны России (осуществление мониторинга окружающей природной среды и источников воздействии на нее на военных объектах),

Минсельхоз России (отраслевой мониторинг окружающей среды, животных и растений на земля сельхозназначения),

Госкомрыболовства России (мониторинг рыб и гидробионтов),

Роскартография (осуществление топографо–геодезического и картографического обеспечения ЕГСЭМ.

Вопросы для подготовки к экзамену

- Общество и природа – история взаимодействия.

- Цели и задачи природопользования как науки

- Природа как материальная основа природопользования.

- Общие проблемы природопользования

- Принципы рационального природопользования.

- Принцип системного подхода, принцип оптимизации природопользования

- Принцип гармонозации, меры преобразования природных систем

- Принцип меры преобразования природных систем.

- Принцип саморегуляции, безотходности

- Аспекты экологического равновесия - экологические, географические.

- Аспекты экологического равновесия- экономические, юридические, технологические

- Аспекты экологического равновесия: территориальный, компонентный

- Аспекты экологического равновесия: компонентный, социально-экономический

- Природопользование экстенсивное, равновесное (интенсивное)

- Природопользование рациональное, нерациональное.

- Виды природопользования - отраслевое, ресурсное, территориальное.

- Концепция пределов роста.

- Особенности индустриального этапа природопользования

- Пределы в освоении ресурсов: физический, экономический, экологический

- Экологические ограничения роста мировой экономики

- Законы природопользования - закон внутреннего динамического равновесия

- Правило интегрального ресурса

- Закон биогенной миграции атомов

- Закон единства живого вещества

- Закон ускорения эволюции, закон минимума

- Закон толерантности, закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов

- Закон убывающего естественного плодородия.

- Закон падения ресурсного потенциала,

- Закон снижения энергетической эффективности

- Закон необратимости взаимодействия «человек— биосфера»

- Закон соответствия между уровнем развития производственных сил и природно-ресурсным потенциалом

- Закон физиологических взаимодействий

- Законы развития эколого-геохимических изменений в ландшафтах под влиянием антропогенной деятельности

- Законы протоноосферы

- Природоемкость в природопользовании

- Типы и уровни эколого-экономического развития.

- Экономические критерии уменьшения природоемкости

- Природноресурсная лицензия.

- Лицензия на специальное, комплексное природопользование.

- Система отраслевых кадастров отдельных природных ресурсов

- Природно-ресурсный потенциал социально-экономического развития России.

- Территориальное (региональное) и отраслевое природопользование

- Классификация природных ресурсов

- Ограниченность и возобновимость природных ресурсов.

- Заменимость, незаменимость природных ресурсов.

- Виды воздействия человека на природу - разрушительное, стабилизирующее,

- Конструктивное, прямое, косвенное воздействия человека на природу

- Преднамеренное непреднамеренное воздействия человека на природу

- Последствия загрязнения атмосферного воздуха

- Экологические последствия истощения вод

- Взаимосвязь природопользования с охраной окружающей среды и экологической безопасностью.

- Природопользование как сфера производственной деятельности

- Система органов управления природопользованием в Российской Федерации.

- Отраслевое и территориальное управление природопользованием.

- Нормирование качества природной среды

- Система экологических ограничений по территориям.

57. Структура и задачи единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), ее руководящие государственные органы

58. Цели, задачи контроля, разработка проекта контроля среды обитания

59. Задачи ЕГСМ, тематические и территориальные подсистемы экологического мониторинг

60. Экологический мониторинг, мониторинг в различных средах.

61. Классификация систем мониторинга по территориальному принципу

62. Контроль среды обитания. Глобальный уровень контроля среды обитания

63.  Региональный уровень контроля среды обитания

64. Локальный уровень контроля среды обитания

65. Экологическое нормирование, экологическая нагрузка.

66. Концепция эколого-аналитического контроля (ЭАК) в РФ

67. Основные функции эколого-аналитического контроля системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

68. Организация системы эколого-аналитического контроля (ЭАК) в РФ

69. Нормативно-техническое обеспечение и правовая регламентация системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

70. Объекты и компоненты системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

71. Методическое обеспечение системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

72. Аппаратурное обеспечение системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

73. Метрологическое обеспечение системы эколого-аналитического контроля (ЭАК)

75. Контактные методы контроля и оценки качества воздуха, воды и почвы.

75. Химические методы контроля и оценки – гравиметрические, титриметрические

76. Физико-химические контроля и оценки – спектральные, электрохимические, хроматографические

77. Физико-химические методы контроля среды обитания – спектральные

78.Ээлектрохимические методы контроля среды обитания

79. Хроматографические методы контроля среды обитания

80. Физические методы контроля среды обитания

81. Оптические методы контроля среды обитания

82. Магнитная спектроскопия,

83. Массспектрометрия,

84. Рентгеноспектральный анализ

85. Аэрокосмические и геофизические методы контроля среды обитания

86. Радиояркостной, радиолокационный методы контроля среды обитания

787. Флюоресцентный метод контроля среды обитания.

88. Приборы лазерной и радарной техники

89. Дистанционные методы оценки качества воздуха, воды и почвы

90. Источники радиационной опасности, средства контроля.

91. Методы и средства контроля виброакустической обстановки.

92. Использование организмов или сообществ организмов-биоиндикаторов

93. Биоиндикация, биотестирование

94. Экологизация производства

95. Методы измерения и контроля электромагнитного излучения

96. Методы контроля энергетических загрязнений

97. Природоохранные органы управления экологическим контролем среды обитания в РФ

ЛИТЕРАТУРА

1. Тетельмин В.В. Рациональное природопользование : [учеб. пособие]. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 287 с

2. Природопользование: учебник [Электронный ресурс]. Региональный финансово-экономический инс-т. — Курск, 2011. — 684 с.

3. Штриплинг Л.О. Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов / ОГТУ. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. - 151 с.

4. Оценка состояния окружающей среды урбанизированных территорий : учебно-метод. пособие / ВГТУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2011. - 160 с.

5. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, 2000. – 23 с.

6. РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов

7. Методы и приборы контроля среды обитания [Электронный ресурс] Ю. В. Минин. — Электронные текстовые и графические данные. — Волгоград : ВолгГАСУ, 2013. — Учебное электронное издание комбинированного распространения: 1 СD-диск.

8. Методические указания по выполнению лабораторных работ. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 107 с.

9. Оценка качества природных вод различного назначения: методические указания по выполнению лабораторных работ. – Томск: изд-во ТПУ, 2009. – 107 с.

10. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – М.: Минздрав России, 2002. – 100 с