МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИАЦИИ ВОДЫ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование»,

для бакалавров направления 20.03.01 всех форм обучения

Ростов-на-Дону 2018

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Определение степени минерализации воды: Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Рациональное природопользование» -Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 8 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Рациональное природопользование» для бакалавров направления 20.03.01  всех форм обучения.

Содержат изложение метода определения степени минерализации воды.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

Инструкция по технике безопасности

При выполнении лабораторной работы «Оценка загрязнения воздуха учебной аудитории продуктами метаболизма по содержанию двуокиси углерода» студенты должны соблюдать следующие правила.

1. Аккуратно обращаться со стеклянной или фарфоровой химической посудой и оборудованием.

2. Работу поводить точно в соответствии с инструкцией.

3. Осторожно проводить нагревание и выпаривание растворов. Не трогать горячие предметы незащищенными руками.

4. Осторожно обращаться с растворами кислот. Не допускать попадания кисло на одежду, кожу, в газа, на окружающие предметы.

5. После окончания работы вымыть всю посуду, убрать оборудование и рабочее место.

6. С всеми неясными вопросами обращаться к преподавателю.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний о гигиеническом и экологическом значении качества воды в среде обитания. Овладение навыком определения минерализации воды с целью ее гигиенической оценки.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Роль воды в среде обитания состоит в том, что она является средой для полноценного протекания жизненных процессов. Без воды фотосинтез – процесс, которому обязана вся жизнь нашей планеты, происходить не может. Вода – это единственный источник кислорода, выделяемый в атмосферу при фотосинтезе. Вода составляет 89-90 % массы растений, а в составе человеческого тела занимает 65 %, нарушение данного баланса ведет с серьезном сдвигам в организме человека.

Из общего количества воды на Земле пресная вода составляет около 2 % общего объема гидросферы, или примерно 28,25 млн км³. Но человечеству не угрожает недостаток воды, ему грозит недостаток чистой воды.

Качество воды в природе определяется совокупностью физико-географических факторов - климат, рельеф местности, почвенный покров, характер прибрежной растительности, площадь стока и др.

По качеством воды понимают совокупность ее свойств, обусловленных характером содержащихся в ней примесей – минеральных и органических веществ, биологических загрязнений.

Стремительное возрастание потребления воды населением для нужд промышленного и сельскохозяйственного производства сопровождается отбором значительных масс воды из рек,  озер, других поверхностных и подземных водных объектов, что оказывает существенное влияние на состояние водоемов и природной среды. Вместе с возрастанием потребления воды увеличивается сброс сточных вод, в результате которого происходит их загрязнение (рис.).

Водные ресурсы городов

и пригородов

Поверхностные воды

Подземные воды

Водопотребление

Промышленное

Сельскохозяйственное

Транспортное

Коммунально--бытовое

Безвозвратные потери

Отвердение сточных вод

Очистка сточных вод

Самоочистка

Биологическая

Химическая

Механическая

Закачка в поглощающие пласты

Изменение технологии производств

Рис. Схема использования водных ресурсов

Под загрязнением водоемов понимается снижение их основных функций и экономического значения в результате поступления в них вредных веществ. Основная причина загрязнения водных бассейнов -– сброс в водоемы неочищенных ли недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммунально-бытовым и сельским хозяйством. Объемы сточных вод и их качественные характеристики определяются численностью населения города или населенного пункта, развитием водоемких отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства, объемом водопотребления, токсичностью сбросов и т.д.

Законодательством РФ для каждого загрязняющего вещества установлены предельно допустимый сброс (ПДС) и предельно допустимую концентрацию (ПДК)его в водной среде.

Предельно допустимый сброс (ПДС) – это масса загрязняющего вещества, выбрасываемая отдельными источниками за единицу времени, превышение которой приводит к неблагоприятным последствиям в окружающей сред и опасно для здоровья человека. При спуске сточных вод вне черты города  ПДС для отдельных предприятий рассчитывают с учетом возможного разбавления  сточных вод, а также с учетом процессов естественного самоочищения вод от поступающих в них веществ.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это максимальная  концентрация , при которой вещество не оказывает отрицательного воздействия на организм человека или его потомство в течение всей жизни или и не ухудшает гигиенические условия водоотведения.

В настоящее время при определении ПДК учитывают не только степень влияния загрязнителей на здоровье человека, но и воздействие их на животных, растения, грибы, микроорганизмы, природное сообщество в целом.

В соответствии с требованиями санитарных норм , состав природных вод оценивается физическими, химическими и гигиеническими показателями.

Физические показатели – температура, цветность, запах, привкус - характеризуют органолептические свойства воды, воспринимаемые человеком с помощью органов чувств.

Химические показатели характеризуют содержание вредных веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В 1 л пресной воды может содержаться до 1 г солей. Высокое содержание солей в воде может привести к росту заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, остеохондроза, желче- и мочекаменной болезней. Поэтому одним из основных показателей безвредности питьевой воды санитарными нормами установлен показатель «общая минерализация (сухой остаток)», ПДК которого не должна превышать 1000 мг/л.

3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Бутыль емкостью 1 л для отбора проб воды из водоема.

2. Фарфоровая чашка объемом 200 мл.

3. Воронка.

4. Фильтр.

5. Мерный цилиндр или мензурка.

6. Водяная баня.

7. Весы.

8. Сушильный шкаф.

Задание

Определить степень минерализации воды открытого водоема

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

4.1.Из открытого водоема взять пробу воды на глубине 0,5-1,0 м. Для забора пробы привязать закрытую бутыль к шесту или прикрепить к ней гирю и опустить на веревке на требуемую глубину. Бутыль открыть при помощи шнура, прикрепленного к пробке. Анализ должен быть проведен не позже 2 часов после забора.

4.2. Профильтровать 100-110 мл исследуемой воды.

4.3. Фарфоровую чашку прокалить с сухожаровом шкафу при t 200 оС в течение 2 часов, остудить взвесить.

4.4. Налить в чашку 100 мл профильтрованной воды и выпарить на водяной бане досуха.

4.5. Высушить чашку с остатком в сушильном шкафу при t 105 оС до постоянного веса.

4.5. Вычислить содержание сухого остатка по формуле

х=А−В⋅1000⋅V,

где х – содержание сухого остатка, мг/л;

А – масса чашки с сухим остатком, мг;

В – масса пустой чашки, мг;

V – объем исследуемой воды, 100 мл;

1000 – коэффициент для пересчета на 1 л.

4.7. Заполнить таблицу протокола исследования.

Твблица 1 - Протокол исследования

| Показатель | Единица измерения | Результат исследования | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| объем исследуемой воды | мл |  |  |
| Масса пустой чашки | мг |  |  |
| Масса чашки с сухим остатком | мг |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |

5 .Содержание отчета

5.1. Наименование и цель работы

5.2. Причины загрязнения водоемов.

5.3. Схема использования водных ресурсов.

5.4.Формулировки ПДС и ПДК.

5.6. Результат расчета сухого остатка в таблице протокола исследований.

5.7. Вывод о соответствии качества воды санитарной норме по показателю «общая минерализация  (сухой остаток)».

6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6.1. От каких факторов зависит качество воды в среде обитания?

6.2. Что понимают под загрязнением водоемов?

6.3. Каковы основные причины загрязнения водоемов?

6.4. Что такое ПДС и ПДК?

6.5. Какими показателями оценивают качество природных вод?

6.6. Каково влияние высокого содержания солей в воде на организм человека?

6.6. Что такое сухой остаток и что он характеризует?

6.7. Как определяют общую минерализацию (сухой остаток) воды?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 2 – Варианты для выполнения работы

| Показатель | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масса пустой чашки, г; | 25,91 | 27,14 | 29,43 | 26,7 | 28,7 |
| Масса чашки с сухим остатком, г | 25,9225 | 27,1498 | 29,4407 | 26,709 | 28,712 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Природопользование: учебник [Электронный ресурс]. Региональный финансово-экономический инс-т. — Курск, 2011. — 684 с.

2. Зайцев В. А. Промышленная экология. Учебное пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 389 с.

3. РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов

Составитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по курсу

«Рациональное природопользование»

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1