- министерство образования и науки российской федерации

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2018

- УДК 331 458 (076)

Составитель: В.В. Киреева

Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Рациональное природопользование». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. - 21 с.

Методические указания включают задания, примеры решения задач для расчета и перечень вопросов по проблемам рационального природопользования.

Методические указания предназначены для бакалавров 4 курса направления 20.03.01  всех форм обучения.

УДК 331 458 (076)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Безопасность технологических процессов и производств» д-р техн. наук, профессор С.Л. Пушенко

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2018

1. ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рациональное природопользование. Оценка загрязнения почв тяжелыми металлами в  результате антропогенного воздействия.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работа должна быть изложена на 8-10 машинописных страницах формата А 4, иметь титульный лист, на котором указаны название вуза, кафедры, дисциплины, варианта контрольной работы. Должны быть также указаны фамилия и инициалы студента, его адрес, номер зачетной книжки, фамилия и инициалы проверяющего преподавателя, отметка о регистрации работы в деканате.

В работе необходимо изложить развернутые ответы на 3 теоретических вопроса и произвести расчет концентрации КС для двух тяжелых металлов и комплексный показатель загрязнения почв ZС в восьми точках отбора проб. Сделать вывод об уровне загрязнения почв тяжелыми металлами.

В конце работы необходимо привести список используемой литературы.

# Ответы на теоретические вопросы и расчеты выполняются согласно выбранному варианту табл. 1.1 Приложения. Номер варианта соответствует порядковому номеру списка группы + 1.

Варианты для выполнения задания

| Вариант задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант задач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номера вопросов | 1, 13, 25 | 2, 14 26 | 3, 15, 27 | 4, 16 28 | 5, 17 29 | 6, 18 30 | 7, 19 31 | 8, 20 32 | 9, 21 33 | 10, 22 34 |
| Вариант задания | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вариант задач | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Номера вопросов | 11, 23 35 | 12, 24 36 | 1, 14, 37 | 3, 13, 38 | 2, 16, 39 | 5, 15, 40 | 6, 17, 41 | 4, 19, 42 | 8, 21, 43 | 7, 20, 44 |
| Вариант задания | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вариант задач | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Номера вопросов | 10, 18, 45 | 11, 24, 46 | 12, 22, 47 | 9, 23, 48 | 4, 18, 49 | 5, 19, 39 | 6, 20, 40 | 7, 21, 41 | 8, 22, 42 | 9, 25, 43 |

Контрольные вопросы

- Природопользование как отрасль науки и учебная дисциплина. Междисциплинарные связи.

- Аспекты экологического равновесия.

- Законы природопользования

- Окружающая природная среда как условие возникновения и существования  человечества.

- Природопользование как сфера общественной деятельности. Субъекты и объекты природопользования.

- Виды и формы природопользования. Рациональное природопользование. Принципы рационального природопользования

- Охрана и воспроизводство окружающей природной среды как основа рационального природопользования.

- Понятие природно-ресурсного потенциала территориального развития;

- Природные условия и природные ресурсы.

- Классификации природных ресурсов. Критерии, виды, значение.

- Антропогенное воздействие на окружающую среду. Внешние эффекты (экстерналии) хозяйственной деятельности.

- Индустриальный тип природопользования. Концепция «пределов роста».

- Техногенный (природоразрушающий) тип экономического развития.

- Глобальные, региональные и местные проблемы в сфере взаимодействия «общество-природа».

- Природоемкость в природопользовании. Экстенсивный и интенсивный путь экономического развития.

- Общая экономическая стоимость природных объектов.

- Информационные основы природопользования: экологический мониторинг и кадастры природных ресурсов.

- Лицензирование в природопользовании.

- Нормирование и стандартизация в природопользовании.

- Природопользование хозяйствующего субъекта.

- Система территориальных экологических ограничений хозяйственной деятельности.

- Особо охраняемые природные территории: виды, цели, значение и особенности природопользования.

- Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.

- Атмосфера как объект природопользования. Охрана и восстановление качества атмосферного воздуха.

- Водные ресурсы: водопользование и его виды,  значение, проблемы, охрана и воспроизводство.

- Минерально-сырьевые ресурсы: недропользование, виды, значение, проблемы, охрана и воспроизводство.

- Топливно-энергетические ресурсы: виды, значение, проблемы, охрана и воспроизводство. Альтернативные виды энергетических ресурсов.

- Почвенные ресурсы: особенность, проблемы, использование, охрана и воспроизводство плодородия.

- Мировая продовольственная проблема и пути ее преодоления.

- Растительные (лесные) ресурсы: экосистемные функции, виды использования, охрана и воспроизводство.

- Ресурсы животного мира: виды, значение, использование, охрана и воспроизводство.

- Ландшафты как объекты природопользования: использование, охрана и воспроизводство.  Рекреационное природопользование.

- Биоразнообразие как природный ресурс: виды, значение, использование, охрана и воспроизводство.

- Ответственность в сфере природопользования.

- Роль общественности в управлении природопользованием.

- Повышение экологической культуры населения как условие устойчивого природопользования.

- Глобальный экологический кризис: причины, проявления, угрозы и меры по их снижению.

- Концепция перехода на путь устойчивого развития человечества.

- Задачи и основные направления экологизации природопользования  при переходе России на путь устойчивого  развития.

- Региональное природопользование.

- Международное сотрудничество в сфере природопользования.

- Правовые основы природопользования.

- Уровни управления природопользованием.

- Формы и методы государственного управления природопользованием.

- Функции государственного управления природопользованием.

- Национальная система управления природопользованием и охраной окружающей среды.

- Региональная (территориальная) система органов управления в сфере природопользования.

- Муниципальное управление природопользованием.

- Государственный контроль и надзор в сфере природопользования.

Расчет

концентрации КС для двух тяжелых металлов и комплексный показатель загрязнения почв ZС в восьми  точках отбора проб.

Расчет произвести по формуле:

Zc=i=1nКсn−1

где КС – коэффициент концентрации i-го элемента-загрязнителя;

n – число элементов-загрязнителей, учтенных при расчете

Сделать вывод об уровне загрязнения почв тяжелыми металлами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.1

Варианты для выполнения контрольной работы

Вариант 1:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С ртути | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| С меди | 290 | 260 | 180 | 170 | 143 | 150 | 100 | 120 |

Вариант 2:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С ртути | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,0 |
| С бария | 510 | 670 | 800 | 850 | 340 | 100 | 130 | 200 |

Вариант 3:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С кадмия | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 9,0 | 8,5 | 11 | 12 |
| С кобальта | 68 | 50 | 20 | 29 | 69 | 67 | 20 | 90 |

Вариант 4:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С меди | 121 | 120 | 120 | 237 | 200 | 135 | 110 | 200 |
| С свинца | 268 | 450 | 600 | 740 | 790 | 700 | 500 | 430 |

Вариант 5:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С молибдена | 12 | 20 | 22 | 30 | 19 | 18 | 3,0 | 7,0 |
| С никеля | 51 | 67 | 80 | 85 | 34 | 100 | 150 | 180 |

Вариант 6:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С олова | 21 | 29 | 30 | 37 | 90 | 85 | 119 | 120 |
| С цинка | 680 | 750 | 820 | 629 | 969 | 900 | 800 | 490 |

Вариант 7:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С бария | 821 | 920 | 820 | 837 | 980 | 885 | 710 | 420 |
| С цинка | 468 | 450 | 400 | 340 | 190 | 100 | 100 | 680 |

Вариант 8:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С кадмия | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 3,8 | 8,0 | 5,9 |
| С олова | 510 | 670 | 800 | 850 | 340 | 100 | 130 | 200 |

Вариант 9:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С хрома | 220 | 290 | 350 | 370 | 600 | 850 | 905 | 409 |
| С никеля | 160 | 150 | 120 | 140 | 160 | 60 | 40 | 80 |

Вариант 10:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С молибдена | 33 | 30 | 21 | 27 | 10 | 18 | 11 | 20 |
| С кобальта | 100 | 75 | 90 | 60 | 69 | 52 | 22 | 28 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Тетельмин, В.В. Рациональное природопользование : [учеб. пособие]. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 287 с.

2. Зайцев, В.А. Промышленная экология : учеб. пособие для вузов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с.

3. Валова (Копылова), В.Д. Экология : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К`, 2012.

4. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду : учеб. пособие для вузов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с.

5. Оценка состояния окружающей среды урбанизированных территорий : учебно-метод. пособие / ВГТУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2011. - 160 с.

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

И ПРОИЗВОДСТВ»

Пример выполнения

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу: «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

вариант №

Выполнил:

студент  4 курса гр. ЭЗТБ 4-1

_________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)				(подпись)

№ зачетной книжки

Проверила:

проф., д.б.н.  Киреева В.В.    _______________________

(подпись)

Ростов-на-Дону

2018

Содержание

Стр.

Введение		.	.	.	.	.	.	.	.	3

I. История природопользования в России	.	.	.	.	4

2. Кадастры	.	.	.	.	.	.	.	\	.	5

3. Законы природопользования	.	.	.	.	.	7

4. Расчет концентрации КС для двух  тяжелых

металлов и комплексного показателя

загрязнения почв ZС

в восьми  точках отбора проб	.	.	.	.	.	.	10

Литература	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13

ВВЕДЕНИЕ

Биосфера испытывает все усиливающееся мощнейшее негативное воздействие со стороны современной промышленности и сельского хозяйства. Только в России в настоящее время функционирует около 28 тыс. предприятий, в том числе 428 металлургических, 625 химических и нефтехимических, 5 429 машиностроительных и т.д., выбрасывающих свыше 4 тыс. видов неутилизируемых химических соединений. Кроме того, на территории России эксплуатируются более 1 500 химических и биологических объектов повышенной опасности, размещаются десятки тысяч километров магистральных газо-, нефте-и продуктопроводов, транспортируются сотни тысяч взрыво- и пожароопасных продуктов и отравляющих веществ. Серьезную проблему в обществе представляют и несовершенные технологии хранения, утилизации и уничтожения оружия массового поражения.

К настоящему времени в России насчитывается около 100 тыс. опасных производств и объектов. Из них около 1500 ядерных и 3 000 химических объектов обладают повышенной опасностью. К сегодняшнему дню площадь загрязнения составляет уже 673,7 га. Количество нефтепродуктов, находящихся в почвогрунтах и подземных водах, — более 460 тыс. т. В последнее время подобные случаи в российской действительности имеют широкое распространение.

Практически любые как природные, так и техногенные процессы вызывают химические преобразования горных пород, почв, поверхностных и подземных вод, атмосферы, биоты, т.е. изменения характеристик их геохимических полей: состава и концентрации химических элементов, их соотношений, характера взаимосвязи между ними и т.д. Взаимодействие и трансформация потоков веществ, связанных с разнонаправленными природными и техногенными процессами, выражаются в конечном счете в миграции химических элементов и соединений во всех составляющих компонентах окружающей среды. Почва при этом является основополагающей средой и поэтому особо важное значение имеет постоянный контроль ее состояния.

1. ИСТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ

В процессе многовекового формирования современного общества возникали различные противоречия, требующие урегулирования сложившихся взаимоотношений, прежде всего формирующихся между человеком и природой. По мнению историков, одним из основоположников комплексного подхода к управлению природными ресурсами и охране окружающей среды следует назвать короля Эдуарда, издавшего в XIII столетии эдикт о запрете использования каменного угля для отопления жилищ в Лондоне.

Еще 600 лет назад (в 1400 г.) в Русском государстве был принят один из первых актов по защите природы. Князь Федор Федорович выдал Толгскому монастырю охранную грамоту на пользование окрестными лесами, дабы пришлые люди их не рубили, а свои -— честь знали. В XIV-XVII вв. по южной границе Русского государства учреждались «засеки» — заповедные леса военного назначения. В 1485 г. Великий князь Иван III запретил рубку леса вокруг монастырей в Переяславле и определил своего пристава для ловли всех, кто осмелится без позволения игумена рубить оный лес. .В «Книге, глаголемой Большой чертеж» (начало XVII в.) уже было дано описание географических условий Русского государства. К этому времени в стране стали учитывать смытые почвы, овраги, разбитые пески и рекомендовались первые разрозненные мероприятия по борьбе с почвенной эрозией. Примерно в это же время на севере Италии с целью защиты земель от наводнения осуществляли целенаправленное регулирование стока рек.

Основу системы государственного управления природопользованием положили указы Петра I по охране лесов, животного мира и др. В частности, первый лесоохранный указ, подписанный 30 марта 1701 г. за номером 1845, запрещал расчистку лесов на расстоянии 30 верст от сплавных рек, затем последовали: «О нерублении добраго лесу на дрова», «О нерубке годнаго на корабельное строение леса», «О нерубке на дрова лесу толще пяди» и др. Были предусмотрены и меры наказания как для самих порубщиков, так и для тех, кто давал на то приказ. В 1740 г. была запрещена охота на лося в европейской части России. До этого шла массовая заготовка его шкур для армейских комзолов и штанов — «лосин».

В 1805 г. при Московском университете было основано старейшее русское (Московское) естественнонаучное общество испытателей природы (МОИП). А в 1835 г. был издан Указ об охране в России мест икрометания рыб. Русским географическим обществом с 1845 г. публиковались статьи, в которых поднимались вопросы биосфероохранного плана.

Следующая попытка урегулирования вопросов природопользования на уровне государства была осуществлена сразу же после октября 1917 г. путем издания декретов В.И. Ленина «О земле» (1917 г.), «О лесах» (1918 г.), «О недрах земли» (1920 г.) и кодексов — Земельного (1922 г.), Лесного (1923 г.). Однако в этих документах над проблемами охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов доминировал принцип господства над природой, что отчасти объяснялось требованиями становления и укрепления социалистического выживания страны и необходимостью ее интенсивного развития, поэтому принятие данных документов в полной мере не обеспечивало эффективной природоохранной деятельности.

Необходимо отметить, что в различные исторические периоды развития нашей страны система органов управления природными ре406сурсами, а также служб экологического контроля и надзора всегда напрямую зависела от формы организации охраны окружающей среды. Управление и контроль осуществлялись силами множества организаций. Так, в 70-80-е гг. XX в. в бывшем СССР управлением и охраной природы занималось 18 различных министерств и ведомств.

Такие природные объекты, как вода и воздух, находились в ведении нескольких ведомств одновременно. При этом, как правило, функции контроля за состоянием природной среды совмещались с функциями эксплуатации и использования природных ресурсов. Получалось, что министерство или ведомство от имени государства контролировало само себя. Общий координационный орган, который объединял природоохранную деятельность, отсутствовал. Естественно, что такая система управления и контроля порождала преступное отношение к природе прежде всего со стороны самих министерств и ведомств, а также подчиненных им крупных предприятий, которые являлись основными загрязнителями окружающей природной среды.

В результате кардинальной перестройки природоохранных органов с 1988 г. еще в бывшем СССР и его республиках были созданы Государственные комитеты по охране природы. Они должны были стать координаторами всей природоохранной деятельности, единым центром комплексного управления природопользования взамен многочисленных ведомственных структур. Однако данным преобразованием решить эту задачу не удалось. В 1991 г. Государственный комитет по охране природы был упразднен, а вместо него организовано Министерство экологии и природных ресурсов РФ. В его состав вошли следующие комитеты: гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лесного хозяйства, водных ресурсов, геологии и минеральных ресурсов, геодезии и картографии. На базе шести реорганизованных министерств и ведомств был создан своеобразный природоресурсный блок, соединяющий в едином центре функции охраны окружающей среды. Однако годовая деятельность образованного органа не позволила достичь желаемых результатов и решить поставленные перед ним задачи.

С мая 2000 г. после проведенной реорганизации контролирующих органов в России федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности, выступает Министерство природных ресурсов РФ.

Процесс реорганизации государственных природоохранных органов продолжается практически в наше время. Так, 22 июля 2004 г. Постановлением Правительства РФ № 370 утверждено новое Положение о Министерстве природных ресурсов РФ (МПР России) и параллельно создана новая структура — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Положение о которой утверждено постановлением Правительства РФ № 401 от 30 июля 2004 г. В связи с тем, что Ростехнадзору передан ряд полномочий, ранее осуществлявшихся МПР России, следует детально изучить перераспределение функциональных обязанностей этих ведомств.

2. КАДАСТРЫ

Кадастр — это свод экономических, экологических, организационных, юридических и технических показателей, который характеризует количество, качество и местоположение природных ресурсов, а также состав и категории природопользователей. Кадастровые сведения лежат в основе рационального природопользования, охраны биосферы и экономики природопользования. На их базе осуществляется денежная оценка природных ресурсов, системы мер по восстановлению и оздоровлению окружающей среды. Ввиду разнообразия природных ресурсов единого кадастра не существует. Есть система отраслевых кадастров отдельных природных ресурсов, которые ведутся государственными ведомствами, и комплексные территориальные кадастры природных ресурсов. Одним из наиболее широко и длительно используемых является земельный кадастр. В настоящее время человечество освоило более половины территории суши. Около 4% поверхности Земли занято городами, промышленными объектами и дорогами; 13 — пашнями и садами; 25 — пастбищами и лугами; 5%— искусственными лесонасаждениями. Государственным земельным кадастром все земли РФ целевым назначением разделяются на 7 категорий:

• сельскохозяйственного назначения;

• земли населенных пунктов (как городских, так и сельских);

• земли промышленности, транспорта, связи, обороны иного назначения;

• особо охраняемых территорий (природно-охранного назначения, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного);

• лесного фонда;

• водного фонда;

• земли запаса.

Земли РФ находятся в ведении Федеральной службы земельного кадастра, которая выполняет следующие функции:

• разрабатывает предложения по управлению земельными ресурсами;

• ведет земельный кадастр и кадастр объектов недвижимости;

• определяет состав правоустанавливающих документов;

• осуществляет кадастровое деление России и присваивает кадастровые номера;

• осуществляет выдачу планов земельных участков;

• проводит инвентаризацию земель;

• участвует в подготовке материалов по определению границ субъектов Федерации и муниципальных образований;

• осуществляет земельно-строительную экспертизу инвестиционных проектов;

• ведет мониторинг земель;

• выявляет деградированные и загрязненные земли;

• ежегодно составляет государственный доклад по состоянию земель РФ. Определенные полномочия по государственному управлению землями возложены на Министерство сельского хозяйства РФ.

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых — один из наиболее важных и длительно ведущихся кадастров, значение которого возрастает с каждым годом. Ежегодно в мире добывают около 100 млрд м 3  полезных ископаемых. Если общая масса переработанных горных пород до начала XX в. не превышала 50 млрд т, то сейчас она составляет 100 млрд т в год. Этот объем втрое больше, чем масса горных пород, транспортируемых по поверхности Земли за счет естественных процессов.

3. ЗАКОНЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Одним из фундаментальных законов, устанавливающих направление и движущие силы эволюции биосферы как материальной основы природопользования, является закон биогенной миграции атомов, сформулированный и названный А.И. Перельманом геохимическим законом В.И. Вернадского. Согласно этому закону миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), или же она протекает в среде, геохимические особенности которой (О2, СО2, Н2 и т.д.) обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое действовало на Земле в течение всей геологической истории. Этот закон устанавливает ведущую и регулирующую роль живого вещества в эволюции Земли и формировании ответных реакций на антропогенное воздействие.

Логическим продолжением является следующий закон В.И. Вернадского — все живое вещество Земли физико-химически едино. Этот закон имеет важное следствие: вредное для одной части живого вещества не может быть безразлично для другой его части, или: вредное для одних существ вредно и для других. Поэтому любые физико-химические агенты, смертельные для одних организмов, не могут не оказывать вредного влияния на другие организмы. Вся разница состоит лишь в степени устойчивости видов и разно качественности особей.

Возможным следствием вышеописанного закона является закон ускорения эволюции — скорость формообразования с ходом геологической истории увеличивается, а средняя продолжительность существования видов снижается. Если принять во внимание закон усложнения организации организмов и природных систем (К.Ф. Рулье) в процессе исторического развития, получается, что высокоорганизованные и более специализированные формы существуют меньшее время, чем низкоорганизованные. Но буферные свойства биологических и биокосных систем тем выше, чем эти системы сложнее. Таким образом, в процессе развития, дифференциации и отмирания экосистем происходит усложнение и ускорение заполнения пробелов в «сети жизни», что повышает устойчивость биосферы в целом.

Очевидно, что в условиях постепенной специализации и усложнения экосистем усиливается и проявление закона экологической корреляции. По Н.Ф. Реймерсу, в экосистеме, как и в любом другом природно-системном образовании, особенно в биотическом сообществе, все входящие в нее виды живого вещества и абиотические компоненты функционально соответствуют друг другу. Выпадение одной части системы неминуемо ведет к изменению или выпадению всех тесно связанных с ней других частей и функциональному изменению всего целого в соответствии с законом внутреннего динамического равновесия.

Одним из ведущих законов, проявившихся в процессе эксплуатации человеком природных ресурсов, является закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов, который основан на том, что Земля как планета представляет ограниченное целое и на ней не могут существовать бесконечные части.

Частным проявлением и близким по смыслу к предыдущему является закон убывающего естественного плодородия, который устанавливает, что вследствие постоянного изъятия с урожаем полезных компонентов и длительного выращивания монокультур происходит нарушение процессов почвообразования, накопление токсичных веществ и снижение плодородия угодий.

Согласно закону необратимости взаимодействия «человек— биосфера», сформулированному П. Дансеро, даже часть возобновимых природных ресурсов (животных, растений) может стать исчерпаемой, невозобновляемой, если человек в резутате нерационального природопользования сделает невозможным их жизнедеятельность и воспроизводство. В результате разрушительной деятельности челове-ка за последние 400 лет с лица Земли исчезло более 160 видов только млекопитающих и птиц. Этот процесс привел к установлению Н.Ф. Реймерсом закона эволюцнонно-экологической необратимости — экосистема, потерявшая часть элементов или сменившаяся другой, в результате дисбаланса компонентов не может вернуться к своему первоначальному состоянию и к ней нужно подходить как к новому индивидуальному природному образованию.

Закон падения ресурсного потенциала — в рамках одной общественно-экономической формации (способа производства) и одного типа технологий природные ресурсы делаются все менее доступными и требуют увеличения затрат труда и энергии на их извлечение и транспортировку.

Законом, дополняющим данную формулировку, является закон снижения энергетической эффективности, в котором отражается факт увеличения затрат на получение единицы продукции с течением времени и исчерпанием природных ресурсов. Его ярким проявлением являются современные проблемы с обеспечением мировой экономики нефтью. Несмотря на то, что как 10, 20, 30 и более лет назад обеспеченность нефтью оценивалась в 30-50 лет, цены на нее растут ввиду исчерпания легкодоступных залежей и введения в эксплуатацию месторождений с высокой стоимостью извлечения или доставки. Поэтому энергетическая эффективность нефтедобычи постоянно падает.

Закон совокупности действия природных факторов (или закон физиологических взаимодействий) — величина урожая зависит не от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, но от всей совокупности экологических факторов одновременно. Влияние каждого фактора различно и может быть подсчитано.

4. РАСЧЕТ

концентрации КС для двух  тяжелых металлов и комплексного показателя загрязнения почв ZС в восьми  точках отбора проб

Задание 1. Рассчитать концентрации КС для двух  тяжелых металлов в восьми  точках отбора проб. Сделать вывод об уровне загрязнения почв тяжелыми металлами

В соответствии с номером своего варианта рассчитаем по данным таблицы значения КС для восьми точек отбора проб.

Исходные данные:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С мышьяка | 21 | 28 | 22 | 23 | 95 | 189 | 111 | 201 |
| С бария | 800 | 650 | 670 | 500 | 900 | 202 | 310 | 310 |

Решение:

Находим концентрации КС для двух  тяжелых металлов

Кс=СiСф

где Сi – наблюденная концентрация тяжелого металла в пробе почвы;

CФi  – фоновая концентрация этого же металла. Значения фоновой концентрации для различных тяжелых металлов указаны в справочных материалах.

Для мышьяка CФ = 20 мг/кг почвы, для хрома CФ = 200 мг/кг почвы.

Учитывая это, получаем:

КС мышьяка в точке 1: КС = 21 / 20 = 1,1;

КС бария в точке 1: КС = 800 / 200 = 4,0;

КС мышьяка в точке 2: КС = 28 / 20 = 1,4;

КС бария в точке 2: КС = 650 / 200 = 3,3.

Аналогично вычисляются значения КС в остальных шести точках.

Полученные значения заносим в таблицу:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С мышьяка | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 4,8 | 9,5 | 5,6 | 10,1 |
| С бария | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 1,6 |

Задание 2. Рассчитать значения комплексного показателя загрязнения почв ZС в восьми точках отбора проб. В качестве исходных данных использовать значения КС, определенные в первом пункте работы. Сделать вывод об уровне загрязнения почв тяжелыми металлами.

Исходные данные:

| Наблюденная концентрация металла | Номер точки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| С мышьяка | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 4,8 | 9,5 | 5,6 | 10,1 |
| С бария | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 1,6 |

Решение:

Значения комплексного показателя загрязнения почв Z находим по формуле

Zc=i=1nКсn−1

где КС – коэффициент концентрации i-го элемента-загрязнителя;

n – число элементов-загрязнителей, учтенных при расчете. В нашем случае n = 2, т. е. окончательная формула имеет вид:

Zc=i=1nКс−2+1=i=1nКс−1

Подставляя конкретные значения из таблицы с результатами расчета КС, получим:

ZС в точке 1: ZС = (1,1 + 4,0) – 1 = 1,1;

ZС в точке 2: ZС = (1,4 + 3,3) – 1 = 0,7.

Аналогично выполняются расчеты для остальных 6 точек.

Значения ZС, получившиеся отрицательными, приравниваем к нулю. Результаты расчетов заносим в таблицу:

| Номер точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный показатель | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0 | 4,3 | 7,1 | 1,6 | 6,7 |

Для определения уровня загрязнения почв тяжелыми металлами используем классификацию, приведенную далее в справочных материалах. Максимальное значение из рассчитанных ZC сопоставим с приведенными в классификации значениями.

Ответ. Максимальное значение ZС = 7,1, т. е. ZС < 16, следовательно, уровень загрязнения почв на данной пробной площади низкий.

Справочные материалы к расчетам

Фоновые концентрации CФi различных тяжелых металлов:

CФ мышьяка = 20 мг/кг почвы; CФ  хрома = 100 мг/кг почвы;

CФ бария = 200 мг/кг почвы; CФ кадмия = 1 мг/кг почвы;

CФ кобальта = 20 мг/кг почвы; CФ меди = 50 мг/кг почвы;

CФ свинца = 50 мг/кг почвы; CФ ртути = 0,5 мг/кг почвы;

CФ молибдена = 10 мг/кг почвы; CФ никеля = 50 мг/кг почвы;

CФ цинка = 200 мг/кг почвы; CФ олова = 20 мг/кг почвы.

Классификация почвы по уровню комплексного показателя загрязнения ZC:

ZС < 16 – низкий уровень загрязнения почв;

ZС÷ 17–32 – средний уровень загрязнения почв;

ZС ÷33–128 – высокий уровень загрязнения почв;

ZС > 128 – чрезвычайно высокий уровень загрязнения почв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тетельмин В.В. Рациональное природопользование : [учеб. пособие]. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 287 с.

2. Зайцев В.А. Промышленная экология : учеб. пособие для вузов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 382 с.

3. Валова (Копылова) В.Д. Экология : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К`, 2012.

4. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учеб. пособие для вузов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с.

5. Оценка состояния окружающей среды урбанизированных территорий : учебно-метод. пособие / ВГТУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2011. - 160 с.