МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ

Методические указания

к выполнению практической работы по дисциплине

«Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

всех форм обучения

Ростов-на-Дону

2018 г.

УДК 628.931

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Оценка безопасности в техносфере при воздействии световой среды: Методические указания к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 14 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01«Техносферная безопасность» всех форм обучения.

Содержат методику измерения показателей освещенности и оценки их соответствия требованиям безопасности.

УДК 628.931

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

 Донской государственный

технический университет, 2018

1. Цель работы

Ознакомление с требованиями к освещению для оптимизации зрительной деятельности человека; нормированием показателей освещенности. Приобретение навыков их измерения при проведении комплексной оценки условий труда.

2. Общие сведения

Оценка  параметров световой  среды  по естественному  и  искусственному  освещению проводится по критериям в соответствии с требованиями Р 2.2.2006-05.

Поскольку качество световой среды, длительно действующей на человека, определяется параметрами естественного и искусственного освещения, выбор критериев оценки естественного и искусственного освещения должен быть произведен также во взаимозависимости от измеренных величин КЕО и освещенности. Кроме того, должны быть оценены показатели качества освещения.

При этом вначале следует определить класс условий труда по каждому показателю в соответствии с Р 2.2.2006-05 .

Оценка по фактору "Естественное освещение" дается отдельно от фактора «Искусственное освещение» и в карту специальной оценки условий труда заносится отдельной строкой.

Для V - VIII разрядов зрительных работ при наличии условий освещения, характеризуемых как вредные,  и  возможности  их  улучшения без  значительных материальных  затрат допускается вводить оценку степени вредности по истечении некоторого срока, предоставляемого комиссией по специальной оценке условий труд для  выполнения  мероприятий  по  усовершенствованию условий освещенности, если рекомендации по устранению недостатков не выполнены.

Естественное  освещение оценивается по коэффициенту естественной освещенности (КЕО). При расположении рабочего места в нескольких зонах с различными условиями естественного освещения, в т.ч. и вне зданий, класс условий труда присваивается с учетом времени пребывания в этих зонах.

Искусственное освещение оценивается по  ряду показателей (освещенности, прямой блесткости, коэффициенту пульсации освещенности и  другим нормируемым показателям освещения).  После  присвоения  классов  по отдельным  показателям  проводится окончательная оценка по фактору «искусственное освещение» путем выбора показателя, отнесенного к наибольшей степени вредности.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется по показателю освещенности рабочей поверхности.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется в зависимости от значения показателя освещенности рабочей поверхности.

При работе на открытой территории только в дневное время суток условия труда на рабочем месте по показателю освещенности рабочей поверхности признаются допустимыми условиями труда.

При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, на открытой территории) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания в разных рабочих зонах по формуле:

, 			(1)

где: УТ - условия труда, выраженные в баллах;

, , ...,  - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые условия труда - 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 3.1) - 1 балл; вредные условия труда (подкласс 3.2) - 2 балла);

, ,  - относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом:

-условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0  УТ < 0,5;

-условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если 0,5  УТ < 1,5;

-условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если 1,5  УТ < 2,0.

Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блесткость, рекомендуется оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых присутствуют слепящие источники света, проводящих работу с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения.

Нормативное значение освещенности рабочей поверхности устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ггиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Условия освещения замеряются, визуально оцениваются или расчетным путем определяются следующими показателями: освещенность рабочей поверхности, коэффициент естественной освещенности, показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности, отраженной блесткости.

Показатель «яркость» определяется в тех случаях, когда в нормативных документах имеется указание на необходимость ее ограничения (например, ограничение яркости светлых рабочих поверхностей при местном освещении; ограничение яркости светящих поверхностей, находящихся в поле зрения работника, в частности, при контроле качества изделий в проходящем свете и т.п.)

Показатель  "отраженная  блесткость"  определяется  при  работе  с  объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая  бумага). Контроль  отраженной  блесткости  проводится  визуально.  При  наличии слепящего действия бликов отражения, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.

Контроль показателя "неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ" проводят для рабочих мест, оборудованных ПЭВМ (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Класс и степень вредности по этому показателю устанавливаются только для работ III категории трудовой деятельности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Контроль визуальных  параметров ВДТ  на рабочем  месте  следует проводить  только при наличии субъективных  визуальных  данных  о  необходимости  их  инструментальных  измерений  и  оценки  степени вредности.

Общая  оценка  условий  труда  по  фактору  "Освещение"  производится  с  учетом  возможности  компенсации  недостаточности  или  отсутствия  естественного  освещения  путем создания благоприятных условий искусственного освещения и, при необходимости, компенсации ультрафиолетовой недостаточности.

Освещенность Е характеризует поверхностную плотность светового потока. Так как естественное освещение в помещении непрерывно меняется, его невозможно характеризовать величиной освещенности рабочей поверхности. Для его оценки пользуются относительным показателем — коэффициентом естественного освещения — КЕО.

КЕО представляет собой отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной поверхности внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Слепящее действие, возникающее от прямой блесткости источников света, оценивается показателем ослепленности Р.

Показатель ослепленности контролируется и регламентируется в случаях явного нарушения требований к устройству осветительных установок.

Коэффициент пульсации освещенности Кп, % — критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током промышленной частоты.

Соответствие фактической величины Кп нормативным значениям проверяются на основании измерений освещенности, создаваемой светильниками, включенными в разные фазы сети.

Оценка условий освещенности по гигиеническим критериям заключается в определении класса условий труда в зависимости от результатов проверки.

3. Материальное обеспечение

Два люксметра Ю–116 для одновременного измерения освещенности внутри и снаружи помещения.

4. Порядок выполнения работы

4.1. Определить число контрольных точек при измерении средней освещенности помещения (например, учебной аудитории).

План помещения разбить на равные, по возможности квадратные части. Контрольные точки разместить в центре каждого квадрата.

Минимальное число точек для измерения определить исходя из параметров помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью. Для этого рассчитать индекс помещения i по формуле

i=a⋅bha+b,

где a — ширина помещения, м; b — длина помещения, м;

h — высота подвеса светильников, м.

Минимальное число точек N в квадратных помещениях определить по таблице.

Число точек измерения освещенности в зависимости

от индекса помещения

| Индекс помещения i | Число точек измерения N |
| --- | --- |
| Менее 1 От 1 до 2 включительно От 2 до 3 включительно Более 3 | 4 9 16 25 |

В неквадратных помещениях выделить квадрат наибольшей площадью S, для которого определить количество точек N по изложенной методике. Минимальное количество точек N1 рассчитать по формуле

N1=N⋅SnSk,						(2)

где Sn и Sk — площади помещения и квадрата соответственно, м2.

Контрольные точки при измерении естественной освещенности помещений (КЕО) разместить на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности. Первую и последнюю точки принять на расстоянии 1 м от поверхности наружных стен и внутренних перегородок.

4.2. Определить среднюю освещенность рабочей поверхности. Измерить Ю–116. Освещенность люксметра с соблюдением следующих правил:

1) приемная пластина фотоэлемента должна размещаться на рабочей поверхности в плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной и т. д.);

2) на фотоэлемент не должны падать тени от человека и оборудования;

3) измеритель не должен устанавливаться на металлические поверхности.

При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряется на каждой из них.

При комбинированном освещении рабочих мест вначале измерить суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения, а затем светильники местного освещения отключить и измерить освещенность от источников общего освещения.

Среднюю освещенность в помещении определить по формуле

Eср=1Ni=1NEi					(3)

где Еi — измеренные значения освещенности в контрольных точках; N — число точек измерения.

Полученные результаты занести в таблицу 1.

4.3. Измерение коэффициента естественной освещенности (КЕО). Измерения в помещении произвести в контрольных точках. При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола) на расстоянии 1 м от стен, а при двустороннем освещении — посередине помещения.

Для определения КЕО провести одновременное измерение освещенности внутри помещения (Евт) и наружной освещенности на горизонтальной площадке под полностью открытым небосводом (Евш) (например, на крыше здания или на возвышенном месте).

Измерения провести двумя наблюдателями с помощью двух люксметров при сплошной облачности. КЕО определить из соотношения

КЕО=ЕвтЕвш⋅100 %

где Евт — освещенность внутри помещения, лк;

Евш — освещенность вне помещения, на открытой площадке, лк.

Результаты расчетов занести в таблицу 2.

Полученные в результате измерений фактические значения освещенности и КЕО сопоставить с их нормированными значениями в зависимости от разрядов и подразрядов зрительных работ, приведенных в (Приложениях 1, 2).

После этого определить класс условий труда в соответствии с нормами параметров световой среды (Приложение 3).

5. Содержание отчета

5.1. Наименование и цель работы.

5.2. В чем состоит обследование условий освещения при экспертизе  условий труда.

5.3. Вычисления средней освещенности и коэффициента естественной освещенности.

5.4. Протоколы с результатами измерений.

5.5. Вывод о соответствии условий освещенности нормам и установление класса условий труда по параметрам световой среды.

Таблица 1- Протокол измерений средней освещенности

| № контрольных точек | Наименование рабочей поверхности | Плоскость измерения | Освещенность, лк |  |  |  |  |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеренная |  | Общее освещение | Нормируемая |  | Общее освещение |  |
|  |  |  | общее освещение | общее + местное освещение |  | общее освещение | общее + местное освещение |  |  |

Таблица 2 - Протокол измерений коэффициента естественной

освещенности

| № точек | Время измерения | Евт (внутри помещения), лк | Евш (вне помещения), лк | КЕО, % | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должность, ФИО, подпись лица, проводившего замеры и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения

6. Контрольные вопросы

6.1. На чем основаны гигиенические требования к освещению?

6.2. Как производится отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов?

6.3. Какие параметры световой среды измеряются при экспертизе условий труда?

6.4. Что такое коэффициент пульсации освещенности?

6.5. Что регламентируется для ограничения отраженной блесткости?

6.6. Где размещаются контрольные точки при измерении КЕО?

6.7. Какие правила необходимо соблюдать при измерении средней освещенности помещения?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 3. Нормированные значения освещенности

при искусственном освещении

| Характеристика зрительной работы | Размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Фон | Освещенность, лк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |
| Высокой точности | 0,3—0,5 | III | а б в г | Малый Малый Средний Малый Большой Средний | Темный Средний Темный Светлый Темный Светлый | 2000 1000 750 750 600 400 | 200 200 200 200 200 200 | 300 300 200 300 200 200 |
| Средней точности | 0,15—0,1 | IV | а б в г | Малый Малый Средний Большой | Темный Средний Средний Светлый | 750 750 400 — | 200 200 200 — | 300 300 200 200 |
| Малой точности | 1—5 | V | а б в г | Малый Малый Большой Средний Большой | Темный Средний Темный Светлый Средний | 400 — — — — | 200 — — — — | 300 200 200 200 200 |
| Грубая | > 5 | VI |  | Независимо от фона и контраста |  | — | — | 200 |

Таблица 4. Нормированное значение КЕО при естественном освещении, %

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | КЕО, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| Высокой точности Средней точности Малой точности Грубая | 0,3-0,5 0,15-0,1 1-5 > 5 | III IV V VI | — 4 3 3 | — 1,5 1 1 |

- Таблица 5. Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды

| Наименование показателя | Класс (подкласс) условий труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | вредный |  |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 |
| Искусственное освещение |  |  |  |
| Освещенность рабочей поверхности Е, лк | ≥Ен | ≥0,5 Ен | < 0,5 Ен |
| Естественное освещение, КЕО, % | ≥Ен | Недостаточное | Отсутствует |

Литература

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271).

2. Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н.

3. Р 2.2.013 2005-06. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

4. СП 52.13330.2011 Свод правил естественное и искусственное освещение. Минрегион России. - М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 118 с.

Cоставитель 		Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ

Методические указания

к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности

в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

___________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1