- министерство образования и науки российской федерации

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2018

- УДК 331 458 (076)

Составитель: В.В. Киреева

Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Методы обеспечения безопасности в техносфере». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 40 с.

Методические указания включают задания, пример выполнения специальной оценки условий труда на производственном участке для обеспечение безопасности в техносфере.

Методические указания предназначены для бакалавров 4 курса направления 20.03.01  всех форм обучения.

УДК 331 458 (076)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Безопасность технологических процессов и производств» д-р техн. наук, профессор С.Л. Пушенко

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2018

ЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Проведение специальной оценки условий труда на производственном участке.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна состоять из табличного материала и описательной части объемом 25–30 страниц А 4, иметь титульный лист, на котором указаны название вуза, кафедры, дисциплины, тема и вариант курсовой работы. Должны быть также указаны группа, фамилия и инициалы студента и проверяющего преподавателя.

Согласно выбранному варианту (табл.5, 6 Приложения), необходимо описать оборудование, источники вредных и опасных производственных факторов, действующих на конкретном участке, подлежащие исследованиям –– шума, вибрации, содержания химических веществ и др.

Текст курсовой работы за исключением титульного листа и задания должен быть заключен в рамку и соответствовать требованиям к оформлению курсовых работ.

В курсовой работе должны быть освещены следующие разделы.

Введение

1. Оценка санитарно-гигиенических показателей вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах

2. Оценка травмобезопасности  оборудования рабочих мест

3. Оценка обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты

Заключение

Литература

Приложение. В приложении должна быть заполнена карта специальной оценки условий труда, заполненная по результатам исследований.

ВВЕДЕНИЕ

Во введении должны быть рассмотрены основные направления, цели и нормативная основа проведения специальной оценки условий труда, указаны исходные данные для выполнения курсовой работы.

1 ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1.1 Анализ соответствия параметров микроклимата

санитарным нормам

Вначале подраздела следует указать, в какой период года (теплый или холодный) проводилась оценка условий труда на рабочих местах по параметрам микроклимата.

После этого изложить порядок проведения измерений показателей выбранного варианта участка, сравнить их с нормативными, указанными в СанПиH 2.2.4.548-06. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»  [1], занести их в таблицу 1 и установит класс опасности условий труда.

Таблица 1

Показатели микроклимата в рабочей зоне производственного участка

| Кате-гория работ | Температура воздуха, оС |  | Относительная влажность воздуха, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | резуль-таты измерений | допусти-мая величина | резуль-таты измерений | допустимая величина | результа-ты измерений | допусти-мая величина |

Затем дать оценку условиям труда: «Сравнение полученных значений с нормативными показало, что по параметрам температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха микроклимат на рабочих местах производственного участка отвечает допустимым нормам в рабочей зоне для теплого периода года (класс условий труда - 2). Если же, согласно варианту, значения параметров не соответствуют требованиям, то нужно указать это в выводе («условия труда являются вредными», класс 3.1.) и предложить мероприятия для устранения данного несоответствия.

1.2 Источники выделения вредных веществ.

#### Нормирование, средства защиты

Сначала надо описать источники выделения вредных веществ при проведении технологического процесса, занести их значения в таблицу 2, сравнить с нормативными показателями, указанными в ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» [2], занести в таблицу 2 и установить класс опасности условий труда данному показателю.

Таблица 2

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на участке

| Рабочее место | Вредное вещество | Концентрация, мг/м3 |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПДК | фактическая |  |

1.3 Анализ системы освещения

Указать вид используемого освещения на объекте – естественное освещение – через боковые светопроемы, искусственное, местное, аварийное и т. д. Пользуясь литературными источниками [9], привести определения коэффициента естественного освещения (и формулы для его расчета), искусственного, общего, местного, комбинированного, рабочего, аварийного.

После этого описать результаты измерений и занести в таблицу 3.

Таблица 3.

Фактические и нормированные показатели освещенности

| Показатель | Значение |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое | нормированное |  |
| Освещенность, лк | 180 | 200 | 20 |
| КЕО, % | 0,9 | 1,0 | 0,1 |

КЕО=ЕвнутЕвнеш⋅100%

Для сравнения фактической освещенности с нормативными значениями необходимо, согласно СП 52.13330.2011 «Свод правил естественное и искусственное освещение» [3] установить нормированные значения освещенности для данного вида работ и занести их в таблицу. Затем сравнить фактическое состояние освещения на участке с требуемым и сделать вывод о соответствии или несоответствии уровня освещения на участке нормам и установть класс условий труда.

1.4 Воздействие вибрации и акустических колебаний на работающих. Нормирование. Средства защиты

В соответствии с вариантом задания нужно описать источники шума и вибрации на участке, пользуясь учебной литературой [9], дать определения вибрации, шума, указать их действие на организм. Привести средства защиты от шума и вибрации [4].

Охарактеризовать уровни шума и эквивалентного корректированного уровня виброскорости на участке и их соответствие требованиям, установить класс опасности условий труда [5].

2 ОЦЕНКА ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Согласно варианту задания следует привести перечень применяемых на участке оборудования, приспособлений и инструментов. Пользуясь ГОСТами на каждый вид оборудования [6, 7], дать характеристику средствам, применяемым для его безопасной эксплуатации: наличие или отсутствие блокировок, ограждений, сигнализации и др. установить класс опасности условий труда.

3. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Привести штатное расписание работающих своего участка. С помощью «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» [8] составить перечень полагающихся для рабочих всех профессий данного участка средств индивидуальной защиты и сравнить его с фактически выдаваемым набором и сделать вывод о степени обеспеченности работающих СИЗ и установить класс условий труда по данному показателю. Результаты представить в виде таблицы (табл. 4).

Таблица 4

Обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты на участке выбивки отливок

| Профессия | Спецодежда | Срок носки |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать краткие выводы, полученные при выполнении работы. Установить общий класс условий труда на рабочем месте рассматриваемого производственного участка.

При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты рабочему месту присваивается класс 1, 2 - допустимые.

При превышении фактических значений допустимым величинам рабочему месту присваивается класс и степень вредности (3.1; 3.2; 3.3; 3.4, а также 3.0 –– по травмобезопасности) или опасности (класс 4) с внесением предложений и рекомендаций для приведения его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда.

По результатам проведенной оценки нужно заполнить карту специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями [10,11].

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 5

Исходные данные оборудования и приспособлений

на участках

| № вари-анта | Наименование участка, технологического процесса, оборудования | Штатный состав работников |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Малярный участок Оборудование и оснастка: окрасочные камеры для пневматического распыления; камеры сушильные терморегуляционные; кран мостовой однобалочный Q 2 т; конвейер подвесной; установки пневматического распыления; столы; приспособления; тара. | Маляр, занятый на работах с краскорас-пылителем – 3 чел.; маляр в окрасочных камерах –– 3 чел.; краскотер, занятый в приготовлении красок – 1 чел.; рабочий на малярном участке –1 чел. |
| 2 | Участок грунтовки Оборудование и приспособления: камера грунтовки СТО–ОМ–40; установки пневматического распыления; камеры сушильные терморегуляционные; конвейер подвесной СТО–ОМ–45; кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 2 т; стеллажи; ящики; тара. | Маляр, занятый на грунтовке вручную – 2 чел.; маляр, занятый на шпаклевке вручную– 2 чел.; маляр, занятый на грунтовке методом окунания –– 1 чел.; рабочий на малярном участке –– 1 чел.; маляр, занятый на конвейере |
| 3 | Участок сварки крупных узлов Технологический процесс –– дуговая сварка в среде углекислого газа сплошной проволокой на полуавтоматах. Оборудование: сварочные полуавтоматы А—1197; кран мостовой однобалочный, Q = 2 т; плоскогубцы, зубила, молотки, напильники; столы, приспособления; тара | Газосварщик – 5 чел., электросварщик на полуавтоматических машинах – 5 чел.; контролер малярных работ – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Участок газовой сварки и резки металла Оборудование: ацетиленовый генератор переносной; ручные горелки, резаки; барабан для карбида кальция; баллоны со сжатыми газами; кран-балка, грузоподъемная 2 т; шкаф для документов; стеллажи, столы, тара. | Газорезчик––3чел.; газосварщик; генераторщик ацетиле -новой установки–– 3 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 5 | Участок электрошлаковой сварки Оборудование: сварочные аппараты для сварки в вакууме; сварочная ванна для заливки жидкого шлака; ванны для плавки флюса; ленточный конвейер; шкаф для документов, тумбочка; шкаф, асбестовые рукавицы. | Электросварщик на автоматических машинах– – 7 чел.; аппаратчик воздухоразделения – 1 чел.. подсобный транспортный рабочий – 1 чел. |
| 6 | Участок ручной дуговой сварки Технологический процесс – ручная дуговая сварка штучными электродами. Оборудование: сварочные аппараты ПДГ––516; электродрдержатели; сварочный трансформатор; мостовой кран Q = 1 т; столы, стеллажи, тара; напильники, очки; лупа; шаблон. | Электросварщик ручной дуговой сварки, занятый на сварке и резке вольтовой дугой – 10 чел.; электросварщик ручной дуговой сварки, занятый электродуговым воздушным строганием– 4 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 7 | Участок пайки Оборудование: ванна с припоем для окунания изделий при пайке; электроподъемник; мостовой кран Q = 2 т; поддон ОСТ 23.4.97-81, ограждение 710.7919-7989, столы, ящики, тара. | Паяльщик по свинцу – 1 чел.; паяльщик по винилпласту – 1 чел. машинист крана – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Участок керосино-кислородной резки Обрудование: комплект для керосино-кислородной резки –– резак-керосинорез РК-02 М, бачок керосиновый с манометром, редуктор кислородный БКО-50-5 с 2-мя манометрами, кислородный баллон; кран -балка Q = 5,0 т; лебедки ЛМ-0,5, ЛМ—32; тара для деталей; тиски, клещи; верстаки, столы, тумбочки, шкафы. | Газорезчик, аппаратчик воздухоразделения – 5 чел.; слесарь механосборочных работ, занятый на прихватке электросваркой – 3 чел. машинист крана – 1 чел. |
| 9 | Участок точечной сварки Оборудование: машины точечной контактной сварки МТ––1818; электропогрузчик; кран-укосина, Q = 0,5 т; столы, приспособления; молотки, напильники. | Сварщик на машинах контактной сварки –– 4 чел.; сварщик термитной сварки –– 1 чел. машинист крана – 1 чел. |
| 10 | Участок складирования и подготовки формовочных материалов. Технологический процесс - разгрузка формовочных материалов, очистка и сушка. Оборудование: кран, грузоподъемный,оборудованный грейфером; тарельчатые питатели барабанное сушило. магнитные сепараторы, полигональные сита ленточные транспортеры | Земледел, занятый на приготовлении формовочной смеси - 2 чел.; подсобный (транспортный) рабочий – 1 чел.; уборщик, занятый уборкой горелой земли - 1 чел.; крановщик по разделке металлического лома и отходов – 1 чел. |
| 11 | Формовочный участок. Оборудование и приспособления: бегуны смешивающие; автоматические однопозиционные проходные встряхивающие формовочные машины; кран-балка Q = 2 т; ленточный конвейер; лопата; молоток; плоская гладилка;столы, тара. | Формовщик машинной формовки –– 2 чел.; транспортировщик на формовочных участках – 2 чел.; сушильщик форм – 1 чел.; сборщик форм –– 1 чел.; крановщик - 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Стержневой участок Оборудование и приспособления: пескодувно-пескострельные машины модели 305; конвейер подвесной; кран-штабеллер; стрежневой ящик; тара ТД-183; подставка; поддон Ц 3848; щетка ЩС-262. | Стерженщик машинной формовки –– 3 чел.; транспортировщик на стержневом участке –– 1 чел.; рабочий участков литья –– 1 чел.; сборщик форм – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 13 | Участок сушки стержней сушильная печь для сушки стержней СКВГ-3; стрежневые ящики; конвейер напольный пластинчатый, столы, тумбочки, шкафы | сушильщик стержней –– 1 чел.; транспортировщик, занятый на участках сушки - 1чел. |
| 14 | Участок плавления Оборудование: электропечь раздаточная ПАТ-0,4; приспособления для подъема тиглей; приспособления для переноски тиглей, кран-балка Q = 2 т; подвеска Ц-5824, контейнер Ц-4888, строп цепной; ручной инструмент (лопаты, кувалды, ломы); тара. | Плавильщик металлов и сплавов – 5 чел.; пультовщик электроплавильной печи – 5 чел.; термист на печах – 3 чел.; уборщик в литейном цехе – 1 чел.; крановщик - 1 чел. |
| 15 | Литейный участок Оборудование: машина для литья под давлением ; заливщик автоматический; ванна для охлаждения отливок; крючок для извлечения отливок из ванны; тигли; приемный стол для отливок; тележка электрическая рельсовая. | Литейщик на машинах литья под давлением –– 12 чел.; литейщик на машинах цетробежного литья – 1 чел.; рабочий участков литья –– 5 чел.; |
| 16 | Участок зачистки отливок Оборудование: станки наждачные; кран с электротельфером; приемный стол для отливок ручной инструмент для обрубки после литья | Обрубщик, занятый обрубкой литья на наждачных станках –– 5 чел.; рабочий участков литья –– 5 чел.; машинист крана – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Заливочный участок Технологический процесс - заливка заформованных керамических оболочек Оборудование: Индукционная плавильная печь ИСТ 04 Заливочное устройство Установка для продувки блоков кран-балка Q = 2 т; | Заливщик металла, занятый заливкой металла в кокиль – 2 чел., пирометрист при выполнении замеров температуры металла – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 18 | Участок отжига и дробеструирования Оборудование и приспособления: камера отжига 13 Б02; камера дробеструирования 42818; дробеструйный аппарат с открытой струей; кран-балка, Q = 10 т; столы; ящики; тара. | Дробеструйщик при выполнении работ внутри камеры – 1 чел.; машинист крана – 1 чел.; мастер – 1 чел. |
| 19 | Обрубной участок Барабан галтовчный проходной ГБ-1, пластинчатые и ленточные конвейеры ПК5-ПК10, склиз ПК-1; кран-балка, Q = 10 т; тара для литников Ц 8695 А | Обрубщик на галтовочном барабане 2 чел.; обрубщик дефектов в металле пневмо-инструментом – 2 чел.; машинист крана- 1 чел. |
| 20 | Участок химического травления ванны для химического травления; ванны для катодного травления; ванны для анодного травления; кран-балка Q = 3 т; штанги для окунания; генератор постоянного тока; стеллажи, шкафы. | Корректировщик ванн – 5 чел.; слеварь-ремонтник, занятый на чистке травильных ванн – 5 чел.; контролер работ по металлопокрытиям – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 21 | Участок нанесения покрытий. ванны для ультразвуковой очистки изделий; анны для цинкования в кислых электролитах; ванны для никелирования; ванны для хромирования; кран-балка с электротельфером; штанги для окунания; шкафы, стеллажи. | Гальванщик – 7 чел.; оцинковщик – 5 чел.; металлизатор– 1 чел.; лудильщик горячим способом – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Участок приготовления электролитов Оборудование: барабаны для хромового ангидрида, каустической соды; барабан для растворения хромового ангидрида; щелочные ванны; перфорированные сосуды для погружения вредных веществ в ванны; ленточный конвейер; столы, шкафы. | Лудильщик – 5 чел.; подсобный рабочий, занятый на участке покрытия металлов– 2 чел.; подсобный транспортный рабочий – 1 чел. |
| 23 | Раскройный участок Оборудование и приспособления: ножницы гильотинные; мостовой кран Q = 15,3 т; электрокары; поддоны ОСТ 23.4.97–81; деревянная тара; стеллажи; тумбочки. | Резчик металла на ножницах и прессах занятый резкой листового металла на гильотинных ножницах – 4 чел.; наладчик кузнечно-прессового оборудования – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 24 | Участок прессования на гидравлических прессах деталей из пластмассы Оборудование: гидропресс П 6320; механизм подачи заготовок в зону штамповки; кран мостовой Q = 3,0 т; грузозахватные приспособления; пинцеты Ш 916 0004-00; крючки Ш 9160001; столы; тара для заготовок, деталей и отходов. | Наладчик кузнечно-прессового оборудования – 1 чел.; штамповщик на прессах –– 7 чел.; контролер кузнечно-прессовых работ – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 25 | Участок штамповки на механических прессах Оборудование: пресс однокривошипный ОПД РЕЕ––400; пресс двухкривошипный ЗПД КГ 2540 А кран –балка Q = 2,0 т; эталон И 2058155; штангенциркуль; пинцет Ш 916 0004-00; крючок Ш 916 0001; тара для деталей; отходов; столы. | Кузнец-штамповщик, машинист, занятый на манпуляторах – 8 чел.; наладчик кузнечно-прессового оборудования – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26. | Механический участок Оборудование: станки вертикально-сверлильные 2Н 135; станок сверлильно-нарезной МН––44; кран-балка Q = 2 т; стеллажи; поддоны ОСТ 23.4.97–81; щетки-сметки РД 106-2247; совки. | Станочник и наладчик, связанные с обильным охлаждением эмульсией –– 5 чел.; сверловщик, занятый на глубоком сверлении с охлаждением маслом – 5 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 27. | Участок механической обработки деталей Оборудование, оснастка и инструменты. станки горизонтально-фрезерные 6Р83, станки вертикально-фрезерные Ф2––250; фреза 2254-1314, эмульсол Э-001, приспособление 7242-6338; винт натяжной 710.6000-6996.01, кран-балка Q = 3 т; щетка-сметка РД 106-2247, совок 7890-6045, молоток, циркуль, штангенциркуль | Станочник и наладчик – 10 чел.; мастер – 1 чел.; контролер станочный работ 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 28. | Токарный участок. Оборудование: многоишпиндельные токарные полуавтоматы ЖА–260; резцедержатель П 103 11500; приспособление 8533; резец Ц101 0309; кран-балка Q = 3,2 т; строп 4СК—2,0/3000; штангенциркуль ШЦ- III 160-0Ю1; шаблон И2043813; эталон И 2050 8335; стеллажи; тара | Автоматчик, наладчик токарный автоматов и полуавтоматов – 10 чел.; станочник – 5 чел.; мастер – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |
| 29. | Участок шлифовки. Оборудование и приспособления: обдирочно-шлифовальные станки; заточной станок; приспособления для опиловки литья механическими напильниками, верстаки для зачистки патрубков; тележка рельсовая Q = 3 т; столы, лари, тара. | Станочник и наладчик, занятые на сухой обработке деталей –– 8 чел.; наждачник – 1 чел.; контролер станочных работ – 1 чел. |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 30. | Участок окончательной обработки деталей Оборудование, инструменты и оснастка: плоско-шлифовальные станки 3Б 732; наждачный станок ЗБ 633; кран-балка Q = 2 т; подвеска Ц-5824, контейнер Ц-4888, цепь Ц-809 к контейнеру, строп цепной; щетка-сметка РД-106-2247; совок 7890-6045; стеллажи; стол У—63; производственная тара Ц 8694 А. | Станочник – 3 чел.;, станочник-наждачник, рабочий занятый на окончательной обработке деталей – 4 чел.; мастер – 1 чел.; контролер – 1 чел.; машинист крана – 1 чел. |

На всех участках используется естественное освещение (через боковые светопроемы) и искусственное –– верхнее с применением ламп ДРЛ-400    с высотой подвеса 12 м. В цехе работает общеобменная вентиляция.

Таблица 6

Результаты инструментальных измерений

| Показатель | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малярный |  | Сварочный цех |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Температура воздуха, оС Скорость движения воздуха, м/с Температура по сухому термометру, оС Температура по влажному термометру, оС | 16 0,1 16 13 | 20 0,1 20 15 |  | 22 0,2 22 17 | 18 0,1 18 13 | 20 0,3 20 14 | 21 0,3 21 16 | 17 0,2 17 13 | 18 0,1 18 14 | 22 0,2 22 17 |
| Освещенность Е, лк Освещенность вутри помещения Евн, лк Освещенность внешняя Евш, тыс. лк | 70 70 21 | 90 90 23 |  | 100 100 25 | 120 120 25 | 170 170 25 | 90 90 23 | 150 150 22 | 145 145 25 | 165 165 21 |

Продолжение таблицы 6

| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБА Эквивалентный корректированный уровень виброскорости, дБ |  |  |  |  | 85 120 |  |  |  |  | 90 100 |  |  | 100 81 |  |  | 80 55 |  |  |  | 75 60 |  |  | 70 30 |  |  | 90 60 |  |  | 80 55 |  |  | 100 70 |  |
| Концентрации вредных веществ, мг/м3: ацетона бензина марганца диоксида углерода оксида азота диоксида |  |  |  |  | 100 85 0,1 15 1,7 |  |  |  |  | 150 88 0,2 10 1,5 |  |  | 120 80 0,1 12 1,6 |  |  | 90 110 0,2 12 1,0 |  |  |  | 110 90 0,2 10 1,4 |  |  | 80 110 0,2 14 1,1 |  |  | 40 120 0,2 16 1,5 |  |  | 70 80 0,1 13 1,9 |  |  | 200 95 0,3 18 1,4 |  |
| Показатель |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Литейный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |
| Температура воздуха, оС Скорость движения воздуха, м/с Температура по сухому термометру, оС Температура по влажному термометру, оС |  |  | 18 0,1 18 13 |  |  | 20 0,3 20 14 |  |  | 21 0,3 21 16 |  |  | 17 0,2 17 13 |  |  | 18 0,1 18 14 |  |  |  | 22 0,2 22 17 |  | 16 0,1 16 13 |  |  | 20 0,1 20 15 |  |  | 22 0,2 22 17 |  |  | 19 0,3 23 18 |  |  |  |
| Освещенность Е, лк Освещенность вутри помещения Евн, лк Освещенность внешняя Евш, тыс. лк |  |  | 200 200 25 |  |  | 170 170 25 |  |  | 200 200 23 |  |  | 150 150 22 |  |  | 145 145 25 |  |  |  | 185 185 21 |  | 130 130 21 |  |  | 130 130 23 |  |  | 150 150 25 |  |  | 90 145 24 |  |  |  |
| Уровень шума, дБА Эквивалентный корректированный уровень виброскорости, дБ |  |  | 80 55 |  |  | 75 60 |  |  | 70 30 |  |  | 90 60 |  |  | 80 55 |  |  |  | 100 70 |  | 85 120 |  |  | 90 100 |  |  | 100 81 |  |  | 110 95 |  |  |  |
| Вредные вещества, мг/м3 цинка оксид никеля оксид хрома оксид серная к-та хлористый водород |  |  | 0,1 0,4 0,7 0,1 5,5 |  |  | 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1 |  |  | 0,8 0,9 3,0 2,2 5,7 |  |  | 1,2 1,5 1,8 2,6 3,1 |  |  | 2,1 0,9 0,7 2,3 3,8 |  |  |  | 0,2 0,2 0,1 0,3 0,8 |  | 0,2 0,2 1,6 0,8 2,8 |  |  | 0,3 0,1 0,8 0,5 5,4 |  |  | 0,2 0,3 1,2 0,7 5,2 |  |  | 0,4 0,5 0,9 0,6 3,1 |  |  |  |
| Показа-тель | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гальванический |  |  |  |  |  |  | Кузнечно-прессовый |  |  |  |  |  |  |  |  | Механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |
| tс, оС W, м/с, tв, оС | 35 0,2 17 | 33 0,1 19 |  | 31 0,3 15 |  |  | 18 0,2 16 |  |  |  | 19 0,2 15 |  |  | 20, 0,1 18 |  |  |  | 26 0,1 21 |  |  |  | 22 0,2 19 |  |  | 21 0,1 20 |  |  | 23 0,3 17 |  |  | 29 0,2 18 |  |  |
| Евн, лк Евш, тыс.лк | 180 21 | 200 21 |  | 190 22 |  |  | 270 24 |  |  |  | 180 22 |  |  | 330 27 |  |  |  | 300 24 |  |  |  | 160 21 |  |  | 200 21 |  |  | 21210 |  |  | 180 21 |  |  |
| Шум, дБА Вибрация, дБ | 87 130 | 90 127 |  | 84 125 |  |  | 82 93 |  |  |  | 90 112 |  |  | 94 110 |  |  |  | 92 130 |  |  |  | 98 120 |  |  | 96 110 |  |  | 98 120 |  |  | 180 21 |  |  |
| Вредные вещества, мг/м3 масла нефтяные алюминий медь металлич. сероводор. щелочи | 3,2 1,3 0,2 3,5 0,1 | 3,1 1,8 0,4 2,7 0,3 |  | 2,4 0,4 0,2 6,3 0,4 |  |  | 2,8 1,1 0,4 4,5 0,2 |  |  |  | 1,1 0,7 0,3 3,8 0,1 |  |  | 4,2 0,9 0,6 10,3 0,75 |  |  |  | 5,2 1,6 0,8 12,0 0,8 |  |  |  | 6,3 2,5 0,4 7,7 0,2 |  |  | 3,8 3,0 0,5 6,2 0,4 |  |  | 5,7 2,4 0,4 5,7 0,3 |  |  | 4,8 4,0 0,3 6,8 0,7 |  |  |

| _____________________________________________________________ (полное наименование работодателя) _____________________________________________________________ (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |

КАРТА № ________

специальной оценки условий труда

___________________________________________________________________________

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения _________________________

Количество и номера аналогичных рабочих мест _____________________

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ____________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

| на рабочем месте |  |
| --- | --- |
| на всех аналогичных рабочих местах |  |
| из них: |  |
| женщин |  |
| лиц в возрасте до 18 лет |  |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте |  |

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: ____________________________________

___________________________________________________________________________

Используемые материалы и сырье: _______________________________________

___________________________________________________________________________

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ <*>, +/-/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический |  |  |  |
| Биологический |  |  |  |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |  |  |  |
| Шум |  |  |  |
| Инфразвук |  |  |  |
| Ультразвук воздушный |  |  |  |
| Вибрация общая |  |  |  |
| Вибрация локальная |  |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  |  |
| Ионизирующие излучения |  |  |  |
| Параметры микроклимата |  |  |  |
| Параметры световой среды |  |  |  |
| Тяжесть трудового процесса |  |  |  |
| Напряженность трудового процесса |  |  |  |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда |  | не заполняется |  |

<*> Средства индивидуальной защиты.

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),

занятым на данном рабочем месте:

| N п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1. | Повышенная оплата труда работника (работников) |  |  |  |
| 2. | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск |  |  |  |
| 3. | Сокращенная продолжи-тельность рабочего времени |  |  |  |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты |  |  |  |
| 5. | Лечебно-профилактическое питание |  |  |  |
| 6. | Право на досрочное назначение трудовой пенсии |  |  |  |
| 7. | Проведение медицинских осмотров |  |  |  |

Строка  050.  Рекомендации  по  улучшению условий труда, по режимам труда и

отдыха, по подбору работников:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата составления: ___________________

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_______________    ___________    ________________________     ____________

(должность)       (подпись)               (ФИО)                 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

__________________   __________________   __________________   ____________

(должность)     	      (подпись)    	    	      (ФИО)     	  	     (дата)

__________________   __________________   __________________   ____________

(должность)    	       (подпись)         		     (ФИО)    		        (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_________________________ __________________ __________________  __________

(N в реестре экспертов)  		    (подпись)             (ФИО)      	   (дата)

_________________________ __________________ __________________  __________

(N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_______________________      ___________________      _____________________

(ФИО работника)    			Подпись     			      (дата)

ЛИТЕРАТУРА

1. СанПиH 2.2.4.548-06. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 01.10.06, ГКСЭН России. -  34 с.

2 ГН 2.2.5.2241-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны . - М. : Изд-во стандартов, 2008. - 4 с.

3. СП 52.13330.2011 Свод правил естественное и искусственное освещение. Минрегион России. - М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 118 с.

4. ГОСТ 31328-2006 (ИСО 14163:1998) Шум. Руководство по снижению шума глушителями. - М. : Изд-во стандартов,  2007. - 32.с

5. Р 2.2.013 2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация. - М.: Изд-во стандартов, 2006. - 142 с.

6. ГОСТ Р 54123-2010 Безопасность машин и оборудования. Термины, определения и основные показатели безопасности. Введ. 01.06.2012. -  105 с.

7. ГОСТ Р 55178-2012 (ISO 11660-1:2008) Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Ч. 1. Общие положения. -  53 с.

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12. 2010 г. № 1104 н.

9. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) учебник /С. В. Белов. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 680 с.

10. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271).

11. Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Инженерно-строительный факультет «

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

| Зав. кафедрой |  | «Безопасность технологических процессов и производств» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | С.Л. Пушенко |
| (подпись) |  |  |
| «___» | _________________ 2018 г. |  |

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине «Методы обеспечения безопасности в техносфере»

на тему:

«ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

НА  УЧАСТКЕ ВЫБИВКИ ОТЛИВОК»

Автор работы_________________

Направление			 20.03.01 Техносферная безопасность

Обозначение работы		20.03.01.440000.000 КР	   Группа  АИТБ 41

Руководитель работы  	_______________________

Работа защищена 		___________________

Ростов-на-Дону

2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Инженерно-строительный факультет «

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

| Зав. кафедрой |  | «Безопасность технологических процессов и производств» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | С.Л. Пушенко |
| (подпись) |  |  |
| «___» | _________________ 2018г. |  |

ЗАДАНИЕ

к курсовой работе

Студентке Гладковой Дарье Николаевне Группа АИТБ 41

Обозначение работы  20.03.01.440000.000 КР

Тема «ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ»

Срок представления работы к защите «1» июня 2016  г.

Исходные данные курсовой работы:

Санитарно-гигиенические показатели условий труда на участке

Перечень используемого в технологическом процессе оборудования

Штатное расписание работников участка

Учебная литература

Нормативно-справочная документация

Содержание пояснительной записки

введение:

Наименование разделов:

1 Оценка санитарно-гигиенических показателей вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах

1.2 Источники выделения вредных веществ. Нормирование, средства защиты

1.3 Анализ системы освещения

1.4 Воздействие вибрации и акустических колебаний на работающих.

Нормирование. Средства защиты

2 Оценка травмобезопасности оборудования рабочих мест

3. Оценка обеспеченности работающих

средствами индивидуальной защиты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Карта специальной оценки условий труд

Руководитель работы 	   			10.02.18

(подпись, дата)

Задание принял к исполнению ___________________10.02.18

(подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение.	.	.	.	.	.	.	.	.	.         5

1 Оценка санитарно-гигиенических показателей вредных

и опасных производственных факторов

на рабочих местах	.	.	.	.	.	.	.	.        7

1.1 Анализ соответствия параметров микроклимата

санитарным нормам	.	.	.	.	.	.	.	.        7

1.2 Источники выделения вредных веществ.

Нормирование, средства защиты	.	.	.	.	.	.        8

1.3 Анализ системы освещения	.	.	.	.	.	.         9

1.4 Воздействие вибрации и акустических

колебаний на работающих.

Нормирование. Средства защиты	.	.	.	.	.	.       10

2 Оценка травмобезопасности оборудования рабочих мест	.	.      10

3. Оценка обеспеченности работающих

средствами индивидуальной защиты	.	.	.	.	.      12

Заключение	.	.	.	.	.	.	.	.	.      14

Литература.	.	.	.	.	.		.	.	.      13

Карта специальной оценки условий труда	.	.	.	.      15

Ведомость работы	.	.	.	.	.	.	. 	       19

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных мероприятий комплексной оценки безопасности в техносфере является специальная оценка условий труда в условиях производства. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных норм. В связи с этим исследование состояния условий труда на рабочих местах является и их комплексная оценка является актуальной задачей в деле обеспечения безопасности человека в техносфере.

Целью выполнения курсовой работы явилось проведение специальной оценки условий труда на участке выбивки отливок на инерционных решетках в литейном цехе.

Задачи работы.

Определение значений санитарно-гигиенических показателей вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах и их соответствия установленным нормам.

Оценка травмобезопасности оборудования рабочих мест.

Оценка обеспеченности работающих средствами индивидуальной

защиты.

На участке применяется следующее оборудование, приспособления и инструменты.

Решетка выбивная инерционная ИР 12 – 4 шт;

конвейер пластинчатый ПК-1 25620х1000 мм, ПК-2 10150х1000 мм,

конвейер ленточный ЛК-1 29700х1000 мм;

приспособление чалочное Ц 808; склиз ПК-1;

тара для литников Ц 8695 А; лом; кувалда 1212-0001.

Штатный состав работников: выбивальщик на инерционных решетках ; грузчик.

Санитарно-гигиенические показатели производственных факторов имеют величины:

Температура воздуха - 26 оС;

Скорость движения воздуха 0,1  м/с;

Температура по сухому термометру 26 оС;

Температура по увлажненному термометру - 19 оС;

Освещенность внутри помещения Евн, - 180 лк;

Освещенность внешняя Евш, - 21000 тыс. лк;

Уровень шума - 84 дБА;

Эквивалентный корректированный уровень виброскорости - 110 дБ;

Вредное вещество: пыль, содержащая SiO2 – 4,2 мг/м3.

1. ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1.1. Анализ соответствия параметров микроклимата

санитарным нормам

В производственных помещениях при работе инерционной выбивной решетки, грузоподъемного оборудования и нахождения в помещении работающих людей выделяются избыточные количества тепла, влаги, загрязняющих веществ.

Основным видом работ на участке является выбивка отливок. Этот вид деятельности по уровню энергозатрат относится к категории II б –– средней тяжести. При определении показателей микроклимата измеряли температуру воздуха, относительную влажность по сухому и влажному термометрам с последующим определением влажности по таблицам, а также скорость движения воздуха с помощью чашечного анемометра. Было установлено (например), что t = 26 оC; относительная влажность 57 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с (табл. 1) (на самом деле значения должны соответствовать индивидуально выбранному варианту).

Таблица 1

Показатели микроклимата в рабочей зоне

производственного участка выбивки отливок

| Кате-гория работ | Температура воздуха, оС |  | Относительная влажность воздуха, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | результаты измерений | допусти мая величина | результаты измерений | допустимая величина | результаты измерений | допусти-мая величина |
| IIа | 26 | 22,1–27 | 57 | 15–75 | 0,1 | 0,1 |

Сравнение полученных значений с нормативными показало, что по параметрам температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха микроклимат на рабочих местах производственного участка отвечает допустимым нормам в рабочей зоне в соответствии с ГОСТ для теплого периода года (класс условий труда - 2).

1.2 Источники выделения вредных веществ. Нормирование,

средства защиты

При выполнении технологического процесса выбивки отливок на выбивной решетке образуется просыпь формовочной смеси. После выбивки проводится уборка отработанной формовочной смеси вокруг решетки, из-под конвейеров, из приямков около решетки. Отработанная смесь разрыхляется ломом, металлические отходы отодвигаются в сторону, смесь лопатой убирается в тару. В результате в воздух рабочей зоны поступают значительное количество пыли, содержащей частицы кварцевого песка –– диоксида кремния SiO2.

Длительное действие пыли на организм может вызвать возникновение острых и хронических профессиональных заболеваний работающих. Содержание пыли в зоне дыхания не должно превышать предельно допустимой концентрации ПДК = 2 мг/м3, установленной ГН 2.2.5.1313-03.

Определение концентрации пыли в воздухе показало, что ее концентрация составляла 4,7 мг/м3 что превышало установленную норму, - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам; - класс (подкласс) условий труда - 3.1

По-видимому, это обусловлено не достаточно эффективной работой системы вентиляции, работающей в цехе, рекомендуется установить около выбивной решетки дополнительное вентиляционное устройство.

Таблица 2

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Участок выбивки отливок

| Рабочее место | Вредное вещество | Концентрация, мг/м3 |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПДК | фактическая |  |
| Выбивальщика отливок на механизированных вибрационных решетках | Пыль, содержащая SiO2 | 2 | 4,2 | 2,2 |

1.3 Анализ системы освещения

На участке используются различные виды освещения.

Естественное, при котором дневной свет проникает в помещение через боковые светопроемы. Для характеристики естественной освещенности используется коэффицие6нт естественной освещенности – КЕО.

КЕО - это отношение освещенности в данной точке внутри помещения Евн к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выраженное в процентах, т.е.

Для искусственного освещения в цехе расположены светильники с лампами ДРЛ-400. Светильники оборудованы рассеивателями света для предотвращения его слепящего действия.

Аварийное освещение включено на все время действия рабочего освещения или включается автоматически при внезапном выключении рабочего освещения.

Согласно выполненным замерам показателей освещенности на рабочих местах участка уровень освещенности при общем освещении, а также коэффициент естественной освещенности (КЕО) на рабочих местах при боковом освещении составляли величины, приведенные в таблице 3.

## Таблица 3.

## Фактические и нормированные показатели освещенности

| Показатель | Значение |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое | нормированное |  |
| Освещенность, лк | 180 | 200 | 20 |
| КЕО, % | 0,9 | 1,0 | 0,1 |

КЕО=ЕвнутЕвнеш⋅100%

КЕО=18021000⋅100 =0,9%

При сравнении фактической освещенности с нормативными значениями СП 52.13330.2011 Свод правил естественное и искусственное освещение» установлено, что освещенность для данного вида работ должна быть не менее 200 лк, КЕО – 1,0 %. Показатели освещенности на рабочих местах участка не соответствуют нормам, рекомендовано очистить стекла в светопроемах и арматуру на светильниках общего освещения.

1.4. Воздействие вибрации и акустических колебаний на работающих. Нормирование. Средства защиты

Источниками шума и вибрации на участке являются: работа выбивной решетки, движение конвейера, транспортера, системы вентиляции и др.

В результате длительного действия постоянного повышенного уровня шума у работающих происходит снижение остроты слуха, ослабление внимания, памяти, что ведет к замедлению скорости реакций, в том числе на сигнал опасности.

Повышенный уровень общей вибрации, возникающей при работе оборудования, вызывает спазмы сосудов, которые, начинаясь с фаланг пальцев, распространяются на всю кисть, предплечье и ведут к возникновению вибрационной болезни. Отрицательное действие вибрации заключается в нарушении функций центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и других расстройствах.

Определение уровней шума и вибрации в помещении показало, что их величины равны: шума –– 84 дБА, что превышает установленную норму (ПДУ = 80 дБА); эквивалентного корректированного уровня виброскорости - 110 дБ, что  отвечает требованиям (ПДУ = 112 дБ).По уровню шума - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам; - класс (подкласс) условий труда - 3.1

2. ОЦЕНКА ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

На участке выбивки на инерционных решетках литейного цеха производится выбивка форм и очистка отливок на выбивных инерционных

решетках ИР-12 и их транспортировка на пластинчатых и ленточных конвейерах.

Источниками механических опасностей для работающих являются:

- движущиеся элементы выбивной решетки;

- отлетающие осколки металла;

- падение грузов при их перемещении и складировании.

При проведении оценки установлено, что для защиты работающих от механического травмирования в соответствии с ГОСТ ГОСТ ЕН 953-2002 «Безопасность машин. Съемные защитные устройства» предусмотрены стационарные ограждения:

- электродвигателя и подвижных частей инерционной решетки,

- зоны образования пыли;

- выбивной решетки для защиты от отлетающих осколков;

- приемных устройств, установленных в местах сброса грузов.

Кроме того, выполняются следующие требования: обдувка выбитых отливок сжатым воздухом в рабочем помещении запрещена. В случаях технологической необходимости при сложных конфигурациях внутренних полостей отливок обдувку сжатым воздухом допускается проводит  в специальных камерах, оборудованных механическим отсосом пыли.

Опорожненные опоки ставятся на плиту со своей стороны, а не перебрасываются на противоположную. При выставке опок на конвейер запрещено брать опоку голыми руками, работа производится в рукавицах.

Во избежание ожогов запрещено заливать горячую отливку водой или засыпать сырой землей.

Эксплуатация конвейеров также отвечает требованиям безопасности:

— все движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные и отклоняющие барабаны, натяжные устройства, канаты и блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты, опорные ролики), к которым возможен доступ работающих, ограждены;

— ограждения на конвейерах откидные на петлях, изготовлены из листовой стали и сетки. Ограждения и крышки откидные снабжены блокираторами для отключения конвейера при снятии ограждения с защищенной части конвейера;

— не видимые оператору участки трассы оборудованы двухсторонней предупредительной предпусковой звуковой сигнализации, срабатывающей автоматически перед включением привода конвейера;

— для остановки привода при аварийной ситуации установлены автоматические устройства;

— приводы конвейеров и других машин сблокированы так, чтобы в случае внезапной остановки предыдущие машины или конвейеры автоматически отключались, а последующие продолжали работать до полного схода с них транспортируемого груза.

Оборудование и инструменты - приспособление чалочное; склиз для перемещения обработанных отливок; тара для литников; лом; кувалда - исправны, не имеют дефектов, способных травмировать работающих.

3. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Штатный состав работников участка: выбивальщик на инерционных решетках, грузчик.

В цехе имеется перечень полагающихся для рабочих всех профессий данного участка средств индивидуальной составляется с помощью «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» [8] (табл. 4).

Работающие обеспечиваются СИЗ в соответствии с данным перечнем, используют одежду и средства защиты согласно сроку носки, затем сдают и получают новые. Класс условий труда по данному показаелю – 2 допустимые.

Таблица 4

Обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты на участке выбивки отливок

| Профессия | Спецодежда | Срок носки |
| --- | --- | --- |
| Выбивальщик на инерционных решетках | Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.109-92 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-95 Респиратор «Лепесток» | 12 мес. до износа до износа |
| Грузчик | Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.109-92 Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-95 | 12 мес. до износа. |

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенной оценки установлено следующее.

По значению температуры, относительной влажности воздуха условия труда  соответствуют требованиям (класс 2).

Содержание пыли превышает предельно допустимую концентрацию, класс условий труда 3.1.

Условия освещенности рабочих мест не отвечают нормам – класс 3.1..

Показатели шума не соответствуют установленной норме, класс условий труда 3.1.

По травмобезопасности, обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты условия труда отвечают требованиям – класс 2.

Комплексная оценка - фактический уровень вредных факторов не соответствует гигиеническим нормативам; класс (подкласс) условий труда - 3.2.

ЛИТЕРАТУРА

1. СанПиH 2.2.4.548-06. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 01.10.06, ГКСЭН России. -  34 с.

2 ГН 2.2.5.2241-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны . - М. : Изд-во стандартов, 2008. - 4 с.

3. СП 52.13330.2011 Свод правил естественное и искусственное освещение. Минрегион России. - М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 118 с.

4. ГОСТ 31328-2006 (ИСО 14163:1998) Шум. Руководство по снижению шума глушителями. - М. : Изд-во стандартов,  2007. - 32.с

5. Р 2.2.013 2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация. - М.: Изд-во стандартов, 2006. - 142 с.

6. ГОСТ Р 54123-2010 Безопасность машин и оборудования. Термины, определения и основные показатели безопасности. Введ. 01.06.2012. -  105 с.

7. ГОСТ Р 55178-2012 (ISO 11660-1:2008) Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Ч. 1. Общие положения. -  53 с.

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12. 2010 г. № 1104 н.

9. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) учебник /С. В. Белов. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 680 с.

10. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271).

11. Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение № 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н.

| ___ООО «Ростовский литейный завод»__________ (полное наименование работодателя) 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2; Буйлук Б.Б.; т.:250-34-01; ф250-37-51 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |
| 6166047452 | 14537710 | 49014 | 27.51; 25.24; 70.20.2; 70.20.14 | 60701000 |

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

_______выбивальщик_______________

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения участок выбивки отливок

Количество и номера аналогичных рабочих мест отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2, Ч. 1. Разделы: «Литейные работы», утв. Пост. Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. № 45 ( в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 г. № 645)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

| на рабочем месте | 1 |
| --- | --- |
| на всех аналогичных рабочих местах | 1 |
| из них: |  |
| женщин | - |
| лиц в возрасте до 18 лет | - |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте | - |

Строка 021. СНИЛС работников: 645-548-529-92

Строка 022. Используемое оборудование: Решетка выбивная инерционная ИР 12 – 4 шт; конвейер пластинчатый ПК-1 25620х1000 мм, ПК-2 10150х1000 мм, конвейер ленточный ЛК-1 29700х1000 мм;

Используемые материалы и сырье: отливки чугунные

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

| Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Эффективность СИЗ <*>, +/-/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический | 3.1 | - | 3.1 |
| Биологический | - |  |  |

| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шум | 3.1 | - | 3.1 |
| Инфразвук | - |  |  |
| Ультразвук воздушный | - |  |  |
| Вибрация общая | 2 | - | 2 |
| Вибрация локальная | 2 |  |  |
| Неионизирующие излучения | 2 |  |  |
| Ионизирующие излучения | 2 |  | 2 |
| Параметры микроклимата | 2 |  |  |
| Параметры световой среды | 3.1 | - | 3.1 |
| Тяжесть трудового процесса | 2 |  | 2 |
| Напряженность трудового процесса | 2 |  | 2 |
| Итоговый класс (подкласс) условий труда | 3.2 | не заполняется | 3.2 |

<*> Средства индивидуальной защиты.

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),

занятым на данном рабочем месте:

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1. | Повышенная оплата труда работника (работников) | Нет | Да | Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ |
| 2. | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Нет | Нет | отсутствует |
| 3. | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Нет | Нет | отсутствует |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Нет | Да | приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 264 |
| 5. | Лечебно - профилактическое питание | Нет | Нет | отсутствует |
| 6. | Право на досрочное назначение трудовой пенсии | Да | Да | ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 23200000-11618 |
| 7. | Проведение медицинских осмотров | Нет | Да | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.37. (1 раз в 2 года), п. 3.5. (1 раз в год) |

Строка  050.  Рекомендации  по  улучшению условий труда, по режимам труда и

отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда:
 1.1. Усовершенствовать систему вентиляции (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны); 
 1.2. Применение средств звукопоглощения (Снижение уровня  шума);	   
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН 2.2.0.555-96, п. 1.9); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 607); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);	   
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;

Дата составления:   14.08.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер |  |  |  | Новак Г.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Директор по производству |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| Заместитель главного инженера |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| Директор по персоналу |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| Заместитель главного металлурга по текущему производству |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| Ведущий инженер по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| нет (п.3, ст.27 ФЗ №426; приказ №07/1-1 СОУТ от 15.04.2014г.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| нет (п.3, ст.27 ФЗ№426; приказ №07/1-1 СОУТ от 15.04.2014г.) |  |  |  |  |  |  |

| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет (п.3, ст.27 ФЗ№426; приказ №07/1-1 СОУТ от 15.04.2014г.) |  |  |  |  |  |  |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  |  |  | (дата) |
| нет (п.3, ст.27 ФЗ№426; приказ №07/1-1 СОУТ от 15.04.2014г.) |  |  |  |  |  |  |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

_______________________      ___________________      _____________________                             (ФИО работника)    			Подпись     			      (дата)

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация общая |  |  |
|  |  |  |  | Вновь разработанная |  |  |
| А4 |  |  | 20.03.01.440000.000 ПЗ | Пояснительная записка | 20 |  |
|  |  |  |  | Графическая часть |  |  |
|  |  |  |  | Вновь разработанная |  |  |
|  |  |  | 20.03.01.440000.000 Д1 | Карта специальной оценки | 1 | Эл.вид |
|  |  |  |  | условий труда |  |  |