МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере»,   для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

Ростов-на-Дону 2018 г.

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Изучение теплового баланса организма человека для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности: Методические указания к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 11 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01 всех форм обучения. Содержат методы измерения теплового баланса организма человека, энергозатрат и теплопродукции, с учетом особенностей теплообмена между человеком и окружающей средой путем теплового потока (излучением, конвекцией, теплопередачей.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ

Изучение теплового баланса организма человека, энерготрат и теплопродукции, особенностей теплообмена между человеком и окружающей средой путем теплового потока (излучением, конвекцией, теплопередачей) с целью обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В климатических условиях нашей страны теплозащитная одежда является предметом первой необходимости при обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Правильно подобранная теплозащитная одежда способствует сохранению здоровья и повышению работоспособности человека.

Теплозащитные свойства одежды определяются приближенными методами, трудоемкость и точность расчётов которых различна. При создании теплозащитной одежды человека широко используется метод, в котором наиболее полно учитываются сведения о физиологии человека,  теплофизики, климатических условий нашей страны и др.

Основной показатель теплозащитной функции одежды – суммарное тепловое сопротивление тела человека. С теплофизической точки зрения одежду рассматривают как слоистую оболочку вокруг тела человека, состоящую из дисперсных волокнистых материалов и прослоек воздуха, которые играют в теплоизоляции одежды весьма существенную роль.

Состав спецодежды различных видов, особенно при выполнении наружных работ, количество изделий разного назначения, изготовленных из различных материалов (шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных), помимо вида производимых работ определяются также климатическими особенностями данной местности.

Проектирование спецодежды для выполнения наружных работ осуществляется с учётом климатических условий различных районов России.

На территории России выделен ряд климатических зон, отличающихся метеорологическими условиями и определяющих требования к теплозащитным свойствам одежды, ее ассортименту. Климатическое районирование страны проведено в целях создания гигиеничной одежды, обеспечивающей нормальные условия для людей, проживающих и работающих на ее территории. Важнейшие метеорологические факторы, которые необходимо учитывать при проектировании зимней специальной и бытовой одежды для различных климатических зон и районов, – это температура воздуха, относительная влажность, скорость ветра.

Зона холодного климата, отличающаяся продолжительной морозной зимой с сильными ветрами и коротким и прохладным летом, обусловливает необходимость включения в гардероб изделий ветростойких, шерстяного нательного белья, верхних трикотажных изделий. Зимнюю одежду для этой зоны проектируют с высокими теплозащитными свойствами.

Зона умеренного климата включает западные районы с повышенной влажностью, небольшими морозами зимой, прохладным летом, а также восточные районы с резко континентальным климатом. Для западных районов предпочтительна зимой умеренно теплозащитная одежда, предохраняющая от влаги, а в восточных районах нужна зимняя одежда с высокой теплозащитностью.

Зона теплого климата распространяется на южные районы. В субтропических районах с очень высокой влажностью воздуха необходима гигиеничная, легкая летняя одежда повышенной гигроскопичности и воздухопроницаемости. Зимняя же одежда предпочитается из материалов, обработанных водоотталкивающими и противогнилостными составами. В районах с очень жарким, сухим климатом летом и непродолжительной зимой высока потребность в летней одежде, защищающей от перегрева и воздействия солнечной радиации.

Зона высокогорного климата (Кавказ, Алтай, Средняя Азия) требует особого внимания, поскольку характеризуется очень неустойчивым летом и продолжительной суровой зимой с сильными ветрами и снежными буранами. В условиях кислородной недостаточности особенно велика потребность в легкой одежде, не стесняющей дыхание и кровообращение, теплозащитной, ветростойкой

Проектирование одежды в соответствии с реальными условиями её эксплуатации является сложной научной и практической задачей, так как эта одежда должна удовлетворять требованиям, часто не совместимым друг с другом. Например, в одежде должны сочетаться малая масса и высокие теплозащитные свойства; низкая воздухопроницаемость и достаточная влагопроницаемость, необходимая для  обеспечения влагообмена человека с окружающей средой. Одежда должна защищать человека от внешней влаги и не препятствовать удалению влаги с поверхности тела, она должна одновременно защищать человека от охлаждения в состоянии покоя и не вызывать перегревания при выполнении интенсивной физической работы.

При создании спецодежды с целью повышения комфортности и безопасности условий труда важным этапом является проведение расчетов теплового баланса организма человека, энергозатрат и теплопродукции, особенностей теплообмена между человеком и окружающей средой путем теплового потока (излучением, конвекцией, теплопередачей).

При этом производится оценка работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

Теплопродукция человека рассчитывается по формуле:

Qт.п.=SQэ.т.−ηQэ.т.−Qо,				(1)

где Qт.п – теплопродукция, Вт/м2 ;

S – площадь поверхности тела человека, м2;

Qэ.т  – энергозатраты человека, Вт/м2 ;

η – термический коэффициент полезного действия;

Qо – основной обмен, Вт/м2 (принять 42,3 Вт/м2).

Расчет потери тепла излучением производится по уравнению Стефана Больцмана для небольшой разности температур тел:

Qизл=αизл⋅Sизлt1−t2⋅				(2)

где Qизл  – потери тепла излучением, Вт;

αизл. – коэффициент излучения,  Вт/м2 0С;

Sизл. – поверхность тела человека, участвующая в теплообмене излучением,

t1 – температура поверхности тела человека (одежды), оС;

t2 – температура поверхности окружающих тел,оС.

Потери тепла конвекцией рассчитываются по уравнению охлаждения тел:

Qкон=αкон⋅St1−t3⋅				(3)

где Qкон. – потери тепла конвекцией, Вт;

αкон – коэффициент теплоотдачи конвекцией,  Вт/м20С;

S – поверхность тела человека, м2;

t1– температура поверхности тела (одежды), 0С;

t3– температура окружающего воздуха,0С

Расчет потери тепла теплопередачей (считая, что теплопередача происходит только через поверхность подошв) выполняется по уравнению

Qтепл.⋅λt4−t5δSП,					(4)

где Qтепл. – потери тепла теплопередачей, Вт;

λ–  коэффициент теплопроводности подошв обуви, Вт/м оС (принять равным 0,23 Вт/м оС для поливинилхлорида);

t4– температура внутренней поверхности подошв обуви, оС;

t5– температура наружной поверхности подошв обуви, оС;

η – толщина подошв обуви, м (принять равной 0,015 м);

SП. – площадь подошв обуви, м2.

Расчет комфортного уровня теплоотдачи испарением выполняется по формуле

Qисп=0,36⋅SQт.п.S−58,

где Qисп - теплопродукция человека, Вт/ м2;

S  - поверхность тела человека, м2.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Расчеты произвести согласно выбранному варианту (табл. 1-4 Приложения). Вариант устанавливается преподавателем.

3.1. Выполнить расчет теплопродукции человека, занятого определенным видом деятельности.

3.2. Рассчитать и проанализировать теплообмен путем излучения, конвекции и теплопередачи между человеком и окружающей  средой.

3.3. Выполнить расчет комфортного уровня теплоотдачи испарением.

Пример расчета

Расчет 1. Рассчитать теплопродукцию человека, занятого определенным видом деятельности – борьбой.

Исходные данные (табл. 1 Приложения). Величина энергозатрат Qэ.т,=506 Вт/м2 , термического коэффициента полезного действия η = 0,1; значение основного обмена (минимального количества энергии, которое необходимо для поддержания основных  жизненных процессов) Qо, = 42,3 Вт/м2. Площадь поверхности тела человека S  = 2,03 м2.

Решение.

Теплопродукция человека рассчитывается по формуле:

Qт.п.=SQэ.т.−ηQэ.т.−Qо=2,03506−0,1506−43,3=2,03⋅506−46,37=933,05 Втм2

Ответ. Теплопродукция человека, занятого борьбой, составляет 933,05 Вт/м2.

Расчет 2. Рассчитать и проанализировать теплообмен путем излучения, конвекции и теплопередачи между человеком и окружающей средой.

Исходные данные (табл.2-4 Приложения).

Площадь поверхности тела человека, участвующего в теплообмене излучением Sизл =1,7 м2; температура поверхности тела (одежды) t1 = 30 оС; температура поверхности окружающих предметов t2 =10 оС; коэффициент излучения αизл., = 5,22 Вт/м2 оС.

Коэффициент теплоотдачи конвекцией αкон.= 7 Вт/м2оС; площадь поверхности тела человека, S =2,03 м2; температура поверхности окружающего воздуха t2 = 16 ,оС; площадь подошв обуви, Sп. = 0,61м2; температура внутренней поверхности подошв обуви, t4, = 21оС; Температура наружной поверхности подошв обуви,  t5, = 20 оС; коэффициент теплопроводности подошв обуви λ =0,23 Вт/м оС (для поливинилхлорида); толщина подошв обуви η = 0,015 м.

Решение.

Расчет потери тепла излучением производится по уравнению Стефана Больцмана для небольшой разности температур тел:

Qизл=αизл⋅Sизлt1−t2=5,22⋅1,730−10=177,48 Вт

Потери тепла конвекцией рассчитываются по уравнению охлаждения тел:

Qкон=αкон⋅St1−t3⋅7⋅2,03⋅30−16=198,94Вт

Расчет потери тепла теплопередачей (считая, что теплопередача происходит только через поверхность подошв) выполняется по уравнению6

Qтепл.⋅λt4−t5δSП=0,2321−200,015⋅0,61=0,23⋅66,67⋅0,61=9,35Вт

Ответ. Величина излучения, конвекции и теплопередачи между человеком и окружающей средой составляет 177,48 Вт, 198,94 Вт и 9,35 Вт соответственно.

Расчет 3. Рассчитать комфортный уровень теплоотдачи тела человека испарением для 30-ти летнего мужчины, занятого определенным видом деятельности.

Исходные данные. Теплопродукция человека, полученная в  расчете 1, составляет  933,05 Вт/м2., площадь тела человека равна 2,3 м2 (табл. 3 Приложения).

Расчет комфортного уровня теплоотдачи тела человека испарением выполняется по формуле

Qисп=0,36⋅SQт.п.S−58=0,36⋅2,03933,052,03−58=0,36⋅2,03⋅459,6−58=293,5 Втм2

Ответ. Комфортный уровень теплоотдачи испарением тела 30-ти летнего мужчины, занятого борьбой равен 293,5 Вт/м2.

Вывод. При обосновании выбора комфортной бытовой и специальной одежды для выполнения наружных работ должны учитываться следующие показатели. Теплопродукция человека, занятого борьбой, составляет 933,05 Вт/м2.. Величина излучения, конвекции и теплопередачи между человеком и окружающей средой составляет 177,48 Вт, 198,94 Вт и 9,35 Вт соответственно. Комфортный уровень теплоотдачи испарением тела 30-ти летнего мужчины, занятого борьбой равен 293,5 Вт/м2.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАБОТЫ

4.1. Указать цель работы и привести определения и формулы для расчета терморегуляции организма человека, теплопродукции и теплоотдачи.

4.2. Рассчитать теплопродукцию человека, занятого определенным видом деятельности

4.3. Рассчитать и проанализировать теплообмен путем излучения, конвекции и теплопередачи между человеком и окружающей средой.

4.4. . Выполнить расчет комфортного уровня теплоотдачи испарением.

4.5. Сделать вывод по работе.

4.6. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Каков основной показатель теплозащитной функции одежды в обеспечении комфортности жизнедеятельности?

5.2. Какова роль климатических условий различных районов России в изготовлении спецодежды при выполнении наружных работ?

5.3. Какие метеорологические факторы необходимо учитывать при проектировании зимней специальной и бытовой одежды для различных климатических зон и районов?

5.4. Необходимость включения в гардероб изделий с какими свойствами вызывает необходимость зона холодного климата?

5.5. Какая одежда предпочтительна зимой в зоне умеренного климата?

5.6. Какая одежда необходима в зоне теплого климата?

5.7. В какой одежде существует потребность в условиях кислородной недостаточности в высокогорных районах?

5.8. Каким требованиям должна удовлетворять спецодежда при выполнении наружных работ?

5.9. Расчеты каких показателей теплообмена между человеком и окружающей средой проводятся при создании спецодежды с целью повышения комфортности и безопасности условий труда?

5.10. Назовите параметры для расчета комфортного уровня теплоотдачи тела человека испарением.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Варианты и исходные данные для выполнения расчета

теплопродукции человека Qт.п

| Вариант | Вид физической деятельности | Энергозатраты Qэ.т , Вт/м2 | Термический коэффициент полезного действия η | Площадь поверхности тела человека, S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слесарные работы | 338 | 0,1 | 1,8 |
| 2 | Плотницкие работы | 128 | 0,1 | 1,8 |
| 3 | Землеройные работы | 279 | 0,2 | 2,3 |
| 4 | Ходьба вверх по лестнице под углом 25о со скоростью 1,6 км/час | 390 | 0,21 | 1,8 |
| 5 | Ходьба вверх по лестнице под углом 25о со скоростью 3,2 км/час | 372 | 0,2 | 1,8 |
| 6 | Уборка помещения | 233 | 0,1 | 1,41 |
| 7 | Игра в баскетбол | 442 | 0,1 | 2,21 |
| 8 | Занятия гимнастикой | 210 | 0,2 | 1,8 |
| 9 | Бег со скоростью 8 км/час | 198 | 0,1 | 1,48 |
| 10 | Борьба | 506 | 0,1 | 2,03 |

Таблица 2. Варианты выполнения расчета потерь тепла излучением Qизл.,Вт

| Вариант | Коэффициент излучения αизл., Вт/м2 оС | Площадь поверхности тела человека, участвующего в теплообмене излучением Sизл , м2 | Температура поверхности тела (одежды) человека t1 ,0С | Температура поверхности окружающих предметов t2 ,0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,50 | 1,7 | 40 | 10 |
| 2 | 5,78 | 1,06 | 30 | 20 |
| 3 | 5,22 | 1,35 | 20 | 10 |
| 4 | 4,96 | 1,35 | 10 | 10 |
| 5 | 5,5 | 1,35 | 30 | 10 |
| 6 | 5,43 | 1,35 | 20 | 20 |
| 7 | 3,7 | 1,35 | 0 | -20 |
| 8 | 6,06 | 1,35 | 30 | 40 |
| 9 | 3,76 | 1,08 | 0 | -10 |
| 10 | 5,22 | 1,70 | 30 | 10 |

Таблица 3. Выбор задания для расчета потерь тепла

конвекцией Qкон., Вт

| Вариант | Коэффициент теплоотдачи конвекцией αкон., Вт/м2оС | Площадь поверхности тела человека, S , м2 | Температура поверхности тела (одежды) человека t1 ,оС | Температура поверхности окружающего воздуха t2 ,оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2,21 | 40 | 22 |
| 2 | 7 | 1,41 | 30 | 22 |
| 3 | 7 | 1,80 | 20 | 14 |
| 4 | 7 | 1,80 | 10 | 0 |
| 5 | 7 | 1,80 | 30 | 20 |
| 6 | 7 | 1,80 | 20 | 12 |
| 7 | 10,5 | 1,80 | 0 | -10 |
| 8 | 7 | 1,48 | 30 | 30 |
| 9 | 10,5 | 2,30 | 0 | -20 |
| 10 | 7 | 2,03 | 30 | 16 |

Таблица 4 Варианты и исходные данные для расчета потерь тепла

путем теплопередачи Qтепл,, Вт.

| Вариант | Площадь подошв обуви, Sп.,м2 | Температура внутренней поверхности подошв обуви, t4,оС | Температура наружной поверхности подошв обуви, t5,оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,067 | 22 | 20 |
| 2 | 0,042 | 19 | 20 |
| 3 | 0,054 | 13 | 10 |
| 4 | 0,054 | 9 | 10 |
| 5 | 0,054 | 10 | 10 |
| 6 | 0,054 | 22 | 20 |
| 7 | 0,054 | 0 | -10 |
| 8 | 0,044 | 20 | 40 |
| 9 | 0,069 | 0 | -10 |
| 10 | 0,061 | 21 | 20 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Техносферная безопасность. Расчеты: Учеб. пособие для вузов / В.Л. Гапонов, В.В. Киреева, В.И. Гаршин и др.; под ред. В.Л. Гапонова. Ростов н/Д: Издательский цент ДГТУ, 2012 131 с.

2.. ГОСТ 12.4.176–2009. ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека. – Москва : Из-во стандартов, 2009. – 8 с

3. Б.П. Куликов  Гигиена, комфортность и безопасность одежды: учеб. пособие / Б.П. Куликов, Н.А. Сахарова, Ю.А. Костин. – Иваново: ИГТА, 2006. – 256 с.

Составитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу

«Методы обеспечения безопасности в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1