МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Методические указания

к выполнению практической работы по дисциплине

«Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Ростов-на-Дону

2018 г.

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Заполнение протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты: Методические указания к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 10 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Комплексная оценка безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01.

Содержат методику заполнения обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

 Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с требованиями к контролю обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты при проведении специальной оценки условий труда в техносфере.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При проведении ряда производственных операций работающий может получить травму или иное воздействие, опасное для здоровья. Еще более опасные условия могут возникнуть при авариях и ликвидации их последствий. В этих случаях для защиты человека необходимо применять средства индивидуальной защиты. Их использование должно обеспечивать максимальную безопасность, а неудобства, связанные с их применением, должны быть сведены к минимуму. Это соблюдается инструкциями по их применению. Последние регламентируют как, когда и почему должны применяться средства индивидуальной защиты, какой уход должен быть за ними.

В соответствии со статьей 9 Основ законодательства РФ об охране труда, работники, занятые в процессе производства, должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, согласно действующим нормативным документам.

Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств, полагающихся для данной профессии и отраженных в личной карточке формы МБ-6 работника с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»,  утв. Минтруда и социального развития РФ от 16.12.03 г. № 63. и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и др.).

При оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно производится оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда на рабочем месте и проверка наличия сертификата соответствия СИЗ при условии включения СИЗ в Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, и номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденной Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. № 64.

Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ при условии соблюдения установленных требований. При наличии одного и более несоответствий рабочее место считается не соответствующим требованиям обеспеченности работников СИЗ.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Согласно выбранному варианту (табл. 1 Приложений), пользуясь нормативно-справочной документацией (Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, ГОСТ, ТУ и др.) составить перечень средств индивидуальной защиты для работающих указанной в варианте профессии. Номер варианта соответствует двум последним цифрам в зачетной книжке. Если величина данных цифр более 30-ти, то номер варианта составляет их сумму.

3.2. Установить срок их использования для данного вида деятельности.

3.3. Заполнить протокол обеспеченности работающих СИЗ.

3.4. В графе «Перечень СИЗ, положенных работнику, согласно действующим  нормам» указать перечень обязательных и дополнительных СИЗ.

3.5. Дать оценку рабочему месту по фактору обеспеченности СИЗ (рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работников СИЗ)

3.6. При обнаруженном несоответствии требованиям составить перечень мероприятий для ликвидации обнаруженных нарушений.

3.5. Определить класс условий труда рабочего места.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА РАБОТЫ

5.1. Указать цель работы и изложить требования к обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

5.2. Заполнить протокол обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

5.3. Сопоставить полученные результаты с требуемыми по нормам, установить класс условий труда.

5.4. Сделать вывод и дать оценку рабочего места по фактору обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

5.4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

____________________________________________

(профессия, должность)

Дата проведения оценки ___________________________________________

1. Наименование организации ______________________________________

2. Наименование Аттестующей организации __________________________

3. Основание для выдачи (СИЗ) работнику:

3.1. обязательных (согласно действующим нормам) _________________;

(наименование   документа)

3.2.    дополнительных    (стандарт   организации,    коллективный

договор и т.п.)

______________________________________________________________

(наименование документа)

4. Результаты оценки СИЗ:

| № п/п | Перечень СИЗ, положенных работнику огласно действующим нормам | Наличие СИЗ у работников (есть, нет) | Соответствие СИЗ условиям труда (соответствует, не соответ-ствует) | Наличие сертификата или декларации соответствия (номер и срок действия, не требуется, отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Обязательные: |  |  |  |
| 2. | Дополнительные: |  |  |  |

5.  Наличие  заполненной  в  установленном порядке личной карточки

учета ____________________________________________________________

(да, нет)

6. Итоговая оценка _______________________________________________

(рабочее место соответствует,

не соответствует требованиям обеспеченности

работников СИЗ)

7. Предложения по улучшению обеспеченности СИЗ ___________________

____________________________________________________________

8. Оценку провели:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

9. Представитель организации, в которой проводилась оценка:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

10. Ответственное лицо Аттестующей организации

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Печать организации, проводившей оценку

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. В каких случаях работодатель обязан обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты?

6.2. Что является нормативной основой обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты

6.3. Как проводится оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты а рабочем месте?

6.4. С какими документами сопоставляется фактическое состояние обеспеченности работников СИЗ?

6.5. В каком случае рабочее место считается соответствующим требованиям безопасности по фактору обеспеченности работников СИЗ?

Приложение

Таблица 1. Исходные данные наличия оборудования и приспособлений

на производственных участках

| № вари-анта | Наименование участка, технологического процесса | Штатный состав работников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок сборки каркаса молотилки | Слесарь механосборочных работ; мастер; контролер. |
| 2 | Участок сборки управляемого моста колес | Слесарь механосборочных работ; крановщик; мастер; вулканизаторщик. |
| 3 | Участок комплектования и испытания двигателя | Слесарь; крановщик.; мастер; контролер. |
| 4. | Участок сварки крупных узлов | Газосварщик, электросварщик на полуавтоматических машинах; машинист крана . |
| 5. | Участок точечной сварки . | Сварщик на машинах контактной сварки; сварщик термитной сварки, мастер. |
| 6. | Участок газовой сварки и резки металла | Газорезчик; газосварщик; генераторщик ацетиле -новой установки |
| 7. | Участок электрошлаковой сварки | Электросварщик на автоматических машинах; аппаратчик воздухоразделения. |
| 8. | Участок ручной дуговой сварки | Электросварщик ручной дуговой сварки, занятый на сварке и резке вольтовой дугой; электросварщик ручной дуговой сварки, занятый электродуговым воздушным строганием. |
| 9. | Участок керосино-кислородной резки | Газорезчик, аппаратчик воздухоразделения; слесарь механосборочных работ, занятый на прихватке электросваркой. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Участок пайки | Паяльщик по свинцу; паяльщик по винилпласту. |
| 11. | Механический участок | Станочник и наладчик, связанные с обильным охлаждением эмульсией; сверловщик, занятый на глубоком сверлении с охлаждением маслом. |
| 12. | Участок механической обработки деталей | Станочник и наладчик, Мастер.; контролер. |
| 13. | Токарный участок. | Автоматчик, наладчик автоматов и полуавтоматов, станочник, мастер |
| 14. | Участок шлифовки. | Станочник и наладчик, работающие с обильным охлаждением 8а8льсиией.; Наждачник ; контролер станочных и слесарных работ. |
| 15. | Участок окончательной обработки деталей | Станочник ;, станочник-наждачник, рабочий занятый на окончательной обработке деталей; мастер; контролер. |
| 16. | Участок отжига и дробеструирования | Дробеструйщик при выполнении работ внутри камеры; машинист крана.; мастер. |
| 17 | Участок прессования на гидравлических прессах деталей из пластмассы | Наладчик кузнечно-прессового оборудования; штамповщик на прессах; контролер кузнечно-прессовых 8абот. |
| 18. | Участок штамповки на механических прессах | Кузнец-штамповщик, машинист, занятый на манпуляторах; наладчик кузнечно-прессового оборудования . |
| 19 | Участок штамповки | Кузнец на прессах; нагревальщик металла; контролер кузнечно-прессовых работ,занятый на горячих участках. |
| 20. | Раскройный участок | Резчик металла на ножницах и прессах занятый резкой листового металла на гильотинных ножницах; наладчик кузнечно-прессового оборудования. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 21. | Участок плавления металлов и сплавов. | Плавильщик металлов и сплавов; пультовщик электроплавильной печи; термист на печах.; уборщик в литейном цехе. |
| 22. | Формовочный участок. | Формовщик машинной формовки; транспортировщик на формовочных участках; сушильщик форм; сборщик форм ; |
| 23. | Стержневой участок | Стерженщик машинной формовки.; сушильщик стержней; транспортировщик на стержневом участке; рабочий участков литья. |
| 24. | Литейный участок | Литейщик на машинах литья под давлением; рабочий участков литья |
| 25. | Участок зачистки отливок | Обрубщик, занятый обрубкой литья на наждачных станках; рабочий участков литья |
| 26. | Участок химического травления | Корректировщик ванн; слеварь-ремонтник, занятый на чистке травильных ванн, контролер работ по металлопокрытиям. |
| 27. | Участок нанесения покрытий. | Гальванщик, оцинковщик, металлизатор |
| 28. | Участок приготовления электролитов | Лудильщик; подсобный рабочий, занятый на участке покрытия металлов. |
| 29. | Малярный участок | Маляр, занятый на работах с краскораспылителем, маляр в окрасочных камерах, Краскотер, занятый в приготовлении красок, подсобный рабочий на малярном участке |
| 30. | Участок грунтовки | Маляр, занятый на грунтовке вручную, маляр, занятый на шпаклевке вручную, маляр, занятый на грунтовке методом окунания, подсобный рабочий на малярном участке |

Литература

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271).

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) учебник /С. В. Белов.  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 680 с.

3. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2010 г. № 1104н)

Cоставитель 		Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Методические указания

к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности

в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

_____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина