МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра « БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС

СОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОМФОРТНОСТИ В СЕРЕДЕ ОБИТАНИЯ

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере», для бакалавров направления 20.01.03

всех форм обучения

Ростов-на-Дону 2016 г.

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Защита от теплового излучения для обеспечения комфортности в середе  обитания: Методические указания к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 11 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.01.03 всех форм обучения. Содержат сведения об основных принципах защиты от теплового излучения для обеспечения комфортности в середе обитания

.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – ознакомление с нормативными  требованиями  к  тепловому  излучению, исследованием интенсивности тепловых излучений в зависимости от расстояния до источника и оценкой эффективности защиты человека от теплового излучения с помощью экранов.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лучистый теплообмен между телами представляет собой процесс распространения внутренней кинетической энергии, которая излучается в виде электромагнитных волн в видимой и инфракрасной (ИК) области спектра. Длина волны видимого излучения – от 0,38 до 0,77 мкм, инфракрасного – более 0,77 мкм. Такое излучение называется тепловым или лучистым.

Воздух прозрачен (диатермичен) для теплового излучения, поэтому при прохождении лучистого тепла через воздух температура его не повышается. Тепловые лучи поглощаются предметами, нагревают их и они становятся  излучателями  тепла. Воздух,  соприкасаясь с  нагретыми телами, также нагревается и температура  воздушной  среды  в  производственных помещениях возрастает.

Интенсивность теплового облучения человека за экраном может быть определена по формуле, являющейся частным случаем закона Стефана–Больцмана (справедлива при Т>>Тчел):

Qэ=0,78F⋅[(T100)4]R2 ,					(1)

где Q – интенсивность теплового облучения человека, Вт/м2;

F – площадь излучающей поверхности, м2;

T – температура излучающей поверхности, К;

R – расстояние от излучающей поверхности, м.

Из формулы (1) следует, что количество теплового (лучистого) тепла, поглощаемого телом человека, зависит от температуры источника излучения,  площади  излучающей  поверхности  и  квадрата  расстояния  между  излучающей поверхностью и телом человека.

Тепловой обмен организма человека с окружающей средой заключается во взаимосвязи между образованием тепла (термогенезом) в результате жизнедеятельности организма и отдачей им этого тепла во внешнюю среду. Отдача тепла осуществляется, в  основном, тремя  способами: конвекцией, излучением и испарением.

Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела (в подмышечной впадине — 36,5... 36,9°С с колебаниями в течение суток в пределах 0,5...0,7°С) при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной тяжести работы называется терморегуляцией. Терморегуляция человеческого организма осуществляется с помощью процесса испарения, функционирования сердечно  сосудистой системы (расширение и сужение сосудов при изменении внешней температуры), а  также биохимическим путем  (изменяется интенсивность окислительных процессов в организме). В течение жизни человек существует в пределах очень ограниченного диапазона внутренних температур тела. Однако, в короткие промежутки времени человек может переносить температуру тела ниже 35 °С или выше 41 °С.

Передача тепла ИК-излучением является наиболее эффективным способом теплоотдачи и составляет в комфортных метеоусловиях 44-59% общей теплоотдачи. Тело человека излучает в диапазоне длин волн от 5 до 25  мкм с максимумом энергии на длине волны 9,4 мкм.

В производственных условиях, когда, работающий окружен предметами,  имеющими  температуру, отличную от температуры тела человека, соотношение способов теплоотдачи может существенно изменяться. Отдача человеческим телом тепла во внешнюю среду возможна лишь тогда, когда температура окружающих предметов ниже температуры тела человека.

В противном случае направление потока лучистой энергии меняется на противоположное, и тело человека будет получать извне дополнительную тепловую энергию. Воздействие ИК лучей приводит к перегреву организма и  тем  быстрее, чем больше мощность излучения, выше температура и влажность воздуха в рабочем помещении, выше интенсивность выполняемой работы.

ИК- излучение, помимо усиления теплового воздействия окружающей среды на организм работающего, обладает специфическим влиянием. С гигиенической  точки  зрения  важной  особенностью  ИК-  излучения  является его способность проникать в живую ткань на разную глубину.

Лучи длинноволнового диапазона (от 3 мкм до 1 мм) задерживаются в поверхностных  слоях  кожи  уже  на  глубине  0,1  –  0,2  мм.  Поэтому их физиологическое  воздействие на организм проявляется, главным  образом,  в повышении температуры кожи и перегреве организма.

Лучи коротковолнового диапазона (от 0,78 до 1,4 мкм) обладают способностью проникать в ткани человеческого организма на несколько сантиметров.  Такое  ИК-излучение  легко  проникает  через  кожу  и  черепную коробку  в  мозговую  ткань  и  может  воздействовать  на  клетки  головного мозга, вызывая его тяжелые поражения. В частности, ИК-излучение может привести при превышении возможности организма к терморегуляции к возникновению теплового удара, проявляющегося в головной боли, головокружении, учащении пульса, ускорении дыхания, падении сердечной деятельности, потере сознания.

При облучении коротковолновыми ИК- лучами наблюдается повышение температуры легких, почек, мышц и других органов. В крови, лимфе, спинномозговой  жидкости  появляются  специфические  биологически  активные  вещества,  наблюдаются  нарушения  обменных  процессов,  изменяются функциональное состояние центральной нервной системы.

Интенсивность  теплового  облучения  человека  регламентируется,  исходя из субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна превышать: 35 Вт/м2 при облучении более 50% поверхности  тела;  70  Вт/м2  при  облучении  от  25 до 50  % поверхности тела; 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

Нормы ограничивают также температуру нагретых поверхностей оборудования в рабочей зоне, которая не должна превышать 45 оС. Для оборудования, внутри которого температура близка к 100 оС, температура на его поверхности должна быть не выше 35 оС.

В производственных условиях не всегда возможно поддерживать нормативные требования. В этом случае должны быть предусмотрены мероприятия  по  защите работающих от возможного перегрева: дистанционное управление ходом технологического процесса; воздушное или водовоздушное душирование рабочих  мест: устройство специально оборудованных комнат, кабин или рабочих мест для  кратковременного отдыха с подачей в  них кондиционированного воздуха; использование защитных экранов, водяных и воздушных завес; применение средств индивидуальной защиты; спецодежды, спецобуви.

Оценить  эффективность защиты от теплового излучения с  помощью экранов можно по формулам:

Коэффициент пропускания теплового излучения

e=QЭQ 						 (2)

Коэффициент эффективности экрана

e=Q−QЭ⋅Q100% 					(3)

где Q – интенсивность теплового излучения без экрана, Вт/м2;

QЭ – интенсивность теплового излучения за экраном, Вт/м2.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Стенд представляет собой стол со столешницей, на которой размещаются бытовой электрокамин, индикаторный блок, линейка, стойки с направляющими  для установки  сменных экранов, подвижная стойка, на которой установлены измерительные головки  (измерителя тепловых потоков и  измерителя температуры поверхности экранов).

Бытовой электрокамин используется в качестве источника теплового излучения.  Измерительные  головки  с  помощью  винтов  крепятся  к  вертикальной стойке,  которая  закреплена  на  плоском  основании.  Вся  эта  конструкция может вручную перемещаться по столешнице вдоль линейки.

Стандартная металлическая линейка предназначена для измерения расстояния от источника теплового излучения (электрокамина) до измерительной головки  и жестко закреплена на столешнице.

Сменные экраны имеют один типоразмер. Металлические экраны выполнены в виде листов металла с направляющими. Экраны с цепями и брезентом  выполнены  в  виде  металлических  рамок,  в  которых  закреплены стальные цепи или брезент.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Не включать электрокамин на полную мощность 1 кВт (включены оба выключателя).

3.2. Не прикасаться к электронагревательному элементу электрокамина.

3.3. После проведения лабораторной работы отключить электропитание стенда.

3.4. При смене экранов во избежание ожогов использовать брезентовые рукавицы.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Подключить стенд к сети переменного тока. Включить верхний нагреватель и установить по заданию преподавателя на источнике питания нагревателя напряжение в пределах:

U1 = 50 – 130 В

U2 = 140 – 220 В

4.2. Включить  измеритель  теплового  потока  и  температуры экранов ИПП-2м (Переключатель с правой стороны прибора перевести в положение "1").

4.3. Измерить зависимость интенсивности теплового излучения от расстояния до излучателя при U1 и U2 (переключатель измерения с левой стороны  прибора  ИПП-2м  перевести  в  положение "0"):  Вручную перемещать штатив вдоль линейки, устанавливая головку измерителя на различном  расстоянии  от  источника  теплового  излучения, и  определять интенсивность теплового излучения  в этих точках (интенсивность определять как среднее значение из 3 замеров; время выдержки головки измерителя в каждой точке не менее 30 секунд). Построить графики зависимости среднего значения интенсивности теплового излучения от расстояния.

4.4. Измерить зависимость интенсивности теплового излучения от площади экрана при U2 : установить экран с подвижной шторкой на рабочем столе на расстоянии 25 см от нагревателя. Установить штатив с измерительными головками на расстоянии 10 см от экрана. Изменяя площадь открытия подвижной шторки провести измерения интенсивности  теплового  излучения  (интенсивность  определять как среднее значение величин не менее 3 замеров; время выдержки головки измерителя в каждом положении подвижной шторки - не менее 30 секунд)..

Сделать вывод о зависимости теоретического значения интенсивности теплового облучения человека от площади подвижного экрана – формула 1.

2.  Оценить  эффективность  теплозащитных  экранов:  устанавливая различные  защитные  экраны  в  направляющие  на  рабочем  столе,  прижать датчик  температуры  вплотную  к  экрану  (время  выдержки  –  не менее 1 мин.) и определить:

• температуру  на  поверхности  экранов  (переключатель  измерения с левой стороны прибора ИПП-2м перевести в положение "1"),

• интенсивность  теплового  излучения  (переключатель  измерения с левой стороны прибора ИПП-2м перевести в положение "0"). Оценить эффективность защитного действия экранов по формулам (2 и 3).

Примечание:

•  Измерение  интенсивности  теплового  излучения  прибором  ИПП 2м осуществляется в пределах от 0 до 1999 Вт/м2;

•  Измерение температуры на поверхности экранов прибором ИПП-2м осуществляется в пределах от 0 до 100 0С.

3.  Составить отчет о работе.

3.1. Определить  влияние  температуры  источника  теплового  излучения в зависимости от расстояния  до  источника  теплового  излучения,  площади  излучающей  поверхности  на  интенсивность  теплового  облучения.

3.2. Оценить эффективность работы теплозащитных экранов.

3.3. Дать рекомендации об организационно-технических мероприятиях по  улучшению  условий  труда  при  выполнении  работ  в  зоне  действия  источников тепловых излучений.

Пример расчета

Задание. Определить эффективность защиты человека от теплового облучения с помощью экранов.

Исходные данные (таблица 1 Приложения).. Площадь излучающей поверхности F = 0,0224 м2;

Решение.  Площадь излучающей поверхности F = 0,0224 м2;  температура излучающей поверхности Т = 753 К, расстояние от излучающей поверхности R = 0,03 м.

Интенсивность теплового облучения за экраном определяется по формуле

Qэ=0,78F⋅[(T100)4]R2

где Qэ – интенсивность теплового облучения человека за экраном, Вт/м2;

F – площадь излучающей поверхности, м2;

T – температура излучающей поверхности, К;

R – расстояние от излучающей поверхности, м.

Qэ=0,78⋅0,022475310040,32=0,027,53⋅40,09=5,84 Вт/м2

Интенсивность теплового излучения без экрана равна

Q=0,78F[(T100)4]=0,78⋅0,02247531004=0,02⋅7,53⋅4=52,56

Коэффициент пропускания теплового излучения

e=QЭQ=5,8452,56=0,11

где Q – интенсивность теплового излучения без экрана, Вт/м2;

QЭ – интенсивность теплового излучения за экраном, Вт/м2.

Эффективность экрана

e=Q−QЭ⋅Q100%=52,56−5,8252,56100=46,7252,56100=88,89 	Вт/м2;

Ответ.  Эффективность защиты человека от теплового облучения с помощью экрана равна 88,89 Вт/м2.  Коэффициент пропускания теплового излучения составляет 0,11.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Что такое тепловое излучение? Каковы его характеристики?

5.2. Каковы особенности воздействия теплового излучения на организм человека?

5.3. От чего зависит степень теплового воздействия на организм человека?

5.4. Чем определяется терморегуляция организма человека?

5.5. От чего зависят допустимые значения интенсивности теплового излучения?

5.6. Какие существуют защитные мероприятия от воздействия теплового излучения?

5.7. Какие экраны (по  принципу действия) обеспечивают наилучшую защиту от теплового излучения?

5.8. Как изменяется интенсивность теплового излучения в зависимости от расстояния?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 -  Варианты исходных данных для выполнения расчета

| Показатель | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь излучающей поверхности F,м2 | 0,0224 | 0,0056 | 0,0088 | 0,016 | 0,0192 |
| Температура излучающей поверхности T, К | 453 | 495 | 548 | 568 | 613 |
| Расстояние от излучающей поверхности R, м | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Зименко В.А. Медико-биологические основы безо-пасности жизнедеятельности в схемах и таблицах: Учеб. пособие / ДГТУ.- Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ, 2013 .

2. СанПиH 2.2.4.548-06. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 01.10.06.- ГКСЭН России.

.

Составитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОМФОРТНОСТИ В СЕРЕДЕ ОБИТАНИЯ

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу

«Методы обеспечения безопасности в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1