ЛЕКЦИЯ № 5

Тема:

1. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

На основании нормативных документов и специально разработанного департаментом труда методического пособия аттестационная комиссия должна установить права работников на следующие льготы: доплаты к тарифным ставкам; бесплатное получение молока или лечебно- профилактического питания; дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день; льготное пенсионное обеспечение.

Порядок предоставления льгот и компенсаций изложен в соответствующих нормативных документах.

На основании нормативных документов аттестационная комиссия должна установить права работников на следующие льготы: доплаты к тарифным ставкам; бесплатное получение молока или лечебно-профилактического питания; дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день; льготное пенсионное обеспечение.

Порядок предоставления льгот изложен в соответствующих нормативных документах.

Чтобы определить, имеет ли работник право, например на бесплатное получение молока, необходимо, используя результаты произведенных измерений, установить, с какими конкретно химическими веществами и в каких концентрациях он контактирует в процессе работы, имеются ли они в Перечне, прилагающемся к постановлению Госкомтруда РФ от 16.12.97 № 126.

Лечебно-профилактическое питание предоставляется работнику за работу в особо вредных условиях определенных профессий и должностей согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н, прил.3, раздел «1. Химический фактор», п. 236 лечебно-профилактическое питание (горячие завтраки перед началом рабочего дня или в обеденный перерыв) выдается в дни фактического выполнения работ, предусмотренных в Перечне, а также за дни нетрудоспособности из-за профзаболевания, если больной не госпитализирован.

Дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день предоставляются на основании Инструкции и Списка производств, профессий и должностей с вредными условиями труда. Право на такие льготы работник имеет, если он не менее 50 % рабочего времени занят на работах с вредными условиями труда. Продолжительность дополнительного отпуска колеблется от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от рабочей профессии (Постановление от 25 октября 1974 г. № 298/П-22)

Установление сокращенного  рабочего времени на работах с вредными условиями труда (не более 36 часов в неделю) является обязанностью администрации предприятия.

Доплата за работы во вредных условиях труда производится не по профессиям, а по виду работ, где имеются неблагоприятные условия труда в соответствии с Типовым положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядком применения отраслевых перечней работ, на которые могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда (Постановление от 3 октября 1986 г. № 387/22-78). Размеры доплат устанавливаются руководителем предприятия на основании аттестации рабочих мест и оценки фактического состояния условий труда в размере 4-24 % к тарифной ставке.

Льготные пенсии получают лица, работающие в особо вредных условиях труда. (Постановление кабинета министров СССР от 26 января 1991 г n 10, №. 2150100а-12264)

Разрабатываются также рекомендации по улучшению условий и охраны труда, в соответствии с которыми программа предприятий по улучшению условий и охраны труда должны содержать следующие основные мероприятия:

а) организационные мероприятия — взаимодействие служб и подразделений, инструктажи, обучение и проверка знаний работников, обобщение и внедрение передового опыта по охране труда, организация службы и кабинета охраны труда, обеспечение работников СИЗ, контроль состояния производственной среды и др.;

б) технические — модернизация оборудования, устройство ограждений, блокировок, проведение противопожарных мероприятий, внедрение технических систем защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов, приведение уровней шума, вибрации, освещенности и др. к оптимальным величинам, механизация тяжелых и ручных работ;

в) мероприятия по обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий и лечебно-профилактическая работа — это ввод, расширение и реконструкция гардеробных, душевых, комнат отдыха, приема пищи, чистки и сушки спецодежды, проведение медосмотров, организация горячего питания, оборудование спортплощадок, баз и домов отдыха и др.;

г) социально-экономические мероприятия — организация бесплатных обедов, обязательное страхование от несчастных случаев и заболеваний на производстве, предоставление льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, бесплатная выдача молока, льготные пенсии и др.);

д) мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских работ — независимая объективная оценка состояния условий труда.

На заключительном этапе комиссия с учетом результатов разрабатывает предложения о порядке подготовки подразделений организации к отнесению предприятия к определенному классу профессионального риска.