МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

кафедра «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

И ПРОИЗВОДСТВ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДА

- Методические указания к выполнению практической работы

по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров

направления 20.03.01 всех форм обучения

- Ростов-на-Дону 2018 г.

- УДК  331 458 (076)

Составитель доктор биологических наук

профессор В.В. Киреева

Определение показателей тяжести труда: Метод. указания к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. –– 17 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программы дисциплины «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров 3 курса направления 20.03.01 всех форм обучения.

Содержат сведения о требованиях к контролю за соблюдением допустимых физических нагрузок, испытываемых человеком в производственном процессе, средствах и методах их измерения.

- УДК  331 458 (076)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

 Издательский центр ДГТУ, 2018

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с требованиями к контролю за соблюдением допустимых физических нагрузок, испытываемых человеком в процессе выполнения им производственных операций, приобретение навыков определения показателей тяжести труда.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Определяя оптимальные условия труда функционирования человека при выполнении им производственного процесса, необходимо учитывать всю систему раздражителей, действующих на все анализаторы человека, то есть необходимо обеспечить совместимость характеристик среды обитания и человека.

Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела человека, возможности обзора внешнего пространства, положения (позы) оператора в процессе работы. Размеры тела человека учитываются при определении оптимальной высоты от уровня пола зон наблюдения за работой машин, при расположении по высоте и фронту органов управления машиной, при выборе формы и размеров органов управления и.т.п.

Биофизическая совместимость подразумевает обеспечение приемлемой работоспособности и нормального физиологического состояния человека, то есть учет требований организма к физическим параметрам среды (микроклимату, виброакустическим характеристикам, освещенности и т.д.)

Энергетическая совместимость предусматривает согласование оптимальных возможностей человека в отношении прилагаемых усилий, затрачиваемой мощности, скорости и точности движений к органам управления машин и механизмов. Приложение очень больших или чрезвычайно малых усилий может привести к нежелательным последствиям в управляемой системе.

Несогласованность характеристик человека и среды обитания приводит к неадекватным действиям (ошибкам) работника, что является причиной несчастных случаев, заболеваний, аварий и других нежелательных последствий. Ошибочные действия возможны на всех этапах восприятия информации, ее оценки, анализа и обобщения, принятия решения о действиях, приведения в исполнения принятого решения. Действия человека зависят его от врожденных особенностей (двигательной и психомоторной систем) и временных состояний (усталость, ухудшение состояния здоровья, снижение внимания, мышечной силы и др.).

В процессе выполнения работающим производственных операций невозможно полностью реализовать требования комплексного учета характеристик среды обитания и человека, поэтому учет его врожденных особенностей и временных состояний осуществляется нормированием показателей тяжести и напряженности труда.

Основными показателями тяжести трудового процесса являются: физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;  стереотипные рабочие движения; статическая нагрузка; рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве.

Оценка тяжести физического труда проводится на основе всех нагрузок, связанных с выполнением производственного процесса.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДА

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется по следующим показателям:

1) физическая динамическая нагрузка;

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

3) стереотипные рабочие движения;

4) статическая нагрузка;

5) рабочая поза;

6) наклоны корпуса;

7) перемещение в пространстве.

Оценка факторов производственной среды и трудового процесса основана на гигиенической классификации условий труда.

Оценка трудовой деятельности по показателям тяжести трудового процесса по каждой профессии (виду работ) проводится в соответствии с показателями допустимой трудовой нагрузки в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке  факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труд» (Р 2.2.013-2006-05).

Формирование трудовых нагрузок проводится с учетом анатомо-физиологических и психологических возможностей отдельно женского и мужского организма и должно обеспечивать физиологические нормативы тяжести труда.

При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в разные рабочие дни (смены), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов корпуса тела работника) осуществляется по средним показателям за 2 - 3 рабочих дня (смены).

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную груза и наклоны корпуса оцениваются по максимальным значениям.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при физической динамической нагрузке осуществляется путем определения массы груза (деталей, изделий, инструментов), перемещаемого вручную работником при каждой операции, и расстояния перемещения груза в метрах. После этого подсчитывается общее количество операций по переносу работником груза в течение рабочего дня (смены) и определяется величина физической динамической нагрузки (кг м) в течение рабочего дня (смены).

При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими нагрузками в течение рабочего дня (смены), связанных с перемещением груза на различные расстояния, определяется суммарная механическая работа за рабочий день

Для определения массы груза (поднимаемого или переносимого работником на протяжении смены, постоянно или при чередовании с другой работой) его взвешивают на товарных весах. Регистрируется только максимальная величина. Массу груза можно также определить по документам.

Статическая нагрузка, связанная с удержанием груза или приложением усилия, рассчитывается путем перемножения двух параметров: величины удерживаемого усилия (веса груза) и времени его удерживания.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при выполнении работником стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) осуществляется путем подсчета числа движений работника за 10 - 15 минут, определения числа его движений за 1 минуту и расчета общего количества движений работника за время, в течение которого выполняется данная работа (умножение на количество минут рабочего дня (смены), в течение которых выполняется работа).

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, вынужденная) определяется визуально. К свободным позам относят удобные позы сидя, которые дают возможность изменения рабочего положения тела или его частей (откинуться на спинку стула, изменить положение ног, рук). Фиксированная рабочая поза - невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника осуществляется путем определения абсолютного времени (в минутах, часах) пребывания в той или иной рабочей позе, которое устанавливается на основании хронометражных наблюдений за рабочий день (смену). После этого рассчитывается время пребывания в относительных величинах (в процентах к 8-часовому рабочему дню (смене) независимо от его фактической продолжительности).

Число наклонов за смену определяется путем их прямого подсчета в единицу времени, затем определением их количества за одну операцию и умножением на число операций за смену. Глубина наклонов корпуса (в градусах) измеряется с помощью любого простого приспособления для измерения углов (например, транспортира). При определении угла наклона можно не пользоваться приспособлениями для измерения углов, т.к. известно, что у человека со средними антропометрическими данными наклоны корпуса более 30° встречаются, если он берет какие-либо предметы, поднимает груз или выполняет действия руками на высоте не более 50 см от пола.

Определение перемещения в пространстве производится с помощью шагомера, который можно поместить в карман работающего или закрепить на его поясе, определить количество шагов за смену. Количество шагов за смену умножить на длину шага (мужской шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м) и полученную величину выразить в км.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Измерить показатели тяжести труда при выполнении какой-либо производственной операции или установить согласно выбранному варианту табл. 1 Приложений).

4.2. Определить класс условий труда по каждому измеренному показателю.

4.3. Окончательную оценку тяжести труда установить по показателю, получившему наивысший класс, то есть являющемуся самым вредным. При этом следует иметь в виду, что при наличии двух и более показателей класса вредности 3.1 либо 3.2 тяжесть труда повышается на 1 степень и оценивается соответственно классом вредности 3.3 и 3.4.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

5.1. Указать цель работы и изложить сущность способов определения показателей тяжести трудового процесса.

5.2. Определить показатели тяжести труда и внести в протокол.

5.3. Сопоставить полученные результаты с требуемыми по нормам, установить класс условий труда.

5.4. Сделать вывод и дать оценку рабочего места по показателям тяжести труда.

5.4. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Протокол практической работы

| Показатели тяжести труда |  | Фактический уровень | Нормированное значение |  | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м) |  |  |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. С пола для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) |  |  |  |  |  |
| 3.2. При региональной нагрузке (с участием мышц рук, плечевого пояса) |  |  |  |  |  |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) |  |  |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой: для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 4.2. Двумя руками: для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног: для мужчин для женщин |  |  |  |  |  |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |  |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |  |
| 6 Наклоны корпуса |  |  |  |  |  |
| 6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену |  |  |  |  |  |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали |  |  |  |  |  |
| 7.2. По вертикали |  |  |  |  |  |
| Общая оценка |  |  |  |  |  |

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Охарактеризуйте антропометрическую совместимость человека со средой обитания.

6.2. Охарактеризуйте биофизическую совместимость человека со средой обитания.

6.3. Что такое энергетическая совместимость человека и среды обитания.

6.4. Назовите основные показатели тяжести трудового процесса.

6.5. Как выполняется подсчет физической динамической нагрузки?

6.6. Как выполняется подсчет статической нагрузки?

6.7. Как определяется характер рабочей позы

6.8. Как определяется число наклонов за смену?

6.9. Как выполняется определение перемещения в пространстве

6.10. Как устанавливается окончательная оценка тяжести труда?

Пример выполнения задания

| Наименование показатели тяжести труда | Фактическая величина | Нормированная величина | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Физическая динамическая нагрузка - единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг м |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин для женщин | 2400 1400 | до 2 500 до 1500 | 1 1 |
| 1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) |  |  |  |
| 1.2.1. при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м: для мужчин для женщин | 12400 7400 | 12500 1500 | 1 1 |
| 1.2.2. при перемещении работником груза на расстояние более 5 м: для мужчин для женщин | >70000 >40000 | >70000 >40000 | 3.2 3.2 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин для женщин | 10 4,5 | до 15 до 5 | 1 1 |
| 2.2 Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): для мужчин для женщин | 4 2,5 | до 5 до 3 | 1 1 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): |  |  |  |
| 2.3.1. с рабочей поверхности: для мужчин для женщин | 800 300 | до 870 до 350 | 2 2 |
| 2.3.2. С пола: для мужчин для женщин | 400 165 | до 435 до 175 | 2 2 |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |
| 3.1. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): | 35000 | до 40000 | 2 |
| 3.2 . Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса): | 10500 | до 20000 | 2 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) |  |  |  |
| 4.1. При удержании груза одной рукой: для мужчин для женщин | 17000 10000 | до 18 000 до 11 000 | 1 1 |
| 4.2. При удержании груза двумя руками: для мужчин для женщин | 35000 20000 | до 36 000 до 22 000 | 1 1 |
| 4.3. При удержании груза с участием мышц корпуса и ног: для мужчин для женщин | 40000 25000 | до 43000 до 26000 | 1 1 |
| 5. Рабочая поза | 60 % «стоя» | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены). | 2 |
| 6. Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену) |  |  |  |
|  | 75 | 51 – 100 | 2 |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали: | 7 | до 8 | 1 |
| 72. По вертикали: | 2,3 | до 2,5 | 1 |
| Итоговая оценка показателей тяжести труда |  |  | 3.3 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Варианты для выполнения задания

| Шифр показателя тяжести | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. для мужчин, женщин | 2400 1400 |  |  | 2000 1200 |  | 6700 3900 | 4500 2800 |  | 4400 2700 | > 7000 > 4000 |  | 2200 1300 |  |  | 4600 2900 |  | 2300 1100 |  | 4900 2900 |
| 1.2.1. для мужчин, женщин | 12400 7400 |  |  | 23500 14500 |  | 12300 7000 | 33000 24000 |  | 34000 21000 | 30000 20000 |  | > 35000 > 25000 |  |  | 12200 7100 |  | 12000 7000 |  | > 35000 > 25000 |
| 1.2.2 для мужчин, женщин | > 70000 >40000 |  |  | 20000 10000 |  | 67000 36000 | 22000 12000 |  | 44000 23000 | 21000 13000 |  | 22000 13000 |  |  | 66000 35000 |  | 23000 13000 |  | 45000 27000 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. для мужчин, женщин | 10 4,5 |  |  | 33 11 |  | 27 8 | > 35 > 12 |  | 28 9 | 13 4 |  | 34 11 |  |  | > 35 > 12 |  | 14 4,7 |  | 23 6 |
| 2.2. для мужчин, женщин | 4 2,5 |  |  | 13 6 |  | 17 8,5 | 13 6 |  | 18 9 | 3,7 2,8 |  | 13,6 6,9 |  |  | > 20 > 10 |  | 19 9,4 |  | 43,7 2,1 |
| 2.3.1. для мужчин, женщин |  | 800 300 | 1450 600 |  | 1200 370 |  | 860 340 | 230 95 |  |  | 980 440 |  | 240 85 | 866 347 |  | > 1500 > 700 |  | 246 93 |  |
| 2.3.2 для мужчин, женщин |  | 400 165 | 60 30 |  | 500 300 |  | 80 33 | 430 170 |  |  | 550 320 |  | 70 40 | 420 150 |  | 78 12 |  | 410 100 |  |
|  |  | 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 35000 | 50000 |  | 38000 |  | 50000 | 7000 |  |  | 65000 |  | 25000 | 6000 |  | 57000 |  | 16000 |  |
| 3.2. |  | 10500 | 38000 |  | 9000 |  | 22000 | 16000 |  |  | 4000 |  | 12500 | 2000 |  | 28000 |  | 6000 |  |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. для мужчин, женщин |  | 17000 10000 | 35000 20000 |  | 64000 41000 |  | 16500 9500 | 30000 18000 |  |  | 60000 15000 |  | 12200 8800 | 55000 33000 |  | 13400 7300 |  | 75000 48000 |  |
| 4.2. для мужчин женщин |  | 35000 20000 | 125000 70000 |  | 30000 1000 |  | 68000 40000 | 27000 21000 |  |  | 150000 90000 |  | 32000 21000 | 53000 34000 |  | 155000 92000 |  | 135000 80000 |  |
| 4.3. для мужчин, женщин |  | 40000 25000 | 90000 55000 |  | 180000 12000 |  | 42000 20000 | 165000 70000 |  |  | 88000 43000 |  | 30000 15000 | 75000 40000 |  | 220000 125000 |  | 20000 25000 |  |
|  |  | 5. Рабочая поза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 60 % «стоя» | свободн |  | 25 % неудобн |  | 60 % «стоя» | вынужд > 25 % |  |  | 25 % неудобн |  | свободн | 60 % «стоя» |  | вынужд - до 25 % |  | свободн |  |
|  |  | 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 75 | 35 |  | 250 |  | 45 | 28 |  |  | 85 |  | 15 | 60 |  | 150 |  | 70 |  |
|  |  | 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 7 | 2 |  | 10 |  | 6,5 | 3 |  |  | 10,5 |  | 15 | 1 |  | 5,2 |  | 11 |  |
| 7.2 |  | 2,3 | 4,8 |  | 0,2 |  | 0,8 | 4,4 |  |  | 2,0 |  | 4,1 | 0,5 |  | 6 |  | 0,6 |  |

Таблица 2. Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

| Шифр и показатели тяжести трудового процесса | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимальный (легкая физическая нагрузка) 1 |  |  | Допустимый (средняя физическая нагрузка) 2 |  | Вредный (тяжелый труд) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин для женщин |  | до 2500 до 1500 | до 5000 до 3000 |  | до 7000 до 4000 |  | > 7000 > 4000 |  |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м для мужчин для женщин |  | до 12500 до 7500 | до 25000 до 15000 |  | до 35000 до 25000 |  | > 35000 > 25000 |  |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м для мужчин для женщин |  | до 24000 до 14000 | до 46000 до 28000 |  | до 70000 до 40000 |  | > 70000 > 40000 |  |

| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин для женщин |  |  |  | до 15 до 5 |  |  | до 30 до 10 | до 35 до 12 |  |  |  |  |  | > 35 > 12 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для мужчин для женщин |  |  |  | до 5 до 3 |  |  | до 15 до 7 | до 20 до 10 |  |  |  |  |  | > 20 > 10 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности для мужчин для женщин |  |  |  | до 250 до 100 |  |  | до 870 до 350 | до 1500 до 700 |  |  |  |  |  | > 1500 > 700 |
| 2.3.2. С пола для мужчин для женщин |  |  |  | до 100 до 50 |  |  | до 435 до 175 | до 600 до 350 |  |  |  |  |  | > 600 > 350 |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) |  |  |  | до 20000 |  |  | до 40000 | до 60000 |  |  |  |  | > 60000 |  |
| 3.2. При региональной нагрузке (с участием мышц рук, плечевого пояса) |  |  |  | до 10000 |  |  | до 20000 | до 30000 |  |  |  |  | > 30000 |  |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой: для мужчин для женщин |  |  | до 18000 до 11000 |  |  |  | до 36000 до 22000 | до 70000 до 42000 |  |  |  |  | > 70000 > 42000 |  |
| 4.2. Двумя руками: для мужчин для женщин |  |  | до 36000 до 22000 |  |  |  | до 70000 до 42000 |  | до 140000 до 84000 |  |  |  | >140000 > 84000 |  |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног: для мужчин для женщин |  |  | до 43000 до 26000 |  |  |  | до 100000 до 60000 |  | до 200000 до 120000 |  |  |  | > 200000 > 120000 |  |
| 5. Рабочая поза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Рабочая поза | Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены. |  |  |  |  | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (повороты туловища, неудобное размещение конечностей) или фиксированной позе (невозможность изменения положения частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% времени смены. |  | Периодическое, до 50% времени нахождение в неудобной или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.) до 25% времени смены; пребывание в позе «стоя» до 80% времени смены |  |  | Периодическое, более 50% времени смены нахождение в неудобной или фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.), более 25% времени. Нахождение в позе «стоя» более 80% времени смены |  |  |  |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену |  | до 50 |  |  | 51-100 |  |  |  |  | 101-300 |  | > 300 |  |  |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали |  | до 4 |  |  |  | до 8 |  |  |  | до 12 |  | > 12 |  |  |
| 7.2. По вертикали |  | до 1 |  |  |  | до 2,5 |  |  |  | до 5 |  | > 5 |  |  |

Литература

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271).

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) учебник / С. В. Белов.  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 680 с.

3. Приказ Минтруда России от 24.01.14 г. № 33н Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Cоставитель:	Валерия Васильевна КИРЕЕВА

Определение ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДА

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу

«Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01 всех форм обучения

Методические указания

к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности

в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1