МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Методические указания

к выполнению практической работы по дисциплине

«Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Ростов-на-Дону

2018 г.

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Оценка безопасности в техносфере при воздействии химического фактора: Методические указания к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. –– 12 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01.

Содержат методику измерения концентраций вредных веществ и оценки их соответствия требованиям безопасности.

УДК 628.931

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

 Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с требованиями к контролю за соблюдением предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе предприятий, приобретение навыков отбора проб и проведения лабораторного анализа состава воздуха при комплексной оценке условий труда.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПДК

Контроль содержания вредных веществ в воздухе предприятий проводится на наиболее характерных рабочих местах. При идентичности оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора:

 для токсических веществ – 15 мин;

 для веществ преимущественно фиброгенного действия – 30 мин.

За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами максимально разовых ПДК  ПДКмр.

В течение смены или на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК. Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для 1 класса – не реже 1 раза в 10 дней; 2 класса – не реже 1 раза в месяц; 3 и 4 классов – не реже 1 раза в квартал. В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами роспотребнадзора.

Среднесменные концентрации определяют для веществ с установленным нормативом – ПДКсс..рз.(среднесменные результаты). Определение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае концентрацию рассчитывают как величину средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75 %-ной продолжительности смены в течение не менее 3 смен.

Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: 293 К (20 оС) и давлению 101,3 кПа.

Для автоматического непрерывного контроля содержания вредных веществ остронаправленного действия должны быть использованы быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы, технические требования к которым должны быть согласованы с Минздравсоцразвития РФ.

2.2. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА

Методы отбора проб воздуха делятся на аспирационные и основанные на отборе в сосуды. При аспирационном методе воздух пропускают с определенной скоростью через приборы, содержащие поглотительную жидкость, или протягивают через трубки, заполненные твердыми фильтрующими материалами. Иногда в качестве сорбента применяют фильтры, вложенные в специальные патроны. Побудителями протягивания воздуха являются аспираторы (стеклянные или металлические), воздуходувки и др. Скорость протягивания воздуха (расход) фиксируется ротаметрами, реометрами и другими приборами.

При отборе проб воздуха можно пользоваться обычными 1-2-литровыми бутылями. Бутыли снабжаются пробками, в которые вставлены две стеклянные трубки - длинная, доходящая почти до дна, и короткая. На их концы надевают резиновые трубки с зажимами. Приемы заполнения бутылей исследуемым воздухом различны:

1) через бутыль протягивают 10-кратный объем воздуха;

2) бутыль заполняют до предела водой или насыщенным раствором поваренной соли. В месте отбора пробы воздуха жидкость выливают и бутыль заполняется исследуемым воздухом;

3) из бутыли при помощи вакуум-насоса откачивают воздух до определенного давления (по манометру), в месте отбора пробы воздуха открывают зажимы и исследуемый воздух заполняет бутыль.

Отбор проб воздуха должен производиться в зоне дыхания - пространстве в радиусе до 50 см от лица работающего.

2.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДУХА ПРЕДПРИЯТИЙ

В лабораторных условиях определение концентрации вредных веществ основывается на количественном анализе химических веществ или на физико-химическом. Последние подразделяются на фотометрические, связанные с измерением интенсивности светопоглощения окрашенными растворами; люминесцентные, основанные на способности некоторых веществ отдавать поглощенную ими энергию в виде светового излучения; спектроскопические, использующие способность элементов, помещенных в пламя вольтовой дуги (3500-4000 оС), давать определенный спектр излучения, который пропускается через систему линз и фиксируется на фотопластинке; полярографические, в основе которых лежит измерение предельного тока диффузии, возникающего при электролизе испытуемого раствора с помощью ртутных (или других) электродов; хроматографические, основанные на пропускании газовых или жидких смесей через хроматографические колонки.

2.4. ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

К экспресс-методам анализа воздуха относятся так называемые колориметрические, индикационные, или линейно-колористические методы, которые основаны на быстропротекающих реакциях определяемого вредного вещества с изменением окраски индикаторного состава. При протягивании определенного объема исследуемого воздуха через индикаторные трубки, в зависимости от концентрации того или иного вредного вещества, меняется длина окрашенного слоя порошка.

3. ПРИБОРЫ И ОБРУДОВАНИЕ

Для анализа воздуха рабочей зоны таким методом применяют газовые анализаторы ГХ-5 и УГ-2. Основные детали прибора УГ-2: сильфон- резиновая гофрированная короткая трубка, в которую вставлена пружина и коробка с индикаторными трубками. Сильфон находится в металлическом ящике, снабженном металлическим штоком, с помощью которого, сжимая сильфон на разную длину, можно протягивать тот или иной объем воздуха через индикаторные трубки.

Вредные вещества, концентрации которых можно определять с помощью этого анализатора, приведены в таблице 1.

Для определения концентрации вредных веществ с помощью газоопределителя типа ГХ-4 или ГХ-5 исследуемый воздух просасывается меховым аспиратором типа АМ-3 с объемом хода 100 мл.

По результатам произведенных измерений устанавливаются классы условий труда в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Перед проведением анализа воздуха индикаторные трубки газоанализатора УГ-2 выдержать 30 мин для принятия температуры окружающей среды.

4.2. Для определения концентрации вредного газа (пара) открыть крышку воздухозаборного устройства, отвести фиксатор, взять из гнезда шток и вставить его в направляющую втулку так, чтобы наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которой указан объем просасываемого воздуха.

4.3. Давлением руки на головку штока сжимать сильфон до тех пор, пока конец фиксатора не попадет в верхнее углубление в канавке штока.

4.4. Индикаторную трубку присоединить к резиновой трубке воздухозаборного устройства.

4.5. Надавливая одной рукой на головку штока, другой отвести фиксатор. Как только шток начнет двигаться, отпустить фиксатор и включить секундомер.

4.6. Когда фиксатор войдет в нижнее углубление канавки штока, слышен щелчок.

4.7. Окраска индикаторного порошка в трубке после воздействия определяемого газа должна измениться. Концентрацию газа найти, совмещая нижнюю границу столбика окрашенного порошка индикаторной трубки с началом измерительной шкалы этикетки. Цифра на шкале, совпадающая с верхней границей окрашенного столбика порошка, указывает концентрацию определяемого газа.

4.8. После проведения анализа патрон отсоединить от индикаторной трубки, закрыть заглушками и уложить на хранение до следующего анализа в эксикатор.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА РАБОТЫ

1. Указать цель работы и изложить сущность методов определения концентраций вредных веществ в воздухе при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Результаты определений и расчетов занести в таблицу.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Наименование вещества | Фактическое содержание, мг/м3 | ПДК, мг/м3 | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота окислы (NO + NO2) |  |  |  |
| Ангидрид сернистый (SO2) |  |  |  |
| Ацетон |  |  |  |
| Бензин топливный (в пересчете на углерод) |  |  |  |
| Кислота серная (H2SO4) |  |  |  |
| Сероводород (H2S) |  |  |  |
| Спирт этиловый (C2H5OH) |  |  |  |
| Углерода окись (СО) |  |  |  |

3. Используя данные таблиц 2 и 3, сделать вывод и дать оценку рабочего места по результатам измерений.

- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. На каких рабочих местах проводится контроль содержания  вредных веществ в воздухе?

5.2. Каково время отбора проб воздуха?

5.3. Как  осуществляется  контроль  при возможном поступлении веществ с остронаправленным механизмом действия?

5.4. Укажите  периодичность  контроля  в  зависимости от класса опасности вредного вещества.

5.5. Как определяют среднесменные концентрации вредных веществ?

5.6. Какие методы используют для отбора проб воздуха?

5.7. На чем основаны лабораторные методы определения концентрации вредных веществ?

5.8. Какие методы относятся к методам экспресс- анализа?

5.9. На чем основан анализ с помощью прибора УГ-2?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 - Варианты для выполнения задания

| Наименование вещества | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азота окислы (NO + NO2) | 5,1 | 11,0 | 7,2 | 12,0 | 15,0 |
| Ангидрид сернистый (SO2) | 9,2 | 10,5 | 8,8 | 11,0 | 22,0 |
| Ацетон | 310 | 207 | 200 | 215 | 210 |
| Бензин топливный (в пересчете на углерод) | 220 | 112 | 100 | 110 | 150 |
| Кислота серная (H2SO4) | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
| Сероводород (H2S) | 10,2 | 11,5 | 21,1 | 22,0 | 34,0 |
| Спирт этиловый (C2H5OH) | 1050 | 1110 | 1007 | 1020 | 1200 |
| Углерода окись (СО) | 23 | 32 | 31,5 | 20 | 21 |

Таблица 2 -  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны

| Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Технологические операции |
| --- | --- | --- |
| Азота окислы (NO + NO2) | 5,0 | Газосварочные работы |
| Ангидрид сернистый (SO2) | 10,0 | Приготовление битумной мастики: работы в кузницах |
| Ацетон | 200 | Окрасочные работы |
| Бензин топливный (в пересчете на углерод) | 100 | Приготовление битумной грунтовки |
| Кислота серная (H2SO4) | 1,0 | Работа с электролитами в аккумуляторах |
| Сероводород (H2S) | 10,0 | Работы в канализационных колодцах, глубоких котлованах |
| Спирт этиловый (C2H5OH) | 1000 | Использование в качестве растворителя |
| Углерода окись (СО) | 20 | Сварочные работы; выхлопные газы, карбюраторные двигатели |

Таблица 3 -  Классы условий труда в зависимости от содержания вредных

веществ в воздухе рабочей зоны (превышение ПДК, раз)

| Вредные вещества | Классы условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптималь- ный 1, 2 | Вредный |  |  |  | Опас- ный 4 |
|  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Вредные вещества, кроме перечисленных ниже | < ПДК | 1,1-3 | 3,1-6 | 6,1-10 | 10,1-20 | >20 |
| Вещества раздражающего действия | < ПДК | 1,1-2 | 2,1-4 | 4,1-6 | 6,1-10 | >10 |
| Аллергены | < ПДК |  | 1,1-3 | 3,1-10 | >10 |  |
| Канцерогены | < ПДК | 1,1-3 | 3,1-6 | 6,1-10 | >10 |  |
| Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | <ПДК | 1,1-2 | 2,1-5 | 5,1-10 | >10 |  |
| Металлы, оксиды металлов | <ПДК | 1,1-3 | 3,1-10 | 10,1-20 | >20 |  |

Литература

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) учебник /С. В. Белов.  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 680 с.

3. Р 2.2.013 2005-06. Руководство по гигиенической оценке  факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

4. ГН 2.2.5.2241-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Cоставитель 		Валерия Васильевна КИРЕЕВА

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Методические указания

к практической работе по курсу «Методы обеспечения безопасности

в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

____________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1