МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

РАСЧЁТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Методические указания

к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере»,   для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

Ростов-на-Дону 2018 г.

УДК 504.054 (07)

Составитель: профессор, доктор биологических наук В.В. Киреева

Расчет спецодежды для повышения комфортности человека на производстве: Методические указания к выполнению практической работы по курсу «Методы обеспечения безопасности в техносфере» - Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 11 с.

Методические указания разработаны в соответствии с учебной программой курса «Методы обеспечения безопасности в техносфере» для бакалавров направления 20.03.01  всех форм обучения. Содержат методику расчёта теплозащитных свойств спецодежды для работ в условиях пониженных температур.

УДК 504.054 (07)

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р. техн. наук, профессор В.Л. Гапонов

© Донской государственный

технический университет, 2018

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ

Изучение методики расчёта теплозащитных свойств теплой спецодежды для выполнения наружных работ в условиях пониженных температур.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной показатель теплозащитной функции одежды – суммарное тепловое сопротивление Rсум. который  зависит от ряда факторов:

- От величины воздушной прослойки и теплопроводности воздуха. Чем больше величина воздушной прослойки δв, тем выше теплозащитные свойства одежды. Однако при δв > 10 мм, вследствие разности температур возникает естественная циркуляция воздуха и тепловое сопротивление одежды снижается. Наиболее эффективным воздушными прослойками считаются замкнутые прослойки малой толщины δв < 5 мм, расположенные вблизи от наружной поверхности одежды;

- От толщины тканей пакета одежды (δтк). Тепловое сопротивление повышается при увеличении толщины пакета: средневзвешенное для головы, кистей рук, ног, туловища - δср.взв≤13,5мм, на отдельных участках тела - δmax=20мм. Тепловое сопротивление тканей определяется содержанием в порах и волокнах ткани неподвижного воздуха. Безгранично увеличивать δтк нельзя, т. к. увеличивается масса одежды. Поэтому для повышения теплозащитности одежды применяют специальные пористые материалы, лёгкие утепляющие прокладки (вату, поролон, синтетическую вату, синтепон и др.);

- От воздухопроницаемости материалов пакета одежды. Чем выше воздухопроницаемость, тем ниже Rсум. Для снижения воздухопроницаемости применяют ветростойкие прокладки, покрытия, рациональные конструкции одежды (глухие застёжки, цельнокроеные детали, комбинезоны, куртки и брюки Наиболее «холодный» вид зимней одежды − пальто);

- От метеорологических условий внешней среды:

  - Скорости движения воздуха. Движение воздуха возникает при ходьбе, беге, ветре. Ветер оказывает самое большое влияние, так как снижает Rсум в 3,5−4 раза. При увеличении скорости ветра от 1 до 10 м/с Rсум уменьшается в 2 раза. Для уменьшения влияния скорости ветра используют материалы с низкой воздухопроницаемостью, ветростойкие прокладки, конструктивное решение модели. Наиболее резко (до 50 %) снижается воздухопроницаемость при увеличении числа слоёв одежды до двух; дальнейшее увеличение числа слоёв в одежде сказывается на снижении воздухопроницаемости в меньшей степени;

  - От влажности воздуха. Влажность влияет отрицательно на защитные свойства одежды. Влажный воздух поглощает тем больше тепла, чем выше его насыщенность (особенно быстро наступает охлаждение организма при ветре, если воздух насыщен влагой), при этом Rсум снижается. Повышение влажности происходит вследствие воздействия атмосферной влаги и недостаточной вентилируемости одежды.

При расчете теплового сопротивления одежды исходят либо из того, что одежда обеспечивает тепловое равновесие организма с окружающей средой (главным образом при выполнении интенсивной физической работы); либо из того, что теплоотдача несколько превышает теплообразование, т.е. человек несколько охлаждается (преимущественно при выполнении легкой физической работы).

Для последнего случая ведется расчет теплового сопротивления одежды исходя из того, что к концу пребывания на рабочем месте человек может оценить свои теплоощущения как «прохладно».

В расчетах определяют средневзвешенную температуру кожи tс.в.к., о С:

для состояния теплового комфорта

tсвк=36,07−0,0354QэтS				(1)

для состояния, оцениваемого теплоощущением «прохладно»:

tсвк=36,07−0,044QэтS					(2)

где Qэ.т. –  энергозатраты, Вт;

S –  площадь поверхности тела человека, м2.

Вычисляют средневзвешенный тепловой поток qс.в.т., Вт/м2:

qсвт=0,72Qэт+0,8ДТ−Qдых+6,3S				(3)

где Д – дефицит  тепла  в  организме человека,  Дж (для  теплоощущения «комфорт» не более 122•103 Дж, «прохладно» – 208•103±84•103Дж);

Qдых  – теплопотери на нагрев вдыхаемого воздуха, Вт (табл.2);

τ – время пребывания на холоде, с.

Определяют суммарное тепловое сопротивление одежды Rсум, оС•м2/Вт:

Rсум=tсвк−tвqсвт					(4)

Рассчитывают поправку на ветер С,%:

С=0,07В+2v+5					(5)

где В – воздухопроницаемость пакета  материалов одежды при давлении 49 Па, дм3/(м2•с);

v – скорость ветра, м/с.

Значения воздухопроницаемости  принимают в зависимости от скорости ветра (табл. 3).

Вносят поправку на ветер в рассчитанное суммарное тепловое сопротивление и рассчитывают суммарное тепловое сопротивление с учетом поправки на ветер С:

Rсум'=Rсум+ΔRсум					(6)

где  ∆Rсум – изменение  суммарного  теплового сопротивления  одежды с учетом поправки на ветер.

По величине суммарного теплового сопротивления определяют среднюю толщину пакета материалов и перечень одежды, надеваемой под спецодежду.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Расчеты произвести согласно выбранному варианту табл. 1 Приложения). Вариант устанавливается преподавателем.

3.1. Произвести расчёт суммарного теплового сопротивления спецодежды для наружных работ в условиях пониженных температур.

3.2. Определить толщину пакета материалов спецодежды для различных участков тела человека.

Пример расчета

Задание. Согласно выбранному варианту рассчитать суммарное тепловое сопротивление одежды, определить ее толщину и состав пакета материалов для эксплуатации в условиях производства наружных работ при пониженных температурах.

Исходные данные. Рост человека = 170 см, масса тела = 70 кг, энергозатраты Qэ.т = 234  Вт  и время его пребывания на холоде Т = 2 часа.

Средняя температура воздуха, при которой предполагается эксплуатировать спецодежду -20 оС ; - наиболее вероятная скорость ветра 4 м/с;

Решение.

При выполнении расчетов определяют средневзвешенную температуру кожи tс.в.к., о С по формуле 2: для состояния теплового комфорта.

tсвк=36,07−0,03542341,8=31,37 оС

Площадь поверхности тела человека определяют по графику в зависимости от его роста и массы (рис. 1). При массе тела человека 70 кг и росте 170 см, площадь поверхности тела S = 1,8 м2.

Вычисляют средневзвешенный тепловой поток qс.в.т., Вт/м2  по формуле 3.

При температуре воздуха tв = -20 оС и величине энергозатрат Qэ.т = 234  Вт по данным табл. 2 находят теплопотери на нагрев вдыхаемого воздуха Qдых = 18 Вт.

Максимальный дефицит тепла, при котором человек оценивает свои теплоощущения как «комфорт», составляют: Д = 122•103 Дж или 33,8 Вт.

qсвт=0,72⋅234+0,8⋅33,82−18+6,31,8=94,61 Вт/м2.

Определяют суммарное тепловое сопротивление одежды по формуле 4 Rсум, оС•м2/Вт:

Rсум=31,37+2094,61=0,55 оС⋅м2Вт

Рассчитывают поправку на ветер С,% по формуле 5.

Значения воздухопроницаемости  принимают в зависимости от скорости ветра (табл. 3). При скорости ветра 4 м/с воздухопроницаемость пакета материалов одежды должна быть не более 20 дм3/(м2•с), поправка на ветер составит:

С=0,07⋅20+24+5=5,85 %

Вносят поправку на ветер в рассчитанное суммарное тепловое сопротивление и рассчитывают суммарное тепловое сопротивление с учетом поправки на ветер С по формуле 6:

Rсум'=0,55+0,0585⋅0,55=0,58 оС⋅мВт

В соответствии с данными таблицы 4, суммарному тепловому сопротивлению одежды R´сум = 0,58 оС•м2/Вт соответствует толщина пакета материалов δ = 13 мм.

С  использованием  данных  таблицы 5 определяют толщину пакета материалов для различных участков тела человека δ,мм.

Пакет материалов одежды должен иметь толщину в области:

-туловища 13 • 1,31 = 17,03 мм;

-плеча и предплечья 13 • 1,24 = 16,12 мм;

-бедра 13 • 1,08 = 14,04 мм;

-голени 15 • 0,81 = 10,53 мм.

Определяют толщину спецодежды с учетом толщины надеваемых предметов и показателя эффективности утепления (ПЭУ). Выбор количества предметов, их толщины зависит от метеорологических условий и тяжести физической работы.

Если под спецодежду рабочий надевает хлопчатобумажное трикотажное белье (δ = 0,86 мм), хлопчатобумажный трикотажный костюм (δ = 1,9 мм),  полушерстяной  свитер (δ = 2,5 мм), носки (δ = 4 мм), то спецодежда должна иметь толщину в области:

-туловища 17,03  – (0,86 + 1,9 + 2,5) = 11,77 мм;

-плеча и предплечья 16,12 – (0,86 + 1,9 + 2,5) = 10,86 мм;

-бедра 14,04 – (0,86 + 1,9) = 11,28 мм;

-голени 10,53 – (0,86 + 1,9 + 4) = 3,77 мм.

Если основной материал имеет толщину 1,5 мм, а подкладка 0,5 мм, то толщина утепляющего слоя должна быть в области:

-туловища 11,77 – 1,5 – 0,5 = 9,77 мм;

-плеча и предплечья 10,86 – 1,5 – 0,5 = 8,86 мм;

-бедер 11,28 – 1,5 – 0,5 = 9,28 мм;

-голени 3,77 – 1.5 – 0,5 = 1,77 мм.

Ответ. Суммарное тепловое сопротивление спецодежды составит R´сум = 0,58 оС•м2/Вт .Толщина пакета материалов одежды δ = 13 мм

Вывод: Для человека имеющего рост 170 см и массу тела 70 кг, выполняющего наружные  работы при температуре -20 оС для обеспечения состояния теплового комфорта суммарное тепловое сопротивление спецодежды составит R´сум = 0,58 оС•м2/Вт .Толщина пакета материалов одежды должна быть не менее δ = 13 мм.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАБОТЫ

4.1. Указать цель работы.

4.2. Представить методику и результаты расчета теплозащитных свойств спецодежды для выполнения работ в условиях пониженных температур.

4.3 Представить результаты расчета толщины пакета материалов спецодежды для различных участков тела человека.

4.4. Сделать вывод по работе.

4.5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. От каких факторов зависит суммарное тепловое сопротивление Rсум. спецодежды для выполнения наружных работ в условиях пониженных температур?

5.2. Каково влияние величины воздушной прослойки и теплопроводности воздуха на теплозащитные свойства одежды?

5.3. Как зависят теплозащитные свойства одежды от толщины тканей пакета одежды?

5.4.Каково значение воздухопроницаемости материалов пакета одежды, что применяют для ее снижения?

5.5. Как зависят теплозащитные свойства спецодежды от скорости движения воздуха?

5.6. Какие материалы используют для снижения влияния скорости ветра?

5.7. В чем состоит отрицательное влияние влажности на защитные свойства одежды?

5.8. Из чего исходят при расчете теплового сопротивления одежды?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Варианты и исходные данные для выполнения расчета

| № варианта | Температура воздуха, °С |  | Скорость ветра, м/с |  | Рост человека, см |  | Масса тела человека, кг |  | Энергозатраты, Вт |  | Время пребывания на холоде, Т, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -40 | 2 |  | 180 |  | 90 |  | 420 |  | 180 |  |  |
| 2 | -24 | 4 |  | 165 |  | 72 |  | 350 |  | 240 |  |  |
| 3 | -29 | 6 |  | 175 |  | 81 |  | 410 |  | 150 |  |  |
| 4 | -28 | 0 |  | 170 |  | 69 |  | 340 |  | 200 |  |  |
| 5 | -17 | 8 |  | 160 |  | 61 |  | 400 |  | 175 |  |  |
| 6 | -22 | 10 |  | 185 |  | 95 |  | 360 |  | 220 |  |  |
| 7 | -12 | 2 |  | 165 |  | 76 |  | 390 |  | 140 |  |  |
| 8 | -21 | 0 |  | 175 |  | 80 |  | 370 |  | 210 |  |  |
| 9 | -11 | 6 |  | 170 |  | 76 |  | 380 |  | 200 |  |  |
| 10 | -14 | 8 |  | 185 |  | 100 |  | 330 |  | 250 |  |  |

Рисунок 1 -  Площадь поверхности тела человека в зависимости от его роста и массы

Таблица 2. – Потери тепла на нагрев вдыхаемого воздуха Qдых, Вт

| Энерго- затраты, Вт | Потери тепла на нагрев вдыхаемого воздуха при температуре окружающей среды, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 |
| 116 | 6,1 | 7,01 | 8,14 | 9,1 | 10,2 | 11,22 | 12,2 | 13,3 | 14,5 | 15,2 | 16,3 | 17,3 | 18,4 |
| 175 | 8,14 | 9,48 | 10,87 | 12,2 | 13,6 | 14,9 | 16,3 | 18,0 | 19,0 | 20,6 | 21,7 | 23,0 | 24,4 |
| 234 | 10,84 | 12,67 | 1,44 | 16,3 | 18,0 | 19,9 | 21,6 | 23,5 | 25,2 | 27,1 | 28,8 | 30,7 | 32,6 |
| 290 | 12,21 | 14,3 | 16,28 | 18,4 | 20,3 | 22,4 | 24,4 | 26,5 | 28,5 | 30,6 | 32,6 | 34,7 | 36,6 |
| 348 | 14,65 | 17,09 | 19,65 | 22,1 | 24,2 | 26,97 | 29,3 | 31,9 | 34,4 | 36,5 | 39,2 | 41,6 | 44,2 |
| 410 | 17,01 | 19,88 | 22,8 | 25,6 | 28,6 | 31,4 | 24,2 | 37,0 | 39,8 | 42,7 | 54,3 | 48,3 | 51,2 |
| 462 | 18,37 | 21,51 | 24,5 | 27,7 | 30,8 | 33,7 | 36,9 | 40,0 | 43,0 | 45,8 | 49,1 | 52,3 | 55,2 |

Таблица 3 – Значения воздухопроницаемости пакета материалов в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра v, м/с | Воздухопроницаемость пакета материалов В, дм3/(м2•с) |
| --- | --- |
| до 2 | 7 – 60 |
| 2-4 | 7 – 20 |
| более 4 | 7 – 10 |

Таблица 4 – Зависимость между толщиной пакета материалов и

суммарным тепловым сопротивлением одежды

| Толщина пакета материалов δ, мм | Rсум, оС•м2/Вт | Толщина пакета материалов δ, мм | Rсум, оС•м2/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,17 | 19 | 0,72 |
| 2 | 0,22 | 20 | 0,74 |
| 3 | 0,25 | 21 | 0,75 |
| 4 | 0,29 | 22 | 0,76 |
| 5 | 0,33 | 23 | 0,77 |
| 6 | 0,35 | 24 | 0,78 |
| 7 | 0,4 | 25 | 0,8 |
| 8 | 0,44 | 26 | 0,81 |
| 9 | 0,47 | 27 | 0,82 |
| 10 | 0,5 | 28 | 0,83 |
| 11 | 0,53 | 29 | 0,84 |
| 12 | 0,56 | 30 | 0,85 |
| 13 | 0,58 | 31 | 0,86 |
| 14 | 0,61 | 32 | 0,87 |
| 15 | 0,65 | 33 | 0,88 |
| 16 | 0,66 | 34 | 0,89 |
| 17 | 0,68 | 35 | 0,9 |
| 18 | 0,7 | 36 | 0,91 |

Таблица 5  –  Значения  коэффициентов распределения толщины пакета

материалов для различных участков тела человека

| Участок тела | Коэффициент распределения толщины (показатель эффективности утепления ПЭУ) пакета материалов при средней толщине пакета одежды δ,мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-12 | 13-24 | 24-36 |
| Туловище | 1,26 | 1,31 | 1,45 |
| Плечо и предплечье | 1,13 | 1,24 | 1,23 |
| Бедро | 1,13 | 1,08 | 1,07 |
| Голень | 0,9 | 0,81 | 0,86 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Техносферная безопасность. Расчеты: Учеб. пособие для вузов / В.Л. Гапонов, В.В. Киреева, В.И. Гаршин и др.; под ред. В.Л. Гапонова. Ростов н/Д: Издательский цент ДГТУ, 2012 131 с.

2.. ГОСТ 12.4.176–2009. ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека. – Москва : Из-во стандартов, 2009. – 8 с

Составитель 			Валерия Васильевна КИРЕЕВА

РАСЧЁТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Методические указания к выполнению практической работы по курсу

«Методы обеспечения безопасности в техносфере»

для бакалавров направления 20.03.01

всех форм обучения

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ №. ___.

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1