Контрольные вопросы по дисциплине

«Пожарная тактика»

1. Управление боевыми действиями подразделений на пожаре.

2. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на складах.

3. Сбор и возвращение в подразделение.

4. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в торговых предприятиях.

5. Выполнение специальных работ на пожаре.

6. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в холодильниках.

7. Полное боевое развертывание: случаи проведения, выполняемые действия.

8. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в общественных зданиях.

9. Предварительное боевое развертывание: случаи проведения, выполняемые действия.

10. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на предприятиях текстильной промышленности.

11. Подготовка к боевому развертыванию: случаи проведения, выполняемые действия.

12. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

13. Боевое развертывание. Этапы, требования безопасности при проведении боевого развертывания.

14. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах комбикормовых предприятий.

15. Выезд и следование к месту вызова (пожара). Требования безопасности.

16. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах мельничных предприятий.

17. Обработка вызовов.

18. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства.

19. Силы и средства пожарной охраны.

20. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах энергетики и в помещениях с электроустановками.

21. Способы и средства спасания имущества на пожаре, требования безопасности.

22. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах нефтехимии.

23. Способы и средства спасания людей на пожаре, требования безопасности.

24. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в музеях, библиотеках, книгохранилищах.

25. Разведка пожара: способы проведения, требования безопасности при проведении разведки пожара.

26. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в культурно зрелищных учреждениях.

27. Тактические возможности отделения на насосно-рукавном автомобиле.

28. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в больницах.

29. Тактические возможности отделения на автоцистерне.

30. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности.

31. Способы прекращения горения на пожаре, виды огнетушащих веществ.

32. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в строящихся зданиях.

33. Пожар и его развитие.

34. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в подвалах зданий.

35. Пожарная тактика и ее задачи.

36. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в этажах зданий.

37. Оперативный штаб на пожаре, права и обязанности начальника штаба.

38. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в подземных сооружениях метрополитена.

39. Организация тыла на пожаре. Права и обязанности начальника тыла.

40. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров летательных аппаратов на земле.

41. Требования безопасности при спасании людей на пожаре.

42. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на металлургических и машиностроительных предприятиях.

43. Требования безопасности при проведении разведки пожара.

44. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на объектах хранения и переработки сжиженных углеводородных газов.

45. Тушение пожаров на объектах с наличием взрывчатых материалов.

46. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров волокнистых материалов в бунтах и штабелях.

47. Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ.

48. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов,

49. Тушение пожаров на объектах с наличием сильнодействующих ядовитых веществ.

50. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в животноводческих комплексах.

51. Оперативные планы тушения пожаров: назначение, состав, содержание.

52. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений.

53. Оперативные карточки тушения пожаров: назначение, состав, содержание.

54. Особенности ведения боевых действий по тушению газовых и нефтяных пожаров.

55. Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава.

56. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров торфяных полей и месторождений.

57. Тушение пожаров при недостатке воды.

58. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров лесных массивов.

59. Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях.

60. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на складах лесоматериалов.

61. Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде.

62. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках.

63. Участники тушения пожаров, их права и обязанности.

64. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на морских и речных судах в портах, судостроительных и судоремонтных заводах.

65. Руководитель тушения пожара: порядок смены, права и обязанности.

66. Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов.

67. Организация связи на пожаре.

68. Механизм прекращения горения на пожаре.

69. Гражданская оборона в России: задачи, структура, силы и средства. Особенности обучения населения.

70. Особенности проведения аварийно-спасательных работ на объектах с наличием взрывчатых веществ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ

Задача № 1

Пожар в цехе полиграфии. Размеры помещения 24х96м. Помещение имеет проемы в торцевых стенах. Очаг пожара вблизи центра торцевой стены. Скорость распространения горения 1,2 м/мин. Требуемая интенсивность подачи воды 0,15 л/с*м2. требуемый удельный расход 200 л/м2.

Подача стволов осуществлялась:

20 мин – 2 РС-70 (Дн=19мм)

25 мин – 1 РС-70 (Дн=19мм)

28 мин – 2 РС-70 (Дн=19мм)

30 мин – 1 РС-70 (Дн=19мм)

Техника серийная

Определить:

- время локализации, ликвидации и площадь пожара;

- построить совмещенный график;

- начертить схему расстановки сил и средств;

- запас воды на тушение.

Задача № 2

Пожар в 16 этажном административном здании на 14 этаже. Высота этажа 3 м. К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны площадь составляла 90 м2. Скорость роста площади пожара составляет 5 м2/мин. Время боевого развертывания: 1мин. на этаж и на 100 м. горизонтального участка местности. Iтр = 0,06 л/см2. Расстояние до пожарного гидранта – 160м.

Определить:

- требуемое количество сил и средств для тушения;

- время тушения, если qудтр = 150 л/м2;

- организовать тушение и начертить схему расстановки сил и средств.

Задача № 3

Горение в центре чердачного помещения размерами 12 х 36 м. Площадь пожара на момент прибытия первого караула в составе 2-х АЦ составляла 180 м2. Первый ствол введен на тушение на 6-ой минуте после прибытия караула. Сосредоточение и введение необходимого количества сил и средств для локализации возможно через 28 минут после введения первого ствола Jтр =  0,15 л/см2, Vл = 2 м/мин.

Определить:

- требуемое количество сил и средств на момент локализации пожара;

- показать расстановку сил и средств.

Задача № 4

Определить время работы одного ГПС-600 от АЦ без установки ее на водоисточник, если количество воды в баке 2000 л., а пенообразователя – 165 л.

Определить:

- возможный объем помещения и площадь тушения пеной, если требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,08 л/см2, кратность пены  90, нормативное время – 15 мин.; концентрация пенообразователя в растворе – 6%; коэффициент разрушения пены – 3.

Задача № 5

В боевом расчете находится АЦ-4-40(4331-04) (запас пенообразователя 400 л, воды 4000 л).

Определить:

- возможную площадь тушения пожара ЛВЖ от АЦ без установки и с установкой на водоисточник;

- возможный объем тушения в подвале дома без установки и с установкой на водоисточник.

Задача № 6

Требуемая интенсивность подачи раствора ПО Jтрр-р=0,08 л/м2с; кратность получаемой пены Кп=70; расчетное время тушения tрасч=15 мин; процентное содержание СПО=6%; коэффициент разрушения пены Кр=4; количество воды в емкости Wц=4000 л; запас пенообразователя WПО=180 л.

Определить:

- в каком объеме помещения можно ликвидировать горение.

Задача № 7

Определить время подачи пены двумя ГПС-600 от АЦ с установкой её на водоисточник, если количество ПО в баке 180 л.

Определить возможные объём тушения и площадь тушения пеной, если требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя в растворе 0,05 л/м2с, кратность пены 80, нормативное время тушения 10 минут, концентрация пенообразователя в растворе 6%, коэффициент разрушения пены 3,5.

Задача № 8

Пожар в одноэтажном безчердачном производственном здании. Площадь пожара 250 м2. Требуемая интенсивность подачи воды на тушение 0,14 л/м2с.

Определить:

- решающее направление боевых действий, количество сил и средств необходимых для тушения пожара на данный момент времени и начертить схему расстановки.

Задача № 9

Горение на открытом складе хранения ТГМ. Площадь пожара на момент прибытия дежурного караула примерно 200 м2. Линейная скорость распространения горения 1,0 м/мин. Требуемая интенсивность подачи воды 0,2 л/(с*м2). На месте пожара: АЦ-2,5-40(131Н) и АНР-40(130)127А. Время введения стволов – 5 мин.

Необходимо:

1. Организовать тушение пожара, имеющимися силами и средствами.

2. Привести схему расстановки сил и средств.

Задача № 10

Определить требуемое количество ГПС-2000, отделений на пожарных автомобилях, пенообразователя, необходимых для прекращения горения в масляном подвале заполнением пеной. Размеры подвала 50х10х2,5м. Нормативное время заполнения 15 мин. Коэффициент разрушения пены применять равным 3,5. С=0,06, К=80.

Задача №11

Прибывшему на пожар караулу в составе АЦ-2,5-40(433) и АНР-40(130)127А требуется подать 12л/с воды. Расстояние от места пожара до пожарного водоёма ёмкостью 50м3 составляет 300м. Высота подъёма стволов 10м. WАЦ=2500л. Начертить оптимальную схему подачи стволов и определить напор на насосе автомобиля время работы стволов с учётом потери воды в рукавных линиях.

Задача № 12

Горение ТГМ в центре здания размерами 30х60м.

Требуемая интенсивность подачи воды Iтр=0,14 л/с*м2; Vлин=1,5 м/мин.

Первый прибывший караул подал два ствола РС-50 на 14-ой минуте, а затем стволы подавались на:

17 мин. – 1 РС-70 и РС-50;

21 мин. – 2 РС-70;

25 мин. – 3 РС-70;

Определить:

- Время локализации, фактический удельный расход воды на тушение, если пожар был ликвидирован через 3,5 часа.

- Построить совмещённый график.

Задача № 13

Производится аварийная посадка транспортного самолета ИЛ-86.

Длина фюзеляжа 56 метров, диаметр 6 метров. Аэропорт, 8-й категории. В боевом расчете имеется: 2АА-40(131)139, АА-60 (43105)189,2 АА-60 (7310)160-01.

Определить:

- требуемое количество сил и средств, для тушения разлитого топлива под самолетом;

- организовать тушение и начертить схему расстановки сил и средств (ветер с носу самолета).

Краткая техническая характеристика пожарных автомобилей

АА-40(131)-139.

Шасси ЗИЛ-131

Насос ПН-40У

Воды 2000л.

Пенообразователя 150 л.

АА-60(7310)160-01.

Шасси МАЗ-7310

Насос центробежный, одноступенчатый, консольный с направляющим аппаратом.

Воды 12000л.

Пенообразователя 900л

АА-40(43105)-189

Шасси Камаз-43105

Насос ПН-40У

Воды 3950л.

Пенообразователя 250л

Краткая техническая характеристика Воздушного судна ИЛ-86.

Количество пассажиров 350чел

Количество отсуживающего персонала 15чел

Длина 74 метра

Размах крыльев 6О метров

Ёмкость топлива 80000л.

Задача № 14.

Горит бензин в РВС-5000. Диаметр резервуара 22,8 м. Высота резервуара 11,9 м. Расстояние до двух соседних РВС-5000 составляет 0,4 D. Интенсивность охлаждения горящего резервуара – I тр = 0,8 л/с  х  м., соседних резервуаров – I тр = 0,3 л/с  х  м., тушение бензина - – I тр = 0,08 л/с  х  м2.

Определить:

- требуемое количество сил и средств;

- организовать тушение и начертить схему расстановки сил и средств.

Задача № 15

Горит компактный вертикальный газовый фонтан дебитом 4,0 млн. м3 в сутки. Диаметр устья скважины 250 мм. Земляной водоем расположен в 200 м. от горящего фонтана. Пополнение водоема осуществляется от водопровода с расходом 60л/с.

Техника: 1 АГВТ -150; 1 АР-2 (131)133 рукава d - 77 мм.

Определить:

- требуемое количество сил и средств, емкость водоема.

Задача № 16

Произвести расчет сил и средств для тушения пожаров группе 4-х резервуаров РВС-3000, d = 19,06 м., резервуар заполнен бензином А – 76, Твсп – 39 °С

Доцент кафедры «БЖ и ЗОС»                                                            В.А. Максимкин