- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

## М Е Т О Д И Ч Е С К И Е       У К А З А Н И Я  и

## К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е     З А Д А Н И Я

по дисциплине  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов заочной формы обучения специальностей технического направления

Ростов-на-Дону

2022 г.

Составитель:       к.х.н., доц. И.Н. Лоскутникова

к.т.н., доц. И.В. Богданова

к.т.н., доц. С.Н. Холодова

# УДК   614.8.084 (072)

Методические указания и контрольные задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов заочной формы обучения специальностей технического направления

/  Ростов-на-Дону, Издательский центр ДГТУ, 2019 г. 38  с.

В методических указаниях излагаются общие требования и рекомендации для выполнения контрольной работы по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Предназначены для студентов заочной формы обучения специальностей технического направления

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Научный редактор – д.т.н., проф. Ю.И. Булыгин

©     И.Н. Лоскутникова, И.В. Богданова.

С.Н. Холодова, 2022

© Издательский центр ДГТУ, 2022

# ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, их жизни, в защите человека и окружающей его среды (производственной, природной, городской, жилой) от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высшей работоспособности и продуктивности.

Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости. Поэтому объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе "человек — среда обитания".

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности — предупреждение потенциальной опасности. Потенциальная опасность является универсальным свойством в процессе взаимодействия человека со средой обитания. Все действия человека и все компоненты среды обитания (прежде всего технические средства и технологии), кроме положительных свойств и результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы. При этом новый положительный результат, как правило, соседствует с новой потенциальной опасностью или группой опасностей.

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного происхождения (повышенные и пониженные температуры воздуха, атмосферные осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (шумы, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.), связанные с производственной, хозяйственной и иной деятельностью человека.

Происходящие негативные изменения среды обитания человека предопределяют необходимость того, что современный специалист должен быть в достаточной степени подготовлен к соответствующей обстановке для успешного решения возникающих задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности тех или иных контингентов работающих, всего производственного персонала и населения, по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Подготовке такого специалиста способствует изучение в учебных заведениях дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", которая помогает выработать идеологию безопасности, навыки конструктивного мышления и поведения с целью безопасно осуществлять свои профессиональные и социальные функции.

Предметом изучения дисциплины являются вопросы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой его обитания и защиты населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" дает специалисту следующие знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек—среда обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию; средства и методы повышения безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема 1. БЖД – определение, цель, задачи и научное содержание курса

Комплексный характер дисциплины, место в системе наук. Основные термины и определения. Учения, внесшие вклад в развитие безопасности деятельности человека. Понятие о ЧС. Опасность: номенклатура, таксономия и идентификация опасностей. Основные положения теории БЖД и теории риска. Риск как количественная оценка опасности. Концепция приемлемого риска. Управление риском. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности.

Рекомендуемая литература:1-12; 37; 53.

Тема 2. Правовые и организационные вопросы

Нормы и правила в области охраны труда. Охрана труда женщин, подростков и лиц с пониженной трудоспособностью. Государственный надзор и общественный контроль в БЖД труда. Обязанности администрации предприятия (учреждения) в обеспечении безопасных и здоровых условий труда и осуществлении контроля.

Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности. Природо- и трудоохранное законодательство РФ. Нормативная и нормативно-техническая документация. Система стандартов безопасности труда. Организация и функция служб охраны труда на предприятии. Пропаганда охраны труда, обучение и инструктаж при поступлении на работу и рабочем месте.

Производственный травматизм. Порядок расследования и учёта несчастных случаев, связанных с производством. Ответственность должностных лиц предприятий и учреждений за нарушение законов, актов, норм и правил по охране труда.

Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производстве. Анализ причин и предупреждение травматизма, профессиональных заболеваний.

Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их функции. Правовое обеспечение экологического контроля. Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Рекомендуемая литература:1-9; 26; 41.

Тема 3. Обеспечение комфортных условий труда

Физиолого-гигиенические основы труда. Классификация основных форм трудовой деятельности. Профилактика утомления и пути повышения работоспособности. Эргономические и инженерно-психологические основы БЖД. Информационная, биофизическая, энергетическая, пространственно-антропометрическая и технико-эстетическая совместимости в системах "Человек-машина". Организация рабочего места, режимы труда и отдыха. Психология безопасности деятельности. Психологическое состояние при ЧС.

Рекомендуемая литература:1-11; 21; 26; 37; 52-54.

Тема 4. Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата

Причины и характер загрязнений воздушной среды в производственных условиях. Профессиональные заболевания и отравления от действия производственных вредностей, загрязняющих воздушную среду. Допустимая концентрация вредных примесей в воздухе производственных помещений, в окружающей среде, атмосфере, воздухе, поступающем в помещение и выбрасываемом из помещения.

Основные параметры микроклимата: температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, барометрическое давление. Профзаболевания при нарушении параметров микроклимата. Тепловой баланс и терморегуляция человеческого организма, нормирование параметров микроклимата. Классификация систем вентиляции.

Принцип устройства естественной вентиляции (аэрация, дефлекторы и др.). Приточная, вытяжная и приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование воздуха.

Очистка воздуха от пыли и газа. Центробежные и инерционные пылеотделители. Пористые и масляные фильтры. Фильтры периодического и непрерывного действия. Электрические, ультразвуковые фильтры.

Устройства местной вентиляции: местные отсосы, вытяжные шкафы, вытяжные зонты, бортовые отсосы, герметизированные кабины, воздушные души, воздушные и тепловые завесы, обдувающие вентиляторы.

Системы отопления (воздушная, водная, паровая, комбинированная) и требования к ним.

Средства индивидуальной зашиты: спецодежда, спец.обувь, головные уборы, защитные очки, защитные пасты. Респираторы, фильтрующие и изолирующие противогазы.

Рекомендуемая литература:1-9; 15; 21; 28; 30-33; 35; 38; 48-53.

Тема 5. Производственное освещение

Основные световые величины и параметры, определяющие зрительные условия работы. Виды и системы производственного освещения: естественное, искусственное и совмещенное; рабочее, аварийное и специальное: общее, комбинированное, совмещенное; боковое и верхнее. Требования к производственному освещению. Нормирование искусственного освещения. Источники искусственного света. Светильники, их классификация и характеристики.

Средства индивидуальной защиты органов зрения. Контроль освещения в производственных условиях. Эксплуатация осветительных установок.

Рекомендуемая литература:1-9; 15; 28; 30; 34; 46.

Тема 6. Защита от производственной вибрации

Причины возникновения и физические характеристики  (параметры) вибрации.

Действие вибрации на человека. Вибрационная болезнь. Санитарно-гигиеническое и техническое нормирования вибрации. Общие методы борьбы с вредным воздействием вибрации. Уравнение движения колеблющегося тела. Виброизоляция машин. Виды виброизоляторов, их преимущества и недостатки; оценка эффективности виброизоляции, порядок выбора виброизоляторов. Средства индивидуальной защиты от вредного воздействия вибрации. Измерение вибраций и виброизмерительная аппаратура.

Рекомендуемая литература:1-9; 30-33; 45; 53.

Тема 7. Защита от шума

Физические характеристики звукового поля: интенсивность звука и ее уровень, звуковое давление и его уровень. Связь уровня звукового давления с уровнем интенсивности звука. Частота звука: широкополосные, постоянные и непостоянные.

Действие шума на организм человека. Нормирование шума посредством предельных спектров и эквивалентных уровней звука в децибелах. Механический шум и методы его снижения. Аэро- и гидродинамический шум. Меры снижения аэродинамического шума.

Акустические принципы планировки предприятий и цехов. Звукоизолирующие ограждения. Расчет звукоизоляции. Звукопоглащаюшие облицовки. Глушители шума.

Индивидуальные средства защиты от шума. Измерение шума на рабочих местах.

Рекомендуемая литература:1-9; 15-16; 30-33; 36; 44; 53.

Тема 8. Защита от электромагнигных полей

Источник электромагнитных полей. Классификация по частоте. Зоны индукции и излучения. Напряженность поля и плотность потока мощности.

Действие электромагнитных полей на человека. Нормирование электромагнитных полей. Защита от воздействия электромагнитных излучений уменьшением мощности источника поля, экранировкой источника поля и рабочего места. Средства индивидуальной защиты электромагнитных полей. Измерение напряженности электрических и магнитных полей и удельной плотности потока мощности.

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе с компьютером. Экологическая безопасность компьютера.

Рекомендуемая литература:1-9; 28; 30-33;48; 53.

Тема 9. Защита от действия ионизирующих излучений

Виды ионизирующих излучений, их физическая природа и особенности распространения. Основные единицы измерения радиоактивности и дозы излучений.

Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Воздействие на организм внешнего облучения. Внутреннее облучение. Нормирование предельно допустимой дозы облучения (ПДД). Нормирование предельно допустимых концентраций (ПДК) радиоактивных веществ в атмосфере и водоемах. Нормирование предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязненности радиоактивными веществами рук, одежды, обуви работающих, а также рабочих поверхностей.

Средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль.

Рекомендуемая литература:1-9; 15; 30-33; 39; 48; 53.

Тема 10. Электробезопасность

Действие электрического тока на организм человека и виды поражения. Влияние на исход воздействия электрического тока: силы тока, сопротивления тела человека, продолжительности воздействия, пути прохождения тока, частоты и рода тока, способа контакта с токоведущими частями. Влияние индивидуальных свойств человека. Пepвая помощь пострадавшим от электрического тока.

Анализ опасности поражения током при прикосновении к токоведущим частям в трехфазных сетях с изолированной и глухо заземленной нейтралью. Выбор режима нейтрали трехфазных сетей.

Явления при стекании тока в землю. Сопротивление заземлителя растеканию тока. Напряжение прикосновения и шаговое напряжение. Классификация помещений по степени электрической опасности. Допустимые напряжения в зависимости от класса помещений. Устройство, принцип действия и область применения защитного заземления. Нормирование параметров защитного заземления и порядок его расчета. Принцип действия и область применения защиты занулением. Его устройство и требования к нему. Защитное отключение. Его назначение, принцип действия и требования к нему.

Причины возникновения статического электричества и способы борьбы с ним.

Электрические защитные средства: изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

Рекомендуемая литература:1-9; 13-15; 17; 28-33; 43; 53.

Тема 11. Безопасность систем, находящихся под давлением

Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасность эксплуатации емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. Классификация емкостей  (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольно-измерительные приборы (КИП). Проверка и окраска емкостей.

Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок (правила приемки и испытания). Основные опасности системы газоснабжения. Правила безопасной эксплуатации газовых коммуникаций в производственных установках.

Классификация устройств с вакуумом по их опасности. Защитные мероприятия.

Рекомендуемая литература:1-9; 30-33; 53.

Тема 12. Пожарная профилактика

Горение и пожароопасные свойства веществ. Виды горения. Температура самовоспламенения. Самовозгорание. Воспламенение. Взрыв смеси газов и паров с воздухом: пределы воспламенения (взрыва), температуры взрыва, температурные пределы воспламенения, температура вспышки.

Профилактика пожаров в здании. Понятие об огнеопасности и возгораемости строительных конструкций. Огнезащита строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пожарная профилактика при проектировании.

Соответствие противопожарным требованиям приборов отопления, установок кондиционирования воздуха, электрического оборудования, наличие в помещениях вентиляционных систем по удалению пожаро- и взрывоопасных паров, газов и пылевидных горючих производственных отходов. Пожарная безопасность технологических процессов производства.

Средства тушения пожаров, пожарная сигнализация. Огнегасительные вещества: вода, негорючие газы, пены, порошковые составы, составы на основе галоидированных углеводородов. Противопожарное водоснабжение. Первичные средства тушения пожаров. Стационарные установки пожаротушения: спринклерные и дренчерные (водяные и пенные), объемного (газового) тушения. Средства пожарной сигнализации: типы извещателей-датчиков, системы пожарной сигнализации, принцип действия.

Функции и права органов Государственного пожарного надзора.

Рекомендуемая литература:1-9; 17; 28-33; 40; 42; 53.

Тема 13. Безопасность устройства и эксплуатации механизмов и машин

Требования безопасности, предъявляемые к конструкциям и оборудованию. Порядок учета требований охраны труда при разработке, изготовлении и испытании опытных образцов новых машин и передаче их в серийное производство.

Опасные зоны оборудования. Оградительные устройства. Защитные устройства. Предохранительные устройства. Введение слабого звена. Дистанционное управление. Блокировочные и сигнализирующие устройства. Основные требования безопасности к конструкциям подъемно-транспортных механизмов и машин. Приборы и устройства безопасности и принципы их действия.

Вопросы охраны труда при механизации и автоматизации производства. Требования безопасности к конструкции промышленных роботов. Опасные и вредные производственные факторы в ВЦ. Меры безопасности при эксплуатации вычислительной техники. Требования к помещениям с ЭВМ. 	Обеспечение безопасности технологического оборудования и производственных процессов (в соответствии со специальностью студента).

Рекомендуемая литература:1-9; 15; 28-33; 48; 50-54.

Тема 14. Требования охраны труда к устройству и содержанию промышленных предприятий и цехов

Санитарно-гигиеническая классификация и основные характеристики машиностроительных предприятий. Природная среда и её загрязнения. Биосфера и место в ней человека. Атмосфера, вода, почва: их загрязнения и последствия загрязнений. Техногенное воздействие на природу. Средства защиты окружающей среды (экобиозащитная техника) от вредных факторов. Выбор площадки для промышленного предприятия. Санитарно-защитная зона. Размещение производственных зданий на территории промышленного предприятия. Санитарные разрывы. Классификация производственных зданий и сооружений (основного, вспомогательного и подсобного назначения). Основные требования к вспомогательным и подсобным помещениям.

Системы водоснабжения, канализации и очистки промышленных сточных вод. Газоочистка. Благоустройство территории предприятия.

Рекомендуемая литература:1-9; 18-23; 30; 32; 35; 38; 50-54.

Тема 15. БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций

Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы, применение противником во время войны различных видов оружия, создающего ситуации, опасные для жизни и здоровья значительных групп населения. Безопасность населения и территории в ЧС. Общие сведения о ЧС, их классификация. Причина и профилактика ЧС. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения. Устойчивость промышленных объектов. ЧС природного происхождения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Организация работы комиссии ЧС объекта. Осуществление мероприятий по защите персонала объекта и угрозе возникновения ЧС.

Рекомендуемая литература:1-9;24-27;54.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Создание здоровых и безопасных условий труда имеет свою специфику в каждой отрасли народного хозяйства. Естественно, отразить эту специфику в настоящем объеме методических указаний не представляется возможным. Поэтому методические указания составлены в плане общих вопросов безопасности жизнедеятельности, охватывающих все машиностроительные специальности указанной группы. Специфика курса «Безопасность жизнедеятельности» каждой специальности отражается в рабочей программе курса. В течение учебного года и в период экзаменационно-лабораторной сессии организуется чтение обзорных лекций по курсу и проводятся лабораторные занятия. Количество выполняемых одним студентом лабораторных работ определяется учебным планом, исходя из того, что на одну лабораторную работу отводится два академических часа. Выбор лабораторных работ определяет кафедра «безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», учитывая профиль подготовки в данном вузе.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к лабораторно-экзаменационной сессии. Работа включает перечень контрольных вопросов по разделам курса безопасность жизнедеятельности на предприятии любой формы собственности, экологическая безопасность предприятия, мероприятия безопасности в чрезвычайных ситуациях, задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности в конкретных производственных ситуациях и методические разработки по - инженерным решениям этих задач.

Контрольная работа (решение задач и ответы на вопросы) выполняется по варианту, выбор которого осуществляется по последней и предпоследней цифрам учебного шифра студента, а вариант в рамках каждой задачи выбирается по предпоследней цифре учебного шифра. Необходимые данные приведены в таблицах к каждой задаче.

Если работа получила положительную оценку, студент допускается к сдаче экзамена по курсу. Основная задача контрольной работы - оказание помощи студенту при самостоятельном изучении учебного материала. В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает студенту, на что нужно обратить внимание. Экзамен принимается у студента при условии представления контрольной работы и рецензии из нее с положительной оценкой, а также зачета по лабораторным работам.

Контрольная работа состоит из ответов на четыре вопроса и решения трех задач

Таблица 1: ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 1 | 1; 26; 17; 57. | 12; 20; 49; 61. | 5; 13; 30; 52. | 3; 34; 50; 66. | 3; 26; 17; 64. | 13; 20; 18; 27. | 14; 13; 30; 55. | 17; 34; 50; 64. | 5; 26; 33; 66. | 14; 21; 18; 26. |
|  | 2 | 2; 27; 18; 58. | 11; 21; 50; 62. | 4; 14; 32; 53. | 5; 35; 49; 65. | 4; 27; 18; 22. | 10; 23; 50; 63. | 5; 14; 30; 46. | 15; 35; 50; 66. | 18; 27; 49; 55. | 10; 25; 50; 66. |
|  | 3 | 3; 28; 19; 59. | 10; 22; 30; 63. | 1; 15; 33; 54. | 6; 32; 36; 64. | 5; 28; 19; 20. | 9; 22; 30; 65. | 34; 49; 37; 43. | 16; 32; 40; 54. | 25; 28; 50; 66. | 9; 23; 30; 54. |
|  | 4 | 4; 29; 23; 60. | 8; 24; 32; 64. | 2; 16; 25; 55. | 10; 37; 33; 63. | 9; 29; 30; 57. | 5; 25; 32; 54. | 39; 16; 25; 46. | 10; 27; 33; 66. | 9; 30; 39; 57. | 15; 25; 32; 55. |
|  | 5 | 5; 13; 25; 61. | 6; 26; 33; 65. | 3; 34; 17; 56. | 11; 38; 30; 62. | 7; 13; 25; 28. | 4; 27; 33; 54. | 3; 50; 17; 54. | 13; 31; 17; 55. | 17; 14; 31; 66. | 16; 30; 49; 64. |
|  | 6 | 6; 14; 30; 62. | 5; 27; 23; 66. | 12; 18; 35; 57. | 4; 39; 25; 61. | 5; 14; 33; 53. | 3; 50; 23; 66. | 13; 17; 35; 46. | 5; 39; 25; 53. | 15; 25; 33; 49. | 23; 50; 32; 66. |
|  | 7 | 8; 15; 32; 63. | 4; 21; 17; 57. | 10; 36; 19; 58. | 1; 40; 23; 60. | 8; 16; 30; 63. | 2; 20; 17; 48. | 14; 38; 23; 50. | 2; 40; 25; 54. | 18; 26; 50; 37. | 22; 30; 49; 54. |
|  | 8 | 10; 6; 33; 64. | 3; 24; 18; 58. | 6; 37; 49; 59. | 8; 41; 19; 59. | 10; 16; 33; 31. | 9; 26; 19; 55. | 8; 39; 49; 53. | 8; 43; 49; 64. | 20; 30; 49; 66. | 19; 26; 49; 55. |
|  | 9 | 11; 1; 49; 65. | 2; 28; 19; 59. | 8; 29; 50; 60. | 12; 18; 42; 58. | 11; 1; 49; 65. | 2; 28; 19; 59. | 5; 13; 30; 52. | 13; 23; 49; 66. | 3; 26; 17; 64. | 16; 25; 30; 66. |
|  | 0 | 12; 4; 50; 66. | 1; 29; 25; 60. | 11; 31; 23; 61. | 2; 46; 17; 57. | 12; 4; 50; 66. | 1; 29; 25; 60. | 4; 14; 32; 53. | 14; 3; 17; 50. | 4; 27; 18; 22. | 10; 23; 50; 55. |

Таблица 1: ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | 1 | 1; 11; 10. | 16; 8; 9. | 19; 28; 25. | 7; 28; 24. | 3; 7; 10. | 16; 2 8; 10. | 9; 18; 25. | 17; 8; 14. | 1; 11; 10. | 16; 8; 9. |
|  | 2 | 2; 20; 24. | 17;11; 14. | 18; 27; 24. | 15; 27; 10. | 2; 11; 24. | 27;11; 15. | 8; 17; 24. | 5; 17; 10. | 2; 20; 24. | 17;11; 14. |
|  | 3 | 3; 26; 17. | 18; 3; 8. | 17; 26; 22. | 1; 20; 14. | 5; 26; 7. | 28; 3; 18. | 7; 16; 22. | 1; 2; 14. | 3; 26; 17. | 18; 3; 8. |
|  | 4 | 4; 27; 10. | 7; 20; 24. | 16; 20; 21. | 2; 11; 23. | 4; 19; 24. | 17; 20; 4. | 6; 20; 24. | 2; 10; 7. | 4; 27; 10. | 7; 20; 24. |
|  | 5 | 6; 28; 22. | 1; 26; 9. | 15; 8; 14. | 5; 13; 24. | 6; 13; 9. | 1; 16; 19. | 15; 10; 7. | 5; 1; 14. | 6; 28; 22. | 1; 26; 9. |
|  | 6 | 7; 11; 10. | 3; 27; 22. | 12; 11; 25. | 16; 20; 22. | 5; 12; 10. | 3; 17; 12. | 22; 1; 15. | 16; 2; 8. | 7; 11; 10. | 3; 27; 22. |
|  | 7 | 15;14; 20;. | 4; 28; 21. | 7; 20; 21. | 17; 26; 25. | 6;13; 22;. | 4; 18; 27. | 17; 2; 11. | 17; 6; 5. | 15;14; 20;. | 4; 28; 21. |
|  | 8 | 16; 6; 21 | 5; 8; 14 | 6; 26; 22. | 19; 27; 10. | 16; 9; 27 | 15; 8; 24 | 16; 6; 12. | 9; 17; 10. | 16; 6; 21 | 5; 8; 14 |
|  | 9 | 17; 7; 10 | 7; 11; 8 | 3; 27; 24. | 7; 28; 14. | 17; 11; 9 | 17; 21; 8 | 13; 7; 14. | 7; 8; 14. | 17; 7; 10 | 7; 11; 8 |
|  | 0 | 1; 28; 24 | 15;13; 9 | 1; 28; 21. | 19; 13; 24. | 2; 18; 24 | 5;23; 19 | 1; 18; 21. | 9; 13; 4. | 1; 28; 24 | 15;13; 9 |

Решения задач и ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками из литературных источников, а также эскизами, выполненными карандашом в соответствии с правилами технического черчения и рисования. На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Что изучает БЖД, каковы цели, задачи и научное содержание дисциплины. Какое место занимает БЖД в системе наук, в чем заключается комплексный характер дисциплины.

- Что такое опасность, как классифицируются опасности по происхождению и видам. Что является количественной мерой опасности. С какой целью вводится концепция приемлемого риска.

- Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Производственные факторы. Вредные и опасные производственные факторы. Оптимальные, комфортные, экстремальные и сверх экстремальные производственные факторы.

- В чем суть основных положений теории БЖД. На какие группы и классы подразделяются принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Раскрыть их содержание.

- Что изучает физиология труда. Что такое утомление и переутомление? Причины утомления и переутомления. Каким образом можно оптимизировать режим труда и отдыха, наилучшим образом организовать рабочее место, провести профилактику утомления.

- Охарактеризовать психологию безопасности деятельности и психологического состояния при ЧС.

- Какие законы составляют основу российского природо- и трудо-охранного законодательства и в чем их основное содержание. Каковы основные нормативные и нормативно-технические документы в области охраны труда.

- Понятие производственной травмы и производственного травматизма. Охарактеризуйте методы анализа причин производственного травматизма.

- Аттестация рабочих мест по условиям труда. Классификация условий труда по травматизму. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Формы Федерального Государственного статистического наблюдения за травматизмом на производстве и инструкции по их заполнению.

- В чем заключаются основные задачи службы охраны труда на предприятии. Планирование мероприятий по охране труда. Виды и содержание инструктажей, а также другие формы обучения работников по технике безопасности. Контроль за охраной труда.

- Какие законодательно-правовые акты обеспечивают защиту населения и территории в ЧС природного и техногенного характера.

- В чем заключаются общие санитарно-технические требования к производственным мощностям и рабочим местам на машиностроительных предприятиях (согласно специальности студента).

- Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса.

- Микроклимат. Параметры микроклимата. Как осуществляется нормирование параметров микроклимата. Каким образом можно нормализовать его параметры.

- Воздействие температуры, влажности на организм человека. Принцип нормирования параметров микроклимата в зависимости от условий работы.

- Классификация систем вентиляции. Выбор системы вентиляции. Конструктивные особенности локальной системы вентиляции.

- Мероприятия по улучшению параметров микроклимата. Методы расчета воздухообмена рабочей зоны.

- Принцип нормирования ПДК. Расчет воздухообмена по видам загрязнения воздуха рабочей зоны.

- Классы опасности вредных веществ. Расчет воздухообмена по загазованности при наличии в воздухе рабочей зоны веществ всех классов опасностей.

- С помощью каких качественных и количественных величин можно охарактеризовать освещение, их определение и единицы измерения.

- Каковы основные виды, типы и системы освещения. Их преимущества и недостатки. Производственное освещение. Классификация.

- В чем заключается влияние освещения на условия деятельности человека. Разряды зрительных работ. Разряды и подразряды зрительных работ. Принцип нормирования освещенности.

- Естественное освещение. Нормирование естественного освещения. Расчет естественного освещения.

- Искусственное освещение. Выбор системы производственного освещения. Источники света. Характеристика источников света. Светильники. Классификация светильников. Компоновка светильников.

- Каков алгоритм расчета искусственного  освещения.

- Вибрация. Величины, характеризующие вибрацию, влияние на человека.

- Каким образом нормируется вибрация. Методы и средства защиты от вибрации.

- Шум. Физические характеристики шума. Воздействие шума на человека.  Методы измерения уровней шума.

- Методы защиты от шума. Принцип нормирования параметров шума в производственных и общественных помещения.

- Расчет уровня шума в производственных помещениях.

- Характеристика инфра- и ультразвука. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки .

- Шумопоглощающие материалы. Акустический расчет.

- Расчет виброизолирующих прокладок.

- ЭМП. Какова физическая природа явления. Как  осуществляется нормирование ЭМП, в чем проявляется характер воздействие на человека.

- Электромагнитные поля. Классификация электромагнитных полей. Каковы основные средства и способы защиты от ЭМП.

- В чем состоят особенности работы с компьютером. Вредные факторы, возникающие при работе с ПК. Профилактика и способы защиты. Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организация работ.

- Ионизирующие излучения. Их виды. Действие ионизирующего излучения на человека.

- Дозиметрические величины, характеризующие воздействие радиации на облучаемые объекты. Нормы радиационной безопасности.

- Лазерное излучение, его воздействие на организм человека и принцип гигиенического нормирования.

- Ультрафиолетовое излучение. Защита от ультрафиолетового излучения. Индивидуальные средства защиты.

- В чем суть принципов обеспечения радиационной безопасности.

- В чем заключается и каким образом проявляется воздействия электрического тока на человека.

- Электробезопасность. Виды электропоражений. Классификация электротравм. Воздействие постоянного и переменного тока на организм человека. Пороговые токи.

- Указать факторы, в значительной мере определяющие исход поражения электрическим током. Первая помощь пострадавшим от тока.

- Классификация помещений по электроопасности. Схемы протекания тока в теле человека. Схемы включения человека в цепь.

- Шаговое напряжение. Напряжение прикосновения Меры защиты при эксплуатации электроустановок.

- Анализ электроопасности сетей и установок напряжением до 1000 В.

- Принцип нормирования безопасных значений напряжения и тока. Поражающие токи, поражающие напряжения. Воздействие электрического тока на организм человека.

- Естественные и искуственные заземлители. Групповые заземлители. Расчет заземляющего устройства.

- Средства защиты от электропоражений. Зануление оборудование. Расчет зануления.

- Каковы основные требования безопасности на машиностроительных предприятиях к устройству рабочих мест, цехов и технологическим процессам. Средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

- Что такое биосфера. Формы взаимодействия общества и природы.

- Основные источники загрязнения окружающей среды, их характеристики. Средства защиты окружающей среды от вредных факторов.

- Основные загрязнители атмосферы. Способы очистки атмосферного воздуха. Дайте определение аббревиатурам  ПДК и ПДВ.

- Назовите основные загрязнители гидросферы и способы очистки сточных вод.

- Основные источники загрязнения литосферы.

- Что такое ЧС, их классификация.

- Каковы основные причины возникновения ЧС и их профилактика. Каким образом обеспечивается устойчивость промышленных объектов.

- Каким образом классифицируются ЧС техногенного происхождения.

- Как классифицируются ЧС природного происхождения.

- Каким образом должна быть организована работа по защите персонала объекта при угрозе и возникновении ЧС. В чем заключаются функции единой государственной  системы предупреждения и ликвидации ЧС.

- Как осуществляется противопожарная безопасность на предприятии.

- Пожаробезопасность. Классификация производств по пожаро- и электробезопасности. Каковы основные средства и способы тушения пожаров.

- Огнестойкость зданий и сооружений. Классификация пожаров.

- Огенетушители. Классификация. Огнегасительные вещества. Автоматические средства пожаротушения. Выбор средств пожаротушения. Пожарные извещатели. Размещение огнетушителей в производственных помещениях. Установка пожарных кранов. Расчет водонапорного пожаротушения.

- Температура воспламенения. Температура горения. Причины возникновения пожаров. Выбор огнегасительных средств.

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧА 1

Рассчитать общее люминесцентное освещение цеха, исходя из норм по разряду зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным данным: высота цеха H=6 м; размеры цеха A∙Б, м; высота рабочей поверхности над полом hр = 0,8 м; напряжение осветительной сети 220 В; светильник с люминесцентными лампами ЛБ80, имеющими световой поток Ф=4320 лм и длину lсв = 1534 мм. Для люминесцентных ламп принять коэффициент использования светового потока η=0,56; коэффициент неравномерности освещения Z = 1,1; Кз=1,5. Составить эскиз плана цеха и указать расположение светильников.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| A, м Б, м Разряд работы Е, лк | 65 18 IVа 300 | 55 18 IIIб 300 | 50 30 IVг 150 | 70 15 II в 500 | 70 10 IIIа 500 | 110 18 IVа 300 | 50 30 II г 300 | 70 35 IIIг 200 | 80 10 II в 500 | 25 15 II в 500 |

Каким образом можно предупредить образование стробоскопического эффекта как опасного производственного фактора?

Литература: 30;34;46; 77.

ЗАДАЧА 2

Провести расчеты, связанные с защитой от ионизирующих излучений. Задача состоит из двух заданий.

Задание 1. Защита от неиспользуемого рентгеновского излучения при электронно–лучевой сварке обеспечивается конструкцией сварочной установки. Требуется определить допустимый объем работы дефектоскописта  при использовании переносного и передвижного дефектоскопа РУП–150–10–1 (U=150 кВ; I=10 мА).

Исходные данные:

а) согласно [39] предельно допустимая доза внешнего облучения персонала в области гонады составляет 5 бэр в год, что составляет 100 мбэр в неделю или 17 мбэр в день при шестидневной рабочей неделе (Dпдд=17 мбэр/день);

б) доза облучения дефектоскописта при транспортировке дефектоскопа к трубопроводу и установке его –Dуст., мР;

в) доза облучения дефектоскописта при подготовке к просвечиванию и при просвечивании – Dпp, мР;

г) доза облучения дефектоскописта при переезде к следующему сварному шву – Dтр, мР;

д) количество стыков при просвечивании – n.

| Исходн. данные |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1* |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 |  |  |
| Dуст, мР |  | 2,05 |  | 2,15 |  | 2,3 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 0,05 |  | 2,15 |  | 2,3 |  | 2,05 |  | 2,05 |  |
| Dпр, мР |  | 0,36 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,65 |  | 0,4 |  | 0,36 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 |  |
| Dтр, мР |  | 0,01 |  | 0,015 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,035 |  | 0,02 |  | 0,015 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,035 |  |

* По варианту 1–фактически замеренные дозы облучения, по остальным вариантам предположительные (ориентировочные) в зависимости от диаметра трубопровода.

Задание 2. Точечный изотропный источник С060 (hv=1,25 МэВ) транспортируется в свинцовом контейнере. Определить толщину свинцового экрана контейнера.

Исходные данные:

а) активность источника – А, Ки;

б) время транспортирования – τ = 24 ч;

в) расстояние от источника до экспедитора, сопровождающего изотропный ис-

точник –  R, м;

г) предельно допустимая доза облучения Dпдд=0,017 Р/сут.;

д) гамма – постоянная изотопа С060 Кγ=12,9 Р∙см2/(ч∙мКи).

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А, Ки | 5,40 | 2,70 | 1,35 | 1,35 | 5,40 | 2,70 | 1,35 | 1,70 | 1,35 | 5,4 |
| R, м | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |

Литература: 31; 39.

ЗАДАЧА 3

Определить эффективность (G, дБ) звукоизолирующего кожуха, изготовленного из стального листа толщиной 2 мм с внутренней облицовкой из звукопоглощающего материала для различных среднегеометрических частот f, Гц. Если известно, что согласно [44] допустимый уровень звука на рабочем месте в цехе механической обработки материалов резанием не должен превышать 85 дБ.

Исходные данные:

а) масса 1м2 материала кожуха – М = 15,7 кГ;

б) коэффициент звукопоглощения материалов – α;

в) допустимые уровни звукового давления – L доп, дБ;

г) уровень шума в механическом цехе при различных частотах – L, дБ.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| f, Гц | 1000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 125 | 500 |
| L доп, дБ | 80 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 92 | 83 |
| α | 0,88 | 0,93 | 0,76 | 0,54 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,93 | 0,63 |
| L, дБ | 110 | 100 | 105 | 105 | 110 | 105 | 118 | 104 | 102 | 104 |

В случае, если звукоизолирующий кожух не уменьшает уровень шума в цехе до L доп, то предложите свои варианты улучшения звукоизоляции стенок кожуха.

Литература: 16; 31;36; 44; 58; 69.

ЗАДАЧА 4

Провести следующие расчеты, связанные с безопасностью при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Задача состоит из трех заданий.

Задание 1. Компрессор подает воздух давлением P2, кПа, при начальном давлении сжимаемого воздуха P1 = 98 кПа и температуре T1= 288 K. В компрессоре применяется компрессорное масло марки 12 – М с температурой вспышки не ниже 216°С.

Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации воздушных компрессоров и воздухопроводов разница между температурой вспышки масла и температурой сжатого воздуха должна быть не менее 75° С. Определить температуру сжатого воздуха (показатель политропы для воздуха m=1,41) и сделать заключение о возможности эксплуатации компрессора без охлаждения.

Задание 2. Воздухосборник компрессора имеет объем V, м3, и рассчитан на давление Р2, кПа. Определить мощность взрыва этого воздухосборника, принимая время действия взрыва τ = 0,1, с.

Задание 3. Произошел взрыв баллона с ацетиленом. Определить, при каком давлении произошел взрыв баллона, если: толщина стенки баллона S = 4 мм; внутренний диаметр баллона Dв = 200 мм; материал–сталь 20; р – допустимое сопротивление стали на растяжение при температуре     20–250 0С, равное 137,2 ∙ 106 Па; =1 - коэффициент прочности для бесшовных труб; С –прибавка на минусовые допуски стали, см зависит от толщины стенки баллона: S<20 мм., С=1мм; S≥20 мм., С=0.  По действующим нормам предельное рабочее давление в баллоне должно быть 2942 кПа.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| P2, кПa | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 400 | 500 | 300 | 200 | 250 |
| V, м3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |

Литература: 31;32.

ЗАДАЧА 5

В качестве виброизоляторов используются стальные пружины со средним диаметром D, см; диаметром прутка d, см; высотой ненагруженной пружины H0, см и с числом рабочих витков i. Определить количество n стальных виброизоляторов для нормальной работы двигателя массой Q , кг.

Исходные данные:

а) средний диаметр пружины D= 13,2 см;

б) диаметр прутка d = 1,6 см;

в) модуль упругости на сдвиг G для всех пружинных сталей принимается равным   8106 Н/см2;

г) коэффициент К, учитывающий повышение напряжений в средних точках

сечения прутка вследствие деформаций сдвига (для С = 8,25 К = 1,18);

д) допустимое напряжение при кручении r = 40000 Н/см2.

|  | Дополит. исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | Q ∙10-3, кг | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 |
|  | H0, см | 21,2 | 22,3 | 23,4 | 26,4 | 25,4 | 19,0 | 25,4 | 26,4 | 22,3 | 21,2 |
|  | i | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |

Литература: 31;32; 45; 67.

ЗАДАЧА 6

Определить количество резиновых виброизоляторов np для ротора массой – Q, кг при условии, что значение возмущающих сил должно быть уменьшено до допустимого значения Pдоп=200 Н.

Исходные данные:

а) виброизолятор изготовлен из резины сорта 4049 в форме куба со стороной а, см, площадью поперечного сечения F,см2.

б) динамический модуль упругости Еg=1100 Н/см2.

в) замеренная частота возмущающей силы f0=24 Гц.

г) вертикальная возмущающая сила, действующая на ротор PZ, H.

| Дополнит. исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Q ∙ 10-3, кг | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| а, см | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| PZ ∙ 10-3, H. | 10 | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 |

Литература: 31;32; 45; 67.

ЗАДАЧА 7

Рассчитать систему защиты заземлением от поражения людей электрическим током на машиностроительном заводе в городе  Ростове – на – Дону  (климатический коэффициент равен 1,3).

Исходные данные:

а) линейное напряжение в сети Uл = 6 кВ;

б) заземляющее устройство состоит из стержней: длиной l=2500 мм  и диаметром d=50 мм, заглубленных ниже уровня земли на h0=0,5 м. и соединительной полосы шириной 20 – 40 мм.

в) стержни размещаются по периметру Р, м;

г) общая длина подключенных к сети воздушных линий lв, км;

д) общая длина подключенных к сети кабельных линий lk, км;

е) удельное сопротивление грунта – ρизм , Ом ∙ м.

ж) расстояние между стержнями – а, при этом  а/l =1; 2 или 3.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| lв, км | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
| lk, км | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 50 | 60 |
| ρизм, Омм | 500 | 300 | 150 | 700 | 160 | 400 | 200 | 150 | 200 | 400 |
| Р, м | 350 | 230 | 85 | 150 | 100 | 350 | 160 | 130 | 380 | 250 |

Литература: 13; 31; 32; 43; 70.

ЗАДАЧА 8

В производственном помещении был пролит бензин А-76. Определить время, в течение которого испарится бензин и образуется взрывоопасная концентрация паров бензина и воздуха.

Исходные данные:

а) количество пролитого бензина Q, л;

б) температура в помещении t = 20° С;

в) радиус лужи бензина r, см;

г) атмосферное давление в помещении 0,1 МПа (760 мм. рт. ст.);

д) объем помещения V, м3.

е) молекулярная масса бензина – М=96г; давление насыщенного пара бензина –

Рнас = 0,014 МПа; плотность бензина –ρ = 0,73 г/см3; нижний предел

взрываемости паров бензина при t=20°С – Коб = 0,76%.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Q, л | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,30 | 1,50 | 2,70 | 1,75 | 2,30 | 2,75 | 2,90 |
| r, см | 200 | 300 | 250 | 230 | 150 | 270 | 175 | 230 | 275 | 290 |
| V, м3 | 20 | 30 | 25 | 33 | 10 | 27 | 2 | 25 | 28 | 30 |

Литература: 18; 19; 22.

ЗАДАЧА 9

На балансе автотранспортного предприятия находятся 4 группы автомобилей. Рассчитать количество окиси углерода, выбрасываемой автотранспортом в атмосферу ежегодно. Если известно, что в 1ой группе –10 автомобилей, во 2ой  –5 автомобилей, в 3ей –5 автомобилей и 4ой  –2 автомобиля.

Исходные данные:

- М – масса вредного вещества, выбрасываемого автомобилями, т/год;

- q – удельный выброс на 1 км пробега одним средним автомобилем, г/км;

- k1 – коэффициент влияния среднего возраста парка;

- k2 – коэффициент влияния уровня технического состояния;

- П – средний пробег на единицу транспорта, км/год.

| П,тыс. км/г. группой автомоб. | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 2 3 4 | 1,5 1,8 6,3 9,0 | 2,8 3,6 7,7 4,3 | 3,6 9,1 2,9 5,6 | 2,9 8,3 1,2 3,8 | 6,1 5,0 3,5 4,5 | 5,3 6,7 4,2 6,6 | 2,9 4,9 2,6 7,3 | 3,7 7,2 7,1 8,1 | 9,6 1,8 1,2 4,7 | 4,8 3,4 2,6 7,2 |

| группа автомобилей | q, г/км | k1 | k2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55,5 | 1,33 | 1,69 |
| 2 | 15,0 | 1,33 | 1,80 |
| 3 | 51,5 | 1,32 | 1,69 |
| 4 | 15,0 | 1,27 | 1,80 |

Литература: 18; 19; 22.

ЗАДАЧА 10

В процессе выплавки свинца из руды PbS образуется SO2. Какая масса двуокиси серы при этом выделяется в атмосферу, если предположить, что ежегодно получают n млн.т свинца и степень улавливания ПГУ составляет η % ?

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| n млн.т | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
| η % | 50 | 90 | 98 | 75 | 80 | 85 | 65 | 95 | 84 | 92 |

Литература: 18; 19; 22.

ЗАДАЧА 11

Определите коэффициент передачи (КП), характеризующий эффективность виброизоляции и  сделайте вывод, при каких условиях возможно возникновение чрезвычайной ситуации на предприятии в результате аварии оборудования из-за усиления вибрации.

Исходные данные:

а) частота собственных колебаний оборудования на амортизаторах f0, Гц

б) частота возмущающей силы f , Гц

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| f0, Гц | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 |
| f , Гц | 20 | 16 | 10 | 18 | 8 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 |

Литература: 30; 31; 32; 45; 67.

ЗАДАЧА 12

Определите, под какую силу тока попадет человек при напряжении шага и предложите меры по обеспечению безопасности человека при растекании тока по токопроводящей поверхности.

Исходные данные:

а) ток замыкания на землю Jз=10 А;

б) удельное сопротивление грунта  ρ, Ом ∙ м;

в) сопротивление человека воздействию электрического тока  Rh=1000 Ом;

г) ширина шага а, м;

д) расстояние от человека до точки замыкания провода на землю х, м.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ρ, Омм | 50 | 100 | 80 | 200 | 700 | 500 | 60 | 400 | 100 | 300 |
| а, м | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| х, м | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 20 | 7 | 6 |

Литература: 13; 31; 32; 43; 70.

ЗАДАЧА 13

Проанализируйте чрезвычайную ситуацию, в которую может попасть человек в производственных условиях, если нарушена изоляция обмотки электродвигателя, приводящего в действие технологическое оборудование. Определите величину тока, который пройдет через тело человека, если он прикоснется к оборудованию.

Исходные данные:

а) напряжение в электросети 380/220 В;

б) нейтраль сети заземлена и сопротивление защитного заземления Rз, Ом;

в) заземление нейтрали Rо, Ом;

г) сопротивление человека Rh, Ом.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Rз, Ом | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 |
| Rо, Ом | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| Rh, Ом | 1000 | 6000 | 10000 | 15000 | 40000 | 20000 | 5000 | 2000 | 8000 | 12000 |

Литература: 13; 31; 32.

ЗАДАЧА 14

Рассчитайте коэффициент частоты и тяжести несчастных случаев, а также показатель нетрудоспособности на предприятии.

Исходные данные:

а) среднесписочный состав работающих на предприятии равен Р человек;

б) за отчетный период произошло Н несчастных случаев;

в) общее число  дней нетрудоспособности – Д .

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Р, человек | 20 | 60 | 100 | 150 | 300 | 120 | 200 | 250 | 400 | 80 |
| Н, случаев | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| Д, дней | 21 | 16 | 12 | 30 | 18 | 20 | 20 | 14 | 50 | 12 |

Литература: 1 – 9; 41.

ЗАДАЧА 15

Определите коэффициент естественной освещенности (КЕО) и проверьте, соответствуют ли условия естественного освещения нормам для R разряда работы. Объясните: какое практическое значение имеет нормирование КЕО при проектировании промышленных предприятий .

Исходные данные:

а) освещенность рабочего места при боковом освещении составляет Евн , лк;

б) наружное освещение примите Енар=5000 лк на 1 м2 освещаемой поверхности;

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Евн лк | 50 | 300 | 150 | 200 | 100 | 250 | 80 | 200 | 300 | 150 |
| КЕОнорм,% | 0,3 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 |
| R | VIII | III | V | IV | VI | II | VII | III | II | IV |

Литература: 30 – 32; 46.

ЗАДАЧА 16

Рассчитайте кратность воздухообмена n в производственном помещении объемом Vn, м3, если известны: предельно допустимая концентрация вещества К п.д.к., мг/м3, содержание вредных веществ в подаваемом воздухе, Кo мг/м3; потери герметичности оборудования в течение часа η %; коэффициент запаса соответствует значению Кз, рабочее давление в аппарате Р, Н/м2; давление в помещении принять Ро=1105, Н/м2 внутренний суммарный объём всей аппаратуры и коммуникаций в цехе Vап, м3, плотность паров или газов, выделяющихся из аппаратуры          ρ, кг/ м3.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| К п.д.к, мг/м3 | 10 | 0,2 | 6,0 | 4,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 7,0 | 0,1 |
| Кo, мг/м3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 |
| η % | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 0,5 | 0,2 |
| Кз | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Р10-5, Н/м2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| Vап, м3 | 10,0 | 17,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 |
| ρ, кг/ м3 | 0,79 | 0,88 | 1,26 | 0,71 | 1,52 | 1,30 | 0,81 | 1,52 | 1,26 | 0,85 |
| Vn, м3 | 1600 | 1000 | 1200 | 800 | 2000 | 1500 | 900 | 1100 | 700 | 1300 |

Литература: 30 – 32; 35; 51.

ЗАДАЧА 17

Определите  суммарный  уровень  шума  от  агрегатов  с  уровнями  звукового  давления  L1, L2,…Ln  дБ. Среднегеометрическая частота  октавных полос  f  Гц. Сравните  с  допустимым  уровнем  звука  на  данной  частоте  Lдоп  дБ  и  объясните  практическую  необходимость  данного  расчета  при  проектировании  промышленного  предприятия.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| f, Гц | 4000 | 500 | 2000 | 1000 | 250 | 4000 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| L1, дБ | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 65 | 70 | — | 65 | 82 |
| L2, дБ | 70 | 78 | 73 | 75 | 68 | 72 | 75 | 75 | 60 | 70 |
| L3, дБ | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 75 | 65 | 75 |
| L4, дБ | — | 65 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 | 75 | 70 | 65 |
| Lдоп, дБ | 71 | 78 | 73 | 75 | 81 | 71 | 75 | 75 | 70 | 80 |

Литература: 30 – 32; 36; 44; 58.

ЗАДАЧА 18

Определите количество выделяющейся в производственное  помещение  избыточной  влаги  и  необходимый  воздухообмен  для  создания  нормальной  относительной  влажности  воздуха  рабочей  зоны.

Исходные данные:

а) объем  помещения –Vп, м³;

б) площадь  поверхности  испарения –F,  м²;

в) скорость  движения  воздуха  над  источником  испарения  v,  м/с   (в горячих цехах v= 0,5÷0,8 м/с; : барометрическое давление в данной местности в теплый период года – В=745 мм.рт.ст.; удельная  плотность воздуха, поступающего  в  помещение –  γ =1,19 кг/ м3.

г) давление  водяных  паров, насыщающих  воздух  помещения P2, мм.рт.ст.;

д) температура воды (эмульсии), равная температуре воздуха в месте распо-

ложения установки – tв, 0С; температура поверхности воды – tпв, 0С

е) фактор  гравитационной  подвижности  окружающей  среды  α;

ж) количество  водяных  паров  в  воздухе  при  допустимой  относительной  влажности  dд  г/кг с.в.; количество  водяных паров  в  воздухе, поступающем  в  помещение dп  г/кг с.в.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| F, м² | 25 | 20 | 6,0 | 10 | 8 | 30 | 23 | 8 | 12 | 15 |
| v, м/с | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| tв, 0С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| tпв, 0С | 18 | 23 | 38 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 58 |
| P2, мм.рт.ст | 15,5 | 21,1 | 28,3 | 37,7 | 47,1 | 57,9 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| dд, г/кг с.в | 18,2 | 20,1 | 17,25 | 22,6 | 16,3 | 18,2 | 20,1 | 17,25 | 22,6 | 16,3 |
| dп, г/кг с.в. | 12,8 | 17,2 | 13,8 | 17,2 | 12,8 | 12,8 | 17,4 | 14,0 | 17,5 | 13,1 |
| Vп, м³ | 300 | 500 | 400 | 600 | 450 | 250 | 520 | 440 | 630 | 480 |

Литература: 30 – 32; 35;48; 50 - 52.

ЗАДАЧА 19

Определите количество  избыточной  теплоты, выделяющейся  в  производственное  помещение, если  в  нем  установлено  оборудование  с  теплоотдающей  поверхностью. Коэффициент, учитывающий  неравномерность  остывания  массы  β=1,4.  Общая  установленная  мощность  электродвигателей  P  кВт; К.П.Д.  электродвигателей  принять  равным  0,62; расходуемая  теплота  ΣΘр=900 Вт.             Какие  инженерные  мероприятия  могут  обеспечить  условия  микроклимата  рабочей  зоны  в  соответствии  с  нормативными  требованиями ?

Исходные данные:

а) площадь теплоотдающей  поверхностью  F, м²;

б) коэффициент  теплоотдачи  поверхности  оборудования  α, Вт/м²К;

в) температура  нагретой  поверхности  tпов, ºС;

г) допустимая  температура  воздуха  в  помещении  tнорм , ºС;

д) масса  нагретой  продукции  М, кг;

е) удельная  теплоемкость  нагретой  массы  См , Дж/кгК;

ж) температура  массы  по  фактическому  замеру  tм, °C;

з) коэффициент  перехода  электроэнергии  в  тепловую– η =0,58 ÷ 0,65; тепловой  эквивалент  электричества –995 Вт/кВт ч; коэффициент  использования  электроэнергии  (загрузка  установочной мощности), принимают  0,8÷0,9; коэффициент, учитывающий одновременную  работу  оборудования  (0,8÷0,9).

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| F, м² | 20 | 10 | 8 | 12 | 6 | 15 | 11 | 7 | 14 | 8 |  |
| tпов, ºС | 45 | 40 | 35 | 43 | 30 | 47 | 42 | 37 | 41 | 33 |  |
| tнорм , ºС | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 22 |  |
| М, кг | 250 | 200 | 150 | 300 | 100 | 270 | 220 | 180 | 310 | 110 |  |
| См, Дж/кгК | 0,19 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,18 |  |
| tм, °C | 100 | 90 | 80 | 110 | 75 | 110 | 85 | 70 | 120 | 80 |  |
| P, кВт | 30 | 40 | 25 | 50 | 55 | 32 | 39 | 27 | 53 | 58 |  |
| α, Вт/м²К | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |  |

Литература: 30 – 32.

ЗАДАЧА 20

На  основе  расчетов  проведите  анализ  возможного  возникновения  пожара  в  электросети, если  сечение  провода  рассчитано  на  силу  тока  J=30A, а  общая  потребляемая  мощность  ΣΡ, кВт. Определите, количество  тепла, выделяемого  в  электропроводке  за  время  τ=15 мин., при  сопротивлении  сети  Rс=0,8 Ом.

Исходные данные:

а) КПД  потребляемой  электроэнергии –cos  λ=0,75;

б) линейное  напряжение  Uл=380 В;

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ΣΡ кВт | 7,5 | 10,8 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 7,0 | 10,0 |

Литература: 13 – 14; 29; 30 – 32; 43.

ЗАДАЧА 21

Определите, на  каком  производственном  объединении  работа  по  профилактике  травматизма  за  последние  5  лет  была  организована  лучше. В  первом  объединении  среднесписочный  состав  в  течение  пятилетки  был  равен  Р1  человек, произошло  Н1  несчастных  случаев  с  общем  числом  Д1  дней  нетрудоспособности, а  для  второго  объединения  эти  показатели  соответственно  равны  Р2,  Н2  и  Д2. Оценку  провести  на  основе  сопоставления  среднегодового  значения  показателей  несчастных  случаев  за  пятилетку.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Р1 | 1000 | 100 | 500 | 50 | 150 | 900 | 120 | 550 | 70 | 170 |
| Н1 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 21 | 17 | 12 | 20 |
| Д1 | 600 | 450 | 350 | 250 | 500 | 600 | 450 | 350 | 250 | 500 |
| Р2 | 2000 | 200 | 1000 | 100 | 300 | 1500 | 240 | 1100 | 150 | 350 |
| Н2 | 30 | 23 | 20 | 15 | 25 | 35 | 28 | 24 | 21 | 27 |
| Д2 | 680 | 550 | 400 | 350 | 300 | 700 | 580 | 370 | 360 | 250 |

Литература: 1 – 9; 41.

ЗАДАЧА 22

Определите  загрязнение  атмосферного  воздуха  производственными  выбросами   К2  мг/м³, если  в  воздухоочиститель  поступает  на  очистку  Q  м³  воздуха, содержащего  M  кг  производственной  пыли; коэффициент  полезного  действия  воздухоочистителя  КПД %.

Исходные данные:

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Q м³ | 12000 | 20000 | 10000 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 13000 | 8000 | 17000 |
| M кг | 8,0 | 10,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 5,0 | 8,0 |
| КПД %. | 85 | 75 | 80 | 88 | 90 | 90 | 80 | 85 | 92 | 95 |

Литература: 30 – 32; 50 - 52.

ЗАДАЧА 23

Определите  уровень  шума  в  октавной  полосе  f  в  санитарно-защитной  зоне  на  границе  жилого  района, если  уровень  звукового  давления  источника  производственного  шума  Lр  дБ. Сделайте  вывод  об  экологической  чистоте  акустической  среды  на  границе  жилого  района  и  дайте  рекомендации  по  применению  средств  для  уменьшения  производственного  шума. Примите  допустимый  уровень  звукового  давления  60  дБ.

Исходные данные:

а) кратчайшее  расстояние  от  центра  источника  шума  до  расчетной  точки  r, м;

б) фактор  направленности  источника  шума  (безразмерная  величина)  Ф=5;6;7;

в) затухание  звука  в  атмосфере  Δ, дБ/км.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Lр, дБ | 108 | 98 | 80 | 75 | 85 | 100 | 95 | 78 | 70 | 80 |
| r, м | 60 | 50 | 90 | 80 | 40 | 70 | 55 | 85 | 90 | 37 |
| f, Гц | 1000 | 500 | 2000 | 250 | 4000 | 1000 | 500 | 2000 | 250 | 4000 |
| Δ, дБ/км | 6 | 3 | 12 | 1,5 | 24 | 6 | 3 | 12 | 1,5 | 24 |

Литература: 16; 30 – 32.

ЗАДАЧА 24

Определить максимальный разовый выброс оксидов азота GNO2, г/с от кузнечного горна за смену (8 часов). В качестве топлива используется природный газ с удельным выделением оксида азота q=2,15 кг/т. Горн работает n число дней в году, сжигая при этом определенное количество топлива В, т.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| В, т | 400 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 450 | 570 | 380 | 1200 | 350 |
| n , дней | 252 | 250 | 150 | 288 | 270 | 150 | 280 | 275 | 260 | 240 |

Литература: 18; 21.

ЗАДАЧА 25

Определите годовой экономический эффект (Эгод) в прессовом цехе, который был достигнут  за счет уплотнения рабочего дня. Если известно, что среднесписочное число основных производственных рабочих в цехе – R человек; среднемесячная зарплата одного рабочего –  Зср, тыс.руб; доля ручного труда –  К; средний коэффициент эргономичности рабочего места – Кэб =0,87. Предложенные рекомендации позволили достичь коэффициент эргономичности по проекту Кэп =0,92, при этом затраты запланированных мероприятий –  ЗТ, тыс.руб.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| R | 200 | 150 | 165 | 250 | 120 | 300 | 400 | 170 | 350 | 500 |
| Зср, тыс.руб | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| К | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| ЗТ, тыс.руб | 30 | 20 | 20 | 40 | 25 | 35 | 28 | 30 | 50 | 25 |

Литература: 4.

ЗАДАЧА 26

Бригаде предстоит работать τ=6 ч. на радиоактивно загрязнённой местности ().Определить дозу облучения, которую получат люди при входе в зону через  τn  после аварии АЭС, если уровень радиации к этому времени ( Рn ).

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Рn | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,5 |
| τn | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Литература: 25 – 27;  30 – 32, 25 – 27,53,54.

ЗАДАЧА 27

Формированию предстоит преодолеть на автомобиле со скоростью v, км/ч участок местности в ЗРЗ длиной L, км. Известно, что уровни радиации через 1 час после аварии на АЭС в пункте 1– P1,рад/ч; в пункте 2– P2 , рад/ч; в пункте 3– P3, рад/ч и в пункте 4– P4 , рад/ч. Определить время начала движения при условии, что допустимая доза радиации – Dд,рад., а коэффициент ослабления – Кос = 2.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| v, км/ч | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 23 | 30 | 32 | 35 | 30 |
| L, км | 15 | 20 | 30 | 40 | 35 | 25 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| P1,рад/ч | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 |
| P2 , рад/ч | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| P3, рад/ч | 13 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| P4 , рад/ч | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 10 | 5 |
| Dд,рад. | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |

Литература:25 – 27,53,54.

ЗАДАЧА 28

На объекте взорвалась цистерна с бензином массой – М, тонн (одиночное хранение). Определить характер разрушения цеха с лёгким каркасом, пожарную обстановку на объекте и потери людей. Цех находится на расстоянии – Rз, метров от цистерны. Плотность населения в районе аварии–Р, тыс.человек/км2, удельная теплота пожара бензина Q0 =280 кДж/м2.

Исходные данные:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| М,т | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 140 | 150 | 160 | 130 |
| Rз,м | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 600 | 650 | 700 | 260 |
| Р, тыс.чел/км2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |

Литература: 25 – 27,53,54.

ЛИТЕРАТУРА

- Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для бакалавров. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт,2013

- Занько Н.Г., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. О.Н. Русака. - 14-е изд., СПб.: Лань,2012

- Техносферная безопасность: учеб. пособие для вузов/ ДГТУ; под ред. В.Л. Гапонова.  Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ,2012

- Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов/Л.А. Михайлов и др. СПб.:Питер, 2009

- Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них. Учеб. для студ. вузов/Л.А. Михайлов, П.П. Соломин; под ред. Л.А. Михайлова СПб.: Питер, 2009

- Сидоров А.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие/ под ред. А.И. Сидорова, М.: Кнорус, 2009

- Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности: безопасность технологических процессов и производств: учеб. поcобие /П.П. Кукин и др. М.: Высш. шк., 2009

- Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. –М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2007. 678 с.

- Безопасность жизнедеятельности в машиностроении./ В.Г. Еремин, В.В. Сафонов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов; Под ред. Ю.М. Соломенцева - – М.: Высш. шк., 2002.- 310с

- Петрова А.В., Корощенко А.Д., Айзман Р.И. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2008.

Список дополнительной литературы и законодательных и нормативных документов

11.Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высш. шк., 1999. 448 с.

12. Еремин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2000.

- Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. Справочная книга по гигиене труда  и производственной санитарии. – М.: Высш. шк., 1989.- 240 с.

14.Ливчак И.Ф., Воронов Ю.В., Стрелков Е.В. Охрана окружающей среды – М.: "Колос", 1995. 271с.

- Лысенко Г.Г. Инженерно-технические средства безопасности труда.- Киев: Техника, 1983.

- Непомнящий А. В., Шилин  Г. П. Безопасность жизнедеятельности. Ч.3. Чрезвычайные ситуации. – Таганрог, 1993. 384 с.

- Попов Б. Ф., Душев Б. А., Рубахин В. Ф. и др. Основы инженерной психологии. Учебн. для техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986. 448 с.

- Русак О. Н.  Безопасность жизнедеятельности. Краткий конспект лекций – Санкт-Петербург, 1992. 114 с.

- Русак О.И. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов вузов всех специальностей.  – Санкт-Петербург, 1997. 231 с.

- Справочная книга по охране труда в машиностроении / Г.В. Бектобеков, Н.н. Борисова, В.И. Коротков и др.: под. общ. Ред. О.Н. Русака – Л.: Машиностроение. Ленингр. от-ние, 1989.- 541 с.

- Тарасов В.В. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях.  – М.: Изд-во МГУ, 1998.

- Черкасов В.Н. Защита пожаро- и взрывоопасных зданий и сооружений от молний и статического электричества. –М., 1993.

- Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов/ Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др./ Под ред.  Л.А. Муравья – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 447с.

- Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1976.

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках - М.: Энергоатом, 1984.

- Маньков В.Д. Обеспечение безопасности при работе с ПЭВМ: Практическое руководство. - СПб.: Политехника, 2004.- 277с.

- Юдин Е.Я. Борьба с шумом на производстве. Справочник – М.: Машиностроение, 1985. 399 с.

- Барабаш В.И. Психология безопасности труда в промышленности Л.: ЛДНТП, 1984

- Котик М.А. Безопасность труда. Психологические аспекты. М.: Знание, 1986

- ГН Р.2.2.013-94. Гигиенические критерии оценки условий по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

- ГН 2.2.5.552-96. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.

- НПБ 105-95. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.,1995.

- ППБ. 01-93. –М.,1994. Правила пожарной безопасности.

25. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Раздел I. Главы 1.1.- 1.7. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2000. 608 с.

35. СН 2.2.4/2 1.8.582-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилых застроек.

36. СН 2.2 4/2 1.8. 582-96. Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных здании.

37. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М., 1995.

38. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М., 997.

39. СанПин 2.2.2./2.4.1340-03. Гигиенические требования к видиодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительных машинам и организация работы.

40. СанПин 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М., 1996.

41. Конституция РФ.

42. Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ». № 197-ФЗ от 34.12.2001 г.

43. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97  (с изм. от 7. 08.2000 г., 10 .01. 2003 г., 22.08. 2004 г., 9.05. 2005 г.).

44. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» № 125 – ФЗ от 24.07.98г. (в  ред. на 01.12.2004).

45. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (ССБТ)

Стандарты классификационной группировки 0.

Основополагающие государственные стандарты

46. ГОСТ 12.0.001-82 		«ССБТ. Основные положения»

47. ГОСТ 12.0.002-2014 		«ССБТ. Основные понятия. Термины и

определения»

48. ГОСТ 12.0.003-2015	           «ССБТ. Опасные и вредные производственные

факторы.     Классификация».

Стандарты классификационной группировки 1.

Государственные стандарты общих требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов

49. ГОСТ 12.1.001-89 	«ССБТ. Ультразвук. Общие требования

безопасности»

50. ГОСТ 12.1.002-84 	«ССБТ. Электрические поля токов  промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».

51. ГОСТ 12.1.003-2014	«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

52. ГОСТ 12.1.004-91 	«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

53. ГОСТ 12.1.005-88	«ССБТ.  Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

54. ГОСТ 12.1.006-84 	«ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности».

55. ГОСТ 12.1.007-76	«CCБT. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

56. ГОСТ 12.1.008-76	«ССБТ. Биологическая безопасность. Общие  требования»

57. ГОСТ 12.1.009-2009  	«ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения».

58. ГОСТ 12.1.010-76	«ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».

59. ГОСТ 12.1.012-2004 	«ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

60. ГОСТ 12.1.029-80           «ССБТ. Средства и методы защиты от шума.  Классификация».

61. ГОСТ 12.1.030-81	«ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

Стандарты классификационной группировки 2.

Стандарты общих требований безопасности

к производственному оборудованию

61. ГОСТ 12.2.003-91 	«ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

62. ГОСТ 12.2.007.13-2000	«ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности».

63. ГОСТ 12.2.032-78	«ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»

64. ГОСТ 12.2.033-78	«ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»

Стандарты классификационной группировки 3.

Стандарты общих требований безопасности

к производственным процессам.

65. ГОСТ 12.3.002-2014 	«ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

66. ГОСТ 12.3.009-76	«ССБТ.   Работы   погрузочно-разгрузочные.   Общие    требования безопасности».

Стандарты классификационной группировки 4

Стандарты требований к средствам защиты работающих

67. ГОСТ 12.4.011-89 	«ССБТ. Средства защиты работающих. Общие

требования и классификация».

68. ГОСТ ИСО 8041 -2006	«Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерения».

69. ГОСТ 12.4.021-75 	«ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования».

70. ГОСТ 12.4.026-2015  	«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

71. ГОСТ 12.4.040-78	«ССБТ. Органы управления производственным                                                 оборудованием. Обозначения».

72. ГОСТ 12.4.077-79	«ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах».

73. ГОСТ 22.0.03-97            «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные ЧС. Термины и определения».

74. ГОСТ 22.0.05-97           «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные ЧС. Термины и определения».

75. ГОСТ 22.3.01-97           «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Общие требования».

76. ГОСТ 22.3.03-97           «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

Редактор А.А. Литвинова

В печать

Объем          усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16

Бумага тип № 3. Заказ №            Тираж            Цена           р.

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

З44000, Г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1