МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Управление качеством»

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Задания и методические указания к контрольной работе

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2023

УДК 681.2-5

Составитель: И.Г. Кошлякова

Метрология, стандартизация и сертификация: метод. указания. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2023. – 21 с.

Содержит комплекс практических заданий, направленных на получение навыков выбора средств измерений, статистической обработки результатов измерений физических величин с целью обеспечения качества и достоверности измерительной информации о параметрах продукции и процессов.

Предназначены для бакалавров технических направлений подготовки.

УДК 681.2-5

Печатается по решению редакционно-издательского совета Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. техн. наук, доцент М.С. Степанов

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Управление качеством» д-р техн. наук, профессор В.П. Димитров

_____________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ № ___.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Решение задач контрольной работы оформляется в отдельной тетради с титульным листом типового образца.

Вариант выполнения задачи определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки.

Описание решения задачи рекомендуется в следующей последовательности:

- условие задачи с исходными данными;

- подробное изложение алгоритма решения с цифровыми данными и графическими иллюстрациями;

выводы.

Задача 1.

Обосновать выбор, описать метрологические характеристики и приемы применения средств измерений линейных размеров для заданных: номинального значения и допусков отверстия и вала, указанных в табл. 1.

Сформировать условное обозначение, определить вид и систему образования посадки, построить схему посадки отверстия и вала и рассчитать основные характеристики посадки, предельно допустимые размеры и допуски сопрягаемых деталей.

Таблица 1. Исходные данные для измерений.

| Цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер, мм | 400 | 500 | 180 | 250 | 315 | 50 | 80 | 18 | 120 | 30 |
| Номер квалитета отверстия | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| Номер квалитета вала | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Основное отклонение отверстия | H | F | G | K | R | M | N | P | H | Js |
| Основное отклонение вала | u | f | h | k | d | e | g | m | r | s |

Выбор задания: по двум последним цифрам номера зачетной книжки – по последней цифре – номинальный размер, номер квалитета вала и основное отклонение отверстия; по предпоследней цифре – номер квалитета отверстия и основное отклонение вала.

Задача 2.

Произведены прямые многократные измерения линейного размера. Результаты измерений представлены в виде отклонений от номинального значения. Экспериментальные значения распределены по интервалам, как приведено в табл. 2. Количество экспериментальных данных, попадающих в i-тый интервал, приведено в табл. 3.

Таблица 2. Распределение результатов измерений по интервалам значений

| Но--мер интер-вала | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Интервалы отклонений от номинального значения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -50; -40 | 0; 5 | -2,5;-2 | -100;-80 | -500;-400 | -10;-8 | -5; -4 |  | 0; 2 | -25; -20 |  | 0; 4 |
| 2 | -40; -30 | 5; 10 | -2;-1,5 | -80; -60 | -400;-300 | -8; -6 | -4; -3 |  | 2; 4 | -20; -15 |  | 4; 8 |
| 3 | -30; -20 | 10;15 | -1,5;-1 | -60; -40 | -300;-200 | -6; -4 | -3; -2 |  | 4; 6 | -15; -10 |  | 8; 12 |
| 4 | -20; -10 | 15;20 | -1;-0,5 | -40; -20 | -200;-100 | -4; -2 | -2; -1 |  | 6; 8 | -10; -5 |  | 12;16 |
| 5 | -10; 0 | 20;25 | -0,5; 0 | -20; 0 | -100; 0 | -2; 0 | -1; 0 |  | 8; 10 | -5; 0 |  | 16;20 |
| 6 | 0; 10 | 25;30 | 0; 0,5 | 0; 20 | 0; 100 | 0; 2 | 0; 1 |  | 10; 12 | 0; 5 |  | 20;24 |
| 7 | 10; 20 | 30;35 | 0,5; 1 | 20; 40 | 100;200 | 2; 4 | 1; 2 |  | 12; 14 | 5; 10 |  | 24;28 |
| 8 | 20; 30 | 35;40 | 1; 1,5 | 40; 60 | 200;300 | 4; 6 | 2; 3 |  | 14; 16 | 10; 15 |  | 28;32 |
| 9 | 30; 40 | 40;45 | 1,5; 2 | 60; 80 | 300;400 | 6; 8 | 3; 4 |  | 16; 18 | 15; 20 |  | 32;36 |
| 10 | 40; 50 | 45;50 | 2; 2,5 | 80; 100 | 400; 500 | 8; 10 | 4; 5 |  | 18; 20 | 20; 25 |  | 36;40 |
| Доверии-тельная ве-роятность Р | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | 0,995 |  | 0,98 | 0,95 |  | 0,99 |

Таблица 3. Распределение абсолютных частот по интервалам

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | Число экспериментальных данных, попадающих в i-тый интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 2 | 6 | 14 | 20 | 34 | 26 | 17 | 10 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 8 | 17 | 28 | 42 | 27 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | 35 | 21 | 14 | 9 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 15 | 25 | 37 | 50 | 21 | 17 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 38 | 20 | 18 | 14 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | 15 | 35 | 26 | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 8 | 14 | 22 | 32 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 5 | 8 | 25 | 37 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 4 | 12 | 17 | 31 | 24 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 15 | 27 | 34 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 |

Требуется:

- Построить гистограмму эмпирического распределения.

- Проверить критерием Шарлье наличие и исключить имеющиеся промахи.

- Проверить гипотезу о соответствии эмпирического распределения нормальному закону Гаусса с помощью критерия Пирсона χ2.

- Построить доверительный интервал для результата многократных измерений.

Задача 3.

Произведены многократные измерения двух параметров а1 и а2. Известна функциональная зависимость A=fa1k;a2l (табл. 4) для определения косвенно измеряемой величины. Значения параметров а1 и а2 приведены в таблице. 5.

Таблица 4. Функциональная зависимость для косвенных измерений

|  | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Измеряемая величина | Ускорение | Сила тока | Освещенность | Электрическое сопротивление | Сила тока | Сила тока Электрическая мощность | Плотность | Скорость | Электрическая мощность | Напряжение электричес-кого поля |
| Функциональная зависимость | a=Lt2 | I=UR | E=ФS | R=PI2 | I=PR | P=U2R | =mV | V=Lt | P=I2R | U=PI |
| Доверитель-ная вероятность Р | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,997 | 0,998 | 0,95 | 0,98 |

Примечание: в функциональных зависимостях параметр «а1» стоит на первом месте в произведении либо в числителе дроби.

Таблица 5. Результаты многократных измерений аргументов

| Последняя цифра номера хачетн.книжки | Пара-метры | Значения измеряемых параметров (размерности – в единицах системы SI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a1 | 20,2 | 20,1 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19,7 | 20,5 | 20,1 | 19,5 | 19.9 |
|  | a2 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 7,3 |
| 1 | a1 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,8 |
|  | a2 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,7 |
| 2 | a1 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 4,6 |
|  | a2 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 2,8 | 2,5 |
| 3 | a1 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 10,4 | 10,5 |
|  | a2 | 31,9 | 32,0 | 32,3 | 31,8 | 31,9 | 32,5 | 32,2 | 31,6 | 31,7 | 32,3 |
| 4 | a1 | 50,2 | 50,5 | 50,0 | 49,8 | 49,9 | 50,1 | 49,4 | 49,7 | 50,0 | 50,2 |
|  | a2 | 25,5 | 26,0 | 25,9 | 25,8 | 25,4 | 26,2 | 26,7 | 26,5 | 26,1 | 26,4 |
| 5 | a1 | 12,2 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 11,9 | 12,5 | 11,3 | 13,0 | 12,9 | 12,3 |
|  | a2 | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,1 |
| 6 | a1 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8.8 | 8,0 | 8,5 |
|  | a2 | 15,5 | 15,2 | 15,8 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 14,8 |
| 7 | a1 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
|  | a2 | 18,2 | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 17,8 | 17,5 | 17,7 |
| 8 | a1 | 8,9 | 8,8 | 9,5 | 9,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,1 | 9,2 |
|  | a2 | 16,2 | 16,5 | 16,0 | 16,4 | 15,7 | 15,9 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 15,5 |
| 9 | a1 | 28,9 | 29,0 | 29,2 | 28,7 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 29,2 | 28,7 | 28,9 |
|  | a2 | 12,7 | 12,9 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,7 | 12,6 | 12,9 | 12,5 | 13,0 |

Требуется. Найти измеряемую косвенно с помощью функциональной зависимости величину и представить результат измерений в форме доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью Р.

Задача 4.

Определите, какое средство измерений предпочтительно применять для обеспечения большей точности результатов.

Укажите пределы, в которых может находиться значение измеряемой величины при известных метрологических характеристиках применяемых средств измерений, приведенных в табл. 6 и 7.

Выразите размерность измеряемой величины через размерности основных величин системы SI.

Таблица 6. Характеристики средств измерений и измеряемых величин.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемое значение |  | 200 см | 150 Гн | 100 мВ | 80 МОм | 270 мкФ | 190 °С | 180 км/ч | 750 кН | 1000 кВт | 950 кПа |
| Диапазон измерений средства измерений | №1 | 20 – 300 мм | 10 – 500 Гн | 20 – 500 мВ | 10 – 300 МОм | 100 – 500 мкФ | 50 – 200 °С | 20 – 250 км/ч | 0 – 2000 кН | 100 – 2000 кВт | 200 – 2000 кПа |
|  | №2 | 100 – 800 мм | 100 – 1000 Гн | 20 –500 мВ | 50 – 500 МОм | 200 – 1000 мкФ | 150 – 500 °С | 0 – 200 км/ч | 100 – 3500 кН | 500 – 2500 кВт | 100 – 1500 кПа |

Таблица 7. Классы точности применяемых средств измерений

| Последняя цифра номера зачетной книжки |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение класса точно-сти средства измерений | №1 | 2,5 | 1,5 | 0,002/0,01 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,1/0,2 | 1,0 | 4,0 |
|  | №2 | 1,5 | 0,01/0,03 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,005/0,01 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 3,0 |

Методические указания по решению задач.

Задача 1.

Качество измерений зависит от правильного выбора средств измерений (СИ). При этом учитывают измеряемую величину, метод, условия проведения и допускаемую погрешность измерений, диапазон измерений, характеристики погрешностей, стоимость СИ, простоту их эксплуатации, причём первоочередное внимание уделяется точности СИ, как фактору, наиболее существенно влияющему на результат измерения.

При выборе СИ по точности необходимо учитывать долю допустимой погрешности измерений, приходящуюся на погрешность используемых СИ, которая не может превышать 65% от предельно допустимой погрешности измерения .

Выбор средств измерений (СИ)  линейных размеров по точностным параметрам для осуществления приёмочного контроля может быть выполнен по ГОСТ 8.051-81 «Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм» и в соответствии с методическими указаниями РД 50-98-86 «Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм». Использование методических указаний избавляет от необходимости рассчитывать самостоятельно суммарную погрешность по выявленным её составляющим для случаев измерения универсальными СИ наружных и внутренних линейных размеров деталей, глубин, биений.

Общую классификацию измерений можно представить следующей схемой (рис. 1)

Рисунок 1. Классификация измерений.

Порядок решения задачи.

  - В соответствии с двумя последними цифрами номера зачетной книжки выписать исходные данные задачи и сформировать запись размера, подлежащего измерениям в следующем порядке: значение номинального размера – буквенное обозначение основного отклонения – номер квалитета.

  - По форме записи установить вид измеряемого размера: охватывающий или охватываемый (условное отверстие или вал) /1/.

  - Определить значения допуска IТ и предельно допустимой погрешности измерения  /1/, /2/, /3/.

  - Оценить предельно допустимую погрешность СИ заданного размера детали ΔСИ=0,65⋅δ.

  - Выбрать СИ для заданного параметра детали с учетом его контролепригодности в соответствии с /4/.

  - Привести список метрологических характеристик и описание устройства и порядка применения выбранного СИ /4/.

  - Определить в соответствии с классификацией (рис.1) вид измерений, выполняемых выбранным СИ /5/.

1.8. Построить схему посадки и выполнить ее полный расчет /1/ и /2/.

Пример выбора задания.

Для номера зачетной книжки, оканчивающегося на 45, запись посадки имеет вид – 180 Js10u7.

Пример схемы посадки с зазором и расчетные формулы для определения характеристик (рис. 2) .

0

Dmax

Smax

Smin

ei

es

EI

ES

Td

TD

dmin

dmax

Dmin

TD

Td

Smin = Dmin – dmax = EI – es;

Smax = Dmax – dmin = ES – ei;

TS = Smax – Smin = (ES – ei) – (EI – es) =

=(ES – EI) + (es – ei) = TD + Td

0

Рис.2. Схема расположения полей допусков при посадке с зазором

Предельные размеры отверстия:

- наибольший предельный размер

Dmax = D + ES;

- наименьший предельный размер

Dmin = D + EI.

Предельные размеры вала, соответственно:

dmax = d + es;

dmin = d +ei.

Допуски сопрягаемых деталей:

отверстия TD = Dmax – Dmin = ES – EI;

вала Td = dmax – dmin = es – ei.

Задача 2.

Порядок решения задачи.

2.1. Проверить крайние (наибольший и наименьший) результаты измерений на наличие грубых погрешностей (промахов) с помощью критерия Шарлье. Для этого:

2.1.1. Рассчитать среднее арифметическое значение (Х) результатов измерений (см. табл. 2 и 3):

X=i=1nmix0in,

где x0i=xΒi+xΗi2;

xвi и xнi – верхняя и нижняя границы каждого интервала, соответственно.

2.1.2.	 Рассчитать среднее квадратичное отклонение (СКО):

S=i=1n(x0i−X)2min−1

2.1.3. Для крайнего результата измерений проверить неравенство:

xi−X>Kш⋅S,

где Кш – значения критерия Шарлье приведены в приложении А.

2.1.4. Промахами считаются результаты, для которых выполняется данное неравенство. Такие значения должны быть исключены. После исключения промаха необходимо пересчитать среднее арифметическое и СКО, а затем проверить крайнее значение с другого конца ранжированного ряда результатов измерений. Проверка должна проводиться пошагово до тех пор, с обоих концов ранжированного ряда результатов измерений не останется промахов.

2.2. Построить гистограмму эмпирического распределения без учета исключенных результатов измерений, являвшихся промахами.

2.2.1. Для каждого интервала определить эмпирическую (статистическую) вероятность попадания случайной измеряемой величины в i-й интервал (частость):

Pi=min

где mi ‒ число значений, попавших в i-й интервал (см. табл. 3);

n ‒ общее число экспериментальных данных:

n=i−1rmi, где r ‒ число интервалов.

2.2.2. Построить гистограмму (рис. 2), которая представляет собой ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников. Основанием каждого прямоугольника являются отрезки, отображающие ширину интервала h вариационного ряда (см.табл.2), а высоты равны значениям эмпирических частостей Pi.

2.3. Проверить гипотезу о соответствии эмпирического распределения нормальному закону Гаусса. Для этого необходимо:

2.3.1. Определить теоретическую вероятность попадания значений измеряемой величины в i-й интервал в соответствии с законом нормального распределения:

PTi = Ф((xвi - X)/S) – Ф((xнi -X)/S),

где Ф (***) – значение функции Лапласа по приложению Б.

При этом следует учесть, что функция Лапласа нечетная, т.е Ф(-t)= -Ф(t).

2.3.2. Нанести полученные значения теоретической вероятности на график (см.рис.2) и построить кривую теоретического распределения вероятности по нормальному закону.

2.3.3. Рассчитать для каждого интервала значение 2i:

i2=(mi−n⋅PTi)2n⋅PTi.

2.3.4. Результаты расчетов представить в таблице по установленной форме (Приложение Г).

2.3.5. Рассчитать эмпирическое значение 2:

2=i=1rχ2i.

2.3.6. Полученное значение сравнить с табличным т2. По приложению В для уровня значимости q= 1 – P и числа степеней свободы f = r ‒3.

2.3.7. Сделать вывод о соответствии эмпирического распределения результатов измерений теоретическому нормальному закону по правилу:

- гипотеза о соответствии нормальному распределению принимается, если выполняется условие 2  т2;

- при невыполнении указанного неравенства гипотеза отклоняется.

2.4.	Определить доверительный интервал для результата многократных измерений:		X−tpSX≤X≤X+tPSX

где tp - коэффициент распределения Стьюдента при заданной доверительной вероятности Р и числе степеней свободы k= n – 1 (Приложение Д);

SX - среднее квадратичное отклонение среднего значения: SX=Sn

pэi, pтi

pTi

Рисунок 2. Пример построения гистограммы и кривой теоретического распределения.

Задача 3.

Взаимосвязи между измеряемыми параметрами нелинейные, поэтому их функциональные зависимости линеаризуют разложением в ряд Тейлора, на основании которого вычисляют результат измерений.

Порядок решения задачи.

3.1. Рассчитать оценочное среднее арифметическое значение измеряемой величины А с учетом функциональной зависимости: A=fa1k;a2l, где а1 и а2 – средние арифметические значения измеряемых аргументов, вычисляемые по формуле: 	Xj=i=1nxn,

где хji ‒ измеряемое значение j-го аргумента; n ‒  число измерений; индексы k и l ‒ показатели степени аргументов.

3.2. Рассчитать СКО среднего арифметического каждого аргумента:

SXj=i=1nxji−Xj2nn−1

3.3.Рассчитать СКО  среднего арифметического измеряемой величины:	SA=i=jm∂f∂aj2S2aj

где	∂f∂aj‒ первая производная функции измеряемой величин по аj-му аргументу; m=2 ‒ число измеряемых аргументов.

3.4.	Вычислить остаточный член ряда Тейлора: R=12j=1m∂2f∂aj2Δaj2, где ∂2f∂aj2 ‒ полный дифференциал второго порядка в частных производных функции  f ; Δaj ‒ наибольшее отклонение измеренных значений aj-го аргумента от его среднего арифметического значения: Δa=aji−ajmax.

3.5. Установить влияние остаточного члена R на результат .измерений по условию: если R ≥ 0,8 S(А), то на его значение увеличивают значениеА, в противном случае R не учитывается,

3.6. Представить результат измерений А в форме доверительного интервала:

А - tp  S(А)< A < А + tP  S(А),

где tp - табличное значение критерия Стьюдента при заданной доверительной вероятности Р (Приложение Д).

Задача 4.

Класс точности средств измерений – это обобщённая характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

Класс точности может быть представлен в форме:

– абсолютной погрешности, если в данной области измерений принято выражать погрешность в единицах измеряемой величины или в делениях шкалы. Например, для мер массы или длины;

– относительной погрешности, если погрешности нельзя полагать постоянными в пределах диапазона измерений;

– приведённой погрешности, если границы погрешностей можно полагать практически неизменными в пределах диапазона измерений.

Если класс точности представлен в виде абсолютной погрешности с практически неизменными границами вида: Δn= ± a,	a=const, то он обозначается заглавными буквами латинского алфавита или римскими цифрами. При этом должна быть приведена таблица соответствия обозначения значению погрешности. Чем больше цифра или дальше от начала алфавита буква, тем большее значение погрешности они обозначают.

Класс точности обозначается числом в кружке, например, если он установлен по относительной погрешности с постоянными границами:

δn = Δnxn⋅100% ,

где xn – измеряемая величина.

Класс точности обозначается двумя числами через косую черту, например 0,03/0,02 , если он установлен по относительной погрешности, определённой по линейно изменяющейся абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность имеет вид: Δn = ± (a + bxn),

где a, b – постоянные коэффициенты.

Тогда относительная погрешность:

δn = Δnxn = ± a+bxnxn = ± b+axn = ± b+aXк−aXк+axn = ± b+aXк+aXкXкxn−1 = =± c+dXкxn−1,

где с = b + d; d =aXк; Xк – больший (по модулю) из пределов измерений.

Класс точности обозначается числом без символов, если определён по приведённой погрешности: γ = ΔnXN⋅100%,

где XN – нормирующее значение шкалы средства измерений;

За нормирующее значение чаще всего принимают диапазон измерений. Если средство измерений предназначено для контроля отклонения величины от номинального значения, то это значение принимают в качестве XN.

При выражении результатов измерений обязательным требованием обеспечения единства измерений является применение законодательно утвержденных единиц измерений. Таковыми являются единицы системы SI. Формальным отражением качественного различия измеряемых величин является их размерность. Размерность обозначается "dim" и записывается заглавными латинскими буквами. Для основных величин SI это:

– размерность длины – dim l = L;

– размерность массы – dim m = M;

– размерность времени – dim t = T;

– размерность силы электрического тока – dim I = I;

– размерность термодинамической температуры – dim T = Θ;

– размерность силы света – dim j = J.

Размерность любой производной физической величины Q можно представить уравнением, содержащим размерности основных физических величин с соответствующими показателями степеней:

dim Q = LαMβTγIλθηJζ  ,

где α, β, γ, λ, ξ – показатели степеней.

Зная размерность величины, можно проверить правильность вывода зависимостей между физическими величинами, а на начальных этапах предположить, с какими величинами может быть связана исследуемая физическая величина.

Порядок решения задачи.

4.1. По условному обозначению класса точности определить вид погрешности, на основании которой он установлен.

4.2. Определить предельные значения относительных погрешностей при измерении заданного значения величины каждым из двух СИ.

4.3. Сделать вывод о том, какое СИ даст более точный результат, на основании сравнения их относительных погрешностей.

4.4. Рассчитать предельные абсолютные погрешности при измерении заданной величины каждым из двух СИ.

4.5. Вычислить границы двух интервалов значений результатов измерений заданной величины с учетом абсолютных погрешностей каждого СИ.

4.6. Выразить размерность измеряемой величины через размерности основных физических величин SI. Для этого:

4.6.1. Дать определение физической величины.

4.6.2. Раскрыть математической формулой ее взаимосвязь с основными величинами.

4.6.3. Записать ее размерность в форме степенного одночлена, содержащего размерности основных величин SI.

Например, чтобы выразить размерность ускорения, необходимо представить его зависимость от основных величин SI – пути и времени:

a=υ/t=l/t2,

где υ – скорость; 	l – путь (длина); t – время.

Тогда можно записать размерность ускорения:

dimа = dim1ldim-2t=L1T-2.

Рекомендуемая литература

1. Кошлякова И.Г., Сорочкина О. Ю., Закалин Е. Н. Теория и практика нормирования точности в машиностроении: учебное пособие/; Донской гос. технический ун-т. - Ростов-на Дону: ДГТУ, 2013.

2. Допуски и посадки. Справочник/Под ред. В.Д. Мягкова. - Л.: Машиностроение, 1982, ч.1.

3. ГОСТ 8.051-81 «Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм».

4. РД 50-98-86. Методические указания «Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм» (по применению ГОСТ 8.051-81).

5. Сергеев А.Г. Метрология: Учебник. – М., 2005. – 272 с.

6. Кошлякова И.Г., Ваганов В.А., Атоян Т.В. Практикум по метрологии и стандартизации. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2013. – 214 с.

7. Маркин И.С. Основы теории обработки результатов измерений. - М.: Изд-во стандартов, 1991. – 268 с.

8. Маркин Н.С. Практикум по метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1994. – 214с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Значения критерия Шарлье

| # п | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кш | 1,3 | 1,65 | 1,96 | 2,13 | 2,24 | 2,32 | 2,58 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 1  Значения функции F(t)=12p⋅0te−t22dt

| t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,5 4,0 | 0,0000 0,0398 0,0793 0,1179 0,1554 0,1915 0,2257 0,2580 0,2881 0,3159 0,3413 0,3643 0,3849 0,4032 0,4192 0,4332 0,4452 0,4554 0,4641 0,4713 0,4772 0,4821 0,4861 0,4893 0,4918 0,4938 0,4953 0,4965 0,4974 0,4981 0,4986 0,4998 0,4999 | 0,0040 0,0438 0,0832 0,1217 0,1591 0,1950 0,2291 0,2611 0,2910 0,3186 0,3438 0,3665 0,3869 0,4049 0,4207 0,4345 0,4463 0,4564 0,4649 0,4719 0,4778 0,4826 0,4864 0,4896 0,4920 0,4940 0,4955 0,4966 0,4975 0,4982 | 0,0080 0,0478 0,0871 0,1255 0,1628 0,1985 0,2324 0,2642 0,2939 0,3212 0,3461 0,3686 0,3888 0,4066 0,4222 0,4357 0,4474 0,4573 0,4656 0,4726 0,4783 0,4830 0,4868 0,4898 0,4922 0,4941 0,4956 0,4967 0,4976 0,4982 | 0,0120 0,0517 0,0910 0,1293 0,1664 0,2019 0,2357 0,2673 0,2967 0,3238 0,3485 0,3708 0,3907 0,4082 0,4236 0,4370 0,4484 0,4582 0,4664 0,4732 0,4788 0,4834 0,4871 0,4901 0,4925 0,4943 0,4957 0,4968 0,4977 0,4983 | 0,0160 0,0557 0,0948 0,1331 0,1700 0,2054 0,2389 0,2703 0,2995 0,3264 0,3508 0,3729 0,3925 0,4099 0,4251 0,4382 0,4495 0,4591 0,4671 0,4738 0,4793 0,4838 0,4874 0,4904 0,4927 0,4945 0,4959 0,4969 0,4977 0,4984 | 0,0199 0,0596 0,0987 0,1368 0,1736 0,2088 0,2422 0,2734 0,3023 0,3289 0,3531 0,3749 0,3944 0,4115 0,4265 0,4394 0,4505 0,4599 0,4678 0,4744 0,4798 0,4842 0,4878 0,4906 0,4929 0,4946 0,4960 0,4970 0,4978 0,4984 | 0,0239 0,0636 0,1026 0,1406 0,1772 0,2123 0,2454 0,2764 0,3051 0,3315 0,3554 0,3770 0,3962 0,4131 0,4279 0,4406 0,4515 0,4608 0,4686 0,4750 0,4803 0,4846 0,4881 0,4909 0,4931 0,4948 0,4961 0,4971 0,4979 0,4985 | 0,0279 0,0675 0,1064 0,1443 0,1808 0,2157 0,2486 0,2794 0,3078 0,3340 0,3577 0,3790 0,3980 0,4147 0,4292 0,4418 0,4525 0,4616 0,4693 0,4756 0,4808 0,4850 0,4884 0,4911 0,4932 0,4949 0,4962 0,4972 0,4979 0,4985 | 0,0319 0,0714 0,1103 0,1480 0,1844 0,2190 0,2517 0,2823 0,3106 0,3365 0,3599 0,3810 0,3997 0,4162 0,4306 0,4429 0,4535 0,4625 0,4699 0,4761 0,4813 0,4854 0,4887 0,4913 0,4934 0,4951 0,4963 0,4973 0,4980 0,4986 | 0,0359 0,0753 0,1141 0,1517 0,1879 0,2224 0,2549 0,2852 0,3133 0,3389 0,3621 0,3830 0,4015 0,4177 0,4319 0,4441 0,4545 0,4633 0,4706 0,4767 0,4817 0,4857 0,4890 0,4916 0,4936 0,4952 0,4964 0,4974 0,4981 0,4986 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Процентные точки χ2-распределения

| P v | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | 0,995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 0,00393 0,1026 0,3518 0,7107 1,145 1,635 2,167 2,733 3,325 3,94 4,575 5,226 5,892 6,571 7,261 7,962 8,672 9,39 10,12 10,85 | 0,01579 0,2107 0,5844 1,064 1,61 2,024 2,833 3,49 4,168 4,865 5,578 6,304 7,041 7,79 8,547 9,312 10,09 10,86 11,65 12,44 | 0,1015 0,5754 1,213 1,923 2,675 3,455 4,255 5,071 5,899 6,737 7,584 8,438 9,299 10,17 11,04 11,91 12,79 13,68 14,56 15,45 | 0,4549 1,386 2,366 3,357 4,351 5,348 6,346 7,344 8,343 9,342 10,34 11,34 12,34 13,34 14,34 15,34 16,34 17,34 18,34 19,34 | 1,323 2,773 4,108 5,385 6,626 7,841 9,037 10,22 11,39 12,55 13,7 14,85 15,98 17,12 18,25 19,37 20,49 21,6 22,72 23,83 | 2,706 4,605 6,251 7,779 9,236 10,64 12,02 13,36 14,68 15,99 17,28 18,55 1981 21,06 22,31 23,54 24,77 25,99 27,2 28,41 | 3,841 5,991 7,815 9,488 11,07 12,59 14,07 15,51 16,92 18,31 19,68 21,03 22,36 23,68 25 26,3 27,59 28,87 30,14 31,41 | 5,024 7,378 9,348 11,14 12,83 14,45 16,01 17,53 19,02 20,48 21,92 23,34 24,74 26,12 27,49 28,85 30,19 31,53 32,85 34,17 | 6,635 9,21 11,34 13,28 15,09 16,81 18,48 20,09 21,67 23,21 24,72 26,22 27,69 29,14 30,58 32 33,41 34,81 36,19 37,57 | 7,879 10,6 12,84 14,86 16,75 18,55 20,28 21,96 23,59 25,19 26,76 28,3 29,82 31,32 32,8 34,27 35,72 37,16 38,58 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Расчетные данные для проверки гипотезы о нормальности распределения

| Номер интервала i | Границы интервала |  | Абсолютная частота mi | Относительная частота Pi | Квантиль для границы |  | Функция Лапласа для границы |  | Теоретическая вероят-ность PТi | 2i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижняя xнi | верхняя xвi |  |  | нижней tнi= (xнi - X)/S | верхней tвi=(xвi - X)/S | нижней Ф((xн i – –X)/S) | верхней Ф((xBi – –X)/S) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма | – | – |  |  | – | – | – | – |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Значение процентных пределов t в зависимости от k степеней свободы и от вероятности для распределения Стьюдента

| p k | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,997 | 0,998 | 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,314 | 12,706 | 25,452 | 31,821 | 63,657 | 127,36 | 212,2 | 318,3 | 636,6 |
| 2 | 2,29 | 4,303 | 6,205 | 6,965 | 9,925 | 14,089 | 18,216 | 22,327 | 31,6 |
| 3 | 2,353 | 3,182 | 4,177 | 4,541 | 5,841 | 7,453 | 8,891 | 10,214 | 12,922 |
| 4 | 2,132 | 2,776 | 3,495 | 3,747 | 4,604 | 5,597 | 6,435 | 7,173 | 8,61 |
| 5 | 2,015 | 2,571 | 3,163 | 3,365 | 4,032 | 4,773 | 5,376 | 5,893 | 6,869 |
| 6 | 1,943 | 2,447 | 2,969 | 3,143 | 3,707 | 4,317 | 4,8 | 5,208 | 5,959 |
| 7 | 1,895 | 2,365 | 2,841 | 2,998 | 3,499 | 4,029 | 4,442 | 4,785 | 5,408 |
| 8 | 1,86 | 2,306 | 2,752 | 2,896 | 3,355 | 3,833 | 4,199 | 4,501 | 5,041 |
| 9 | 1,833 | 2,262 | 2,685 | 2,821 | 3,25 | 3,69 | 4,024 | 4,297 | 4,781 |
| 10 | 1,812 | 2,228 | 2,634 | 2,764 | 3,169 | 3,581 | 3,892 | 4,144 | 4,587 |
| 12 | 1,782 | 2,179 | 2,56 | 2,681 | 3,055 | 3,428 | 3,706 | 3,93 | 4,318 |
| 14 | 1,761 | 2,145 | 2,51 | 2,624 | 2,977 | 3,326 | 3,583 | 3,787 | 4,14 |
| 16 | 1,746 | 2,12 | 2,473 | 2,583 | 2,921 | 3,252 | 3,494 | 3,686 | 4,015 |
| 18 | 1,734 | 2,101 | 2,445 | 2,552 | 2,878 | 3,193 | 3,428 | 3,61 | 3,922 |
| 20 | 1,725 | 2,086 | 2,423 | 2,528 | 2,845 | 3,153 | 3,376 | 3,552 | 3,849 |
| 22 | 1,717 | 2,074 | 2,405 | 2,508 | 2,819 | 3,119 | 3,335 | 3,505 | 3,792 |
| 24 | 1,711 | 2,064 | 2,391 | 2,492 | 2,797 | 3,092 | 3,302 | 3,467 | 3,745 |
| 26 | 1,706 | 2,056 | 2,379 | 2,479 | 2,779 | 3,067 | 3,274 | 3,435 | 3,704 |
| 28 | 1,701 | 2,048 | 2,369 | 2,467 | 2,763 | 3,047 | 3,25 | 3,408 | 3,674 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 2,36 | 2,457 | 2,75 | 3,03 | 3,23 | 3,386 | 3,646 |
| ∞ | 1,645 | 1,96 | 2,241 | 2,326 | 2,576 | 2,807 | 2,968 | 3,09 | 3,291 |