Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Донской государственный технический университет

Международный  факультет

Кафедра естественных наук

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

Методические указания для иностранных студентов

предвузовской подготовки

Ростов-на-Дону

2005

Составитель канд. пед. наук, доц. Калашникова С.Б.

УДК 76: 621 (07)

Инженерная графика. Проекции точки. Методические указания для иностранных студентов предвузовской подготовки. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2005. -  28 с.

Методические  указания  предназначены для  иностранных  студентов предвузовской подготовки. Содержат краткие теоретические сведения, структурно-логические схемы, примеры решения задач, контрольные вопросы, графические упражнения и тестовые задания по  проецированию точек общего и частного положения.

Рекомендуются для организации самостоятельной работы студентов.

Печатается по решению методической комиссии Международного факультета.

Рецензент канд. тех. наук, доц.   Моренко Б.Н.

© Издательский центр ДГТУ, 2005

§1. МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ.

В жизни мы часто встречаемся с изображениями. Фотографии, картины, иллюстрации в книгах, чертежи – это изображения. Процесс построения изображения предмета на плоскости называется проецированием.

В технике для построения изображений используют, в основном, два метода   проецирования.

I. Ц е н т р а л ь н о е    п р о е ц и р о в а н и е.

В пространстве находится объект АВС и плоскость П (Рис. 1). Построим изображение объекта на плоскости П. Для этого берем произвольную точку О и проведем через отдельные точки предмета А, В и С прямые ОА, ОВ и ОС до пересечения с плоскостью П, получим точки А1, В1, С1 (Рис.2). Соединим эти точки прямыми линиями и получим центральную проекцию предмета на плоскость П (Рис.3).

О                                           О

А               С                           А               С

В                                              В

А1                                          С1                     А1                                        С 1

П                    В1                                 П                  В1                                   П

Рис. 1                             Рис. 2                                       Рис. 3

Плоскость П, на которой строится изображение предмета, называется плоскостью проекций. Прямые ОА1, ОВ1, ОС1, с помощью которых строится проекция, называются проецирующими прямыми или проецирующими лучами. Изображение предмета А1В1С1 на плоскости проекций П называется проекцией. Точка О, в которой пересекаются проецирующие прямые, называется центром проецирования.

ЗАПОМНИТЕ! Если проецирующие прямые пересекаются в одной точке (центре проецирования), такое проецирование называется центральным.

II. П а р а л л е л ь н о е           п р о е ц и р о в а н и е.

ЗАПОМНИТЕ! Если проецирующие прямые параллельны друг другу, такое проецирование называется параллельным.

Параллельное проецирование может быть:

| а) косоугольное, если проецирующие прямые не перпендикулярны плоскости проекций (Рис.4); | б) прямоугольное или ортогональное, если проецирующие прямые перпендикулярны плоскости проекций (Рис.5) |
| --- | --- |

А                           С                                          А                           С

 900          В                                                                  В                         = 900

А1                        С1                                     А1                                     С1

В1

П                     В1                                                                    П

Косоугольная проекция                               Прямоугольная проекция

Рис. 4                                                         Рис. 5

По изображениям, которые применяются в технике, необходимо определять не только форму, но и размеры предметов. Центральную проекцию часто называют перспективной. На ней хорошо видна форма предмета, но размеры изображения отличаются от натуральных размеров предмета. Поэтому в техническом черчении используют метод параллельного ортогонального проецирования, при котором размеры изображения равны размерам предмета.

## Словарный минимум:

| изображение | отличать (что?; от чего?) | проецирующий |
| --- | --- | --- |
| проецирование |  | косой |
| проекция |  | ортогональный |
| пространство |  |  |
| перспектива |  |  |

ЗАДАНИЯ.

1. Ответьте на вопросы.

- Что называется проецированием?

- Какое проецирование называется центральным?

- Какое проецирование называется параллельным?

- Что называется проекцией?

- В чем различие между косоугольным и ортогональным параллельным проецированием?

- Какой метод проецирования используется в техническом черчении? Почему?

§2. ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ.

1. Ортогональная проекция точки.

Все предметы представляют собой множество точек. Следовательно, чтобы построить проекции любого предмета, необходимо знать правила построения проекций точки. Построим ортогональную проекцию точки А на плоскость П1 (Рис.6).

А                                                               А

900

П1                                                          П1                          А1

Рис.6                                                         Рис. 7

Для этого из точки А опустим перпендикуляр на плоскость П и найдем точку пересечения перпендикуляра с плоскостью проекций (Рис.7).                      А1 – ортогональная проекция точки А на плоскость П1.

ЗАПОМНИТЕ!  Ортогональная проекция точки – это точка пересечения перпендикуляра, который проходит через данную точку, с плоскостью проекций.

Рассмотрим обратную задачу. Известна А1 – ортогональная проекция точки А на плоскость П1. Определим положение точки А в пространстве (Рис.8). Для этого через точку А1 проведем перпендикуляр к плоскости П1. Проекция А1 будет соответствовать любой точке (A',  {A''и т.д.), которая находится на перпендикуляре. Поэтому мы не можем определить положение точки А в пространстве (Рис.9).

А

A

П1                       А1                                   П1                          А1

Рис.8                                                        Рис. 9

ЗАПОМНИТЕ! Одна проекция точки не определяет положение точки в пространстве.

2. Проекции точки на двух плоскостях проекций.

Определить положение точки в пространстве можно, если проецировать точку не на одну, а на две взаимно перпендикулярные плоскости проецирующими прямыми, которые перпендикулярны этим плоскостям проекций.

В пространстве даны точка А и две взаимно перпендикулярные плоскости П1 и П2 (Рис.10). Найдем проекции точки А на плоскости П1 и П2. Для этого из точки А опустим перпендикуляр на плоскость П1  и отметим А1 – проекцию точки А на плоскость П1 (Рис.11). Затем из точки А опустим перпендикуляр на плоскость П2 и отметим точку А2 – проекцию точки А на плоскость П2 (Рис.12).

П2                                                                   П2                                                                     П2                     А2

А                                           А                                           А

900                                           Х                                     О

А1                                                                  А1

П1                                                                 П1                                                                  П1

Рис.10                                  Рис.11                                    Рис.12

ЗАПОМНИТЕ!  Две проекции точки определяют положение точки в          пространстве.

3. Проекции точки на трех плоскостях проекций.

При изображении более сложных, чем точка предметов, строят их третью проекцию. Для этого используют еще одну плоскость проекций П3, которая перпендикулярна плоскостям П1 и П2 (Рис.13). Чтобы построить проекцию точки А на плоскость П3, из точки А опустим перпендикуляр на плоскость П3 и отметим точку А3 – проекцию точки А на плоскость П3.

Z

Плоскости проекций будем называть:

П1 – горизонтальная плоскость проекций;

П2 – фронтальная плоскость проекций;

П3 – профильная плоскость проекций.

П2            A 2                                 A z

A                              A3

A x                                     О                                 П 3

X

A1                              Ay

П1

Y

Рис. 13

Аналогично проекции точки А называются: А1 – горизонтальная, А2 – фронтальная, А3 – профильная. Линии пересечения плоскостей проекций называются осями проекций или осями координат:

ось ОХ – линия пересечения плоскостей проекций П1 и П2;

ось ОY – линия пересечения плоскостей проекций П1 и П3;

ось ОZ – линия пересечения плоскостей проекций П2 и П3;

Точка О – точка пересечения осей проекций (координат) X, Y, Z называется началом координат.

Перпендикуляры из проекций А1 и А2 на ось ОХ пересекаются в одной точке. Ее обозначают Ах. Аy – точка пересечения перпендикуляров из проекций А1 и А3 на ось OY. Аz – точка пересечения перпендикуляров из проекций А2 и А3 на ось ОZ. Прямые А1Ах, А2Ах, А2Аz, А3Аz, А1А y, А3А y, которые соединяют проекции точки, называются линиями связи.

4. Эпюр точки.

Проекциями, которые построены на трех взаимно перпендикулярных плоскостях, пользоваться неудобно, так как их надо чертить на бумаге, которая представляет собой плоскость. Поэтому взаимно перпендикулярные плоскости проекций совмещают в одну плоскость путем их поворота вокруг осей проекций. Для этого мысленно разделим плоскости П1 и П3 по оси ОY (Рис.14). Плоскость П2 остается неподвижной. Плоскость П1 повернем вокруг оси ОХ до ее совмещения с плоскостью П2 (Рис.15). Плоскость П3 повернем вокруг оси ОZ до  совмещения с плоскостью П2 (Рис.16). Таким образом, мы получили чертеж, на котором изображены ортогональные проекции точки, которые расположены в проекционной связи, то есть, соединены между собой линиями связи. Этот чертеж называется эпюром (Рис.17).

Z                                                                Z

П2   A2                                  A z                              П2   A2                                    A z

A3         П 3                                                                                            A3

П3

X           Ax                            О                                               X             Ax                            О

Ay                                                                                                   Ay

П1 A1                 Ay                 Y            А1

П1                      Ay                         Y

Y                                                                            Y

Рис.14                                                         Рис.15

Z

П2                                                                                  П3

A2                       Az                     A3

X           Ax               O              Ay             Y

A1                    Ay

П1

Рис.16                                        Y

ЗАПОМНИТЕ! На эпюре (Рис.17):

- границы плоскостей проекций не показывают;

- ось ОY и все точки, которые на ней расположены, изображают два раза;

- горизонтальная и фронтальная проекции точки расположены на перпендикуляре к оси ОХ, фронтальная и профильная – на перпендикуляре к оси OZ;

- изображены только проекции точки, самой точки нет.

Z

A2                Az              A3

X     Ах               O            Ay    Y

A1                    Ay

Y

Рис.17

Если заданы две любые проекции точки, то можно построить ее третью проекцию.

Задача 1. По заданным горизонтальной и фронтальной проекциям точки С построить ее профильную проекцию (Рис. 18). Для этого:

1) через  точку С2 перпендикулярно оси OZ проведем линию связи С2Сz;

2) через точку С1 проведем перпендикулярно оси ОY линию связи С1Сy;

3) расстояние  OСу отмерим по горизонтальной оси OY с помощью дуги окружности или с помощью прямой, проведенной через точку O под углом 450 к осям OY (эта прямая называется постоянной прямой чертежа); для этого линию связи С1Су продолжим до пересечения с прямой, а затем из точки  пересечения проведем перпендикуляр к горизонтальной оси OY;

4) продолжим линию связи из точки Су до пересечения с линией связи С2Сz , получим С3 – профильную проекцию точки С.

1                                           2

Z                                            Z                                           Z

C2                                        C2              Cz                       C2                Cz

X               O                  Y      X     Cx         O             Y     X      Cx          O             Y

C1                                                              C1                                                                  C1                        Cy

Y                                           Y                                           Y

Рис. 18

3                                                                                 4

Z                                            Z                                           Z

C2       Cz                               C2              Cz                       C2              Cz       C3

X                O                 Y      X   Cx      O            Cy    Y    X     Cx     O        Cy       Y

Cy                                   450

C1                                                              C1                                                                  C1

Cy

Сy

Сy

Y                                          Y                                           Y

Рис. 18

Задача 2. По фронтальной и профильной проекциям точки В построить ее горизонтальную проекцию (Рис.19).

- из точки  В2 перпендикулярно оси ОХ проведем линию связи В2Вх;

- из точки В3 перпендикулярно горизонтальной оси ОY проведем линию связи В3Ву до пересечения с постоянной прямой чертежа;

- из этой точки перпендикулярно вертикальной оси ОY проведем линию связи до пересечения с линией связи В2Вх. Получим В1 – горизонтальную проекцию точки В.

Z                                     1                     Z

B2                                               B3                                         B2                             Bz             B3

X                             O              Y            X    Bx                   O               Y

Y                                                           Y

2                  Z                                  3                        Z

B2                      Bz        B3                                   B2                                  Bz       B3

X                            O     By  Y           X                           O          By       Y

B1                          By

Y                                                            Y

Рис.19

Задача 3. По заданным горизонтальной и профильной проекциям точки Е построить ее фронтальную проекцию (Рис.20).

- из точки Е3 перпендикулярно оси ОZ проводим линию связи Е3Еz ;

- из точки Е1 перпендикулярно оси ОХ проводим линию связи Е1Ех до пересечения с линией связи Е3Еz. Получим Е2 – фронтальную проекцию точки Е.

1                                           2

Z                                            Z                                           Z

Е3                                 Ez           E3          E2                Ez         E3

X              O           Ey      Y     X             O           Ey     Y   X               O           Ey     Y

Ex

Е1                 Ey                                             Е1                 Ey                                             Е1                Ey

Y                                             Y                                           Y

Рис. 20

ЗАПОМНИТЕ! По двум проекциям точки можно построить ее третью      проекцию.

5. Координаты точки.

Положение точки в пространстве можно задавать не только графически в виде эпюра, но и числами, которые определяют расстояния от точки до плоскостей проекций.

ЗАПОМНИТЕ! Расстояние от точки до плоскости проекций называется координатой.

Расстояние от точки до плоскости П3 определяют координатой Х, она называ-ется абсциссой (Рис.21).

X=A  A3=A2  AZ=A1AY=AX0	Расстояние от точки до плоскости П2 – координатой Y, она называ-ется ординатой.

Y=A  A2=A1  AX=A3AZ=AY0

Z

П2            A 2                                 A z

y       A

x                     A3

A x           z                       О                                 П 3

X

A1                              Ay

П1

Рис. 21                                                          Y

Расстояние от точки до плоскости П1 - координатой Z, она называется аппликатой.

X=A  A1=A2  Ax=A3AY=Az0

ЗАПОМНИТЕ! Координаты измеряются по осям OX, OY, OZ или по линиям, которые параллельны этим осям.

Координаты пишут в скобках рядом с обозначением точки. На первом месте стоит    координата  Х,  на  втором – Y, на  третьем -Z. Например, запись

А (10;30;20) означает, что координаты точки А такие: Х=10 единиц, Y=30 единиц, Z=20 единиц.

По трем координатам точки можно построить ее эпюр и определить положение в пространстве.

Задача 1. Задана точка А (30;20;50). Построить эпюр точки и определить ее положение в пространстве (Рис.22).

ВНИМАНИЕ!  За единицу длины при выборе масштаба принимаем 1 мм, так как в техническом черчении все размеры измеряются в миллиметрах.

1            Z                    2                   Z                      3                    Z

АZ                                                                          A2                         A3

АZ                                               Az

z=50

X  Ax  x=30     0     Ay     Y      X   Ax    0       Ay         Y     X    Ax      0            Ay   Y

y=20

Ay                                                                                                             A1

Ay

Ay

Y                                        Y                                           Y

Рис. 22

1) от точки O по оси OХ откладываем 30 мм, отметим Ах; от точки O  по оси OY откладываем 20 мм, отметим Ау; от точки O по оси OZ откладываем 50 мм, отметим Аz;

2) через точку Ах проведем перпендикуляр к оси OХ, через Аz проведем перпендикуляр к оси OZ, через Ау проведем перпендикуляры к осям OY;

3) отметим точки пересечения перпендикуляров: А1 – горизонтальная проекция, точка пересечения перпендикуляров к осям OХ и OY; А2 – фронтальная проекция, точка пересечения перпендикуляров к осям OХ и OZ;

А3 – профильная проекция, точка пересечения перпендикуляров к осям OY и OZ.

ЗАПОМНИТЕ! Если ни одна координата точки не равна нулю, она называется точкой общего положения и расположена в пространстве.

4) так как ни одна координата точки А не равна нулю, точка A является точкой общего положения и расположена в пространстве; на эпюре она не изображена.

Задача 2. Задана точка С (40;0;30). Построить эпюр точки С и определить ее положение в пространстве (Рис.23).

1) от точки O по оси Х откладываем 40 мм, отметим Сх; от точки O по оси OY откладываем 0 мм, следовательно Су совпадает с точкой O; от точки O по оси OZ откладываем 30 мм, отметим Сz.

ВНИМАНИЕ! Слово совпадает обозначают знаком   и записывают 0Су   (0 совпадает с Су).

1              Z                  2                        Z                3                           Z

Cz        C2  C                        Cz  C3

z=30

Cx                     0  Су                                     0  Cy                                     0  Cy

X             x=40               Y     X     Cx                                           Y    X   Cx  C1                      Y

Y                                                                   Y                                                               Y

Рис. 22

2) через СX проведем перпендикуляр к оси OХ, через CZ проведем перпендикуляр к оси OZ; перпендикуляр через Су совпадает с осью OZ;

3) отметим точки пересечения перпендикуляров: С2 – фронтальная проекция, точка пересечения перпендикуляров к осям OХ  и OZ; С1 – горизонтальная проекция, совпадает с CX (C1CX), т.к. перпендикуляр, который проведен через Су к вертикальной оси OY, пересекается с перпендикуляром, который проведен через Сх к оси OХ, в точке СX;  С3 – профильная проекция, совпадает с CZ  (C3CZ), т.к. перпендикуляр, который проведен через Су к горизонтальной оси OY, пересекается с перпендикуляром, который проведен через CZ к оси OZ, в точке CZ;

ЗАПОМНИТЕ! Если хотя бы одна координата точки равна нулю, точка

называется точкой частного положения.

4) координата Y точки С равна нулю, то есть расстояние от точки С до плоскости П2 равно нулю, следовательно, точка С лежит на плоскости П2 и совпадает со своей фронтальной проекцией (C  C2); таким образом, точка С является точкой частного положения и расположена на фронтальной плоскости проекций; на эпюре она совпадает со своей фронтальной проекцией.

ЗАПОМНИТЕ! Если одна координата точки равна нулю, то точка                            расположена на плоскости проекций и две проекции этой

точки лежат на осях проекций, третья – лежит на плоскости  и совпадает с точкой (Рис.24).

D (x; y; 0)                                           B (0; x; y)           Z

Z                                                               BzB2         B3B

DxD2             0Dz              DyD3                                                     Bx0                      By

X                                                     Y             X                                                     Y

D1 D                          Dy                                                                                B1By

Рис.24                     Y                                                            Y

Задача 3. Задана точка Е (0;0;50). Построим эпюр точки и  определим ее положение в пространстве (Рис.25).

- ExEy 0,  так как х=0 и у=0; от точки O по оси OZ откладываем 50 мм, отметим Ez;

- координаты Х и Y точки Е равны нулю, то есть расстояние от точки Е до плоскостей проекций П2 и П3 равны нулю, следовательно, точка Е лежит на оси OZ и совпадает со своими фронтальной и профильной проекциями (EE2E3); таким образом, точка Е является точкой частного положения и расположена на оси OZ.

1                       Z                                2                            Z

Ez                                                                         E2 Ez   E3 E

z =50

X                                           Y              X                                           Y

Ex 0 Ey                                                 E1 Ex 0 Ey

Рис.25                             Y                                                             Y

ЗАПОМНИТЕ! Если две координаты точки равны нулю, то точка                             расположена на оси проекций, две ее проекции совпадают и лежат на этой же оси, а третья – в начале координат (Рис.26).

Q (x: 0; 0)                             Z                        F (0; y; 0)                 Z

QQ1Qx Q2             0QyQz Q3               F2Fx Fz  0       Fy F3F

X                                                Y         X                                              Y

Y                                            F F1 Fy

Рис.26                                                                                            Y

ЗАПОМНИТЕ! Если три координаты точки равны нулю, то точка лежит в начале координат,  все проекции точки совпадают и лежат в начале координат (Рис.27).

N (0; 0; 0)                      Z

NN1Nx N2    0NyNz N3

X                                             Y

Y

Рис. 27

Словарный минимум:

| совокупность | соответствовать (чему?) | фронтальный |
| --- | --- | --- |
| связь | совмещать (что?; с чем?) | профильный |
| поворот | совпадать (с чем?) | общий |
| эпюр |  | частный |
| координата |  |  |

ЗАДАНИЯ.

- Ответьте на вопросы.

- Что называется проекцией точки?

- Сколько проекций определяют положение точки в пространстве?

- Сколько и какие плоскости проекций вы знаете? Как их обозначают? Как они расположены относительно друг друга?

- Как образуются оси проекций? Как их обозначают?

- Что называется линией связи?

- Что такое эпюр?

- Что называется координатой точки?

- Какая точка называется точкой общего положения?

- Какая точка называется точкой частного положения?

- Где будут расположены горизонтальная, фронтальная и профильная проекции точки, которая лежит на фронтальной плоскости проекций?

- Где будут расположены проекции точки, которая лежит на оси OY?

2. Выполните в тетради упражнения.

- По двум заданным проекциям точки постройте ее третью проекцию и определите положение точки в пространстве:

а)                   Z                  б)               Z                    в)                Z

A2                                A3                      C2                      Cz C3

DyD3

X                    0           Y          X               0             Y          X          0             Y

D1Dy

Y                                        Y                                 Y

- По эпюру точки определите ее координаты:

a)                                                           б)

A2                   Z                   A3                                               D2   Z            D3

10

X                                0                             Y                                            X                       0                                     Y

A1                            Y                                                                                                  D1    Y

- По координатам точки постройте ее эпюр. Определите положение точки в пространстве:

a) F (50; 0; 30);   б) С (40; 50; 10);   в) N (0; 50; 0);   г) Q (0; 0; 0).

§3. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ.

На рис.28 изображены ортогональные и аксонометрическая проекции предмета.

П2                                   Z                      П3

П1

X                                                O                        Y

П2

П1                                   Y                          П3

Рис.28

Каждая ортогональная проекция предмета показывает его форму только с одной стороны: фронтальная то, что мы видим спереди, горизонтальная – сверху, профильная – слева. Представить форму предмета только по ортогональным проекциям иногда трудно. Поэтому используют аксонометрические проекции. С их помощью можно получить изображение, на котором форма предмета будет видна с трех сторон одновременно. Аксонометрические проекции часто используются в техническом черчении. Они характеризуются наглядностью и простотой построения.

Для получения аксонометрических проекций используют метод параллельного проецирования. Предмет вместе с осями прямоугольных координат Х, Y, Z параллельными лучами проецируют на дополнительную плоскость П0 (Рис.29).

ЗАПОМНИТЕ!

Аксонометрической проекцией     или   аксонометрией  называется  изображение,      которое   получается  при              параллельном проецировании предмета вместе с осями                          
прямоугольных координат на плоскость.

Z                                                               Z0

      B0                                     П0

B

П2

П3                                                                          O0

О                         X0            A0

A                       C                                                           C0

X

П1                           Y                                                      Y0

Рис.29

Плоскость П0, на которой построено изображение предмета, называется плоскостью аксонометрических проекций. Изображение предмета на плоскости П0 называется аксонометрической проекцией или аксонометрией. Проекции прямоугольных осей координат Х,Y,Z на плоскости П0 – прямые Х0, Y0, Z0 называются аксонометрическими осями.

1. Виды аксонометрических проекций.

При построении аксонометрии отрезки осей координат проецируются на плоскость П0 с искажением. Искажаются и размеры предметов, которые изображаются в аксонометрии. Искажение линейных размеров характеризуется коэффициентами искажения по осям. Коэффициенты искажения обозначают и определяют так:

| по оси OХ | по оси OY | по оси OZ |
| --- | --- | --- |
| p=00A00A | q=00C00C | r=00B00B |

Величина коэффициента искажения зависит от взаимного расположения (углов наклона) осей координат Х,Y,Z и плоскости аксонометрических проекций П0. Если все коэффициенты искажения различны, то есть p≠q≠r, то аксонометрия называется триметрией. Если равны коэффициенты искажения только по двум осям, то есть p=q≠rили p≠q=r, или p=r≠q, то проекции называются диметрией. Аксонометрические проекции называются изометрией, если коэффициенты искажения по  всем осям равны, то есть p=q=r.

Изометрия, диметрия и триметрия могут быть прямоугольными и косоугольными, так как проецирующие лучи имеют угол наклона α с плоскостью П0. Если α=900, то аксонометрические проекции прямоугольные, если α≠900 - косоугольные.

В данном пособии рассматривается построение прямоугольной изометрической проекции, которую мы будем называть изометрия.

В изометрии углы между всеми осями равны 1200 (Рис.30). Ось Z0 располагается вертикально, оси Х0 и Y0 могут быть направлены как вверх, так и вниз.

Z0

Z0

1200                              1200

Y0                                                        X0

1200

X0                                                     Y0

Рис. 30

ВНИМАНИЕ! Изометрические оси под углом 1200 можно построить с

помощью (Рис.31):

| а) циркуля, разделив любую окружность на три равные части; | б) угольника с углами 300, 600, 900; | в) отношения 5:3 катетов прямо-угольного треуголь-ника. |
| --- | --- | --- |

Z0                                                                       Z0                                                               Z0

R                           900                                                                     5 единиц    5 единиц

300

X0                                             Y0                                                                               3 ед.                                            3 ед.

X0                                                                          X0                                             Y0

Рис. 31

Коэффициенты искажения в прямоугольной изометрии равны: p=q=r=0,82. Для простоты построений изометрию выполняют без искажения по осям, то есть принимают, что коэффициенты искажения равны единице (p=q=r=1). Таким образом, изображение в изометрии увеличивается в 1/0,82=1,22 раза.

2. Изометрия точки.

Изометрию точки, а также любого предмета, строят по их заданным ортогональным проекциям. На рис.32 даны ортогональные проекции точки А. Построим изометрию точки А (Рис.33):

Z

- в произвольной точке 00 проведем изометрические оси Х0, Y0,Z0;

- от точки 00 по оси Х0 отложим расстояние 0Ах (координата Х точки А), отметим точку АХ0;

- из точки АХ0 проведем прямую параллельную оси Y0 и по ней отложим расстояние АхА1 (координату Y точки А), отметим точку А10;

A2                Az              A3

Z

x                y

X                        O            Ay        Y

A1                    Ay

Y

Рис. 32

4) из точки А10проведем прямую, параллельную оси Z0 и по ней отложим расстояние   ОАz   (координата Z точки  А),    отметим   точку А0 – изометрию точки А.

1                                                               2

Z0                                                                              Z0

1200                              1200

О0                                                                       О0

1200                                                                   X

X0                                                     Y0         X0              Ах0                                                          Y0

Рис.33

3                   Z0                                                 4                                   Z0

О0                                                 A0

О0

АХ0         y                                             Ах0               Z

X0                А10                                        Y0            X0            А10                                          Y0

Рис. 33

Ломаная линия О0Ах0А10А0 называется координатной ломанной.

Чтобы построить изометрию точки, надо построить координатную ломаную этой точки в системе   изометрических осей.

ЗАПОМНИТЕ!

Аналогично изометрию точки можно построить по ее координатам.

Задача 1. Задана точка В (40;0;30). Построить изометрию точки В (Рис.34):

- от точки 00по оси Х0 отложим 40 мм (координата Х точки В), отметим точку ВХ0;

- координата Y точки В равна нулю, поэтому В10 ВХ0;

- из точки В10 параллельно оси Z проведем прямую и по ней отложим 30 мм (координата Z точки В), отметим В0 – изометрию точки В.

1                   Z0           2                                                 Z0                 3                     Z0

В0

О0                                                                                       zв=30

О0

О0

ВХ0           xв =40         Y0                                                              Y0                               Y0

X0                                                        X0    Вх0≡В10;yВ=0             X0    Вх0≡В10

Рис. 34

Задача 2. Задана точка С (0;0;50). Построить изометрию точки С (Рис. 35):

- координата Х и Y точки С равны нулю, поэтому 0≡Cx0≡Cy0;

- из точки 0 по оси Z0 отложим 50 мм (координата Z точки С) и отметим точку С0 – изометрию точки С.             Z0

1                   Z0                                                 2                                   Сz0≡C0

zc=50

О0≡Сх0≡Су0;   xc=0;yc=0                                              О0≡Сх0≡Су0

X0                                                            Y0         X0                                                               Y0

Рис. 35

ВНИМАНИЕ! Координатная ломаная точек частного положения состоит        из:

- двух отрезков, если одна координата точки равна нулю, и  точка расположена на плоскости;

- одного отрезка, если две координаты точки равны нулю, и   точка расположена на оси.

Структурно-логические схемы §§ 1,2,3 даны на стр. 23-24.

Словарный минимум:

| аксонометрия наглядность триметрия диметрия изометрия | представлять (что?) искажать (что?) |
| --- | --- |

ЗАДАНИЯ.

1. Ответьте на вопросы.

- Что называется аксонометрической проекцией?

- В чем различие между прямоугольными и косоугольными  аксонометрическими проекциями?

- Какие аксонометрические проекции называются изометрическими, а какие – диметрическими?

- Каковы углы между осями в прямоугольной изометрии и коэффициенты искажения по осям?

- Что нужно построить, чтобы найти аксонометрию точки?

- Сколько отрезков составляют координатную ломаную точки общего положения? Почему?

- Сколько отрезков составляют координатную ломаную точки, которая расположена на оси? Почему?

- Выполнение в тетради упражнения:

- По заданным проекциям точки постройте эпюр и изометрию точки:

а)                   Z                  б)               Z                    в)                Z

С2                                С3                      D2

DxD2                                               EyE3

X                    0             Y      X                    0            Y    X              0               Y

E1Ey

Y                                        Y                                 Y

Ответьте на вопросы: 1. Где расположена точка?

2. Как она называется?

- Точка задана координатами. Постройте эпюр и прямоугольную изометрию точки:

а) В (35;0;20);       б) С (40;20;20);    в) F (30;20;0);

г) D (0;25;20);      д) M (0;30;0);       е) L (40;0;0).

3. Выполните тестовые задания с выбором правильного ответа.

Тест №1.

1        z                    2             z                 3  A2         z      A3       4                 z

A2                 A3                                                                                                                 A2            A3

x                             y

x                           y  x  A1                    y

x                         y

A1                           A1  A2     A3                A1

y                                        y                           y                                    y

- Точка А является точкой общего положения на рисунке…

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А принадлежит фронтальной плоскости проекций на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А принадлежит горизонтальной плоскости проекций на      рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А принадлежит профильной плоскости проекций на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка  А  принадлежит оси проекций OX на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка  А  принадлежит оси проекций OY на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А максимально удалена от горизонтальной плоскости проекций на рисунке…

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А максимально удалена от профильной плоскости проекций на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А максимально удалена от фронтальной плоскости проекций на рисунке …

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

- Точка А одинаково удалена от горизонтальной и профильной плоскости проекций на рисунке…

a)   1;                    c)   3;                      e)  такого рисунка нет.

b)  2;                     d)   4;

Тест №2.

z

Е2                                                         Е3

B2     B3

D2                                                                                                                 D3

х                        Е1        С2                        о  В1              С3       y

D1

C1

y

- Плоскость проекций, которой принадлежит точка C  …

a)   горизонтальная;                     c)  профильная;

b)  фронтальная;                          d)  точка находится в пространстве.

- Плоскость проекций, которой принадлежит точка D …

a)   горизонтальная;                     c)  профильная;

b)  фронтальная;                          d)  точка находится в пространстве.

- Плоскость проекций, которой принадлежит точка E …

a)   горизонтальная;                     c)  профильная;

b)  фронтальная;                          d)  точка находится в пространстве.

- Координата точки E, которая равна нулю …

a)   X;                                             c)  Z;

b)   Y;                                             d)  такой координаты нет.

- Координата точки B, которая равна нулю …

a)   X;                                             c)   X и Z;

b)   X и Y;                                      d)  такой координаты нет.

6.   Координата точки  C, которая равна нулю …

a)   X;                                             c)  Z;

b)   Y;                                             d)  такой координаты нет.

7.   Максимальная координата точки D …

a)   X;                                                  c)  Z;

b)   Y;                                                  d)  такой координаты нет.

8. Точки, которые одинаково удалены от фронтальной плоскости проекций …

a) C, D;                                                c)  B,D;

b) Е, D;                                                d) таких точек нет.

9. Точка,  максимально удаленная от горизонтальной плоскости     проекций …

a)   B;                                              c)  D;

b)  C;                                              d)   Е .

10. Точка,  одинаково удаленная от фронтальной и профильной плоскостей          проекций …

a)   B;                                              c)  D;

b)  C;                                              d)   Е .

Ответы к тестам.

| № задания № теста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c | d | a | e | b | e | с | b | a | d |
| 2 | a | d | b | b | b | c | a | d | d | b |

______________________________________________________________

ЛР №04779 от 18.05.01.   В набор 10.02.05. В печать 24.03.05

Объем 1,7  усл. п.л.,  1,6  уч.-изд. л.  Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип. №3.  Заказ №  28.    Тираж 130.    Цена  «С».

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010,  г. Ростов-на-Дону,  пл. Гагарина, 1