ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ”Автоматизация производственных процессов”

“МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ

ОДНОМЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

С ТИПОВЫМИ ЗАКОНАМИ УПРАВЛЕНИЯ”

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ”

Работа 1

Ростов-на-Дону 2008

Составитель: к т.н., доцент Обухов П.С, к т.н., доцент Кудряшёв С.Б., Пальцев С.В., Сигида Ю.Л.

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине ”Теория управления”, Работа 1, ”Математическое описание и исследование одномерных автоматических систем с типовыми законами управления”.Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ. 2008.- 26 с.

Являются руководством для выполнения курсовой работы по дисциплине ”Теория управления”, ч.1 ”Теория линейных систем управления”.Работа посвящается вопросам математического описания и исследования свойств линейных звеньев и простейших одноконтурных автоматических систем. Выполнение работы ориентировано на использование программного пакета CLASSIC, удобного для автоматизированного анализа и синтеза линейных динамических систем. Предполагается, также применение системы MathCAD, являющейся универсальным математическим пакетом. Указания ориентированы на студентов очной формы обучения по специальности 220201 ”Управление и информатика в технических системах”, но могут быть использованы и для проведения работ со студентами других форм обучения и специальностей, например, 220301 ”Автоматизация технологических процессов и производств”, 220401 ”Роботы и робототехнические системы”, и др.

Печатается по решению методической комиссии факультета

“Автоматизация, мехатроника и управление”.

Рецензент: Нейдорф Р.А., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой ПОВТ и АС ДГТУ

Научный редактор: В.Л.Заковоротный, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой АПП ДГТУ.

© Издательский центр ДГТУ, 2008

СТРУКТУРА, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ

СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

Учебным планом специальности 220201 при изучении дисциплины “Теория управления” предусматривается выполнение двух курсовых работ. Работа 1 посвящена теме: ”Математическое описание и исследование одномерных автоматических систем с типовыми законами управления”.

Выполненная курсовая работа (КР) оформляется как отдельный документ на стандартных листах формата А4, в соответствии с общими правилами оформления учебных и научных рукописных работ. При оформлении ее можно использовать любые текстовые и графические компьютерные редакторы, при этом формулы либо только вписываются, либо выполняются через редактор формул во всём документе. Курсовая работа подписывается автором на титульном листе и на последней странице списка использованной литературы.

Первым разделом КР является описание исходных данных, полученных при составлении контрольного задания и конкретного варианта задания для выполнения работы. Далее следуют разделы, соответствующие задачам, предложенным настоящими методическими указаниями. Каждый раздел заключается выводами по результатам его выполнения. Завершается работа ”Заключением” и ”Библиографическим списком”, первой позицией которого являются настоящие указания. По желанию автора в конце работы могут быть помещены приложения, иллюстрирующие методику и результаты решения тех или иных задач.

При описании хода выполнения работы необходимо обязательно давать ссылку на используемую литературу с указанием соответствующих страниц. Это облегчит и ускорит проверку работы и исключит возврат её на доработку из-за возникших неясностей.

Основным программным средством выполнения курсовой работы является специализированный программный пакет CLASSIC, с кратким описанием которого можно познакомиться в методических указаниях по работе с программой CLASSIC [1]. Данный пакет позволяет получить динамические и основные частотные характеристики исследуемой системы, что значительно облегчает предварительный анализ УОУ, а также дальнейший синтез и исследование САУ.

Кроме того, для упрощения громоздких преобразований и алгебраических вычислений при исследовании ОУ может быть использован программный пакет MathCAD [2], хорошо ориентированный на такие задачи.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПЕРВОГО РАЗДЕЛА.

  - 1.1. Общие сведения по выбору варианта.

Исходными материалами КР являются структурная схема условного объекта управления (УОУ) и математические модели структурных звеньев этой схемы. Выбор индивидуального варианта этих данный осуществляется с использованием обобщённой структурной схемы, изображенной на рис.1.1,

и таблиц 1…6. Для выбора студенту необходим номер его личного варианта,

задаваемый руководителем.

В соответствии с этим номером по указанным таблицам выбираются передаточные функции обобщённой структурной схемы и их параметры (коэффициенты). Конкретный исследуемый студентом вариант структурной схемы условного объекта управления с передаточными функциями входящих в него звеньев после проверки преподавателем приводится в первом разделе КР. Пример выбора варианта приведён в разделе 1.5 настоящих методических указаний.

В табл.1 приведены математические модели исходных структурных звеньев схемы и их кодовые обозначения (аббревиатуры). Структура  передаточных функций (ПФ) W1...W5 на схеме рис.1.1 выбирается из табл.2 с помощью формулы j=NBap−72⋅n;n=1,2,...,где NBap-номер заданного варианта; n-результат целочисленного деления номера варианта на число 72. Расшифровка кодовых аббревиатур табл.2 дана в табл.1, причём индекс ”i” при коэффициентах и постоянных времени принимается равным индексу ”i” ПФ из табл.2.

На рис.1.1 изображено четыре канала ввода возмущающих воздействий vl. Необходимо выбрать один из них по формуле i=NBap−4⋅n, где n-такое целое число, что i=1,2,3,4.

  - 1.2. Определение структур каналов параллельных

и обратных связей УОУ.

Звенья параллельных и обратных связей (по отношению к пяти звеньям прямого канала) могут входить или не входить в структурную схему варианта, в зависимости от значений коэффициентов αi и βi

Таблица 1

| Кодовая аббревиатура | ПЗ | ИЗ | АЗ | ЕЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаточная функция звена | ki | kiTi⋅p | kiTi⋅p+1 | 1 |

Таблица 2

| i | ПФ Wi звеньев прямого канала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| 1 | ПЗ | ИЗ | АЗ | АЗ | ЕЗ |
| 2 | ПЗ | АЗ | АЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 3 | ПЗ | АЗ | ИЗ | АЗ | ЕЗ |
| 4 | ПЗ | ИЗ | ИЗ | АЗ | ЕЗ |
| 5 | ПЗ | АЗ | ИЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 6 | ПЗ | ИЗ | АЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 7 | ИЗ | ПЗ | АЗ | АЗ | ЕЗ |
| 8 | ИЗ | АЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 9 | ИЗ | АЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ |
| 10 | ИЗ | ПЗ | ИЗ | АЗ | ЕЗ |
| 11 | ИЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 12 | ИЗ | ИЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 13 | ИЗ | АЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 14 | ИЗ | ИЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ |
| 15 | ИЗ | АЗ | ПЗ | АЗ | АЗ |
| 16 | ИЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ | АЗ |
| 17 | ИЗ | ПЗ | ИЗ | ЕЗ | АЗ |
| 18 | ИЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ |
| 19 | ИЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ |
| 20 | ИЗ | ЕЗ | АЗ | ПЗ | АЗ |
| 21 | ИЗ | ЕЗ | ИЗ | ПЗ | АЗ |
| 22 | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ | АЗ |
| 23 | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ | АЗ |
| 24 | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ | АЗ |
| 25 | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ | АЗ |
| 26 | ИЗ | АЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ |
| 27 | ИЗ | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ |
| 28 | ИЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 29 | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ | ИЗ |
| 30 | ИЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 31 | ИЗ | АЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ |
| 32 | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ |
| 33 | ИЗ | ЕЗ | АЗ | ПЗ | ИЗ |
| 34 | ЕЗ | АЗ | АЗ | ПЗ | ИЗ |
| 35 | ЕЗ | АЗ | ПЗ | ИЗ | АЗ |
| 36 | ЕЗ | ПЗ | АЗ | АЗ | ИЗ |
| 37 | ЕЗ | ИЗ | АЗ | АЗ | ПЗ |
| 38 | ЕЗ | АЗ | АЗ | ИЗ | ПЗ |
| 39 | ЕЗ | АЗ | ИЗ | АЗ | ПЗ |
| 40 | ЕЗ | ИЗ | ИЗ | АЗ | ПЗ |
| 41 | ЕЗ | АЗ | ИЗ | ИЗ | ПЗ |
| 42 | ЕЗ | ИЗ | АЗ | ИЗ | ПЗ |
| 43 | АЗ | ПЗ | ИЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 44 | АЗ | ИЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 45 | АЗ | ИЗ | ПЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 46 | АЗ | ПЗ | ИЗ | АЗ | ЕЗ |
| 47 | АЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 48 | АЗ | ИЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 49 | АЗ | АЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ |
| 50 | АЗ | ИЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ |
| 51 | АЗ | АЗ | ПЗ | ИЗ | ЕЗ |
| 52 | АЗ | ПЗ | АЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 53 | АЗ | ПЗ | ИЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 54 | АЗ | АЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 55 | АЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 56 | АЗ | ЕЗ | АЗ | ПЗ | ИЗ |
| 57 | АЗ | ЕЗ | ИЗ | ПЗ | ИЗ |
| 58 | АЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ |
| 59 | АЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ | ИЗ |
| 60 | АЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ | ИЗ |
| 61 | АЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ | ИЗ |
| 62 | АЗ | АЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ |
| 63 | АЗ | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ |
| 64 | АЗ | ПЗ | ИЗ | ЕЗ | ИЗ |
| 65 | АЗ | ПЗ | ЕЗ | ИЗ | АЗ |
| 66 | АЗ | ИЗ | ПЗ | ЕЗ | АЗ |
| 67 | АЗ | ИЗ | ЕЗ | ПЗ | АЗ |
| 68 | АЗ | ЕЗ | ПЗ | ИЗ | АЗ |
| 69 | АЗ | ЕЗ | ИЗ | ПЗ | АЗ |
| 70 | ЕЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ | ИЗ |
| 71 | ЕЗ | ПЗ | АЗ | ИЗ | АЗ |
| 72 | ЕЗ | ИЗ | ПЗ | АЗ | АЗ |

Ненулевые (единичные) множители αi в ПФ звеньев параллельных связей Wnci исходной схемы на рис.1 выбираются из табл.3, где kпс-остаток, определяемый по формуле kпс=Nвар−15⋅n. Аналогично множители βjпри ПФ Wосjзвеньев обратных связей этой схемы определяются из той же таблицы, причём kос=kпс+вар−15⋅n,где вар- число, равное сумме цифр номера варианта Nвар.

Таблица 3

| i(j) |  | kпс(kос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | αi(βj) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| i(j) |  | kпс(kос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 | αi(βj) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 6 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |

Таким образом, в схеме конкретного варианта остаётся по два звена параллельных и обратных связей. Остальные звенья из схемы исключаются, а ПФ оставшихся в схеме звеньев выписываются в порядке возрастания индексов сначала для параллельных, а затем для обратных связей. Им присваиваются обозначения соответственно W6,W7,W8,W9.

Структуры этих ПФ берутся из табл.4, где j=NВАР−14⋅n;

n -результат целочисленного деления номера варианта на число 14, а аббревиатуры также имеют значения, определяемые по табл.1.

  - 1.3. Определение численных значений параметров структурной схемы УОУ.

Численные значения коэффициентов ki выбираются по табл.5. При этом вспомогательный коэффициент k0выбирается в строке с номером j;k1, k2и т.д. – в строках с номерами j+1;j+2и т.д., где j=NВАР−13⋅n;n- результат целочисленного деления номера варианта на число 13. В случае, если значение j+i превышает  число строк в таблице, то осуществляется циклический переход на начало таблицы. Постоянные времени Tiвычисляются по формуле Ti=Tiтаб⋅k0,где Tiтаб выбираются по табл.6. аналогично коэффициентам ki, но для j=NВАР−17⋅n; n – результат целочисленного деления номера варианта на число 17. Для колебательных звеньев ξi выбираются из табл.7, причём для прямого канала ξi  соответствует строке j, а для параллельной связи : (j + 1), где j=NВАР−11⋅n; n – результат целочисленного деления номера варианта на число 11. (В данной курсовой работе колебательное звено не используется).

Таблица 4

| J | Передаточные функции параллельных и обратных связей |  |
| --- | --- | --- |
|  | W6 | W7 |
| 1 | ПЗ | АЗ |
| 2 | ПЗ | ИЗ |
| 3 | ПЗ | ЕЗ |
| 4 | ИЗ | АЗ |
| 5 | ИЗ | ИЗ |
| 6 | ИЗ | ЕЗ |
| 7 | ИЗ | ПЗ |
| 8 | АЗ | АЗ |
| 9 | АЗ | ИЗ |
| 10 | АЗ | ЕЗ |
| 11 | АЗ | ПЗ |
| 12 | ЕЗ | АЗ |
| 13 | ЕЗ | ИЗ |
| 14 | ЕЗ | ПЗ |
| J | Передаточные функции параллельных и обратных связей |  |
|  | W8 | W9 |
| 1 | АЗ | АЗ |
| 2 | АЗ | АЗ |
| 3 | АЗ | ПЗ |
| 4 | ПЗ | АЗ |
| 5 | АЗ | ПЗ |
| 6 | ПЗ | ПЗ |
| 7 | АЗ | АЗ |
| 8 | ПЗ | АЗ |
| 9 | АЗ | ПЗ |
| 10 | ПЗ | ПЗ |
| 11 | АЗ | АЗ |
| 12 | ПЗ | ПЗ |
| 13 | ПЗ | ПЗ |
| 14 | ПЗ | АЗ |

Таблица 5                           Таблица 6

| j j | ki |
| --- | --- |
| 1 | 0,18 |
| 2 | 3,2 |
| 3 | 0,27 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 0,54 |
| 6 | 6,1 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 0,35 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 0,23 |
| 11 | 7,8 |
| 12 | 0,73 |
| 13 | 4,8 |

| j | Tiтаб |
| --- | --- |
| 1 | 0,16 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,24 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,32 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 0,65 |
| 8 | 5,1 |
| 9 | 0,98 |
| 10 | 7,2 |
| 11 | 0,49 |
| 12 | 1,6 |
| 13 | 4,5 |
| 14 | 0,29 |
| 15 | 6,8 |
| 16 | 0,21 |
| 17 | 8,3 |

| Таблица 7 j | ξi |
| --- | --- |
| 1 | 0,55 |
| 2 | 0,23 |
| 3 | 0,74 |
| 4 | 0,42 |
| 5 | 0,67 |
| 6 | 0,81 |
| 7 | 0,38 |
| 8 | 0,16 |
| 9 | 0,93 |
| 10 | 0,32 |
| 11 | 0,45 |

  - 1.4. Пример построения варианта условного объектаисследования для КР.

Пусть задан вариант №106. Тогда структуры ПФ последовательно включенных звеньев прямого канала будут соответствовать строке с номером 34 таблицы 2. Номер строки находится по формуле j=106−72×1.

Тогда:

W1(p)=k1T12⋅p2+2⋅ξ1⋅T1⋅p+1;W2(p)=k2T2p+1;

W3(p)=k3T3p+1;W4(p)=k4;W5(p)=k5T5p.

Для выбора канала возмущающего воздействия необходимо воспользоваться рис.1.1 и формулой, приведённой в подразделе 1.1. По номеру варианта находиться остаток i=106−4×26=2,и далее по рис.1 определяется канал возмущения - V2.

Далее определяются передаточные функции каналов параллельных и обратных связей. По табл.3 и формуле kпс=106−15×7=1, приведённой в подразделе 1.2, находиться столбец по которому определяется структура параллельных связей. Таким образом, отличными от нуля (единичными) являются коэффициенты α1=1;α2=1,т.е. в схеме остаются только параллельные связи с ПФ Wпс1,Wпс2.

Аналогичным образом определяются отличные от нуля (единичные)

коэффициенты обратных связей (βi):kос=106+7−15×7=8, т.е ненулевыми являются коэффициенты β2=1;β5=1, и в схеме остаются обратные связи с ПФ Wос2,Wос5.

В соответствии с рекомендациями подраздела 1.2 ПФ найденных связей обозначаются следующим образом:

W6(p)=Wпс1,W7(p)=Wпс2,W8(p)=Wос2,W9(p)=Wос5.
	Теперь по табл.4 определяются структуры этих ПФ. Заданному номеру варианта соответствует восьмая строка таблицы (j=106−14×7).

Поэтому:W6(p)=k6T6⋅p+1;W7(p)=k7T7⋅p+1;W8(p)=k8;W9(p)=k9T9⋅p+1

Численные значения коэффициентов этих ПФ выбираются из табл.5-7 в соответствии с рекомендациями подраздела 1.3. Для ki−j=2;для Ti−j=4; для ξi−j=7.В результате будут получены значения:k0=3,2;k1=0,27;k2=1,9;k3=0,54;k4=6,1;k5=1,2;k6=0,35;k7=2,5;k8=0,23;k9=7,8;T1=3,7⋅k0;T2=0,32⋅k0;T3=1,4⋅k0;T5=5,1⋅k0;T6=0,98⋅k0;T7=7,2⋅k0;ξ1=0,38.

Таким образом, структурная схема условного объекта управления для

рассмотренного примера имеет вид, представленный на рис.1.2, а ПФ звеньев

заданы выражениями:

W1(p)=0,27139⋅p2+2⋅0,38⋅11,8⋅p+1;W2(p)=1,91,02⋅p+1;W3(p)=0,544,5⋅p+1;

W4(p)=6,1;W5(p)=1,216,3⋅p;W6(p)=0,353,14⋅p+1;W7(p)=2,523⋅p+1;W8(p)=0,23;W9(p)=7,85,12⋅p+1.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ВТОРОГО РАЗДЕЛА.

  - 2.1. Задачи и этапы выполнения второго раздела КР.

Второй раздел КР “Математическоеописание и исследование

условного объекта управления” предназначен для выработки и закрепления практических навыков по следующим теоретическим вопросам:

- структурные представления динамических звеньев и систем автоматики, эквивалентные преобразования и математическое описание структурных схем;

- формы представления вход-выходных математических моделей, динамических  звеньев и систем, методы их построения, преобразования и использования;

- способы построения и анализа графических отображений динамических и частотных свойств звеньев и систем автоматики.

Предусматриваются следующие этапы выполнения этого раздела КР:

- преобразование заданной структурной схемы УОУ к форме, содержащей элементарные структуры включения звеньев, и получение математических моделей УОУ в виде передаточных функций по заданным каналам исследования;

- преобразование передаточной функции УОУ по каналам к стандартным формам представления и получения вход-выходного дифференциального уравнения (ДУ), описывающего УОУ по каналам воздействия;

- преобразование передаточной функции УОУ к математическим выражениям для различных форм частотных характеристик по заданным каналам;

- построение различных видов частотных характеристик динамических звеньев по исследуемым каналам.

  - 2.2. Структурное преобразование схемы объекта управления

и получение ПФ по каналам внешних воздействий.

Перед преобразованием структурной схемы УОУ нужно провести её

анализ и найти необходимые преобразования, обеспечивающие приведение схемы к виду, удобному для прямого математического описания. Это значит, что после преобразования схема должна содержать структурно обособленные участки, содержащие лишь стандартные элементарные формы включения звеньев: последовательное, параллельное или обратную связь [3-10].

Все преобразования структурных схем нужно иллюстрировать необходимым числом рисунков для промежуточных их вариантов и приводить формулы для ПФ, вводимых как обозначение звеньев, замещающих выделенные преобразованиями элементарные схемы.

При этом все математические преобразования приведения передаточных функций к дробно-рациональному виду осуществляются в алгебраической форме и подобные полиномы числителя и знаменателя сокращаются. После этого подставляются значения коэффициентов и постоянных времени полиномов исходных звеньев и преобразования завершаются в численном виде.

В итоге необходимо получить и записать передаточные функции УОУ по управляющему Wou(p)и возмущающему Wov(p)каналам в канонической дробно-рациональной форме:

Wo(p)=k⋅pvA(p)B(p),   (2.1)

где полиномы A(p)иB(p)имеют единичные свободные члены, а v  может бать как положительным, так и отрицательным.

По канонической форме ПФ УОУ (2.1) необходимо провести анализ его свойств по обоим каналам как динамического звена, автоматически оценив такие фундаментальные свойства как статизм или астатизм и порядок [3-12].

Далее с помощью специализированного программного пакета

CLASSIC необходимо найти корни полиномов A(p),B(p)и представить их

в виде произведения элементарных полиномов.	Q(p)=j=1nj(Ti⋅p+1)⋅j=1nj(Tj2p2+2ξjTjp+1),(2.2)

где для действительных корней piполиномаTi=1(−pi), а ni- их количество; Tj2=1(αj2−ωj2);ξj=(−αj)(αj2−ωj2);αj,ωj-действительная и мнимая части j- ой пары комплексно-сопряжённых корней полинома Q; nj−количество таких пар.

Подставив формулу (2.2) в (2.1) для A(p)bB(p), необходимо представить ПФ УОУ в виде произведения ПФ элементарных типовых звеньев:

W0(p)=i=1nWi(p)	(2.3)

где n-количество выделенных звеньев, и продолжить исследование свойств

УОУ как динамического звена: оценив его быстродействие – по наибольшим постоянным времени; колебательность – по наименьшим значениям

показателей ξj, формирующие свойства – по соотношению значений наибольших постоянных времени числителя и знаменателя (2.3).

  - 2.3. Получение и исследование динамическихи частотных характеристик УОУ.

Следующим этапом выполнения КР является построение частотных и временных характеристик [3-15] по каналам воздействий:

- АФЧХ - W0uy(jω)иW0vy(jω);

- АЧХ - Mou(ω),Mov(ω)и ФЧХ - Fou(ω),Fov(ω);

- ВЧХ - Pou(ω),Pov(ω)и МЧХ -Qou(ω),Qov(ω);

- ЛАЧХ - Lou(lg(ω))и ЛФЧХ Fou(lg(ω));

- переходные функции УОУ по обоим каналам внешнего воздействия.

При этом для выполнения задач первого, четвёртого и пятого пунктов необходимо использовать уже упомянутый ниже специализированный пакет CLASSIC [1], а для построения остальных частотных характеристик – интегрированную систему программирования MathCAD [2].

Полученные характеристики необходимо проанализировать и связать с первоначальными выводами о свойствах УОУ. Для удобства дальнейшего использования необходимо полученные характеристики распечатать и  вклеить в КР в указанной выше последовательности, снабдив их соответствующими наименованиями.

  - 2.4. Получение вход-выходных математических моделей УОУ

  - в дифференциальной форме.

Этот этап КР способствует закреплению знаний, необходимых для грамотного преобразования одних форм описания динамических звеньев и систем к другим. В частности, необходимо от нескольких (двух) передаточных функций объекта управления по каналам перейти к ДУ, описывающему его динамические свойства по обоим каналам.

Данная задача решается путём операторного описания связи выходной переменной объекта y(p)с выходными воздействиями u(p),v(p)через соответствующие передаточные функции:

y(p)=W0u(p)⋅u(p)+W0v(p)⋅v(p)   (2.4)

Дальнейшие преобразования состоят в том, что уравнение (2.4) приводиться к общему знаменателю и трансформируется к полиноминально- операторному виду. Из полученного операторного уравнения, на основании использования известных свойств преобразования Лапласа [3-10], обратным преобразованием формируется дифференциальное уравнение общего

вида:

an⋅y(n)+an−1⋅y(n−1)+...+a1⋅y(1)+y=ku(bmu(m)+bm−1u(m−1)+...+b1u(1)+u)++kv(crv(r)+cr−1v(r−1)+...+c1v(1)+v).			                      (2.5)

  - Выводы по второму разделу.

Заключение второго раздела КР необходимо сформулировать основные выводы о свойствах объекта управления, оценки которых даны в ходе работы на основании анализа ПФ, ДУ, рассчитанных и построенных характеристик.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА.

  - 3.1. Исходные данные и цель работы.

Третий раздел “Исследование возможностей и простейших вариантов управления объектом” курсовой работы выполняется на основе данных, полученных в первом и втором разделах и ставит целью закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков в решении задач по следующим вопросам:

- использование ЧХ для параметрического синтеза законов управления (ЗУ) и оценки его качества [3-15];

- оценка возможностей регулирования УОУ с использованием статистических законов;

- оценка возможностей регулирования УОУ с использованием астатических законов;

- создание и исследование проектов систем автоматического управления с использованием пакета CLASSIC [1].

Предусматривая следующие этапы выполнения этого раздела КР:

- создание проекта одноконтурной системы автоматического регулирования на базе УОУ;

- исследование возможностей и качества пропорционального регулирования УОУ;

- исследование необходимости и возможностей

- пропорционально-дифференциального регулирования УОУ;

- исследование возможностей и качества интегрального регулирования УОУ; д) исследование необходимости и возможностей пропорционально-интегрального регулирования УОУ.

  - 3.2. Оценка возможностей статического управления объектом.

Описание математических моделей, сущности, свойств и областей

применения типовых законов регулирования (ТЗР) в той или иной форме

даны в работах [3-15].

П-закон регулирования.

Данный этап КР выполняется с использованием графиков АФЧХ - Wouy(jω),ЛАЧХ - Lou(lgω)и ЛФЧХ - Fou(lgω)УОУ по каналу управления, построенных во втором разделе в среде программного пакета CLASSIC.

Сначала необходимо оценить устойчивость САУ, изображённой на

рис.3.1, когда используется П-закон регулирования:

WП(p)=Kp	            	(3.1)

с Kp=1. В этом случае АФЧХ W0uy(jω)совпадает с АФЧХ разомкнутой САР. Поэтому необходимо проанализировать этот график, построенный ранее во втором разделе с использованием критерия Найквиста [3-10]. В случае отрицательного решения вопроса об устойчивости рассмотренной системы необходимо, анализируя графики ЛЧХ, исследовать принципиальную возможность получения устойчивой системы при использовании П-закона управления.

Если устойчивое управление с использование П-регулятора принципиально невозможно (т.н. структурная неустойчивость), то необходимо сделать об этом обоснованный вывод и переходить к следующему этапу раздела устойчивое управление возможно, необходимо выполнить все допустимые для данного варианта операции из перечисленных ниже:

- оценить оптимальное значениеKp, соответствующее максимальному запасу устойчивости системы по фазе;

- получить максимальное значение Kp,обеспечивающее необходимый запас устойчивости по модулю ΔL≥ΔLустдоп, где ΔLустдоп- критическое минимально допустимое значение запаса, выбираемое проектировщиком в зависимости от порядка передаточной функции объекта и порядка его астатизма;

- получить максимальное значение Kp, обеспечивающее необходимый запас устойчивости по фазе ΔF≥ΔFустдоп, где ΔFустдоп- такое критическое минимально допустимое значение запаса, выбираемое проектировщиком исходя из тех же условий;

- найти оптимальное значение Kpотносительно интегрального квадратичного критерия качества (ИКК), подбор весовых коэффициентов критерия провести опытным путём, ориентируясь на вид переходного процесса.

Для поиска значенияKp, отвечающего требованиям первых трёх пунктов необходимо сформулировать в среде пакета CLASSIC структуру разомкнутой САУ в соответствии с рис.3.2 и назначить звено Wp(p)варьируемым. При реализации последнего пункта исследуется и оптимизируется с использованием соответствующей опции CLASSICа [1] проект, изображенный на рис 3.2.

Для выбора значения Kp, оптимального по запасу устойчивости, необходимо выбрать то его значение из двух полученных, при котором одновременно удовлетворяются инженерные ограничения на запасы по модулю и по фазе. Если же такого значения Kpне существует, об этом делается соответствующий вывод и дается его обоснование.

ПД-закон регулирования.

Данный этап работы выполняется в том случае, если результатом предыдущих этапов явился вывод о невозможности устойчивого или удовлетворительного по запасу устойчивости регулирования исследуемого УОУ с помощью П-регулятора.

В этом случае рассматривается возможность статического регулирования с использованием идеального ПД-закона, который в случае несвязанных настроек (см.[1.1]) описывается ПФ:

WПД(p)=TДp+Kp,	     (3.2а)

а в случае связных – ПФ:

WПД(p)=Kp(TДp+1),    (3.2)

Методика исследования, как и в случае П-закона управления, сводится к оценке значений настроекKpиTИ, обеспечивающих требуемые запасы

устойчивости или оптимум по ИКК.

В проекте по рис.3.1 с ПД-регулятором полагают начальное значение

Kp=1,а начальную величину TДопределяют из следующего эмпирического соотношения:

TД=1ωДF,	(3.3)

где ωДF=ω10F- значение частоты, при котором фазовая характеристика УОУ опускается ниже ординаты - πна 10 угловых градусов (определяется по графику ЛФЧХ объекта, построенному во втором разделе).

Далее вместо ПФ пропорционального звена Wp=Kp(рис. 3.2) в проект вводиться ПФ с ПД-регулятора (3.2) и исследуются ЛАЧХ Lрс(ω)и ЛФЧХ Fрс(ω)разомкнутой системы (см. [3-10]). При этом ЛФЧХ разомкнутой системы с регулятором (3.2) должна иметь всплеск со значениями Fрс(ω)>−π, причём необходимо, чтобы значение локального максимума составляла не менее −34π. Если амплитуда всплеска Fрс(ω)недостаточна, подбирают значения ωДF<ω10F таким образом, чтобы выполнялось следующее соотношение:

TД=1ωДF⇒FPCmax≥ΔFустдоп−π,(3.4)

гдеFPCmax- максимум (или локальный экстремум) ЛФЧХ разомкнутой системы.

После полученияFрс(ω), вид которой отвечает ограничению (3.4), Находят оптимальное значение Kpиз соотношения:

Kp=10−Lрс(ωmF)20,	(3.5)

где ωmF - значение частоты, соответствующее значению фазовой характеристики, удовлетворяющему равенству:

FPC(ωmF)=FPCmax.	(3.6)

Далее вводят в проект разомкнутой системы рассчитанное значение Kpи определяют запас  устойчивости по модулю:

ΔFуст=LPC(ω−πF),	(3.7)

гдеω−πF- частота пересечения Fрс(ω)с ординатой −π, и производят оценку полученной пары запасов устойчивости на соответствие исходным ограничениям. При этом запас устойчивости по фазе определяется выражением:

ΔFуст=π+FPC(ωmF).  (3.8)

Оптимизация ПД-регулятора по ИКК производиться с использованием соответствующих опций системы CLASSIC, позволяющих оптимизацию САУ по двум варьируемым параметрам.

Результаты расчёта параметров настроек по различным критериям необходимо сравнить и сделать соответствующими выводы.

3.3. Оценка возможностей астатического управления объектом

Если УОУ не подлежит регулированию по П-закону, то и регулирование его по И-закону невозможно (для отчёта по работе необходимо продумать обоснование этого утверждения, опираясь на вид ЛАЧХ и ЛФЧХ УОУ). В случае же положительного решения задачи регулирования по П-закону необходимо исследовать и обосновать возможность применения И-регулятора. Поэтому данный этап работы выполняется в том случае, когдастатическое регулирование УОУ возможно.

И-закон регулирования.

Передаточная функция И-регулятора имеет вид:

WИ(p)=1TИ⋅p.	(3.9)

Если его применение возможно, определяется предельное значение

настройки И-регулятора - TИ, обеспечивающей инженерные значения запасов по модулю и по фазе (ΔL≥15 дБ и ΔF≥450).

Методика оценки, как и предыдущем пункте, состоит в том, что исследуются ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с И-регулятором. Поскольку ЛАЧХ и ЛФЧХ интегрального звена имеют простой и весьма характерный вид [3-10], изменения ЛЧХ разомкнутой системы после соответствующей корректировки проекта сводятся к повороту всей ЛАЧХ объекта на -20 дБ/дек и сдвигу всей его ЛФЧХ на −π2. Точка поворота ЛАЧХ УОУ определяется значение TИ(время интегрирования). Его необходимо выбрать из условия TИ=1, а затем, условно задавшись, что:

Kp=1TИ,	(3.10)

произвести расчёт оптимальных по различным критериям значенийTИ=1Kp

по методике исследования П-закона управления.

В случае, когда использование И-закона принципиально возможно (система с И-регулятором структурно устойчива), но принятые для

систем с астатизмом запасы устойчивости недостижимы, об этом делается обоснованный вывод.

ПИ-закон регулирования.

В случае невозможности осуществить качественное И-регулирование объекта при допустимости П-регулирования может быть использован и исследован ПИ-закон, ПФ которого в удобной для создания проекта среде CLASSIC форме может быть записана либо в виде:

WГИ(p)=Kp+1TИ⋅p	(3.11а)

(несвязанные настройки), либо в виде:

WГИ(p)=Kp⋅(1+1TИ)	(3.11)

(связанные настройки – см.[11]).

Методика исследования, как и в случаях рассмотренных выше законов управления, сводиться к  оценке значений настроекKpиTИ, обеспечивающих либо требуемые запасы устойчивости, либо оптимум по ИКК.

Для реализации инженерной методики расчёта параметров  ПИ-регулятора исходя из заданных запасов устойчивости в проект замкнутой САУ вводится ПФ (3.11) ПИ-закона, нормированная по амплитуде. Последнее означает, что полагают начальное значениеKp=1. ВеличинуTИ определяют из соотношения:

TИ=1ω45F;FPC(ω45F)=ΔFустдоп−π+π4,	(3.12)

где ω45F- значение частоты, при котором фазовая характеристика УОУ

находиться выше ординаты - πна 75 угловых градусов  (определяется по графику ЛФЧХ объекта).

Далее исследуются ЛАЧХLPC(ω)и ЛФЧХFPC(ω)разомкнутой системы с рассчитанным значениемTИ. При этом ЛФЧХ разомкнутой системы с регулятором (3.11) должна иметь всплеск со значениями FPC(ω)>−π,а значение локального максимума должно составлять не менееΔFустдоп−π. Если амплитуда всплескаFPC(ω)недостаточна, подбирают значениеωДF<ω10F таким образом, чтобы выполнялось соотношение:

TИ=1ω45F;FPCmax≥ΔFустдоп−π,	(3.13)

гдеFPCmax- максимум (или локальный экстремум) ЛФЧХ разомкнутой системы. После полученияFPC(ω), вид которой отвечает ограничению (3.13),

находят оптимальное значениеKp, величина которого находиться по

формуле (3.5), и вносят это значение в проект. Далее определяют запас

устойчивости по модулю с помощью формулы (3.7). При этом запас

устойчивости по фазе можно уточнить с помощью выражения (3.8).

Более подробные сведения о рассмотренных понятиях можно найти в

работах [3-10].

  - 3.4. Исследование и сравнительный анализ качества одноконтурной САР с элементами ТЗР.

Последний подраздел третьего раздела КР необходимо посвятить сравнительной оценке качества исследованных выше ТЗР, приемлемых по обеспечиваемым запасам устойчивости.

Анализ установившихся режимов.

На данном этапе необходимо оценить характер и значение установившихся ошибок воспроизведения замкнутой системой типовых входных воздействий:

- ступенчатогоx1(t)=I(t);

- линейно нарастающегоx2(t)=t⋅I(t);

- параболическогоx3(t)=t2⋅I(t).

Для выполнения этого задания необходимо найти ПФ замкнутой системы по каналу ошибки, разложить её в ряд Тейлора и найти коэффициенты ошибокCi.С их помощью рассчитываются оценки (величины или функции времени) установившегося поведения ошибок регулирования

[4-7].

Приближённый анализ качества переходных процессов

в одноконтурных САР.

Приближённая оценка некоторых показателей качества управления в одноконтурной САР возможна с использованием частотных методов [3-10]. Это касается, в основном, параметров переходных процессов (ПП), возникающих в системе под действием ступенчатых задающих сигналов, по виду которых в автоматике принято оценивать качество автоматических систем. Для этих целей рекомендуется использовать три вида характеристик:

- логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы;

- амплитудно-частотные характеристики замкнутой системы;

- вещественные частотные характеристики замкнутой системы;

но допускается применение любых других подходов и методов для дополнительного уточнения качественных оценок САР.

В результате анализа должны быть получены оценки следующих показателей качества ПП:

- времени регулирования -tp(по ЛАЧХ разомкнутой и ВЧХ замкнутой систем);

- перерегулирования Δymax(по ВЧХ замкнутой системы);

- характера переходного процесса (апериодический или колебательный – по ВЧХ замкнутой системы);

- степени затухания колебаний (по величине максимума АЧХ замкнутой системы).

Прямой анализ качества замкнутой САР

построением переходного процесса.

Существует довольно много методов построения ПП в системах

регулирования от  прямого аналитического или численного решения дифференциальных уравнений до приближённого метода трапецеидальных частотных характеристик [2-15]. Студент может воспользоваться любым, в зависимости от возможностей (наличие в распоряжении ПЭВМ, программируемого или обычного микрокалькулятора и пр.). Однако система CLASSIC обеспечивает автоматическое построение ПП для любого исследуемого проекта. Поэтому рекомендуется осуществлять его вывод и распечатку графиков для всех проектов с приемлемым ТЗР.

По графикам построенных ПП необходимо найти все показатели качества, которыми принято их оценивать [3-11]. Эти показатели необходимо

сравнивать с соответствующими оценками, полученными в предыдущих пунктах, и сделать вывод о возможностях и точности приближенных методов анализа.

  - Выводы по третьему разделу.

В заключении  данного раздела на основе результатов подразделов 3.1 и 3.2 делаются выводы о применимости и предельных возможностях простейших ТЗР при использовании их для замкнутого управления исследуемым условным объектом.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЧЕТВЁРТОГО РАЗДЕЛА.

  - 4.1. Задачи и методы их решения.

После оценки возможности регулирования УОУ с помощью простейших статических и аналитических законов необходимо решить задачу повышения эффективности САУ с использованием типового двухпараметрического закона, выбираемого по указателя руководителя работы. Исследование проводиться на основе данных, полученных при выполнении предыдущего раздела.

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться методикой

D-разбиения с построением расширенных амплитудно-фазовых характеристик (РАФХ). При выполнении данного подраздела курсовой работы предусматриваются следующие этапы:

- понижения порядка исследуемой корректируемой системы (в случае необходимости и по согласованию с руководителем работы);

- получение характеристического полинома (ХП) замкнутой системы с двухпараметрическим корректирующим устройством (КУ);

- получение системы уравнений для D-разбиения плоскости параметров КУ замкнутой системы с двухпараметрическим корректирующим устройством;

- построение годографа D-разбиения в плоскости параметров настройки;

- исследование областей D-разбиения с использованием различных критериев устойчивости и выделение области устойчивости;

- выбор параметров настройки КУ и исследование  качества полученной системы;

- оптимизация параметров настройки КУ по ИКК;

- сравнительная оценка результатов.

  - 4.2. Построение математической модели скорректированной системы.

Исходной для выполнения этой задачи является ПФ разомкнутой системы с простейшим ТЗР, обеспечившим по результатам анализа наилучшие совокупные показатели качества. По согласованию с руководителем необходимо выделить из совокупности показатели, требующие улучшения, и выбрать типовой двухпараметрический закон, свойства которого позволяют повысить эффективность управления по соответствующим параметрам [3-11].

Получив ПФ корректирующего устройства, необходимо получить ПФ разомкнутой скорректированной системы, по ней – ПФ и ХП замкнутой  скорректированной системы [3-12]. Если порядок скорректированной системы оказывается слишком высоким и это затруднят преобразование моделей и расчёт характеристик с использованием применяемых программных средств, допускается осуществлять предварительное понижение порядка корректируемой разомкнутой системы по согласованию с руководителем.

  - 4.3. Построение годографа D-разбиения в плоскости параметров корректирующего устройства.

Полученный в предыдущем подразделе ХП содержит числовые коэффициенты, определяемые параметрами математической модели корректируемой системы, и два неизвестных параметраλ1и λ2настройки КУ. По методике, изложенной в [3-12], производится преобразование ХП и построение систем двух уравнений, линейных относительно настроечных параметров КУ. Если последние входят в ХП в нелинейной форме, необходимо ввести одну или две фиктивные переменныеμ1иμ2, нелинейно зависящие отλ1и λ2, но линейно входящие в систему уравнений.

Решение этой системы позволяет получить выражения для исследуемых параметров в функции мнимой частоты μ1=μ1(ω) и μ2=μ2(ω),  а также построить годограф μ2=f(μ1)или жеλ2=f(λ1).

  - 4.4. Исследование областей D-разбиения.

Построенная кривая годографа D-разбиения штрихуется по изложенным в методике [3-12] правилам. Однако анализ выделенных областей по штриховке (особенно для высоких порядков исследуемых систем) позволяет лишь оценить соотношение степеней устойчивости (неустойчивости) систем с соответствующими параметрами. Для уточнения свойств наиболее перспективной с точки зрения устойчивости области используют анализ какой-либо её внутренней точки с применением любого известного критерия.

Если области наименьшей степени неустойчивости присвоить номер 1 и далее вести нумерацию по возрастанию степени неустойчивости (увеличение числа ”неустойчивых” корней при переходе через D-кривую), то область 1 необходимо проанализировать по корневому критерию с применением пакета CLASSIC. Это позволяет сразу получить иллюстрирующий ПП и далее естественно перейти к решению задачи оптимизации КУ. Области 2 и 3 исследуются соответственно по критерию Михайлова и Рауса-Гурвица.

  - 4.5. Оптимизация КУ и сравнительное исследование

результатов D-разбиения.

Проверочная точка обычно выбирается по некоторым соображениям эвристического плана в центре области и с округлением значений параметров настройки. Такие критерии не гарантируют наилучшего качества управления в рамках выбранного закона коррекции. Поэтому заключительным этапом исследования является параметрическая оптимизация КУ с

использованием встроенного инструментария пакета CLASSIC, а также сравнительная оценка результатов по аналогии с исследованиями третьего раздела КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По работе в целом делается общее заключение по схеме: “ставившиеся задачи – использованные методы – полученные результаты – перспективы их применения”.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

1. Методические указание по использованию программного пакета CLASSIC и программы печати экранных изображений Pizazz Plus для проведения лабораторно-практических работ и самостоятельных работ по курсу “Теория управления Ростов-н/Д”: Изд-во ДГТУ,1995.-19 с.

2. Дьяконов В.П. Система MathCAD: Справочник.- Радио и связь, 1993.- 128 с., ил.

3..Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В. Теория автоматического управления техническими системами: Учеб. пособие.-М.: Изд-во МГТУ, 1993.-492с., ил.

4.Теория автоматического регулирования. Кн. 1. Математическое  описание, анализ устойчивости и качества систем автоматического регулирования./ Под ред. В.В.Солодовникова. М.: Изд-во Машиностроение, 1967.-с.770.

5.Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем  автоматического регулирования.- М.: Наука, 1975.-768 с.

6.Теория автоматического управления.: Учебн. пособие для вузов.- Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления./ Под ред. А.А. Воронова. М.: Высшая школа, 1977.- 303 с.

7. Теория автоматического управления.: Учебник.- Ч.1. Под ред. А.В. Нетушила. М.: Высшая школа, 1967.- 424 с.

8.Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования.:Учеб.

пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Энергия, 1967.-648 с.

9.Теория автоматического управления. Под. ред. А.С.Шаталова/ Учеб. пособие для вузов.- М.: Высшая школа, 1977.-448 с.

10. Юревич Е.И. Теория автоматического управления: Учеб.пособие

для вузов.-Л.:Энергия, 1975.-413 с.

11. Нейдорф Р.А. Синтез и оптимизация алгоритмов управления в технических системах.: Учеб. пособие.- Ч.1. Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ, 1994.-70 с.

12. Тимофеев В.А. Инженерные методы расчёта и исследования динамических систем.-Л.: Энергия, 1975.- 320 с.

13. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. -5-е издание, перераб. и доп./Под ред. В.А.Бесекерского. –М.: Наука, 1978. -512 с., ил.

14. Топчеев Ю.И., Цыплаков А.П. Задачник по теории автоматического регулирования. –М.: Машиностроение, 1977.- 592 с., ил.

15. Задачник по теории автоматического регулирования: Под общ. ред. А.С.Шаталова.- М.: Энергия, 1971.- 496 с.

Содержание

Структура, правила оформления и программные средства выполнения курсовой работы	4

1. Методические указания к выполнению первого раздела	6

1.1. Общие сведения по выбору варианта	6

1.2. Определение структур каналов параллельных  обратных связей УОУ	8

1.3. Определение численных значений  параметров структурной схемы УОУ	16

1.4. Пример построения варианта условного объекта исследования для КР	20

2. Методические указания к выполнению второго раздела	25

2.1. Задачи и этапы выполнения второго раздела КР	25

2.2 Структурное преобразование схемы объекта управления и получение ПФ по каналам внешних воздействий	27

2.3. Получение и исследование     динамических и частотных характеристик УОУ	30

2.4. Получение вход-выходных  математических моделей УОУ в   дифференциальной форме	32

3. Методические указания к выполнению третьего раздела	34

3.1. Исходные данные и

цель работы	34

3.2 Оценка возможностей статического управления

объектом	35

3.3. Оценка возможностей астатического управления объектом	44

3.4. Исследование и сравнительный анализ качества одноконтурной САР с     элементарными ТЗР	49

4. Методические указания к выполнению четвертого раздела	54

4.1. Задачи и методы их решения	54

4.2 Построение математической модели   скорректированной

системы	55

4.3. Построение годографа D-разбиения в  плоскости параметров корректирующего устройства	57

4.4. Исследование областей D-разбиения	58

4.5. Оптимизация КУ и сравнительное исследование результатов

D-разбиения	59

Заключение	60

Библиографический список	61