МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Автоматизация производственных процессов”

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

“Теория управления”

Работа 2

"Математическое описание и исследование

линейных систем автоматического управления

в пространстве состояний"

г.Ростов-на-Дону

2003

Составители:  к.т.н, доц. каф. АПП Обухов П.С.

аспирант каф. АПП  Груздев В.В.

УДК 62-50(075.5)

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Теория управления”, Работа 2, “Математическое описание и исследование линейных систем автоматического управления в пространстве состояний ”. /ДГТУ. Ростов-на-Дону, 2003. 26 с.

Являются руководством для выполнения курсовой работы по дисциплине “Теория управления”, ч.1 “Теория линейных систем управления”. Вторая из двух курсовых работ по этой дисциплине выполняется по теме: “Исследование линейных систем автоматического управления в пространстве состояний”. Работа посвящена вопросам анализа и синтеза линейных систем автоматического управления в пространстве состояний. Выполнение работы ориентировано на использование программных пакетов CLASSIC и Simulink (MatLAB) удобных для автоматизированного анализа и синтеза автоматических систем. Предполагается также использование универсального математического пакета MathCAD. Указания ориентированы на студентов очной формы обучения по специальности 210100 “Управление и информатика в технических системах”. (электронный вариант настоящих методических указаний можно найти в сети InterNet по адресу: http://www.u47dstu.narod.ru/kr2metod )

Печатается по решению методической комиссии факультета “Автоматизация и информатика”.

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Зав. каф. РГАСХМ  Р.А. Нейдорф

 - Издательский центр ДГТУ, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	4

1.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 1  РАЗДЕЛА	5

1.1.	Преобразование ММ модифицированного УОУ в МВ форму описания	6

1.2.	Анализ фундаментальных свойств УОУ	6

1.2.1. Определение характеристического полинома  и спектра системной матрицы, оценка устойчивости	6

1.2.2. Оценка управляемости, наблюдаемости и полноты УОУ	7

1.2.3. Получение ПМ по алгоритму Леверье-Фадеева	7

1.3. Преобразование МВ ММ УОУ к различным базисам	9

2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 2 РАЗДЕЛА	10

2.1.	Синтез динамического наблюдателя состояний	10

2.2. Реализация модального управления УОУ	13

2.2.1. Получение разделяющего преобразования по управлению	13

2.2.2. Расчет матрицы ОС	15

2.2.3. Построение структурной схемы системы МУ	17

2.3. Анализ системы модального управления	17

2.3.1. Получение функции Ляпунова и проверка по ней устойчивости системы	17

2.3.2. Построение переходного процесса нормы вектора состояний  и оценка времени затухания	18

2.3.3. Построение ПП по выходным координатам при единичном ступенчатом воздействии и определение прямых показателей качества	18

2.4. Построение ПМ системы и исследование процессов управления по каналам	19

3.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 3 РАЗДЕЛА	19

3.1. Выбор периода квантования УОУ	20

3.2. Синтез дискретного модального	20

одноконтурного управления.	20

3.3. Исследование дискретной системы МУ	21

Заключение	21

Библиографический список	22

# СТРУКТУРА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Учебным планом специальности 210100 “Управление и информатика в технических системах” при изучении дисциплины “Теория управления” предусматривается выполнение двух курсовых работ. Курсовая работа №2 (КР №2) посвящена теме “Матема-тическое описание и исследование линейных систем автоматического управления в пространстве состояний” и является продолжением курсовой работы №1 (КР №1) [1].

Выполненная курсовая работа оформляется как отдельный документ на стандартных листах формата А4, в соответствии с общими правилами оформления учебных и научных рукописных работ. При ее оформлении можно использовать любые текстовые и графические компьютерные редакторы, при этом формулы либо только вписываются, либо выполняются через редактор формул во всем документе.

Исходными данными для выполнения КР № 2 являются:

- структурная схема УОУ, взятого из КР №1;

- показатели качества САУ с типовым регулятором (см. КР №1);

- указания руководителя работы по модификации структуры УОУ и условиям дискретизации сигналов в системе цифрового управления.

Модификация структурной схемы УОУ заключается в назначении по согласованию с преподавателем второго выхода (y2) и второго входа (u2) (модифицированный УОУ должен быть полностью управляем хотя бы по одному входу и полностью наблюдаем хотя бы по одному выходом !).

Курсовая работа состоит из 3-х разделов, каждый из которых соответствует задачам, предложенным настоящими методическими указаниями:

- построение МВ ММ и исследование фундаментальных свойства УОУ.

- построение и исследование системы модального управления с динамическим наблюдателем состояний.

- синтез и исследование одноконтурной дискретно-непрерывной системы модального управления.

Каждый раздел заключается выводами по результатам его выполнения. 3авершается работа ”Заключением” и “Библиографическим списком”. По желанию автора в конце работы могут быть помещены приложения, иллюстрирующие методику и результаты решения тех или иных задач.

При описании хода выполнения работы необходимо обязательно давать ссылку на используемую литературу с указанием соответствующих страниц.

Основным программным средством выполнения курсовой работы является комплекс MatLab-SimuLink. MatLab обеспечивает удобную работу с матрицами и векторами, понятия которых неразрывно связаны с МВ описанием. С данным программным пакетом можно познакомиться в книге [2]. SimuLink позволяет визуально моделировать ОУ и СУ с возможностью передачи результатов моделирования в среду MatLab для дальнейшей обработки. Пакет в целом очень удобен для автоматизированного анализа и синтеза динамических систем. Его краткое описание можно найти в книге [3].

Кроме того, для выполнения некоторых вычислений (прежде всего, символьных преобразований) могут быть использованы последние версии программных пакетов Maple и MathCAD [5,6].

Рекомендуется использовать следующие версии математических пакетов:

MatLab 6.0 (R12.1), SimuLink 4.0, Maple 7, MathCad 2001 или более поздние.

В методических указаниях приняты следующие сокращения:

КР	— курсовая работа;

УОУ	— условный объект управления;

САУ	— система автоматического управления;

ОУ	— объект управления;

ММ	— математическая модель;

МВ	— матрично-векторная (модель);

ПФ	— передаточная функция;

ДНС	— динамический наблюдатель состояний;

ООС	— отрицательная обратная связь.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА
"Построение матрично-векторной математической модели и 
исследование фундаментальных свойств УОУ"

Модифицированные УОУ, исследуемые в КР, имеют 2 входа и 2 выхода. Условимся о следующих обозначениях: n — порядок УОУ; A — системная матрица (матрица состояний) размерности (n x n); B — матрица управлений размерности (n x 2); C — матрица наблюдений (2 x n); D — матрица связи управлений с выходами (2 x 2); b1, b2 — соответственно первый и второй столбцы матрицы B; c1, c2 — соответственно первая и вторая строки матрицы C; x1, x2,… xn — переменные состояния; x — вектор-столбец переменных состояния n-го порядка; u — вектор-столбец управлений 2-го порядка; y — вектор-столбец выходов 2-го порядка; y1, y2 — обозначения соответственно первого и второго выходов.

Замечание: в исследуемом УОУ нет связей управляющих входов с выходами, поэтому матрица D нулевая.

## Преобразование ММ модифицированного УОУ в МВ форму описания

Методика перехода от графической формы записи ММ к МВ подробно изложена в методических указаниях к одноименной лабораторной работе [7]. Суть преобразования состоит в следующем: 1 - необходимо провести декомпозицию всех динамических звеньев структурной схемы УОУ таким образом, что полученная после этого схема содержала только пропорциональные и интегрирующие звенья; 2 - на выходах всех интеграторов назначаются переменные состояния, порядок УОУ определяется количеством переменных состояния; 3 - по полученной структурной схеме составляется система операторных уравнений, от которой затем нужно перейти к системе дифференциальных уравнений (СДУ) в форме Коши; 4 - по СДУ в форме Коши составляется ММ УОУ в пространстве состояний.

Важно заметить, что в схемах модифицированных УОУ отсутствуют возмущающие входы и связи управлений с выходами, поэтому общий вид МВ ММ исследуемого в КР УОУ упрощается:

x=A⋅x+B⋅u, или x(t)=A⋅x(t)+B⋅u(t),                      (1.1)

## Анализ фундаментальных свойств УОУ

### 1.2.1. Определение характеристического полинома  и спектра системной матрицы, оценка устойчивости

Характеристический полином (ХП) может быть найден с помощью функции 'poly' из пакета MatLab: xpkoeff = poly(A), где xpkoeff — возвращаемый функцией вектор коэффициентов ХП в приведенной форме.

Спектр системной матрицы — это ее собственные числа или, что то же самое, корни ХП, поэтому для нахождения спектра можно воспользоваться функцией 'eig' или 'roots': spektr = eig(A)   или   spektr = roots(xpkoeff).

Оценку устойчивости УОУ необходимо провести по корневому критерию, исходя из найденного спектра.

### 1.2.2. Оценка управляемости, наблюдаемости и полноты УОУ

Модифицированный УОУ имеет 2 входа и 2 выхода, поэтому оценку таких фундаментальных свойств, как управляемость и наблюдаемость, необходимо провести как для объекта в целом, так и по каждому каналу управления и каждому каналу наблюдения.

Матрицы управляемости и наблюдаемости могут быть найдены с помощью функции 'ctrb': MУ = ctrb(A,B), MУ1 = ctrb(A,b1), MУ2 = ctrb(А,b2), MН = ctrb(A’,С’), MН1 = ctrb(A’,c1’), MН2 = ctrb(A’,c2’), где “ ’ ” — обозначение функции транспонирования в MatLab.

Затем воспользовавшись функций 'rank' (value = rank(Matrix)), нужно найти значения рангов всех матриц , сравнить их с порядком УОУ и сделать соответствующие выводы.

Следует обратить внимание: если в результате расчетов, у Вас получится, что УОУ не является полностью управляемым ни по одному из каналов управления или полностью наблюдаемым ни по одному из каналов наблюдения — это следствие ошибки, допущенной в расчетах, поскольку изначально УОУ подбирается таким образом, чтобы хотя бы один канал управления был полностью управляемым и хотя бы один канал наблюдения был полностью наблюдаемым.

### 1.2.3. Получение передаточных матриц по алгоритму Леверье-Фадеева

Общий вид МВ ММ динамической системы (ДС) задается выражением:

(1.2)

Находя преобразование Лапласа от (1.2) при нулевых начальных условиях, получим:

(1.3)

Произведя серию преобразований, прейдем к такой системе:

(1.4)

Передаточная матрица (ПМ) представляет собой функциональную матрицу, каждый элемент которой есть дробно-рациональная функция — ПФ ДС по соответствующему каналу.

Основной задачей при вычислении элементов ПМ является нахождение обратной характеристической матрицы (s⋅E−A)−1 (E — единичная матрица n-го порядка). Так как это довольно громоздкая операция, то для решения этой задачи был разработан специальный алгоритм — алгоритм Леверье-Фадеева. Он основан на том, что обратную характеристическую матрицу можно представить в виде:

(s⋅E−A)−1=N(s)−1M(s), 		(1.5)

где М(s) — матрица размерности (n x n), элементы которой — полиномы от s:

(1.6)

N(s) — ХП матрицы А n-го порядка, записанный в приведенной форме:

(1.7)

Алгоритм же Леверье-Фадеева выглядит следующим образом:

| 0)Un=0;an=1;Mn−1=Un+anE; 1)Un−1=AMn−1;an−1=−trace(Un−1)1;Mn−2=Un−1+an−1E; 2)Un−2=AMn−2;an−2=−trace(Un−2)2;Mn−3=Un−2+an−2E; ... n−1)U1=AM1;a1=−trace(U1)n−1;M0=U1+a1E. Проверка: n)U0=AM0;a0=−trace(U0)n;M−1=U0+a0E=0. | (1.8) |
| --- | --- |

trace — след матрицы (сумма элементов главной диагонали), Ui ( i = 0..n) — вспомогательные квадратные матрицы n-го порядка.

Алгоритм позволяет найти все необходимое для вычисления N(s) и M(s) по формулам (1.6) и (1.7), а значит и (s⋅E−A)−1. Как видно, алгоритм содержит много символьных преобразований, поэтому лучше всего реализовать его в среде пакета Maple. Полученный таким образом полином N(s) (в приведенной форме!) должен (!) полностью совпасть с ХП, полученным в п 1.2.1 КР.

Поскольку исследуемый УОУ не имеет возмущающих входов (матрицы G и H — нулевые) , то необходимо найти только две ПМ:  (ПМ по состоянию) и  (ПМ по наблюдению).

вычисляется с помощью перемножения матриц (s⋅E−A)−1 и В:

(1.9)

где qij(s) — ПФ влияния j-го входа на i-ю переменную состояния (i = 1..n, j = 1,2). Если УОУ частично управляем, то по ПМ по состоянию можно определить, какая переменная состояния по какому входу неуправляема. Например, если в (1.9) q22(s) = 0, то неуправляема x2 вторым входом.

Далее вычисляется  (матрица D нулевая):

(1.10)

где eij(s) — ПФ влияния j-го входа на i-й выход (i,j = 1,2).

## 1.3. Преобразование МВ ММ УОУ к различным базисам

После получения в п 1.1 МВ ММ в произвольном базисе, необходимо привести ее к более удобным для дальнейшего исследования стандартным видам. В качестве наиболее используемых форм, можно выделить основную нормальную (ОН), транспонированную основную нормальную (ТОН) и каноническую диагональную (КД). Каждая из форм может быть найдена как на основе свойств управляемости, так и на основе свойств наблюдаемости. Студенту предлагается:

1) Выбрать один из каналов управления (по этому каналу УОУ должен быть полностью управляемым). Найти ОН- и КД-формы на основе свойств управляемости объекта по выбранному каналу управления.

2) Выбрать один из каналов наблюдения (по этому каналу УОУ должен быть полностью наблюдаемым). Найти ОН-, ТОН- и КД-формы на основе свойств наблюдаемости объекта по выбранному каналу наблюдения.

Замечание. В следующем разделе КР именно по выбранному каналу наблюдения будет находиться ДНС с использованием найденной по этому каналу ТОН-формы.

Методика преобразования МВ ММ, заданной в произвольном базисе, к необходимому базису изложена в методических указаниях [7].

Если в результате расчетов окажется, что преобразование к какой-либо из форм не существует, об этом должен быть сделан соответствующий вывод. Например, КД-форма МВ ММ не может быть получена для УОУ, ХП которого имеет кратные корни.

В заключении первого раздела КР необходимо сформулировать основные выводы о исследованных фундаментальных свойствах УОУ.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

# ВТОРОГО РАЗДЕЛА "Построение и исследование системы модального управления с динамическим наблюдателем состояний"

## Синтез динамического наблюдателя состояний

В данном разделе студент должен рассчитать и исследовать систему модального управления (МУ) с ДНС, представленную на рис 2.1, где РП —разделяющее преобразование, x1,x2 — переменные состояния соответственно 1-й и 2-й  подсистем.

Рис. 2.1

ДНС — техническое устройство для оценки состояния, которое представляют собой схему, являющуюся по сути физической или программной моделью объекта, но структурно реализованную так, что промежуточные ее сигналы моделируют переменные состояния ОУ в определенном базисе. Наиболее разработанной в настоящее время является методология построения ДНС для линейных ОУ.

В данном пункте КР необходимо:

- выбрать по согласованию с преподавателем, какой ДНС синтезировать: ДНС Калмана или редуцированный ДНС Луенбергера;

- произвести синтез ДНС, пользуясь прилагаемой ниже методикой, по выходу, выбранному в п 1.3.

Примечание: Используемые далее AТОН, BТОН, CТОН — это матрицы A, B, C в наблюдаемой ТОН-форме. Они были получены в п 1.3. При синтезе ДНС из CТОН берется только одна строка, соответствующая выбранному выходу!

Алгоритм синтеза ДНС Калмана:

1) Произвести выбор коэффициентов ХП наблюдателя упрощенным способом. Сначала нужно задаться спектром корней ХП, исходя из ограничения:

(2.1)

где — спектр корней ДНС Калмана,  — спектр корней УОУ. Затем по корням найти коэффициенты ХП с помощью, например, функции poly 
(xpkoeff = poly(spectr)). В итоге должен получиться ХП наблюдателя такого вида:

(2.2)

2) Сформировать матрицу состояний наблюдателя (в ТОН-форме):

АТОНK=00…−a0K10…−a1K⋮⋮⋱⋮00…−an−1K                                         (2.3)

3) Найти FK, исходя из соотношения FK⋅00…1=AТОН−AТОНK, то есть

FK=f1f2⋮fn=a0K−a0a1K−a1⋮an-1K−an−1.                                        (2.4)

4) На основании математической модели ДНС Калмана:

(2.5)

сформировать его структурную схему.

5) Построить переходные процессы (ПП) ошибки наблюдения (ОН) , выхода ДНС yK и выхода УОУ yi .

6) Для реального наблюдения за переменными состояния с помощью ДНС Калмана в ТОН-форме необходимо привести его переменные состояния к исходному базису УОУ с помощью формулы: , где — матрица преобразования к наблюдаемой ТОН-форме из п 1.3.

Алгоритм синтеза редуцированного ДНС Луенбергера:

(порядок ДНС Луенбергера равен n1 — одна из наблюдаемых переменных состояния совпадает с выходом ОУ)

1) Как и при синтезе ДНС Калмана, задаться спектром, исходя из ограничения:

(2.6)

построить по нему ХП наблюдателя

(2.7)

2) Получить специальное преобразование:

PL=10…−a0L01…−a1K⋮⋮⋱⋮00…−an−2K0001, причем, PL−1=10…a0L01…a1K⋮⋮⋱⋮00…an−2K0001.        (2.8)

3) Применить преобразование PL к матрицам AТОН, BТОН, CТОН по формулам:

AL=PLAТОНPL−1, BL=PLBТОН, CL=CТОНPL−1.                 (2.9)

4) Исключить из матриц AL и BL n-е строки. Обозначив полученные матрицы соответственно через ALX и b, составить матрицуA, получаемую из ALX исключением n-го столбца, и вектор-столбец a, являющийся n-м столбцом ALX.

5) Опираясь на математическую модель ДНС Луенбергера,

(2.10)

построить его структурную схему ( — первые (n1) наблюдаемых переменных состояния, — n-я наблюдаемая переменная состояния).

5) Построить ПП на выходе любой из наблюдаемых переменных состояния .

6) Для реального наблюдения за переменными состояния с помощью ДНС Луенбергера необходимо привести его переменные состояния к исходному базису УОУ (указать взаимосвязь) с помощью формулы:                 (2.11).

## 2.2. Реализация модального управления УОУ

Синтез модального управления двухвходовым объектом должен быть осуществлен в следующей последовательности:

- получить преобразование, разделяющее ММ модифицированного УОУ на так называемые подсистемы (ПС) (деление осуществляется максимум на то количество ПС, сколько входов у объекта — в нашем случае на 2 ПС);

- рассчитать вектора обратных связей для каждой ПС, а затем произвести процедуру их объединения в одну матрицу K;

- привести матрицу K к исходному базису УОУ;

- построить структурную схему системы модального управления (СМУ).

А теперь рассмотрим каждый пункт подробнее.

### 2.2.1. Получение разделяющего преобразования по управлению

Студент должен выбрать в зависимости от свойств УОУ один из трех нижепредлагаемых способов получения разделяющего преобразования по управлению:

Способ 1.

1) Формируется вспомогательная матрица MTEMP по следующему алгоритму:

Шаг 1. Первыми двумя столбцами MTEMP являются 1-й столбец матрицы управляемости по первому входу MУ1 (см. п 1.2.2) и 1-й столбец матрицы MУ2 (то есть столбцы матрицы B).

…

Шаг i. (i = 2…< n) Присоединяется i-й столбец MУ1 — Ai1b1. Матрица MTEMP должна иметь ранг, равный текущему числу ее столбцов, в противном случае, Ai1b1 исключается из MTEMP и наращивание на базе 1-го столбца матрицы B прекращается. Проверяется общее число столбцов MTEMP — если оно равно n, алгоритм заканчивается.

Шаг i+1. Присоединяется i-й столбец MУ2 — Ai1b2. Матрица MTEMP должна иметь ранг, равный текущему числу ее столбцов, в противном случае, Ai1b2 исключается из MTEMP и наращивание на базе 2-го столбца матрицы B прекращается. Проверяется общее число столбцов MTEMP — если оно равно n, алгоритм заканчивается.

…

2) Столбцы MTEMP переставляются следующим образом:

,  1 +  2 = n . 				(2.12)

 1,  2 — соответственно порядки 1-й и 2-й подсистем.

3) PРУ — искомое разделяющее преобразование по управлению.

Как видно, если столбцы матрицы B линейно зависимы, РП приведенным способом найти нельзя. Следующий способ лишен этого недостатка.

Способ 2.

Сразу строится матрица  следующим образом: Из матрицы MУ1 выбираются последовательно столбцы, начиная с первого, до тех пор, пока каждый новый столбец матрицы  линейно независим от предыдущих. Если общее число выбранных столбцов  1 < n, выбор столбцов продолжается из матрицы MУ2, пока  не будет содержать ровно n линейно независимых столбцов. Если УОУ полностью управляем входом u1, то  и УОУ преобразуется к одной ПС, управляемой входом u1.

Напомним, что УОУ по условию обязательно полностью управляем одним из входов, поэтому разделяющее преобразование однозначно может быть найдено 2-м способом и при отсутствии линейной зависимости b1 и b2 1-м способом.

После получение преобразования 1-м или 2-м способом нужно

- найти матрицы AРУ=PРУAPРУ−1, BРУ=PРУB, CРУ=CPРУ−1;   (2.13)

- найти спектр АРУ, он должен быть таким же, как и спектр А;

- выделить из полученных матриц матрицы подсистем AРУ i, B РУ i, C РУ i ; (как выделять показано на примере 2.2: в итоге B РУ i будет состоять из 1-го столбца, а C РУ i из 1-й строки) ;

- исследовать каждую подсистему на устойчивость.

Способ 3

Предполагает получение РП с помощью матрицы Вандермонда.

PРУ = W1  AРУ = AД, BРУ = BД, CРУ = CД,			(2.14)

где AД, BД, CД — полученные в п 1.3 управляемые КД-формы матриц A, B, C, а W — матрица Вандермонда. Данный способ применим только для ОУ, ХП которых не имеют кратных корней.

Итак, универсальным является способ 2 и именно его необходимо применять, когда столбцы матрицы B линейно зависимы и ХП имеет кратные корни.

### 2.2.2. Расчет матрицы ОС

Способ расчета матрицы ОС зависит от способа нахождения РП.

Способ 1. (РП было получено 1-м или 2-м способом)

Сначала находится вектор ОС для каждой ПС:

- Привести матрицы AРУ i,B РУ i к управляемой ОН-форме (i—номер ПС).

(2.15)

- Задаться желаемым спектром МУ исходя из тех же соображений, что и при выборе спектра ДНС.

- По выбранному спектру построить матрицу МУ в ОН-форме:

(2.16)

- Найти вектор ОС в ОН-форме

(2.17)

Далее осуществляется объединение векторов ОС в одну матрицу :

(2.18)

Найденную матрицу необходимо привести к исходному базису. В процессе перехода к текущему базису, последовательно применялись РП и преобразование перехода к ОН-форме ПС. Учитывая, что общее преобразование перехода ПС к ОН-форме имеет вид:

|  | (2.19) |
| --- | --- |

имеем:

. Окончательно:

.                         (2.20)

Способ 2. (РП было получено 3-м способом)

Описание общей методики синтеза модального управления объектом, разделенным с помощью матрицы Вандермонда, выходит за рамки данных методических указаний. При необходимости следует обратится к дополнительным источникам информации по данной тематике.

### 2.2.3. Построение структурной схемы системы модального управления

МВ ММ системы модального управления объектом вида (1.1) имеет вид

x=(A+B⋅K)⋅x+B⋅z,                                      (2.21)

где (2.21)  — системная матрица (матрица состояний) системы, z=z1z2— вектор-столбец задающих воздействий.

Требуется по (2.21) построить структурную схему СМУ в SimuLink, (общий вид схемы изображен на рис 2.1). Чтобы схема не была очень сложной, разрешается получать сигналы переменных состояния УОУ не через ДНС, а с помощью демультиплексора на выходе блока УОУ (см. пример 2.2).

## 2.3. Анализ системы модального управления

### 2.3.1. Получение функции Ляпунова и проверка по ней устойчивости системы

Формула нахождения ФЛ

(2.22)

где — вектор состояний и решение однородной системы

(2.23)

при произвольных начальных условиях; Q — положительно определенная симметрическая матрица размера n x n, являющаяся решением матричного уравнения:

(2.24)

где L — положительно определенная матрица размера n x n. В качестве L может быть взята единичная матрица. Для решения (2.24) в MatLab имеется специальная функция 'lyap'. Эта функция ищет решение уравнения , поэтому записывать ее надо в виде:Q = lyap(SТ, L).

Решение (2.23) может быть найдено с помощью функции 'ode45'

[time,x] = ode45(odefun,timeperiod,x0),

где odefun — ссылка на m-файл с описанием решаемого СДУ; timeperiod — двумерный вектор времени, первая координата которого начальный момент времени (в данном случае — t = 0), вторая — конечный (t = tfinal); x0 — n-мерный вектор-столбец начальных условий; x — численное решение СДУ в моменты времени, определяемые вектором дискретного времени time = 0 . . tfinal.

Подстановка x и Q в (2.22) дает ФЛ. Из-за специфичности вида результатов, выдаваемых функцией 'ode45', для вычисления (2.22) в MatLab, следует писать V = diag(xQxТ).

Для оценки устойчивости необходима еще и производная ФЛ. Ее можно найти  по формуле (в MatLab: V = diag(xТ Lx)).

В отчете по данному пункту КР должны быть приведены матрицы Q и L, графики ФЛ и ее производной и, наконец, выводы об устойчивости системы с модальным управлением на основании построенных графиков и теоремы Ляпунова.

### 2.3.2. Построение переходного процесса нормы вектора состояний 
и оценка времени затухания

Последовательность действий:

— найти норму вектора состояний по формуле

,                                       (2.25)

для каждого момента времени изменения вектора состояния x, например, с помощью функции 'norm'. Как и в предыдущем пункте,  x — решение СДУ (2.23) при произвольных начальных условиях.

— построить график изменения нормы в зависимости от времени (ПП);

— по ПП определить время затухания.

### 2.3.3. Построение ПП по выходным координатам при единичном ступенчатом воздействии и определение прямых показателей качества

В данном пункте КР необходимо:

- в среде пакета SimuLink поcтроить графики переходных процессов на выходах y1 и y2, подав на входы z1 и z2 схемы СМУ из п. 2.2 ступенчатое воздействие (с помощью соответствующих звеньев);

- по каждому построенному ПП найти все прямые показатели качества, которыми принято их оценивать;

- сравнить показатели качества СМУ по выходу  y1 и показатели качества САУ с типовым регулятором из КР №1, сделать выводы.

## 2.4. Построение переходной матрицы системы и исследование процессов управления по каналам

Переходная матрица представляет собой фундаментальную матрицу с единичными начальными условиями. Фундаментальной матрицей называется матрица, столбцы которой являются линейно-независимыми решениями (2.23).

Переходную матрицу системы можно найти численно с помощью матричного экспоненциала по формуле:

(2.26)

где дискретное время time = 0 . . tfinal берется такое же, как при построении ПП в предыдущих пунктах. Функция 'expm' позволяет найти матричный экспоненциал в конкретный момент времени t:  F = expm(S, t).

При помощи переходной матрицы можно получить решение системы (2.23) для любых начальных условий по формуле:

(2.27)

где x0 — вектор-столбец начальных условий, а x — решение.

В отчете по данному пункту КР должны быть приведены графики изменения во времени координат вектора состояний СУ, полученные двумя способами: 1) решением СДУ и 2) применением формулы (2.27) (в обоих случаях при одних начальных условиях).

Раздел завершается общими выводами.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

# ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА "Синтез и исследование одноконтурной дискретно-непрерывной системы модального управления"

В этом разделе будет рассматриваться исходный УОУ из КР №1 с одним входом и одним выходом, то есть матрица B будет содержать 1 столбец (b1), а С — 1 строку (с1). Вход обозначим через u, выход — y.

## 3.1. Выбор периода квантования УОУ

1) По АЧХ непрерывного УОУ (частота в линейном масштабе, амплитуда в “разах”) определить гранич-ную частоту пропускания 0 (рис.3.1). Принять цикличес-кую частоту испытательного сигнала u(t)=sinwut равной wu=0.7w0.

2) По теореме Котель-никова найти значение периода квантования T1, удовлетворяющее условиям восстановления информации со спектром wu для замкнутой САУ:

Рис. 3.1

. 				(3.1)

Выбрать другое значение T2, не удовлетворяющее этим условиям.

3) Проверить для обоих значений периода выполнение условия

,                                          (3.2)

где || - максимальное абсолютное значение мнимой части комплексно-сопряженного корня УОУ  при α≤0.	Оно обязательно должно выполняться.

## 3.2. Синтез дискретного модального

## одноконтурного управления.

Последовательность действий для периода квантования Ti, i = 1,2:

1) С помощью функции 'c2d' (синтаксис: [AD,BD] = c2d(A, B, T) ) построить МВ ММ дискретно-непрерывного объекта для периода квантования Ti. (CD = C)

2) Преобразовать матрицы AD, BD, CD в управляемую ОН-форму: ADОН, BDОН, CDОН

3) Взять спектр матрицы S из п 2.3.3 как желаемый спектр замкнутой непрерывной системы. Получить дискретный спектр с помощью формулы перехода из s-плоскости в z-плоскость

zk=expT⋅sk,			(3.2)

где zk и sk — соответственно корень дискретной и непрерывной системы, и построить по нему матрицу системы в ОН-форме:

(3.3)

4) Найти вектор ОС в ОН-форме:

(3.4)

5) Поскольку далее исследоваться будет только сигнал на выходе y системы, не имеет значения в каком базисе представлена ее МВ ММ. При необходимости следует привести матрицу системы и вектор ОС к исходному базису с помощью обратного преобразования к ОН-форме из 2).

## 3.3. Исследование дискретной системы модального управления

- Построить переходные процессы реакции дискретно-непрерывных систем с периодами квантования T1 и T2 на гармонический входной сигнал u(t)=sinwut, используя функцию 'lsim' (синтаксис: Y = lsim(A,B,C,D,u,t), где t — вектор-столбец дискретного времени,  u — вектор столбец значений воздействия в моменты времени, определяемые t).

- Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

# Заключение

По работе в целом делается общее заключение по схеме: “ставившиеся задачи — использованные методы — полученные результаты — перспективы их применения — сравнительная оценка применения матрично-векторного и вход-выходного подходов”.

# Библиографический список

            - Нейдорф Р.А. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Теория управления”, Работа 1, “Математическое описание и исследование одномерных автоматических систем с типовыми законами управления”. Ростов-н/Д: Изд-во ДГТУ, 1996.-26 с

            - Дьяконов В.П. MatLab 6: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001. - 592 с.

            - Дьяконов В.П, SimuLink 4. Специальный справочник. — СПб.: Питер, 2002. - 528 с.

            - Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании. Учебный курс. СПб.: Питер, 2002.  -  624 с.: ил.

            - Дьяконов В.П. Maple  6: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001. - 608 с.

            - Дьяконов В.П. MathCAD 2001: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001. —624 с.

            - Обухов П.С. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине “Теория управления”, Блок 3,  “Исследование математических моделей динамических систем в пространстве состояний”.  Ростов-н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1998. - 16 с.

            - Пантелеев А.В., Семенов В.В. Математическая теория управления в примерах и задачах: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 1997. - 264 с.: ил.

            - Воронов А.А. Теория автоматического управления.: Учебное пособие для вузов.  Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления. — М.: Высшая школа, 1977. - 768 с.

            - Материалы сети InterNet.

Редактор Литвинова А.А.

____________________________________________________________

ЛР №              от    .   .    В набор                 В печать

Объем 1,3  усл.п.л., 0.4 уч.-изд.л. Офсет 6084/16.

Бумага тип №3. Заказ №                  Тираж         . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.

Всюду далее ссылки будут делаться на функции только из пакета MatLab, поэтому особо оговариваться это не будет.