ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра «Электротехника и электроника»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕКИХ И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШИМСЯ РЕЖИМЕ

Методические указания по выполнению

курсовой работы по дисциплине

«Общая электротехника»

Ростов-на-Дону

2005

Составители: к.т.н., доц. Л.Н.Ананченко

к.т.н., проф. Б.М.Кулагин

к.ф.-м.н., доц. В.В.Мадорский

УДК 621.314.242

Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Общая электротехника»/ Издательский центр ДГТУ.

Ростов-на Дону. 2005. с.24

Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения спец. 190100 и 190600, выполняющих курсовую работу.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и информатика».

Научный редактор: д.ф.-м.н. А.А.Лаврентьев

Рецензент: доц. С.Д.Анисимов

доц. Ю.Н.Мановец

Издательский центр ДГТУ,  2005

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

- Приобретение практических навыков расчета:

- электрических цепей с неравновесными мостами;

- неоднородных магнитных цепей.

- СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

  - Алгоритм расчета неравновесной мостовой цепи постоянного тока.

  - Алгоритм расчета неоднородной магнитной цепи и параметров индуктивного преобразователя линейных перемещений.

  - Приложение – образец титульного листа.

- АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕРАВНОВЕСНОЙ МОСТОВОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Исходные данные:

Исходные данные определяются шифром задания – двузначным числом МN, которое соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки студента.

В представленной на рис. 1 мостовой схеме в состоянии равновесия сопротивления имеют следующие численные значения:

R1=R2=(М+1)кОм;

R3=R4=(11-М)кОм;

RН=R1+R42

Например, при М=5

R1=R2=6кОм; R3=R4=6кОм; RН=6кОм.

R3

R4

R1

R2

RН

UН

IН

D

В

А

С

U

_

+

Рис. 1. Электрическая схема неравновесного моста.

Предположим, что рабочими плечами, изменяющими свое сопротивление под действием измеряемой неэлектрической величины, являются R1 и R3.

Относительные изменения сопротивлений рабочих плеч:

ε1=ΔR1R1 и ε3=ΔR3R3

имеют по модулю одинаковую величину

ε1=ε3=ε,

а по знаку R1 изменятся пропорционально (1+), а R3 – пропорционально

(1-).

Напряжение U=1В.

3.1. Расчет функций преобразования [4].

Функция преобразования – это зависимость напряжения на измерительной диагонали моста CD от изменений сопротивлений рабочих плеч, т.е.

UHε=IHε⋅RH

IН() рекомендуется определить методом эквивалентного генератора, согласно которому [1,2]

IH=UCDxxRCDxx+RH,       (1)

где UCDхх – напряжение между точками С и D для случая, когда RН                    отключено (рис.2);

RCDххк.з. всех Еi –RCD при отключенной нагрузке RН и при коротком замыкании всех источников напряжения (рис.3).

3.1.1. Определяем UCDхх.

При холостом ходе (RН - отключено) схема моста примет вид (рис.2).

В

R3

R4

С

U

_

+

R1

R2

D

А

I

I34

I12

UСDхх

R3

R4

С

D

А

В

R2

R1

А

В

С

D

R3

R1

R4

R2

или

Рис.3. Холостой ход относительно диагонали СD и короткое замыкание диагонали питания АВ

3.1.2. Находим RCDхх к.з. всех Еi.

Рис.2. Холостой ход относительно  мостовой диагонали CD

Обозначим направление токов I12 и I34 и запишем уравнение второго закона Кирхгофа для контура АСD:

UСDхх-I12R1+I34R3=0,

где I12=UR1+R2;I34=UR3+R4

тогдаUCDxx=UR1R1+R2−R3R3+R4

UCDxx=UR1R4−R2R3R1+R2R3+R4   (2)

В соответствии со схемой (рис.3)

RCDxx|к.з.всехEi=R3⋅R4R3+R4+R1⋅R2R1+R2    (3)

Подставив выражения (2) и (3) в уравнение (1), найдем

IH=U⋅R1R4−R2R3R1+R2R3+R4R3⋅R4R3+R4+R1⋅R2R1+R2+RH

Тогда

UH=IH⋅RH=U⋅R1R4−R2R3⋅RHR3R4R1+R2+R1R2R3+R4+RHR1+R2R3+R4(4)

В выражение  (4) подставим значения сопротивлений рабочих плеч, выраженные в зависимости от : R1(1+1) и R3(1-3). Тогда получим

Uн(ε)=U⋅RнR1(1+ε1)⋅R4−R2⋅R3(1−ε3)R3(1−ε3)R4(R1(1+ε1)+R2)+R1(1+ε1)R2(R3(1−ε3)+R4)+Rн(R1(1+ε1)+R2)(R3(1−ε3)R4)(5)

Подставив численные значения R1, R2, R3, R4  в (5), найдем

UHε=U2ε8−3ε2 (6)

3.1.3. Расчет численных значений функции преобразования  и построение ее графика

Задавая  в пределах -1≤≤1 с шагом 0,1, рассчитываем значения UН() по формуле (6).

Результаты расчета сводим в таблицу.

Функция преобразования мостовой схемы

|  | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UН | -0,4 | -0,3212 | -0,2631 | -0,2145 | -0,1799 | -0,1378 | -0,1064 | -0,0776 | -0,0509 | -0,0251 | 0 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
| UН | 0,0251 | 0,0509 | 0,0776 | 0,1064 | 0,1378 | 0,1799 | 0,2145 | 0,2631 | 0,3212 | 0 |  |

По полученным значениям строим график зависимости UН()

0.4

UH

0.3

0.2

0.1

0

-1.0 -0.9-0.8-0.7 -0.6 -0.5-0.4 -0.3 -0.2 -0.1

0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 1.0



-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

Из графика видно, что зависимость UН() линейна в интервале

-0,40,4.

3.2. Вывод условия равновесия моста [4]

Мост находится в равновесии, если UН=0 и IН=0, т.е.

UН=U⋅R1R4−R2R3RHR3R4R1+R2+R1R2R3+R4+RHR1+R2R3+R4=0

Дробь равна 0, если числитель равен 0 или знаменатель равен бесконечности. Знаменатель не равен бесконечности, т.к. заданы конечные значения сопротивлений R1, R2, R3, R4.

Следовательно, R1R4-R2R3=0 или

R1R4=R2R3- это и есть условие равновесия моста:

произведения сопротивлений противолежащих плеч моста должны быть равны.

3.3. Определение знака  рабочих плеч моста для получения максимальной величины UН

По условию изменяются сопротивления рабочих плеч моста R1 и R3.

3.3.1. Если задать приращения сопротивлений рабочих плеч одного знака, т.е. R1(1+) и R3(1+), то условие разбаланса моста примет вид:

R1(1+)R4-R2R3(1+)=R1R4+ R1R4- R2R3- R2R3=0

Т.к. R1=R2 и R3=R4 (по условию), то получим 0=0, т.е. нет разбаланса.

3.3.2. Если R1(1+), а R3(1-), то условие разбаланса примет следующий вид:

R1(1+)R4-R2R3(1-)=R1R4+ R1R4- R2R3+ R2R3=2R1R4-

это и будет определять максимальный разбаланс моста.

Следовательно, если рабочие плечи – R1 и R3, т.е. противолежащие в мосте, то для получения максимального значения UН необходимо, чтобы приращения сопротивлений R1 и R3 были с противоположными знаками.

3.4. Определение нелинейности моста

3.4.1. Вывод формулы нелинейности моста при RН     

Под нелинейностью функции преобразования принимают выражение:

γ=     ,       (7)

где UНЛНН - линейная функция преобразования.

Из выражения (2) следует, что

UH|RH→∞=UСDхх=UR1(1+ε1)R4−R2R3(1−ε3)R1(1+ε1)+R2R3(1−ε3)+R4

После преобразования приведенного выражения и введения коэффициента симметрии моста

K=R1R2=R3R4

получится

UH|RH→∞=UКε1+ε3К+12−К2ε1ε3(8)

Для получения UНЛНН необходимо в знаменателе пренебречь слагаемыми, содержащими , а в числителе слагаемыми, содержащими степени . Тогда:

UНЛИН=UКε1+ε3(К+1)2 (9)

Подставим (8) и (9) в выражение (7) для .

γ= (10)

3.4.2. Определение знака  для получения минимальной нелинейности моста

Определим знак  для получения min, для чего рассчитаем  при =0,5 и =-0,5. Если К=R1R2=66=1 (по условию) и 1=3=, то

γ|ε=0,5=0,5⋅0,51+112−0,5⋅0,5=0,2522−0,25=0,254−0,25=0,0667;

γ|ε=−0,5=−0,5⋅(−0,5)1+112−0,25=0,0667,

т.е. в данном случае нелинейность одинакова при =0,5.

3.4.3. Расчет коэффициента нелинейности при =0,2

γ|0,2=0,2⋅0,21+112−0,2⋅0,2=0,044−0,04=0,043,96=0,0101

3.5. Определение величины К, обеспечивающей максимальную чувствительность моста (для вариантов N=69).

Чувствительность моста S-это отношение приращения выходной величины к вызвавшему его приращению входной величины.

S(11)

Известно, что S=max, если dSdK=0.

ОпределивdSdK по выражению(11) и приравняв его 0, получим численное значение К, соответствующее Smax.

- АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕОДНОРОДНОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Исходные данные:

Исходные данные определяются двузначным числом MN, которое соответствует двум последним цифрам зачетной книжки студента, причем N определяет номер схемы преобразователя по таблице 2 [5], а М определяет геометрические размеры сердечников преобразователя (рис. 5, 6, 7, 8) [5].

R3

R4

RН

2

3

1

10

W2

W1

2

1

4

4

44+М

Р

Рис. 4. Схема включения электромагнитного преобразователя в плечи измерительной мостовой цепи

В представленной на рисунке 4 схеме электромагнитного преобразователя измеряемая неэлектрическая величина Р воздействует на подвижный сердечник 3. Катушки W1 и W2 намотаны на неподвижных сердечниках 1 и 2:

- толщина всех магнитных сердечников – 4мм;

- воздушные зазоры 1 и 2  при Р=0 (состояние равновесия датчика) равны: 1=2=6 мм;

- число витков всех катушек принять одинаковым, т.е. W1=W2=W;

- площадь сечения всех сердечников принять одинаковой: SСТ=44=16мм2=1610-6м2;

- площадь сечения воздушных зазоров S0=SСТ;

- абсолютная магнитная проницаемость магнитопроводов а=500 о,

где о=410-7Г/м – магнитная проницаемость воздуха,

т.е. а=50043,1410-7=62810-6Г/м;

- входное напряжение U=1 В;

- сопротивление плеч моста: R3=R4=10 (M+N+1).

Например, для варианта MN=51: R3=R4=70 0м;

RН=1кОм.

В состоянии равновесия датчика индуктивность катушки W1 равна L1=0,01Г.

Начала катушки на схеме обозначены жирной точкой.

4.1. РАСЧЕТ ЧИСЛА ВИТКОВ W1  КАТУШКИ L1.

4.1.1. Расчет магнитных сопротивлений всех участков магнитной цепи [2].

А

А

1

2

I1

I2

l1

l2

l2

4

W1

Вид по А

F

Вид по А

Изобразим магнитную цепь (рис. 5). Длина отдельных участков магнитной цепи расcчитывается по средней линии, обозначенной штрихпунктиром.

F1

Для выбранного варианта  (МN=51); l1=45мм; l2=8мм; 1=2==6мм (для положения равновесия).

F2

Обозначим:

-магнитные        сопротивления

1-го и 2-го неподвижных сердечников Rм1 и Rм2;

I2

- магнитное         сопротивление

Рис. 5. Схема магнитной цепи преобразователя

подвижного сердечника Rм3;

- магнитные сопротивления воздушных зазоров 1 и 2 соответственно R01 и R02.

Рассчитываем магнитные сопротивления:

Rм1=lстμст⋅Sст=l1+2l2μа⋅Sст=(45+2⋅8)⋅10−3628⋅10−6⋅16⋅10−6=6,07⋅1061/Г;

Rм1=Rм2=6,07⋅1061/Г;

R01=2δ1μ0⋅S0=2⋅6⋅10−312,56⋅10−7⋅16⋅10−6=5,97⋅1081/Г;

R01=R02=5,97⋅1081/Г;

Rм3=lстμст⋅Sст=l1μа⋅Sст=45⋅10−3628⋅10−6⋅16⋅10−6=4,48⋅1061/Г;

4.1.2. Составление расчетной магнитной схемы замещения

R01

R02

RМ3

RМ1

RМ2

F2

F1

Направление намагничивающих сил F1 и F2 определяются по правилу правоходового винта (см. рис. 5, вид по стрелке А), направление магнитных потоков задаем произвольно. На пути магнитного потока 1-магнитные сопротивления Rм1 и R01, на пути 2- магнитные сопротивления Rм2 и R02, на пути потока 3- Rм3.

4.1.3. Получение выражений  для расчета магнитных потоков

Применим законы Кирхгофа для

Рис. 6. Расчетная магнитная схема замещения

расчета магнитной цепи (см. рис. 6).

φ3=φ1+φ2

F1=φ1⋅(Rм1+R01)+φ3⋅Rм3

F2=φ2(Rм2+R02)+φ3⋅Rм3

Так как F1=I1W1, а F2=I2W2,

то     φ3=φ1+φ2

I1W1=φ1⋅(Rм1+R01)+φ3⋅Rм3

I2W2=φ2⋅(Rм2+R02)+φ3⋅Rм3

Введем обозначения: Z1=Rм1+R01=6,07106+5,97108=603,07106

Z2=Rм2+R02=603,07106

Z3=Rм3=4,48106

Тогда  φ3=φ1+φ2

(А)      I1W1=φ1Z1+φ3Z3

I2W2=φ2Z2+φ3Z3

Решая систему (А), найдем 1, 2 и 3.

φ1=I1W1−φ3Z3Z1;φ2=I2W2−φ3Z3Z2

φ3=I1W1−φ3Z3Z1+I2W2−φ3Z3Z2

φ3+φ3Z3Z1+φ3Z3Z2=I1W1Z1+I2W2Z2

φ3=I1W1Z2+I2W2Z1Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3           (12)

Подставим значение 3 из выражения (12) в формулы для 1 и 2; тогда получим после преобразований:

φ1=I1W1(Z2+Z3)−I2W2Z3Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3        (13)

φ2=I2W2(Z1+Z3)−I1W1Z3Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3        (14)

4.1.4. Определение потокосцеплений: к=кWк

Из выражений (12, 13, 14) следует

Ψ1=W1φ1=W1I1W1(Z2+Z3)−I2W2Z3Δ    ;      (15)

Ψ2=W2φ2=W2I2W2(Z1+Z3)−I1W1Z3Δ   ,    (16)

где =Z1Z2+ Z2Z3+ Z1Z3.

4.1.5. Расчет параметров обмоток преобразователя (индуктивностей L и взаимоиндуктивности М)

Учитывая, что             L1=W12Rмагн; L2=W22Rмагн;М12=W1W2Rмагн      и

анализируя выражения (15) и (16), получим формулы для расчета L1, L2 и М12:

L1=W12(Z2+Z3)Δ; L1=W22(Z1+Z3)Δ; М12=W1W2Z3Δ

4.1.6. Расчет числа витков W1 катушки L1

Так как по условию L1 =0,01 Г при равновесии преобразователя, то из выражения     L1=W12Z2+Z3Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3 найдем W1.

W1=Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3Z2+Z3=0,01(603,07⋅106)2+2⋅603,07⋅106⋅4,48⋅106(603,07+4,48)⋅106=2465

W2=W1=2456

4.1.7. Расчет параметров обмоток преобразователя при перемещениях подвижного сердечника на =0,5 и =

При перемещении подвижного сердечника на

Δδ=0,5δ→ε|0,5=Δδδ=0,5;    а для =     ε|1=δδ=1

В результате перемещений подвижного сердечника изменяются величины магнитных сопротивлений воздушных зазоров R01 и R02. Приведем расчеты:R01

R02

Магнитные сопротивления стальных участков магнитной цепи RМ1, RМ2 и RМ3 при этом останутся неизменными. Тогда

Z1

Z2

Z3=RМ3=4,48106

Параметры катушек преобразователя при  =0,5 изменяются следующим образом:

L1

L2

M12

При перемещении подвижного сердечника на ==1

R01

R02|ε=1=2δ(1−ε)μ0⋅S0=2δμ0⋅S0⋅0=0

Магнитные сопротивления остальных участков магнитной цепи опять не изменились. Следовательно,

Z1

Z2

Z3=4,88106

Параметры катушек преобразователя при =1 будут иметь следующие величины:

L1

L2

М12

4.2. Расчет коэффициента связи К12 для магнитосвязанных катушек преобразователя в положении равновесия

К122=М122L1⋅L2,

где L1=L2=0,01 – по условию, в положении равновесия;

М12=W1⋅W2⋅Z3Z1Z2+Z2Z3+Z1Z3=(2465)24,48⋅106(603,07⋅106)2+2⋅603,07⋅106⋅4,48⋅106=74,296⋅10−6Г

Тогда

К122=(74,296⋅10−6)20,01⋅0,01=5520⋅10−8=0,00005520=0,000055

Коэффициент связи значительно меньше единицы.

4.3. Вывод формул для тока и напряжения на нагрузке в измерительном устройстве (IН и UН)

4.3.1. Составление электрической схемы замещения мостовой цепи с взаимосвязанными катушками индуктивного преобразователя, включенными в плечи моста

C

D

М12

В

А

Z2

Z4

Z1

Z3

Rн

Для нахождения токов всех ветвей схемы составим уравнения, например, по законам Кирхгофа. Направление токов задаем произвольно. Так как магнитный поток каждой катушки пронизывает другую катушку и наводит в ней ЭДС взаимной индукции, то ее необходимо учитывать в уравнениях.

Знак перед ЭДС взаимной индукции определяется способом включения катушек относительно друг друга: если катушки включены «СОГЛАСНО» (т.е. в обеих токи притекают к началам катушек, обозначенным жирной точкой), то ЭДС взаимной индукции берется с ПЛЮСОМ. Если катушки включены «ВСТРЕЧНО» (т.е. ток в одной – притекает к началу, а в другой – оттекает от начала), то  - с МИНУСОМ.

Рис. 7. Комплексная схема замещения мостовой цепи с магнитосвязанными катушками индуктивного преобразователя в плечах Z1иZ2

В рассматриваемом примере катушки W1 и W2 соединены встречно.

4.3.2. Составление уравнений для определения токов всех ветвей

По первому закону Кирхгофа можно составить (к-1) уравнение (где к=4-количество узлов в схеме):

для узла А: I=I1+I3

для узла С: I4=I3+IН

для узла D: I1=IН+I2

По второму закону Кирхгофа составляем m - (к-1) уравнение (где m=6 – количество ветвей в схеме):

для контура АDС: 0=I1Z1+IНRН−I3Z3−jωМ12I2

для контура DВС: 0=I4Z4+IНRН−I2Z2−jωМ12I1

для контура АСВ: 0=I3Z3+I4Z4−U

Решая составленную систему уравнений, можно определить все неизвестные токи ветвей.

4.3.3. Определение тока IН и напряжения UН (для случая к121)

Если коэффициент связи, найденный в п. 4.2. значительно меньше единицы и преобразователь включен по схеме рис. 5, 6 или 7, то при расчете тока и напряжения в нагрузке можно пренебречь магнитной связью между катушками и воспользоваться формулой (4) для функции преобразования, выведенной в первой части курсовой работы. При этом сопротивления R1, R2, R3, R4 необходимо заменить на соответствующие комплексные Z1,Z2, Z3и Z4.

UН=IнRн=U⋅(Z1Z4−Z2Z3)RнZ1Z2(Z3+Z4)+Z3Z4(Z1+Z2)+Rн(Z1+Z2)(Z3+Z4)

Известно, что Zi=Ri+jωLi-для активно индуктивного сопротивления.

По условию, величинами Ri в катушках пренебрегают, ввиду их малости; тогда Z1=jL1;

Z2=jL2;

Z3=R3; Z4=R4,

где R=R3=R4=10(М+N+1)=10(5+1+1)=70 0м

RН=1кОм=1000Ом.

4.3.4. Определение UН при =0,5 и =1 при RН.

UCDxx=UZ1Z4−Z2Z3(Z1+Z2)(Z3+Z4)=UjωL1⋅R4−jωL2⋅R3(jωL1+jωL2)(R3+R4)=UL1R4−L2R3(L1+L2)(R3+R4)=U⋅RL1−L2(L1+L2)2R=1L1−L22(L1+L2)

При =0,5

UCD

При =1

UCD

4.4. Определение чувствительности S преобразователя при полном смещении подвижного сердечника (т.е. при =1).

S=Uн(ε=1)ε=−0,49131=−0,4913

4.5. Получение условия линейности преобразователя.

Uн

0

-0,2455

-0,4913



1

0,5

Построим график зависимости Uн() по двум точкам (для =0,5 и =1).

|  | Uн |
| --- | --- |
| 0,5 | -0,2455 |
| 1 | -0,4913 |

Построенный график показывает, что Uн() линейна в интервале изменения 01.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Кулагин Б.М. Электротехника, электроника, электропривод. Ч.1: Электрические цепи. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ 1995.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник.- Москва / Высшая школа, 2001.

- Куликовский Л.Ф. Индуктивные измерители перемещений. – М.: - Л.: Госэнергоиздат, 1961.

- Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под ред. Осадчего Е.П. – М.: Машиностроение, 1977.

- Мадорский В.В. Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме. Часть 1 и 2. Методические указания по вполнению курсовой работы по дисциплине «Электротехника». Ростов-на-Дону, 2001.

Приложение

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донской государственный технический университет Кафедра «Электротехника и электроника» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Общая электротехника» На тему:___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Руководитель:__________________________ «______»________________________200__г. Разработал: ст-т (ка) гр.__________________ _______________________________________ зачетная книжка №______________________ г. Ростов-на-Дону