ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра "Сервис и техническая эксплуатация автотранспортных средств"

Методические указания

и контрольные задания

по дисциплине

"Промышленно- транспортная экология"

Ростов-на-Дону, 2008

Составители: канд. техн. наук, доцент С.Г.Курень,

доктор техн. наук, профессор А.Д. Дьяченко

Промышленно-транспортная экология. Методические указания и контрольные задания. – Ростов-на-Дону: Издательский  центр ДГТУ, 2008. -   15 стр.

Контрольные задания составлены в соответствии с программой  по дисциплине «Промышленно – транспортная экология». Содержат задачи и вопросы для самостоятельного изучения указанной дисциплины для студентов-заочников по специальности 190603 «Сервис транспортных средств и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)».

Печатается по решению методической комиссии конструкторского факультета.

Рецензент: профессор Аствацатуров А.П.

© Курень С.Г., Дьяченко А.Д., 2008

© Издательский центр ДГТУ, 2008

- Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Промышленно- транспортная экология» изучается в 11 семестре студентами заочного обучения по специальности 190603.

Целью дисциплины являются приобретение знаний в области прикладной промышленно-транспортной экологии.

Задачи дисциплины:

- изучение основных физико-механических процессов при воздействии транспортных средств на окружающую среду;

- ознакомление с различными видами загрязнений окружающей среды, методами и средствами их нормализации;

- освоение методики расчета выбросов загрязняющих веществ на различных участках автообслуживающих предприятий.

2.    Требования к содержанию  и оформлению контрольной работы

Изучение дисциплины предполагает овладение материалом в соответствии с программой и выполнение одной контрольной работы с использованием рекомендуемой литературы.

Для выполнения контрольной работы студент должен ответить на три вопроса (т.е.  по одному из каждого задания) и решить три задачи.

Последняя цифра зачетной книжки определяет номер вопроса из каждого задания. При решении задач индекс «№ ЗК» означает две последние цифры номера зачетной книжки.

Объем контрольной работы 5-7 страниц рукописного текста на листах формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД.

Структура работы должна включать:  титульный лист установленной формы, содержание,  ответы на поставленные вопросы, решение задач (исходные данные, методика решений, решение) и список литературы.

Ответы на поставленные вопросы следует иллюстрировать схемами и графиками.

На каждый из приведенных литературных источников в тексте должны быть ссылки.

3. Контрольные вопросы

Задание 1.

  - Воздействие промышленности и транспорта на окружающую природную среду.

  - Параметрические (энергетические) процессы транспортных машин: шум и вибрации.

  - Ландшафтные нарушения, связанные с автотранспортом.

  - Параметрические (энергетические) процессы транспортных машин: электромагнитные и ионизирующие излучения.

  - Технологические процессы переработки сырья для автомобильного транспорта как источники вредных выбросов и мероприятия по их нормализации.

  - Источники загрязнения окружающей среды при изготовлении транспортных объектов и мероприятия по их нормализации.

  - Загрязнение окружающей среды при выполнении транспортной работы и мероприятия по его нормализации.

  - Улучшение экологии путем применения альтернативных видов топлива и зарубежный опыт в этом направлении.

  - Экологические требования к размещению, проектированию и строительству предприятий автомобильного транспорта.

  - . Предмет и задачи экологии. Принципы и методы рационального природопользования.

Задание 2.

2.1. Источники загрязнения окружающей среды при обслуживании и ремонте объектов транспорта и мероприятия по их нормализации.

2.2. Экологический баланс транспортного средства в жизненном цикле.

2.3. Выбросы вредных веществ, расход топлива, шум  транспортного процесса.

2.4. Выбросы вредных веществ и потребление ресурсов автомобильным парком.

2.5. Дорожная сеть и мероприятия по снижению воздействия на среду совокупности машин и дорожной сети.

2.6. Транспортный процесс и экологически аварийные ситуации на дорогах.

2.7. Распространение и трансформация промышленно-транспортных загрязнений и факторы, влияющие на эти явления.

2.8. Пути снижения токсичности отработавших газов.

2.9. Снижение шума и вибрации автомобилей.

2.10.Экологические требования к эксплуатации предприятий автомобильного транспорта.

Задание 3.

3.1. Воздействие загрязнений на окружающую среду и обратная реакция.

3.2. Санитарно-гигиеническое и экологическое нормирование промышленного воздействия на окружающую среду.

3.3. Методы и средства оценки загрязнения атмосферного воздуха.

3.4. Методы и средства оценки загрязнения водной среды, почв и растительности.

3.5. Посты контроля транспортного загрязнения окружающей среды.

3.6. Оценка транспортного загрязнения окружающей среды в крупных городах и вблизи автомагистрали.

3.7. Расчетные оценки воздействия транспорта на окружающую среду.

3.8. Международное сотрудничество в области экологии окружающей среды.

3.9. Влияние автомобилей на окружающую среду.

3.10. Токсичность отработавших газов автомобильных двигателей и средства контроля токсичности.

4. Формулировка задач

ТЕМА №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

(по действующей официальной методике)

В основу методики расчета выбросов вредных веществ автомобильным транспортом заложен нормируемый удельный выброс по автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые) и классов (по грузоподъемности, габаритным размерам для автобусов, по рабочему объему двигателя для легковых автомобилей) для каждого типа двигателя (бензиновый, дизельный) в зависимости от движения по городу или вне населенных пунктов. При этом выброс вредных веществ корректируется в зависимости отряда наиболее существенных факторов. В результате в общем виде расчет массы вредных выбросов, поступающих в атмосферный воздух от АТС средств, проводится по формуле:

Mi=ikgmijkg⋅Likg⋅nKijkg

(1,1)

где  Мi  - масса i-го вредного вещества (оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота – NOx и др.);

j - количество групп автомобилей;

k - количество классов автомобилей в данной группе;

g - количество типов двигателей, используемых в данном классе автомобилей данной группы;

mijkg - пробеговый выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k -гo класса с g-ым типом двигателя

при движении по  городу или вне населенных пунктов, г/км;

ПКijkg  - произведение коэффициентов влияния «n» факторов на выброс i-го вредного вещества автомобилем j-ой группы k-ro  класса с g-ым типом двигателя.

По действующей методике для отдельных групп автомобилей учитывают различные коэффициента влияния, в результате чего расчетные формулы для i-ro загрязняющего вещества имеют Вид:

- для легковых автомобилей k-го класса с двигателем g-го типа

Mikg=mikg⋅Lkg⋅Krig⋅Ktig ,  т                                              (1,2)

где  mikg - пробеговый выброс i-го вредного вещества легковыми автомобилями k-ro класса (c двигателем k-го рабочего объема) с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне его,  г/км (см.табл.1.1);

Lkg - пробег легковых автомобилей k-ro класса с двигателем g-го типа по территории населенного пункта или вне его, млн.км;

Krig  - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями при движении по территории населенного пункта (включается в формулу только при расчете движения по населенным пунктам);

Кtig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния легковых автомобилей.

Таблица 1,1

Пробеговых выбросы загрязняющих веществ

легковыми автомобилями с бензиновым двигателем, г/км

| Рабочий объем двигателя, л | Населенный пункт |  |  | Вне населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | СН | NOX | СО | СН | N0x |
| Менее 1,3 | 11,4 | 2,1 | 1,3 | 4.8 | 1,2 | 2,3 |
| 1.3 - 1,8 | 13 | 2,6 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2.7 |
| 1,8 - 3,5 | 14 | 2,8 | 2.7 | 6 | 1,6 | 4 |

- для грузовых автомобилей k-го класса с двигателем g-го тип

Mikg=mikg⋅Lkg⋅knig⋅Krig⋅Ktig  ,  т                                   (1,3)

где mikg- пробеговый выброс i-ro вредного вещества грузовыми автомобилями k-ro класса (k-ой грузоподъемности) с двигателями g-гo типа при движении по территории населенного пункта или вне его, г/км (см.табл. 1.2);

Lkg - пробег грузовых автомобилей k-ro класса с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне населенного пункта, млн.км;

Knig - коэффициент учитывающий изменение пробегового выброса от уровня использования грузоподъемности и пробега;

Krig - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ грузовыми автомобилями при движении по территории населенного пункта (только для движения по населенным пунктам);

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния грузовых автомобилей.

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ

грузовыми автомобилями, г/км

Таблица 1.2

| Грузоподъёмность автомобиля или автопоезда, т | Тип двигателя | Населенный пункт |  |  | Вне населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| 0,5-2,0 | Б | 22 | 3,4 | 2,6 | 15,2 | 1,9 | 2,1 |
| 2,0-5,0 | Б | 52,6 | 4,7 | 5,1 | 26,3 | 2,6 | 4,1 |
| 2,0-5,0 | Д | 2,8 | 1,1 | 8,2 | 2,5 | 0,8 | 6,9 |
| 5,0-8,0 | Б | 73,2 | 5,5 | 9,2 | 40,8 | 4,1 | 8 |
| 5,0-8,0 | Д | 3,2 | 1,3 | 11,4 | 2,6 | 1,2 | 9,1 |
| 8,0-16,0 | Б | 97,8 | 8,2 | 10 | 50,5 | 4,5 | 8,5 |
| 8,0-16,0 | Д | 3,9 | 1,6 | 13,4 | 3,2 | 1,4 | 10,7 |
| Более 16,0 | Д | 4,5 | 1,8 | 16,4 | 3,6 | 1,5 | 13,1 |

- для автобусов k-го класса с двигателем g-го тила, испопьзую-щимся на перевозках h-го типа

Mikgh=mikg⋅Lkgh⋅Khig⋅Krig⋅Ktig  ,  т                                      (1.4)

где  mikg - пробеговый выброс I - го вредного вещества автобусом k-ro класса (k-го габарита) с двигателями g-ro типа при движении по территории населенного пункта или вне его, г/км (см.табл.1.3);

Lkgh - пробег автобусов k-ro класса с двигателями g-го типа при использовании в качестве маршрутного или на других видах перевозок при движении по территории населенного пункта или вне населенного пункта, млн.км;

Kkgh - коэффициент, учитывающий изменение пробегового выброса от вида перевозок;

Krig   - коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ автобусами при движении по территорий населенного пункта (только для движения по населенным пунктам);

Ktig - коэффициент, учитывающий влияние технического состояния автобусов.

Значения коэффициентов влияния приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.3

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ автобусами, г/км

| Класс автобуса (L габаритная длинна, м) | Тип двигателя | Населенный пункт |  |  | Вне населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| Особо малые (L менее 5) | Б | 13,5 | 2,9 | 3 | 6 | 1,6 | 4 |
| Малый (6,0<L<7,5) | Б | 44 | 3,4 | 6,1 | 24 | 2,3 | 5 |
| Средний | Б | 67,1 | 5 | 9,9 | 34 | 3,9 | 8,2 |
|  | Д | 4,5 | 1,4 | 9,1 | 3,3 | 1,2 | 8 |
| Большой (10,5<L<12) | Б | 104 | 7,7 | 10,4 | 62 | 4,6 | 9,5 |
|  | Д | 4,9 | 1,6 | 10 | 3,5 | 1,3 | 18 |
| Особо большой (L>12) | Д | 5 | 1,6 | 11 | 3,6 | 1,3 | 18,8 |

Значения коэффициентов влияния в формуле (1.4)

| Группа авто транспортных средств | Тип двигателя | Коэффициенты | Населенный пункт |  |  | Вне населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | CH | NOx | CO | CH | NOx |
| Легковые автомобили | Б | Kri | 0.87 | 0.92 | 0.95 |  |  |  |
|  |  | Kti | 1.75 | 1.48 | 1 | 1.75 | 1.48 | 1 |
| Грузовые автомобили | Б | Kri | 0.89 | 0.85 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | Kni | 0.68 | 0.87 | 0.67 | 0.68 | 0.87 | 0.67 |
|  |  | Kti | 2 | 1.83 | 1 | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Д | Kri | 0.95 | 0.93 | 0.92 |  |  |  |
|  |  | Kni | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.82 |
|  |  | Kti | 1.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1 |
| Автобусы | Б м п | Kri | 0.89 | 0.85 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | Kh1 | 0.9 | 0.96 | 0.89 | 0.7 | 0.88 | 0.67 |
|  |  | Kh2 | 0.7 | 0.88 | 0.67 | 0.7 | 0.88 | 0.67 |
|  |  | Kti | 2 | 1.83 | 1 | 2 | 1.83 | 1 |
|  | Д м п | Kri | 0.95 | 0.93 | 0.92 |  |  |  |
|  |  | Kh11 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
|  |  | Kh22 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
|  |  | Kti | 1.6 | 2.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1 |

Задача № 1

Рассчитать валовый выброс вредных веществ (оксида углерода – СО, оксидов азота – NOx, углеводородов – СН) от автотранспорта по территории города за год. Исходные данные следующие:

- годовой пробег (в млн.км) грузовых автомобилей с бензиновым ДВС – Lx; грузовых автомобилей дизельных – Ly; автобусов бензиновых – Lz; автобусов дизельных – Lw; легковых автомобилей – Lr (значение годовых пробегов для каждого варианта расчета см. в таблице 1.5);

- пробеги в нутрии перечисленных групп автомобилей распределяются пропорционально структуре парка: легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя менее 1,3 л – 24%, 1,3-1,8 л – 65%, 1,8 л и более – 11%; грузовые с бензиновым двигателем грузоподъёмностью 0,5-2,0 т – 18%, 2,0-5,0 т – 68%, 5,0-8,0 – 11%, 8,0 т и более – 3%; грузовые с дизельным двигателем грузоподъёмностью 2,0-5,0 т – 4%, 5,0-8,0 т – 5%, 8,0-16,0 т – 76%, 16,0 т и более – 15%; автобусы с бензиновым двигателем особо малого класса (габаритной длиной менее 5 м) – 2%, малого класса (6,0-7,5 м) – 15%, среднего класса (8,0-9,5 м) – 63% (в том числе маршрутные – 50% от общего количества автобусов данного класса), большого класса (10,5-12,0 м) – 20%, (все маршрутные); автобусы с дизельным двигателем все маршрутные, в том числе среднего класса – 1%, большого класса – 44%, особо большого класса – 55%;

- пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении автотранспортных средств и поправочные коэффициенты (коэффициенты влияния) задаются.

Годовые пробеги АТС по территории города, млн.км

| № п/п | Lx | Ly | Lz | Lw | Lr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472.41 | 70.59 | 253 | 22 | 615 |
| 2 | 944.82 | 141.18 | 506 | 44 | 1250 |
| 3 | 321.44 | 48.55 | 201.3 | 20.4 | 601.2 |
| 4 | 567.98 | 75.66 | 276.7 | 25.4 | 640.3 |
| 5 | 984.33 | 154.62 | 521.6 | 47.6 | 1470 |
| 6 | 523.55 | 73.84 | 260.1 | 23.9 | 625.6 |
| 7 | 237.77 | 43.67 | 168.4 | 18.3 | 469.6 |
| 8 | 485 | 72.34 | 256.8 | 22.7 | 619.2 |
| 9 | 671.44 | 83.25 | 307.8 | 26.1 | 651.7 |
| 10 | 338.91 | 50.72 | 230 | 21.1 | 607.8 |
| 11 | 427.53 | 71.24 | 243.5 | 24.1 | 630.7 |
| 12 | 489.22 | 73.68 | 253.6 | 24.9 | 636.9 |
| 13 | 978.35 | 151.31 | 504.6 | 43.8 | 1263 |
| 14 | 867.23 | 132.61 | 438.1 | 41 | 1211 |
| 15 | 237.88 | 43.55 | 172.9 | 19.7 | 578.9 |
| 16 | 776.88 | 92.23 | 315.6 | 27.4 | 770.9 |
| 17 | 456.23 | 72.44 | 243.7 | 24.3 | 635.8 |
| 18 | 589.07 | 76.61 | 253.3 | 25.1 | 660.1 |
| 19 | 234.79 | 41.33 | 165.2 | 19.3 | 576.1 |
| 20 | 328.99 | 71.56 | 262.6 | 25 | 760.3 |
| 21 | 459.33 | 74.31 | 265.4 | 25.8 | 672.8 |
| 22 | 667.87 | 84.33 | 286.7 | 27.1 | 680.1 |
| 23 | 877.25 | 135.61 | 39. | 42.1 | 1003 |
| 24 | 552.22 | 83.42 | 253.1 | 24.9 | 635.5 |
| 25 | 467.17 | 66.88 | 22.3 | 23.2 | 741.8 |
| 26 | 953 | 142.6 | 517.2 | 39.2 | 1287 |
| 27 | 364.97 | 47.64 | 203.4 | 21.7 | 819.2 |
| 28 | 791.27 | 101.53 | 427 | 30.7 | 1058 |
| 29 | 952.33 | 158.27 | 495.4 | 38.7 | 1431 |
| 30 | 739.47 | 95.47 | 323.6 | 26.5 | 928.7 |
| 31 | 261.59 | 42.13 | 183.6 | 37.6 | 478 |
| 32 | 619.98 | 124.76 | 381.5 | 30.2 | 840.5 |
| 33 | 808.61 | 152.44 | 407.2 | 28 | 1073 |
| 34 | 907.19 | 133.94 | 473.4 | 37.2 | 1352 |
| 35 | 842 | 109.87 | 362.7 | 34.6 | 861.7 |
| 36 | 271.68 | 44.37 | 197 | 27.6 | 491.2 |
| 37 | 751.45 | 127.84 | 468 | 36.4 | 1376 |
| 38 | 627.03 | 87.72 | 392.8 | 33.3 | 1127 |
| 39 | 559 | 55.72 | 335.1 | 36.2 | 954.9 |
| 40 | 381.59 | 46.73 | 293.5 | 29.1 | 543.5 |
| 41 | 831.95 | 148.39 | 482.2 | 38 | 1407 |
| 42 | 541.27 | 62.37 | 414.9 | 33.8 | 885 |
| 43 | 283.17 | 45.21 | 216 | 28.7 | 537 |
| 44 | 643 | 54.61 | 374.6 | 29.4 | 905.6 |
| 45 | 511.37 | 49.82 | 341.6 | 29.4 | 905.6 |
| 46 | 723.47 | 118.28 | 451.2 | 34 | 1317 |
| 47 | 576.43 | 51.69 | 355 | 32.1 | 973.4 |
| 48 | 713 | 97.53 | 446.7 | 35.8 | 1183 |

Результаты расчетов представляются в виде итоговой таблицы, форма которой задаётся (см. форму 1.1).

По результатам расчета должны быть сделаны выводы, содержащие ответы на следующие вопросы:

- какая группа автомобилей дает наибольший вклад в загрязнение атмосферы по сумме всех компонентов (СО, СH, NOX)?

- какая группа автомобилей даёт наибольший вклад в загрязнение атмосферы по оксиду углерода (СО)?

- какая группа автомобилей даёт наибольший вклад в загрязнение атмосферы по оксидам азота (NOx)?

Форма (1.1)

Форма представления результатов расчета

| Группы и классы АТС | Выброс СО |  | Выброс СH |  | Выброс NOx |  | CO+CH+NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | %* | т | % | т | % | т | % |
| Легковые с бензиновым ДВС рабочим объемом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менее 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с бензиновым ДВС грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5-2,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 т и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с дизельными двигателями грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0-5,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0-8,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-16,0т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,0 т и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми ДВС прочии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менее 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0-7,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми ДВС маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с дизельными ДВС маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0-9,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,5-12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Более 12,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - проценты берутся по отношению выброса «всего»

Задача № 2

Рассчитать снижение годового валового  выброса вредных веществ (оксида углерода – СО, оксидов азота – NOx, углеводородов – СН) от автотранспорта вслучае строительства объездной дороги.

Исходные данные следующие:

- годовой пробег (в млн.км) грузовых автомобилей с бензиновым ДВС – Lx; грузовых автомобилей дизельных – Ly; автобусов бензиновых – Lz; автобусов дизельных – Lw; легковых автомобилей – Lr (значение годовых пробегов для каждого варианта расчета см. в таблице.);

- пробеги в нутрии перечисленных групп автомобилей распределяются пропорционально структуре парка: легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя менее 1,3 л – 24%, 1,3-1,8 л – 65%, 1,8 л и более – 11%; грузовые с бензиновым двигателем грузоподъёмностью 0,5-2,0 т – 18%, 2,0-5,0 т – 68%, 5,0-8,0 – 11%, 8,0 т и более – 3%; грузовые с дизельным двигателем грузоподъёмностью 2,0-5,0 т – 4%, 5,0-8,0 т – 5%, 8,0-16,0 т – 76%, 16,0 т и более – 15%; автобусы с бензиновым двигателем особо малого класса (габаритной длиной менее 5 м) – 2%, малого класса (6,0-7,5 м) – 15%, среднего класса (8,0-9,5 м) – 63% (в том числе маршрутные – 50% от общего количества автобусов данного класса), большого класса (10,5-12,0 м) – 20%, (все маршрутные); автобусы с дизельным двигателем все маршрутные, в том числе среднего класса – 1%, большого класса – 44%, особо большого класса – 55%.

- Снижение пробегов по территории города составит 85% прогнозируемых пробегов по объездной дороге.

Результаты расчета представить в  таблицу (см.форму 1.2).

Таблица 1.6

Годовые пробеги АТС по объездной дороге, млн.км

| № п/п | Lx | Ly | Lz | Lw | Lr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94,4 | 35,2 | 1,2 | 8,8 | 6,1 |
| 2 | 141,7 | 42,3 | 2 | 13,2 | 6,2 |
| 3 | 96,4 | 31,5 | 4 | 8,1 | 4,8 |
| 4 | 141,9 | 45,3 | 1,1 | 5 | 2,5 |
| 5 | 98,4 | 17 | 1,5 | 4,7 | 8,8 |
| 6 | 68 | 44,8 | 2,6 | 11,9 | 1,8 |
| 7 | 40,4 | 52,4 | 1,3 | 5,4 | 3,2 |
| 8 | 116,4 | 23,3 | 5,1 | 6,8 | 4,9 |
| 9 | 174,5 | 52,4 | 1,8 | 5,2 | 5,8 |
| 10 | 94,8 | 23,3 | 1,8 | 6,3 | 6 |
| 11 | 72,6 | 34,1 | 4,8 | 9,6 | 1,2 |
| 12 | 112,5 | 43,4 | 1,2 | 4,9 | 1,9 |
| 13 | 205,4 | 92,2 | 1 | 4,3 | 6,3 |
| 14 | 156,1 | 62,3 | 2,6 | 8,2 | 4,8 |
| 15 | 64,2 | 21,3 | 5,1 | 1,9 | 3,4 |
| 16 | 100,9 | 47 | 3,1 | 10,9 | 2,3 |
| 17 | 86,6 | 39,8 | 1,2 | 7,2 | 4,4 |
| 18 | 94,2 | 45,1 | 7,5 | 5 | 5 |
| 19 | 32,8 | 17,1 | 4,9 | 5,7 | 4 |
| 20 | 59,2 | 30 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 119,4 | 45,3 | 2,6 | 1,2 | 7,6 |
| 22 | 187 | 53,1 | 2,2 | 5,4 | 4,6 |
| 23 | 201,7 | 65 | 1,3 | 4,2 | 1,3 |
| 24 | 138 | 39,2 | 5 | 4,9 | 4,4 |
| 25 | 197.3 | 28.4 | 7.9 | 13.8 | 9 |
| 26 | 192.6 | 91 | 7.4 | 13.7 | 8.5 |
| 27 | 35.6 | 20.6 | 2.3 | 2.1 | 1 |
| 28 | 43.7 | 25 | 2.4 | 2.3 | 1.5 |
| 29 | 66 | 57.3 | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
| 30 | 76.1 | 58.9 | 3.7 | 3.7 | 2.9 |
| 31 | 105.4 | 32.6 | 4.3 | 7 | 3.8 |
| 32 | 108 | 69.7 | 4.5 | 7.7 | 4.1 |
| 33 | 127.4 | 74.6 | 5.8 | 9.8 | 5.7 |
| 34 | 134.2 | 76.6 | 6 | 10.1 | 5.9 |
| 35 | 162.7 | 81.2 | 6.5 | 11.2 | 7.1 |
| 36 | 164.8 | 24.1 | 6.7 | 11.6 | 4.3 |
| 37 | 182.8 | 86.3 | 7.1 | 12.7 | 8.1 |
| 38 | 189.1 | 89.1 | 7.3 | 13 | 8.3 |
| 39 | 83.5 | 60 | 3.9 | 6 | 3 |
| 40 | 88 | 18.1 | 4.1 | 6.5 | 3.6 |
| 41 | 48.7 | 33 | 3 | 2.6 | 2 |
| 42 | 54.2 | 54 | 3.3 | 3.1 | 2.1 |
| 43 | 145 | 26.4 | 6.2 | 10.5 | 6.7 |
| 44 | 152.7 | 41 | 6.4 | 11 | 7 |
| 45 | 167.2 | 26.7 | 6.8 | 12.1 | 7.9 |
| 46 | 176.9 | 84.9 | 7 | 12.3 | 8 |
| 47 | 122.5 | 37.8 | 5.4 | 9 | 5.2 |
| 48 | 126.1 | 72.8 | 5.6 | 9.3 | 5.5 |

Форма 1.2

Форма представления результатов расчета выброса

Вредных веществ (в тоннах)

| Группы автотр. средств | Выброс СО |  | Выброс СH |  | Выброс NOx |  | CO+CH+NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | Объезд | Город | Объезд | Город | Объезд | Город | Объезд |
| Легковые Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с бензиновым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые с дизельными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с бензиновыми маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с дизельными маршрутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросов с объездом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выбросов по заданию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение выброса в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение всего выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАЧА№3

ПЛАТЕЖИ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Рядом законов РФ, а также республиканскими, краевыми и областными законодательными и нормативными актами предусмотрено введение для природопользователей платы за загрязняющие выбросы в атмосферный воздух.

За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленным предприятием, установлены два вида нормативов платы:

•  за выброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов;

•  за превышение установленных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

В РФ принято устанавливать нормативы платы по каждому отдельному виду загрязняющих веществ. Поэтому расчет размеров платы ведётся по каждому отдельному виду загрязняющих веществ.

Размер платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов П1j (руб.) определяется по формулам:

если Мфj < Млj  , то

П1j = Р1j  Мфj  , руб.                                                                         (1.1)

где

- Мфj   -   фактический выброс предприятием j-ro загрязняющего вещества, т.

- Млj   -   лимит выброса предприятием j-ro загрязняющего вещества, т;

- Р1j    -    норматив платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов, руб./т,

если  Мфj < Млj  , то

П1j = Р1j  Млj  , руб.                                                                       (1.2)

Размер платы предприятия за выброс j-ro загрязняющего вещества сверх установленного лимита выброса П2j, (руб.) определяется по формуле:

П1j = Р1j  (Мфj – Млj)  , руб                                                        (1.3)

Условие задачи

Установленные предприятию лимиты Выбросов и фактические выбросы за отчетный год приведены в таблице исходных данных (табл.1. 1).

Определить размеры платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при следующих значениях нормативов платы:

сернистый ангидрид

•  при выбросах в пределах лимита 30 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 140 руб./т;

оксид углерода

•  при выбросах в пределах лимита 0,3 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 1,5 руб./т;

оксид азота

•  при выбросах в пределах лимита 25 руб./т;

•  при выбросах сверх лимита 120 руб./т;

серная кислота

•  при выбросах в пределах лимита 15 руб./т;  .

•  при выбросах сверх лимита 70 руб./т.

Решение задачи представить в виде таблицы (форма 1.1).

Таблица 1.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Объем выброса загрязняющих веществ, т

| № | Сернистый ангидрид |  | Оксид углерода |  | Оксид азота |  | Серная кислота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар | лимит | факт | лимит | факт | лимит | факт | лимит | факт |
| 1 | 4600 | 5100 | 4200 | 4000 | 1600 | 1600 | 164 | 170 |
| 2 | 5400 | 5200 | 4600 | 5200 | 2000 | 2100 | 170 | 170 |
| 3 | 5500 | 5800 | 4700 | 4500 | 2200 | 2100 | 175 | 185 |
| 4 | 5700 | 5500 | 4900 | 5600 | 2400 | 2800 | 175 | 175 |
| 5 | 4400 | 5000 | 4000 | 3800 | 1500 | 1500 | 160 | 170 |
| 6 | 4200 | 4000 | 4000 | 4600 | 1400 | 1600 | 150 | 150 |
| 7 | 4000 | 4700 | 3700 | 3600 | 1300 | 1300 | 145 | 150 |
| 8 | 4500 | 4500 | 4100 | 4500 | 1400 | 1800 | 130 | 125 |
| 9 | 4700 | 5000 | 4300 | 4700 | 1500 | 1400 | 140 | 155 |
| 10 | 4900 | 5300 | 4400 | 4400 | 1600 | 2300 | 150 | 145 |
| 11 | 5100 | 5000 | 4500 | 4800 | 1700 | 1700 | 160 | 180 |
| 12 | 5200 | 5500 | 4600 | 4300 | 1800 | 1600 | 165 | 185 |
| 13 | 5300 | 5200 | 4800 | 5300 | 1900 | 2300 | 170 | 160 |
| 14 | 5600 | 6000 | 4800 | 4600 | 2000 | 2000 | 180 | 210 |
| 15 | 4100 | 4000 | 3800 | 4300 | 1300 | 1300 | 120 | 150 |
| 16 | 4300 | 4600 | 3900 | 3900 | 1400 | 1600 | 140 | 130 |
| 17 | 4800 | 4300 | 4000 | 3900 | 1600 | 2100 | 155 | 170 |
| 18 | 5000 | 5500 | 4200 | 4400 | 1800 | 1700 | 165 | 160 |
| 19 | 4600 | 4600 | 4700 | 5000 | 1700 | 1700 | 160 | 185 |
| 20 | 5400 | 5700 | 4800 | 4600 | 1900 | 1800 | 180 | 200 |
| 21 | 5500 | 5400 | 4600 | 5000 | 2000 | 2400 | 185 | 175 |
| 22 | 4400 | 4200 | 4100 | 4500 | 1700 | 2100 | 170 | 165 |
| 23 | 4900 | 4800 | 4200 | 4700 | 1700 | 1700 | 165 | 180 |
| 24 | 5100 | 5400 | 4300 | 4300 | 1800 | 2300 | 175 | 170 |
| 25 | 5200 | 5200 | 4500 | 4900 | 1900 | 2400 | 180 | 175 |
| 26 | 5300 | 5100 | 4700 | 5100 | 2000 | 2000 | 190 | 210 |
| 27 | 4100 | 4300 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 170 | 170 |
| 28 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 1800 | 2400 | 185 | 205 |
| 29 | 4500 | 5000 | 4300 | 4900 | 1800 | 1800 | 175 | 175 |
| 30 | 5000 | 5400 | 4500 | 4900 | 1900 | 1700 | 180 | 175 |

Форма 1.1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

| Исходные и расчетные показатели | Сернистый ангидрид | Оксид углерода | Оксид азота | Серная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Расчет платы за выброс в пределах лимитов |  |  |  |  |
| Норматив платы, руб./т |  |  |  |  |
| Фактический выброс в пределах лимита, т |  |  |  |  |
| Размер платы, руб. |  |  |  |  |
| 2. Расчет платы за выбросы, превышающие лимит |  |  |  |  |
| Норматив платы, руб./т |  |  |  |  |
| Превышение лимита, т |  |  |  |  |
| Размер платы, руб. |  |  |  |  |
| 3. Размер платы за выброс каждого вещества, руб. |  |  |  |  |
| 4. Общий размер платы предприятия за выбросы в атмосферу, руб. |  |  |  |  |

Задача 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ от окрасочного участка

Исходные данные:

  - Количество грузовых автомобилей в парке n = N ЗК,

где индекс N ЗК  означает две последние цифры зачетной книжки. Количество легковых автомобилей в парке n = 0,5 N ЗК. При двух последних цифрах номера зачетной книжки   50, количество автомобилей в парке: грузовых – 3N ЗК, легковых – 2N ЗК.

1.2. Количество израсходованной краски на один автомобиль: грузовой – 6 кг., легковой – 4 кг.

1.3. Количество израсходованного растворителя на один автомобиль:  грузовой – 3 кг., легковой – 2 кг.

1.4. Число рабочих часов в день в наиболее напряженном месяце –    t = 10 ч/д.

1.5. Коэффициент эффективности очистных устройств – 80 %

1.6. Количество дней работы участка в этом месяце n = 25 дней.

1.7. Количество дней работы окрасочного участка в году – N1 = 150 дней.

1.8. Количество дней исправной работы участка очистных сооружений в году N = 200 дней.

Расчет выделения загрязняющих веществ на окрасочном участке следует вести раздельно для пигмента краски и для растворителей.

Вначале   определяют   валовый   выброс   неиспаряющейся   части   краски   (МК)   в зависимости от марки при окраске различными способами:

, кг/год

где m - количество израсходованной краски в год, в кг.;

fi - количество неиспаряющейся части краски, в % (табл.1.1);

jK - доля краски,   потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, в % (табл. 1.1).

Валовый выброс паров растворителей , если окраска и сушка проводится в одном помещении, рассчитывается по формуле:

, кг/год

где - количество растворителей израсходованных за год, кг;

- количество испаряющейся части краски, в % (табл. 1.1.)

- количество различных летучих загрязняющих веществ    в растворителях, в % (табл. 1.1.);

- количество различных летучих загрязняющих веществ, входящих в состав краски  (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 1.1.).

При применении различных красок и растворителей допускается осуществлять расчет по одному из них, в котором содержится наибольшее количество загрязняющих веществ.

Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном растворителе (краске), следует рассчитывать по данной формуле для каждого вещества отдельно.

При   проведении   окраски   и   сушки   в   разных   помещениях   валовые   выбросы подсчитываются по формулам:

для окрасочного помещения

, кг/год,

для помещения сушки -

, кг/год.

Общая сумма валового выброса однотипных компонентов определяется по формуле:

Максимально разовое количество загрязняющих веществ  выброшенных в атмосферу, определяется в граммах за секунду в наиболее напряженное время работы, тогда расходуется наибольшее количество окрасочных материалов (например, в дни подготовки к годовому осмотру). Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле:

, г/с

где      t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час;

n - число дней работы участка в этом месяце;

Р' - валовой выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке. При этом принимается m - масса краски и m' - масса растворителя, израсходованных за самый напряженный месяц.

При наличии работающих устройств для улавливания загрязняющих веществ, выделяющихся при окраске и сушке, масса уловленных загрязняющих веществ в кг определяется по формуле:

, кг/год

где - масса выделившегося i-го загрязняющего компонента в ходе производства (окраски, сушки), т.е. рассчитанная по формулам за год;

- коэффициент, учитывающий исправную работу очистных устройств;

- эффективность данной очистной установки по паспортным данным в %.

Коэффициент  рассчитывают по формуле:

где  - количество дней исправной работы очистных сооружений за год;

- количество дней работы окрасочного участка за год.

Валовый выброс загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу при наличии очистных устройств, будет определяться при окраске и сушке по каждому компоненту отдельно по формуле:

, кг/год

Максимальный  разовый  выброс  загрязняющих  веществ  при  наличии  очистных устройств определяется по формуле:

, кг/месяц

при этом                     , кг/месяц

где Р' - определяют для каждого компонента отдельно. При этом принимаются m - масса краски и m' – масса растворителя, израсходованных за самый напряженный месяц.

Таблица 1.1

Доля выделения загрязняющих воздух веществ (%) при окраске и сушке

| Способ окраски | Выделение вредных компонентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доля краски (%), потерянной в виде аэрозоля (jк) | Доля растворителя (%), выделяющегося при окраске (j'p) | Доля растворителя (%), выделяющегося при сушке (j"P) |
| Распыление |  |  |  |
| пневматическое | 30 | 25 | 75 |
| безвоздушное | 2,5 | 23 | 77 |
| пневмоэлектростати-ческое | 3,5 | 20 | 80 |
| электростатическое | 0,3 | 50 | 50 |

Таблица 1.2

Количество летучей части отдельных компонентов наиболее распространенных  лакокрасочных материалов

| Марка лакокрасочных материалов | Компоненты, входящие в состав летучей части лакокрасочных материалов растворителей, % (fp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Летучая часть, f2 | Сухой остаток, f1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ацетон | Бутиловый спирт | Бутил ацетат | Ксилол | Уайт спирит | Толуол | Этиловый спирт | Этил целозоль | Этил ацетат | Сольвент | Изобутиловый спирт | Бензин |  |  |
| Растворитель 646 | 7 | 15 | 10 | - | - | 50 | 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | - |
| Растворитель 648 | - | 20 | 50 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Растворитель Р-4 | 26 | - | 12 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Эмаль МС-17 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 |
| Эмаль МЛ-12 | - | 10 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 35 |
| Эмаль МЛ-152 | - | 21 | - | 40 | 13 | - | - | - | - | 14 | 9,5 | 2,7 | 62 | 38 |
| Грунтовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЛ-ОЗК | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 70 |
| ВЛ-02 | - | 25 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 79 | 21 |
| ГФ-017 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 39 |
| Шпатлевка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПФ-002 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 75 |
| ПФ-001 | - | - | - | - | - | 55 | 45 | - | - | - | - | - | 15 | 85 |

Задача 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от аккумуляторного участка

Валовый выброс серной кислоты подсчитывается по формуле:

, кг/год

где g - удельное выделение серной кислоты, принятое равным 1 мг/А.ч.   [1];

Q1-n - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, имеющихся в АТП, А.ч ()

- количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год (по данным учета в АТП).

Расчет максимально разового выброса серной кислоты производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за сутки:

, кг/год

где Q=60 А.ч - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, имеющихся в АТП;

n = 2 - количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно подсоединить к зарядному устройству.

Максимально разовый выброс серной кислоты определяется по формуле:                        , г/с

где m - цикл проведения зарядки за день. Принимаем m = 10 час.

Кроме того, при разборке и сборке аккумуляторных батарей используют битумную мастику, при разогреве которой выделяется аэрозоль масла. При отливке свинцовых клемм и межэлементных соединений выделяется свинец.

Валовый выброс масляного тумана и свинца определяется по формуле:

, кг/год

где mi - удельный выброс i-го вещества на единицу площади зеркала тигля, г/см2 (табл. 2.1);

n = 10 - количество разогревов тигля в год;

S = 0,25 -  площадь зеркала тигля, в котором плавится свинец (битумная мастика), м2;

t = 0,5 ч - время нахождения свинца (мастики) в расплавленном виде в тигле при одном разогреве.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

, г/с

Таблица 2.1

Удельные показатели mi выделения загрязняющих веществ при ремонте аккумуляторных батарей (на единицу площади зеркала тигля, г/с.м2)

| Наименование технологического процесса | Применяемые материалы | Температура, °С | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Удельные количества, г/с.м2 |
| Восстановление, отливка межэлементных перемычек и клеммных выводов | Расплав свинца | 300-500 | свинец | 0,0013 |
| Приготовление битумной мастики для ремонта корпусов аккумуляторов | Расплав мастики | 100-150 | масло минеральное нефтяное (масляный туман) | 0,003 |

Задача 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварки и резки металлов

Исходные данные

1. Масса расходуемых электродов в год:

- для № ЗК  50    В = 50№ ЗК кг/год;

- для № ЗК 50     В = 1000+5№ ЗК кг/год.

2. Количество дней работы участка в году:

- для № ЗК  50     - 150 дней

- для № ЗК 50      - 100 дней

В таблице 3.1 приводятся удельные показатели выделения загрязняющих веществ при электросварке сталей штучными электродами.

Валовый  выброс  загрязняющих веществ при  ручной  электродуговой  сварке определяется по формуле:

, кг/год

где gi- удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества в г/кг сварочного материала (табл.3.1)

В - масса расходуемых за год электродов, кг.

При газовой сварке стали ацетилено-кислородным пламенем выделяются оксиды азота в количестве 22 г на 1 кг ацетилена.

При газовой сварке стали с использованием пропан-бутановой смеси выделяются оксиды азота в количестве 15 г на 1 кг смеси. Расчет валового выброса загрязняющих веществ при газовой сварке ведется по той же формуле, что и для электродуговой сварки, только вместо массы расходуемых электродов берется масса расходуемого газа.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

, г/с

где b=10 кг - максимальное количество электродов (газа), расходуемого в течение рабочего дня, кг (м3);

t = 4 - время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час.

Таблица 3.1

Удельные выделения загрязняющих веществ при электросварке (gjc) кг (м3);

| Пос- лед-няя цифра № ЗК | Марка электродов | Количество выделяющихся загрязняющих веществ (gjc) в г/кг израсходованных электродов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые частицы сварочного аэрозоля |  |  |  | Газообразные вещества |  |  |
|  |  | Общее количество твердых частиц (пыли) | Марганец и его оксиды | Оксиды хрома | Фториды | Фтористый водород | Оксиды азота | Оксид углерода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | УОНИ-13/45 | 18,0 | 0,90 | 1,40 | 3,45 | 0,75 | 1,50 | 13,3 |
| 1 | УОНИ-13/55 | 16,0 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | - | 2,70 | 13,3 |
| 2 | УОНИ-13/65 | 7,5 | 1,41 | 0,80 | 0,80 | 1,16 | - | - |
| 3 | УОНИ-13/80 | 11,2 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,14 | - | - |
| 4 | УОНИ-13/85 | 12,1 | 0,69 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | - | - |
| 5 | АНО-1 | 9,6 | 0,43 | - | - | 2,13 | - | - |
| 6 | АНО-3 | 17,0 | 2,20 | - | - | - | - | - |
| 7 | АНО-4 | 17,8 | 1,05 | 0,41 | - | - | - | - |
| 8 | АНО-5 | 10,7 | 1,44 | - | - | - | - | - |
| 9 | АНО-6 | 16,3 | 1,54 | - | - | - | - | - |

Примечание:

1). В таблице приведены усредненные данные по основным показателям, которые в зависимости от толщины электродов и режимов сварки могут корректироваться.

Для определения количества загрязняющих веществ, выделяющихся при резке металла, используются удельные показатели (г/час), приведенные в табл.3.2

Валовый выброс при газовой резке определяют по формуле:

, кг/год

гдеgjp -удельный выброс загрязняющих веществ в г/час (см.табл. 3.2);                          tp =3 - "чистое" время газовой резки металла в день, (час)

n- количество дней работы участка в году (см.исходные данные).

Таблица 3.2

Удельный выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при резке металла.

| Последняя цифра № ЗК | Вид разрезаемого металла | Толщина разрезаемых листов, мм | Выделение загрязняющих веществ(gjc) в г/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сварочный аэрозоль, г/час | Окислы марганца | Окислы хрома | Оксид углерода | Оксиды азота |
| 0-4 | Сталь углеродистая низколегированная | 5 | 74,0 | 2,31 | - | 49,5 | 39,0 |
|  |  | 10 | 131,0 | 3,79 | - | 64,3 | 64,1 |
| 5-9 | Сталь качественная, легированная | 5 | 82 | - | 3,96 | 42,9 | 33,6 |
|  |  | 10 | 145,5 | - | 6,68 | 55,2 | 43,4 |

Максимально разовый выброс при газовой резке определяется по формуле:

, г/с

Для подсчета общих валовых и максимально разовых выбросов от сварочного участка выбросы одинаковых загрязняющих веществ суммируются.

Литература:

- Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология.- М.: Высшая школа, 2001. - 273 с.

- Сарбаев В.И. и др.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 448 с.

- Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте автомобилей. – Ростов-на-Дону: Феникс , 2004. - 373 с.

- Используется при расчете маршрутных автобусов,  « м »

- Используется при расчете прочих автобусов, « п »