Лабораторная работа № 1

BIOS и UEFI

Раздел «Smart» в BIOS American Megatrends v02.61.

Меню BIOS управляется при помощи стандартной клавиатуры. Клавиши-стрелки «вверх» и «вниз» соответственно отвечают за перемещение по списку имеющихся пунктов меню. При помощи Enter осуществляется переход в подменю. При помощи клавиши Esc можно вернуться в вышележащее меню, либо выйти из меню BIOS. При необходимости сохранить внесённые изменения можно воспользоваться клавишей F10. При помощи F9 осуществляется «откат» любых изменений путём загрузки значений, определённых по умолчанию.

Подраздел Smart Settings

Команда Save Changes and Exit используется для выхода из меню установок BIOS с сохранением внесённых изменений. Команда имеет альтернативный способ вызова – клавиша F10.

Команда Load Bios Defaults используется установки настроек, загруженных в BIOS по умолчанию. Её рекомендуется выполнять при появлении ошибок, возникающих при загрузке системы.

Команда Load Performance Setup Default(IDE/SATA) используется для загрузки настроек, обеспечивающих оптимальное быстродействие системы. Однако в общем случае результат её выполнения может не соответствовать ожиданиям. Может случиться так, что команда возымеет негативный эффект. В этом случае необходимо вручную скорректировать некоторые параметры для обеспечения стабильной работы компьютера. Хотя начинающему пользователю предпочтительнее вернуться к настройкам по умолчанию, используя команду Load Bios Default(IDE/SATA).

Команда Load Performance Setup Default AHCI mode работает в режиме ACHI(Advanced Host Controller Interface). С её помощью также можно загрузить настройки, обеспечивающие оптимальную производительность системы. В этом режиме обеспечивается более высокое быстродействие дисковой подсистемы. Поддерживается реализация таких функций Serial ATA, как NCQ, Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up. При использовании данной команды могут возникнуть различные ошибки, связанные с отсутствием её полной поддержки со стороны конкретной конфигурации. В этом случае рекомендуется воспользоваться командой Load Bios Defaults. Для вызова данной команды можно также воспользоваться клавишей F3.

Команда Load Power Saving Setup Default позволяет загрузить настройки энергосбережения системы, принятые по умолчанию. Для вызова данной команды можно также воспользоваться клавишей F6.

Подраздел EZ Overclocking

Команда Load Performance Optimized CPU OC Settings  позволяет изменить тактовую частоту процессора, повысив тем самым его производительность. Для этого достаточно выбрать требуемую частоту. Данная команда используется в основном опытными пользователями. Её неосторожное применение может нанести вред материнской плате и процессору.  Возможна также полная утрата работоспособности системы.

Подраздел BIOS Update Utility

Команда ASRock Instant Flash используется для вызова соответствующей утилиты. ASRock Instant Flash является компактной и простой в использовании программой, которая находится в ПЗУ,  используемое для обновления прошивки BIOS без необходимости загрузки операционных систем MS-DOS или Windows. При запуске ASRock Instant Flash автоматически определит все устройства, чтобы найти обновление BIOS для данной системы. Программа отображает только те версии прошивки, которые подходят для определённой материнской платы. Эта функция избавляет пользователя от необходимости просмотра длинных списков, предлагая только то, что подходит в каждом конкретном случае для установки в один клик. Поддерживает такие устройства, как USB, жёсткий диск, floppy-диск. Поддерживаемыми  файловыми системами являются FAT12, FAT16, FAT32. Следует отметить, что не все материнские платы поддерживают данную утилиту.

Контрольные вопросы

1. Назначение BIOS.

2. Разделы меню BIOS.

3. UEFI как альтернатива BIOS.