| Кафедра «Радиоэлектроника» | Группа БРА-2 |
| --- | --- |
| Дисциплина «Электроника» | ФИО____________________________________________ |
| Специальность 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» | Зачет |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Цель работы:

1. Закрепить теоретические знания по физическим основам работы полупроводниковых диодов.

2. Приобрести практические навыки экспериментального исследования вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов и определения их параметров.

3. Способствовать привитию навыков эксплуатации измерительных приборов.

Задание по лабораторной работе:

1 Снять статические вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов, изготовленных из различных материалов: германия и кремния.

2 Снять вольтамперную характеристику полупроводникового стабилитрона.

Схема лабораторного опыта

Рисунок 1.1 – Исследование прямой ветви ВАХ выпрямительных диодов

Рисунок 1.2 – Исследование обратной ветви ВАХ выпрямительных диодов

Рисунок 1.3 – Исследование ВАХ стабилитрона

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Снять вольтамперные характеристики выпрямительных диодов. Изменять потенциометром R1 напряжение на диоде. Измерять ток диода Iд.

Снять вольтамперную характеристику стабилитрона. Изменять потенциометром R1 напряжение на входе Uвх. Измерять ток стабилитрона и напряжение на стабилитроне.

Результаты измерений занести в таблицы.

Таблица 1.1 - Прямая ветвь вольтамперной характеристики германиевого и кремниевого выпрямительных полупроводниковых диодов

| Uд,В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Тип диода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iд,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2 - Обратная ветвь вольтамперной характеристики германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов

| Uобр,В | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | Тип диода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iобр,мкА |  |  |  |  |  |  |
| Iобр,мкА |  |  |  |  |  |  |

Построить графики вольтамперных характеристик Iд=f(Uд). Прямую и обратную ветви вольтамперных характеристик строить в различных масштабах.

Характеристика_______________________________________________________

Таблица 1.3- Обратная ветвь вольтамперной характеристики стабилитрона Iд=f(Uд).

| Uвх,В | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uд,В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iд,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график обратной ветви вольтамперной характеристики полупроводникового стабилитрона Iд=f(Uд). Определить напряжение стабилизации Uст.

Характеристика_______________________________________________________

Выводы:

1. О различиях прямой и обратной ветви ВАХ выпрямительных диодов.

2. Об общих чертах и различиях прямой и обратной ветви ВАХ германиевого и кремниевого выпрямительных диодов.

3. О свойствах ВАХ стабилитрона.