| Кафедра «Радиоэлектроника» | Группа БРА-2 |
| --- | --- |
| Дисциплина «Электроника» | ФИО____________________________________________ |
| Специальность 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» | Зачет |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

Цель работы:

1. Закрепить теоретические знания по физическим основам работы биполярных транзисторов.

2. Приобрести практические навыки экспериментального исследования статических характеристик биполярных транзисторов и определения их параметров.

3. Способствовать привитию навыков эксплуатации измерительных приборов.

Задание по лабораторной работе:

1. Снять статические входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.

Схема лабораторного опыта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Снять статические входные вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. Изменяя потенциометром R1 напряжение база-эмиттер Uбэ, поддерживать потенциометром R2 постоянное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ. Измерять входной ток базы Iб.

Снять статические выходные вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. Изменяя потенциометром R2 напряжение коллектор-эмиттер Uкэ, поддерживать потенциометром R1 постоянный ток базы Iб. Измерять выходной ток коллектора Iк.

Результаты измерений занести в таблицы.

Таблица 2.1-Семейство входных статических характеристик транзистора в схеме с ОЭ

| Uбэ,В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Uкэ=const |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iб,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 В |
| Iб,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 В |

Построить графики семейства входных характеристик Iб=f(Uбэ) при Uкэ=const.

Таблица 2.2- Семейство выходных статических характеристик транзистора в схеме с ОЭ

| Uкэ,В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Iб=const |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0мкА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10мкА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20мкА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30мкА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40мкА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50мкА |

Построить графики семейства выходных характеристик Iк=f(Uкэ) при Iб=const.

Характеристика_______________________________________________________

Характеристика_______________________________________________________

Выводы:

1. О характере входной характеристики.

2. О характере выходной характеристики.

3. Зависимость выходного тока коллектора от входного тока базы, об усилительных и управляющих свойствах биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.