| Кафедра «Радиоэлектроника» | Группа БРА-2 |
| --- | --- |
| Дисциплина «Электроника» | ФИО____________________________________________ |
| Специальность 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» | Зачет |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

В СХЕМЕ С ОБЩЕЙ БАЗОЙ

Цель работы:

1. Закрепить теоретические знания по физическим основам работы биполярных транзисторов.

2. Приобрести практические навыки экспериментального исследования статических характеристик биполярных транзисторов и определения их параметров.

3. Способствовать привитию навыков эксплуатации измерительных приборов.

Задание по лабораторной работе:

1. Снять статические входные и выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общей базой.

Схема лабораторного опыта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Снять статические входные вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. Изменяя потенциометром R1 напряжение эмиттер-база Uэб, поддерживать потенциометром R2 постоянное напряжение коллектор-база Uкб. Измерять входной ток эмиттера Iэ.

Снять статические выходные вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. Изменяя потенциометром R2 напряжение коллектор-база Uкб, поддерживать потенциометром R1 постоянный ток эмиттера Iэ. Измерять выходной ток коллектора Iк.

Результаты измерений занести в таблицы.

Таблица 3.1- Семейство входных статических характеристик транзистора в схеме с ОБ

| Uэб,В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Uкб=const |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iэ,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 В |
| Iэ,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 В |

Построить графики семейства входных характеристик Iэ=f(Uэб) при Uкб=const.

Таблица 3.2 - Семейство выходных статических характеристик транзистора в схеме с ОБ

| Uкб,В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Iэ=const |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 мА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 мА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 мА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 мА |
| Iк,мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 мА |

Таблица 3.3 - Определение нулевого тока коллектора Iк=0 в схеме с ОБ

| Iк=0 | Iэ,мА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uкб,В |  |  |  |  |  |

Построить графики семейства выходных характеристик транзистора в схеме с ОБ Iк=f(Uкб) при Iэ=const.

Характеристика_______________________________________________________

Характеристика_______________________________________________________

Выводы:

1. О характере входной характеристики.

2. О характере выходной характеристики.

3. Зависимость выходного тока коллектора от входного тока эмиттера, об усилительных и управляющих свойствах биполярного транзистора в схеме с общей базой.