| Кафедра «Радиоэлектроника» | Группа БРА-2 |
| --- | --- |
| Дисциплина «Электроника» | ФИО____________________________________________ |
| Специальность 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» | Зачет |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Цель работы:

1. Закрепить теоретические знания по физическим основам работы биполярных транзисторов.

2. Приобрести практические навыки экспериментального исследования характеристик рабочего режима биполярных транзисторов и определения их параметров.

3. Способствовать привитию навыков эксплуатации измерительных приборов.

Задание по лабораторной работе:

1. Снять рабочие выходные характеристики биполярного транзистора (при работе с нагрузкой) для различных значений Eвых и Rк по указанию преподавателя.

Схема лабораторного опыта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Собрать схему для исследования n-p-n транзистора при работе с нагрузкой.

2. Снять семейство выходных и входных рабочих характеристик (линий нагрузки).

Изменяя потенциометром R1 ток базы Iб в пределах от 0 до 50 мкА с шагом 10 мкА для исходных данных 1) Rк1, Eвых1 произвести измерения выходных тока коллектора Iк и напряжения коллектор-эмиттер Uкэ и входного напряжения база-эмиттер Uбэ. Результаты измерений занести в таблицу 4.1.

Повторить измерения рабочей линии нагрузки для исходных данных 2) Rк1, Eвых2 и 3) Rк2, Eвых1. Напряжение Eвых изменять потенциометром «Источник U2». Результаты занести в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Исследование рабочего режима биполярного транзистора

| Iб,мкА |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eвых1= , Rк1= | Iк,мА |  |  |  |  |  |  |
|  | Uкэ,В |  |  |  |  |  |  |
| Eвых2= , Rк1= | Iк,мА |  |  |  |  |  |  |
|  | Uкэ,В |  |  |  |  |  |  |
| Eвых1= , Rк2= | Iк,мА |  |  |  |  |  |  |
|  | Uкэ,В |  |  |  |  |  |  |

3. Построить графики выходных Iк=f(Uкэ) рабочих характеристик (линий нагрузки) и зависимости тока коллектора от тока базы Iк=f(Iб)для трех случаев.

Характеристика_______________________________________________________

Характеристика_______________________________________________________

Выводы:

1. О характере линии нагрузки.

2. Зависимость линии нагрузки от напряжения источника питания.

3. Зависимость линии нагрузки от сопротивления в цепи коллектора.

4. Зависимость тока коллектора от тока базы Iк=f(Iб) в режимах отсечки, активном, насыщения.