Дисциплина «Электроника»

Лекция 3

2. Полупроводниковые переходы

2.1 Электронно – дырочный переход

Область на границе двух полупроводников с различными типами электропроводимости называется электронно–дырочным или р–n–переходом. Электронно–дырочные переходы играют важную роль в современной электронике как самостоятельные изделия. Их устройство и принцип действия необходимо знать также для понимания работы других полупроводниковых приборов. Создать р–n–переход механически путем соприкосновения двух полупроводников с различным типом электропроводности невозможно, поскольку неизбежно остается промежуточный (хотя и очень тонкий) слой воздуха или поверхностных пленок и другие дефекты, нарушающие единую структуру кристалической решетки. Электронно–дырочные переходы получаются технологическими приемами, обеспечивающими различную электропроводность в различных областях единого монокристалла полупроводника. Наиболее широко используются способы вплавления, диффузии, выращивания и эпитаксиального наращивания.

Понятие резкости границы формулируется следующим образом: граница между неоднородными слоями является резкой, если градиенты концентрации примесей вблизи границы удовлетворяют неравенству

dNdxlД>>N     ,                                                               (2.1)

где N- концентрация примеси; Lд- так называемая «дебаевская длина», характеризующая глубину проникновения электрического поля в твердое тело.

Слой с относительно малым удельным сопротивлением (более высокой концентрацией примесей) называют эмиттером, а слой с относительно большим удельным сопротивлением (меньшей с концентрацией примесей) называют базой.

По соотношению концентраций основных носителей в слоях  р и n переходы делятся на симметричные и несимметричные. В симметричных переходах имеет место соотношение                                           рр ≈ пп   ,                                                            (2.2)

т.е. концентрация основных носителей в обоих слоях почти одинаковы или сравнимы по величине. Такие переходы используются сравнительно редко и не являются типичными. Гораздо большее распространение имеют несимметричные переходы, в которых выполняются неравенства        рр >> пп      или            рр << пп                                           (2.3)

и различие в концентрациях составляют до 100 и 1000 раз.

Если иметь эмиттер типа n, то за основу нужно взять пластинку германия типа  р и использовать таблетку из донорного материала, обычно сурьмы.

2.2. Электронно – дырочный переход в равновесном состоянии

Рассмотрим физические процессы, возникающие в р-n–переходе при отсутствии на нем внешнего напряжения, т.е. в равновесном состоянии. Для определенности возьмем резкий несимметричный р–n–переход, у которого Na>Nд и , соответственно, рр>nn..

Модели двух различных полупроводников с электронной и дырочной электропроводимостью представлены на рис. 2.5. Основные носители заряда в полупроводнике n–типа –электроны nn – на рис. 2.5,б обозначены знаком минус в кружочке. Предположем, что энергетические уровни доноров и акцепторов ток близко расположены соответственно к зоне проводимости и к валентной зоне, что все они полностью ионизированы. Ионизированные атомы донорной примеси, будучи структурными элементами, не принимают участия в электропроводности. На рис. 2.5,б они обозначены знаком плюс. Дырки в электронном полупроводнике также имеют место, но они являются неосновными носителями заряда и их концентрация невелика (рис. 2.5,а). На рис. 2.5,б дырки обозначены знаком плюс в кружочке. Аналогичные обозначения сделаны для дырочного полупроводника.

Условно будем считать, что полупроводники n-и р- типов приведены в идеальное соприкосновение (рис. 2.6.).

Поскольку концентрация дырок в слое р значительно больше, чем в слое n , за счет градиента концентрации часть дырок перейдет из слоя р на слой n путем диффузии. При этом в слое n вблизи границы окажутся избыточные дырки, которые будут рекомбинировать с электронами. Электроны слоя n диффундируют в слой р , где меньше концентрация электронов (рис. 2.6. а,б). Таким образом ,появляется ток диффузии Iдиф р-п, имеющий две составляющие – электронную Iп диф и дырочную Iр диф, направление которого совпадает с направлением диффузии дырок.

Iдиф р-п  = Iп диф + I р диф                                                                                             (2.4.)

Определяющее значение имеет та составляющая, которая соответствует основным носителям более сильного лигированного слоя. В рассматриваемом случае nn< рр. диффузия дырок в слой n  и более существенна.

Электрон, продиффундировавший в р–область, где концентрация дырок велика, рекомбинирует с дыркой, так как вероятность рекомбинации электрона пропорциональна концентрации дырок. То же самое будет с дыркой, попавшей в n–область, где концентрация электронов велика. В результате интенсивной рекомбинации в n–области у границы раздела полупроводников с различным типом электропроводности останутся нескомпенсированные неподвижные положительные ионы донорной примеси, создается объемный положительный заряд. В р-области нескомпенсированными окажутся отрицательные ионы акцепторов, которые создают у границы раздела объемный отрицательный заряд. В целом кристалл сохраняет электрическую нейтральность, однако, приобретает специфическое распределение зарядов в нем (рис. 2.6,г).

Таким образом, область раздела полупроводников n и р–типа оказывается обедненной свободными носителями заряда. Эту область называют истощенным или обедненным слоем. Имея в виду резко пониженную концентрацию подвижных носителей в обеих частях р-n-перехода, указанный слой также называют зопирающим слоем.

Для того , чтобы переход в целом был электрически нейтральным, суммарный заряд в р-n–переходе должен быть равен нулю, т.е. отрицательный заряд в n–области, обусловленные «обнажением» атомов примеси, должны быть одинаковы. Следовательно, полагая плотности заряда в n и р частях перехода постоянными, а значит, постоянно легированными, можем записать соотношение между толщиной  р-n-перехода в р–области dp p-n n-области dn p-n  и концентрациями соответствующих примесей

dpp−ndnp−n=NдNа                                                             (2.5)

Откуда следует, что если р-n-переход несимметричен (например, Na>Nд), то протяженность р-n – перехода будет больше в высокоомном слаболегированном слое. В рассматриваемом примере dn p-n> dp p-n.

Образовавшиийся положительный объемный заряд нескомпенсированных ионов донорной примеси будет припятствовать дальнейшей диффузии дырок из  р–области в n– область. Отрицательный объемный заряд ионов акцепторной примеси препятствует диффузии электронов в р–область.

Указанные объемные заряды образуют электрическое поле Екн. Величина этого поля определяется разностью электростатических потенциалов р и n слоях, называемой контактной разностью потенциалов φк. График распределения потенциалов в структуре показан на рис. 2.6,д. Направление вектора возникшего поля препятствует диффузии основных носителей заряда, поэтому контактную разность потенциалов называют часто потенциальным барьером.

Контактная разность потенциалов тем больше, чем сильнее легированы области перехода. При одинаковых степенях легирования напряжение контактной разности потенциалов UКН больше в полупроводниках с большей шириной запрещенной зоной и определяется выражением

Uкн= kTqln (ppnnni2)                                                              (2.6)

Для большинства германиевых р-n- переходов UКН =0,25- 0,45 В, для кремниевых UКН =0,6- 0,9 В. Обычно полагают для германиевых р-n- переходов UКН =0,3В, для кремниевых UКН =0,7В.

Рассмотрим р-n- переход с точки зрения зонной теории. В отсутствии контакта совокупность слоев р и n характеризуется диаграммами на рис. 2.5,в. В р-n- переходе уровень Ферми должен быть единым, что приводит к неизбежному искривлению зон, различию электростатических потенциалов и образованию потенциального барьера (рис. 2.7.). Поскольку в электронном полупроводнике с высоким содержанием примесей уровень Ферми лежит близко по дну зоны проводимости, а в дырочном – вблизи потока валентной зоны (рис. 2.5,в), то в предельном случае разность потенциалов получим порядка ширины запрещенной зоны (рис. 2.7).

Если электроны уподобить шарикам, перемещающимися по дну зоны проводимости, то диаграмма рис. 2.7. позволяет образно интепретировать потенциальный барьер. В самом деле, электронам в слое и нужно обладать достаточной начальной энергией (электрон 2), чтобы преодолеть наклон на участке а-б и перейти в левую часть системы (область р). В то же время электроны 3, находящиеся в слое р не нуждаются в начальной энергии и могут свободно «скатываться» направо в область n, если они попали на границу барьера.

Чтобы сохранить такую же образность по отношению к дыркам, нужно уподобить их поплавкам, упирающимися в «потолок» валентной зоны, которая заполнена как бы жидкостью. Тогда дырки слоя р должны обладать достаточной энергией (дырка 2), чтобы преодолеть силу «выталкивания» и опуститься на высоту потенциального барьера на участке в–г. Дырки же слоя n могут свободно «всплывать» в левый слой (дырки 3), если они попали на границу барьера. Менее «энергичные» дырки слоя р и электроны слоя n (1) не могут преодолеть барьер и возращаются назад как бы отразившись от него. Глубина проникновения отражаемых носителей в переход тем больше , чем выше их энергия.

Таким образом, электрическое поле Екн в р-n- переходе способствует переходу неосновных носителей в соседнюю область, т.е. электронов из из n–области в р–область. Электроны проводимости, совершая тепловое хаостическое движение, приблежаются к границе двух сред, где их захватывает электрическое поле, созданное контактной разностью потенциалов, и переходит в n–область. То же самое случается с дырками в n–области, которые совершают тепловое движение, приблежаются к границе двух сред, захватываются полем и переходят в р–область.

Движение носителей под действием поля представляет собой ток дрейфа I др р-п . Этот ток, создаваемый неосновными носителями, называется тепловым током Iт . Он состоит, как и диффузионный ток, из двух составляющих: электронной In др и дырочной Iр др.

I др р-п= Iт= In др+ Iр др= Iо                                                     (2.7)

Так как неосновных носителей мало, то и ток, образуемый ими мал. Он не зависит от велечины напряжения на р-n- переходе и является током насыщения неосновных носителей Iо.

В области р-n- переходе имеет место динамическое равновесие электронов и дырок, непрерывно движущихся через р-n- переход во взаимно обратных направлениях. При отсутствии внешнего воздействия контактная разность потенциалов затрудняет диффузию основных носителей настолько, что ток диффузии становится равным по абсолютной величине тепловому току.          Iдиф о = Iо                                                                    (2.8)

Так как по своему направлению тепловой ток дрейфа противоположен току диффузии (рис. 2.6.), то результирующий общий ток через р-n-переход равен нулю.

Iр-n= Iдиф о - Iо =0                                                           (2.9.)

Поэтому говорят, что в р-n- переходе устанавливается динамическое равновесие.

dp-n=dp p-n + d n p-n,  - ширина  р-n- перехода                                                 (2.21.)

Теперь можем получить выражение для толщины р-n-перехода dp-n в зависимости от высоты потенциального барьера ϕк и , следовательно от напряжения контактной разности потенциала UКН

dp−n=2εoεUкнe(1Nд+1Na)                                             (2.23.)

Чем больше концентрация примесей, плотность объемных зарядов возрастает. При этом толщина р-n-перехода dp-n уменьшается, так как соответствующие объемные заряды образуются в преграничных слоях меньшей толщины. Реальная толщина запирающего слоя очень мала и при средней концентрации примеси составляет

dp−n~10-410-5см (0,11мкм)

На практике чаще встречаются несимметричные р-n-переходы, у которых степень легирования одной области в сотни- тысячи раз превосходит степень легирования другой. Именно такой случай изображен на рис. 2.6,в. В рассматриваемом примере Na/ Nд= 100.

Несмотря на то , что толщина запирающего слоя гораздо меньше прилегающих к нему  р и n областей полупроводника, именно рассмотренный обедненный подвижными носителями заряда слой и определяет все свойства  р-n-перехода. Часто под термином «переход» понимают именно этот обедненный слой.

Область запирающего слоя  р-п-структуры является наиболее высокоомной ее частью. Удельное сопротивление в этой области на несколько порядков превышает удельное сопротивлене нейтральных р и п областей. Поэтому электропроводность всей структуры полностью определяетсмя свойствами этого запирающего слоя.

2.3. Электронно-дырочный переход в неравновесном состоянии.

Мы рассмотрели возникновение  р-п-перехода в полупроводнике, состоящем из двух областей с различным типом электропроводности, и равновесное состояние р-п-перехода, при котором на него не воздействуют внешние напряжения. При этом диффузионный компонент тока через переход полностью уравновешивается током  дрейфа (током проводимости). Суммарный ток через переход равен нулю. Электронная и дырочная части полупроводника разделяются двумя областями объемного заряда, противоположного по знаку. На границе раздела  сформирован тонкий слой с повышенным сопротивлением.

Внешние напряжения, приложенные к  р-п-переходу будут изменять высоту потенциального барьера и соотношение между диффузионным и дрейфовым токами. Состояние динамического равновесия нарушится, через переход истечет ток.

Подключим плюс внешнего источника питания к дырочному полупроводнику к (р-области), а минус – к электронному (к п-области). Такое включение называется прямым. Легко запомнить следующим образом: ПЛЮС→р-ОБЛАСТЬ→прямое смещение. (рис. 2.9). Поскольку сопротивление обедненного подвижными носителями заряда запирающего слоя гораздо выше сопротивлений остальных областей, то падение напряжения будет в основном на запирающем слое. При прямом направлении смещения на р-п- переходе источник включается так, что поле, создаваемое внешним напряжением направлена навстречу собственному нулю р-п- перехода. Вследствие этого высота потенциального барьера снизится на величину eUенеш по сравнению с равновесным состоянием. Равновесное состояние на рис. 2.9 показано пунктиром. Соответственно уменьшится и толщина запирающего слоя, для вычисления которой нужно использовать выражение

dp−n=2ε0εUкн−Ue1Nq+1Na                                        (2.25)

Диффузия основных носителей через р-п- переход облегчается, в этом случае преобладает диффузионный компонент тока      Iр-п  =  Iдиф  -  Iдр   ,                           (2.26)

поскольку большее число носителей заряда могут преодолеть пониженный потенциальный барьер. При протекании прямого тока через р-п- переход из электронной области в дырочную будут переходить электроны, из дырочной в электронную-дырки.

Процесс введения основных носителей заряда через электронно-дырочный переход при понижении высоты потенциального барьера в область полупроводника, где эти носители являются не основными, назывется инжекцией. От английского слова inject – вводить, впрыскивать.

Инжектированные носители, например дырки диффундируют вглубь –п-области, при этом они рекомбинируют с основными носителями-электронами, и их концентрации постепенно по мере увеличения расстояния от р-п- перехода снижается по экспоненциальному закону до равновесной (рис. 2.10). То же самое происходить с электронами, инжектированными в р-область.

Инжектированные носители обладают конечным временем жизни τ. В тех местах, в которых находятся не успевшие рекомбинировать инжектированные носители, условия (1.8), (1.11) не выполняются (рп>пi2).

Такое состояние полупроводника называется неравновесным, а инжектированные носители, не находящиеся в термодинамическом равновесии по концентрации и энергетическому распределению – неравновесными носителями.

Так как толщина перехода очень мала и он обеднен носителеями, то в нем рекомбинирует мало носителей и ток здесь не изменится.

Концентрация дырок в п-области на границе запирающего слоя равна при малом уровне инжекции

pdn p−n=Ppexp−eUкн−UkT=PpexpeUkT,                                   (2.27)

откуда следует, что концентрация избыточных дырок Δр в п-области на границе запирающего слоя  x=dn p-n  равна

nnexp−e(Uкн−U)kT= Δ(dp p−n)=p pn=PnexpeUkT−1,                       (2.28)

где pn - равновесная концентрация дырок в n-области.

Для электронов, инжектируемых из n-области в р-область, аналогично можем записать

nnexp−e(Uкн−U)kT=nnexp−eU)kTkT,(2.29) Δn(dp p−n)=n−np=npexpeUkT−1 (2.30)

Для восстановления электрической нейтральности полупроводника из внешнего вывода в область n входит дополнительное количество электронов. Суммарный заряд которых равен суммарному заряду инжектированных дырок, что обеспечивает протекание тока во внешней цепи.

Аналогичные явления происходят в p-области, куда инжектируются электроны из n-области.

С увеличением прямого смещения на p-n-переходе концентрация инжектируемых неосновных носителей заряда резко возрастает, что приводит к сильному росту тока через p-n- переход в прямом направдении.

Если применить полярность включения внешнего источника: плюс подключить к п-области, а минус к p–области, то получим обратное смещение p-n-перехода (рис.2.11). Поле, создаваемое обратным напряжением, складывается с полем контрактной разности потенциалов. Это показывают одинаковые направления вектрров Eкн и Eвнеш . Результирующее поле усиливается, высота потенциального барьера увеличивается (на рис. 2.11 равновесное состояние до подключения внешнего источника показано пунктиром). Также увеличивается толщина зонирующего слоя, для  расчета который в формуле (2.25) необходимо знак напраяжения.  dp-n обр >  d p-n                                        (2.31)

Увеличение высоты потенциального барьера не отражается на величине тока дрейфа через переход. Действительно, неосновные носителизаряда достигающие области объемного заряда за счет теплового движения, по прежнему захватываются полем и переносятся через переход. Величина этого компонента тока определяется только количеством неосновных носителей и их концентрацией в данном полупроводнике. Если нет уситывать генерацию носителейот напряжения, приложенному к переходу, то напряжение на переходе и напряженность поля в переходе будут определять только скорость переброса носителей из одной области в другую, но не число носителей, проходящих чрез переход в единицу времени.

Средняя скорость теплового движения и концентрация неосновных носителей для данного полупроводника при данной температуре является постоянными величинами. Следовательно, ток дрейфа через p-n-переход не будет зависеть от высоты потенциального барьера.

Носители заряда обладают самыми различными энергиями. Чем выше уровень энергии, тем меньшее количество носителей заряда будет обладать данным запасом энергии. Легко себе представить, что по мере увеличения потенциального барьера все меньшее и меньшее количество осных носитеолей заряда будут в состоянии его преодолеть. Диффузионный ток через переход уменьшается с увеличением высоты потенциального барьера и стремиться обратиться в ноль. Полный ток через переход будет стремиться к величине, определяемой током проводимости.

Введение неосновных носителей заряда через p-n-пероехода ускоряющим электрическим полем, созданным обратным напряжением. Приповышении потенциального барьера в ту область, где они остановятся основными, называется экстракцией.

Слово экстракция означает выдерживанием, извлечение.

Таким образом, при обратном подключении внешнего напряжения к p-n-переходу ток основных носителей заряда будет меньше, чем при навновесном состоянии. А ток неосновных носителей заряда практически не изменится. Поэтому суммарный ток через p-n-переход будет направлен от n-области к p-области и с увеличением обратного напряжения будет вначале незначительно расти, а а затем стремиться к некотрой величине, называемой током насыщения. Величина этого тока незначительна, так как определяется неосновными носителями заряда.