Дисциплина «Электроника»

Лекция 4

3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

3.1. Общие сведения о полупроводниковых диодах

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом и двумя выводами.

По типу исходного полупроводникового материала диоды делятся на германиевые, кремниевые и диоды из арсенида галлия..

По конструктивно-технологическому признаку в зависимости от площади р-п-перехода различают плоскостные, точечные и микросплавные диоды. Точечные и микросплавные диоды предназначены для работы на высоких и сверхвысоких частотах и имеют ограниченный выпуск. Плоскостные диоды получают различными технологическими приемами: плавлением, диффузией, выращиванием, которые были рассмотрены в предыдущей главе.

Условное графическое обозначение диодов изображено на рис. 3.2: а) выпрямительный, диод (столб, блок), импульсный и универсальный диод; б) туннельный диод; в) обращенный диод; г) односторонний стабилитрон; д) двухсторонний (двуханодный) стабилитрон; е) варикап; ж) варикапная матрица; и) фотодиод; к) светодиод. Острая вершина треугольника указывает на протекание прямого тока через диод и соответствует области п, треугольник соответствует области р (рис. 3.3). Дополнительные символы в обозначении диода указывают на его назначение.

Рис. 3.2

Рис. 3.3

3.2. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода

Вольт-амперная характеристика полупровдникового диода в основном соответствует идеализированной ВАХ р-п-перехода, рассмотренной в главе 2. Вместе с тем ряд факторов не был учтен при выводе соотношения (2.53). Главные причины, по которым реальная характеристика отличается от идеализированной, следующие: ток рекомбинации в переходе, сопротивление базового слоя, модуляция этого сопротивления, термогенерация носителей заряда, поверхностный ток утечки, пробой р-п-перехода.

Реальную ВАХ диодов снимают экспериментально, используя схему, показанную на рис. 3.4. Изменяя с помощью потенциометра R приложенное к диоду напряжение, фиксируют показания измерительных приборов и по полученным данным наносят на графике ряд точек, через которые проводят плавную кривую. ВАХ конкретных приборов имеют определенную специфику, однако, обобщенно реальная ВАХ имеет качественный вид, показанный на рис. 3.5 сплошной линией. Для сравнения на этом же рисунке пунктиром нанесена идеализированная ВАХ р-п-перехода. Отметим, что прямую и обратную ветви ВАХ обычно изображают в разных масштабах, поскольку прямой и обратный токи диодов имеют существенно разные значения.

Рис. 3.4

Рис. 3.5

В области малых токов реальная и идеальная характеристики совпадают. При больших прямых токах и высоких обратных напряжениях ВАХ расходятся.

3.2.1. Прямая ветвь ВАХ реального диода.

В равновесном состоянии токи термогенерации и рекомбинации в переходе взаимно компенсируются. При прямом смещении перехода превалирует ток рекомбинации. Это объясняется тем, что, во-первых, при сужении перехода уменьшается ток термогенерации, а во-вторых (и это главное), сам ток рекомбинации резко увеличивается. При прямом смещении крутизна потенциального барьера уменьшается и носители, не способные преодолеть барьер, протекают в переход гораздо глубже. Соответственно увеличивается вероятность их рекомбинации в переходе.

Ток рекомбинации пропорционален равновесной концентрации, а поэтому его величина и доля в общем прямом токе диода существенно зависят от материала. Очевидно, что диффузионный ток сильнее зависит от напряжения, чем ток рекомбинации. Поэтому, если даже ток рекомбинации играет гравную роль при малых прямых напряжениях, то с ростом напряжения он неизбежно уступает эту роль диффузионному току.

При выводе уравнения (2.53) не учитываются потери в р-п-структуре. Сопротивление потерь складывается из сопротивлений нейтральных р и п областей, а также сопротивления омических контактов. Полагая малыми сопротивления высоколегированного эмиттера и качественных невыпрямляющих омических контактов, обычно считают, что сопротивление потерь в основном определяется сопротивлением низколегированной базы диода rБ .

Сопротивление базы rБ обычно лежит в пределах от 1-2 до 20 - 30 Ом. Падение напряжения на базе UБ  составляет

UБ  = IД  rБ   ,                                             (3.1)

где IД - ток диода.

Это напряжение UБ  является поправкой, которая учитывает разницу между падением напряжения непосредственно на р-п-переходе Up-n и величиной приложенного к диоду напряжения UД (рис. 3.6)

UД  =  Up-n + UБ      .                                     (3.2)

Рис. 3.6

В области малых токов поправка IД rБ мала и ею пренебрегают. Однако с увеличением тока напряжение UБ растет линейно, а напряжение Uр-п - логарифмически, т.е. более слабо. Поэтому при достаточно большом токе всегда превалирует напряжение UБ  и экспоненциальная характеристика диода вырождается в почти линейную. Этот участок называется омическим.

Несмотря на сложную структуру прямой ветви ВАХ диодов, для практических расчетов в области больших токов ее можно аппроксимировать ломаной линией, как показано на рис. 3.7,а.

Погрешность такой аппроксимации существенна лишь на начальном участке при малых токах. Формула для тока через диод в этом случае очень проста:

IД =  ( UД  -  UКН  )/ rБ                                       (3.5)

Ей соответствует простая эквивалентная схема, показанная на рис. 3.7,б.

Таким образом, прямую ветвь ВАХ реального диода можно условно разделить на два участка (ом. рис. 3.5).

1. На участке 0-1 области малых токов ВАХ хорошо аппроксимируются экспоненциальной зависимостью (2.53) для идеализированной ВАХ р-п-перехода.

а)

б)

Рис. 3.7

2. На участке выше точки 1 прямая ветвь ВАХ становится почти линейной. Прямое напряжение превышает контактную разность потенциалов U > UКН  потенциальный барьер исчезает, сопротивление диода определяется сопротивлением объема полупроводниковых областей (в основном это сопротивление, образуемое низколегированной базовой областью) и сопротивлением контактов. Поэтому реальная вольт-амперная характеристика после точки 1 отклоняется от теоретической в сторону больших падений напряжений.

3.2.2. Обратная ветвь ВАХ реальных диодов

Опыт показывает,что обратный ток реального диода не остается постоянным и равным I0 как это следует из формулы (2.53).

Он всегда более или менее cильно растет с увеличением обратного напряжения. Но и при малых напряжениях обратный ток больше теплового, особенно у кремниевых диодов, у которых отличие достигает 2-3 порядков. Главные причины отклонения реальной обратной характеристики от идеализированной заключаются в термогенерации носителей в области перехода, поверхностных утечках, а также в явлениях, которые при достаточно большом обратном напряжении приводят к пробою р-п-перехода.

Таким образом, при обратных напряжениях, достаточных для наступления пробоя, обратный ток IОБР состоит из трех новых компонентов.

IОБР   = I0 +  IТ  + IУТ  ,                                             (3.6)

где  IОБР - обратный ток реального диода;

I0   тепловой ток;

IТ   - ток термогенерации;

IУТ - ток утечки.

Тепловой ток подробно был рассмотрен в главе 2 при изучении идеализированной ВАХ р-п-перехода.

На рис. 3.8 показано влияние температуры на вольт-амперную характеристику германиевого диода ГД107А, а на рис. 3.9 -кремниевого диода КД104А. Отметим, что прямая и обратная ветви ВАХ изображены, как обычно, в разных масштабах.

Несмотря на более сильную температурную зависимость обратного тока у кремниевых диодов, видим, что германиевые диоды имеют существенно больший обратный ток при тех же температурах. Вот почему рабочий диапазон температур больше у кремниевых диодов: максимальная температура кремниевых диодов ~ 150°С, у германиевых ~ 80°С.

Поверхностные утечки представляют собой нередко главный фактор, влияющий на обратную характеристику.

Между точками 2-3 увеличивается обратный ток. Этот участок соответствует предпробойному состоянию диода. В точке 3 происходит электрический пробой р-п-перехода, сопровождающийся резким увеличинием обратного тока при незначительном увеличении обратного напряжения. Подробно пробой р-п-перехода был рассмотрен в главе 2.

У некоторых типов диодов при обычных условиях возможен только тепловой пробой. У большинства диодов вначале наступает электрический пробой (см. участок 3-4 на рис. 3.5), который при увеличении обратного тока переходит в тепловой (см.рис.3.5, точка 4).

В германиевых диодах с ростом напряжения обратный ток увеличивается настолько, что развивается тепловой пробой. С увеличением температуры напряжение теплового пробоя снижается.

Тепловой пробой возникает вследствие лавинообразного нарастания температуры р-п-перехода, к которому приложено большое обратное напряжение. Выделяемая за счет прохождения обратного тока мощность разогревает переход. При этом увеличивается обратный ток, увеличение тока вызывает увеличение разогревающей мощности и т.д. Ток, протекающий через прибор, и выделяемая в нем мощность при пробое резко растут и достигают разрушающих значений. Если условия теплоотвода плохие, то тепло не успевает достаточно быстро рассеиваться, что вызывает гибель диодов. Нарушение равновесия между генерацией тепла и его отводом вследствие перегрева является причиной теплового пробоя.

Таким образом, вольт-амперная характеристика реального диода имеет отличия от идеализированной ВАХ р-п-перехода (см. рис. 3.5) из-за неучета всех факторов при выводе уравнения (2.53) и возникновения новых физических явлений.

Рис. 3.15

3.5. Выпрямительные диоды

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный. Они используют свойство односторонней проводимости и в основном характеризуются параметрами, указанными в п. 3.3» Выпрямительные свойства оцениваются с помощью коэффициента выпрямления, определяемого при

Uпр=Uобр=1В:

Квыпр=IпрIобр=rобр.дrпр.д.                                        (3.32)

В состав параметров диодов также входят диапазон температур окружающей среды и максимальная температура корпуса.

Частотный диапазон работы выпрямительных диодов невелик. При преобразовании промышленного переменного тока рабочая частота составляет 50 Гц, а верхняя граница рабочих частот -так называемая предельная частота - как правило, не превышает 500 Гц - 20 кГц.

В качестве основных материалов для производства выпрямительных диодов используют кремний, германий, селен. Наиболее перспективны выпрямительные диоды из кремния, они допускают большой перегрев (диапазон температур окружающей среды от -60°С до + 125°С), имеют низкое значение обратного тока. Кроме того, германиевое сырье является весьма дефицитным и дорогостоящим. В то же время прямое напряжение у кремниевых диодов (  UПР  =0,6 - 1,2 В) больше, чем у германиевых  ( Unp = 0,2 -  0,4 В). Это иллюстрирует рис. 3.16, где приведены для сравнения ВАХ германиевого ГД107А и кремниевого КД104А выпрямительных диодов. Для того чтобы получить высокий коэффициент полезного действия выпрямителя, падение напряжения на диоде  Uпр при протекании прямого тока I— должно быть минимальным. Германиевые и кремниевые диода имеют КПД, близкий к 100 %, отличие иногда составляют лишь доли процента.

Рис. 3.16

Для получения больших значений обратного напряжения (в несколько сотен вольт) база выпрямительных диодов обычно

изготавливается из полупроводникового материала с низкой концентрацией примесей, что приводит к расширению области пространственного заряда р-п-перехода и увеличению пробивного напряжения. Однако эта же мера приводит к уменьшению прямого допустимого тока из-за большого сопротивления базы,

Для достижения больших значений прямого тока увеличивают площадь р-п-перехода. Выпрямительные диоды - это плоскостные диоды с относительно большой площадью р-п-переходе. Обычно их получают методом диффузии.

При комнатной температуре пробивные напряжения для германиевых диодов обычно лежат в пределах 100 - 400 В. Кремниевые диоды могут иметь напряжение пробоя порядка 1000 - 1500 В. В настоящее время отечественной промышленностью производятся выпрямительные диоды на предельные токи до 1600 А. Также допускаются маломощные выпрямительные элементы, представляющие собой цепочку последовательно соединенных диодов, размещенных на одном корпусе; их называют выпрямительными столбами, и выпрямительные блоки, представляющие собой конструктивно завершенное устройство, состоящее из выпрямительных диодов, соединенных по определенной системе.