Дисциплина «Электроника»

Лекция 8

7. УНИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

7.1. Общие сведения об униполярных транзисторах

Униполярные - такие транзисторы, работа которых основана на использовании носителей заряда только одного знака: только дырок или только электронов. В рассмотренных ранее биполярных транзисторах в создании тока важную роль играют оба типа носителей, действие же униполярного транзистора обусловлено носителями заряда одной полярности.

Канальными данные транзисторы называют потому, что поток основных носителей протекает через проводящий канал с управляемым сопротивлением. Управление сопротивлением канала осуществляется путем изменения его поперечного сечения либо путем изменения удельной проводимости (концентрации носителей заряда).

Название «полевые транзисторы» отражает то свойство, что управление сопротивлением канала осуществляется за счет поперечного электрического поля, а движение носителей заряда обусловлено продольным электрическим полем. Управление непосредственно электрическим полем определяет основные особенности эксплуатации полевых приборов.

Область в полупроводнике, в котором регулируется поток носителей заряда, называют проводящим каналом. Существуют транзисторы с p-каналом и n-каналом. Принципиальных отличий они не имеют. Особенности их вытекают из применения соответствующих носителей заряда, различной подвижности и заключаются в основном в различной полярности подключаемого напряжения.

Полевые транзисторы, как правило, имеют четко выраженную входную (управляющую) цепь и выходную (управляемую). Электрод полевого транзистора, через который в проводящий канал вытекают носители заряда, называют истоком (И), а электрод, через который они вытекают из канала, - стоком (С). Электрод, на который подается электрический сигнал, используемый для управления величиной тока, протекающего через канал, называют затвором (З). Возможен также четвертый электрод, который соединяется с пластиной для исходного полупроводника - подложкой (П).

В классе полевых транзисторов различают следующие разновидности:

- транзисторы с управляющим p-n-переходом;

- транзисторы с изолированным затвором, которые, в свою очередь, бывают двух типов: со встроенным и индуцированным каналом.

Изоляция затвора осуществляется структурой металл - диэлектрик - полупроводник (МДП- транзисторы). Обычно в качестве диэлектрика используют оксид (диоксид кремния SiO2) и говорят о МОП -транзисторах (со структурой металл- оксид - полупроводник).

Условные графические обозначения униполярных транзисторов приведены на рис. 7.1:

а) полевой транзистор с p–n-затворов и каналом p-типа;

б) полевой транзистор с p-n-затвором и каналом n-типа;

в) МДП - транзистор с индуцированным каналом р-типа;

г) МДП - транзистор с индуцированным каналом n-типа;

д) МДП-транзистор со встроенным каналом p-типа;

е) МДП -транзистор со встроенным каналом n-типа.

Рис. 7.1

Стрелка в обозначении полевых транзисторов определяет тип канала: направлена к каналу - для канала n–типа (рис. 7.1,б,г,е) и от канала - для p-типа (рис. 7.1,а,в,д). МДП- транзисторы с индуцированным каналом имеют пунктирную линию в обозначении канала (см. рис. 7.1,в,г), полевые транзисторы со встроенным каналом - сплошную (см. рис. 7.1,д,е). В условном обозначении МДП- транзистора отражен факт изоляции управляющего электрода (затвора) от выходных электродов (стока и истока).

Главным достоинством полевых транзисторов является, как будет показано дальше, высокое входное сопротивление. В качестве основного недостатка можно назвать большой разброс параметров отдельных экземпляров. В настоящее время биполярные транзисторы все чаще и чаще вытесняются полевыми.

Поэтому принцип действия будем рассматривать на примере n-канальных транзисторов, тем более, что такие транзисторы составляют большинство.

7.2. Униполярные транзисторы с управляющим p-n–переходом

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом состоит из пластинки полупроводникового материала с одним p-n-переходом в центральной части и с невыпрямляющими контактами по краям. На рис. 7.2,а изображен принцип устройства диффузионного полевого транзистора с n-каналом, изготовленного по планарно-эпитаксиальной технологии.

Области стока и истока обычно делаются с повышенной проводимостью n+-типа, чтобы уменьшить бесполезное падение напряжения и потери мощности в этих областях. Повышенную проводимость p+-типа имеет и область затвора. Это обеспечивает увеличение толщины запирающего слоя главным образом в сторону слабее легированного n-канала, т.е. усиливает управляющее действие затвора. Кристалл транзистора (подложка) является областью p-типа, от которой часто делают вывод (но этот вывод может и отсутствовать). Подавая, например, на подложку некоторое постоянное напряжение, устанавливают начальную толщину канала. Принцип устройства транзистора с p-каналом показан на рис. 7.2,б.

Для движения носителей заряда - электронов в транзисторе с п-каналом - от истока к стоку на сток относительно истока подают положительное напряжение (рис. 7.3). Движение носителей заряда в канале под действием продольного электрического поля вдоль электронно-дырочного перехода (а не через переходы, как в биполярном транзисторе) является важной характерной особенностью полевого транзистора.

К затвору всегда прикладывают такое напряжение, чтобы p-n-переход был смещен в обратном направлении, отрицательное относительно истока для транзистора с n-каналом и p-затвором. Напряжение иной полярности, создающее прямое смещение, на p-n-переход не подают, так как тогда входное сопротивление будет очень малым. Ток затвора закрытого p-n-перехода у полевых транзисторов очень мал, он составляет единицы наноампер (10-9 А) и называется током затвора утечки Iз.ут . Благодаря этому входное сопротивление униполярных транзисторов с управляющим p-n-переходом достигает 109Ом, что является достоинством прибора по сравнению с биполярным транзистором. Поскольку запирающий слой почти полностью лишен подвижных носителей заряда, его проводимость близка к нулю.

Рис. 7.3

Следует отметить, что для транзисторов с каналом р-типа полярности питающих напряжений противоположны (рис. 7.4).

Рис. 7.4

Обратное смещение p-n-перехода вызывает расширение запирающего слоя главным образом в сторону слабее легированного канала (см. рис. 7.3,б). Увеличение по модулю напряжения затвор-исток |UЗИ| приводит к уменьшению сечения канала (|U"ЗИ|>|U'ЗИ| на рис. 7.3,б), в результате увеличивается сопротивление между стоком и истоком и снижается величина тока стока Ic . Входное напряжение управляет выходным током.

Таким образом, принцип действия униполярного транзистора с управляющим p-n-переходом заключается в том, что при изменении потенциала затвора меняется ширина запирающего слоя p-n-перехода и, значит, рабочее сечение канала. В результате изменяются выходное сопротивление и ток. Поскольку p-n-переход работает в обратном включении, его сопротивление для входного сигнала велико, входная мощность мала. Полезная выходная мощность определяется величиной питающего напряжения и значительно превышает входную мощность.

Управляющее действие затвора наглядно иллюстрируют проходные (управляющие, стокозатворные) характеристики, выражающие зависимость выходного тока стока IC от входного напряжения затвор - исток UЗИ при постоянном выходном напряжении сток - исток UСИ:

IВЫХ  = f (UВХ  )  при   UВЫХ  = const  ,                         (7.5)

IС = f (UЗИ )  при   UСИ =const

Стокозатворные характеристики для транзистора с p-n-затвором и n-каналом приведены на рис. 7.5. Видно, что в области рабочих напряжений характеристики слабо зависят от UСИ. И только при малых значениях UСИ отличия характеристик между собой становятся заметными.

Рис. 7.5

Однако для выполнения расчетов стокозатворные характеристики неудобны, поэтому их редко приводят в справочной литературе. На практике пользуются выходными характеристиками.

Выходные (стоковые) характеристики полевого транзистора с р-п-затвором и n-каналом (рис. 7.6):

IВЫХ  = f (UВЫХ  )  при   UВХ  = const  ,                    (7.6)

IС = f (UСИ )  при   UЗИ =const

показывают, что с увеличением UСИ выходной ток IC  сначала растет довольно быстро по почти линейному закону. Участок сток - исток ведет себя подобно обычному омическому сопротивлению. Угол наклона характеристики определяется величиной сопротивления канала RСИ .Чем больше по модулю напряжение │UЗИ│, тем больше RСИ и тем меньше угол наклона характеристики.

Рис. 7.6

Затем это нарастание замедляется и почти совсем прекращается, т.е. наступает явление, напоминающее насыщение. Это объясняется следующим образом. Канал транзистора не является эквипотенциальной точкой. Ток стока, протекая по каналу, создает на нем распределенное падение напряжения, которое равно нулю у истока и повышается к стоку. Напряжение, приложенное к стоку UСИ является обратным для p-n-перехода. Тогда обратное напряжение, приложенное к каналу, будет зависеть не только от UЗИ , но и от UСИ , которое распределяется по оси х (рис. 7.7,а.

Очевидно, что у области стока толщина канала меньше, чем у истока. В конечном итоге канал сужается настолько, что дальнейшее увеличение тока IC оказывается невозможным. Действуют два противоположных процесса. С одной стороны, при возрастании UСИ ток стока IC  должен увеличиться; с другой - сужение канала ведет к отсечке тока. Но само перекрытие канала запирающим слоем есть следствие увеличения тока, поэтому вместо отсечки тока происходит отсечка его приращений. Соответственно, ток стока остается постоянным. Происходит это при выполнении условия

UСИ + UЗИ = UЗИОТС  .                              (7.8)

Рис. 7.7

Пологий участок выходных характеристик, на котором обычно происходит работа транзистора (на рис. 7.6 отделен пунктирной линией), получил название участка насыщения. Напряжение, при котором наступает насыщение тока в канале, называется напряжением насыщения UСИНАС . Из (7.8) находим

UСИНАС = UЗИОТС - UЗИ                                 (7.9)

Если между затвором и истоком подать некоторое обратное напряжение UЗИ, то сечение канала в исходном состоянии уменьшится. Так как сопротивление канала RСИ в этом случае больше, то угол наклона начального участка выходной характеристики будет меньше, а переход в режим насыщения произойдет при меньших значениях напряжения UСИ  и тока IС. Сама же характеристика проходит ниже.

Подавая между затвором и истоком ряд напряжений различных значений UЗИ, получим семейство статических выходных характеристик (см. рис. 7.6). Область насыщения, являющаяся рабочей областью транзистора на этом семействе, расположена справа от штриховой линии.

При напряжении на затворе, равном или превышающем по абсолютной величине напряжение отсечки UЗИ = UЗИОТС , ток становится очень малым IС ОСТ - остаточный ток стока при любом значении напряжения на стоке.

Повышение напряжения стока в конце концов приводит к электрическому пробою, ток стока начинает лавинообразно нарастать, Напряжение пробоя тем меньше, чем больше напряжение приложено к затвору UЗИ. На рис. 7.6 видно, что для КП302В при UСИ > 20 В выходные характеристики имеют небольшой подъем, который является начальным участком, приводящим к пробою.

Незначительное увеличение тока в режиме насыщения объясняется двумя факторами: во-первых, с увеличением UСИ >UСИ НАС длина канала уменьшается и соответственно возрастает его проводимость, что в конечной итоге приводит к некоторому возрастанию тока стока IС во-вторых, в состав тока стока IС  входит остаточный ток, который также имеет тенденцию к увеличению с ростом UСИ .

При UСИПРОБ возникает электрический пробой стокового участка управляющего р-п-перехода и ток стока резко возрастает.

7.3. Униполярные транзисторы с изолированным затвором

В полевых транзисторах с изолированным затвором затвор отделен от канала тонким изолирующим слоем диэлектрика (МДП-металл-диэлектрик–полупроводник), в качестве которого чаще всего выступает оксид (диоксид) кремния SiO2 (МОП - металл-оксид-полупроводник). При очень тонком изолирующем слое проникновение поля в канал не затруднено, при этом ток затвора значительно уменьшается и не зависит от полярности приложенного к затвору напряжения (в отличие от полевых транзисторов с p-n-переходом).

Каналы полевых транзисторов с МОП-структурой по физическим свойствам разделяются на встроенные и индуцированные. Рассмотрим эти типы транзисторов на примере n-канала, отмечая некоторые характерные особенности для р-каналов.

7.3.1. МДП-транзисторы с индуцированным каналом.

На рис. 7.8,а показан принцип устройства полевого МДП транзистора с индуцированным п-каналом. Основанием служит кремниевая пластинка электропроводностью типа p , называемая подложкой. В ней созданы две области с повышенной проводимостью типа n+ . Эти области являются стоком и истоком. Металлический затвор отделен от кристалла тонким слоем изолятора толщиной 0,2-0,3 мкм. Подложку МДП-транзисторов стараются делать из материала с высоким удельным сопротивлением (относительно слаболегированного), с тем чтобы облегчить образование канала и увеличить пробивное напряжение переходов стока и истока.

Рис. 7.8

Структура МДП-транзистора с индуцированным р-каналом изображена на рис. 7.9,а.

Рис.7.9

Подключение полярности выходного напряжения сток–исток UСИ соответствует типу используемых носителей и аналогично транзистору с управляющим р-п-переходом. Для обеспечения движения носителей заряда от истока к стоку полярность напряжения на стоке положительная для n-канала и отрицательная для р-канала (рис. 7.8,б; 7.9,б). Однако так как высоколегированные области стока и истока с полупроводником подложки противоположного типа электропроводности образуют p-n-переходы, то при любой полярности напряжения на стоке относительно истока один из этих р-n-переходов оказывается включенным в обратном направлении и препятствуют протеканию тока стока IC ввиду отсутствия токопроводящего канала. Этот канал в рабочем режиме транзистора индуцируется соответствующим напряжением на затворе и существует в виде поверхностного инверсного слоя, соединяющего исток со стоком.

Рис.7.10

Суть этого явления состоит в следующем. Например, если на затвор структуры с подложкой р-типа подать положительное напряжение, то под влиянием поля затвора электроны проводимости будут перемещаться из областей стока и истока и из р-области (неосновные носители) по направлению к затвору. Дырки проводимости (основные носители р-подложки) будут вытесняться в глубь полупроводника. Когда напряжение затвора превысит некоторое отпирающее, или пороговое значение │UЗИ│>│UПОР│, то в приповерхностном слое концентрация электронов настолько увеличится, что превысит концентрацию дырок, и в этом слое произойдет так называемая инверсия типа электропроводности, т.е. образуется тонкий канал n-типа и транзистор начинает проводить ток (рис. 7.10,а). Чем больше положительное напряжение затвора, тем больше проводимость канала. Для транзисторов с n-подложкой (p-каналом) на затвор для образования канала относительно истока необходимо подавать отрицательное напряжение (рис. 7.10,б). Каналы, отсутствующие в равновесной состоянии и образующиеся под действием внешнего напряжения, называются индуцированными.

В принципе механизм работы и свойства МДП-транзисторов с n- и р-каналами одинаковы. Однако есть и некоторые различия. Во-первых n-канальные транзисторы более быстродействующие, так как подвижность их рабочих носителей - электронов - примерно в три раза выше, чем дырок. Во-вторых, у n- и р -канальных транзисторов структура приповерхностного слоя в равновесном состоянии оказывается разной, и это отражается на величине порогового напряжения.

В подложке n-типа эти электроны создают обогащенный слой (см. рис. 7.11,а), который препятствует образованию канала; соответственно пороговое напряжение у р-канальных транзисторов выше. В подложке р-типа те же электроны, рекомбинируя с дырками, создают обедненный слой, т.е. способствуют образованию n-канала; соответственно, пороговое напряжение у n-канальных транзисторов ниже.

При дальнейшем увеличении (по модулю) отрицательного напряжения на затворе │UЗИ│>│UПОР│ (см. рис. 7.13,б) в n-подложке индуцируется инверсный слой, обладающий проводимостью p-типа и зарядом Qp. Пространственный заряд обедненного слоя QОС, оставаясь практически неизменным, смещается в глубь подложки. Инверсный слой р-типа, соединяющий области стока и истока, является токопроводящим каналом между ними. При этом большему отрицательному напряжению затвора соответствуют большая удельная проводимость и большая толщина индуцированного канала h (см. рис. 7.13,б), что, соответственно, вызывает увеличение проводимости канала в целом. Следует отметить, что толщина индуцированного канала практически неизменна - h=1...2мм, поэтому изменение его проводимости при изменении напряжения на затворе в основном обусловлено изменением концентрации носителей заряда и, следовательно, удельной проводимости канала.

Таким образом, принцип управляющего действия МДП-транзистора с индуцированным каналом состоит в том, что напряжение затвор - исток UЗИ (входное напряжение) управляет проводимостью канала, а через нее - током стока IC (выходным током).

Поскольку затвор отделен от канала диэлектриком, сопротивление которого составляет 1012...1013Ом, то входной ток очень мал, и в транзисторе получаем большой коэффициент передачи по мощности.

Если к стоку транзистора, у которого индуцирован канал │UЗИ│>│UПОР│, приложить соответствующее напряжение относительно истока Ucu (положительное для n-канальных транзисторов, отрицательное для р-канальных), то по каналу потечет ток IС. Потенциал канала будет изменяться от истока к стоку, поэтому напряжение затвора относительно различных поперечных сечений канала оказывается неодинаковым: максимальное у истока и минимальное у стока (рис. 7.14,б). Следовательно, и толщина индуцированного слоя оказывается различной: она больше всего у истока и меньше возле стока. Общая проводимость канала соответственно уменьшается. Отметим, что напряжение UСИ, прикладываемое к стоку, является обратным для стокового р-п-перехода.

При UCИ =UЗИ -UПОР напряжение на затворе относительно стокового участка канала становится равным пороговому значению UПОР  что приводит к исчезновению инверсной проводимости и условному перекрытию индуцированного канала (см. рис. 7.14,в). В этом случае обедненный слой (обратно включенный р-п-переход сток - подложка) касается изолирующего слоя. Но это не вызывает разрыва электрической цепи на участке исток - исток, а только приводит к насыщению тока - прекращению его роста. Дрейфующие в канале носители заряда являются неосновными для подложки (на рис. 7.14 это электроны для р-подложки) и поэтому совершенно свободно проходят обратносмещенный р-п-переход и попадают в область стока.

Напряжение стока, при котором возникает обедненная область канала возле стока, называется напряжением насыщения

UСИ НАС =UЗИ - UПОР ,                                            (7.27)

Дальнейшее увеличение напряжения на стоке │UСИ│>│UСИНАС│ приводит к увеличению обедненной части канала и ΔLК (рис. 7.14,г), на которой выделяется все излишнее (добавочное) напряжение:

ΔUСИ = │UСИ│-│UСИНАС│    ,                                     (7.28)

а напряжение UСИНАС по-прежнему распределяется на индуцированном канале, геометрия которого, а следовательно, и ток стока IС , практически не меняются. В режиме насыщения происходит лишь незначительное укорочение длины индуцированного канала, что при значительных изменениях напряжения сток-исток UCИ приводит лишь к незначительным изменениям тока канала. В общем случае ток стока равен сумме

IС = IК + I СО  ,                                         (7.29)

где IК - ток канала, представляющий собой управляемую часть тока стока;

IСО - остаточный ток или ток отсечки стока.

ICО=IК+ I У   .                                        (7.30)

Остаточный ток ICO определяется током обратного включенного р-п-перехода на участке сток-подложка Io и током утечки между затвором и стоком через диэлектрик изолирующего слоя (см. рис. 7.14,г). Ток IС0 имеет тенденцию к увеличению с ростом │UCИ│, что вызывает дополнительное (весьма незначительное) увеличение тока стока IС  в режиме насыщения.

Выходные (стоковые) характеристики отражают зависимость (7.6) и приведены на рис. 7.15. При │UЗИ│≤│UПОР│ ток стока IС =IС0, поэтому стоковая характеристика транзистора подобна обратной ветви вольт-амперной характеристики полупроводникового диода. Малое значение тока ICO  (доли микроампер) не позволяет изобразить эту характеристику (рис. 7.15,а) в соответствующем масштабе, практически она сливается с осью абсцисс и считают, что ток стока отсутствует.

Как видно, сопротивление канала можно регулировать в широких пределах, меняя напряжение на затворе.

В точке Б из-за заметного сужения стокового участка канала и уменьшения его общей проводимости намечается некоторое отклонение характеристики от прямой линии. На отрезке БВ существенное сужение стокового участка канала и значительное уменьшение его общей проводимости вызывает замедление роста тока IC с увеличением обратного (для стокового p-n-перехода) напряжения UCИ. В точке В выполняется равенство

UСИНАС =UЗИ  - UПОР                                    (7.39)

ток стока достигает величины насыщения IСНАС и при дальнейшем увеличении UСИ  остается почти неизменным.

При относительно большом напряжении UСИ возникает электрический (лавинный) пробой p-n-перехода сток - подложка и ток стока резко возрастает, замыкаясь через цепь подложки. Причем самые благоприятные условия для пробоя появляются в области наибольшего искривления поверхности р-n-перехода вблизи затвора. Здесь напряженность электрического поля оказывается намного больше, а напряжение пробоя соответственно меньше, чем в плоском р-п-переходе с такими же параметрами. Напряжение электрического пробоя искривленного р-п-перехода уменьшается также из-за влияния поблизости расположенного металлического электрода затвора и границы раздела полупроводник - диэлектрик. С увеличением напряжения затвора разность потенциалов между стоком и затвором уменьшается, что приводит к некоторому ослаблению напряженности электрического поля и увеличению напряжения пробоя (см. рис. 7.15,а). Напомним, что на сток и затвор МДП-транзистора с индуцированным каналом подается относительно истока напряжение одинаковой полярности, поэтому электрический пробой наступает при несколько большем напряжении стока.

Для примера на рис. 7.15,б,в приведены стоковые характеристики реальных транзисторов КП301 (с р-каналом) и КП717 (с n-каналом).

Рис. 7.16

Статические стокозатворные характеристики (или характеристики управления) IC=f(UЗИ) при UСИ=const приведены на рис. 7.16. Аналитическое выражение этой характеристики достаточно точно определяется формулой (7.31). Обычно в справочниках приводят одну кривую для режима насыщения (см. рис. 7.16,а). В силу того, что в режиме насыщения

IС ≈ IСНАС ≈ const                                        (7.40)

все статические стокозатворные ВАХ сливаются в одну линию.

При │UСИ│<│UСИНАС│ характеристики уменьшают угол наклона. Их можно построить по токам, связывающим IC c UЗИ при UСИ=const, используя выходные характеристики. Такое построение выполнено на рис. 7.16,б  с использованием рис. 7.15,б.

Стокозатворные характеристики показывают, что при │UЗИ│<│UПОР│ ток IC практически отсутствует, так как еще не прошла инверсия типа проводимости и не индуцировался канал. При │UЗИ│≥│UПОР│ появляется IC в результате возникновения канала между стоком и истоком. Дальнейшее увеличение UЗИ приводит к росту IC в результате уменьшения сопротивления канала (7.38), обогащения его носителями заряда и, соответственно, увеличения удельной проводимости.

7.3.2. МДП - транзисторы со встроенным каналом.

У транзисторов этого типа канал, соединяющий исток со стоком, либо изготавливают технологическим путем, либо он возникает естественно из-за контактных явлений на границе полупроводника р-типа с диэлектриком. Так, например, если в качестве подложки использовать кремний с дырочной проводимостью, то сильно легированные n+-области стока и истока могут быть соединены между собой естественным каналом тонкого инверсного слоя с электронным типом проводимости, который возникает в месте контакта кремния p-типа с пленкой SiO2 (см. рис. 7.11,б; 7.12).

Встроенный канал, созданный технологическим путем в виде тонкого слаболегированного полупроводникового слоя, объединяющего исток со стоком, может быть сделан как n- (рис. 7.17), так и р-типа (рис. 7.18)..

Иногда от кристалла бывает сделан отдельный вывод - подложка (П). Прибор такой структуры также называют транзистором с собственным каналом. Полярность включения напряжения сток-исток соответствует полярности используемых носителей заряда и аналогична полярности включения униполярных транзисторов других типов (рис. 7.17,б; рис. 7.18,б). На затвор может подаваться как положительное, так и отрицательное напряжение.

Рис. 7.17

Рис. 7.18

Для примера рассмотрим процессы, происходящие в МДП-транзисторе со встроенным каналом n-типа. Если при нулевом напряжении затвора приложить напряжение между стоком и истоком, то через канал протечет ток, представляющий собой поток электронов, поскольку при нулевом напряжении на затворе путь для тока стока открыт (рис. 7.19,а), в отличие от транзисторов с индуцированным каналом. Этот ток называется начальным IC НАЧ, его величина определяется начальной проводимостью канала. При подаче на затвор отрицательного относительного истока напряжения (для транзисторов с n-каналом) в канале создается поперечное электрическое поле, под влиянием которого электроны проводимости выталкиваются из канала в области стока и истока и в кристалл. Это будет вызывать снижение в канале концентрации подвижных носителей заряда, используемых в данном транзисторе, и уменьшение его общей проводимости. Канал обедняется электронами, сопротивление его увеличивается, и ток стока уменьшается. Чем больше отрицательное напряжение затвора, тем меньше этот ток. Такой режим транзистора называют режимом обеднения (см. рис. 7.19,б). При некотором напряжении на затворе уменьшение обедненного поверхностного слоя приводит к ликвидации токопроводящего канала.

Рис. 7.19

Если же на затвор подать положительное напряжение, то под действием электрического поля в этом случае из областей стока и истока, а также из кристалла в канал будут приходить электроны, общая проводимость канала увеличивается, ток стока возрастает. Этот режим называют режимом обогащения (рис. 7,19,в).

Теперь рассмотрим влияние напряжения сток-исток UСИ на процессы, происходящие в канале. Если в исходном состоянии напряжение UЗИ таково, что канал открыт, то увеличение положительного напряжения стока UСИ, вызывает увеличение тока стока и распределенного вдоль канала напряжения. При определенной величине этого напряжения, являющегося обратным для стокового р-п-перехода, происходит смыкание обедненного слоя расширяющегося р-п-перехода на стоковом участке канала (рис. 7.19,г), что приводит канал к режиму насыщения.

Статические характеристики МДП - транзистора со встроенным каналом n-типа (на примере КП305) приведены на рис. 7.20.

Они подобны статическим характеристикам ВАХ других полевых транзисторов, но и имеют отличия.

Рис. 7. 20.

Стокозатворные характеристики IC=f(UЗИ), при UCИ=const (рис. 7.20,а) показывают управляющее действие затвора UЗИ на выходной ток IC , который имеется при отсутствии напряжения на затворе UЗИ=0, и наличии напряжения на стоке UCИ ≠0. Для запирания транзистора необходимо приложить некоторое напряжение UЗИ=UЗИОТC, называемое напряжением отсечки. Из семейства стокозатворных ВАХ видно, что напряжение UЗИ гораздо сильнее влияет на IC, чем выходное напряжение UCИ. При значительных изменениях UCИ характеристики смещаются мало, причем при уменьшении UСИ они смещаются вниз.

Выходные характеристики (стоковые) отражают зависимость IC=f(UCИ) при UЗИ=const (рис. 7.20,6). При возрастании напряжения UCИ от нуля сначала практически выполняется закон Ома и ток IС растет приблизительно пропорционально напряжению UCИ подобно (7.37). Затем при некотором напряжении UCИ канал начинает сужаться, особенно около стока, так как на стоковом р-п-переходе между каналом и кристаллом (подложкой) возрастает обратное напряжение. Область этого перехода, обедненная носителями, расширяется, и сопротивление канала увеличивается. Таким образом, ток стока испытавает два взаимно противоположных влияния: от увеличения IC ток должен возрастать по закону Ома, но от расширения запирающего слоя р-п-перехода (увеличения сопротивления канала) ток должен уменьшаться. В результате ток остается почти постоянным до такого напряжения UCИ, при котором наступает электрический пробой.

Рассмотренный МДП-транзистор со встроенным каналом может работать при любой полярности напряжения на затворе как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения (см. рис. 7.20,б). При обогащении канала (UЗИ >0 для п-канальных транзисторов) стоковые характеристики, не меняя своего внешнего вида, смещаются вверх, напряжение возрастает по тем же причинам, что и у МДП-транзисторов с индуцированным каналом. Поскольку UЗИ (в режиме обогащения) и UСИ имеют одинаковые знаки, то напряжение на стоковом р-n-переходе при этом уменьшается. В режиме обеднения (UЗИ<0 для п-канальных транзисторов) выходные характеристики смещаются вниз, ток стока и напряжение UСИНАС уменьшаются.