Дисциплина «Электроника»

Лекция 9

6. ТИРИСТОРЫ. ПРИБОРЫ ПЕРЕКЛЮЧАЩЕГО ТИПА

6.1. Тиристоры

Тиристор - полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или более р-n-переходов, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот.

С точки зрения применения тиристор - это полупроводниковый ключ, т.е. прибор, основное назначение которого состоит в замыкании и размыкании цепи нагрузки с помощью внешних сигналов. Аналогично транзисторному ключу тиристор имеет два статических состояния - закрытое, или состояние низкой проводимости, и открытое, или состояние высокой проводимости. В любом из двух статических состояний тиристор может находиться сколь угодно долго. Переход из одного состояния в другое происходит относительно быстро под воздействием кратковременного внешнего сигнала.

Система обозначений тиристора представлена в приложении 1. Все тиристоры изготавливают из кремния и маркируются поэтому буквой К (или цифрой 2) в первом элементе. Германиевые приборы распространения не получили вследствие низкого напряжения переключения и недостаточно высокого сопротивления в запертом состоянии. Во втором элементе маркировки неуправляемые диодные тиристоры содержат букву Н, а управляемые триодные - У. Некоторые тиристоры имеют отличное условное обозначение буквенно-цифровым кодом, представленное в приложении.

Основой тиристора является четырехслойная р-п-р-п-структура, изображенная на рис. 6.1. Крайнюю р-область называют анодом, крайнюю п-область - катодом. Идея построения четырехсложной р-п-р-п-структуры, образующей фундамент управляющего полупроводникового вентиля, впервые была высказана в начале 50-х годов. Однако прошло 5 лет, прежде чем удалось изготовить первые кремниевые р-п-р-п-приборы. Принцип их действия был понятен лишь немногим, и практического применения эти устройства поначалу не нашли. В дальнейшем внедрение тиристоров пошло лавинообразно.

Рис. 6.1.

По решению Международной электротехнической комиссии в 1963 году управляемый полупроводниковый вентиль получил название «тиристор» от греческого слова thyra(тира) – «дверь», «вход» и английского resistor - сопротивление. По структуре более сложный, чем транзистор, он представляется как бы дальнейшим его развитием.

Тиристоры - это название целого класса полупроводниковых приборов. Условное графическое обозначение тиристоров показано на рис. 6.2. Их классифицируют по следующим признакам: количеству выводов, виду выходной ВАХ, способам выключения и управления и др..

По количеству выводов различают:

- диодные тиристоры (динисторы), имеющие только два вывода - анод и катод (рис. 6.2,а);

- триодные тиристоры (тринисторы), имеющие три вывода -анод, катод и управляющий электрод (рис, 6.2,б - с выводом от р-базы с управлением по катоду; рис. 6.2, в - с выводом от п-базы с управлением по аноду);

- четырехэлектродные (тетродные) тиристоры - тетристоры (рис. 6.2,г).

Рис. 6.2

По виду выходной ВАХ различают:

- тиристоры, не проводящие в обратном направлении;

- тиристоры, проводящие в обратном направлении (тиристоры с обратной проводимостью, или тиристоры-диоды, рис. 6.2,д);

- симметричные двухпроводные тиристоры, симмисторы или триаки, которые могут переключаться в открытое состояние в обоих направлениях (рис. 6.2,е - диодный, ж - триодный);

По способу выключения тиристоры подразделяются на незапираемые, выключение обеспечивается только по выходной цепи (рис 6.2, а-г), и запираемые, выключение возможно по входной управляющей цепи (рис. 6.2,з - запираемый тиристор, управляемый по катоду, рис. 6.2,и - запираемый тиристор, управляемый по аноду).

По способу управления различают тиристоры, фототиристоры н оптотиристоры. Первые управляются внешним электрическим сигналом по управляющему электроду. Фототиристор (6.2,к) управляется внешним оптическим сигналом, оптотиристор (рис. 6.2,л) внутренним оптическим сигналом (излучатель и фототиристор составляют в оптотиристоре единую конструкцию). Фотоэлектрические и оптоэлектрические приборы будут рассмотрены в гл. 8.

Тиристоры могут выполнять функции коммутации и регулирования напряжения, используются в качестве преобразователей тока любой формы в ключах, генераторах, запоминающих устройствах и т.д. Вследствие этого они нашли широкое применение в электронике, электротехнике, автоматике и телемеханике, вычислительной технике и т.д.

6.2. Динистор

Динистор - диодный тиристор p-п-p-п-структуры, имеющий два вывода: анод и катод (рис. 6.4, а). Крайние р-п-переходы П1 и П3 называют эмиттерными, а средний П2 - коллекторным.

Рис. 6.4

Анализ процессов, происходящих в динисторе, упрощается, если представить его в виде сочетания двух транзисторов типа р-п-р и п-р-п (рис. 6.4,6). Область р1-эмиттер первого р-п-р-транзистора, область п2-эмиттер второго п-р-п-транзистора. Область базы п1 первого р-n-p-транзистоpa одновременно является областью коллектора второго п-p-п-транзистора. Область базы p2 второго п-р-п-транзистора одновременно является областью коллектора первого р-п-р-транзистора. Если к динистору приложить прямое напряжение, как показано на рис. 6.4, - плюс к аноду (к крайней р1-области), минус к катоду (к крайней п2-области), то переходы П1 и П3 окажутся смещенными в прямом направлении, а переход П2 - в обратном.

Через переход П2 течет небольшой обратный ток IК0 , вызванный перемещением неосновных носителей, которых мало. Эмиттерные переходы П1 и П3, работающие в прямом направлении, инжектируют носители в области базы. В результате диффузии (дрейфа) неосновные для базы носители достигают коллекторного перехода П2 и полем перехода затягиваются в область коллектора. Некоторая часть носителей, инжектированных эмиттерами, рекомбинирует в базовых областях. Дырки из области р1, прошедшие первую базу п1 и коллекторный переход П2, появляются во второй р2-базе. Их нескомпенсированный объемный заряд понижает высоту потенциального барьера П3 и вызывает встречную инжекцию электронов. Аналогичным образом можно рассматривать инжекцию электронов из области п2 в область p2 , их появление в области п1 и встречную вторичную инжекцию дырок из р1 в область п1. Обе крайние области эмиттеров отвечают вторичной инжекцией на инжекцию друг друга. В результате возникает внутренняя положительная обратная связь и создаются необходимые предпосылки для развития лавинного процесса нарастания тока. Тем не менее рост тока через систему начинается не при любом напряжении, а только при некотором достаточно большом.

Общийток I2  через второй переход П2 содержит 3 составляющие:

IК0 - обратный ток запертого перехода;

I1А1- ток коллектора первого условного транзистора;

I3А2 - ток коллектора второго условного транзистора;

где А1  и А2 интегральные коэффициенты передачи токов эмиттеров;

I1, I3 - токи через первый и третий переходы соответственно:

I2 = IК0  + I1А1 + I3А2  .                                                  (6.1)

Поскольку согласно первому закону Кирхгофа для динистора

Iа  = I1 = I2 = I3    ,                                             (6.2)

то получаем формулу для тока через динистор в виде

Iа=IКО1-(А1+А2)  .                                              (6.3)

Проанализируем выражение (6.3). Вольтамперная характеристика динистора представлена на рис. 6.5. На прямой ветви характеристики можно отметить две устойчивые области: запирания (ОА) с малыми токами при высоких напряжениях, и отпирания (БВ), с большими токами при малых напряжениях. Между этими областями заключена неустойчивая область отрицательного дифференциального сопротивления (АБ).

Рис. 6.5

Сначала ток невелик и растет медленно. При малых токах коэффициенты А1 и А2 значительно меньше единицы и сумма их также меньше единицы (рис. 6.6). Чем больше прямое напряжение на эмиттерных переходах, тем больше носителей заряда приходит к коллекторному переходу, возрастает ток коллектора. В этом режиме тиристор можно еще считать закрытым, он имеет большое сопротивление (10...100 МОм).

Рис. 6.6

Поскольку ток в цепи мал, а переходы П1 и П3 смещены в прямом направлении, то основная часть напряжения источника падает на обратно-смещенном переходе П2:

E  =  UП1 + UП2 + UП3 + Iа RН  ≈  UП2   .                         (6.4)

На сопротивление коллекторного перехода П2 влияют два взаимно противоположных процесса. С одной стороны, повышение обратного напряжения на этом переходе увеличивает его сопротивление. Но с другой стороны, повышение прямых напряжений на эмнттерных переходах П1 и П3 усиливает инжекцию носителей, которые переходят к переходу П2, обогащают его и уменьшают сопротивление. До точки А (см.рис. 6.5) перевес имеет первый процесс. Около точки А при некотором напряжении (десятки или сотни вольт), называемом напряжением включения UВКЛ влияние обоих процессов уравновешивается, а затем сопротивление перехода П2 начинает уменьшаться, возникает лавинообразный процесс отпирания динистора.

Механизм развития лавинного процесса связан с изменением коэффициентов передачи тока А1 и А2, которые, как известно, зависят от величины тока (см. рис. 6.6). При малых токах А1 и А2 значительно меньше единицы А1+А2<<1 и в соответствии с (6.3) ток анода очень мал. Увеличение тока через структуру приводит к увеличению А1 и А2. Особенно резкой эта зависимость в области малых токов имеет место для кремниевых полупроводниковых приборов. Увеличение А1 и А2 приводит к возрастанию тока и дальнейшему увеличению этих коэффициентов. В точке А ток резко скачком возрастает. Это происходит при выполнении условия

А1+А2 = 1                                                   (6.5)

в результате усиления эффекта действия внутренней положительной обратной связи. Из ВАХ видно, что в точке включения А дифференциальное сопротивление динистора равно:

dudi=0  .                                                      (6.6)

Ток возрос бы до бесконечности, если бы его не ограничивало внешнее сопротивление нагрузки RН (см. рис. 6.4). Динистор переходит в неустойчивый режим, определяемый участком АВ на ВАХ (см. рис. 6.5), где дифференциальное сопротивление отрицательно, а затем в режим открытого состояния - участок БВ на ВАХ.

В открытом состоянии вследствие накопления зарядов около перехода П2 напряжение на нем прямое, что, как известно, характерно для коллекторного перехода в режиме насыщения. Поэтому полное напряжение на тиристоре складывается из трех небольших прямых напряжений на переходах и четырех также небольших падений напряжения на п- и р-областях. Так как каждое из этих напряжений составляет доли вольта, то общее напряжение на открытом тиристоре не превышает нескольких вольт (обычно UОТКР =1...2В), и, следовательно, тиристор в этом открытом состоянии имеет малое сопротивление, которое составляет от нескольких долей до единиц ома. Дифференциальное сопротивление тиристора на участке БВ - положительное.

Во включенном состоянии анодный ток Iа через структуру ограничивается только сопротивлением нагрузки RН, так как

IаE−UоткрRН≈ERН  .                                           (6.7)

Максимально допустимое значение этого тока Iаmax как и обычно у полупроводниковых приборов, определяется площадью переходов, условиями охлаждения и может достигать сотен ампер.

Открытое состояние динистора является устойчивым. Для поддержания тиристора в открытом состоянии через него должен протекать ток не менее IУД (точка Б на рис. 6.5). Снижая напряжение на тиристоре, можно уменьшить ток до значения, меньшего, чем IУД

Iа  <  IУД  ,                                                     (6.8)

где IУД  - удерживающий ток динистора.

При выполнении условия (6.8) неравновесные заряды, накопленные в базах, постепенно рассасываются (рекомбинируют), и спустя некоторое время восстанавливается закрытое (выключенное) состояние динистора (участок ОА на рис. 6.5) скачком через неустойчивый участок АБ.

При подаче на р-п-р-п-структуру обратного напряжения (минус к аноду, плюс к катоду) центральный р-п-переход П2 смещается в прямом направлении, а анодный П1 и катодный П2 - в обратном. Через структуру протекает обратный ток утечки IОБР . Транзисторы находятся в инверсном включении.

Под действием поля обратносмещенного перехода П1 дырки переходят в слой р1, а электроны - в слой п1. Электроны частично рекомбинируют в слое п1, а частично через переход П2 инжектируются в слой р2. Аналогично ведут себя дырки и электроны в области обратносмещенного катодного р-п-перехода П3: электроны переходят в слой п2, а дырки в слой p2; часть дырок, поступающих в базу p2, рекомбинирует, остальная часть инжектирует в слой п1.

Нетрудно записать соотношение для токов IП1 и IП3 через р-п-переходы

IП1 = I0П1  + АрI IП3    ,                                            (6.9)

где IП1 , IП3  - токи через первый П1 и третий П3 р-п-переходы;

I0П1 - собственный обратный ток первого перехода;

АрI - инверсный коэффициент передачи дырок первого транзистора (рис. 6.5).

С учетом условия непрерывности тока (согласно первому закону Кирхгофа)

IП1 = IП2 = IП3 = IОБР                                          (6.10)

получим,

IОБР = IОП 1 / (1-АрI )   .                                             (6.11)

Таким образом, обратный ток, протекающий через тиристор, больше обратного тока единичного p-п-перехода. Однако несмотря на аналогию формул (6.3) и (6.11), не следует думать, что при обратном включении динистора в нем возможен процесс открывания. Во-первых, знаменатель (6.11) даже теоретически никогда не может быть равен нулю, поскольку в прямом смещении находится только один р-п-переход; во-вторых, переход П2 образован областями относительно слабо легированных баз п1 и р2 , поэтому инверсные коэффициенты передачи токов транзисторов невелики. Поэтому характеристика динистора на участке ОГ является, по сути, характеристикой двух обратносмещенных р-п-переходов. Напомним, что тиристоры изготавливаются из кремния, у которых велика, по сравнению с германием, ширина запрещенной зоны, и поэтому обратный ток мал.

С ростом обратного напряжения обратный ток IОБР незначительно растет. При больших обратных напряжениях может стать существенным лавинное размножение носителей, происходит пробой, что ограничивает величину допустимого анодного обратного напряжения UОБРМАХ .

По вольт-амперной характеристике (см.рис. 6.5) можно определить основные статические параметры динистора:

- напряжение включения UВКЛ - основное напряжение в точке включения тиристора (т. А, рис. 6.5);

- ток включения IВКЛ - основной ток в точке включения тиристора;

- напряжение в закрытом состоянии UЗАКР - основное напряжение на тиристоре, находящемся в закрытом состоянии;

- ток в закрытом состоянии IЗАКР - основной ток при определенном напряжении в данном состоянии;

- ток в открытом состоянии IОТКР - основной ток, протекающий через тиристор, находящийся в открытом состоянии;

- напряжение в открытом состоянии UОТКР - основное напряжение на тиристоре при определенном токе в открытом состоянии;

- удерживающий ток IУД - минимальный основной ток, который необходим для поддержания тиристора в открытом состоянии;

- максимально допустимые постоянное обратное напряжение UОБРМАХ , постоянный ток в открытом состоянии IОТКРМАХ , средняя рассеиваемая мощность РСРМАХ , при которых обеспечивается заданная надежность.

Основной процесс, происходящий в тиристоре, связан с переходом из закрытого состояния в открытое, который происходит при достижении внешнего напряжения величины UВКЛ. Этот параметр динистора зависит от внутренних свойств прибора, заложенных при его производстве. Для увеличения численного значения UВКЛ , как это очевидно из ранее рассмотренных свойств, необходимо при изготовлении прибора применять меры, уменьшающие коэффициенты передачи тока транзисторных структур А1 и А2. С этой целью уменьшают коэффициент инжекции и коэффициент переноса транзисторов, входящих в динисторную структуру. Для уменьшения коэффициента инжекции шунтируют эмиттерные переходы транзисторов объемным сопротивлением баз, а для уменьшения коэффициента переноса увеличивают толщину баз. Перечисленные меры позволяют получать для разных типов динисторов разные значения UВКЛ, которые могут быть от нескольких десятков до нескольких сотен вольт.

Существенным недостатком диннстора является отсутствие возможности управлять величиной UВКЛ в процессе эксплуатации. Единственная величина, которую можно изменять при работе с такой структурой - это внешнее приложенное напряжение. Поэтому динисторы в настоящее время имеют ограниченное применение и выпускаются в ограниченной номенклатуре (например, КН102А-И).

6.3 Тринистор

Тринисторы. (триодные тиристоры) отличаются от динисторов тем, что кроме анода (А) и катода (К), имеют третий вывод - управляющий электрод (УЭ), который делается от одной из баз. Если управляющий электрод подключен к р-базе, ближайшей к п-катоду, то такой тринистор называется с управлением по катоду (см.рис. 6.2,б). Тринистор, имеющий вывод от п-базы, примыкающей к аноду, называется с управлением по аноду (см. рис. 6.2,в). Приборы, имеющие оба управляющих электрода, называются тетристорами (см. рис. 6.2,г).

Такие структуры имеют гораздо большие управляющие возможности, чем динисторы. Использование той или иной базы приводит лишь к изменению полярности источника управляющего напряжения, который должен обеспечить отпирание соответствующего эмиттерного перехода.

Простейшая схема включения триодного тиристора показана на рис. 6.7. При отключенном управляющем электроде (Iу=0) тринистор ведет себя подобно динистору. Подача внешнего прямого смещения на управляющий электрод приводит к росту тока через систему и снижение величины напряжения включения UВКЛ .

Рис. 6.7

Тринистор переводится во включенное состояние при меньшем анодном напряжении. Чем больше управляющий ток Iу, тем больше инжекция из управляемого р-п-перехода, возрастают ток и коэффициент А соответствующего транзистора. Поэтому при меньшем анодном напряжении ток анода достигает значения, обеспечивающего выполнение равенства (6.5) А1 + А2 = 1, при котором тиристор включается.

Таким образом, подавая прямое смещение на управляющий электрод, можно регулировать UВКЛ  . Чем больше ток Iу , тем ниже UВКЛ  .

Существенно, что величина Iу гораздо меньше Iа, меньше и мощность, затрачиваемая в цепи управления, по сравнению с мощностью, которая может быть выделена в нагрузке анодной цепи тиристора. Таким образом, с помощью тринистора можно включить достаточно мощную нагрузку в нужный момент времени путем подачи достаточно маломощного управляющего сигнала. Причем управляющий сигнал может быть кратковременным - включившись, тринистор удерживается в этом состоянии и после снятия воздействия по управляющему электроду.

Вольт-амперная характеристика триодного тиристора (рис. 6.8), снятая при нулевом токе управляющего электрода Iу =0, подобна ВАХ диодного тиристора. Рост тока управляющего электрода (от Iу=0 до Iу3) приводит к смещению вольт-амперной характеристики в сторону меньшего напряжения включения. При достаточно большом токе управляющего электрода, Iу4 , называемого током спрямления, вольт-амперная характеристика тринистора вырождается в характеристику обычного диода, теряя участок отрицательного сопротивления.

Рис. 6.8

Для выключения триодного тринистора необходимо, так же как и для динистора, снижая напряжение, уменьшить на нем ток Iа до значения, меньшего, чем IУД ,, т.е. выключение происходит по анодной цепи.

Статические параметры динистора применяются и для характеристики свойств тринистора. При этом учитывается, что они справедливы при определенном режиме в цепи управляющего электрода. Кроме того, для тринисторов вводится ряд дополнительных статических параметров, основными из которых являются:

- постоянное (импульсное) отпирающее напряжение на управляющем электроде UУ ОТ (UУ ОТ И);

- не отпирающее напряжение на управляющем электроде UУ НЕОТ ;

-постоянный (импульсный) отпирающий ток управляющего электрода IУ ОТ  (IУ ОТ И ) ;

- неотпирающий ток управляющего электрода IУ НЕОТ, а также предельные электрические параметры, характеризующие предельные значения допустимых режимов работы.

Тиристоры, снабженные управляющим электродом, имеют значительно расширенную область применения в устройствах автоматики и вычислительной техники. Мощные тиристоры применяются в силовой преобразовательной технике и электроприводе. Существуют тиристоры самых различных типов на токи от нескольких десятков миллиампер до нескольких сот ампер и на рабочее напряжение в тысячи вольт.

В общем случае цепь управления тиристора должна обеспечить:

- отпирание импульсом управления;

- помехоустойчивость;

- заданное быстродействие при включении;

- надежность работы тиристора.

Прежде всего цепь управления должна формировать импульс тока или напряжения, который надежно отпирает тиристор. Форма импульсов управления и их длительность зависят как от типа тиристоров, так и от вида нагрузки, и могут быть самыми разнообразными. Параметры импульсов управления в значительной степени определяются электрическими свойствами промежутка управляющий электрод - катод (УЭ - К),

6.5. Симметричный тиристор

Симметричный тиристор (симистор) – тиристор, который при подачи сигнала на его управляющий электрод включается как в прямом, так и в обратном направлении.

Рассмотренные ранее разновидности тиристоров пропускают рабочий основной ток лишь в одном направлении, что ограничивает возможности их использования в устройствах переменного тока. Встречно-параллельное включение двух динисторов может решить указанную задачу (рис. 6.14). При различной полярности напряжения работает одна либо другая половина прибора. Однако более эффективно работают специально разработанные симметричные тиристоры, структура которых показана на рис. 6.15,а (условное графическое изображение - на рис. 6.2,е,ж).

Рис. 6.14

Прибор имеет пятислойную п-p-n-p-n-структуру, четыре р-п-перехода, причем крайние переходы соединены параллельно выводам (зашунтированы). Если к симистору приложено напряжение с полярностью, указанной на рис. 6.15, то переход П4 заперт и не оказывает влияния на работу, переходы П1 и П3 оказываются под прямым напряжением, а переход П2-под обратным. Переход П1 шунтирован контактом вывода и при малых токах через структуру практически не инжектирует электроны в область р1.

Рис. 6.15

Прямое напряжение на переходе П1 определяется падением напряжения на радиальном объемном сопротивлении р1-базы. Если это падение напряжения мало (UБр1 <U0 -меньше напряжения отсечки ВАХ р-п-перехода П1), то через структуру протекает небольшой ток, работает трехслойная p2-п2-р1-структура. Основная часть тока течет параллельно переходу П1, стремясь достичь вывода по пути,обладающему наименьшим сопротивлением (рис. 6.15,а). При увеличении напряжения переход П3 все больше смещается в прямом направлении, вызывая поток дырок из области р2 в п2. Далее, перемещаясь через слой п2, дырки будут собираться переходом П2 и, попадая в область р1, повышают ее потенциал относительно области n1, что вызовет инжекцию электронов из области п1 в р1. При UБ1 > U0 работает обычная тиристорная p2-п2-p1-п1-структура (рис. 6.15,б). В результате дальнейшего нарастания тока переход П1 сместится в прямом направлении и произойдет переключение структуры р2-п2-р1-п1 в проводящее состояние. Это происходит при подаче напряжения, которое больше напряжения включения UВКЛ. Изменяя параметры структуры, протяженность областей п1 и р1, выходящих к контакту, а также ширину и удельное сопротивление р1-базы, иначе говоря, меняя радиальное сопротивление этой области, можно регулировать ток включения структуры с зашунтированным эмиттером. При обратной полярности приложенного напряжения работает п3-р2-п2-р1-структура, а переход П1 закрыт.

Таким образом, пятислойная n-p-n-p-n-структура с зашунтированными эмиттерными переходами имеет ВАХ с участком отрицательного сопротивления как на прямой, так и на обратной ветви (рис. 6.16) и позволяет переключать ток любого направления. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики симметричного тиристора расположена в третьем квадранте и аналогична прямой ветви.

Рис. 6.16

Современная технология позволяет получить структуры п1-р1-п2-р2 и р1-п2-р2-п3 с минимальным разбросом электрических параметров. Это, в свою очередь, определяет симметрию ВАХ относительно начала координат, т.е. обеспечивает равенство напряжений включения обеих структур, их токов удержания и включения. При этом в проводящем состоянии прибор имеет такое же сопротивление, как и обычная р-п-р-п-структура. Симметричный ограничитель напряжения, основу которого составляет рассмотренная структура, может быть открыт либо за счет подачи на электроды напряжения, повышающего напряжение включения UВКЛ, либо за счет эффекта du/dt .

Основное назначение ограничителей напряжения - защита управляемых р-n-p-n-структур от коммутационных перенапряжений. Используются эти приборы также в качестве разрядников в электрической аппаратуре.

Если к диодной симметричной структуре добавить дополнительный электрод, то получим управляемый симметричный тиристор (симистор), называемый также триак (сокращение от английского названия: Triak, Triade Alternative Current Switch -триодный переключатель переменного тока).

В зависимости от устройства управляющего перехода симметричные тиристоры могут управляться:

1) током положительной полярности;

2) током одной полярности в одном направлении, а в другом направлении - током противоположной полярности;

3) током определенной полярности в одном направлении, а в другом направлении - током любой полярности;

4) током любой полярности в обоих направлениях.

Таким образом, управляемый симметричный тиристор имеет целый ряд разновидностей, причем общим для всех будут области со структурами p-п-p-n и п-p-п-p. ВАХ симистора симметрична относительно начала координат и располагается в первом и третьем квадрантах (рис. 6.17); управление обеспечивается током соответствующей полярности.

Переходный процесс включения симисторов аналогичен подобному процессу у обычных тиристоров, Очевидно, что каждая элементарная структура симистора включается по-разному, но эта разница практически не сказывается на быстродействии симистора, время включения составляет 20мкс.

Рис. 6.17

По сравнению с встречно-параллельно соединенными обычными тиристорами симисторы представляют собой единичную интегральную структуру. С одной стороны, симисторы при прочих равных условиях имеют меньшие массу и габариты, большую надежность работы, меньшую сложность схемы управления и стоимость; с другой стороны, они могут выключаться только за счет естественного спада к нулю прямого тока (естественная коммутация). Поэтому симисторы имеют низкие рабочие частоты (~100 Гц), в то время как встречно-параллельное соединение обычных тиристоров может работать на частотах ~1 кГц и выше.

Большинство двухпроводных тиристоров (симисторов) имеет в своей основе структуру (рис. 6.18), для которой характерно перекрытие эмиттерных переходов. При прохождении тока заряд накапливается в п2-базе, заполняя также и область перекрытия l.

При изменении полярности напряжения запирающий ток I может протекать через l -область. Часть этого тока I1 создает на радиальном сопротивлении p2-базы падение напряжения, которое смещает переход П4 в прямом направлении, т.е. ток I1 выполняет функцию тока управления п3-р2-п2-р1-структуры. Если заряд дырок, накопленный в р2-базе при протекании этого тока, будет превышать критический заряд, необходимый для отпирания р1-п1-р2-п2-структуры, последняя перейдет в открытое состояние и через прибор потечет ток, определяемый обратным напряжением и сопротивлением нагрузки. Например, при синусоидальной форме напряжения на основных электродах при заданном значении тока через прибор существует критическая частота fКР, определяемая параметрами структуры, при повышении которой имеет место отпирание прибора в обратном направлении без подачи управляющего импульса.

Стойкость симистора к du/dt характеризуют в двух направлениях и различают критическую скорость нарастания прямого напряжения и критическую скорость нарастания коммутирующего напряжения.

Рис. 6.18

Критическая скорость нарастания прямого напряжения - максимальная скорость напряжения, прикладываемого к симистору в направлении, совпадающем с направлением протекающего тока, при котором не происходит включения симистора.

Критическая скорость нарастания коммутирующего напряжения - максимальная скорость нарастания напряжения, прикладываемого к симистору в направлении, противоположном направлению протекающего тока, при которой не происходит включения симистора.

Типичная критическая скорость нарастания для симисторов лежит в диапазоне 5...20 В/мкс.

Таким образом, подробно рассмотрены пятислойная п-р-п-p-п-структура симистора и физические процессы, лежащие в основе двунаправленного протекания тока в этих тиристорах, а также указана возможность на управление процессом включения, суть которого аналогична процессу управления тринистором - увеличение прямого тока с помощью управляющего электрода. Для диодных симисторов переключение осуществляется превышением напряжения включения UВКЛ быстронарастающим напряжением du/dt.

Универсальность и простота симисторов делают их перспективными для обширного класса устройств, связанных с подключением и регулированием переменного тока. Симметричный тиристор в качестве бесконтактного ключа в цепях переменного тока позволяет коммутировать значительную мощность при малых потерях мощности на управление, при этом отсутствуют «дребезг» и подгорание контактов, искрение и перенапряжения, характерные для контактных элементов (реле).

При фазовом управлении симистор опирается импульсом управления и подключает напряжение питающей сети к нагрузке на определенную (регулируемую) часть периода (рис.6.19), что позволяет экономично регулировать среднее значение мощности, подводимой к нагрузке (например, при питании электрических ламп, нагревательных приборов, электродвигателей и т.д.).

6.8. Сравнительная характеристика тиристора и транзистора

Выделим основные особенности тиристора по сравнению с транзистором, работающем в ключевом режиме.

1. Наличие внутренней положительной (регенеративной) обратной связи (ПОС) и, как следствие, кратковременность управляющих сигналов тиристора по отношению к длительности статических состояний. В транзисторном включении для поддержания статического состояния необходимо непрерывно подавать соответствующий сигнал управления.

2. Тиристор представляет собой управляемый диод и может быть открыт при прямом напряжении между анодом и катодом, но закрывается при подаче обратного напряжения (кроме симисторов и тиристоров-диодов). Поэтому тиристор очень удобен в качестве ключа в цепях переменного тока.

3. Высокое значение предельной мощности, переключаемой транзистором, что обеспечивается особенностями полупроводниковой структуры тиристора. Именно при переключении больших мощностей (токи порядка 100 А и более, напряжения порядка 100 В и более) тиристор имеет наибольшие преимущества перед транзисторным ключом.

Перечисленные особенности тиристоров предопределяют ряд недостатков этих приборов но сравнению с транзистором в ключевом режиме.

1. Относительно низкое быстродействие, особенно при запирании (время выключения современных тиристоров порядка нескольких микросекунд, и оно тем больше, чем больше переключаемая мощность).

2. Ограниченная управляемость - большинство классов тиристоров отпирается по маломощной цепи управления, а запирается по мощной (силовой) анодной цепи. Поэтому применение тиристоров в качестве ключей в цепях постоянного тока требует специальных узлов для запирания тиристоров - так называемых узлов коммутации (кроме запираемых тиристоров).

3. Наличие внутренней ПОС снижает помехоустойчивость тиристоров в закрытом состоянии, приводит к выявлению дополнительных паразитных эффектов (эффекта du/dt , эффекта локализации энергии при переключении и т.п.).

Таким образом, предпочтительная область применения тиристоров - переключение и преобразование больших мощностей в низкочастотных цепях переменного тока: управляемые выпрямители и инверторы, преобразователи частоты, регуляторы переменного тока и др.

Достаточно широко применяются тиристоры и в качестве ключей постоянного тока большой мощности.