«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Раздел №1 Метрология

ЛЕКЦИЯ №2

| Тема: | Понятие об измерении физической величины |
| --- | --- |
| Учебные вопросы: | - Основной принцип измерения. Стандартная схема измерения. - Классификация измерений. - Методы измерения физических величин. |

Литература:

Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526с.

ВОПРОС №1

Напомним определение измерения.

Измерение — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины (ФВ), обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины (РМГ 29-99).

Основное уравнение измерения. Основной принцип измерения

Итак, если имеется некоторая величина X, принятая для нее единица измерения равна [X], то значение физической величины

(2.1)

где q — числовое значение величины X.

Например, за единицу измерения напряжения электрического тока принят 1 В. Тогда значение напряжения электрической сети

Здесь числовое значение q = 220. Но если за единицу напряжения принять [1 кВ], то U= q [U] = 0,22 [1 кВ] = 0,22 кВ, т. е. числовое значение q = 0,22.

Уравнение (2.1) называется основным уравнением измерений, показывающим, что числовое значение величины зависит от размера принятой единицы измерения.

Таким образом, основной принцип измерения можно сформулировать следующим образом: любое измерение заключается в сравнении путем физического эксперимента данной величины с некоторым ее значением, принятым за единицу сравнения, с так называемой мерой.

Введем еще одно важное понятие — измерительное преобразование. Под ним понимается процесс установления взаимнооднозначного соответствия между размерами двух величин: преобразуемой величины (входной) и преобразованной в результате измерения (выходной). Измерительное преобразование называется линейным, если при увеличении преобразуемой величины на Х результат преобразования — величина Y увеличивается (уменьшается) на Y, а при увеличении Х в n раз значение Y увеличивается (уменьшается) также в n раз.

Результат измерительного преобразования (выходная величина) не всегда бывает однороден входной величине. Например, входной величиной может быть некоторое значение температуры объекта измерений (в градусах Цельсия), а выходной величиной — электрическое напряжение (в вольтах и долях вольта).

Стандартная схема измерения

Измерение — последовательность сложных и разнородных действий, состоящая из ряда этапов:

- Постановка измерительной задачи

- Планирование измерения

- Измерительный эксперимент

- Обработка экспериментальных данных

Совокупность данных этапов называют схемой измерения.

Первым этапом любого измерения является постановка измерительной задачи. Он включает в себя:

- сбор данных об условиях измерения и исследуемой ФВ, т.е. накопление априорной информации об объекте измерения и ее анализ;

- формирование модели объекта и определение измеряемой величины, что является наиболее важным, особенно при решении сложных измерительных задач. Измеряемая величина определяется с помощью принятой модели как ее параметр или характеристика. В простых случаях, т.е. при измерениях невысокой точности, модель объекта в явном виде не выделяется, а пороговое несоответствие пренебрежимо мало;

- постановку измерительной задачи на основе принятой модели объекта измерения;

- выбор конкретных величин, посредством которых будет находиться значение измеряемой величины;

- формулирование уравнения измерения.

Вторым этапом процесса измерения является планирование измерения. В общем случае оно выполняется в следующей последовательности:

- выбор методов измерений непосредственно измеряемых величин и возможных типов СИ;

- априорная оценка погрешности измерения;

- определение требований к метрологическим характеристикам СИ и условиям измерений;

- выбор СИ в соответствии с указанными требованиями;

- выбор параметров измерительной процедуры (числа наблюдений для каждой измеряемой величины, моментов времени и точек выполнения наблюдений);

- подготовка СИ к выполнению экспериментальных операций;

- обеспечение требуемых условий измерений или создание возможности их контроля.

Эти первые два этапа, являющиеся подготовкой к измерениям, имеют принципиальную важность, поскольку определяют конкретное содержание следующих этапов измерения. Подготовка проводится на основе априорной информации. Качество подготовки зависит от того, в какой мере она была использована. Эффективная подготовка является необходимым, но недостаточным условием достижения цели измерения. Ошибки, допущенные при подготовке измерений, с трудом обнаруживаются и корректируются на последующих этапах.

Третий, главный этап измерения — измерительный эксперимент.

Измерительный эксперимент может быть рассмотрен  в узком и широком смыслах: в узком смысле он является отдельным измерением, а в широком –  представляет из себя определенную последовательность действий. В рамках основного этапа измерения данная последовательность выглядит следующим образом:

- взаимодействие средств и объекта измерений;

- преобразование сигнала измерительной информации;

- воспроизведение сигнала заданного размера;

- сравнение сигналов и регистрация результата.

Последний этап измерения — обработка экспериментальных данных. В общем случае она осуществляется в последовательности, которая отражает логику решения измерительной задачи:

- предварительный анализ информации, полученной на предыдущих этапах измерения;

- вычисление и внесение возможных поправок на систематические погрешности;

- формулирование и анализ математической задачи обработки данных;

- построение или уточнение возможных алгоритмов обработки данных, т.е. алгоритмов вычисления результата измерения и показателей его погрешности;

- проведение вычислений согласно принятому алгоритму, в итоге которых получают значения измеряемой величины и погрешностей измерений;

- анализ и интерпретация полученных результатов;

- запись результата измерений и показателей погрешности в соответствии с установленной формой представления.

Некоторые пункты данной последовательности могут отсутствовать при реализации конкретной процедуры обработки результатов измерений.

Задача обработки данных подчинена цели измерения и после выбора СИ однозначно вытекает из измерительной задачи и, следовательно, является вторичной.

Перечисленные выше этапы существенно различаются по выполняемым операциям и их трудоемкости. В конкретных случаях соотношение и значимость каждого из этапов заметно варьирует. Для многих технических измерений вся процедура измерения сводится к экспериментальному этапу, поскольку анализ и планирование, включая априорное оценивание погрешности, выбор нужных методов и средств измерений осуществляются предварительно, а обработка данных измерений, как правило, минимизируется.

Выделение этапов измерения имеет непосредственное практическое значение — способствует своевременному осознанному выполнению всех действий и оптимальной реализации измерений. Это в свою очередь позволяет избежать серьезных методических ошибок, связанных с переносом проблем одного этапа на другой.

Постулаты теории измерений

Как и любая другая наука, метрология строится на основе ряда основополагающих постулатов, описывающих ее исходные аксиомы. Построению и исследованию этих аксиом—постулатов посвящено большое число научных исследований.

Первым постулатом метрологии является постулат α: в рамках принятой модели объекта исследования существует определенная измеряемая физическая величина и ее истинное значение.

Если, например, считать, что деталь представляет собой цилиндр (модель — цилиндр), то она имеет диаметр, который может быть измерен. Если же деталь нельзя считать цилиндрической, например ее сечение представляет собой эллипс, то измерять ее диаметр бессмысленно, поскольку измеренное значение не несет полезной информации о детали. И, следовательно, в рамках новой модели диаметр не существует. Измеряемая величина существует лишь в рамках принятой модели, т. е. имеет смысл только до тех пор, пока модель признается адекватной объекту. Так как при различных целях исследований данному объекту могут быть сопоставлены различные модели, то из постулата α вытекает следствие α1: для данной физической величины, объекта измерения существует множество измеряемых величин (и соответственно их истинных значений).

Итак, из первого постулата метрологии следует, что измеряемому свойству объекта измерений должен соответствовать некоторый параметр его модели. Данная модель в течение времени, необходимого для измерения, должна позволять считать этот ее параметр неизменным. В противном случае измерения не могут быть проведены. Указанный факт описывается постулатом β: истинное значение измеряемой величины постоянно.

Выделив постоянный параметр модели, можно перейти к измерению соответствующей величины. Для переменной ФВ необходимо выделить или выбрать некоторый постоянный параметр и измерить его. В общем случае такой постоянный параметр вводится с помощью некоторого функционала. Примером таких постоянных параметров переменных во времени сигналов, вводимых посредством функционалов, являются средневыпрямленные или среднеквадратические значения. Данный аспект отражается в следствии β1: для измерения переменной физической величины необходимо определить ее постоянный параметр — измеряемую величину.

При построении математической модели объекта измерения неизбежно приходится идеализировать те или иные его свойства. Модель никогда не может полностью описывать все свойства объекта измерений. Она отражает с определенной степенью приближения некоторые из них, имеющие существенное значение для решения данной измерительной задачи. Модель строится до измерения на основе априорной информации об объекте и с учетом цели измерения. Измеряемая величина определяется как параметр принятой модели, а его значение, которое можно было бы получить в результате абсолютно точного измерения, принимается в качестве истинного значения данной измеряемой величины. Эта неизбежная идеализация, принятая при построении модели объекта измерения, обуславливает неизбежное несоответствие между параметром модели и реальным свойством объекта, которое называется пороговым. Принципиальный характер понятия "пороговое несоответствие" устанавливается постулатом γ: существует несоответствие измеряемой величины исследуемому свойству объекта (пороговое несоответствие измеряемой величины). Пороговое несоответствие принципиально ограничивает достижимую точность измерений при принятом определении измеряемой ФВ.

Изменения и уточнения цели измерения, в том числе и такие, которые требуют повышения точности измерений, приводят к необходимости изменять или уточнять модель объекта измерений и переопределять понятие измеряемой величины. Основной причиной переопределения является то, что пороговое несоответствие ранее принятого определения не позволяет повысить точность измерения до уровня требуемой. Вновь введенный измеряемый параметр модели также может быть измерен лишь с погрешностью, которая в лучшем случае равна погрешности, обусловленной пороговым несоответствием. Поскольку принципиально невозможно построить абсолютно адекватную модель объекта измерения, то нельзя устранить пороговое несоответствие между измеряемой ФВ и описывающим ее параметром модели объекта измерений. Отсюда вытекает важное следствие γ1: истинное значение измеряемой величины, отыскать невозможно.

Модель можно построить только при наличии априорной информации об объекте измерения. При этом, чем больше информации, тем более адекватной будет модель и соответственно точнее и правильнее будет выбран ее параметр, описывающий измеряемую ФВ. Следовательно, увеличение априорной информации уменьшает пороговое несоответствие. Данная ситуация отражается в следствии γ2: достижимая точность измерения определяется априорной информацией об объекте измерения.

Из этого следствия вытекает, что при отсутствии априорной информации измерение принципиально невозможно. В то же время максимально возможная априорная информация заключается в известной оценке измеряемой величины, точность которой равна требуемой. В этом случае необходимости в измерении нет.

В заключение подчеркнем, что приведенные постулаты и их следствия являются лишь одной из попыток построить теоретический фундамент метрологии и их не следует считать истиной в конечной инстанции.

Вопрос №2

Измерения могут быть классифицированы по ряду признаков:

- по видам измерений

- по способу получения результатов измерений

- по характеристике точности (условиям измерений)

- по числу измерений

- по отношению к изменению измеряемой величины

- по точности оценки погрешности

- по выражению результатов измерений

- по связи с объектом

- по реализуемому  методу измерения и т.д.

Классификация измерений по видам измерений должна быть следующей [МИ 2222-92]:

- Измерения геометрических величин.

- Измерения механических величин.

- Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ.

- Измерения давления, вакуумные измерения.

- Измерения физико-химического состава и свойств веществ.

- Теплофизические и температурные измерения.

- Измерения времени и частоты.

- Измерения электрических и магнитных величин, радиотехнические и радиоэлектронные измерения*)

- Измерения акустических величин.

- Оптико-физические измерения.

- Измерения  характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант.

Наибольшее распространение получила классификация по способу получения результатов измерений. Согласно этому признаку, измерения делятся на:

- прямые;

- косвенные;

- совместные;

- совокупные.

Целью такого деления является удобство выделения методических погрешностей измерений, возникающих при определении результатов измерений.

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно по показаниям СИ. Например, масса, измеряемая при помощи весов, температура — термометром, напряжение — вольтметром.

Уравнение прямого измерения:

у = Сх,

где С — цена деления СИ.

Косвенные измерения — это измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании известной зависимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, которые проводились в одинаковых условиях. Такие измерения имеют весьма важное значение для метрологической практики. На их основе, например, устанавливают значения, приписываемые эталонам единиц производных ФВ, исходя из значений единиц основных величин, воспроизводимых первичными эталонами. Широко применяются и менее точные косвенные измерения.

В общем случае зависимость, связывающую измеряемую величину Y и величины Х1, X2, ..., Хn, подвергаемые прямым измерениям, можно представить в виде

Y=F(Х1, X2, ..., Хn).                                                (2.2)

Например, измерение плотности ρ = m/V по результатам прямых измерений массы m и объема V; измерение активного сопротивления R=U/I по результатам прямых измерений напряжения U и тока I.

По виду функциональной зависимости F различают косвенные измерения:

- с линейной зависимостью

Y=i=1nKiXi,

где Ki - постоянный коэффициент i-го аргумента;

- с нелинейной зависимостью

Y=i=1nf(Xi),

где f(Xi) – некоторые функции;

- измерения с зависимостями смешанного типа

Y=j=1mi=1nf(Xi).

Вид связи между Y и X определяет методику расчета погрешностей косвенных измерений.

Совокупными называются проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых их искомые значения находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

При определении взаимоиндуктивности катушки М, например, используют два метода: сложения и вычитания полей. Если индуктивность одной из них L1, а другой — L2, то находят L01 = L1+L2 + 2M и L02 = L1+L2 - 2M. Откуда М= (L01 – L02)/4.

Совместными называются проводимые одновременно измерения нескольких неодноименных величин для установления зависимости между ними.

Например, измерение сопротивления R, проводника при фиксированной температуре t по формуле

Rt =R0(1+αΔt),

где R0 и α — сопротивление при известной температуре t0 (обычно 20 °С) и температурный коэффициент — величины постоянные, измеренные косвенным методом; Δt = t - t0  — разность температур; t - заданное значение температуры, измеряемое прямым методом.

По характеристике точности (условиям измерений) измерения делятся на:

- равноточные;

- неравноточные.

Равноточными называются измерения какой-либо ФВ, выполненные одинаковыми по точности СИ и в одних и тех же условиях.

Соответственно неравноточными называются измерения ФВ, выполненные различными по точности СИ и (или) в разных условиях. Методика обработки результатов равноточных и неравноточных измерений различна.

В зависимости от числа измерений, проводимых во время эксперимента, различают:

- однократные измерения;

- многократные измерения.

Однократными называются измерения, выполненные один раз, к многократными относятся измерения одного и того же размера ФВ, следующие друг за другом. Известно, что при числе отдельных измерений более четырех их результаты могут быть обработаны в соответствии с требованиями математической статистики. Это означает, что при четырех и более измерениях, входящих в ряд, измерения можно считать многократными. Их проводят с целью уменьшения случайной составляющей погрешности.

По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на:

- статические;

- динамические.

Целью данной классификации является возможность принятия решения о том, нужно ли при конкретных измерениях учитывать скорость изменения измеряемой величины или нет. Погрешности, вызываемые влиянием скоростей изменения измеряемой величины, называются динамическими.

К статическим относятся измерения ФВ, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения. Динамические измерения — это измерения изменяющейся по размеру ФВ. Признаком, по которому измерение относят к статическому или динамическому, является динамическая погрешность при данной скорости или частоте изменения измеряемой величины и заданных динамических свойствах СИ. Предположим, что она пренебрежимо мала (для решаемой измерительной задачи). В этом случае измерение можно считать статическим. При невыполнении указанных требований оно является динамическим.

По точности оценки погрешности измерения делятся на:

- технические;

- лабораторные (исследовательские, метрологические).

Технические измерения проводятся рабочими СИ. Лабораторные (исследовательские, метрологические) измерения выполняются при помощи эталонов с целью воспроизведения единиц ФВ для передачи их размера рабочим СИ.

При метрологических измерениях в обязательном порядке учитываются погрешности, а при технических — принимается наперед заданная погрешность, достаточная для решения данной практической задачи. Поэтому при технических измерениях нет необходимости определять и анализировать погрешности получаемых результатов. Технические измерения являются наиболее массовым видом.

В зависимости от выражения результатов измерений последние подразделяются на:

- абсолютные;

- относительные.

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант. Понятие "абсолютное измерение" применяется как противоположное понятию "относительное измерение" и рассматривается как определение величины в ее единицах.

Относительное измерение — это измерение отношения определяемой величины к одноименной. Например: измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве образцовой меры активности. Относительные измерения при прочих равных условиях могут быть выполнены более точно, чем абсолютные, поскольку в суммарную погрешность не входит погрешность меры величины.

По связи с объектом:

- бесконтактные;

- контактные.

По методу измерения делятся на:

- непосредственной оценки;

- сравнения с мерой;

- противопоставления;

- дифференциальный;

- нулевой;

- замещения (совпадений).

Вопрос №3

Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений.

Под принципом измерений понимается физическое явление или эффект, положенное в основу измерения. Например: применение эффекта Доплера   для измерения скорости, использовании силы тяжести при измерении массы и т.д.

Методы измерения можно классифицировать по различным признакам. Для метрологического анализа более важными являются традиционные классификации, основанные на следующих признаках.

Первый из них — физический принцип, положенный в основу измерения. По нему все методы измерений делятся на: электрические, магнитные, акустические, оптические, механические и т.д.

В качестве второго признака классификации используется режим взаимодействия средства и объекта измерений. В этом случае все методы измерений подразделяются на: статические и динамические.

Третьим признаком может служить применяемый в СИ вид измерительных сигналов. В соответствии с ним методы делятся на: аналоговые и цифровые.

Четвертый признак обусловлен способом взаимодействия чувствительного элемента средства измерения с объектом измерения. Согласно данному признаку методы делятся на: контактные и бесконтактные.

В современной классификации методов измерений наиболее разработанной является классификация по совокупности приемов использования принципов и средств измерений. По этой классификации различают метод непосредственной оценки и методы сравнения с мерой (рис. 1). Определения и примеры данных методов приведены в РМГ 29-99.

Метод непосредственной оценки

Методы сравнения с мерой

Стандартизованные

Нестандартизованные

Дифференциальный

Нулевой

Противопоставления

Совпадения

Замещения

Дополнения

Методы измерения

Рис.  1.  Классификация методов измерения

Эти устоявшиеся в литературе названия, не совсем удачны, поскольку наводят на мысль о возможности измерения без сравнения. Более правильным говорить об опосредованном и непосредственном сравнении с мерой. При этом непосредственным и опосредованным сравнение может быть как во времени, так и в отношении физической природы измеряемых величин.

Метод непосредственной оценки – это метод, при котором значение величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений (отсчетному устройству измерительного прибора). Например измерение давления пружинным манометром, массы — на весах, силы электрического тока — амперметром.

Это наиболее распространенный метод измерения. Его реализуют большинство средств измерений.

Другую группу образуют методы сравнения.

Метод сравнения с мерой – это метод измерений, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирей; измерение напряжения постоянного тока на компенсаторе сравнением с ЭДС параллельного элемента.

Методы сравнения с мерой делятся на две группы: стандартизованные –дифференциальный, нулевой, замещения, дополнения, и нестандартизованные – методы совпадений и противопоставления. Данные методы считаются нестандартизованными поскольку в рамках решения конкретных инженерных задач могут быть приняты в качестве частных случаев известных методов.

Вообще же к методам сравнения относятся все те методы, при которых измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой. Следовательно, отличительной особенностью этих методов сравнения является непосредственное участие мер в процессе измерения.

Дифференциальный метод – метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

При дифференциальном методе измеряемая величина X сравнивается непосредственно или косвенно с величиной Xм, воспроизводимой мерой. О значении величины X судят по измеряемой прибором разности ΔХ = X — Xм и по известной величине Xм , воспроизводимой мерой.

Следовательно, Х = Хм+ΔХ. При дифференциальном методе производится неполное уравновешивание измеряемой величины. Он сочетает в себе часть признаков метода непосредственной оценки и может дать весьма точный результат измерения, если только измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, мало отличаются друг от друга.

Он сочетает в себе часть признаков метода непосредственной оценки и может дать весьма точный результат измерения, если только измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, мало отличаются друг от друга.

Например, если разность двух величин составляет 1% и измеряется с погрешностью до 1 %, то тем самым погрешность измерения искомой величины уменьшается до 0,01 %.

Пример. Измерить длину x стержня, если известна длина l(l < х) меры. Как показано на рис. 2,  х = l+ а (а— измеряемая величина).

x

а

l

#### Рис. 2. Дифференциальный метод измерения

Действительные значения ад будут отличаться от измеренного а на величину погрешности :

αД=α±Δ=α1±Δα.

Тогда				x=l+α±Δ=(l+α)1±Δl+α.

Поскольку   l,  то   		Δl+α<<Δα.

Пусть   0,1 мм; l = 1000 мм;  = 10 мм,

тогда  		0,11010=0,0001(0,01%)<<0,110=0,01(1%).

Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Нулевой метод является разновидностью дифференциального метода. Его отличие состоит в том, что результирующий эффект сравнения двух величин доводится до нуля. Это контролируется специальным измерительным прибором высокой точности — нуль-индикатором. В данном случае значение измеряемой величины равно значению, которое воспроизводит мера. Высокая чувствительность нуль-индикаторов, а также выполнение меры с высокой точностью позволяют получить малую погрешность измерения.

При этом нулевой метод имеет преимущество перед дифференциальным в том, что мера может быть во много раз меньше измеряемой величины. Рассмотрим, например, неравноплечие весы (рис. 3, а), где P1l1=P2l2.

В электротехнике — это мосты для измерения индуктивности, емкости, сопротивления (рис. 3, б). Здесь r1r2=rxr3, откуда rx= rtr2/r3. В общем случае совпадение сравниваемых величин регистрируется нуль-индикатором (И).

Рис. 3. Нулевой метод измерения:

а — схема механических весов; б — схема электрического моста

Метод замещения – метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замешают мерой с известным значением величины.

Метод замещения заключается в поочередном измерении прибором искомой величины и выходного сигнала меры, однородного с измеряемой величиной. По результатам этих измерений вычисляется искомая величина. Поскольку оба измерения производятся одним и тем же прибором в одинаковых внешних условиях, а искомая величина определяется по отношению показаний прибора, погрешность результата измерения уменьшается в значительной мере. Так как погрешность прибора неодинакова в различных точках шкалы, наибольшая точность измерения получается при одинаковых показаниях прибора.

Пример 1 – Измерение большого электрического активного сопротивления путем поочередного измерения силы тока, протекающего через контролируемый и образцовый резисторы. Питание цепи при измерениях должно осуществляться от одного и того же источника постоянного тока. Выходное сопротивление источника тока и измерительного прибора — амперметра должно быть очень мало по сравнению с измеряемыми сопротивлениями.

Пример 2 – Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда).

Метод дополнения – метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

Данный метод применяется в случае, когда имеющееся средство измерений не позволяет провести измерение физической величины, например при ограниченном диапазоне измерений.

Пример. Необходимо измерить массу гири с номинальным значением m = 5 кг, с помощью весов с пределами измерений от 7 до 12 кг.

Кроме того, можно выделить нестандартизованные методы:

• метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения.

Например, измерения массы на равноплечих весах с помещением измеряемой массы и уравновешивающих ее гирь на двух чашках весов;

• метод совпадений, где разность между сравниваемыми величинами измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов.

Например, при измерении длины штангенциркулем наблюдают совпадение отметок на шкалах штангенциркуля и нониуса.

| . |  |
| --- | --- |

*) В обоснованных случаях этот вид измерений может  быть  разделен на два вида:

- измерения электричесих и магнитных величин;

- радиотехнические и радиоэлектронные измерения.