«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Лекция №7

Тема: Измерение частоты, интервалов времени и фазового сдвига

Цель:

Рассмотреть методы измерения частоты, интервалов времени и разности фаз сигналов

Вопросы:

- Измерение частоты.

- Измерение интервалов времени.

- Измерение фазового сдвига.

Литература по дисциплине:

Основная: 1. Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2006. – 526с.

Литература по теме лекции: [1], с. 273-289

Вопрос №1

1.1 Общие сведения

Напряжение гармонического колебания, как известно, имеет вид:

u = UcosФ = Ucos(ωt + φ0),				(3.1)

где U — амплитуда, Ф — фаза колебания, ω = 2π — круговая частота и φ0 — начальная фаза колебания.

Частота в момент времени t является производной фазы по времени

ϖ=dФdt

и называется мгновенной частотой.

Измерение выполняется в течение некоторого интервала времени τи, на протяжении которого измеряемая частота усредняется. Следовательно, значение частоты, полученное в результате измерения, всегда является усредненной величиной.

Частотой колебаний называется число колебаний в единицу времени:

f = n/t,

где t — интервал времени существования n колебаний.

Единица частоты «герц» (Гц) определяется как одно колебание в одну секунду. Частота и время неразрывно связаны между собой, поэтому измерение величины одной из них можно заменять измерением другой.

В Международной системе единиц СИ время принято за одну из шести основных физических величин. Секунда – 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Частота электромагнитных колебаний связана с периодом колебания и длиной однородной плоской волны в свободном пространстве следующими соотношениями:

λ=сТ=сf, fT = 1 и fλ = с,

где с — скорость света.

Скорость света в свободном пространстве с = 3 105 км/с, однако в воздухе по данным измерений на многих частотах скорость распространения электромагнитных колебаний меньше. Рекомендуется принимать значение свозд = 299 792,5 ± 0,3 км/с.

Спектр частот электрических колебаний, используемых в радиотехнике, простирается от долей герца до тысяч гигагерц. Этот спектр разделяют на два диапазона — низких и высоких частот.

К низким частотам относят инфразвуковые (ниже 20 Гц) и звуковые (от 20 до 20000 Гц). Высокочастотный диапазон, в свою очередь, разделяют на высокие частоты (от 20 кГц до 30 МГц), ультравысокие (от 30 до 300 МГц) и сверхвысокие (выше 300 МГц).

Такое разделение объясняется различными физическими свойствами электрических колебаний в указанных участках спектра, разными способами их получения и особенностями передачи на расстояние. Однако четкой границы между отдельными участками спектра провести невозможно, поэтому такое деление является условным.

Международный консультативный комитет по радио (МККР) в 1959 г. принял решение об упорядочении наименований в спектре частот, применяемом для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Этот спектр разбит на девять полос, которые обозначаются цифрами от 4 до 12, качественными и метрическими наименованиями частот и длин волн и соответствующими буквенными сокращениями.

В радиотехнической практике чаще всего измеряется частота, иногда период колебания и реже длина волны. Измерение частоты и времени выполняется с наибольшей точностью по сравнению с другими видами радиоизмерений, поэтому многие физические величины, подлежащие измерению, преобразуются во временные или частотные функции для последующего точного измерения.

Погрешность измерения частоты задается в абсолютных (Δf = fx - fоб) или, чаще, в относительных (δ = Δf/fоб) величинах, где fоб — значение образцовой частоты.

1.2 Методы измерения частоты

В зависимости от участка спектра применяют различные методы измерения.

Наиболее распространенными являются:

- метод перезаряда конденсатора,

- методы сравнения:

- осциллографический,

- резонансный метод,

- гетеродинный метод,

- метод дискретного счета.

На основе методов перезаряда конденсатора и дискретного счета созданы прямопоказывающие приборы частотомеры. Метод сравнения являются трудоемкими, требуют обработки полученных данных и используются в основном для градуировки генераторов различных измерительных приборов. Для их реализации необходим образцовый генератор более высокой точности и устройство сравнения (сличения) частот.

Допустимая погрешность определяется применяемым методом и заключается в пределах:

от 1 до 2 % при измерении методом перезаряда конденсатора;

от 10-4 до 10-8 — при измерении методами сравнения;

10-8 и меньше — при измерении методом дискретного счета.

Рассмотрим более подробно перечисленные выше методы.

##### Метод заряда и разряда конденсатора

Использование метода заряда и разряда конденсатора позволяет создавать простые в эксплуатации и недорогие частотомеры, работающие в диапазоне 0,02...1 МГц, но имеющие сравнительно невысокую точность. Их относительная приведенная погрешность может достигать 5%. Принцип действия конденсаторного частотомера, может быть пояснен с помощью схемы на рис. 16.1, а.

Входной периодический сигнал любой формы неизвестной частоты u(fx) преобразуется с помощью преобразователя в импульсный управляющий сигнал uупр типа меандр, имеющий ту же частоту.

Рис. 3.1. Конденсаторные частотомеры: a — структурная схема: б — временные диаграммы к схеме

На рис. 3.1, б показан простейший принцип преобразования входного синусоидального колебания в колебание типа меандр uупр и сопутствующие сигналы. Сигнал uупр управляет ключом К: при положительной полярности ключ замкнут, при отрицательной — разомкнут.

При замкнутом положении ключа происходит заряд емкости С током iз, протекающим через диод D1.

При разомкнутом ключе данная емкость разряжается током iр, протекающим через диод D2, измерительный прибор mА и сопротивление R.

Непременным условием работы частотомера является требование того, чтобы емкость в течение зарядного времени успела полностью зарядиться до некоторого постоянного значения Е, а при разряде — напряжение на емкости практически становилось нулевым. Тогда максимальное значение разрядного тока iр будет оставаться неизменным Imах, время разряда τ постоянным. При этом среднее значение тока, протекающего через измерительный прибор, определится формулой:

Icp=(1Tx)0τImaxdt .				(3.2)

Итак, показания измерительного прибора оказываются пропорциональны частоте fx = 1/Tx, следовательно

Icp = fxImaxτ					(3.3)

Данный метод в настоящее время используется крайне редко из-за достаточно низкой точности и ограниченности диапазона измерения частоты.

Измерение частоты методами сравнения

Осциллографический метод измерения частоты

Использование осциллографа в качестве устройства сравнения позволяет реализовать следующие методы измерения частоты:

- определение частоты методом интерференционных фигур (фигур Лиссажу);

- определение интервалов времени (периода, длительности импульса и т.д.) с использованием калиброванной развертки осциллографа;

- определение частоты с помощью яркостных меток на круговой развертке.

Первые два из перечисленных методов рассмотрены ранее. Погрешность измерения интервала времени с помощью осциллографа вызвана нелинейностью его развертки и погрешностями отсчета начала и конца интервала.

Третий метод реализуется при условии, что неизвестная частота fx больше образцовой f0. Круговая развертка создается при подведении ко входам Y и Х осциллографа гармонических сигналов образцовой частоты, сдвинутых взаимно по фазе на 90°. Подавая гармонический сигнал с измеряемой частотой fx на вход Z модуляции яркости луча осциллографа и регулируя частоту f0, можно получить практически неподвижную модулированную по яркости круговую развертку (рис. 3.2). Если N — число ярких дуг (или темных промежутков) на круговой развертке, то частота

fx  = N f0.

Рис. 3.2. Модулируемая по яркости круговая развертка

Все три перечисленных метода имеют невысокую точность (относительная погрешность измерений порядка 1 10-2...5 10-2). Верхняя граница диапазона измеряемых частот определяется параметрами осциллографа и для большинства из них не превышает 300 МГц.

#### Резонансный метод измерения частоты

Сущность резонансного метода заключается в сравнении измеряемой частоты fx с собственной резонансной частотой fp градуированного колебательного контура или резонатора. Обычно данный метод применяется в диапазоне СВЧ, но может использоваться и в ВЧ-диапазоне. Обобщенная структурная схема резонансного частотомера приведена на рис. 3.3.

Рис. 3.3 Обобщенная структурная схема резонансного частотомера

Перестраиваемая колебательная система возбуждается сигналом источника измеряемой частоты U(fx) через входное устройство. Интенсивность колебаний в колебательной системе резко увеличивается в момент резонанса, т.е. при fx = fp. Данный момент фиксируется с помощью индикатора резонанса, связанного с колебательной системой, и значение измеряемой частоты fx считывается с градуированной шкалы механизма настройки.

В качестве колебательной системы на частотах до сотен МГц используются колебательные контуры; на частотах до 1 ГГц — контуры с распределенными постоянными типа отрезков коаксиальной линии; на частотах, превышающих 1 ГГц, — объемные резонаторы.

##### Гетеродинный метод измерения частоты

Гетеродинный метод является одной из разновидностей методов сравнения измеряемой частоты fx с частотой эталонного генератора fкв (аналог метода нулевых биений); в качестве последнего используется гетеродин.

Упрощенная структурная схема гетеродинного частотомера представлена на рис. 3.4. Она содержит: входное устройство, кварцевый генератор, смеситель, гетеродин, усилитель низкой частоты и индикатор (нулевых биений).

Действие гетеродинного частотомера сводится к следующему простому принципу: при переключении ключа К в положение 1 производится корректировка шкалы гетеродина; при положении 2 — измерение частоты, подаваемой на входное устройство.

Корректировка шкалы гетеродина (ключ К находится в положении 1) осуществляется непосредственно перед проведением измерения с помощью дополнительного, кварцевого генератора. Сигнал, поступающий с кварцевого генератора, имеет сложную форму и содержит ряд гармонических составляющих с кратными частотами: fкв1, fкв2,…, fквi,…, f, квn где п — номер гармоники. Частоты этих гармоник кварцевого генератора в радиотехнике называются кварцевыми точками.

При измерениях отсчетный лимб гетеродина устанавливают в положение, соответствующее ближайшей к измеряемой частоте fx кварцевой точке (примерное значение измеряемой частоты должно быть известно иначе процесс измерения очень усложняется). Поскольку измеряемый и гетеродинный сигналы поступают на смеситель, на его выходе возникают колебания с суммарными, разностными и комбинационными частотами. Индикаторный прибор фиксирует наличие сигнала биений на минимальной разностной частоте fб = | fквi – fг |  проходящего через усилитель низкой частоты (высокочастотные составляющие, получающиеся в результате смешения частот кварцевого генератора и гетеродина, через усилитель низкой частоты не проходят). Меняя емкость в контуре гетеродина, получают нулевые биения, следовательно, частота гетеродина становится равной частоте кварцевой гармоники fквi ≈ fг.

Рис. 3.4. Упрощенная структурная схема гетеродинного частотомера

После этого приступают к измерению неизвестной частоты fx переводя ключ К в положение 2. Вращая отсчетный лимб гетеродина, добиваются нулевых биений и по откорректированной шкале гетеродина определяют значение fx ≈ fг,.

##### Цифровой метод измерения частоты

Цифровой (дискретного счета) метод измерения частоты реализован в цифровых (электронно-счетных — ЭСЧ) частотомерах. Данные приборы удобны в эксплуатации, имеют широкий диапазон измеряемых частот (от нескольких герц до сотен мегагерц) и позволяют получить результат измерения с высокой точностью (относительная погрешность измерения частоты 10-6 – 10-9). Как уже отмечалось, цифровые частотомеры являются многофункциональными приборами. В зависимости от режима их работы можно проводить измерение не только частоты и отношения двух частот, но и интервалов времени (периода следования периодических сигналов и интервала, заданного временным положением двух импульсов).

Принцип измерения частоты гармонического сигнала цифровым методом поясняет рис. 3.5, где приведены структурная схема ЭСЧ в режиме измерения частоты и временные диаграммы к его работе.

Исследуемый гармонический сигнал, имеющий частоту fx, подается на входное устройство (ВУ), усиливающее или ослабляющее его до значения, требуемого для работы последующего устройства частотомера (рис. 16.5, а).

Снимаемый с выхода ВУ гармонический сигнал u1 (рис. 16.5, б) поступает на первый формирователь импульсов (Ф1), преобразующий его в последовательность коротких однополярных импульсов u2, следующих с периодом Т= 1/ fx и называемых счетными. Причем передние фронты этих импульсов практически совпадают с моментами перехода сигнала u1 через нулевое значение на оси времени при его возрастании. Формирователь Ф1 состоит из усилителя-ограничителя и компаратора (триггера Шмитта).

Рис. 3.5. Цифровой частотомер в режиме измерения частоты: а — структурная схема; б — временные диаграммы

Счетные импульсы u2 поступают на один из входов временного селектора (ВС), на второй вход которого от устройства формирования и управления (УФУ) подается строб-импульс u3 прямоугольной формы и калиброванной длительности Т0 > Тx Интервал времени То называется временем счета. Временной селектор открывается строб-импульсом u3, и в течение его длительности пропускает группу (пакет) импульсов u2 на вход счетчика (СЧ). В результате на счетчик поступает пакет из Nx импульсов u4. Из рис. 4, б следует, что

(3.4)

где Δtн и Δtк — погрешности дискретизации начала и конца интервала То вызванные случайным положением строб-импульса относительно счетных импульсов u2; Δtд = Δtн - Δtк - общая погрешность дискретизации.

Пренебрегая в (1) погрешностью Δtд, получаем, что число импульсов в пакете Nx = T0/Tx = T0fx и, следовательно, измеряемая частота пропорциональна числу счетных импульсов, поступающих на счетчик

fx = Nx /T0 .  	                                                         (3.5)

1.3 Классификация средств измерения частоты

Основными измерительными приборами и средствами данных измерений являются:

- Ч1 Меры (стандарты) частоты и времени - Приборы для воспроизведения известных значений частоты

- Ч2 Частотомеры резонансные - Приборы для измерения среднего значения частоты, основанные на принципе электрического резонанса

- Ч3 Частотомеры электронно-счетные - Приборы для автоматического измерения среднего значения частоты, основанные на принципе счета числа периодов исследуемого сигнала за известный интервал времени (время усреднения) или счета числа периодов сигнала опорной частоты за время, равное целому числу периодов исследуемого сигнала

- Ч5 Переносчики частоты, преобразователи частоты, синхронизаторы частоты - Приборы для переноса частоты измеряемого сигнала в ту область частот, где наиболее целесообразно проводить измерения

- Ч6 Синтезаторы частоты, делители и умножители частоты

- Ч7 Приемники эталонных сигналов частоты и времени, компараторы частотные, фазовые синхронометры - Приборы для приема эталонных сигналов частоты и времени Приборы для сличения частот (фаз) и измерения нестабильности частоты (фазы) сигналов мер частоты и времени Приборы, являющиеся синхронизируемыми электронными часами

- Ч9 Преобразователи частоты - Средства измерений для преобразования частоты сигнала в другой сигнал и (или) кодированные сигналы

- ЯЗЧ Блоки приборов для измерения частоты

###### Стандарты частоты и времени (Ч1)

Стандарты частоты и времени являются одними из основных устройств, обеспечивающих формирование и воспроизведение физической единицы измерения времени и частоты. Стандарты частоты являются неотъемлемой частью систем хранения частоты и времени, групповых стандартов частоты. Они применяются в качестве рабочих мер частоты для поверки других приборов; используются при разработке, производстве и эксплуатации аппаратуры систем связи с подавлением несущей и временным уплотнением каналов, при геодезических, радиоастрономических и других научных экспериментах и исследованиях. Большое применение нашли стандарты в радиолокации, радионавигации, радиоуправлении.

Промышленностью выпускаются два вида стандартов частоты: кварцевые и квантовые.

Кварцевые стандарты частоты созданы на базе кварцевых генераторов. Кроме кварцевого генератора, в состав кварцевых стандартов частоты входят специальные устройства, обеспечивающие высокие спектральные характеристики выходного сигнала и нормальное функционирование стандарта при случайных внезапных отключениях питающей сети, длительную непрерывную работу без вмешательства оператора, периодический автоматический контроль работоспособности и параметров выходного сигнала.

Основой квантовых стандартов частоты являются квантовые приборы.

Ко всем стандартам частоты с точки зрения частотных измерений предъявляются требования обеспечения целочисленных стандартных значений частот выходных сигналов (0,1; 1; 5 МГц) и достаточно значительной их мощности. У квантовых приборов частоты атомных (молекулярных) переходов лежат в диапазоне СВЧ, некратных стандартным, а выходные сигналы характеризуются малой мощностью и амплитудой. В связи с этим при создании квантовых стандартов возникает необходимость в специальных системах, обеспечивающих преобразование значения частот выходных сигналов в стандартные при сохранении их стабильности и увеличении мощности. Эти системы называются системами преобразования частоты.

Принцип их действия основан на стабилизации частоты выходного сигнала кварцевого генератора по частоте атомного (молекулярного) перехода.

В зависимости от вида применяемого квантового прибора квантовые стандарты частоты подразделяются на:

- активные;

- пассивные.

К первым относятся квантовые стандарты частоты с квантовым генератором, ко вторым - стандарты на основе атомной лучевой трубки и газовых ячеек с оптической накачкой.

В пассивных квантовых стандартах частоты квантовые приборы (АЛТ, газовые ячейки с оптической накачкой) служат частотным дискриминатором в схеме АПЧ.

# Резонансные частотомеры (Ч2)

Данный вид частотоизмерительных приборов наиболее широкое применение получил при техническом обслуживании радиоэлектронной аппаратуры, когда существенную роль играют такие качества средств контроля ее параметров, как простота, надежность, относительная дешевизна.

Обладая указанными свойствами, резонансные частотомеры используются при периодическом контроле параметров средств радиолокации, радионавигации, аппаратуры связи.

В связи с бурным развитием такого вида частотоизмерительных приборов, как электронно-счетные частотомеры, резонансные частотомеры постепенно вытесняются из сферы эксплуатации. Тем не менее к настоящему времени имеется достаточно большая номенклатура этих приборов.

## Электронно-счетные частотомеры (Ч3)

Электронно-счетные частотомеры широко применяются для измерения и контроля частотно-временных параметров радиосигналов при исследованиях в различных отраслях науки и техники, а также при производстве и эксплуатации практически любой радиоаппаратуры.

Универсальность ЭСЧ (возможность измерения частоты, периода, отношений частот, длительности интервалов времени) позволила данному виду приборов завоевать одно из первых мест по применению среди частотоизмерительной аппаратуры.

Синхронизаторы и преобразователи частоты (Ч5)

Из данного вида приборов синхронизаторы частоты не получили распространения.

Из серийно выпускаемых преобразователей частоты наибольшее применение получил прибор типа Ч5-13, предназначенный для преобразования частоты непрерывных сигналов и несущей частоты ИМ сигналов, лежащих в диапазоне 10-70 ГГц, в диапазон 3,5-5 ГГц, а в комплексе с блоком Я3Ч-42 и ЭСЧ типа Ч3-38 для измерения частоты непрерывных сигналов и несущей частоты ИМ сигналов в диапазоне 10-70 ГГц.

# Синтезаторы, делители и умножители частоты (Ч6)

Приборы данного вида радиоизмерительной аппаратуры используются как автономно при различных измерениях, так и в составе комплектов, установок и систем при специализированных частотно-временных измерениях. Основной областью применения синтезаторов, делителей и умножителей частот является измерение параметров высокостабильных по частоте сигналов. Кроме того, они применяются для контроля характеристик четырехполюсников и узкополосных трактов радиотехнических устройств, анализа спектра радиосигналов, калибровки шкал приемников и передатчиков.

### Приемники сигналов эталонных частот и сигналов времени, компараторы частотные и фазовые (Ч7)

Приборы вида предназначены для приема сигналов образцовых частот, точного времени, передаваемых радиостанциями Государственной службы времени и частоты РФ, и сравнения частот выходных сигналов рабочих эталонов и местных стандартов времени и частоты с Государственным эталоном времени и частоты РФ и между собой.

Они широко применяются для синхронизации хода электронных часов в территориально разнесенных пунктах при навигационных, радиоастрономических, геодезических исследованиях, исследованиях условий распространения радиоволн и т. п.

Благодаря высокой точности измерений компараторы частоты и фазы используются для проведения поверочных работ по определению действительного значения частот высокостабильных кварцевых и квантовых стандартов частоты и их нестабильностей.

Для приема сигналов точного времени применяется приемник, работающий на частотах от 66,6(6) до 30000 кГц.

# Преобразователи частоты (Ч9)

Приборы вида предназначены для преобразования частоты электромагнитных колебаний в постоянные напряжение или ток. Преобразователи могут быть использованы для исследования нестабильности частоты высокостабильных колебаний. Однако в связи с развитием компараторов частотных, фазовых, временных приборы вида широкого распространения не получили.

Блоки приборов для измерения частоты (Я3ч)

Сменные блоки расширяют функции ЭСЧ. Они преобразуют частоты СВЧ диапазона в диапазон непосредственного счета ЭСЧ, усиливают напряжение и умножают частоты входных измеряемых сигналов, сличают временные интервалы, преобразуют постоянное или медленно меняющееся напряжение в частоту.

Вопрос №2

2.1 Общие сведения

Раздел метрологии, занимающийся изучением методов и средств измерения времени и интервалов времени, называют хронометрией.

Свойства времени как объекта измерений определяются его физической сущностью. Главными из них являются:

- одномерность,

- однонаправленность,

- бесконечность,

- цикличность.

Одномерность времени означает, что моменты времени следуют вдоль одной координаты. Это позволяет характеризовать время одним числом.

Однонаправленность времени подчеркивает упорядоченный характер временного развития, его необратимость, когда причина не может опережать следствие и никаким образом нельзя возвратиться в прошлое. Одномерность и однонаправленность времени позволяют при измерении пользоваться одним

Бесконечность времени определяется свойствами материи, находящейся в непрерывном изменении и развитии. Время никогда не начиналось и никогда не кончится. То, что мы отсчитываем даты от какого-либо исторического события, отражает лишь условность шкалы времени, а не ее начало.

Цикличность времени отражает периодичность процессов, происходящих в природе, когда мы наблюдаем смену времен года, суток, периодичность процессов, происходящих в живых организмах.

Единица времени является одной из семи основных единиц Международной системы СИ. Способы измерения времени постоянно развиваются, так как этого требовали в первую очередь астрономия, навигация и геодезия. В настоящее время достигнута относительная погрешность измерения времени 10-15. Таким образом, время представляет собой основную физическую величину, которая может быть измерена с наивысшей точностью.

В промышленности требуемая точность измерения времени редко превышает 10-6 (примерно 0,1 с/сут). Однако в связи с необходимостью измерения других физических величин, например в радио- и оптической локации космических объектов, в радионавигации, в аналого-цифровых преобразователях напряжений, работающих по принципу двойного интегрирования, возникает потребность использования еще больших точностей измерения времени. Среди ряда технических задач можно назвать такие, в которых измерение интервалов времени и непосредственно связанное с этим определение частоты определяют основные характеристики и принципы построения аппаратуры для исследования различных процессов в устройствах вычислительной техники, связи, телевидения, электроники, ядерной физики, медицины и др.

Основной единицей времени во всех системах единиц является секунда (с). Ее определение изменялось в соответствии с потребностями науки и техники приборостроения. До 1956 г. в качестве единицы времени была принята 1/89400 средних солнечных суток. С 1967 г. размер единицы времени равен секунде СИ, которая определяется как интервал времени, в течение которого совершается 9192631770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя уровнями структуры основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешними полями.

Интервалом времени Δt в общем случае называется время, прошедшее между моментами двух последовательных событий. К числу таких интервалов относятся, например, период колебаний, длительность импульса или длительность интервала, определяемая разносом по времени двух импульсов.

Периодом Т любого периодического детерминированного сигнала u(t) называется наименьший интервал времени, через который регулярно и последовательно повторяется произвольно выбранное мгновенное значение этого сигнала. Отсюда следует, что u(t) = u(t + пТ), где п = 1, 2, 3 и т.д. Для гармонического сигнала, например для u(t) = Umsin(2nt/T) = Umsin(φ(t)), период колебания Т можно также определить, как интервал времени, в течение которого фаза сигнала φ(t), выраженная в радианах, изменяется на 2π.

2.2 Методы измерения периода и временных интервалов

Различают два основных метода измерения периода и временных интервалов:

- осциллографический;

- электронно-счетный.

Измерение временных интервалов с помощью осциллографа производится по осциллограмме исследуемого напряжения с использованием линейной развертки. Из-за значительных погрешностей отсчета начала и конца интервала, а также из-за нелинейности развертки общая погрешность измерения временных интервалов составляет единицы процентов. Значительно меньшая погрешность свойственна специализированным измерителям временных интервалов со спиральной разверткой.

В настоящее время наиболее распространены электронно-счетные методы измерения периода и временного интервала. Основными из которых являются:

- цифровой метод измерения интервалов времени;

- метод интерполяции;

- нониусный метод.

Цифровой метод измерения интервалов времени

Принцип измерения периода гармонического сигнала цифровым методом с помощью цифрового частотомера поясняется рис. 17.1, где приведены структурная схема устройства в режиме измерения периода гармонического колебания и соответствующие его работе временные диаграммы.

Измерение интервала времени Tx цифровым методом основано на заполнении его импульсами, следующими с образцовым периодом То, и подсчете числа Мх этих импульсов.

Все элементы устройства и их действие были проанализированы в вопросах, связанных с измерением частоты. Структурный состав генератора опорной частоты при измерении периода рассматривается ниже.

а)

б)

Рис. 3.6. Цифровой метод измерения интервалов времени: а — структурная схема; б — временные диаграммы

Гармонический сигнал, период Tx которого требуется измерить, после прохождения входного устройства ВУ (u1 — выходной сигнал ВУ) и формирователя импульсов Ф2 преобразуется в последовательность коротких импульсов u2 с аналогичным периодом. В устройстве формирования и управления УФУ из них формируется строб-импульс из прямоугольной формы и длительностью Tx, поступающий на один из входов временного селектора ВС. На второй вход этого селектора подаются короткие импульсы u4 с образцовым периодом следования То, созданные формирователем Ф1 из колебаний генератора опорной частоты ГОЧ.

Временной селектор ВС пропускает на счетчик СЧ  Мх счетных импульсов u4 в течение времени Tx, равном длительности строб-импульса из. Измеряемый период Tx, как следует из рис. 17.1, б,

Tx = Мх То + Δtд,					(3.6)

где Δtд = Δtк – Δtн — общая погрешность дискретизации; Δtн и Δtк — погрешности дискретизации начала и конца периода Тх.

Без учета в формуле (17.1) погрешности Δtд число импульсов, поступившее на счетчик Мх = Tx/То, а измеряемый период пропорционален Мх

Tx = Мх То.					(3.7)

Выходной код счетчика СЧ, выдаваемый на цифровое отсчетное устройство ЦОУ, соответствует числу подсчитанных им счетных импульсов Мх, а показания ЦОУ— периоду Tx, поскольку период следования счетных импульсов и5 выбирается из соотношения То = 1-n, где п — целое число. Так, например, при п = 6 ЦОУ отображает число Мх, соответствующее периоду Tx, выраженному в мкс.

Погрешность измерения периода Tx, как и при измерении частоты, имеет систематическую и случайную составляющие.

Систематическая составляющая зависит от стабильности δкв образцовой частоты ГОЧ (его кварцевого генератора), а случайная определяется в основном погрешностью дискретизации Δtд, рассмотренной выше. Максимальное значение этой погрешности удобно учитывать через эквивалентное изменение числа счетных импульсов Мх на ±1.

При этом максимальная абсолютная погрешность дискретизации может быть определена разностью двух значений периода Tx, получаемых по формуле (17.2) при Мх ± 1 и Мх и равна				 Δ Tx = ± То.

Соответствующая максимальная относительная погрешность

δ = ±Δ Tx /Tx = ± 1/Мх = ±1/(Tx fо),

где fо = 1/ То — значение образцовой частоты генератора ГОЧ.

На погрешность измерения влияют также шумы в каналах формирования строб-импульса и3 и счетных импульсов и4 (рис. 17.1, а), вносящие в их положение временную модуляцию по случайному закону. Однако в реальных приборах с большим отношением сигнал/шум погрешность измерения за счет влияния шума пренебрежимо мала по сравнению с погрешностью дискретизации.

Суммарная относительная погрешность измерения периода определяется в процентах по формуле

δTx=±100δкв+1Txfo.				(3.8)

Из выражения (17.3) следует, что из-за погрешности дискретизации погрешность измерения периода Tx резко увеличивается при его уменьшении.

Повышения точности измерений можно добиться за счет увеличения частоты fо генератора ГОЧ (путем умножения частоты его кварцевого генератора в Ку раз), т.е. за счет увеличения числа счетных импульсов Мх. С этой же целью в схему после входного устройства вводят делитель частоты исследуемого сигнала с коэффициентом деления К (на рис. 17.1, а не показан). При этом выполняется измерение К периодов Тх и в К раз уменьшается относительная погрешность дискретизации.

Погрешность дискретизации можно уменьшить и способом измерений с многократными наблюдениями. Однако при этом значительно увеличивается время измерений. В связи с этим разработаны методы, уменьшающие погрешность дискретизации с существенно меньшим увеличением времени измерения. К их числу относится: метод интерполяции, нониусный метод.

# Метод интерполяции

Метод интерполяции состоит в том, что помимо целого числа периодов счетных импульсов, заполняющих измеряемый интервал времени, учитываются и дробные части периода, заключенные между опорным и первым счетным импульсами, а также между последним счетным импульсом и интервальным.

Измерение временных интервалов методом интерполяции поясняет рис. 17.2.

Рис. 3.7. Измерение временного интервала методом интерполяции а — измеряемый интервал, б — счетные импульсы, в — выходные импульсы расширителей, г —группы счетных импульсов отражающих расширенные интервалы

Пусть измеряется интервал времени Тх, начало и конец которого заданы двумя импульсами ин и ик, соответственно (рис. 17.2, а). Предполагается, что начало измеряемого интервала не связано синхронно со счетными импульсами, приведенными на рис. 17.2, а, б.

Для уменьшения составляющих погрешности дискретизации (Δtн и Δtк) в начале и конце интервала Тх, соответствующие данным погрешностям, интервалы расширяют в К раз и каждый измеряют, заполняя счетными импульсами. Учитывая погрешности расширителей, на практике расширяют интервалы большей длительности, например интервалы τ1 = 2То - Δtн и τ2 = 2То – Δtк (рис. 17.2, в). Расширители строят, используя обычно способ заряда и разряда конденсатора с разной скоростью.

На рис. 17.2, в приведены выходные импульсы расширителей ик1 и ик2, определяющие конец расширенных интервалов, а собственно расширенные интервалы обозначены через к1τ1 и к2τ2.

Расширенные интервалы, а также интервал τо между концами импульсов τ1 и τ2 измеряют цифровым методом, используя каналы, содержащие временной селектор и счетчик. Счетные импульсы, поступившие на вход каждого счетчика при измерении расширенных интервалов, показаны на рис. 17.2, г. Измеряемые интервалы, как следует из рис. 17.2, можно представить в виде

к1τ1 = N1То+ Δtк1; к2τ2 = N2То+ Δtк2; τо = NoТо,			(3.9)

где к1 и к2 — коэффициенты расширения; No, N1и N2 — числа счетных импульсов, заполнивших отмеченные интервалы, а Δtк1 и Δtк2— погрешности дискретизации измерения расширенных интервалов.

Из рис. 17.2 также видно, что искомый интервал

Тх = τо + τ1 - τ2.

Подставляя в это выражение параметры τо, τ1 и τ2, вычисляемые по (17.4), находим, что

Тх = NoТо + (N1То+ Δtк1)/к1 – (N2То+ Δtк2)/к2.			(17.5)

При идентичности коэффициентов расширения (к1 = к2 = к), получим

Тх = То [No+(N1 – N2)/к+( Δtк1 – Δtк2)/к].				(3.10)

Погрешности дискретизации Δtк1 и Δtк2 имеют равномерное распределение с пределами 0…То, а их разность Δtк1 – Δtк2 распределена по треугольному закону с пределами ±То. Поэтому максимальная погрешность дискретизации при измерении интервала Тх равна То/к и уменьшается по мере роста коэффициента расширения k. Однако на практике данный коэффициент выбирают равным 128 или 256, так как при его дальнейшем увеличении существенно возрастает погрешность расширителей интервалов.

# Нониусный метод

# Одной из разновидностей метода интерполяции является нониусный метод, часто используемый в технике измерения линейных размеров. Нониусные измерители временных интервалов в принципе позволяют уменьшить погрешности начала и конца счета. Однако в большинстве приборов счетные импульсы синхронизированы с началом временного интервала и уменьшается лишь погрешность конца.

Структурная схема измерителя временного интервала с нониусным счетом показана на рис. 17.3, а.

Импульс ин начала временного интервала запускает генератор счетных импульсов с ударным возбуждением и воздействует на триггер 1. Выходной импульс триггера отпирает селектор 1 и начинается счет импульсов с периодом То. Под действием импульса ик конца интервала триггер 1 переходит в исходное положение и счет прекращается. Счетчик фиксирует число N, кратное целому числу периодов счетных импульсов. В момент окончания временного интервала происходит запуск генератора нониусных импульсов, одновременно импульсом с триггера 2 открывается селектор 2. Нониусные импульсы с периодом

Тн = (п — 1)То/п,

где п — некоторое целое число, поступают на счетчик нониусных импульсов и на схему совпадений.

Рис. 3.7. Нониусный метод измерения временных интервалов: а – структурная схема; б – временные диаграммы

С течением времени интервал между соседними импульсами счетной и нониусной последовательностей уменьшается, и при его минимальном значении импульсы начинают перекрываться. Срабатывает схема совпадений, импульс которой воздействует на селектор 2 и приводит к прекращению счета по нониусному каналу. Счетчик нониусных импульсов фиксирует число нониусных импульсов k.

Как видно из рис. 17.3, б, измеряемый временной интервал можно представить в виде суммы

Тх = NТо + Δtк,					(3.11)

где

Δtк = kТо – kТн – Δtкн = kТо /п – Δtкн,		(3.12)

Δtкн — погрешность из-за неточного совпадения фронтов счетных и нониусных импульсов.

Подставив (17.8) в (17.7), получим

Тх = NТо + kТо /п – Δtкн,				(3.13)

Число k характеризует длительность интервала Δtк, выраженную в долях периода То. Величина То /п называется шагом нониуса.

Отсчетное устройство прибора связано с обоими счетчиками таким образом, что число N фиксируется в его старших разрядах, а k — в младших. Обычно п = 10m, где m == 1 или 2, тогда с младших разрядов отсчетного устройства отсчитывается значение Δtк в десятых или сотых долях То.

Пусть, например То = 100 нc, Тн = 99 нc, a Тх = 1813 нc. Отсчет старших разрядов отсчетного устройства будет равным 18, а интервал Δtк составит 13 не. Совпадение импульсов произойдет при выполнении равенства 13 = k100 – k99 откуда отсчет младших разрядов k == 13. Общий отсчет равен 1813, что соответствует длительности измеряемого интервала в наносекундах.

Нониусные и счетные импульсы обычно формируются из синусоидальных напряжений, вырабатываемых генераторами с кварцевой стабилизацией. Из-за нестабильности уровней формирования периоды счетных и нониусных импульсов флуктуируют вокруг средних значений То и Тн. При большом числе п это может привести к ложным совпадениям. Такое же влияние оказывает нестабильность начальной фазы генератора нониусных импульсов. Перечисленные факторы ограничивают точность измерений.

Вопрос №3

3.1

Общие сведения об измерении разности фаз

Понятие «фаза» характеризует гармоническое (синусоидальное) колебание в любой конкретный момент времени. Для гармонического колебания u1(t) = Um1sin(t +) с амплитудой Um1 и круговой частотой  текущая (мгновенная) фаза в момент времени t равна

 (t) = ωt + 1,

где 1 — начальная фаза.

Фазовым сдвигом  двух гармонических сигналов одинаковой частоты u1(t) = Um1sin(t +1) и u2(t) = Um2sin(t +2) называется модуль разности их начальных фаз:

  = |1 - 2|,					(3.14)

Собственно же величина   = 1 - 2 называется разностью фаз сигналов. Фазовый сдвиг   не зависит от времени, если остаются неизменными начальные фазы 1 и 2.

Отметим, что на практике обычно решают задачу измерения разности фаз двух гармонических (синусоидальных) колебаний с равными частотами. Фазовый сдвиг удобнее представить как зависимость сдвига сигналов во времени t, соответствующего их идентичным фазам. Так, например, для синусоидальных сигналов u1(t) = Um1sint и u2(t) = Um2sin(t-t), имеющих одинаковый период Т = 2/ — сдвиг фазы (рис. 12.1, а) равен

  =  t = 2 t /T.				(3.15)

Два сигнала называются синфазными, противофазными и находящимися в квадратуре, если фазовый сдвиг между ними равен 0,  и /2 соответственно. Применительно к периодическим синусоидальному и несинусоидальному сигналам (рис. 12.1, б) и к двум несинусоидальным сигналам с одинаковым периодом Т используется понятие об их сдвиге (задержке) во времени t.

Рис. 3.7. Графики сигналов:  а - двух синусоидальных;

б - синусоидального и несинусоидального с одинаковым периодом

Для измерения фазового сдвига используются приборы, называемые фазометрами, а в качестве мер такого сдвига — фазовращатели, т.е. линейные четырехполюсники, у которых выходной сигнал задержан по фазе относительно входного. Существуют регулируемые и нерегулируемые фазовращатели.

3.2

Методы измерения фазового сдвига

К основным методам измерения фазового сдвига относятся:

- осциллографический,

- компенсационный,

- преобразования фазового сдвига в импульсы тока,

- дискретного или цифрового счета,

- с преобразованием частоты.

Осциллографический метод

Для измерения фазового сдвига с помощью осциллографа применяются следующие методы:

- линейной развертки,

- синусоидальной развертки,

- круговой развертки,

- метод полуокружности.

Метод линейной развертки реализуется при наблюдении на экране одновременно двух сигналов (см. рис. 12.1). Для этого можно использовать двухлучевой осциллограф, подавая сигналы на входы вертикального отклонения лучей (входы Y). Можно также применить однолучевой осциллограф, если на его вход Y подавать исследуемые сигналы поочередно через электронный коммутатор. В том и другом вариантах горизонтальные развертки осциллографов должны быть синхронизированы одним из сигналов. Измерив временные отрезки t и Т, вычисляют фазовый сдвиг сигналов в радианах по формуле (12.2) или в градусах по следующему выражению:

  = 360° t /T.					(3.16)

При данном методе погрешность измерения фазового сдвига   близка к ±(5...7)° и вызвана нелинейностью развертки, неточностью замера интервалов t и Т, а также ошибками определения положения оси времени.

Метод синусоидальной развертки или эллипса

Реализуется с помощью однолучевого осциллографа при подаче одного сигнала на вход Y, а второго — на вход X отклонения луча. При этом генератор развертки осциллографа должен быть выключен.

Пусть на входы X и Y были поданы соответственно сигналы u1(t) = u1= Um1sin(t) и u2(t) = u2 = Um2sin(t +), для которых фазовый сдвиг   =  (далее в выражениях для u1(t) и u2(t) аргумент t везде опущен). Мгновенные отклонения луча на экране по горизонтали и вертикали равны:

х = hxUm1sint = a sint,					(3.17)

y = hyUy2sin(t +) = b sin(t +),				(3.18)

где коэффициенты hx, hy — чувствительности осциллографа к отклонению луча по горизонтали и вертикали; а = hxUm1, b = hyUy2 — амплитуды отклонения луча.

Для определения формы фигуры, вычерчиваемой лучом на экране осциллографа, найдем ее аналитическую запись. Для этого достаточно исключить из формул (12.4) и (12.5) переменную t и затем представить отклонение у в зависимости от величины х:

sinϖt=xa,cosϖt=±1−xa2,				(3.19)

y = b sin(t +) = b (sint cos +cost sin),			(3.20)

После подстановки (12.6) в (12.7) получим выражение

y=baxcosϕ±a2−x2sinϕ,			(3.21)

представляющее собой известное уравнение эллипса (рис. 12.2).

Рис . 3.7. К измерению разности фаз методом эллипса

Определим величину фазового сдвига двух сегментов. Частям эллипса, представленным непрерывной и штриховой линиями (рис. 12.2), соответствует уравнение (12.8), в котором перед корнем стоят знаки плюс и минус соответственно. Величины отрезков у0 и х0 находятся по уравнению (12.8), если положить для непрерывной линии х = 0, а для штриховой у = 0:

у0 = bsin, 	х0  = a sin.

Отсюда искомый фазовый сдвиг:

Δϕ=ϕ=arcsiny0b=arcsinx0a,				(3.22)

Перед началом измерения   обычно уравнивают на экране амплитуды b и а (рис. 12.2). Для этого поочередно отключают сигналы u1 и u2 от входов X и Y и с помощью регулировок чувствительности hx или hy добиваются равенства b = а, когда у0 = х0. Измерив на экране отрезки 2у0 и 2b (или 2х0 и 2а), подставляют их отношение в формулу (12.9) и вычисляют  .

Метод эллипса не позволяет однозначно определить фазовый сдвиг в диапазоне (0...360)0. Это наглядно видно из осциллограмм, представленных на рис. 12.3, соответствующих различным значениям .

Добиться достаточно точного результата измерений сдвига фаз можно, подав один из сигналов на осциллограф через фазовращатель на 90° и проследив за изменением вида осциллограммы. Положим, что имели осциллограмму, соответствующую сдвигу фаз   = 60° или 300°. Если теперь подадим сигнал u2 на вход Y через фазовращатель, то фазовый сдвиг станет равен 150° или 30°. Как видно из рис. 12.3, при   = 60° осциллограмма из 1-го и 3-го квадрантов переместится в 3-й и 4-й, а при   = 300° останется в 1-м и 3-м квадрантах.

Рис. 3.8. Метод эллипса: осциллограммы при разных фазовых сдвигах

Погрешность измерения фазового сдвига между двумя синусоидальными сигналами методом эллипса зависит от точности измерения длин отрезков, входящих в выражение (12.9), и точности фокусировки луча на экране осциллографа. Эти причины оказывают тем большее влияние, чем ближе измеряемый сдвиг фаз к нулю или к 90°. Возможна также систематическая погрешность измерения из-за наличия различного фазового сдвига, создаваемого усилителями каналов вертикального и горизонтального отклонения лучей. Для ее устранения можно (перед началом измерений) подать один из исследуемых сигналов на вход Y осциллографа непосредственно, а на вход X — через регулируемый фазовращатель. Изменяя настройку фазовращателя, необходимо добиться появления на экране осциллографа наклонной прямой линии. Затем, сохраняя эту настройку, подать на вход фазовращателя второй сигнал (отключив предварительно первый) и провести требуемое измерение фазового сдвига сигналов.

Метод круговой развертки

Обеспечивает измерение фазового сдвига практически в пределах от 0 до 360°. Сущность метода поясняется схемами и эпюрами, приведенными на рис. 12.4, для случая измерения фазового сдвига между сигналами u1= Um1sint и u2 = Um2sin(t-t).

Рис. 3.9. Метод круговой развертки: а — схема измерения; б — осциллограмма;

в — эпюры сигналов

Генератор развертки осциллографа предварительно выключается и на входы Y и X подаются сигнал u1 и сигнал u3 (рис. 12.4, а), задержанный относительно u1 по фазе на 90° (с помощью дополнительного фазовращателя ФВ). При одинаковом отклонении электронного луча по горизонтали и вертикали на экране осциллографа будет наблюдаться осциллограмма, имеющая вид окружности (рис. 12.4, б).

Анализируемые сигналы u1 и u2 также поступают на входы идентичных формирователей Ф1 и Ф2, преобразующих синусоидальные колебания в последовательность коротких однополярных импульсов u4 и u5 (рис. 12.4, в). Передние фронты этих импульсов практически совпадают с моментом перехода синусоид через нулевое значение при их возрастании. Импульсные сигналы u4 и u5 объединяются с помощью логической схемы ИЛИ. Ее выходной импульсный сигнал u6 в виде двухимпульсных последовательностей подается на вход Z управления яркостью луча осциллографа. В результате на окружности (рис. 12.4, б) в точках 1 и 2 появляются отметки повышенной яркости.

Измерение фазового сдвига   между сигналами u1 и u2  выполняется так, как показано на рис. 12.4, б. Для измерения используется прозрачный транспортир, центр которого совмещается с центром окружности. Данный метод измерения основан на следующем. Полную окружность, которой соответствует угол 360°, луч описывает за время, равное периоду Т сигналов u1 и u2 , а дугу между точками 1 и 2, которой соответствует некоторый угол , — за время задержки этих сигналов t =   T / 3600. Отсюда следует, что угол  равен  .

На погрешность измерения влияют точности формирования окружности и определения ее центра, а также степень идентичности порога срабатывания формирователей и точность измерения угла  с помощью транспортира.

Компенсационный метод

Компенсационный метод основан на сравнении измеряемого фазового сдвига с известной величиной фазового сдвига, которую создает измерительный фазовращатель.

Структурная схема измерительной установки приведена на рис. 12.5. Она содержит измерительный фазовращатель ФВ и индикатор равенства фаз, в качестве которого использован осциллограф с отключенным генератором развертки. Сигнал u1 подается на вход Y осциллографа через ФВ, а сигнал u2 на вход  X— непосредственно.

Рис. 3.10. К определению фазового сдвига компенсационным методом

Фазовый сдвиг   между двумя сигналами u1 и u2  определяется путем изменения фазы дополнительного сигнала из с помощью ФВ до момента появления на экране наклонной прямой линии (см. рис. 12.5), т.е. до момента равенства фаз сигналов u2 и u3. При этом искомый фазовый сдвиг   считывается по шкале ФВ. Для более точных измерений следует проверить и скомпенсировать возможное неравенство фазовых сдвигов, даваемых усилителями вертикального и горизонтального отклонения луча осциллографа. Это выполняется в порядке, изложенном выше, при рассмотрении метода эллипса.

Точность измерения компенсационным методом высокая. Погрешность измерения определяется в основном качеством градуировки шкалы фазовращателя и достигает (0,1 ...0,2)°.

3.3

Суть методов преобразования фазового сдвига в импульсы тока и дискретного или цифрового счета рассмотрим на примере реализации данных методов в средствах измерения разности фаз, которые согласно ГОСТ 15098-86 относятся к подгруппе Ф (Приборы для измерения разности фаз и группового времени запаздывания) и делятся на следующие виды:

Ф1 Установки или приборы для поверки измерителей разности фаз и группового времени запаздывания;

Ф2 Измерители разности фаз (приборы для измерения разности фаз между двумя сигналами одной частоты);

Ф4 Измерители группового времени запаздывания (приборы для измерения крутизны фазочастотных характеристик радиоустройств);

Ф5 Измерители разности фаз импульсные (приборы для измерения разности фаз между двумя импульсно-модулированными сигналами одной частоты).

Фазометр преобразования фазового сдвига в импульсы тока

Структурная схема устройства, реализующего метод преобразование фазового сдвига в импульсы тока, и поясняющие его эпюры, приведены на рис. 12.6.

В состав устройства входят преобразователь  t  искомого фазового сдвига   в интервал времени t  и измерительный прибор. Преобразователь имеет два одинаковых формирователя Ф1 и Ф2 и триггер Т.

Рис. 3.11. Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока: а — схема устройства; б — эпюры сигналов

Синусоидальные сигналы u1 и u2 , имеющие некоторый фазовый сдвиг , подаются на идентичные формирователи Ф1 и Ф2, преобразующие их в последовательности коротких импульсов u3 и u4 (рис. 12.6, б). Импульсы u3 запускают, а импульсы u4 сбрасывают триггер Т в исходное состояние. В результате на выходе триггера формируется периодическая последовательность импульсов напряжения, период повторения и длительность которых равны периоду Т и сдвигу во времени t  исследуемых сигналов u1 и u3. Данные импульсы, поступая на резистор R, соединенный с измерительным прибором А, преобразуются в последовательность импульсов тока i с аналогичными периодом и длительностью и некоторой амплитудой Im (рис. 12.6, б).

В качестве измерительного прибора часто используется микроамперметр магнитоэлектрической системы, реагирующий на среднее значение тока i за период его следования Т. Пусть SI и icp, — чувствительность прибора и среднее значение протекающего через него тока. Тогда показание прибора а определится по несложной формуле

α=SIicp=SI1T0TImdt=SIImΔtT.			(3.23)

С учетом выражения (12.3) получим

α=SIImΔϕ3600,					(3.24)

где  — искомый фазовый сдвиг.

Так как чувствительность SI, и амплитуда Im постоянны, то шкалу микроамперметра можно проградуировать непосредственно в градусах. Измеренное значение фазового сдвига является средним за время измерения.

Рассмотренное устройство является прямопоказывающим фазометром с равномерной шкалой. Диапазон его рабочих частот ограничен снизу инерционностью магнитоэлектрического прибора, а сверху — неидеальностью фронтов импульсов формирователей Ф1 и Ф2, влияющих на четкость работы триггера Т.

В качестве примера отметим параметры одного из фазометров, в основе работы которого используется изложенный метод. Диапазон рабочих частот фазометра от 20 Гц до 1 МГц; измеряемая разность фаз составляет ±180°, т.е. фазовый сдвиг измеряется в диапазоне (0...180)0. Погрешность измерений на частотах до 200 кГц равна (0,5±0,15)°, а на частотах до 1 МГц — (1 ±0,02)°.

Цифровой фазометр

Метод дискретного счета (более точное название — цифровой метод измерения фазового сдвига), используемый в цифровых фазометрах, включает две основные операции:

- преобразование фазового сдвига в соответствующий интервал времени;

- измерение интервала времени методом дискретного счета.

Рассмотрим реализацию метода дискретного счета в простейшем цифровом фазометре (рис. 12.7, а), в состав которого входят преобразователь  t  искомого фазового сдвига в интервал времени t  , временной селектор ВС1, генератор счетных импульсов ГИ, счетчик СЧ и цифровое отсчетное устройство ЦОУ.

Рис. 3.12 Цифровой метод измерения фазового сдвига.

а — структурная схема; б — временные диаграммы

Устройство и принцип действия преобразователя  t  рассмотрены выше. Временной селектор представляет собой ключевую логическую схему. Генератор счетных импульсов состоит из кварцевого генератора гармонических колебаний стабильной частоты и схемы формирования импульсов.

Цифровой фазометр работает следующим образом. Преобразователь  t  из подаваемых на его входы синусоидальных сигналов u1 и u2, имеющих фазовый сдвиг , формирует последовательность прямоугольных импульсов u3 (рис. 12.7, б), имеющих длительность t  и период повторения Т, равные соответственно сдвигу во времени и периоду сигналов u1 и u2.

Импульсы u3, а также счетные импульсы u4 вырабатываемые генератором ГИ, подаются на входы временного селектора ВС1. Данный селектор открывается на время, равное длительности t  импульсов u3, и в течение этого времени пропускает на выход импульсы генератора u4. При этом на выходе селектора ВС1 формируются пакеты импульсов u5, следующие с периодом Т.

За один период повторения Т сигналов u1 и u2 на счетчик СЧ с выхода селектора поступает количество импульсов, содержащееся в одном пакете и равное

n = t/T0,						 (3.25)

где T0 — период следования счетных импульсов генератора ГИ.

Подставляя в (12.12) соотношение для t, из (12.3) находим выражение для измеряемого фазового сдвига сигналов u1 и u2:

 = n3600T0 / T.					 (3.26)

Кодовый сигнал со счетчика, пропорциональный фазовому сдвигу , подается на цифровое отсчетное устройство, показания которого выдаются в градусах.

Погрешность данного цифрового фазометра определяется погрешностью дискретности и аппаратурной погрешностью. Погрешность дискретности связана с тем, что интервал времени t можно измерить с точностью до одного периода счетных импульсов. Аппаратурная погрешность определяется нестабильностью времени срабатывания триггера преобразователя  t  .

Для уменьшения погрешностей используют фазометры среднего значения, результат измерения которых является средним значением измеряемого фазового сдвига за большое число периодов Т.