«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Раздел №1 Метрология

ЛЕКЦИЯ №1

| Тема: | Основные понятия и термины метрологии |
| --- | --- |
| Учебные вопросы: | - Физические величины. Единицы величин. - Воспроизведение единиц физических величин. - Шкалы измерений. |

Литература:

Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526с. с. 7-13.

Вопрос №1

О науке метрология

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Различают теоретическую, законодательную и практическую (прикладную) метрологию.

Теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии. Иногда применяют термин фундаментальная метрология

Законодательная метрология – раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.

Практическая (прикладная) метрология – раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

# Физическая величина и связанные с ней понятия

Физическая величина (ФВ) – одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Индивидуальность в количественном отношении понимают в том смысле, что свойство может проявляться для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для другого.

Размер физической величины – количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу. Истинный размер ФВ существует объективно, независимо от того, знаем мы его или нет. Понятие «размер» не содержит прямой количественной оценки. Поэтому для количественной характеристики свойств объекта используют понятие «значение физической величины».

Значение физической величины – это количественная оценка размера ФВ, представленная в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Единица ФВ - это ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение равное единице.

Числовое значение физической величины – отвлеченное число, равное отношению значения величины к соответствующей единице данной ФВ.

Уравнение

называют основным уравнением измерения.

Различают истинное, действительное и измеренное значения ФВ

Истинное значение физической величины – значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину.

Истинное значение физической величины может быть соотнесено с понятием абсолютной истины. Оно может быть получено только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений.

Действительное значение физической величины - значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

Измеренное значение физической величины - значение физической величины, полученное в результате измерения.

Измерение физической величины – совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

Примеры выполнения измерений:

1. В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, по сути сравнивают ее размер с единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчет, получают значение величины (длины, высоты, толщины и других параметров детали).

2. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора, и проводят отсчет.

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина как физическая и не определена единица измерений этой величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам.

Совокупность ФВ, связанных между собой зависимостями, образуют систему физических величин, в которой имеются основные и производные величины.

В названии системы ФВ применяют символы величин, принятых за основные. Например, система величин механики, в которой в качестве основных ФВ используется длина , масса  и время , называется системой .

Основная физическая величина – физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы

Производная физическая величина – физическая величина, входящая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы.

Примеры производных величин механики системы LMT:

- Скорость v поступательного движения, определяемая (по модулю) уравнением v = dl/dt, где l – путь, t – время;

- Сила F, приложенная к материальной точке, определяемая (по модулю) уравнением F = та, где т – масса точки, а – ускорение, вызванное действием силы F.

Важной характеристикой физической величины является её размерность.

Размерность физической величины – выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной физической величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным единице.

Отметим некоторые особенности данного определения:

1. Степени символов основных величин, входящих в одночлен, в зависимости от связи рассматриваемой физической величины с основными, могут быть целыми, дробными, положительными и отрицательными. Понятие размерность распространяется и на основные величины. Размерности основной величины совпадает с ее символом.

2. В соответствии с международным стандартом ИСО 31/0, размерность величин следует обозначать знаком dim. В системе величин LMT размерность величины х будет: dim х = LlМmТt, где L, M, Т – символы, величин, принятых за основные (соответственно длины, массы, времени).

При определении размерности производных величин руководствуются следующими правилами:

1. Размерности правой и левой частей уравнения не могут не совпадать, так как сравниваться между собой могут только одинаковые свойства. Таким образом, алгебраически могут суммироваться только величины, имеющие одинаковые размерности.

2. Алгебра размерностей мультипликативна, т.е. состоит из одного единственного действия - умножения.

2.1. Размерность произведения нескольких величин равна произведению их размерностей. Так, если зависимость между значениями величин Q, А, В, С имеет вид Q = ABC, то

dim Q = dim A  dim B  dim С.

2.2. Размерность частного при делении одной величины на другую равна отношению их размерностей, т.е. если Q = А/В, то

dim Q = dim A / dim В.

2.3. Размерность любой величины, возведенной в некоторую степень, равна ее размерности в той же степени. Так, если Q = Аn, то

dimQ=lndimA=dimnA.

Например, если скорость определять по формуле V = S/t, то

dim V = dim S/dim t = L/T =LT-1.

Если сила по второму закону Ньютона F = mа, где а = V/t =  - ускорение тела, то

dimF=dimm⋅dima=MLT2=MLT−2

Таким образом, всегда можно выразить размерность производной физической величины через размерности основных физических величин с помощью степенного одночлена:

dimQ=LαMβTγ

где	L, М, Т - размерности соответствующих основных физических величин; , ,  - показатели размерности.

Каждый из показателей размерности может быть положительным или отрицательным, целым или дробным числом, нулем.

Если все показатели размерности равны нулю, то такая величина называется безразмерной. Безразмерная величина может быть относительной, определяемой как отношение одноименных величин (например, относительная диэлектрическая проницаемость), и логарифмической, определяемой как логарифм относительной величины (например, логарифм отношения мощностей или напряжений).

Показатель размерности физической величины – показатель степени, в которую возведена размерность основной физической величины, входящая размерность производной физической величины.

Показатели степени l, т, t в формуле, приведенной выше, называют показателями размерности производной физической величины х. Показатель размерности основной физической величины в отношении самой себя равен единице.

Размерная физическая величина – физическая величина, в размерности которой хотя бы одна из основных физических величин возведена в степень, не равную нулю.

Например, сила F в системе LMTIΘNJ является размерной величиной: dim F = LMT-2.

Безразмерная физическая величина – физическая величина, в размерность которой основные физические величины входят в степени, равной нулю.

Безразмерная величина в одной системе величин может быть размерной в другой системе. Например, электрическая постоянная εо в электростатической системе является безразмерной величиной, а в системе величин СИ имеет размерность dim εо = L-3M-1T-4I-2

Системы единиц физических величин

Система единиц физических величин – совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы физических величин.

## В настоящее время основной считается Международная система единиц (СИ), принятая в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) и уточненная на последующих ГКМВ. На территории нашей страны СИ действует с 1982г. в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин».

## В названии системы величин применяют символы величин, принятых за основные. Система основных величин, соответствующая Международной системе единиц (СИ), должна обозначаться символами LMTIΘNJ, обозначающими соответственно символы основных величин – длины L, массы М, времени Т, силы электрического тока I, термодинамической температуры Θ, количества вещества N и силы света J.

Основная единица системы единиц физических величин - единица основной физической величины в данной системе единиц.

Основными  единицами Международной системы единиц (СИ) являются: метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) и канделла (кд).

Единица длины - Метр - расстояние, которое проходит свет в вакууме за 1/299 792 458 долей секунды.

Единица времени -Секунда - 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Единица массы - Килограмм - масса международного прототипа килограмма, представляющего собой цилиндр из сплава платины и иридия.

Единица силы электрического тока - Ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывает на каждом участке проводника длиной 1м силу взаимодействия, равную 2·10-7 Н.

Единица термодинамической температуры - Кельвин - 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Допускается выражение термодинамической температуры в градусах Цельсия.

Единица количества вещества - Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится в углероде 12 массой 0,0012 кг.

Единица силы света - Канделла - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила излучения которого в этом направлении составляет 1/683 Вт·ср-1.

В систему СИ при ее принятии были введены две дополнительные единицы - радиан и стерадиан, в настоящее время переведены в разряд внесистемных.

Радиан - это единица измерения плоского угла - угла между двумя радиусами окружности, длина дуги которой равна радиусу.

Стерадиан - это единица измерения угла - угла с вершиной в центре сферы, вырезающего на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.

Дополнительная единица системы единиц физических величин. Термин "дополнительная единица" был введен в I960 г. Дополнительными единицами являлись "радиан" и "стерадиан". В настоящее время решением XX ГКМВ (1995г.) это понятие упразднено.

Производная единица системы единиц физических величин - единица производной физической величины системы единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными единицами или с основными и уже определенными производными.

Примеры производных единиц физических величин:

1. 1 м/с - единица скорости, образованная из основных единиц СИ - метра и секунды.

2. 1 Н - единица силы, образованная из основных единиц СИ - килограмма, метра, и секунды.

Системная единица физической величины – единица физической величины, входящая в принятую систему единиц. Основные, производные, кратные и дольные единицы СИ также являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 1 нм

Внесистемная единица физической величины – единица физической величины, не входящая в принятую систему единиц.

Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) разделяются на четыре группы:

1 - допускаемые наравне с единицами СИ (минута, час, сутки, литр и др.);

2 - допускаемые к применению в специальных областях (световой год, парсек, диоптрия, электрон-вольт и др.);

3 - временно допускаемые (морская миля, карат и др.);

4 – изъятые из употребления (миллиметр ртутного столба, лошадиная сила и др.)

Производные единицы бывают когерентными и некогерентными.

Когерентная производная единица физической величины – производная единица физической величины, связанная с другими единицами системы единиц уравнением, в котором числовой коэффициент принят равным единице.

Когерентная система единиц физических величин – система единиц физических величин, состоящая из основных единиц и когерентных производных единиц.

Кратные и дольные единицы от системных единиц не входят в когерентную систему

Кратная единица физической величины – единица физической величины, в целое число раз больше системной или внесистемной единицы.

Например, единица длины 1 км = 103 м, т.е. кратная метру; единица частоты 1 МГц (мегагерц) = 106 Гц, кратная герцу.

Дольняя единица физической величины – единица физической величины, в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы.

Например, единица длины 1 нм (нанометр) =10-9 м и единица времени 1 мкс = 10-6 с являются дольными соответственно от метра и секунды.

Система СИ возникла не на пустом месте и является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц СГС и МКГСС и др.

- В настоящее время применяются две системы единиц: СИ и СГС (симметричная, или гауссова). Система СГС существует более 100 лет и до сих пор используется в точных науках - физике, астрономии. Однако ее все более теснит система СИ - единственная система единиц ФВ, которая принята и используется в большинстве стран мира.

Вопрос №2

При проведении измерений необходимо обеспечить их единство.

Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;

Понятие «единство измерений» довольно емкое. Оно охватывает важнейшие задачи метрологии: унификацию единиц ФВ, разработку систем воспроизведения величин и передачи их размеров рабочим средствам измерений с установленной точностью и ряд других вопросов. Единство должно обеспечиваться при любой точности, необходимой науке и технике. На достижение и поддержание на должном уровне единства измерений направлена деятельность государственных и ведомственных метрологических служб, проводимая в соответствии с установленными правилами, требованиями и нормами. На государственном уровне деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), нормативными документами органов метрологической службы и Законом РФ «Об обеспечении единства измерений».

Для обеспечения единства измерений необходима тождественность единиц, в которых проградуированы все существующие средства измерений (СИ) одной и той же величины. Это достигается путем точного воспроизведения и хранения в специализированных учреждениях установленных единиц ФВ и передачи их размеров применяемым средствам измерения.

Различают воспроизведение основной и производной единиц.

Воспроизведение основной единицы - это воспроизведение единицы путем создания фиксированной по размеру ФВ в соответствии с определением единицы. Оно осуществляется с помощью государственных первичных эталонов. Например, единица массы - 1 килограмм воспроизведена в виде платиноиридиевой гири в форме цилиндра высотой 39 мм, равной её диаметру, хранимой в Международном бюро мер и весов в качестве международного эталона килограмма. Розданные другим странам эталоны имеют номинальное значение 1 кг. На основании последних международных сличений (1979) платиноиридиевая гиря, входящая в состав государственного эталона РФ, имеет массу 1,000000087 кг.

Воспроизведение производной единицы - это определение значения ФВ в указанных единицах на основании косвенных измерений других величин, функционально связанных с измеряемой. Так, воспроизведение единицы силы - ньютона - осуществляется на основании известного уравнения механики F= mg, где т - масса; g - ускорение свободного падения.

Передача размера единицы - это приведение размера единицы, хранимой поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при поверке или калибровке. Размер единицы передается «сверху вниз» - от более точных средств измерений к менее точным.

Хранение единицы — совокупность операций, обеспечивающая неизменность во времени размера единицы, присущего данному средству измерений. Хранение эталона единицы ФВ предполагает проведение взаимосвязанных операций, позволяющих поддерживать метрологические характеристики эталона в установленных пределах. При хранении первичного эталона выполняются регулярные его исследования, включая сличения с национальными эталонами других стран с целью повышения точности воспроизведения единицы и совершенствования методов передачи ее размера.

Эталон — средство измерений (или комплекс СИ), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке. Классификация, назначение и общие требования к созданию, хранению и применению эталонов устанавливает ГОСТ 8.057-80 «ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные положения».

Перечень эталонов не повторяет перечня ФВ. Для ряда единиц эталоны не создаются из-за того, что нет возможности непосредственно сравнивать соответствующие ФВ, например, нет эталона площади. Не создаются эталоны и в том случае, когда единица ФВ воспроизводится с достаточной точностью на основе сравнительно простых средств измерений других ФВ.

Конструкция эталона, его физические свойства и способ воспроизведения единицы определяются ФВ, единица которой воспроизводится, и уровнем развития измерительной техники в данной области измерений. Эталон должен обладать по крайней мере тремя взаимосвязанными свойствами: неизменностью, воспроизводимостью и сличаемостью.

Неизменность — свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени. При этом все изменения, зависящие от внешних условий, должны быть строго определенными функциями величин доступных точному измерению. Реализация этих требований привела к идее создания «естественных» эталонов различных величин, основанных на физических постоянных.

Воспроизводимость - возможность воспроизведения единицы ФВ (на основе ее теоретического определения) с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники. Это достигается путем постоянного исследования эталона в целях определения систематических погрешностей и их исключения путем введения соответствующих поправок.

Сличаемость - возможность сличения с эталоном других средств измерений, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующей техники измерения. Это свойство предполагает, что эталоны по своему устройству и действию не вносят каких-либо искажений в результаты сличений и сами не претерпевают изменений в результате сличений. Различают следующие виды эталонов (РМГ 29-99):

- первичный - обеспечивает хранение и воспроизведение с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами) точностью. Первичные эталоны - это уникальные средства измерений, часто представляющие собой сложнейшие измерительные комплексы, созданные с учетом новейших достижений науки и техники. Они составляют основу государственной системы обеспечения единства измерений и бывают специальными, национальными (государственными) и международными;

- международный - эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами;

- государственный или национальный - это первичный или специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны. Государственные эталоны создаются, хранятся и применяются центральными метрологическими научными институтами страны. Точность воспроизведения единицы должна соответствовать уровню лучших мировых достижений и удовлетворять потребностям науки и техники. В состав государственных эталонов включаются средства измерений, с помощью которых воспроизводят и (или) хранят единицу ФВ, контролируют условия измерений и неизменность воспроизводимого или хранимого размера единицы, осуществляют передачу размера единицы. Государственные эталоны подлежат периодическими сличениями с государственными эталонами других стран. Термин «национальный эталон» применяется в случаях проведения сличения эталонов, принадлежащих отдельным государствам, с международным эталоном или при проведении так называемых круговых сличений эталонов ряда стран;

- специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы в особых условиях и может заменять первичный эталон. Он служит для воспроизведения единицы физической величины в условиях, когда первичный эталон нельзя использовать, и прямая передача размера единицы от первичного эталона с требуемой точностью технически неосуществима (например, на сверхвысоких частотах).

Первичные и специальные эталоны являются исходными для страны, их утверждают в качестве национальных;

- вторичный - хранит размер единицы, полученной путем сличения с первичным эталоном соответствующей ФВ. Вторичные эталоны являются частью подчиненных средств хранения единиц и передачи их размеров, создаются и утверждаются в тех случаях, когда это необходимо для организации поверочных работ, а также для обеспечения сохранности и наименьшего износа государственного эталона. В состав вторичных эталонов включаются средства измерений, с помощью которых хранят единицу ФВ, контролируют условия хранения и передают размер единицы. Вторичные эталоны по назначению делят на эталоны сравнения, рабочие эталоны, эталоны-свидетели и эталоны-копии;

- эталон сравнения - применяется для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом;

- рабочий эталон - мера, измерительный прибор или преобразователь, который применяется для передачи размера единицы рабочим средствам измерений. Это самые распространенные эталоны;

- эталон-свидетель служит для проверки сохранности и неизменности государственного эталона и замены его в случае порчи или утраты. Известно, что в настоящее время только эталон килограмма имеет эталон-свидетель;

- эталон-копия предназначен для передачи размера единицы рабочим эталонам. Его создают в случае необходимости проведения большого числа поверочных работ с целью предохранения первичного или специального эталона от преждевременного износа. Эталон-копия представляет собой копию государственного эталона только по метрологическому назначению.

В зависимости от количества средств измерений, входящих в эталон, различают:

- одиночный эталон, в составе которого имеется одно средство измерений (мера, измерительный прибор, эталонная установка) для воспроизведения и (или) хранения единицы;

- групповой эталон, в состав которого входит совокупность средств измерений одного типа, номинального значения или диапазона измерений;

- эталонный набор, состоящий из совокупности средств измерений, позволяющих воспроизводить и (или) хранить единицу в диапазоне, представляющем объединение диапазонов указанных средств. Например, эталонные разновесы (набор эталонных гирь), эталонные наборы ареометров.

Если эталон (иногда специальной конструкции) предназначен для транспортирования к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличений эталонов данной единицы, то он называется транспортируемым.

Передача размеров единиц ФВ от эталонов рабочим мерам и измерительным приборам осуществляется с помощью рабочих эталонов. До недавнего времени в нашей стране вместо термина «рабочие эталоны» использовался термин «образцовые средства измерений», который в большинстве других стран не применяется.

Рабочие эталоны при необходимости подразделяются на 1-й, 2-й и последующие разряды, определяющие порядок их соподчинения в соответствии с поверочной схемой. Для различных видов измерений устанавливается, исходя из требований практики, различное число разрядов рабочих эталонов, определяемых стандартами на поверочные схемы для данного вида измерений.

На каждой степени передачи информации о размере единицы точность теряется в 3-5 раз (иногда в 10 раз). Значит, при многоступенчатой передаче эталонная точность не доходит до потребителя. Поэтому для высокоточных средств измерений число ступеней может быть сокращено вплоть до передачи им информации непосредственно от рабочих эталонов 1-го разряда.

Обеспечение правильной передачи размера единиц ФВ во всех звеньях метрологической цепи осуществляется посредством поверочных схем. Поверочная схема - это нормативный документ, который устанавливает соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона к рабочим средствам измерений с указанием методов и погрешности, и утвержден в установленном порядке. Основные положения о поверочных схемах приведены в ГОСТ 8.061-80 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение».

Рабочими называют средства измерений, которые применяют для измерений, не связанных с передачей размера единиц.

Вопрос №3

Физические и нефизические величины, позволяющие описывать различные свойства объектов, явлений и процессов могут измеряться или оцениваться.

Как уже отмечалось, процесс измерения предполагает сравнение физической величины с её единицей с помощью специальных технических средств. Величины, для которых ввести единицу измерения, могут оцениваться. Оценивание – это проводимая по определенным правилам процедура приписывания данной величине определенного знака (числа).

Для измерения и оценивания свойств различных объектов, явлений, процессов в метрологии и квалиметрии используют различные шкалы (не следует отождествлять с понятием «шкала отсчетного устройства средства измерений»).

В соответствии с МИ 2365-96 «ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Термины и определения», шкалой (шкалой измерений) называется отображение множества различных проявлений качественного или количественного свойства на принятое по соглашению упорядоченное множество чисел или другую систему логически связанных знаков (обозначений).

На практике используются шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов и шкала отношений.

Шкала наименований характеризуется оценкой эквивалентности различных качественных проявлений свойства. Это тип шкалы, значения которой используют для выявления различий между объектами или их идентификации. Эти шкалы не имеют нуля и единицы измерений, в них отсутствуют отношения сопоставления типа «больше-меньше». Примером является атлас цветов. Процесс измерений (оценки) заключается в достижении эквивалентности испытуемого образца с одним из эталонных образцов, например, при визуальном наблюдении.

Шкала порядка представляет собой ранжированный ряд - упорядоченную последовательность размеров Q1 < Q2< Q3 < ... < Qj< …, каждый из которых больше предыдущего, хотя сами размеры неизвестны. Если есть возможность опытным путем сравнить интересующий нас размер Qi с одним из членов ранжированного ряда Qj, то экспериментальное решение неравенства Qi < > Qj, можно рассматривать как результат измерения, дающий некоторую количественную информацию о Qi. В соответствии с третьим постулатом метрологии решение о том, что i-й размер меньше j-ro либо больше или равен ему, носит случайный характер, т.е. выполняется с той или иной вероятностью, зависящей от силы неравенств. Решение (результат измерения) может оказаться ошибочным. При Qi >> Qj, или Qi << Qj вероятностью ошибки можно пренебречь. При Qi ³ Qj, Qi £ Qj, и Qi » Qj с вероятностями ошибок нужно считаться.

После двух или более измерений, т.е. после сравнения Qi, с несколькими членами ранжированного ряда, измерительная информация по шкале порядка может быть представлена в виде:

Qi = Qj  … Qj+1

Широкое распространение получили шкалы порядка с нанесенными на них опорными точками. К таким шкалам, например, относится шкала Мооса для определения твёрдости минералов, которая содержит 10 опорных (реперных) минералов с условными различными числами твердости: тальк – 1; гипс – 2; кальций – 3; флюорит – 4; апатит – 5; ортоклаз – 6; кварц – 7; топаз – 8; корунд – 9; алмаз – 10. Отнесение минерала к той или иной градации твердости осуществляется на основе эксперимента, который состоит в том, что испытуемый материал царапается опорным. Если, например, после царапанья испытуемого минерала кварцем (7) на нем остается след, а после ортоклаза (6) – не остается, то твердость испытуемого минерала составляет больше 6, но менее 7. Более точный ответ в этом случае дать невозможно.

Опорным (реперным) точкам j = 0, 1, 2, 3... на шкалах порядка принято ставить в соответствие баллы. С таким же успехом можно использовать буквенные обозначения или другие символы. Особенностью реперных шкал является то, что размеры Qj, образующие ранжированный ряд, как и интервалы между ними, неизвестны. Поэтому баллы ни складывать, ни вычитать, ни умножать, ни делить нельзя. На шкалах порядка не определены никакие математические операции.

В то же время, если один размер на шкале порядка больше другого, а последний в свою очередь больше третьего, то и первый размер больше третьего. Или если хоть один из двух размеров больше третьего, то их сумма тоже больше третьего размера. Если из двух размеров каждый меньше третьего, то меньше третьего размера и их разность. Эти свойства транзитивности означают, что на шкалах порядка определены (т.е. могут выполняться) логические операции.

Шкалы порядка являются наименее информативными из всех измерительных шкал. По ним не только нельзя определить, чему равен измеряемый размер Qi, но и невозможно сказать, на сколько (или во сколько раз) он больше или меньше размера Qj

Наибольшее распространение шкалы порядка получили в тех областях, где к измерительной информации не предъявляется высоких требований. В промышленном производстве для измерений по шкалам порядка используются шаблоны.

Шкала наименований и шкала порядка – это качественные шкалы. Они используются для оценивания свойств объектов, а не для измерения.

Шкала интервалов (шкала разностей) служит для представления результатов измерений, полученных посредством экспериментального сравнения i-го размера с j-m по правилу Qi - Qj = DQ. Сами размеры Qi и Qj  остаются при этом неизвестными.

Шкала разностей состоит из одинаковых интервалов, имеет единицу измерений и произвольно выбранное начало, т.е. нулевую отметку.

На рис.1.1 показано построение шкалы интервалов при j = 4. При выборе для сравнения 5-го, 6-го и больших размеров ноль на шкале интервалов DQ, получающийся при i = j, сместился бы выше, а при выборе 3-го, 2-го и меньших размеров - ниже показанного на рисунке. Таким образом, ноль на шкале интервалов не определен и зависит от выбора размера, с которым производится сравнение. Вследствие этого по шкале интервалов можно установить, на сколько один размер больше другого, но нельзя сказать во сколько раз.

Q

Q7

Q6

Q5

-Q3

-Q2

-Q1

0

Q7

Q6

Q2

Q1

Q3

Q4

Q5

Рис.1.1. Построение шкалы интервалов

По шкалам интервалов измеряются время, расстояние (если не известно начало пути), температура и др. На рис. 1.2 приведены температурные шкалы Цельсия, Реомюра, Фаренгейта и Кельвина. Первая и последняя из них разбиты на интервалы, равные 0.01 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении. Шкалы Реомюра и Фаренгейта разбиты на градусы, равные соответственно 1/80 и 1/180 этого интервала. По шкалам Цельсия и Реомюра сравнение ведется с температурой таяния льда, по шкале Фаренгейта - с температурой смеси льда с солью и нашатырем, по шкале Кельвина - с температурой, при которой прекращается тепловое движение молекул. На градуированных шкалах интервалов откладываются не размеры DQi, а значения DQi интервалов.

Шкалы интервалов являются более совершенными, чем шкалы порядка. На них определены аддитивные математические операции (сложение и вычитание), хотя и не определены мультипликативные (умножение и деление). Как следствие этого в экспериментальные данные, представленные на шкале интервалов, могут вноситься аддитивные поправки, в то время как использование поправочных множителей невозможно. Определить размер по шкале интервалов нельзя.

Рис.1.2. Температурные шкалы Цельсия (°С), Реомюра (°R),

Фаренгейта (°F) и Кельвина (К)

Шкала отношений служит для представления результатов измерений, полученных посредством экспериментального сравнения неизвестного размера Qi = Q с размером Qj = [Q] по правилу Q / [Q] = q. Числовое значение q показывает, во сколько раз измеряемый размер Q отличается от размера [Q], принятого за единицу измерения, или на сколько единиц он больше нуля.

На градуированных шкалах отношений откладываются не числовые значения q, а значения Q = q[Q] размеров Q. Градуированная шкала интервалов переходит в градуированную шкалу отношений при Qj ® 0; DQ® Qi = Qi.

На рис.1.2 шкала Кельвина представляет собой уже шкалу отношений.

При практических измерениях на результат сравнения неизвестного размера Q с известным [Q] оказывает влияние множество (в том числе случайных) факторов. Поэтому на практике:

QQ=x≠q

где	отсчет х не только не равен  числовому значению q, но, в отличие от последнего, представляет собой случайное число. Показание X = x[Q] и результат измерения Q = nX+Q, получающийся после внесения в показание поправок n и Q, являются, следовательно, также случайными и не могут быть представлены точками на числовой оси Q.

Шкала отношений является самой совершенной и наиболее распространенной из всех измерительных шкал. Это единственная шкала, по которой можно установить значение измеренного размера.

Абсолютные шкалы – это шкалы, обладающие всеми признаками шкал отношений и имеющие свой признак – естественное, однозначное определение единицы измерений. Абсолютные шкалы используют для измерений относительных величин, таких как коэффициент усиления, коэффициент отражения, коэффициент амплитудной модуляции и др.

Так как для шкал наименований и порядка нет возможности ввести единицу измерений, то их принято называть условными шкалами. Для шкал разностей, отношений и абсолютных имеется возможность введения единицы измерений, поэтому их называют метрическими (физическими).

Заметим также, что шкалы наименований, порядка и абсолютные могут быть реализованы без специальных эталонов, а большинство шкал разностей и отношений реализуют только посредством специальных эталонов.