«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Раздел №1 Метрология

ЛЕКЦИЯ №4

## Тема: Обработка результатов измерений

Учебные вопросы:

- Суммирование погрешностей.

- Обработка прямых измерений.

- Обработка косвенных измерений.

Литература:

Метрология и радиоизмерения: Учебник для вузов./.И. Нефедов, В.И. Хахин, В.К. Битюков и др./ Под ред. проф. Нефедова. – М.: Высш. шк., 2003. – 526с.

## Вопрос №1. Суммирование погрешностей

При анализе и синтезе средств измерений, обработке прямых и косвенных измерений возникает вопрос о суммировании погрешностей. Например, измерение производится в рабочих условиях, известна та или иная информация об основной и дополнительных погрешностях средства измерений, а также о методической и субъективной погрешностях; необходимо найти результат измерения x, граничное значение погрешности Δг для заданной доверительной вероятности P и записать результат в стандартной форме (1.12):

x ± Δг, P.

Решение подобной задачи зависит от того, какая именно информация известна о составляющих результирующей погрешности.

Итак, в общем случае результирующая погрешность Δ равна сумме n слагаемых:

Δ=i=1nΔi.                                         (1)

Если о каждой составляющей Δi погрешности Δ известно, что она не превышает по модулю предельного значения Δiп с вероятностью P=1, то с этой же вероятностью погрешность Δ не превышает по модулю значения Δп:

Δп=i=1nΔiп                                       (2)

При этом для приведенного выше примера результат измерения по форме (1.12) можно представить в следующем виде:

x ± Δп, P = 1.                                       (3)

Рассмотренный подход к оценке суммарной погрешности по максимуму широко распространен. Однако в ряде случаев он может давать излишний метрологический запас, так как значения погрешности Δ, близкие по модулю к Δп, маловероятны.

Основанная на статистическом подходе методика решения данной задачи суммирования погрешностей рекомендует следующую формулу для расчета граничного значения суммарной погрешности:

Δг=Ki=1nΔiп2,                                       (4)

где K – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности P, причем 
K = 1,1 при P = 0,95 и K = 1,4 при P = 0,99. Рекомендуется использовать значения K = 1,1 и P = 0,95, так как при этом значение Δг меньше зависит от неизвестных обычно законов распределения составляющих Δi суммарной погрешности на интервалах ±Δiп.

При статистическом подходе для приведенного выше примера результат измерения по форме (1.12) можно представить в следующем виде:

x ± Δг, P = 0,95,                                          (5)

где Δг необходимо найти по формуле (1.41) при K = 1,1.

Формула (1.41) – приближенная и в ряде случаев дает излишний метрологический запас, завышая значение  Δг. Если, например, наибольшее предельное значение (Δ1п) составляющей погрешности Δ во много раз больше других, то согласно (1.39) для P = 1  Δп Δ1п, а согласно (1.41) для P = 0,95 
Δг  1,1Δ1п, т.е. Δп Δг, что противоречит здравому смыслу.

Практически формулу (1.41) целесообразно использовать в случаях, когда наибольшее предельное значение (Δ1п) составляющей погрешности Δ превышает ближайшее меньшее значение Δ2п не более, чем в 5 раз. Во всяком случае, эту формулу нельзя использовать, если Δп Δг.

### Вопрос №2 Обработка прямых измерений

Различают однократные и многократные измерения. Наиболее часто выполняются однократные прямые измерения, особенности обработки которых рассмотрены ниже.

Под обработкой измерений понимают решение двух задач:

- получение значения измеряемой физической величины,

- оценка точности полученного значения.

При прямых измерениях в качестве значения измеряемой физической величины x обычно принимают показание средства измерений. Однако в ряде случаев имеется та или иная информация о систематической погрешности полученного результата, позволяющая исправить (уточнить) его. Исправленное значение результата измерения xиспр, как отмечалось в подразделе 1.1.3, можно найти по формуле:

xиспр = x – Δс,ср = x + η,                                 (6)

где Δс,ср – среднее значение систематической погрешности, а η = – Δс,ср – поправка.

Для оценки точности полученного результата наиболее часто используют один из двух способов нахождения симметричного доверительного интервала для погрешности результата измерения (см. подраздел 1.2.8):

- расчет предельного значения Δп для доверительной вероятности P = 1,

- расчет граничного значения Δг (обычно для доверительной вероятности P = 0,95) с использованием статистического подхода.

Оба способа предполагают, что известны предельные значения Δiп всех составляющих погрешности Δ результата измерения: основной и дополнительных погрешностей средства измерений, методической и субъективной погрешности, неисключенных остатков систематической погрешности (если результат измерения был исправлен).

Тогда для расчета значения Δп можно использовать формулу (1.39):

Δп=i=1nΔiп,                                   (7)

а для расчета значения Δг – формулу (1.41):

Δг=1,1i=1nΔiп2,                                (8)

где n – количество составляющих погрешности результата измерения.

После расчета Δп или Δг результат измерения следует записать с стандартной форме (соответственно, (1.40) или (1.42)).

### Вопрос №3 Обработка косвенных измерений

При косвенных измерениях искомое значение физической величины Y находят на основании результатов X1, X2, … Xi, … Xn, прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью φ:

Y = φ(X1, X2, … Xi, … Xn).                               (9)

Предполагая, что X1, X2, … Xi, … Xn – исправленные результаты прямых измерений, а методическими погрешностями косвенного измерения можно пренебречь, результат косвенного измерения можно найти непосредственно по формуле (1.43).

Если ΔX1, ΔX2, … ΔXi, … ΔXn – погрешности результатов прямых измерений величин X1, X2, … Xi, … Xn , то погрешность Δ результата Y косвенного измерения в линейном приближении может быть найдена по формуле

Δ = i=1n∂ϕ∂XiΔXi .                                   (10)

Слагаемое

Δi=∂ϕ∂XiΔXi                                       (11)

– составляющую погрешности результата косвенного измерения, вызванная погрешностью ΔXi результата Xi прямого измерения – называют частной погрешностью, а приближенную формулу (1.44) – законом накопления частных погрешностей.

Для оценки погрешности Δ результата косвенного измерения необходимо иметь ту или иную информацию о погрешностях ΔX1, ΔX2, … ΔXi, … ΔXn результатов прямых измерений.

Обычно известны предельные значения составляющих погрешностей прямых измерений. Например, для погрешности ΔXi известны: предел основной погрешности, пределы дополнительных погрешностей, предел неисключенных остатков систематической погрешности и т.д. Погрешность ΔXi равна сумме этих погрешностей:

ΔXi=jΔXij,

а предельное значение этой погрешности ΔXi,п – сумме пределов:

ΔXi,п=jΔXij,п.                                   (12)

Тогда предельное значение Δп погрешности результата косвенного измерения для доверительной вероятности P = 1 можно найти по формуле

Δп = i=1n∂ϕ∂XiΔXi,п .                               (13)

Граничное значение Δг погрешности результата косвенного измерения для доверительной вероятности P = 0,95 можно найти по приближенной формуле (1.41). С учетом (1.44) и (1.46) получим:

Δг=1,1i=1n∂ϕ∂Xi2jΔXj,п2.                    (14)

После расчета Δп или Δг результат косвенного измерения следует записать с стандартной форме (соответственно, (1.40) или (1.42)).