## Тема №1 Статистическое кодирование в системах связи

# Занятие №2. Статистическое кодирование. Методы неравномерного кодирования.

План лекции

| № п /п | Учебные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
|  | 1.Принципы статистического кодирования источников дискретных сообщений. |
|  | 2. Методы неравномерного кодирования. |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На прошлой лекции были рассмотрены общие вопросы кодирования источников сообщений и кодирование источников примитивными равномерными кодами. Однако применение этих кодов не позволяет в полной мере выполнить условия теоремы Шеннона по обеспечению максимальной скорости передачи информации. На сегодняшней лекции  мы изучим основные методы кодирования дискретных источников сообщений неравномерными примитивными кодами, которые позволяют эффективно решать задачи сокращения избыточности в передаваемом сообщении и эффективного использования пропускной способности каналов связи.

#### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Принципы статистического кодирования источников дискретных сообщений.

Известно, что символы в сообщении от реальных источников сообщений появляются с разной вероятностью (табл.1).  В осмысленном тексте между соседними символами всегда есть зависимость. Например, после гласной буквы в русском языке не может стоять "ъ" или "ь", после шипящих не могут стоять "я" или "ю", после нескольких согласных подряд увеличивается вероятность гласной и т. д.

Такие источники рассматриваются как источник с памятью. Частота появления букв в русском алфавите приведена в табл.1. Знак "-" в табл.1 означает промежуток между символами.

Таблица 1

Частота появления букв в русском алфавите

| Буква | Частота | Буква | Частота | Буква | Частота | Буква | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0.145 | р | 0.041 | я | 0.019 | х | 0.009 |
| о | 0.095 | в | 0.039 | ы | 0.016 | ж | 0.008 |
| е | 0.074 | л | 0.036 | з | 0.015 | ю | 0.007 |
| а | 0.064 | к | 0.029 | ъ,ь | 0.015 | ш | 0.006 |
| и | 0.064 | м | 0.026 | б | 0.015 | ц | 0.004 |
| т | 0.056 | д | 0.026 | г | 0.014 | щ | 0.003 |
| н | 0.056 | п | 0.024 | ч | 0.013 | э | 0.003 |
| с | 0.047 | у | 0.021 | й | 0.010 | ф | 0.002 |

Это значит, что энтропия такого ИДС меньше максимальной энтропии – каждый символ несет меньше количество информации, чем мог бы нести. Значит, избыточность такого ИДС велика, а увеличение избыточности приводит в сообщении приводит к избыточности кодовых комбинаций, в конечном итоге это приведет к уменьшению скорости передачи информации в канале связи.

Реальные сообщения состоят из символов, вероятность появления которых в сообщении разная, следовательно, каждый символ будет нести разное количество информации:

При кодировании символов кодовыми комбинациями одинаковой длины избыточность ИДС будет велика, что уменьшит скорость передачи информации по каналу связи. То есть, пропускная способность канала связи не будет эффективно использована.

Пример. Всего в таблице 32 символа и затрачивать на передачу каждого символа n=log232=5 кодовых символов, как это показано в коде МТК-2 является расточительным, так как и часто встречающиеся и редко встречающиеся символы кодируются в этом коде одним и тем же числом кодовых элементов.

Экономное кодирование позволяет уменьшить избыточность ИС (сжать сообщения) и строить коды, в которых каждый кодовый символ будет передавать максимальное количество информации.

Из множества различных алгоритмов экономного кодирования рассмотрим  статические методы, использующие фиксированную таблицу частоты появления символов, рассчитываемую перед началом процесса сжатия.

Установим, каким образом можно уменьшить избыточность, вызванную разной частотой появления символов ИС. Вернемся к рассмотренному ранее примеру с ИДС без памяти, алфавит которого состоит из L = 4 символов А, Б, В, и Г, для которs[ известны вероятности появления символов р(А) = 0.5, р(Б) = 0.25, р(В) = р(Г) = 0.125. Среднее количество информации, содержащееся в символе такого ИДС (энтропия) рассчитывается так:

H(X)=k=1Lp(xk)log21p(xk)=(0.5log22+0.25log24+0.25log28)=1.75бит.

Если кодировать символы сообщения равномерным двоичным двухэлементным кодом, то на каждый кодовый символ приходится

- это энтропия равномерного кода.

А максимально возможное количество информации на один кодовый символ в двоичном коде равно 1 бит. Значит, избыточность такого кода

. Таким образом, каждый разряд не догружен на 12,5%.

Скорость передачи информации при равномерном кодировании составит:

То есть, равномерное кодирование будет не эффективным с точки зрения первой теоремы Шеннона.

Для приближения скорости передачи информации по каналу связи к его пропускной способности необходимо увеличить энтропию кода. Эта задача решается с помощью статистического кодирования.  Такие коды называются статистическими, неравномерными, экономными.  Идея заключается в  учете статистических свойств русского языка.

Теперь закодируем символы того же ИДС неравномерным кодом. При р(А) = 0.5, р(Б) = 0.25, р(В) = р(Г) = 0.125,  например, так: А – 0, Б – 10, В – 110, Г – 111. Этот код составлен так, что символам с большей вероятностью присвоены кодовые слова меньшей длины и наоборот.

Определим среднее количество кодовых символов на один символ сообщения при нервномерном кодировании:

n=k=14p(xk)⋅nk=0.5⋅1+0.25⋅2+0.125⋅3+0.125⋅3=1.75разряд/символ.

То есть, энтропия ИДС и энтропия неравномерного кода совпадают по значениям. Одно из условий первой теоремы Шеннона выполняется.

Посчитаем количество информации, ИДС приходящееся на каждый разряд после неравномерного кодировния:

,

Тогда избыточность такого способа кодировния равна

А скорость передачи информации по каналу связи приблизилась к максимально возможной:

Таким образом, каждый разряд несет максимальное количество информации, избыточность при таком способе кодирования равно нулю. При максимальном значении энтропии скорость передачи будет максимальна.

Задачей статистических кодов явялется подбор такого способа кодирования, чтобы среднее количество разрядов на символ сообщения было не меньше энтропии ИДС:

Итак, задача сводится к оптимальному подбору ni.

2. Методы неравномерного кодирования

К числу наиболее известных статистических методов кодирования, позволяющие учесть разную частоту появления символов в сообщении, относятся алгоритмы Шеннона-Фано и Хаффмена.

Метод Шеннона-Фано.

Последовательность действий при этом следующая:

1. Символы алфавита ИС записываются в порядке убывания вероятностей их появления.

2. Эти символы разделяются на две части так, чтобы суммы вероятностей появления символов, входящих в каждую из этих частей, были одинаковы.

3. Всем символам первой части приписывается в качестве первого кодового символа кодового слова ноль, а символам второй части – единицу.

4. Применяется пункт  2-3 пока не останется один символ.

Пример кодирования ИС методом Шеннона-Фано показан в табл.2.

Таблица 2.

Кодирование методом Шеннона-Фано

| Символы ИС | р(хi) | 1 шаг | 2 шаг | 3 шаг | 4 шаг | Кодовая комбинация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х1 | 1/4 | 0 | 0 |  |  | 00 |
| х2 | 1/4 |  | 1 |  |  | 01 |
| х3 | 1/8 | 1 | 0 | 0 |  | 100 |
| х4 | 1/8 |  |  | 1 |  | 101 |
| х5 | 1/16 |  | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| х6 | 1/16 |  |  |  | 1 | 1101 |
| х7 | 1/16 |  |  | 1 | 0 | 1110 |
| х8 | 1/16 |  |  |  | 1 | 1111 |

Полученный код является префиксным, а средняя длина кодового слова равна

n=i=18p(xi)⋅ni=14⋅2+14⋅2+18⋅3+183+4⋅116=2.75

при энтропии ИС

H(x)=2⋅14log24+2⋅18log28+4⋅116log216=2.75бит.

Метод построения экономного кода для общего случая был предложен Хаффменом.

Метод Хаффмена.

При кодировании методом Хаффмена поступают следующим образом.

1. Символы алфавита записываются в столбец в порядке убывания вероятности (частоты) появления.

2. На первом шаге два последних символа объединяют в один с суммарной вероятностью.

3. Верхний символ обозначают как ноль, а нижний – 1.

4. Повторяют пункт 2 и 3 до тех пор, пока не останется один символ с вероятностью 1.

По полученным результатам строится дерево кода, в котором кодируемые символы являются концевыми узлами (окончаниями).

Если теперь приписать каждой ветви значение 0 или 1, то, двигаясь по кодовому древу от основания до концевого узла, получим кодовую комбинацию символа.

В табл. 3 приведен пример кодирования по методу Хаффмена.

Таблица 3.

Код Хаффмена

00

Кодовые

слова

x7

Символы

ИС

р(хi)

1

Номер шага

2

3

4

5

6

x2

x1

x3

x4

x5

x6

0.3

0.2

0.15

0.15

0.1

0.05

0.05

10

010

011

110

1110

1111

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0.6

1

0.3

0.4

0.2

0.1

Данный код префиксный, средняя длина кодового слова n=2.6 при энтропии Н = 2.57 бит.

Рассмотренный алгоритм алгоритм кодирования также позволяет уменьшить избыточность источника сообщений, а следовательно повысить скорость передачи информации по каналу связи. В частности код Хаффмена используется в модемах, обеспечивающих высокоскоростной доступ к модемным пулам сети Интернет.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Таким образом, рассмотренные в ходе лекции алгоритмы кодирования позволяют уменьшить избыточность источников сообщений и за счет этого повысить скорость передачи информации по каналам связи до их реальной пропускной способности.

Задание на самостоятельную подготовку

- Изучить материал [2] с.12-20, 14-17, [1] с.259-262.

- Дополнить конспект лекции.

- Закодировать кодом Хаффмена символы a1(p=0,5), a2(p=0,25), a3(p=0,125), a4(p=0,0625), a5(p=0,0625).

Текст лекции разработал:

доцент кафедры

О.Назарова