# Тема №2  Основы помехоустойчивого  кодирования в системах связи

# Занятие№1 Основы построения помехоустойчивых кодов

План лекции

| № п /п | Учебные вопросы | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 80 |
|  | 1. Принципы построения помехоустойчивых кодов, их классификация. | 20 |
|  | 2. Основные характеристики помехоустойчивых кодов. | 30 |
|  | 3. Простейшие помехоустойчивые коды с проверкой на четность. | 30 |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 |

#### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Принципы построения помехоустойчивых кодов, их классификация

- Преобразование дискретного сообщения в сигнал, предусматривает две операции – кодирование и модуляцию.

В результате кодирования последовательность элементов сообщения заменяется последовательностью кодовых символов по определенному правилу. При этом решаются следующие задачи:

1. Согласование ИС и КС по алфавиту.

2. Уменьшение избыточности ИС в смысле минимизации среднего числа символов в кодированном сообщении.

3. Повышение помехозащищенности за счет введения в кодированное сообщение избыточности, позволяющей обнаруживать и исправлять ошибки, расширять спектр передаваемого сигнала.

В соответствии с решаемыми задачами кодирование подразделяется на примитивное, экономное и помехоустойчивое.

Примитивное, или безизбыточное, кодирование  согласует ИС с КС по объему алфавита. Экономное кодирование позволяет уменьшить время передачи информации или уменьшить объем памяти при ее хранении. Помехоустойчивое кодирование применяется для обнаружения и (или) исправления ошибок, возникающих при передаче по дискретному каналу с помехами.

Корректирующие или помехоустойчивые коды получаются за счет введения избыточности в кодовую комбинацию путем добавления к информационным проверочных кодовых символов. В технике связи для коррекции ошибок в основном применяют только равномерные корректирующие коды. Их общая классификация приведена на рис. 1.

В блочных кодах кодовая последовательность состоит из отдельных кодовых комбинаций (блоков), которые кодируются и декодируются независимо. Блочные коды характеризуются тем, что связь между информационными и избыточными разрядами замыкается в пределах кодовой комбинации.

Рис. 1. Классификация корректирующих кодов

Непрерывные коды представляют непрерывную последовательность кодовых символов, ее разделение на отдельные кодовые комбинации не производится. Процесс кодирования в этих кодах осуществляется непрерывно над всей информационной последовательностью и проверочные связи могут охватывать информационные элементы различных комбинаций.

В раздельных блочных кодах информационные и проверочные символы занимают всегда одни и те же определенные. Обозначают эти коды как (n, к) коды, где n – длина комбинации, к – число информационных символов.

Неразделимые коды менее распространены, к ним относится стандартный телеграфный код №3 – семиразрядный код, каждая комбинация которого содержит три единицы и четыре нуля, т.е. вес кодовой комбинации равен 3. Признаком обнаружения ошибки будет, очевидно, нарушение этих соотношений. Техническая реализация этих кодов достаточно сложна.

В систематических кодах избыточные (проверочные) элементы связываются между собой системами линейных соотношений. Это существенно упрощает техническую реализацию кодирующих и декодирующих устройств. Эти коды позиции (разряды) наиболее распространены.

Подклассами систематических кодов являются коды Хемминга и циклические коды, например коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема. Особенности этих кодов будут изучены в последующем.

Несистематические коды (Бергера) характеризуются тем, что проверочные разряды представляют собой запись в двоичной форме числа единиц в информационной части кодовой комбинации. Аналогично формируются проверочные символы при декодировании. Коды Бергера обладают такой же корректирующей способностью, что и код №3, но из-за разделимости кодовых комбинаций существенно упрощается построение кодирующих и декодирующих устройств.

В непрерывных кодах информационные символы аi с проверочными вi в определенном порядке, например

а1 в1 а2 в2 … аi вi …,

где	вi = аi + аi+1.

Коды этого класса называют кодами Финка-Хагельбергера.

Итак, перечисленные выше коды будут в дальнейшем изучены в той или иной степенью детализации в зависимости от их применения в современной технике связи.

2. Основные характеристики помехоустойчивых кодов

Корректирующие коды строятся так, что для передачи сообщения используются не все кодовые комбинации, а лишь некоторая их часть Nк, которые называются разрешенными. Остальные (Nп–Nк) комбинации называются запрещенными. Это позволяет обнаруживать и (или) исправлять ошибки.

Аi

Аk

Аj

Аi

Аk

Аj

Правильный прием

Ошибка

не обнаружена

Ошибка

обнаружена

Прием

Передача

Рис.2. Принцип обнаружения ошибок корректирующим кодом

Принцип обнаружения ошибок иллюстрируется рисунком 2.

Аi

Аk

Аj

Аi

Аk

Аj

Ошибка

не обнаружена

Ошибка исправлена

Прием

Передача

Рис.2

Правильный

прием

Рис. 3. Принцип исправления ошибок корректирующим кодом

Специфика построения корректирующего кода с исправлением ошибок состоит в том, что надо не только обнаружить наличие ошибки, но и определить ее местонахождение, т.е. установить какая кодовая комбинация была передана в действительности. Для этой цели создается из запрещенных комбинаций защитная зона для каждой кодовой комбинации, т.е. все подмножество Nn–Nк запрещенных комбинаций делится на непересекающихся подмножеств, по (Nn–Nк)/k запрещенных комбинаций в каждой защитной зоне. При этом каждой кодовой комбинации приписывается вполне определенная защитная зона. Процесс исправления ошибок заключается в том, что принятая запрещенная комбинация отождествляется с той разрешенной кодовой комбинацией Аi которая под воздействием помех трансформировалась в запрещенную комбинацию аi принадлежащую зоне Аi и для получателя сообщения будет выдана комбинация Аi. Принцип обнаружения ошибки показан на рис.3.

Если переданная комбинация Аi трансформируется в некоторую другую комбинацию ак, принадлежащей защитной зоне комбинации Аi , то она отождествляется с Ак, т.е. Аi переходит в Ак, а это значит, что ошибка не исправляется.

Таким образом, для уменьшения ложного отождествления принятых комбинаций с другими разрешенными, необходимо для каждой кодовой комбинации предусмотреть защитную зону, содержащую все наиболее вероятные трансформации данной комбинации. Очевидно, чем больше число наиболее вероятных трансформаций включает защитная зона, тем выше корректирующие свойства кода.

Декодирование (процесс, обратный кодированию), осуществляемое по данному методу, называют декодированием по методу максимального правдоподобия.

Для иллюстрации можно использовать рассмотренный выше пример следующем образом. Выпишем все возможные кодовые комбинации четырехэлементного кода на основе таблицы №1 в две колонки: в левую – разрешенные, в правую запрещенные,

000		001

010		011

101		100

110		111

Объединим попарно кодовые комбинации разрешенную с запрещенной, в которую наиболее вероятна трансформация данной разрешенной. Пусть эти пары формируются из комбинаций, расположенных в одной строке. Тогда при приеме, например, и кодовой комбинации 101 и кодовой комбинации 100 будет принято получателем решение, что передавался символ В, т.е. ошибка (если она есть) окажется исправленной.

Однако следует отметить, что данный код, имея dmin = 2 практически не позволяет гарантированно исправлять даже одиночные ошибки, поэтому пример раскрывает только основную идею построения кода с исправлением ошибок.

Теперь рассмотрим от чего зависит обнаруживающая и исправляющая способность кодов. Корректирующая способность кода определяется минимальным кодовым расстоянием dmin между разрешенными кодовыми комбинациями. Максимальную кратность S0 обнаруживаемых ошибок определяют из следующих соображений. Если расстояние, измеренное между принятой комбинацией и какой-либо разрешенной, оказывается меньше dmin , это позволяет рассматривать принятую комбинацию как запрещенную, т.е. обнаружить ошибку. Ближайшее целое число меньше dmin есть dmin-1. Поэтому кратность обнаруживаемых ошибок изменяется от 1 до dmin-1, максимальная кратность.

S = dmin – 1

Рис.4 поясняет связь между dmin и количеством обнаруживаемых ошибок.

S

S

dmin

Ai

Aj

Рис. 4. Обнаруживающая способность

Рис. 5.

1

Ai

Aj

t

t

dmin

Действительно, если dmin  = S + 1, то никакой вариант S-й ошибки не может перевести передаваемую комбинацию в разрешенную. Если же dmin<S  то существует хотя бы одна пара комбинаций, отстоящих друг от друга на расстояние меньшее или равное S. При этом найдется такс вариант S-й ошибки, который трансформирует одну из этих комбинаций в другую.

Следовательно, если необходимо построить код, обеспечивающий обнаружение, например, S-х ошибок, минимальное кодовое расстояние такого кода должно быть dmin = S + 1 = 3 + 1 = 4

При исправлении ошибок по критерию максимума правдоподобия принимаемая комбинация отождествляется с той разрешенной, к которой она находится ближе всего. Неправильное декодирование происходит тогда, когда кодовое расстояние от принимаемой комбинации до переданной оказывается больше, чем до какой либо другой разрешенной. Это может случиться тогда, когда сочетание ошибок изменит более половины позиций, в которых переданная комбинация отличается от какой-либо другой разрешенной. Поэтому код с расстоянием dmin исправляет все сочетания ошибок кратности t<dmin/2

Максимальная кратность полностью исправляемых ошибок

t=dmin−12,  если dmin  нечетно

Рис.5 поясняет связь между dmin и количеством гарантированно исправляемых ошибок t.

Таким образом, при необходимости исправлять, к примеру, три ошибки, величина минимального кодового расстояния должна быть такой:

3=dmin−12,  dmin=6+1=7

Как следует из результата для исправления ошибок, величина dmin значительно увеличивается. Еще большее значение будет иметь dmin для кодов обнаруживающих и исправляющих ошибки.

Для кодов, обеспечивающих обнаружение S ошибок и исправление t ошибок должно выполняться неравенство

dmin > S + t

Увеличение dmin приводит к росту избыточности

r2=1−kn=rn

где: r – число проверочных символов, предназначенных для обнаружения и исправления ошибок.

При оценке помехозащищенности группового кода используется вероятность ошибочного приема. В таблице 1 приведены расчетные соотношения для вычисления вероятности ошибочного приема в разных режимах декодирования. В таблице 1:

Р(i,n) – вероятность появления в дискретном канале i-тых ошибок;

Сni – общее число вариантов i-ых ошибок.

Таблица 1

| исправление ошибок | Рош=i=t+1npi,n |
| --- | --- |
| обнаружение ошибок | Рош=12n−ki=Snpi,n |
| частичное исправление и обнаружение ошибок | Рош=i=0tCni2n−ki=d−tnPi,n |

Итак, обнаруживающая и справляющая способности кодов зависят от вводимой в кодовую комбинацию избыточности.

3. Простейшие помехоустойчивые  коды с проверкой на четность

Код с проверкой на четность это простейший помехоустойчивый код, обозначаемый (n,k), где k = n-1.Таким образом, кодовые комбинации данного кода содержат по n символов, причем n-1 из них являются информационными, т.е. кодовая комбинация содержит только один проверочный символ, который формируется путем сложения по модулю два всех информационных символов.

В качестве первичного возьмем код из примера, рассмотренного в первом вопросе (k=2)

А	Б	В	Г

00	01	10	11.

Добавим к каждой кодовой комбинации дополнительный (проверочный) кодовый символ, формируемый по правилу

аз = а1 + а2

где знак + означает сложение по модулю два

(0 + 0 = 1 + 1 = 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1).

В результате получаем код состоящий из трех кодовых символов (п=3).

А		Б		В		Г

000		011		101		110

Всего с помощью трех элементных кодовых комбинаций двоичного кода можно передать N = 23 = 8 символов, однако используются только четыре 000, 011, 101, 110. Остальные четыре кодовые комбинации 001, 010, 100, 111, являются запрещенными. При их получении на приемной стороне регистрируется ошибка.

Из данного примера хорошо видно, что разрешенные кодовые комбинации кода содержат четное число единиц, поэтому если в результате воздействия помех получена кодовая комбинация, где число единиц нечетное число, то это говорит о наличии ошибки. Однако, если одновременно искажено два или четыре (четное число символов), то ошибка таким кодом не обнаруживается. Несмотря на это в силу простоты формирования коды с общей проверкой на четность нашли широкое применение.

Здесь прежде всего следует упомянуть код (6,5),полученный из пятиэлементного кода МТК-2, путем добавления одного проверочного символа, добавляемого так, чтобы число единиц в любой кодовой комбинации оказалось четным. Аналогичным образом строится 8-разрядный помехозащищенный вариант кода МТК-5.

Текст лекции разработал:

Доцент кафедры

О.Назарова