МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника»

Задание на контрольную работу

по дисциплине «Основы теории кодирования в системах связи»

Тема:

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БЛОЧНЫХ  КОДОВ

Методические указания

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2025

### УДК 621.396.677

Составители: О.Ю. Назарова

Расчет параметров групповых  кодов: метуд. Указания к контрольной работе – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2021. – 11 с.

Приводятся методические указания для проведения практической работы по дисциплине «Основы теории кодирования в системах связи».

Предназначены для обучающихся направлений 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи и 11.04.01  Радиотехника.

### УДК 621.396.677

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Радиоэлектроника» к.т.н., доцент

Лазаренко С.В.

_____________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16.   Объем  ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз.   Заказ № ___.

_____________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2021

По дисциплине «Основы теории кодирования в системах связи» предлагается выполнить контрольную работу по расчету параметров корректирующих кодов, формированию и декодированию кодовых комбинаций блочных линейных кодов и циклических кодов.

Цель  контрольной работы:

1. Выработать умение производить расчеты параметров, формировать и декодировать  кодовые комбинации групповых кодов.

2. Прививать навыки  самостоятельного   анализа   свойств и характеристик корректирующих кодов.

Для достижения цели предлагается выполнить два задания в виде решения двух задач. Номера вариантов указаны в Приложении 1  и Приложении 2 для первой и второй задачи соответственно.

!! Номера вариантов выбирать согласно порядкового номера в списке группы!!

Порядок выполнения практической работы

Расчет  параметров блочных кодов, расчет  параметров   циклических кодов

Задача №1

В соответствии с вариантом задания, сформировать информационные комбинации блочные линейные кода. Рассчитать его обнаруживающую и исправляющую способности. Определить, являются ли принятые комбинации разрешенными.

Исходные данные

вариант №1

Информационные комбинации: 0001,0010, 0011, 0100.

Проверочные соотношения:       а5 = а1 + а3 + а4, а6 = а2+ а3 + а4,

а7 = а1 + а2+ а3.

Принятые комбинации:              0101101, 0110101, 1000101.

Порядок решения

№Информационные кодыБлочный линейный кодВес1000100011103200100010111430011001100134010001000113

Таблица 1

1. Используя табличный способ, по заданным информационным комбинациям и проверочным соотношениям найдем комбинации блочного линейного кода и определим их веса (табл. 1).

2.По табл. 1 определяем минимальное кодовое расстояние dmin

dmin = 3.

3. Определяем обнаруживающую способность кода

S ≤  dmin – 1,     S ≤ 2.

С помощью проверочных символов в заданных комбинациях можно обнаружить наличие не более двух ошибок.

4. Определим исправляющую способность кода

t ≤ ( dmin – 1) /2,    t ≤ 1.

С помощью проверочных символов в заданных кодовых комбинациях можно исправить не более одной ошибки.

1011100

Н(7, 3) =  0111010

1110001

5. Для проверки правильности приема кодовых комбинаций составим проверочную матрицу Н(7, 3)

Здесь в первой строке единица ставится на место первого проверочного элемента а5 и информационных элементов а1, а3, и а4, которые принимают участие в его формировании (а5 = а1 + а3 + а4 ). Во второй строке единица ставится на место второго проверочного элемента а6 и информационных элементов а2, а3 и а4, которые принимают участие в его формировании (а6 = а2 + а3 + а4 ). В третьей строке единица ставится на место третьего проверочного элемента а6 и информационных элементов а1, а2 и а3, которые принимают участие в его формировании (а6 = а1 + а2 + а3 ).

6. Транспонируем полученную матрицу, т. е преобразуем ее в матрицу Н(3, 7) . Для этого поменяем местами строки исходной матрицы с ее столбцами

101

011

111

Н(3, 7)  =   110

100

010

001

101

011

111

S(3) =(0101101)
   110

100

010

001

S(3)  = A(7, 4) 
Н(3,7)

7. Проверим, являются ли первая принятая комбинация разрешенной. Вычислим синдром перемножением принятой комбинации на транспонированную проверочную матрицу

Для перемножения матриц каждый элемент первой принятой кодовой комбинации перемножаем на соответствующий элемент проверочной матрицы, складывая результаты перемножения по модулю два.

S(3) = (0×1+1×0+0×1+1×1+1×1+0×0+1×0) (0×0+1×1+0×1+1×1+1×0+0×1+1×0) (0×1+1×1+0×1+1×0+1×0+0×0+1×1)=

0 0 0.

Поскольку синдром представляет собой нулевую комбинацию, то первая кодовая комбинация является разрешенной, т.е.  принята без ошибок.

8. Вычисляем синдром второй принятой комбинации

101

011

111

S(3)  = (0110101) 110

100

010

001

S(3) = (0×1+1×0+1×1+0×1+1×1+0×0+1×0) (0×0+1×1+1×1+0×1+1×0+0×1+1×0) (0×1+1×1+1×1+0×0+1×0+0×0+1×1)=

0 0 1.

Поскольку синдром ненулевая комбинация, то вторая кодовая комбинация является запрещенной, т. е. принята с ошибкой. По виду синдрома  можно определить номер разряда, в котором произошла ошибка. Для этого необходимо составить таблицу соответствий кодовых комбинаций синдрома номерам искаженных символов. Полученная таблица будет справедлива только для используемых проверочных соотношений.

9. Аналогично находим синдром третьей принятой комбинации

101

011

111

S(3)  = (1000101) 110

100

010

001

S(3) = (1×1+0×0+0×1+0×1+1×1+0×0+1×0) (1×0+0×1+0×1+0×1+1×0+0×1+1×0) (1×1+0×1+0×1+0×0+1×0+0×0+1×1)=

1 0 0.

Поскольку синдром ненулевая комбинация, то третья кодовая комбинация также является запрещенной, т. е. принята с ошибкой.

Выводы:

1. Блочный линейный код является помехозащищенным, т. к. позволяет определить  не только наличие ошибки в принятой кодовой комбинации, но и по синдрому узнать номер искаженного символа.

2. Проведенные расчеты показывают, что первая  кодовая комбинация являются разрешенной, т. е. принята без ошибок, вторая и третья комбинации приняты с  ошибкой.

Расчет  параметров   циклических кодов

Задача №2

Сформировать и записать первые три кодовых комбинации циклического кода в соответствии с вариантом задания. Определить, являются ли принятые комбинации разрешенными.

Исходные данные

вариант №1

Информационная комбинация: 1101.

Порождающий полином:           g(x) = х3+х+1.

Принятые комбинации:            1001110, 0100111, 1010011.

Порядок решения

1. Записываем заданную информационную кодовую комбинацию

1101.

2. Представим заданную кодовую комбинацию полиномом

х3+х2+1

3. Умножим полученный полином на хn-k

(х3+х2+1)х3 = х6+х5+х3 .

х6+х5+х3                              Iх3+х+1

х6+х4+х3                                x3 +x2  +х+1

х5+х4

х5+х3+х2

х4 + х3+х2

х4+ х2+х

х3+х

х3+х+1

1 – R(x) – остаток

4. Для нахождения остатка R(x) полученный после перемножения полином разделим на порождающий полином g(x) = х3+х+1

5. Сложим остаток R(x) с делимым полиномом

(х6+х5+х3 ) + 1 = х6+х5+х3 +1.

6. По полученному полиному запишем кодовую комбинацию

1101001.

х6+х5+х3+1                        Iх3+х+1

х6+х4+х3                                x3 +x2 +х+1

x5 + х4+1

х5+х3+х2

х4 + х3+х2+1

х4 + х2+х

х3+х+1

х3+х+

0

7. Проверим правильность нахождения кодовой комбинации. С этой целью разделим полином, соответствующий полученной кодовой комбинации, на  порождающий полином

Поскольку остаток от деления равен нулю, то полученная кодовая комбинация является разрешенной.

8. Циклической перестановкой получаем следующие комбинации

1101001

1110100

0111010

9. Проверим, являются ли первая принятая комбинация разрешенной. Для этого полином, соответствующий ей разделим на порождающий полином.

Первая принятая комбинация

1001110.

Соответствующий ей полином

х6+х3+х2+х.

Разделим данное выражение на порождающий полином

Поскольку остаток от деления полинома равен нулю, то первая кодовая комбинация является разрешенной, т. е. принята без ошибок.

х6+х3+х2+х                        Iх3+х+1

х6+х4+х3                                x3 +х

x4 + х2+х

х4+х2+х

0

10. Вторая принятая комбинация

0100110.

Соответствующий ей полином

х5+х2+х

х5+х2+х                              Iх3+х+1

х5+х3 + х2                            x2  +1

x3 +х

х3+х+1

1

Разделим данное выражение на порождающий полином.

Поскольку остаток от деления не равен нулю, то вторая кодовая комбинация является запрещенной, т. е. принята с ошибкой. Для определения места ошибки в кодовой комбинации необходимо составить проверочную матрицу, найти синдром, тогда по его значению можно будет определить искаженный разряд.

11. Третья заданная комбинация

1010001.

Соответствующий ей полином

х6+х4+1.

Разделим данное выражение на порождающий полином.

х6+х4+1                              Iх3+х+1

х6+х4+х3                                x3 +1

x3 +1

х3+х+1

х

Остаток от деления не равен нулю, следовательно, третья кодовая комбинация  также является  запрещенной, т. е. содержит ошибку.

Выводы:

1. Циклический код также является корректирующим, т. е. способен обнаруживать и исправлять ошибки.

2. Используя основное свойство циклического кода – делимость без остатка всех разрешенных кодовых комбинаций на порождающий полином, определили, что первая кодовая комбинация принята безошибочно, а вторая и третья - являются запрещенными, т. е. приняты с ошибкой.

Список литературы

- Сидельников В.М. Теория кодирования М.: ФИЗМАТЛИТ 2008 Учебное пособие.

- Балюкевич Э.Л. Основы теории информации Москва: Евразийский открытый институт, 2008 Учебное пособие

- Цапенко М.П. Измерительные информационные системы. - . - М.: Энергоатом издат, 2005. - 440с.

- Лидовский В.И. Теория информации. - М., «Высшая школа», 2002г. - 120с.