## Тема №1. Статистическое кодирование в системах связи

# Занятие № 1. Кодирование источников дискретных

сообщений. Равномерные коды.

План лекции

| № п /п | Учебные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
|  | 1. Классификация кодов. Теорема Шеннона (о кодировании). |
|  | 2. Методы равномерного кодирования. |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

1.  Классификация  кодов. Теорема о кодировании.

Значительное место в теории связи занимают вопросы кодирования источников сообщений, которые позволяют эффективно решать задачи сокращения избыточности в передаваемом сообщении и эффективного использования пропускной способности каналов связи.

На сегодняшней лекции  мы изучим основные методы кодирования дискретных источников сообщений. Известно, что  передача сообщений от источника (ИС) к получателю (ПС), разнесенных в пространстве, осуществляется по каналу электрической связи. Для ввода сообщений в канал связи в составе системы связи имеются устройства преобразования сообщения в сигнал на приемной стороне и устройство обратного преобразования на приемной стороне. Рассмотрим источник дискретного сообщения. ИДС вырабатывает конечное число символов или значений амплитуд отсчетов (для непрерывных сигналов) . Для передачи по  КС символов ИДС, их необходимо закодировать.

Кодирование – это процесс представления каждого символа ИС в виде кодовой комбинации.

Кодовая комбинация – это совокупность символов кода, которая характеризуется разрядностью или длиной n.

Код – это вся совокупность кодовых комбинаций N. Код характеризуется таким параметром как основание кода m.

Основание кода – это общее количество разных символов алфавита кода. Например, основание двоичных кодов m=2 (0,1). Двумя различными символами кода можно закодировать сколь угодно символов ИДС. Эту задачу решают примитивные коды.

Задачи  кодирования:

- Согласование ИС и КС по объему алфавита.

- Повышение скорости передачи информации за счет устранения избыточности сообщения.

- Повышение помехоустойчивости за счет введения в кодовую комбинацию избыточности.

Первые две задачи решает кодер источника сообщения. (рис.1)

Кодер – это устройство, которое реализует операцию кодирования по заданному алгоритму. Декодер – решает обратную задачу.

Совокупность кодера и декодера называется кодеком. (рис.1). В теме 2 нас интересует только кодирование ИДС, поэтому будем рассматривать алгоритмы кодеров источников сообщений.

Рис.1

Однако, для реализации кодирования символов ИДС, необходимо учитывать информационные характеристики ИС и КС. Информационные характеристики ИДС рассмотрены в лекции 2.1.

Классификация кодов

Рис.3

Первичные коды, или безизбыточные, коды  согласуют ИС с КС по объему алфавита. Экономное кодирование позволяет уменьшить время передачи информации или уменьшить объем памяти при ее хранении. Помехоустойчивое кодирование применяется для обнаружения и (или) исправления ошибок, возникающих при передаче по дискретному каналу с помехами.

Теорема Шеннона (теорема о кодировании). Если производительность источника сообщения не превышает пропускную способность канала связи, то всегда может быть найден способ кодирования сообщения, позволяющий приблизить скорость передачи информации по каналу связи к его реальной пропускной способности.

Разберем Теорему Шеннона

Теорема позволяет сделать два основных вывода:

- Для передачи сообщения по дискретному каналу связи (ДКС) его необходимо закодировать.

- Выбор алгоритма кодирования позволяет увеличить скорость передачи информации к пропускной способности канала связи.

Для реализации этих выводов , кодирование символов ИДС  должно удовлетворять следующим требованиям:

- Длина кодовой комбинации должна быть минимальной  для выполнения требований теоремы шеннона.

- Каждый разряд должен  нести максимальное количество информации.

Рассмотрим ИДС с объемом алфавита L=32 символа. Пусть они появляются с одинаковой вероятностью.  Сколько информации несет каждый символ?

Таким образом, двоичные символы, появляющиеся на выходе такого ИДС несут максимальное количество I(x). Поэтому в теории кодирования будем рассматривать двоичные коды, которые применяются в устройствах связи, хранения и обработки информации.

2. Методы равномерного кодирования.

Примитивное кодирование позволяет решить первую из задачу кодирования. Пусть  ИДС с объемом алфавита L = 4, символы    необходимо передать по дискретному двоичному каналу (m = 2).

Пример:

- алфавит источника:               А,          Б,        В,          Г               (L = 4);

- кодовый алфавит:                 		       0,     1                            (m = 2);

- кодовые  слова (Ai):           А1=00,  А2=01,  А3=10,   А4=11;         (n  = 2).

Отличительное свойство примитивного кодирования в том, что избыточность дискретного источника при кодировании не изменяется. Коды, получаемые в результате  примитивного кодирования, называют еще простыми.

Примерами простых стандартных являются телеграфные коды МТК-1 (1931г.),  МТК-2 (1932г.), МТК-5 (1968г), цифровые коды. В основу кода МТК-2 положен код Муррея (предложен американским инженером Дж.Мурреем в конце  XIX в.). Это двоичный пятизначный код (n = 5, m = 2) (таблица 1, приложение 1).

Больше возможностей в этом плане имеет семизначный код МТК-5 (таблица 2, приложение 1). Он имеет 27 = 128 кодовых слов, а с учетом регистрового разряда оказывается расширенным до 28 = 256 кодовых слов. Из них первые 128 знаков (кодируемые числами  от 0 до 127) являются общими, а вторые 128 знаков (кодируемые числами 128–255) являются дополнительными и применяются, в частности, для кодирования национальных алфавитов разных стран. Такое количество кодовых слов обеспечивает представление не только заглавных и строчных букв алфавита, цифр и других типографских знаков, но и знаков управления приборами и механизмами в процессе передачи (например, возврат каретки в конец строки, переход на новую страницу и многое другое). Этот же набор кодовых комбинаций был рекомендован Международной организацией  по стандартизации (МОС) в качестве стандартного международного кода обмена при обработке информации. Его называют также кодом  ASCII (от первых английских слов, означающих "Американский стандартный код информационного обмена"). Кодовое слово кода МТК-5 в латинском регистре содержит две группы элементов: группа а4, а3, а2, а1 указывает номер строки таблицы кода, а а7, а6, а5 – номер столбца. Столбцы таблицы характеризуют подразделение кода на категории. Столбцы 0 и 1 содержат знаки управления, значения которых приведены в таблице 3 (Приложение 1), из них 10 являются знаками управления передачи данных. Столбцы 2 и 3 содержат знаки препинания и цифры, в то время как столбцы 4 и 5 в основном предусмотрены для больших букв, а 6 и 7 – для малых.

Для передачи чисто цифровой информации три старших разряда кода (а7, а6, а5) отбрасываются и берутся только кодовые комбинации, образуемые символами а4, а3, а2, а1. Аналогичную структуру имеют кодовые слова в русском регистре, с той разницей, что в 12, 13, 14, 15 столбцах расположены буквы русского алфавита.

При передаче непрерывных сообщений в цифровом виде широко применяются простые цифровые коды, формируемые в результате преобразования квантованных значений дискретных отсчетов. В соответствии с рекомендацией G.702 МККТТ код, обеспечивающий эквивалентность между квантованной величиной дискрета и соответствующим кодовым словом, называется импульсным кодом. Коды этого класса в зависимости от того, присваивается или не присваивается каждому разряду кодового слова некоторый весовой коэффициент, разделяются на взвешенные  и невзвешенные. Применяетя при ИКМ.

Десятичное число можно кодировать как в целом, так и по цифрам, для чего применяются двоично-десятичные коды. В двоично-десятичных кодах каждая десятичная цифра записывается  как 4-х разрядное кодовое слово натурального кода (первые 10 строк таблицы 4, приложение 1) и десятичное число кодируется цифра за цифрой. Например, число 1987 в двоично-десятичном коде выражается так 0001 1001 1000 0111.

Получили применение коды, в которых кодовые слова, соответствующие соседним числам, различаются только одним разрядом. Такие коды называются рефлексными (отраженными, симметричными). Свое название они получили из-за симметрии кодовых слов в кодовой таблице, проявляющейся в совпадении элементов части разрядов. В них не присваивается  постоянного веса отдельным разрядам, и они относятся к классу невзвешенных кодов. Примером такого кода является код Грея. В n-начном коде Грея ось симметрии проходит между числами 2n – 1 и 2n. Кодовые слова кода Грея можно получить из натурального кода так: кодовое слово натурального кода складывается по модулю 2 (00=11=0, 01=10=1) с таким же кодовым словом, сдвинутым на один разряд, при этом младший разряд кодового слова отбрасывается.

Рассмотренные коды содержат в каждом кодовом слове одинаковое количество элементов и получили название равномерные. Они достаточно просто реализуются технически, однако не учитывают статистических свойств источников сообщений и не позволяют в общем случае передавать информацию по каналу связи с наибольшей скоростью, поскольку каждый кодовый символ не содержит максимально возможного количества информации. Эту задачу можно решить с помощью экономного кодирования.

Для оценки информационных характеристик примитивных кодов используют следующие соотношения:

1. Среднее количество разрядов кода, приходящееся на один символ источника:

(разряд кода /символ).

где   - вероятность появления i –го символа источника;

- количество разрядов, которыми кодируется i-тый символ источника.

2. Среднее количество информации, приходящееся на один разряд кода:

(бит/разряд)

где H(Х) – энтропия источника сообщений

Текст лекции разработал:

О.Назарова

Таблица 1

Код МТК-2

| Номер символа | Регистр |  |  | Кодовые слова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | буквенный |  | цифровой | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 |
|  | лат. | рус. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А | А | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В | Б | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | С | Ц | : | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | D | Д | Кто там? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | E | Е | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | Ф | Э | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | G | Г | Ш | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | H | X | Щ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | I | И | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | J | Й | Ю (звонок) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | K | К | ( | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | L | Л | ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | М | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | N | Н | , (зпт) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | O | О | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | P | П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Q | Я | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | R | Р | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | S | С | '(апост) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | T | Т | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | U | У | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | V | Ж | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | W | В | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | X | Ь | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Y | Ы | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Z | З | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Возврат каретки (ВК) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Перевод строки (ПС) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ЛАТ. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ЦИФРЫ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ПРОБЕЛ |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | РУС. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |