# Тема №2. Основы помехоустойчивого кодирования в системах связи

Занятие №2. Блочные коды: БЛК, циклические, код Хемминга.

План лекции

| № п /п | Учебные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | ВВОДНАЯ ЧАСТЬ |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
|  | 1. Блочные линейные коды. Построение и декодирование. |
|  | 2. Циклические коды. Построение и декодирование. 3. Код Хемминга |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

## 1. Блочные линейные коды. Построение и декодирование

Современные и перспективные помехоустойчивые коды строятся на основе некоторой математической модели, что позволяет относительно просто решить вопросы определения их свойств и реализуемости. При построении кодов используются алгебраические системы: группы, векторное пространство и др. Блочные линейные коды базируются на математической модели, основанной на свойствах множеств характеризуемых понятиями группа, векторное пространство. Определим понятие групповой код.

Групповым кодом называется такой корректирующий код, множество комбинаций которого содержит нулевую комбинацию (0. . . 0), а сумма любых кодовых комбинаций также является кодовой комбинацией.

Суммирование предполагается по модулю два:

1+1 = 0 + 0 = 0		1 + 0 – 0 + 1 = 1

Этот код относится к классу блочных линейных.

Групповому коду присущ целый ряд свойств:

1. Минимальное кодовое расстояние группового кода равно минимальному весу его не нулевых кодовых комбинаций.

Таким образом, если комбинация группового кода с минимальным весом имеет вид 1000100, то можно утверждать, что минимальное кодовое расстояние равно двум.

2. Для группового кода существует специальное обозначение (п,к)
код, где "п" – длина кодовой комбинации, "к" – число информационных элементов. Групповой код иногда обозначают и так (n,k,dmin).

3. Групповой код может задаться различными способами: в виде таблиц или в виде матриц.

Рассмотрим в качестве примера групповой код (5.3), представляя его различными способами. Такой код должен иметь Nk = 2k = 23 = 8 кодовых комбинаций, т. е. в качестве исходного первичного кода используются все комбинации 3-х элементного кода. Условимся первые три информационные элемента обозначать а1 , а2 , а3, а избыточные а4 и а5 . Построим код с помощью линейных уравнений (проверочных соотношений):

а4 = а1 + а2;  а5 = а2 + а3;

т.е. избыточные элементы получаются сложением определенных информационных разрядов по модулю два. Полученный код представлен в табл. 1.	Таблица 1

Пример формирования комбинаций линейного кода

| №№ п/п | Исходный простой код | 5, 3 код | Вес кодовой комбинации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 000 | 00000 | 0 |
| 2. | 001 | 00101 | 2 |
| 3. | 010 | 01011 | 3 |
| 4. | 011 | 01110 | 3 |
| 5. | 100 | 10010 | 2 |
| 6. | 101 | 10111 | 4 |
| 7. | 110 | 11001 | 3 |
| 8. | 111 | 11100 | 3 |

Представленный (5.3) код является групповым. В этом можно убедиться путем проверки всех его свойств, например, складывая комбинации 2 и 3, получаем:

00101 + 01011 = (0 + 0,0 + 1,1 + 0,0 + 1,1 + 1) = 01110,

т.е. четвертую комбинацию. Есть в составе кода и нулевая комбинация. Анализируя вес кодовых комбинаций, приходим к выводу, что dmin = 2.

Более компактным, чем табличный является матричный способ представления, причем задать код можно с помощью порождающей и проверочной матриц. Рассмотрим порождающую матрицу. Для кода (5.3) можно указать несколько троек линейно-независимых комбинаций. Линейно независимыми называют комбинации, сложение которых по модулю два дает результат, отличный от 0.

Например:

10010			10010

01011			10111

00101			11001		и т.д.

Каждый из этих наборов комбинаций может служить порождающей матрицей данного (5.3) – кода.

Предположим, что в качестве порождающей матрицы данного (5.3) кода выбран второй набор комбинаций

G5.3=1001010111

Остальные кодовые комбинации получим, воспользовавшись соотношением

Аi = С1(10010) + С2 (10111) + С3 (11001)

Придавая различные значения Сi (0 или 1), получим остальные пять кодовых комбинаций: Например: С1 = 0	С2 = С3 = 1

Аi = 0(10010) + 1(10111) + 1(11001) = 01110

Очевидно преимущество матричного способа представления. Вместо перечисления в (п,k) – коде всех 2k комбинаций достаточно задать лишь k-кодовых комбинаций.

Для однозначности задания кода порождающей матрицей вводится понятие её канонической формы в виде

где:	Ik – единичная матрица размерности /k  k/, т.е. квадратная матрица, в главной диагонали которой находятся единицы, а все остальные элементы – нули.

Rkx(n–k) матрица размерности к (n–k) составленная из проверочных элементов базисных кодовых комбинаций.

Для рассмотренного выше кода (5.3) каноническая форма порождающей матрицы имеет вид:

G5,3=1001001011

Для получения кодовой комбинации с использованием порождающей матрицы G(n,k) воспользуемся соотношением

Ai = b  G(n,k)

где	Ai – вектор-строка кодовой комбинации размерности п;

b – вектор-строка информационных символов длины k.

Выполняется умножение вектора на матрицу, а все действия осуществляются по модулю 2 (mod 2).

Пример: Пусть b – 101, а матрица G(5,3) имеет вид рассмотренный выше. Тогда

Ai=101⋅1001001011

Широко применяется и другой способ матричного описания с помощью проверочной матрицы Н, которая состоит из (n-k) строк и "п" столбцов, заполненных нулями и единицами.

Единицы в разрядах, соответствующих информационным элементам в кодовой комбинации (первые к разрядов), указывают какие информационные элементы участвуют в формировании проверочного элемента, а единица в разрядах избыточных элементов (разряды с k+1 по п) указывает, какой именно проверочный элемент образован данной суммой элементов. Для рассмотренного (5,3) кода проверочная матрица имеет вид:

Н5,3=11010

(С помощью проверочной матрицы можно определить dmin, как минимальное количество линейно зависимых столбцов).

Проверочная матрица позволяет формализовать процесс проверки выполнения проверочных соотношений для любой кодовой комбинации Аi сведя его к умножению кодовой комбинации на проверочную матрицу по правилам умножения матриц Ai  Нт(п,k), где Нт (п,k) – транспонированная матрица Н(п,k).

Известно, что Нт (п,k) получается из Н(п,k) путем замены строк на столбцы и для (5,3) кода рассмотренного выше имеет вид:

НТ5,3=10110110

Если комбинация Ai принадлежит коду, то в результате умножения получаем (п-k) разрядную нулевую кодовую комбинацию. Если же Ai коду не принадлежит, то в результате получим (п-k) разрядную не нулевую кодовую комбинацию. Получаемые комбинации из (п-k) разрядов называют синдромом. Пусть принимается кодовая комбинация Аi = 10010.

Получим произведение  Аi = Н(5,3) = Si .

Si=10010×101101101×1+0×1+0×0+1×1+0×0;1×0+0×1+0×1+1×0+0×1=00

Пусть при передаче по каналам связи под воздействием помехи второй элемент в кодовой комбинации изменился на противоположный. Тогда получаем.

Si=10010×101101101×1+1×1+0×0+0×0+0×0;1×0+1×1+0×1+1×0+0×1=11

В данном случае синдром получился не нулевым, что свидетельствует об ошибке в принятой кодовой комбинации.

Рассмотренную проверку можно использовать при декодировании. Если применяется декодирование с обнаружением ошибки, то при наличии нулевого синдрома принятая комбинация стирается. В случае декодирования с исправлением ошибки по виду нулевого синдрома определяется конфигурация ошибки, которая затем исправляется. Если кодовая комбинация содержит r-проверочных символов (где r = n-k), то общее число ненулевых синдромов равно 2r - 1 и таблица исправлений включает такое количеств» строк, которое должно храниться в памяти декодирующего устройства.

Таким образом, матричное описание помехоустойчивых кодов позволяет компактно и наглядно представить процессы кодировали и декодирования. Существенным недостатком рассмотренных линейных кодов является необходимость выбора исходных разрешенных кодовых комбинаций, проверки условий формирования разрешенных комбинаций, запоминания коэффициентов проверочных матриц и синдромов для исправления ошибок. Поэтому поиск более простых процедур кодирования и декодирования продолжается. Он привел к появлению эффективного подкласса групповых кодов, называемых циклическим.

2. Циклические коды. Построение и декодирование

Циклическим называют код, при формировании и декодировании кодовых комбинаций которого используется операция, называемая циклом. Сущность циклической перестановки заключается в том, что последний символ кодовой комбинации занимает место первого, первый второго и т.п. до тех пор, пока, предпоследний символ, не займет место последнего. Ниже приведен набор кодовых комбинаций сформированных по указанному правилу

1010101

1101010

0110101

Если циклической перестановке подвергалась разрешенная кодовая комбинация, то в результате этой операции появляется новая разрешенная.

При анализе, синтезе и реализации циклических кодов удобно кодовые комбинации представить многочленом вида:

F(х) = аn-1xn-1 + аn-2xn-2 + ... + а1x + а0

Здесь х некоторая формальная переменная, а коэффициенты аn-1, аn-2, а1, а0 принимают значения 1 и 0 в соответствии с кодовой комбинацией, например, комбинация 0010110 соответствует полиному

F(х) = х4 + х2 + х.

С учетом изложенного можно сформулировать определение циклического кода так. Циклическим (п, k) – кодом называется код, множество кодовых комбинаций которого представляется совокупностью многочленов степени п-1 и менее, делящихся на некоторый, многочлен g(х) степени. п-k, являющейся сомножителем двухчлена xn+1.

Из определения следует, что к циклическому коду относятся лишь многочлены степени п-1 и менее, кратные многочлену g(x). Многочлен g(x) принято называть порождающим или образующим многочленом циклического кода.

Для описания циклических кодов вводят еще понятие проверочного многочлена

h(x)=xn+1g(x)

Любой циклический код может быть задан в соответствии с определением порождающим многочленом g(x) или проверочным многочленом h(х).

Рассмотрим пример. Пусть задано разложение на. неприводимые сомножители двучлена х7+1 = (х+1)(х3+х +1)(х3+х2+1), необходимо найти все возможные циклические (n,k) коды с п=7, которые могут быть построены на основе данного разложения. Сомножители двучлена х7+1, которые могут быть порождающими приведены в табл. 2.

Каждый из приведенных сомножителей полиномов может быть выбран в качестве порождающего многочлена циклического кода длины 7, однако не любой сомножитель порождает циклический (n,k) – код с требуемыми корректирующими свойствами.

Методика выбора порождающего многочлена является предметом отдельного разговора, а здесь рассмотрим, как на базе выбранного порождающего многочлена можно построить порождающую и проверочную матрицы.

Таблица 2

Порождающие многочлены

| Сомножители х7 + 1 | Код |
| --- | --- |
| g1(x) = x + 1 | (7.6) |
| g2(x) = x3+ x + 1 | (7.4) |
| g3(x) = x3+ x2 + 1 | (7.4) |
| g4(x) = (x + 1) (x3+ x + 1) | (7.3) |
| g5(x) = (x + 1) (x3+ x2 + 1) | (7.3) |
| g6(x) = (x3+ x + 1) (x3+ x2 + 1) | (7.1) |

Порождающая матрица циклического кода, строится достаточно просто, Порождающий многочлен записывается в качестве первой строки. Последующие строки получаются путем циклического сдвига g(x). Алгебраически сдвиг соответствует умножению g(x) на х

G(n,k)=g(x)x⋅g(x)⋯⋯⋯

Аналогичным образом по проверочному многочлену h(n,k) можно построить проверочную матрицу

Н(n,k)=h(x)x⋅h(x)⋯⋯

Рассмотрим пример построения матриц циклического кода с помощью g(x) и h(х). Пусть g(x) = х3 + х + 1, построим порождающую матрицу (7.4) – кода. Находим:

g(x) = x3 + x + 1		 0001011

x  g(x) = x4 + x2 + 1	 0010110

x2  g(x) = x5 + x3 + x2 	 0101100

x3  g(x) = x6 + x4 + x3 	 1011000

Следовательно, порождающая матрица для данного кода имеет вид:

G(7.4)=000101100101100101100

Для построения проверочной матрицы найдем проверочный многочлен

h(x)=x7+1x3+x+1=x4+x2+x+1.

Отсюда

h(x) = x4 + x2 + x 1		 0010111

x  h(x) = x5 + x3 + x2 +x		 0101110

x2  h(x) = x6 + x4 + x3 + x2	 1011000.

Для получения проверочной матрицы запишем проверочные векторы в обратном порядке

Н(7.4)=11101000111010

В последующем избыточные элементы в циклическом коде будем располагать в качестве коэффициентов при х0, х1, х2, … ,хn-k-1 слагаемых многочленов. С учетом этого структура кодовой комбинации циклического кода имеет вид рис.1.

| xn-1 | xn-2 | xn-3 |  | xn-k | xn-k-1 |  | x2 | x1 | x0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | a2 | a3 | … | ak | ak+1 | … | an-2 | an-1 | an |
| Информационные элементы |  |  |  |  | Избыточные элементы |  |  |  |  |

Рис.1. Структура кодовой комбинации циклического кода

Матрицу G(7.4) можно привести к каноническому виду. Кодовые комбинации первичного k-элементного кода Q(х), содержащие по одной единице записываются слева в виде единичной матрицы. Такая запись означает умножение каждой из выбранных комбинаций на хn-k . В результате получаем одночлены с убывающими степенями, начиная с n-1. Места избыточных разрядов заполняют так, чтобы полученная кодовая комбинация делилась без остатка на g(x). Поэтому произведение Qi(x)xn-k делим на g(x). В результате деления в общем случае получаем частное g(x) степени k-1 и остаток R(х) степени не более n-k-1. Коэффициенты R(х) и будут характеризовать избыточные элементы.

Построим порождающую матрицу в канонической форме для выше приведенного примера   (n=7, k=4, g(x) = х3 + х +1 ).

Выбираем четыре кодовых комбинации, имеющие по одной единице

1000  х3 ,		0100  х2 ,		0010  х1 ,		0001  х0

Запишем эти комбинации в виде единичной матрицы – слева в матрице G(7,4), Такая запись означает сдвиг влево, т.е. умножение каждой кодовой комбинации на х3. Для нашего случая получаем

1000000  х3  х3 = х6

0100000  х2  х3 = х5

0010000  х  х3 = х4

0001000  1  х3 = х3 .

Разделим на порождающий многочлен первую из комбинаций

x6|x3+x+1x6+x4+x3x3+x+1x4+x3x4+x3+xx3+x2+xx3+x+1x2+1=R(x)

Остаток R(х) добавляем к многочлену, соответствующему первой строке, и получаем

x6 + х2 + 1  1000101

Проделав указанную операцию с каждой из оставшихся комбинаций, получим порождающую матрицу в канонической форме

G(7.4)=100010101001110010110

В основу процедуры построения циклического кода может быть положена методика формирования порождающей матрицы в каноническом виде. В соответствии с этой методикой кодирующее устройство должно:

выполнить умножение комбинации первичного кода, представляемой многочленом Q(x) степени k и менее на хn-k;

разделить полученный многочлен Q(x)хn-k степени, не превышающей  n-1, на порождающий многочлен кода g(x) степени (n-k) и вычислить остаток R(х) от этого деления (степени n-k-1 или менее);

сформировать кодовую комбинацию в которой коэффициенты многочлена Q(x)хn-k являются информационными, а  коэффициенты  R(х) избыточными.

В основе процедуры декодирования лежит процесс выявления принадлежности принятой комбинации к множеству разрешенных кодовых комбинаций. Признаком является делимость без остатка принятой кодовой комбинации на порождающий многочлен. Таким образом, при R(х)=0 кодовая комбинация считается разрешенной и информационные элементы поступают на выход декодирующего устройства. Если остаток от деления не равен 0, то в режиме исправления ошибок по виду остатка определяют наиболее вероятный образец ошибки, инвертируют ошибочные элементы и выдают на выход кодовую комбинацию с исправленными элементами.

В табл. 3 отражено, для примера, соответствие между местоположением одиночных ошибок и видом синдрома.

Таблица 3

Соответствие вида синдрома и местоположением ошибки

| Номер элемента, в котором произошла ошибка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид синдрома | 111 | 101 | 110 | 011 | 001 | 010 | 100 |

Среди, циклических кодов особое значение имеет класс кодов предложенных Боузом и Рой-Чоудхури и независимо от них Хоквингемом. Эти коды получили название кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ). Они разработаны для увеличения минимального кодового расстояния и повышение корректирующей способности, имеют большой ассортимент кодов различной длины и расстояния.

Длина кодовой комбинации в кодах БЧХ определяется выражением

n = 21 -1, где 1 – целое положительное число

Порождающий многочлен находится как наименьшее общее кратное (НОК) неприводимых полиномов gi(х), i = 1, m, где m < dmin – 2.

Наименьшим общим кратным совокупности неприводимых полиномов называют полином с наименьшим показателем степени который делится без остатка на каждый из них. Таблицы с неприводимыми многочленами показаны в специальной литературе.

Рассмотрим для примера код БЧХ с dmin = 5, n = 31

Порождающий многочлен

g(x) = x10 + х9 + х8 + х6 + х5 + х3 + 1.

Число избыточных символов r  log(n+1)  5 количество обнаруживающих ошибок S = 5 – 1 = 4, исправляемых ошибок t = dmin – ½  = 5 – ½ = 2.

Циклические коды БЧХ получили применение в аппаратуре передачи данных. Существует рекомендация МККТТ, согласно которой в среднескоростных системах передачи данных предлагается применять коды БЧХ с dmin=4 и n = 260, 500, 980 разрядов.

Порождающий многочлен этик кодов

g(х) = x16 + х12 + х5 + 1

В качестве примера применения циклических кодов в аппаратуре связи можно указать на коды (14,6), (39,27), (20,12) с порождающими многочленами

g(x) = x8 + x6 + x5 + x4 + 1

g(x) = x8 + x2 + x + 1

g(x) = x8 + x3 + x + 1.

Еще одной разновидностью циклических кодов, но для случая m>2 являются коды Рида-Соломона. Характерной особенностью этих кодов является наименьшее количество избыточных элементов, позволяющих обеспечить требуемую dmin.

Таким образом, существует достаточно большой и хорошо разработанный класс циклических кодов, позволяющий обеспечить построение кодов, удовлетворяющих заданным требованиям по обнаруживающей и исправляющей способностям.

Вопрос №3  Код Хемминга

Известно, что код Хемминга к систематическим блочным кодам. Рассмотрим код Хэмминга. Групповой (n, k) − код, матрица проверок которого M(n, k) имеет  строк 2r−1 столбцов, причем столбцами M(n, k) являются все ненулевые r − разрядные двоичные последовательности, называется кодом Хэмминга. Минимальное расстояние такого кода dmin=3, т. е. кодом исправляются все одиночные ошибки. Таким образом, код Хэмминга полностью задается количеством проверочных элементов r в кодовой комбинации. Порядок формирования r проверочных элементов определяется задаваемым алгоритмом обнаружения и исправления искаженного элемента, т. е. требованием, предъявляемым к синдрому. Одним из таких требований является следующее: синдром – двоичное r - разрядное число, записанное по результатам 1, 2, …, r-й проверок, − должен указывать номер искаженного разряда кодовой комбинации.

Так как число элементов кодовых комбинаций , а число разрядов искомого двоичного числа r, то согласно изложенному должно соблюдаться неравенство:

(1.1)

Единица в правой части учитывает случай отсутствия искажений. Подставляя в                   , получим:

(1.2)

где n и k могут принимать только целые значения. Неравенство является исходным при определении длины кодовой комбинации по заданному числу информационных элементов.

Теперь, исходя из изложенного требования к формированию проверочных элементов, определим, какие из рядов кодовых комбинаций должны охватываться каждой из r проверок. Обозначим результат каждой проверки через П, а синдром проверок S=П4П3П2 П1.

Пусть П1=1. Это значит, что один из элементов кодовой комбинации, охватываемых первой проверкой, искажен. Наличие 1 в младшем разряде синдрома S=П4П3П2 1 указывает, что искомый искаженный элемент является нечетным, так как единицу в первом разряде имеют все нечетные числа, следовательно, они и должны охватываться первой проверкой:

(1.3)

где    − знак суммирования по модулю 2.

Результат второй проверки П2 определяет второй разряд синдрома. Находим все числа, имеющие единицу во втором разряде.  Таковым является 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15… Следовательно, вторая проверка должна охватывать разряды :

(1.4)

Рассуждая аналогичным образом, найдем последовательность разрядов, охватываемых третьей, четвертой, пятой и т. д. проверками, опираясь на таблицу 1.1.

Т а б л и ц а 1.1- Номера проверяемых разрядов кода Хемминга

| Номер проверки | Номера проверяемых разрядов |
| --- | --- |
| 1 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21… |
| 2 | 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22… |
| 3 | 4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22… |
| 4 | 8,9,10,11,12,13,14,15,24,25,26… |
| 5 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26… |
| 6 | 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42… |

Теперь определим, какие позиции кодовых комбинаций занимают проверочные разряды, а какие – информационные. При этом необходимо помнить, что в каждую последовательность элементов, охватываемых проверкой, должен входить только один проверочный элемент. Сопоставляя все последовательности таблицы 1.1, видим, что элемент а1 входит только в первую проверку, элемент а2 – только во вторую, элемент а4 – только в третью, элемент а8 – только в четвертую и т. д. Следовательно, каждый первый элемент является проверочным, так как он входит только в соответствующую проверку. Эти элементы формируются на передаче.

На приемной стороне декодер результатам r-проверок вычисляет синдромы S. Если синдром S нулевой, значит ошибки нет, а если синдром S ненулевой, то вид синдрома указывает на номер искаженного разряда.

Текст лекции разработал:

Доцент кафедры

О.Назарова